Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, Praha 4, 140 00

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DĚČÍN PO VYDÁNÍ ZMĚN Č. 1,2,4,6,8 A 12

2025

| #### Záznam o účinnosti |  |
| --- | --- |
| Správní orgán, který 12. změnu Územního plánu města Děčín, Silnice I/13 Děčín – Ludvíkovice (Folknářská spojka) vydal: | Zastupitelstvo města Děčín |
| Pořadové číslo poslední změny: | 12 |
| Datum nabytí účinnosti poslední změny územního plánu: |  |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele Jméno a příjmení: | Ing. Alena Singolová |
| Funkce: | vedoucí oddělení Úřadu územního plánování – odbor stavební úřad, Magistrát města Děčín |
| Podpis: |  |
| Otisk razítka: |  |

Atelier T-plan, s.r.o., Sezimova 380/13, Praha 4, 140 00

Objednatel:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

zastoupené: Ing. Jiřím Andělem CSc., primátor města

Pořizovatel:

Magistrát města Děčín

Odbor stavební úřad – úřad územního plánování

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

zastoupené: Ing. Alenou Singolovou – vedoucí oddělení

Zpracovatel:

Atelier T-plan, s.r.o.

Sezimova 380/13

140 00 Praha 4

Jednatel společnosti

RNDr. Libor Krajíček	………………..

Kolektiv zpracovatelů:

Ing. arch. Karel Beránek	………………..

Ing. Marie Wichsová, Ph.D.

Ing. Liliana Doktor

Ing. Vladimír Juřina

Zak. č. 2024 006

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI PRÁVNÍHO STAVU ÚPN MĚSTA DĚČÍNA PO POŘÍZENÍ ZMĚN Č. 1, 2, 4, 6, 8, 12

Úvod do způsobu zpracování dokumentace právního stavu – strana 5

- Základní údaje a charakteristiky – strana 7

A.1. Důvody pořízení, dosavadní průběh prací

A.2. Vyhodnocení splnění souborného stanoviska

A.3. Členění území města

- Návrh základní koncepce – strana 34

B.1. Historická retrospektiva

B.2. Přírodní podmínky

B.3. Životní prostředí

B.4. Základní urbanistická koncepce

B.5. Základní koncepce řešení dopravy

B.6. Základní koncepce vodního hospodářství

B.7. Základní koncepce energetiky a spojů

- Návrh urbanistické koncepce – strana 51

C.1. Demografický vývoj

C.2. Návrh obytného území

C.3. Návrh občanského vybavení

C.4. Rekreace a cestovní ruch

C.5. Zeleň

C.6. Ekonomická základna

C.7. Zemědělská výroba

C.8. Lesnictví

C.9. Vodní toky a plochy

- Chráněná území a objekty, ochranná pásma – strana 136

D.1. Ochrana přírody

D.2. Kulturní památky

D.3. Krajinná památková zóna

D.4. Ochranná pásma dopravy

D.5. Ochranná pásma vodního hospodářství

D.6. Ochranná pásma energetiky a spojů

- Komplexní vyhodnocení kvality životního prostředí – strana 153

E.1. Ovzduší

E.2. Odpadové hospodářství

E.3. Kontaminace zemin

E.4. Pásma hygienické ochrany

E.5. Ohrožení hlukem

E.6. Radiační riziko

E.7. Čistota vody

- Návrh koncepce dopravy – strana 164

F.1. Problematika současného stavu

F.2. Město ve výhledovém dopravním systému

F.3. Dopravní síť

F.4. Hromadná doprava

F.5. Dopravní vybavenost

F.6. Klidová doprava

- Návrh zásobování vodou – strana 199

G.1. Zásobování pitnou vodou

G.2. Zásobování užitkovou vodou

G.3. Termální vody

- Návrh likvidace odpadních vod – strana 214

H.1. Popis současného stavu

H.2. Hlavní zásady dostavby a rekonstrukce kanalizace a ČOV

CH. Vodohospodářská koncepce rozvojových ploch – strana 222

- Návrh energetiky a spojů – strana 246

I.1. Současný stav zásobování energiemi

I.2. Zásobování elektrickou energií

I.3. Zásobování teplem

I.4. Zásobování plynem

I.5. Energetická bilance

I.6. Spoje – telekomunikace

- Návrh členění města na funkční plochy a podmínky jejich využití – etapizace výstavby – strana 280

J.1. Prostorové uspořádání

J.2. Funkční a prostorové regulativy

- Limity využití území – strana 303

- Návrh územního systému ekologické stability –	 strana 318

L.1. Biokoridory

L.2. Interakční prvky

L.3. Biocentra

- Vymezení veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav – strana 371

- Vyhodnocení důsledků návrhu na ZPF a PUPFL – strana 388

- Návrh řešení požadavků civilní obrany – strana 448

- Závazná část ve formě regulativů – strana 466

- Návrh lhůt aktualizace – strana 526

- Doplňková kapitola – strana 527

- Dokumenty ÚPN a změn ÚPN – strana 532

ÚVOD DO ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRÁVNÍHO STAVU

Zpracování právního stavu územního plánu města Děčína (dále také ÚPN) po pořízení změn č. 1, 2, 4, 6 a 8 bylo svěřeno v červnu 2016 Atelieru T- plan, s.r.o. První etapou prací bylo koncipování návrhu modelového uspořádání textové a grafické části dokumentace. Po potvrzení správnosti navrženého postupu pořizovatelem, bylo vyhotoveno předkládané výsledné znění právního stavu ÚPN města Děčín po pořízení změn č. 1, 2, 4, 6 a 8.

Při zpracování textové části právního stavu ÚPN Děčín byl použit následující postup:

- Zpracování kompatibility předané platné tiskové verze dokumentace ÚPN města Děčín 2002 s částečnou elektronickou verzí dokumentace (pro zajištění úplnosti textové části bylo nutno provést digitalizaci chybějících kapitol – např. kapitol dopravní infrastruktura, základní údaje a charakteristiky, tabulkových částí aj.)

- Doplnění digitální formy textových částí změn č. 1, 2, 4 a 6. (změna č. 8 byla v celém rozsahu k dispozici v digitální formě)

- Mezistupeň - sloučení změn č. 1 a 4 podle zákona 50/1976 Sb. do společné textové části dle příslušných témat.

- Mezistupeň - sloučení změn č. 2, 6 a 8 podle zákona 183/2006 Sb. do společné textové části dle příslušných témat.

- Kompletace textové části dokumentace právního stavu územního plánu města Děčín - vložením (citací) změn č. 1, 4, 2, 6 a 8. do příslušných kapitol územního plánu města Děčína. Kapitoly B. a C. a též kapitoly G. a H. byly pro tento účel sdruženy, protože odpovídající pasáže z jednotlivých změn ÚPN se týkaly obou kapitol společně.

Identifikace textu schváleného (vydaného) Územního plánu města Děčína a jednotlivých změn zemního plánu je zajištěna indexem (Z1 až Z8) a barevným rozlišením textů následovně:

- Textová část Územního plánu města Děčína:

černě psaný text

- Změny Územního plánu města Děčína zpracované a schválené dle zákona 50/1976 Sb.:

(Z1) Změna č. 1

(Z4) Změna č. 4

- Změny Územního plánu města Děčína zpracované a vydané dle zákona 183/2006 Sb.:

(Z2) Změna č. 2

(Z6) Změna č. 6

(Z8) Změna č. 8

(Z12) Změna č. 12

Textové části dokumentace změn, které nenachází odezvu v žádné z kapitol ÚPN, jsou vloženy do doplňkové kapitoly R. Poslední kapitola T obsahuje dokumenty ÚPN a pořízených změn.

Při zpracování grafické části právního stavu ÚPN Děčín byl použit následující postup:

- Podkladovým materiálem předaným pořizovatelem byly georeferencované rastrové výkresy ÚPN města Děčína a jejich změn. Jejich technické zpracování odpovídá možnostem limitovaným kvalitou originálních tištěných výkresů.

- Souhrn rozvojových ploch ze změn č. 1, 2, 4, 6, 8 byl zobrazen nad georeferencovanými rastrovými výkresy původního ÚPN města Děčína.

- Dále byly zjištěny a digitalizovány bodové a liniové záměry ze změn č. 1, 2, 4, 6 a 8 ÚPN města Děčína. Tyto prvky byly následně zobrazeny nad georeferencovanými rastrovými výkresy původního ÚPN města Děčína stejně jako je tomu u rozvojových ploch. Současně byla zajištěna jejich identifikace, klasifikace a přiřazena příslušnost k jednotlivým změnám.

Grafická část dokumentace právního stavu ÚPN města Děčín po pořízení změn č. 1, 2, 4, 6 a 8 obsahuje tyto výkresy:

- Hlavní výkres 1 : 10 000 (celé administrativní území), 1 : 5 000 (jádrové území)

- Doprava  1 : 5 000 (jádrové území)

- Zásobování vodou 1 : 5 000 (jádrové území)

- Likvidace odpadních vod 1 : 5 000 (jádrové území)

- Teplo a plyn 1 : 5 000 (jádrové území)

- Energie a spoje 1 : 5 000 (jádrové území)

- Veřejně prospěšné stavby 1 : 5 000 (jádrové území)

Doplňkový koordinační výkres 1 : 5 000 (celé administrativní území),

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY

# A.1. DŮVODY POŘÍZENÍ, DOSAVADNÍ PRŮBĚH PRACÍ

V roce 1963 bylo schváleno první územně technické řešení (územní plán - ÚP) města Děčína a Boletic n. L. V roce 1977 byly zahájeny práce na novém ÚPN města, který po zpracování 2 konceptů řešení a návrhu (1984) byl veřejnoprávně projednán a v roce 1985 oficiálně schválen.

Zásadní politické, celospolečenské a ekonomické změny od roku 1990 se začaly zcela logicky promítat i do požadavků a názorů na možné výhledově funkční využití území města. Tyto nové názory a požadavky bylo nutno chápat jako zcela nové reálné skutečnosti v podmínkách rozvíjející se ekonomiky tržního hospodářství, nové legislativy, probíhající transformace a změny vlastnických vztahů.

Na tyto změny pochopitelně nemohlo reagovat řešení (JPN města, zejména z důvodů regulativů a korekcí vyplývajících z národohospodářských plánů a centrálních orgánů minulého období. V řadě případů bylo řešení ÚPN města oprávněně zpochybněno. V průběhu roku 1992 byla otevřena diskuse o možné „aktualizaci stávajícího ÚPN” nebo o zpracování nového dokumentu ve smyslu nových podmínek a nové legislativy.

Na počátku těchto úvah byly vysloveny nezbytné cíle a strategie možného rozvoje města, postupně byly formulovány městské priority a regionu a hledána i určitá „rovnováha“ mezi plánovacím rozhodnutím (přijatou a schválenou koncepcí) a nutnou mírou svobody růstu města. Formulace "vize města” proběhla zejména za aktivní účasti městského zastupitelstva v procesu tvorby "strategického scénáře rozvoje města Děčína".

Na základě dalších jednání o možném postupu prací na ÚPN města bylo rozhodnuto o vypracování konfrontačního dokumentu” - územně technického podkladu ÚTP, který přehlednou formou poskytuje základní informace o možnostech rozvoje města, bude konfrontovat nové podněty a požadavky s původním ĽJPN včetně konfrontace s novou legislativou a dalšími právními předpisy.

Po jeho následném projednání v orgánech města bylo rozhodnuto, že ÚPN města z roku 1985 nebude aktualizován a bude zpracován nový ÚPN města.

l. etapa prací - průzkumy a rozbory ÚPN

Byly dokončeny v únoru 1996, ”územně technické zásady - ÚHZ” pro vypracování konceptu řešení ÚPN byly projednány a schváleny v říjnu 1996.

Il. etapa prací - koncept řešení ÚPN

Rozpracovaný koncept řešení ÚPN byl s orgány města a okresu projednán v únoru 1997. Koncept řešení ĽJPN města byl dokončen v červnu 1977, v listopadu 1997 pak

veřejnoprávně projednán. V červnu 1998 byly s občany projednány ověřovací dopravní studie. Vznesené požadavky ze strany DOSS, námitky či požadavky ze strany veřejnosti, právnických a fyzických osob byly promítnuty do souborného stanoviska, které projednalo a schválilo městské zastupitelstvo 30. 09. 1999.

Ill. etapa prací - návrh řešení ÚPN

Rozpracovaný návrh ÚPN byl předložen orgánům města v červnu 2000. Další dílčí požadavky byly formulovány jako "doplnění souborného stanoviska", které byly městským zastupitelstvem projednány a schváleny a do návrhu řešení zahrnuty. Návrh řešení ÚPN zohledňuje všechny požadavky a informace k datu 06/2000. Ostatní dílčí úpravy vycházejí z požadavků projednání navrženého řešení.

(Z1) ÚVOD

Územní plán města (dále jen Úpn M) Děčína byl schválen Zastupitelstvem města dne 21. 3. 2002. ÚPn byl zpracován na základě zadání a dodatku zadání 2 roku 1996. Stáří zadávacího dokumentu vyvolalo již v průběhu dokončovacích prací na ÚPn potřebu aktualizace dokončované dokumentace.

Ze strany právnických a fyzických osob byly vzneseny požadavky na změnu nebo doplnění funkčního využití ploch ÚPn.

Na základě těchto skutečností rozhodlo Zastupitelstvo dne 27. 6. 2002 o zpracování změny ÚPn v rozsahu 5 lokalit. Zpracování 1. změny bylo doplněno o 5 lokalit a to usnesením Zastupitelstva ze dne 17. 4. 2003. Na základě projednání byl počet rozvojových ploch upraven na 10.

Stanovisko nadřízeného orgánu k zadání bylo vydáno dne 5. 1. 2004 pod zn. UPS/738/128036/03/E

(Z1) ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚPD

Město má zpracovanou a schválenou ÚPD a návrh 1. změny rozšiřuje zastavitelné

území navržené v roce 2002 a částečně i navržené území z roku 2002 mění.

(Z2) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT,

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE

Hlavní cíle 2.změny ÚPn M Děčína vycházejí z „Politiky územního rozvoje České republiky“ (PUR CR):

- Specifické oblasti (rozvojová oblast Ústí nad Labem) a rozvojová osa Praha Ústi nad Labem hranice ,CR

  - řešit územní souvislosti výstavby D8

- Koridory a plochy dopravy -vodní doprava

  - Vymezit plochy a koridory formou územní rezervy s cílem prověřit možnosti budoucího využití pro potřeby zkvalitňování parametrů na vodních cestách využívaných.

Návrh 2. změny UPn M Děčína není v rozporu s „Politikou územního rozvoje České republiky“.

(Z4) HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ

Úvodem

Územní plán města (dále jen Úpn M) Děčína byl schválen Zastupitelstvem města dne 21.3.2002. ÚPn M byl zpracován na základě zadání a dodatku zadání 2 roku 1996. Stáří zadávacího dokumentu vyvolalo již v proběhu dokončovacích prací na ÚPn potřebu aktualizace dokončované dokumentace.

Ze strany právnických a fyzických osob byly vzneseny požadavky na změnu nebo doplnění funkčního využití ploch ÚPn.

Na základě těchto skutečností byla zpracována a schválena l. změna ÚPn M v roce 2005. Dále rozhodlo Zastupitelstvo o zpracování 3. a 4. změny ÚPn. Změna č. 3 „rozšíření Loděnice Křešice je rozpracována souběžně s 4. změnou ÚPn (schválené zadání a rozpracován koncept ÚPn). Projednávána je dále změna ÚPn č. 2 na úrovni zadání (v současné době je 2. změna před schválením zadání). Změna č. 5 má schválené zadání a je v současné době rozpracována.

Zpracování 4. změny je dáno jednou lokalitou a zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčína ze dne 22.12.2005, pod č- 05110801.

Stanovisko nadřízeného orgánu k zadání 4. změny ÚPn M Děčína bylo vydáno dne 1.11.2005 pod č. VPS/730/ 124 028/05.

(Z4) ZHODNOCENÍ VZTAHU DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ UPD

Město má zpracovanou a schválenou ÚPD včetně 1. změny ÚPn M. Návrh 4. změny rozšiřuje zastavitelné území navržené v roce 2002. Plocha 4. změny byla ve schválené dokumentaci z roku 2002 navržena jako výhledová rozvojová plocha rodinných domů městského typu. Původní výhledová plocha byla svým rozsahem větší, zabírala i plochu sousedních zahrádek na západní straně řešeného území.

Pro správní území města Děčína není zpracována nadřazená ÚPD.

(Z6) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 6

(Z8) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Základní koncepce rozvoje nových lokalit 8. změny je dána potřebami města. Nové rozvojové plochy navazují na koncepci územního plánu z roku 2002, eventuálně schválených změny územního plánu č. 1 - č. 6. Rozsah lokalit 8. změny vychází ze zadání 8. změny ÚP Děčín, schváleného zastupitelstvem města dne 18. 12. 2008 usnesením č. ZM 08 11 03 01, opětovně jsou však prověřovány i dříve připomínkované lokality. Rozšířením rozsahu o dalších 17 lokalit ze dne 23. 9. 2010 usnesením č. ZM 10 07 08 01 byl celkový počet projednávaných ploch 59.

Hodnoty urbanistické a architektonické

Urbanistická struktura a koncepce 8. změny ÚP M navazuje na koncepci navrženou v ÚP M z roku 2002 a na následné schválené změny ÚP M 1- 6. Rozvojové zastavitelné plochy 8. změny převážně navazují na zastavěné území.

(Z12) HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ

Zastupitelstvo města dne 25.01.2024 projednalo přípravu pořízení 12. změny Územního plánu města Děčín v platném znění „Silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice“ (tzv. Folknářská spojka) zkráceným postupem dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění pod usnesením č. ZM 24 01 04 09.

Obsahem změny č. 12 ÚP je úprava vymezení koridoru silnice I/13 Děčín – Ludvíkovice ( tzv. Folknářská spojka) dle aktualizované trasy a to včetně souvisejících staveb. Změnou jsou dotčeny k.ú. Folknáře a k.ú. Děčín. Součástí změny je také aktualizace zastavěného území dle aktuální katastrální mapy ze dne 22.3.2024. V rámci změny není zpracováno VVURÚ vzhledem k tomu, že zpracování dokumentu nebylo příslušnými orgány (KÚ Ústeckého kraje,  AOPK, Správa národního parku České Švýcarsko) požadováno.

# A.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ SOUBORNÉHO STANOVISKA

## Il/1 SMĚRNÁ VELIKOST - ROZSAH BYTOVÉ VÝSTAVBY

Na základě navrženého rozvoje a kapacit obytných ploch na území města ve všech formách výstavby, se směrná velikost města na konci návrhového období navrhuje v rozmezí 55 - 58 000 trvale bydlících obyvatel. Zde je třeba zdůraznit, že těchto hodnot lze dosáhnout za předpokladu plné realizace všech záměrů v obytném území Oproti konceptu řešení byly respektovány všechny požadované změny jako: změna funkce lokality, změna etapy - pořadí výstavby, vyřazení z důvodů ÚSES nebo lokality již realizované či ve výstavbě (stavební povolení).

Do návrhu řešení byly zahrnuty i dílčí požadavky na rozvoj individuálního bydlení s možností drobného podnikání mimo rámec souborného stanoviska. Jedná se o dílčí návrhy, které nejsou bilancovány jako samostatné lokality po sektorech, ale jsou v souladu s výhledovou koncepcí rozvoje města a byly projednány a odsouhlaseny městským zastupitelstvem po projednání a odsouhlasení souborného stanoviska (Maxičky, Krásný Studenec, Letná, Křešice, Boletice n. L., Děčín - Kamenická, Březiny, Lesná, Velká Veleň, Chlum a Dolní Žleb).

Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

## II/2 OBČANSKÁ VYBAVENOST

V návrhu občanského vybavení vychází návrh řešení z odsouhlasené koncepce, realizovaných záměrů v průběhu zpracování i všech nových požadovaných změn. Oproti konceptu řešení byly respektovány všechny požadované změny jako: změna funkce či upřesnění lokality (Folknáře-cihelna, nábřeží a areál pivovaru Podmokly), nové lokality (Boletice n. L., Letná, Děčín) nebo lokality realizované (Podmokly - Jordánka, integrovaný záchranný systém u Ploučnice, nákupní centrum Staré Město Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

### II/3 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA

Rozvoj ekonomické základny v plném rozsahu akceptuje požadavky souborného stanoviska, navrhuje nejen územní náhrady, ale i kvalifikovanou nabídku vhodného území. Oproti konceptu řešení byly respektovány všechny požadované změny (PSD Děčín s.r.o. a areál v ul. Zelené na Starém Městě, Folknáře - cihelna) a zařazeny nové lokality v Boleticích n. L. Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

#### II/4 ZELEŇ

Návrh řešení vychází ze stávající ekologické kostry města, kterou tvoří zejména rozsáhlé příměstské lesy, strukturní zeleň, zahrádkářské osady, zahrady, obytná a veřejná zeleň. Návrh řešení je komplexně dopracován a aktualizován včetně požadovaných změn (vyčlenění lesoparku Folknáře cihelna). Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

II/5 ÚSES

Pro zpracování konceptu řešení byl k dispozici pouze nadregionální Územní systém ekologické stability - ÚSES ( ÚTP NR - R ÚSES ČR). Generel lokálního územního systému ekologické stability byl zpracován firmou Lareco Praha — ing. Sklenička v prosinci 1997. Po jeho projednání s dotčenými orgány byl lokální ÚSES doplněn a promítnut v plném rozsahu do návrhu územního plánu.

# II/6 VODNÍ TOKY A PLOCHY

Ve smyslu souborného stanoviska byla doplněna část vodní toky a plochy o podrobný přehled všech toků na území města, které jsou ve správě Povodí Ohře, LČR a SMS Ústí n. L. s uvedením základní koncepce jejich úpravy. Aktualizován byl i přehled vodních ploch a jejich funkční využití. Navržené úpravy vodních toků byly na základě požadavku SS zařazeny jako veřejně prospěšné stavby. Do ÚPN byla převzata nejnovější koncepce VD Prostřední Žleb zpracovaná Hydroprojektem Praha 12/1998. Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

## II/7 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A OBJEKTY, OCHRANNÁ PÁSMA

Oproti konceptu řešení byly respektovány všechny dílčí požadavky, zejména byla aktualizována všechna OP, upřesněn seznam kulturních památek a všechny další regulativy vyplývající z existence obou CHKO, systémů dopravy a technické infrastruktury. Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

# II/8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tato problematika byla kompletně dopracována a doplněna o faktické údaje k datu zpracování  na základě konzultací a předaných podkladů od OHS Děčín, TS Děčín, MěÚ a OkÚ Děčín. Týká se to zejména kapitol o odpadech, ovzduší (energetická koncepce), rozsahu PHO, negativních vlivů dopravy (protihluková opatření), čistoty vody a lokalizace kontaminovaných zemin, včetně návrhů a způsobu zlepšení kvality životního prostředí ve městě. Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

## II/9 DOPRAVA A PŘEPRAVNÍ VZTAHY

Návrh dopravního řešení územního plánu v plném rozsahu akceptuje všechny nové požadavky. V návrhu silniční sítě se trasa přeložky silnice I/13 v úseku Jílové - Děčín - Vilsnice zařazuje jako územní rezerva, úsek Vilsnice - Nový most má 4-pruhové uspořádání, úsek Děčín - Benešov n. PI. je veden v trase alt. Folknářská spojka je zařazena do I. etapy výstavby s napojením na Benešovskou ulici okružní křižovatkou. Číslování silnic bylo aktualizováno. Z návrhu byly vyčleněny všechny stavby realizované či v realizaci.

V stejném rozsahu byly upřesněny i všechny ostatní požadavky, mezi které zejména patří: přeložka silnice 11/261 v Křešicích dle projednané studie, křižovatka 0Pětimostí0 je řešena bez zaústění 	do ul. Práce, křižovatka ulic Čsl. mládeže - Labské nábřeží - Předmostí - ul. Práce je navržena jako u okružní, propojení ul. Předmostí - ul. Práce mezi sportovními areály je zařazeno do I. etapy výstavby, v křižovatce "Černé Kladno” je zohledněn přístup do pískovny a zachován objekt Ovčího můstku, rekonstrukce podjezdů pod tratí (Pětimostí, U Mototechny) je řešena dle ÚR, v železniční dopravě se vycházelo z projednané a schválené koncepce přestavby žel. uzlu Děčín, vodní dílo v Prostředním Žlebu je zařazeno do návrhového období, v hromadné dopravě je terminál hromadné dopravy navržen v prostoru za poštou, nároky dopravy v klidu byly přehodnoceny, zrušen manipulační přístav kameniva na Starém Městě, v Jakubech byla naopak vymezena plocha pro přístav s překládkou kameniva (dle US Těchlovice),

Při návrhu protihlukových opatření se vycházelo z ”Hlukové mapy města” a výhledového uspořádání dopravního systému. Navržená opatření jsou zařazena jako VPS. Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

## II/10 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

V návrhu zásobování pitnou vodou byl aktualizován přehled využívaných vodních zdrojů pro zásobování řešeného území dle seznamu SčVaK a aktualizované provozní situace k datu květen 2000. Otázka posílení tlakového pásma vodovodu v prostoru Letné o další akumulací byla řešena již na úrovni konceptu. Potřeba výstavby vodojemu v této části byla umocněna dalšími záměry výstavby rodinných domů.

Problematika ochrany termálních vod na území města byla řešena za účasti všech zainteresovaných orgánů a organizací a uvedené zásady byly v době zpracování přijaty a odsouhlaseny. Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

# II/11 LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Koncepce likvidace odpadních vod byla aktualizovaná včetně trasy sběrače A dle nejnovější koncepce, která je v realizaci. Likvidace čistírenských kalů z ČOV Boletice n. L. bude zajištěna firmou oprávněnou k likvidací kalů mimo území města (viz. jednání ze dne 05. 09. 2000).

Dle požadavků pořizovatele byl doplněn návrh kanalizace a detailní návrh výhledu odkanalizování v místech, kde kanalizace je nevyhovující či zcela chybí. Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu

# II/12 ENERGETIKA - SPOJE

V oblasti energetiky a spojů byly akceptovány připomínky správců sítí, které se převážně týkaly upřesnění informací u nových zařízení energetické infrastruktury.

Při řešení vytápění města byla navržena rajonizace užití jednotlivých druhů energií s tím, že zásada dvojcestného zásobování jednotlivých území energiemi byla dodržena.

Dalším zásadním požadavkem bylo využití i geotermální energie v systému CZT Děčín - východ. Všechny tyto požadavky byly akceptovány-

Elektrické vytápění bude využíváno v malé míře a budou využívány takové systémy, které umožní regulaci celkového zatížení elektrorozvodné sítě. Může být realizováno (pokud to dovolí kapacity sítě) tam, kde není možno využívat CZT nebo zemní plyn.

Připomínky MPO ČR - sekce energetiky (rajonizace území z hlediska užití energií, ochranná pásma), MDaS ČR (požadavek na respektování výstavby vodního díla Prostřední Žleb), České radiokomunikace a.s. oblast Severní Čechy (upřesnění síření TV signálu) byly plně respektovány. V oblasti spojů pak byly upřesněny a doplněny i nově vybudované trasy dálkových kabelů a byly doplněny TV převaděče. Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

II/13 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Za ”veřejně prospěšné stavby” se podle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon považují stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Specifikace těchto staveb vychází z ust. tohoto zákona a navrženého výhledového prostorového uspořádání a funkčního využití města, navržených zásad jeho využití, navržené

koncepce uspořádání dopravy a technické infrastruktury. Současně byly zohledněny stavby již realizované. Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

## II/14 FUNKČNÍ VYUŽITÍ - REGULATIVY

Návrh regulativů funkčního využití koresponduje s požadavky souborného stanoviska, tzn., že je vztažen k jednotlivým plochám a vychází z navrženého výhledového prostorového uspořádání a funkčního využití města a navržených zásad jeho využití. Všechny požadavky jsou respektovány v plném rozsahu.

# II/15 SAMOSTATNÁ DOLOŽKA CO

Dle ust. novely stavebního zákona č. 50 z roku 1998, přílohy č. 2 vyhlášky 131/98 Sb., „ZákIadní obsah územně plánovací dokumentace - Il. ÚPN” je v textové části vymezen '/návrh řešení požadavků civilní ochrany". Na základě požadavku HZS Ústeckého kraje Děčín bylo řešení požadavků civilní obrany doplněno a přepracováno. Všechny požadované změny jsou respektovány v plném rozsahu.

# OSTATNÍ POŽADAVKY

Pro vypracování návrhu řešení ĽJPN byly dále maximálně využity všechny podklady, informace, studie a záměry Městského úřadu (územní rozhodnutí, stavební povolení), Okresního úřadu a všech dalších organizací a správců sítí podílejících se svojí činností na rozvoji města.

Hranice SZŰ (současné zastavěné území) byla oproti konceptu upravena dle: podkladů Katastrálního úřadu Děčín, Pomůcky Ústavu územního rozvoje Bmo - 1999, Metodického pokynu Pozemkového fondu ČR - 1998 a zápisu zjednání MpMR a Pozemkového fondu ČR 1999” a odsouhlasena 0kb Děčín - RRR a schválena městským zastupitelstvem.

(Z1) ZMĚNA Č. 1 - VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DĚČÍN

Při terminologii jednotlivých lokalit jsou názvy používány ze zadání ÚPn M. Lokalita č. 9 byla původně navrhována v ul. Březová a Kubelíkova. Po projednání zadání byly vyloučeny plochy v Březové ul. a zůstala pouze plocha v Kubelíkovč ul. Názvosloví Březová, jako označení lokality bylo zachováno.

Při řešení energetické částí l. změny ÚPn M č. 1 nebyl akceptován požadavek uvedený v odstavci m) zadání „na vymístění trafostanice v Kubelíkově ulici“. Tato trafostanice, včetně pozemku, je majetkem a.s. SČE a zásobuje atrakční obvod o poloměru cca 250 metrů v hustě zastavěném území a jiný vhodný pozemek v blízkosti není.  Jinak zadání ÚPn O bylo splněno ve všech bodech.

(Z2)  ZMĚNA Č. 2 - VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ (TEXT PŘEVZAT Z ODŮVODNĚNÍ Z Č. 2)

Zadání bylo splněno ve všech bodech. Návrh „ Folknářské spojky” byl projednáním 2. změny potvrzen a zůstává součástí platného Územního plánu města Děčín, schváleného v roce 2002, do doby zpracování dopravní koncepce, která vyplyne z řešení ÚP Ústeckého kraje.

(Z4) ZMĚNA Č. 4 - VYHODNOCENÍ SPLNÉNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 4. ZMĚNY ÚPN MĚSTA DĚČÍN

Zadání 4. změny ÚPn M bylo v zásadě splněno.

Výjimku tvoří bod n) okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů „na předmětném pozemku se vyskytuje stávající vodovodní řad DN 100 a 200, který bude změnou UPn m respektován, 0 jeho přeložce se neuvažuje. Při projednání napojení lokality na pitný vodovod byly správcem sítě poskytnuty zpřesněné podklady trasy DN 200 a byla dohodnuta částečná přeložka této linie na veřejný pozemek.

Jinak zadání ÚPn M bylo splněno ve všech bodech.

(Z6) ZMĚNA Č. 6 - ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ (TEXT PŘEVZAT Z ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 6)

Územní plán je zpracován nad vektorovým podkladem předaným MÚ Děčín z roku 2009. Hranice zastavěného území vychází z hranice současně zastavěného území (SZUO) ÚPn M Děčín z roku 2002, Korekce původního SZÚO byla provedena pouze v území 6. změny ÚPn a to v souladu se zákonem 183/2006 Sb.

Počty rodinných domů uváděné dále v této části mají orientační charakter a byly použity pro stanovení koncepce jednotlivých ploch a pro projednání se správci sítí. Mimo zadání byla do změny ÚP M Děčína zařazena přeložka stávající trasy cyklostezky v Křešicích. Zadání UP Děčín bylo splněno, vyjma neprojednaných a vyřazených lokalit, ve všech bodech.

(Z8) ZMĚNA Č. 8 – ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU TÉŽ ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Všechny požadavky zadání 8. změn územního plánu uvedené v odstavcích I-d/ (úprava textové části dle výsledků projednání s dotčenými orgány),  I-g/ (veřejně prospěšné stavby),  II-B.3.4/ (vedení 110 kV Želenice - Babylon) a II-B6.1. (vymezení VPS) byly splněny.

(Z12) ZMĚNA Č. 12 - ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Zadání bylo splněno ve všech bodech stanoveného obsahu:

- úprava vymezení koridoru silnice I/13 Děčín – Ludvíkovice (tzv. Folknářská spojka) včetně zapracování souvisejících staveb,

- uvedení do souladu s nadřazenou ÚPD,

- zapracování požadavků na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny,

- vymezení veřejně prospěšné staveb a veřejně prospěšných opatření s možností vyvlastnění nebo uplatnění předkupního práva.

## OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DĚČÍNA

(JPN města Děčína obsahuje návrh řešení funkčního a prostorového uspořádání města, průběhy tras technické infrastruktury a dopravy s plánovacím horizontem roku 2010. Soubor obsahuje textovou, tabelární a grafickou část, souhrnně dokumentující navržené řešení a je zpracován ve 3 vyhotoveních.

A. Textová část obsahuje všechny základní údaje, komplexní návrh řešení po ucelených kapitolách, číselné údaje (tabelární část) a závaznou část ve formě regulativů. Samostatně ve 3 vyhotoveních byly zpracovány návrhy vodního hospodářství, dopravy a energetiky.

### B. Grafická část obsahuje

| 1. výkres širších vztahů | 1:25000 |
| --- | --- |
| 2. hlavní výkres | 1:10 000 |
| 3. hlavní výkres - jádrové území města | 1:5 000 |
| 4. návrh dopravního řešení | 1:5 000 |
| 5. návrh zásobování pitnou a užitkovou vodou | 1:5 000 |
| 6. návrh likvidace odpadních vod | 1:5 000 |
| 7. návrh zásobování teplem a plynem | 1:5 000 |
| 8. návrh zásobování elektrickou energií a spoje | 1:5 000 |
| 9. vymezení veřejně prospěšných staveb | 1:5 000 |
| 10. vymezení etapizace výstavby | 1:5 000 |

11. vyhodnocení důsledků navrženého řešení na ZPF a PUPFL      1:5 000

Grafická část je zpracována informačním systémem Maplnfo Professional 5.5 CZ.

Při DGN zpracování grafické části se vycházelo z podkladů předaných pořizovatelem

- 'SPI” 1:1000 pro všechny k. ú. města, které byly následně zhotovitelem aktualizovány a dopracovány pro potřeby ÚPN.

- ZABAGED 3D 1:10 000 (Čúz a. s. Praha) jako výškopisný podklad

(Z1) OBSAH DOKUMENTACE 1. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Grafická Část

Textová část

- základní údaje

- hlavní cíle řešení,

- zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a konceptu řešení nebo návrhu územního plánu obce,

- vyhodnocení splnění zadání územního plánu obce,

- vyhodnocení souladu s cíli územního plánování.

- řešení územního plánu

- vymezení řešeného území podle katastrálních území obce,

- základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území,

- návrh urbanistické koncepce,

- návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využili,

- limity využití území včetně stanovení zátopových území,

- přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území,

- návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady,

- vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění,

- návrh místního systému ekologické stability,

- vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav,

- návrh řešení požadavků civilní ochrany,

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů,

- návrh lhůt aktualizace

- číselné údaje charakterizující navržené řešení jsou součástí jednotlivých kapitol textu

- závazná část ve formě regulativů

(Z2) OBSAH 2. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

- Textová část 2. změny územního plánu

- Grafická část 2. změny územního plánu:

Ia) výkres základního členění území

Ib) hlavní výkres,

Ib 1 doprava,

Ib 2 vodní hospodářství,

Ib 3) energetika, spoje,

Ic) výkres veřejně prospěšných staveb,

Obsah textové části:

  - vymezení zastavěného území

  - koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

  - urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

  - koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

  - koncepci uspořádání krajiny, uzemni systém ekologické stability

  - stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

  - vymezení veřejně prospěšných staveb veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

  - vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

  - údaje o počtu listu územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

(Z4) OBSAH 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Textová část

A. základní údaje

  - hlavní cíle řešení,

  - zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a konceptu řešení nebo návrhu územního plánu obce,

  - vyhodnocení splnění zadání územního plánu obce

  - vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

B. řešení územního plánu

  - vymezení řešeného území podle katastrálních území obce,

  - základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území,

  - návrh urbanistické koncepce,

  - návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití,

  - limity využití území včetně stanovení zátopových území,

  - přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území,

  - návrh koncepce dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady,

  - vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění,

  - návrh místního systému ekologické stability,

  - vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav,

  - návrh řešení požadavků civilní ochrany,

  - vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů,

  - návrh lhůt aktualizace.

C. číselné údaje charakterizující navržené řešení jsou součástí jednotlivých kapitol textu

D. závazná část ve formě regulativů

(Z6) OBSAH 6. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

- Textová část 6. změny územního plánu

- Grafická část 6. změny územního plánu:

Ia výkres základního členění území

Ib hlavní výkres, 						m : 10 000

lb 1 doprava, 						m : 10 000

lb 2 vodní hospodářství zasobovani pitnou vodou, 	m : 10 000

lb 3 vodní hospodářství- odkanalizování, 		m :10 000

lb 4 energetika, spoje,					 m : 10 000

Ic) výkres veřejně prospěšných staveb, 				m : 5 000

Obsah textové části:

  - vymezení zastavěného území

  - koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

  - Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

  - Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

  - koncepci uspořádání krajiny, uzemni systém ekologické stability stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

  - stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

  - vymezení veřejně prospěšných staveb veřejné prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

  - vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

  - údaje o počtu listu územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

(Z8) OBSAH 8. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

I. 8. změna Územního plánu města Děčín

(1) textová část

a)	Vymezení zastavěného území

b)	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

c)	urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,

d)	koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,

e)	koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podbně,

f)	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

g)	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

i)	stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,

j)	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

k)	údaje o počtu listů 8. změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části,

(1)Textová část územního plánu

(2)Grafická část územního plánu

(Z12) OBSAH 12. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

A.   VÝROK

- Textová část

- Grafická část:

  - Výkres základního členění   				1 : 10 000

  - Hlavní výkres  						1 : 5 000

  - Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření  		1 : 5 000

  - Schéma koncepce dopravy					1 : 10 000

- ODŮVODNĚNÍ

- Textová část + příloha č. 1 (změnový text)

- Grafická část:

  - Koordinační výkres						1 : 5 000

  - Výkres širších vztahů  					1 : 50 000

  - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  	1 : 5 000

A.3. ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚSTA

Území města zaujímá celkovou rozlohu téměř 11,8 km2. Administrativně je město Děčín rozděleno na 32 částí obce. Poslední změna v administrativním členění nastala k 1. 1. 1997, kdy se od města oddělila nová obec Těchlovice. Územně-technicky tvoří město 22 katastrálních území.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH V HA - STAV 2000

Zeměměřický úřad 2000

| název kat. území | výměra celkem | zemědělská půda | lesní pozemky | vodní plochy | zastavěné území | ostatní plochy | počet domů s č.p. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bělá u Děčína | 563,86 | 71 | 464,36 | 0.36 | 9,36 | 18,56 | 298 |
| Boletice nad Labem | 256,65 | 110,73 | 66,95 | 11 | 3,22 | 37,46 | 417 |
| Březiny u Děčína | 433,6 | 198,84 | 162,54 | 7,24 | 10,72 | 54,27 | 206 |
| Bynov | 1 525,32 | 46 | 1 02,23 | 4,27 | 12,76 | 60,06 | 341 |
| Děčín | 460,6 | 87,47 | 76,74 | 37,41 | 62,98 | 196 | 1 118 |
| DěčinStaré Město | 297,36 | 89,44 | 102,13 | 14,26 | 20,39 | 71,14 | 338 |
| Dolní žleb | 1 090,67 | 29,07 | 1 000157 | 24,23 | 3,25 | 33,55 | 76 |
| Folknáře | 26,1 | 13197 | 92,6 | 0,65 | 3,66 | 16,23 | 79 |
| Horní Oldňchov | 142,87 | 65,27 | 32,83 | 2,81 | 15,26 | 26,7 | 271 |
| Hoštice nad Labem | 255,54 | 110 | 107,81 | o | 2,69 | 35, | 13 |
| Chlum u Děčína | 30,75 | 197,86 | 125,6 | 0,35 | 3,16 | 16,78 | 33 |
| Chrochvice | 146,36 | 75,22 | 39,58 | 3,57 | 8,9 | 19,1 | 288 |
| Krásný Studenec | 59198 | 331 | 224,2 | 1,79 | 5,93 | 28,1 | 129 |
| Křešice u Děčína | 391,11 | 196,72 | 117,9 | 16,51 | 10,85 | 49,13 | 206 |
| Lesná u Děčína | 346,11 | 21692 | 93,97 | 0,95 | 3,65 | 30Ľ | 58 |
| Loubí u Děčína | 47,35 | 15.34 | 8,89 | 0,85 | 1,65 | 20,62 | 37 |
| Maxičky | 1 854,12 | 20,23 | 1 790,12 | 3,1 | 3,17 | 37,5 | 35 |
| Nebočady | 276,45 | 134,6 | 68,62 | 25,75 | 5,53 | 42,09 | 106 |
| Podmokly | 688,86 | 194,99 | 100,07 | 42,13 | 112,64 | 239,03 | 1 782 |
| Prostřední Žleb | 1 115,27 | 99,48 | 849,39 | 89,99 | 10,01 | 66,4 | 389 |
| Velká Veleň | 396,61 | 283,58 | 58,89 | 1 | 412 | 0,02 | 44 |
| Vilsnice | 333,93 | 190,31 | 93,15 | 6,44 | 7,03 | 37 | 155 |
| Město celkem | 11 803,47 | 2 897,07 | 7 079,14 | 294,95 | 347,93 | 1 184,41 | 6 419 |

Pro větší podrobnost poznání stavu zjišťovaného v rámci sčítání lidu, domů a bytů se od roku 1970 a následně v letech 1980 a 1991 použilo členění podle základních sídelních jednotek (ZSJ), které jsou ve vybraném souboru měst nazývány také urbanistickými obvody (UO). Dále uvedený seznam UO je doplněn vybranou sadou dat z posledního sčítání lidu. Původní vymezení UO mělo v roce 1970, kdy byly tyto jednotky při sčítání využity obvodů 40. Postupná integrace a následná dezintegrace po roce 1990 znamená, že v současnosti je v Děčíně vymezeno 60 urbanistických obvodů. Maximální počet UO byl v roce 1989 - 68 (původní přiřazená pořadová čísla UO se nikdy nemění, proto skutečný počet nemusí být v souladu s počtem aktuálním)

ČLENĚNÍ MĚSTA NA URBANISTICKÉ OBVODY -1999

Zdroj statistických dat ČSÚ 1992

Vazby mezi administrativní, územně-technickou a sídelní strukturou jsou předmětem územně identifikačního registru (UR), který je v gesci nynějšího Ministerstva pro místní rozvoj zpracováván a průběžně aktualizován v a.s. Terplan Praha. Tento registr je veden jako jeden ze základních standartních instrumentů při vytváření SIS - státního informačního systému. Podle UO jsou dále prezentována data charakterizující stav demografické struktury města. Ze souboru UIR jsou vybrány základní identifikační údaje- Tento soubor také ukazuje důvody některých UO na díly (rozložení ve dvou a více KÚ resp. částech obce)

ČLENĚNÍ NA JEDNOTKY SÍDELNÍ, ADMINISTRATIVNÍ A ÚZEMNĚ-TECHNICKÉ STAV 1999

Pro potřeby zpracování řady bilancí jsou dále v návrhu územního plánu použity tzv. "městské sektory”, kterých bylo pro celé území vymezeno devět. Sektory lze definovat jako do logických celků agregované urbanistické obvody.

# MĚSTSKÉ SEKTORY

| číslo | název | zahmuje urbanistické obvody |
| --- | --- | --- |
| I.A I.B | centrum levý břeh - Podmokly centrum pravý břeh - Děčín | 23, 24, 25 a 26, 1, 10 a11 |
| II. | Želenice - Letná | 18, 19, 20, 21 a 22 |
| III. | Chrochvice - Vilsnice | 16, 17, 41 a 42 |
| IV. | Bynov - Oldřichov | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 64 |
| V. | Loubí - žleb | 2, 3, 39, 40 a 65 |
| VI. | Nové Město - Staré Město | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15. 47, 48 a 14- část |
| VII. | Boletice n. L. - Křešice | 51, 52, 57, 58, 66, 67, 68 a 14 část |
| VlIl. | Maxičky - Žleb | 34, 35, 36, 37, 38, 43 a 44 |
| IX. | Lesná | 49, 53, 54, 55 a 56 |

Takto vymezené „městské sektory” zahrnují vždy charakteristické funkce urbanistické struktury jednotlivých městských čtvrtí, charakter území včetně jeho využitelnosti (venkovská sídla a ZPF, LPF) a problematiky a současně tvoří hlavní ”bilanční celky” navrženého řešení.

Na přelomu měsíců února a března roku 2001 bude provedeno nové sčítání lidu, domů a bytů. Této akci předchází jeho tzv. územní příprava. Hlavním cílem této územní přípravy je zajištění bezproblémové agregace výsledků sčítání do územních celků stanovených v §1 zákona o sčítání. Mezi hlavní činnosti územní přípravy sčítání lidu patří revize vymezení hranic základních sídelních jednotek (ZSJ). Revize probíhá právě v této době, dává rámec pro vymezení o tzv. sčítacích obvodů, které tvoří základní bilanční jednotku celého sčítání. Výsledkem revize ZSJ je podle nové úpravy metodiky revize ZSJ je nový seznam těchto jednotek i pro město Děčín. Hlavní změny proti výše uvedeným seznamům jsou v dále přiloženém přehledu:

# PŘEHLED ZMĚN NAVRŽENÝCH V RÁMCI REVIZE ZSJ VE MĚSTĚ DĚČÍN

| NOVÉ ZSJ: |  | vzniká z: |
| --- | --- | --- |
| kodzsj kz cuo | nazzsj | kodzsj kz dil cuo duo |
| 31944 9 069 | U zimního stadiónu | 02503 8 2 012 B |
| 31945 7 070 | Za nádražím | 02504 6 2 013 B |
| 31946 5 071 | Nad Křešicemi | 02505 4 2 014 B |
| 31947 3 072 ZRUŠENÉ DÍLY ZSJ: | Nad Boleticemi | 02505 4 3 014 c |
| kodzsj kz dil cuo duo | nazzsj | dozsj do dilu |
| 02505 4 4 014 D | Chlumská stráň | 00719 |
| 02520 8 1 029 A | Žlíbek | 02520 |
| 02521 6 1 030 A | Dolní Oldňchov | 02514 |
| 30278 3 2 041 A | Chmelník | 02508 |
| 30992 3 2 067 B | Labská niva | 30993 0 |
| 30992 3 3 067 c ZMĚNY V DÍLECH ZSJ | Labská niva | 00719 |
| kodzsj kz dil cuo | nazzsj | kodzsj kz dit cuo duo |
| 02503 8 o 012 | Staré Město | 02503 8 1 012 A |
| 02504 6 o 013 | U Ploučnice | 02504 6 1 013 A |
| 02505 4 0 014 | Chlumská stráň | 02505 4 1 014 A |
| 02520 8 o 029 | Žlíbek | 02520 8 2 029 B |
| 02521 6 0 030 | Dolní Oldřichov | 02521 6 2 030 B |
| 30278 3 o 041 | Chmelník | 30278 3 1 041 B |
| 30992 3 o 067 | Labská niva | 30992 3 1 067 A |

ve všech případech zrušením jednoho dílu se druhý díl změnil na díl O

# DĚČÍN - OPRAVY A DOPLŇKY

Změny dílů ZSJ:

Rozděluje se ZSJ 01419 2 0 Březiny v obci 562335 Děčín na dva díly: díl 01419 2 1 je v COB 40735 6 Děčín XXVII-Březiny, díl 01419 2 2 je v COB 40734 8 Děčín XXVI-Bechlejovice, oba díly leží na KÚ 61419 0 Březiny u Děčína. Oprava provedena na základě hlášení z ČSÚ Děčín, potvrzené údaji ČÚZK (části obcí v KÚ).

Jiné změny:

Opravuje se příslušnost ZSJ 02521 6 0 Dolní Oldřichov v obci 562335 Děčín - dříve: 62514 1 Podmokly, opraveno na: 62522 1 Horní Oldřichov. Oprava provedena podle grafické kontroly skladebnosti ZSJ do KÚ, potvrzeno ČSÚ Děčín.

Dále uvedený nový seznam základních sídelních jednotek urbanistických obvodů byl čtyři nové jednotky, jež vznikly eliminací dílů urbanistických obvodů, které jsou v původním seznamu značeny velkými písmeny a které přestavovaly rozdělení UO katastrální hranicí. Podle nového metodického pokynu toto rozdělení ZSJ nesmí napříště existovat. Dělení ZSJ resp. UO na díly se tím omezilo na případy, kdy jsou tyto jednotky ve více částech obcí.

Pro potřeby zpracování územního plánu města byl však nadále používán původní seznam ZSJ, poněvadž podle nového vymezení lze pracovat až po zveřejnění výsledků sčítání v roce 2001.

(Z1) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE

Město má zpracovanou a schválenou ÚPD a návrh 1. změny rozšiřuje zastavitelné území navržené v roce 2002 a částečně i navržené území z roku 2002 mění.

Řešené území 1. změny ÚPn M je navrženo v těchto katastrálních územích.

(Z2) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Hranice zastavěného území (ZÚ) je vymezena k 1. 5. 2007 a je součástí výkresové dokumentace (hlavní výkres). Nové vymezení zastavěného území bylo provedeno pouze v řešeném území 2. změny Územní plán města (dále jen UPn M) Děčína.

(Z4) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ PODLE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ OBCE

Řešené území 4 změny ÚPn M je navrženo na:.

(Z6) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ,

Hranice zastavěného území (ZÚ) je vymezena k 1. 5. 2007 a je součástí výkresové dokumentace (hlavní výkres). Nové vymezení zastavěného území bylo provedeno pouze v řešeném území 6. změny Územní plán města (dále jen UPn M) Děčína.

(Z8) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ,

Hranice zastavěného území je dána stávajícím schváleným územním plánem města z roku 2002. Součástí 8. Změny je aktualizace zastavěného území k 31. 12. 2013 stavbami realizovanými po schválení ÚP v roce 2002.

(Z12) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ,

Hranice zastavěného území je vymezena ke dni 22.3.2024 a je součástí výkresové dokumentace. Aktualizace zastavěného území byla provedena v rámci celého správního území statutárního města Děčín.

B. NÁVRH ZÁKLADNÍ KONCEPCE ŘEŠENÍ

Poloha města

Město Děčín zaujímá v souboru obcí považovaných v rámci České republiky za města aktuálním počtem bydlících obyvatel 19. místo. Je jedním z  pěti měst, ve kterých se počet obyvatel pohybuje v rozmezí 50 až 60 tisíc osob.

| Karlovy Vary | 54 487 |
| --- | --- |
| Děčín | 52 951 |
| Teplice | 52 964 |
| Jihlava | 51 814 |
| Chomutov | 51 405 |

Z  dat, která ukazují stav na počátku roku 2000 je zřejmé, že Děčín je mezi těmito městy momentálně druhý. Za určitou zajímavost lze považovat i fakt, že velikostí danou počtem obyvatel se město Děčín vyrovná dvěma krajským městům

Fyzická či geografická poloha města je a patrně i v budoucnu bude z  mnoha hledisek velmi příznivá, což může být příčinou růstu města, jehož velikost je dána počtem obyvatel. Dříve okrajová poloha v blízkosti hranic státu je z  pohledu dneška a především k  budoucnosti značnou výhodou. Velmi dobře vyznívá a pro město může být rozhodující postavení v dopravní síti, kde je Děčín na hlavním koridoru železniční sítě státu, jenž je součástí jednoho z  nosných dopravních směrů v rámci střední Evropy. Kromě polohy na železnici bude mít pro město nepochybně velký význam i v současnosti realizovaná nedaleká trasa dálnice, jejíž dokončení umocní význam dopravního směru Berlín - Praha - Vídeň.

Zatím velkou neznámou je možný dopad připravovaného ustavení nových krajů v České republice. Politické a ekonomické změny z  počátku devadesátých let vedlo k  likvidaci správních orgánů krajů a převodu kompetencí na úroveň okresů.

Od 1. 1. 2000 vstoupil v platnost ústavní zákon, který dal vzniknout 14 novým krajům –vyšším územním samosprávným celkům. Město Děčín je nyní součástí stejně jako celý okres součástí budoucího Ústeckého kraje.

Návrh koncepce územního rozvoje města vychází dále zejména z těchto skutečností a požadavků:

- město představuje významné historické centrum na řece Labi, plní funkci administrativního a správního centra okresu a v současné době i funkci významného centra osídlení regionu

- město je charakteristické výrazným a členitým reliéfem a ojedinělým přírodním zázemím (CHKO Labské pískovce, CHKO České Středohoří) s širokou možností kvalifikované nabídky pro trvalé bydlení

- nadregionální význam města je umocněn významnou polohou v mezinárodním dopravním systému (železniční, silniční a lodní doprava), příznivou skladbou a rozsahem ekonomické základny, pestrou nabídkou v zařízení vyšší občanské vybavenosti a významným postavením v cestovním ruchu.

- základními regulativy výhledového rozvoje města k roku 2010 jsou jednak přírodně geografické skutečnosti a jednak uspořádání jeho urbanistické struktury, systémů dopravy a technické infrastruktury

- formulovaných v "územně hospodářských zásadách" (ÚHZ) pro koncept řešení ÚPN a v souborném stanovisku pro návrh řešení, projednaných a schválených v zastupitelstvu města.

b1. Historická retrospektiva

Urbanistický vývoj pravého břehu

Již v 6. - 7. století existovalo v prostoru děčínské aglomerace slovanské osídlení. Sídliště ze 7.  -  8. století bylo zjištěno na levém břehu Labe mezi Podmokly a Rozbělesy. Osídlení až do poloviny 10. století nepřesáhlo obvod děčínské kotliny. V 11. - 12. století existovalo na obou stranách kotliny několik osad. Strategicky mimořádně exponovaná poloha kotliny vedla záhy ke vzniku přemyslovského správního hradu na skalním bradle nad soutokem Labe a Ploučnice. Výraz "Dazana" v listině z roku 1086 neoznačuje domnělý kmen Děčanů, ale obyvatele pomezní oblasti přemyslovského státu, jejíž význam spočíval jednak v pohraniční poloze, jednak v kontrole labské vodní cesty. Roku 1128 je děčínský správní hrad výslovně doložen a roku 1130 se Děčín uvádí jako hradské centrum. K roku 1146 (falzum asi z konce 12. století) a roku 1183 je doloženo solné clo. Severně pod hradem (kolem kostela sv. Václava) se vyvíjelo podhradní české sídliště.

Město na Mariánské louce

Intenzivní emfyteutickou kolonizací ve 13. století prováděnou Markvartici, kteří zde nejprve působili jako hradští správci, a později Děčínsko získali, byla dosud málo osídlená okolní horská krajina výrazně proměněna, což znamenalo také impuls pro kvalitativní proměnu děčínské sídelní aglomerace. Někdy na počátku 60. let 13. století byl Děčín pravděpodobně Markvarticům odebrán a jako královská lokace bylo na dnešní Mariánské louce jižně pod hradem založeno město Děčín. Bezpečně je doloženo roku 1283.

Město na Mariánské louce, o rozloze cca 7 ha, bylo od konce 13. století chráněno kamennou hradbou, mimoto mělo neobyčejně účinnou vodní ochranu. Na západní straně ji tvořilo Labe, na jižní straně Ploučnice a na severovýchodě rybník na mlýnském náhonu Ploučnice, z něhož byla voda vedena jednak po severní straně města pod hradní skálou, jednak kolem jeho jihovýchodní strany, do Ploučnice. Město mělo ortogonálně uspořádanou zástavbu. Uprostřed bylo situováno náměstí. Město bylo v nejstarším období zastavěno jednoduchými zemnicemi, od přelomu 13. a 14. století začal rozvoj definitivní městské zástavby včetně zděných objektů. Město zaniklo již někdy ve 2. polovině 14. století. Důležitým faktorem byla zřejmě též poloha nízko nad řekou. Město ovšem nezaniklo v důsledku povodně, ale jen kvůli potenciálnímu ohrožení velkou vodou. Rozsáhlejší záplavy postihovaly Mariánskou louku až od 16. století a zejména v 18. a 19. století.

Označení "staré město" pak postupně přešlo na dnešní ves Staré Město na levém břehu Ploučnice (poprvé roku 1543 - ve vztahu k roku 1515). Tato ves ovšem byla původně někdejším předměstím města na Mariánské louce. Po vsi snad již v době existence města stál farní kostel sv. Bartoloměje se hřbitovem, který je doložen až roku 1582. Po přenesení města se někdejší předměstí dostalo do izolace a vyvinulo se ve vesnici. V letech 1564 - 67 zde byl postaven nový most přes Ploučnici. Na místě někdejšího města později existovala jen louka a ještě roku 1572 i původní kostel. V letech 1831-32 vznikl na celé ploše Mariánské louky nový zámecký park, později opět zrušený. Dnes novostavba polikliniky, koupaliště aj.

Nově Město

Severovýchodně pod hradem (kolem kostela sv. Václava) se ve 13. století i později plynule vyvíjelo někdejší předhradí přemyslovského hradu. Tato poloha neměla oproti Mariánské louce zdaleka tak výhodné obranné možnosti, což zřejmě vysvětluje, proč původní lokační město nevzniklo zde. Díky poloze na vyvýšené terase nad řekou zde ovšem nehrozilo ohrožení povodněmi, což zřejmě rozhodlo o provedení nákladného přeložení města právě sem. O založení města chybí písemné doklady, nepřímo však lze tento akt poměrně bezpečně datovat.

Nové město Děčín bylo založeno na poměrně pravidelné ortogonální osnově, která zcela převrstvila starší situaci podhradí. Středem města se stalo poměrně velké obdélné náměstí, od něhož se rozvíjí uliční síť, která má zcela specifický charakter, daný polohou města na břehu velké řeky a při úpatí strmé hradní skály. Hradbami chráněné město sice mělo tři brány, ale pouze jihovýchodní (Benešovská) sloužila tranzitní pozemní dopravě. Do Děčína totiž vedly pouhé dvě cesty: od jihovýchodu (od České Lípy a Benešova nad Ploučnicí, po pravé straně Ploučnice a jejího náhonu) a od jihu (po pravém břehu Labe), přes Staré Město). Obě se stýkaly při jihovýchodním okraji města, společně vstupovaly do města a Benešovskou ulicí do středu náměstí. Severozápadní Labská brána, situovaná za spojením Lodní a Řeznické ulice, měla mimořádný tranzitní význam, ale v napojení na lodní dopravu, neboť ústila pouze do děčínského přístavu: spojení na druhý břeh řeky bylo možné jen prámem.

Pozoruhodným rysem nového města je poloha farního kostela sv. Václava vně hradeb. Tuto situaci by bylo možno vysvětlit starším původem kostela ve vazbě na starší podhradí. Pozdější postavení kostela za hradbami lze vysvětlit pouze jeho hřbitovní funkcí.

Výrazný zásah do struktury města znamenala velkolepá přestavba zámku na raně barokní thunovské sídlo, s hlavním těžištěm v 70. letech 17. století, díky níž se Děčín stal jedním z nejvelkoryseji řešených barokních sídelních měst v Čechách. Zcela bez srovnatelných analogií je princip 285 m dlouhé tzv. Dlouhé jízdy - přímého příjezdového koridoru k zámku včetně pozdějšího napojení novostavby kostela sv. Kříže krytou chodbou, nemluvě o jedinečné Růžové zahradě s výhledem na město.

Zámek byl pak z města přístupný dlouhým schodištěm od západního konce Křížové ulice. Kolem roku 1835 byly strženy hradby a všechny městské brány, ale počátek novodobého rozvoje města znamenal až rok 1851, kdy byla v levobřežních Podmoklech otevřena železniční trať z Prahy do Drážďan, a v souvislosti s tím byl v letech 1853-55 přes Labe konečně vybudován řetězový most, situovaný do místa dosavadního přívozu. Roku 1869 byla otevřena trať z Podmokel přes Labe a po okraji Mariánské louky do Děčína a dále do Varnsdorfu a současně byla vybudována spojka podél Labe do děčínského přístavu. Obklíčení města železničními tratěmi dovršila již roku 1874 trať z Lysé nad Labem přes Děčín do Prostředního Žlebu, kde se napojila na drážďanskou trať. Děčínské nádraží (dnes Děčín východ) vzniklo nad pravým břehem Ploučnice jihovýchodně od města, kde přerušilo průběh dosavadní silnice na Benešov nad Ploučnicí, která musela být přeložena na severní obvod drážní plochy a nově zaústěna starou Benešovskou ulicí. Tato změna trasy se týkala i hlavního tahu od České Kamenice. Situování řetězového mostu již dříve změnilo zcela okrajovou Růžovou ulici na hlavní spojnici Děčína s Podmokly. V poslední třetině 19. století, díky rozvoji průmyslu a obchodu, začal a do 1. světové války výrazně pokročil proces úplné přestavby dosavadního městského jádra, kde byla starší zástavba nahrazena historizujícími novostavbami. Urbanistický vývoj přilehlého území bohužel velmi negativně ovlivnila trať do Prostředního Žlebu. Bloková městská struktura se proto rozšířila jen severně od náměstí a potom - bez organické návaznosti - až severně od nádraží podél českokamenické silnice. Severně odtud se rozvíjela převážně vilová zástavba Nového Města, řešená v pravoúhlé uliční síti, bohužel oddělené od nové severní části vnitřního města právě žlebskou tratí. Mariánská louka, Ploučnice, trať z Podmokel, ale zejména nádraží, kolem něhož se soustřeďoval i průmysl, vytvořily výraznou urbanistickou bariéru, která až do 20. let 20. století bránila urbanizaci prostoru Starého Města, které bylo ostatně samostatnou obcí. Teprve za 1. republiky vznikla ve Starém Městě novodobá, vesměs rodinná zástavba ve vcelku pravidelné uliční síti. V období socialismu došlo k úplné asanaci přístavní čtvrti a zčásti i západní části historického města a na této ploše vznikla panelová zástavba výškových domů. Zasaženo bylo i náměstí, jehož severní strana byla zbořena a prostor byl prodloužen až ke kostelu sv. Václava.

Nevyhovující průjezd automobilové dopravy přes město byl vyřešen roku 1985, kdy byl dokončen průtah z českokamenické silnice přes západní zhlaví nádraží a potom po estakádě mezi Ploučnicí a podmokelskou tratí a novým mostem přes Labe do Podmokel.

Urbanistický vývoj levého břehu

Podmokelská strana děčínské kotliny je na severní straně vymezena údolím Jílovského potoka, nad nímž se strmě zvedá Pastýřská stěna. Západně od Labe a jižně od Jílovského potoka se postupně zvedá plochá terasa, neohrožovaná záplavami.

Toto území bylo součástí raně středověké sídelní aglomerace v děčínské kotlině (románský kostel v Rozbělesích), ale po vzniku středověkého města Děčína na protější straně Labe zde sídelní rozvoj nepokračoval. Toto území se stalo důležitým zemědělským zázemím Děčína. Roku 1407 je v Podmoklech doložen vrchnostenský poplužní dvůr. Nejvýznamnější vsí zde byly Rozbělesy s farním kostelem sv. Václava (1352). V předhusitské době existovaly též vsi Želenice (1401), Chrást (1454) a dále v údolí Jílovského potoka Martiněves (1455). Zahuštění sídelní sítě přineslo 15. a 1. polovina 16. století, kdy se již připomíná řada dalších vsí: Bělá, Chmelnice, Chrochvice, Malšovice, Oldřichov (všechny vsi prvně zmíněny roku 1515), Bynov (1543 hamr); Žleb (1579), Jalůvčí (1579), Žlíbek (1652), Nová Ves (1654) - i tyto poslední vsi jistě vznikly ještě před třicetiletou válkou. K opevněným sídlům se přiřadil manský opevněný dvorec či tvrz v Podmoklech (1475), který byl roku 1545 připojen k podmokelskému dvoru. V letech 1576-91 pak krátce existovalo podmokelské panství, což vyvolalo vznik zámku při starším dvoře. V roce 1591 se naopak vyčlenil bynovský statek a při dvoře zde potom vznikl zámek. Dvorec existoval také v Přípeři. Ve 2. polovině 17. a na počátku 18. století bylo dokončeno i osídlování vyšších poloh; v té době vznikly Maxičky (1671), Popovice (1713), Červený vrch (1720), Jesenice (1720). V letech 1722-30 byla na úbočí Popovického vrchu vybudována thunovská hrobní kaple s. Jana Nepomuckého. Nová kolonizační vlna pak nastala v období raabizace, kdy byly založeny Čechy (1781), Horní Oldřichov (1781) a jako poslední roku 1786 Václavov.

Přes relativně značný počet vsí bylo celé území osídleno jen velmi řídce, vsi byly malé a v obraze krajiny dominovaly rozsáhlé plochy zemědělské půdy, zvláště na souvislém území při Labi jižně od Podmokel. Těžiště celého území tvořily Podmokly, v jejichž struktuře dominovala trojice velkých vrchnostenských hospodářských komplexů. Vlastní ves tvořila jen drobná zástavba po obou stranách Teplické ulice.

Rozvoj labské plavby ve 40. letech 19. století a otevření pražsko-drážďanské trati roku 1851 a duchcovské trati roku 1871 vyvolaly ve 2. polovině 19. století bouřlivou urbanizaci celého levobřežního území, která vyvrcholila roku 1901 povýšením Podmokel na město, které bylo pak roku 1923 rozšířeno na jihu po Chrochvice a na západě po Oldřichov. Město vzniklo na území svažujícím se k jihu a k východu, vymezeném na severu Pastýřskou stěnou, na východě drážďanskou tratí a budovou nádraží (1863), na jihu a jihozápadě duchcovskou tratí. Bylo vytýčeno a od 50. let 19. století budováno podle jednotné urbanistické koncepce, v přísně šachovnicové kompozici. Severní okraj nového města vytvořila dosavadní teplická silnice, kolem níž vyrůstaly jednoduché patrové domy.

V horní části šachovnicové uliční sítě byl vytýčen střed celé kompozice - Husovo náměstí, kolem něhož vyrůstaly patrové pozdně klasicistní domy a jehož střed již v letech 1856-58 zaujal nový katolický kostel sv. Františka Serafinského. Ostatní bloky byly zastavovány v následujících desetiletích v charakteristické směsici historizujících slohů. Od 80. let 19. století se stavební aktivita soustředila opět i na Teplickou ulici, při níž byl v letech 1881-84 vybudován německý evangelický kostel a roku 1907 velká synagoga. V té době také vznikl lesopark na Pastýřské skále. Do začátku 1. světové války byly Podmokly dobudovány jako velmi hodnotný urbanistický a architektonický městský celek, který počtem obyvatel převýšil historický Děčín. Současně se rozvíjela urbanizace celé levobřežní aglomerace. Podobně jako v Děčíně, také v Podmoklech záhy vznikly rozsáhlé drážní plochy, nikoli však v prostoru osobního nádraží, ale jižně od města, kde již roku 1872 vzniklo samostatné nádraží duchcovské dráhy, k němuž se přičlenilo nákladní nádraží státní dráhy. Vznikl tak velký drážní komplex, jehož plocha převýšila rozlohu nového města. Tím byl ovšem značně ztížen koncepční vývoj celého rozsáhlého území jižně od města. Rozbělesy a plochy při labském oblouku se dostaly do izolace a stagnovaly. V návaznosti na nákladní nádraží a zimní přístav s překladištěm zde postupně vznikla největší děčínská průmyslová zóna. Obytná zástavba, zejména vilová, se mohla rozvinout až na svazích Popovického vrchu západně nad nákladním nádražím a jihozápadně od duchcovské trati, nikdy však již nezískala organické spojení na městské centrum. Rovněž její vnitřní struktura se rozpadala do několika celků (Letná, Chrást, Václavov, Želenice, Chrochvice). Ve velmi náročných terénních podmínkách vznikala početná zástavba také ve starších vsích v údolí Jílovského potoka a severně odtud. Ve vlastním údolí dosáhla zástavba městského charakteru až do Dolního Oldřichova, v Bynově a kolem Bělé se rozvíjela především zástavba rodinná. V období socialismu byly existující územní rezervy na svazích Popovického vrchu využity pro panelovou výstavbu (zejména mezi Václavovem a Želenicemi); na rozdíl od Děčína však téměř nebylo rozrušeno centrum města, díky čemuž se Podmokly včetně některých vilových čtvrtí zachovaly jako pozoruhodný urbanistický celek 2. poloviny 19. a počátku 20. století, navíc s přírodním zázemím Pastýřské stěny a navazujícího území Děčínské vrchoviny (chráněná krajinná oblast Labské pískovce).

podmokly  - mapa stabilního katastru z roku 1843

děčín  - mapa stabilního katastru z roku 1843

Boletice n. L. - urbanistický vývoj

Boletice leží v hlubokém a širokém labském údolí nad Děčínem. Někdejší ves však vznikla relativně daleko od řeky, při potoce Kameničce, který přitéká od východu. Ves ještě v polovině 19. století tvořilo jen několik izolovaných větších usedlostí v řadě při jižním břehu potoka, doplněných na severní straně především drobnější zástavbou. Plužina však neměla záhumenicový charakter, ale její parcelace byla rovnoběžná s potokem a tedy i osou zástavby. Novodobý rozvoj začal až v poslední třetině 19. století a souvisel s průmyslovým rozvojem nedaleké děčínsko-podmokelské aglomerace a vybudováním labské pravobřežní železnice a silnice. Novodobá zástavba se rozvíjela nadále v potočním údolí, těžiště života obce se však přeneslo na děčínskou silnici. Důležitým podnětem růstu obce se stal vznik průmyslového areálu (přádelna a smaltovna) mezi železnicí a Labem jihozápadně od vsi. Za 1. republiky vznikala proto souvislá zástavba podél děčínské silnice také jižně od obce, na úrovni těchto továren, čímž došlo k téměř úplnému splynutí s nedalekými Nebočady. Roku 1964 se Boletice staly městem, následně se zde rozvinula i panelová výstavba. Již roku 1981 byly administrativně připojeny k Děčínu.

boletice n. Labem - mapa stabilního katastru z roku 1843

b.2.  Přírodní podmínky

Vlivem geologické stavby je část území náležející do Českého středohoří ohrožena sesuvnými pochody. Jsou to zvláště svahové polohy, kde mohou nastat svážné pochody. Jílovitý charakter podložních vrstev křídových sedimentů je příčinou náchylnosti území k sesuvům.

Nejrozsáhlejší území, ohrožené sesuvy je v Březinách, kde je zasaženo celé zastavěné území, včetně přilehlých svahů, pokračující až k Folknářům. Na levobřežní části je největší ohrožená plocha na úbočí Chmelníku, která jde po jeho svahu až téměř k Labi. Mimo těchto rozsáhlých souvislých ploch je zde ještě řada drobnějších lokalit.

Sesuvná území jsou limitujícím faktorem pro výstavbu nových objektů, podle typu sesuvů jsou nutné zemní úpravy, které zajistí stabilitu svahu.

Geomorfologicky je území rozděleno do dvou hlavních skupin. Severní oblast je součástí Děčínských stěn, které náležejí k Děčínské vrchovině. Od Jílovského potoka jižním směrem je České středohoří, které je geomorfologicky rozděleno na dvě části. Řešené území je součástí Verneřického středohoří.

Klimatický región je charakterizován mírně teplým podnebím, s  krátkou a mírnou zimou, s  krátkým přechodným obdobím (podzim, jaro). Centrální část Děčína leží na dně údolí, které je ze všech stran obklopeno vyvýšeným terénem s  nadmořskou výškou cca 400-500 m. Úzká údolí Labe a Ploučnice nezaručují dostatečné větrání. Proto při anticyklonálních situacích, kdy proudění vzduchu je minimální, může v zimním období (ale i během noci) docházet ke stékání studeného vzduchu na dno kotliny a tím k  vytváření inverzí.

Kvalita ovzduší je dána specifickou polohou Děčína a jeho okolí, kdy v sevřeném údolí obklopeném vyššími kopci dochází při inverzním zvrstvení vzduchu ke špatnému provětrávání území. Tím dochází k hromadění exhalací a k  nárůstu koncentrací škodlivých látek v ovzduší. Vzhledem k  morfologii terénu je počet inverzních situací vyšší než jinde.

Pro zlepšení kvality životního prostředí je navržena řada opatření, týkajících se kvality ovzduší, hluku z  dopravy, zlepšení dopravní situace v zastavěném území a likvidace odpadů.

Charakteristika klimatických regionů:

T2		 MT 9

počet letních dnů 					50-60 		 40-50

počet mrazových dnů 					100-110 	120-130

počet ledových dnů 					30-40 		30-40

průměrná teplota v lednu 				-2oC -3oC 	-3oC -4oC

červenci 				18-19oC 	17-18oC

dubnu  					8-9oC		6-7oC

říjnu  					7-9oC 	7-8oC

průměrný počet dní se srážkami 1mm a více  	90-100 	100-120

srážkový úhrn ve vegetačním období  		350-400 	400-450

srážkový úhrn v zimním období 			200-300 	250-300

počet dnů se sněhovou pokrývkou  		40-50 		60-80

počet dnů zamračených 			120-140  	120-150

počet dnů jasných 				40-50  		40-50

Struktura půdního fondu je pravidelně aktualizována Katastrálním úřadem v Děčíně a je členěna jako struktura půdního fondu a zvlášť zemědělského půdního fondu.

Celková výměra řešeného území je 8 994 ha, z  toho je zemědělské půdy 2 457 ha a lesní půdy (ploch určených k  plnění funkce lesa) 5 013 ha. Významné je zastoupení lesních porostů, téměř 57 % z  celkové výměry a naopak zemědělské půdy je cca 27 %.

Ložiska nerostných surovin

Mimo řešené území je dobývací prostor Soutěsky. Ložisko cihlářských surovin v Děčíně bylo rušeno. Ze sousedního katastru zasahuje do řešeného území prognózní zdroj Sněžník. Na vrcholu kopce Klobouk je prognózní zdroj kamene.

Krajinná ekologie

Celé správní území je součástí dvou chráněných krajinných oblastí Českého středohoří a Labských pískovců. Z  toho plyne i vysoká ekologická a estetická hodnota krajiny, kde cca 57 % zabírají lesní porosty. Je zde množství strukturní zeleně, břehových porostů podél místních vodotečí a liniové zeleně.

Území chráněných krajinných oblastí je rozděleno podle stupně zachovalosti přírodního prostředí do čtyř zón – první zóna je nejkvalitnějším územím, čtvrtá zóna je urbanizované území, zemědělsky využívané. První zóna se zde nevyskytuje, druhá je v prostoru Labského údolí a ve vrcholových partiích Labských pískovců, třetí zóna je v sousedství zastavěného území a čtvrtá je území zastavěné a zemědělsky využívané. Jednotlivé zóny jsou zakresleny podle podkladů správ CHKO do mapového podkladu.

Ve správním území města jsou chráněná území přírody - přírodní památka Nebočadský luh a národní přírodní památka Březinské tisy.

Pro zpracování územního plánu byl firmou Lareco Praha vypracován lokální systém ekologické stability, řešící správní území Děčína a obec Těchlovice s  návazností na k.ú. Jílové. Tento ÚSES byl převzat do návrhu ÚPN.

Všechny výše uvedené části přírodního a krajinného prostředí jsou ze zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. významnými krajinnými prvky a proto jsou limitujícím faktorem ve využití území.

b.3.  Životní prostředí

Kvalitní životní prostředí je jedním ze zásadních předpokladů pro rozvoj sídla a jeho obyvatelnost. Nejproblematičtější složkou životního prostředí v Děčíně je kvalita ovzduší, ovlivněná přítomností velkého množství zdrojů exhalací, včetně dopravního zatížení vnitřních komunikací. To vše je umocněno nevýhodnou polohou vlastního města, kdy sevřené údolí je špatně provětrávané a náchylné k  inverzím.

Likvidace komunálního odpadu je zajišťována Technickými službami Děčín odvozem na skládku Orlík IV. Tato skládka se průběžně rozšiřuje novými kazetami, takže je vždy v předstihu zajištěn nový úložný prostor pro TKO.

V návrhu je vybudování kompostárny pro likvidaci biologického odpadu, čistírenské kaly budou 	smluvně likvidovány firmou oprávněnou k likvidaci mimo areál ČOV i území města, zřízení dvou sběrných dvorů Technickými službami, rozmístění kontejnerů na ostatní a recyklovatelný odpad. V k.ú. Malšovice je vybudován recyklační dvůr na stavební odpad a provozovna na likvidaci autovraků. V rámci malého podnikání vznikají ve městě malé sběrny odpadu, především odpadu kovového.

b.4. Návrh urbanistické koncepce

Návrh řešení ÚPN

- na základě navrženého modelu v rozložení obyvatel k roku 2010 se počítá se směrnou velikostí města 55 000 trvale bydlících obyvatel, s územními rezervami potom s cca 58 000 obyvateli

  - upřednostňuje Děčín jako "město kompaktní", s využitím všech disponibilních vnitřních územních rezerv (přestavba, dostavba proluk, změna funkce objektů a areálů)

  - řeší dostavbu centra na obou březích Labe formou "městských domů" s 50 % zastoupením trvalého bydlení - polyfunkční domy

  - lokalizuje výhledově obytné území s převažující rodinnou zástavbou, do nejatraktivnějších poloh města s optimálním napojením na komunikační síť a systémy technické infrastruktury (Letná, Želenice, Chrochvice, Bělá, Jalůvčí, Škrabky, Folknáře, Boletice n. L.)

  - sleduje koncepci "kvalifikované nabídky" pro nezbytný rozvoj ekonomické základny (náhrady za rušené provozy, nové plochy)

  - využívá pro rozvoj města všech vhodných ploch funkčně diferencovaných, bezproblémové a stabilní výhledově potvrzuje, nestabilní a funkčně či provozně problémové návrhem vymisťuje (výrobní a skladové areály v centru a obytném území)

  - na úseku občanského vybavení řeší pouze deficitní nabídky obchodu, služeb, veřejného ubytování a stravování, tělovýchovy a sportu, stabilizované a funkční návrhem pouze potvrzuje s řadou doporučení (není k dispozici koncepce optimalizace školství, koncepce zdravotnictví apod.). Důraz je kladen zejména na komplexnost řešení centra (Děčín, Podmokly, Bioletice n. L.), areál zámku, soutok Labe a Ploučnice.

  - plně respektuje stávající ekologickou kostru zeleně (parky, doprovodná a strukturní zeleň, příměstské lesy), navrženým řešením upřednostňuje založení "centrálního parku" na obou březích Labe (nevyužívané plochy)

  - návrh prostorového uspořádání rozvoje města a jeho funkčního využití je obsahem samostatného přehledu, v řazení dle lokalit a městských sektorů, obsahující základní informace o jejich využití, funkci a možném pořadí výstavby (1. a 2. etapa, výhled).

b.5.  Návrh základní koncepce řešení dopravy

Návrh koncepce dopravy v řešeném území města Děčína závisí na několika základních faktech a předpokladech, které jsou považovány v současné době za koncepčně stabilizované. Jedinou otázkou zůstává vazba na reálný časový horizont, který je vzhledem k obrovské investiční náročnosti předpokládaných záměrů v některých případech velmi těžko určitelný.

Za koncepčně stabilní lze podle současných znalostí označit následující záměry na realizace staveb:

  - Záměry související s výstavbou dálnice D8 - trasa D8 není předmětem řešeného území, avšak svým významem se samotného města Děčína dotýká. Po její realizaci a uvedení do provozu lze oprávněně očekávat zvýšení dopravních intenzit na jejích přivaděčích a silničních tazích, které budou napojeny do uzlových bodů mimoúrovňových křižovatek. V konkrétním případě u Děčína se jedná o silnici I/62 (vazba na mimoúrovňovou křižovatku Trmice) a silnici I/13 (vazba na mimoúrovňovou křižovatku Knínice). Z tohoto důvodu je nutné rekonstruovat a zkapacitnit vstupy těchto tahů na území města Děčína.

  - Přeložka silnice I/13 Děčín - Knínice - jeho nezbytnost je výhledově nutná vzhledem ke kritické situaci vznikající každodenně na průtahu vedeném městem po Teplické, Pivovarské a Podmokelské ulici. Je zřejmé, že podstatná část dopravní zátěže spadá do kategorie vnitroměstských či radiálních vztahů, avšak další výraznější zatížení tranzitem po zprovoznění dálnice je již těžko přípustné. Realizace se předpokládá ve výhledu a je vázána na časové období dokončení D8.

  - Přeložka silnice I/13 Děčín - Benešov - Nový Bor - je dlouhodobě sledovaná akce. Nahrazuje trasu vedenou v nevhodných podmínkách přes Huntířov a Českou Kamenici ve směru na Nový Bor, kde šířkové, směrové ani výškové parametry neodpovídají kategorii nadřazeného tahu.

  - Přeložka silnice II/261 Křešice - Boletice - Nebočady - je sledována jako výhledová. V návrhovém období připadá v úvahu pouze její část vedená v Křešicích v souběhu s tratí ČD a s vyloučením úrovňového přejezdu na Starém Městě.

  - Folknářská spojka - trasa zlepšuje dopravní situaci na kritickém úseku na Kamenické ulici. Je po ní vedena část tranzitní a regionální dopravy a odlehčuje stávající trasu. Opodstatnění bude mít i po vybudování přeložky silnice I/13 ve směru na Benešov.

  - Rekonstrukce trati ČD Břeclav - Děčín - Drážďany - souvisí se zvýšením rychlosti a výkonnosti železniční trati. Úpravy jsou uvažovány převážně v prostoru ochranného pásma dráhy. Výhledově bude realizován tunel pod Pastýřskou stěnou.

  - Výstavba vodního díla v lokalitě Prostřední Žleb - dlouho diskutovaná otázka ohledně nutnosti jeho realizace a umístění se zdá být již koncepčně stanovena. S jeho výstavbou se počítá v návrhovém období.

  - Autobusové nádraží, terminál hromadné dopravy - město Děčín má dosud provizorní autobusové nádraží v Hankově ulici. Pro jeho výstavbu byla vybrána lokalita za poštou v Podmoklech tak, aby odpovídala požadavkům na optimální dostupnost a lokalizaci v centru vybavenosti.

Do základní koncepce návrhu dopravy patří také řada objektů a ploch klidové dopravy, které v celkových plošných bilancích představují nezanedbatelnou část území. Jejich jednotlivé objekty jsou navrženy po urbanistických sektorech v rámci požadavků na souvisejících s bydlením v bytových domech a s vybaveností.

Součástí celkové koncepce dopravy jsou také některé náměty nebo dosud zcela neujasněné návrhy na realizaci objektů dopravního charakteru, pro které je však nutné v územním plánu držet územní rezervy. Jedná se zejména o některé úpravy související se záměrem na komplexní přestavbu železničního uzlu Děčín (lokality Prostřední Žleb, východní nádraží aj.).

b.6.  Návrh základní koncepce vodního hospodářství

Návrh odtokových poměrů

Zkapacitnění koryt Labe a Ploučnice, které zatápějí přilehlé pozemky, se především z důvodů ekonomické náročnosti a ochrany přírodního prostředí nenavrhují. Pro zvýšení ochrany v zátopovém území těchto toků (pro Ploučnici je nutno území legislativně vyhlásit) se navrhují regulace činností, především omezení výstavby v zátopě. Zátopová území jsou tedy pro rozvoj města limitou.

Jílovský potok přes zástavbu sídelního útvaru je navrženo v souladu s koncepcí správce toku a vodohospodářského orgánu zkapacitnit tak, aby jeho koryto provedlo minimálně padesátiletou povodeň (Q50).

Úpravy pro ochranu přilehlého území jsou navrženy na Bělském potoce a Oldřichovském potoce. Respektuje se závěr na výstavbu VD Prostřední Žleb. Dílo navržené především ke zlepšení plavebních podmínek a využití energetického potenciálu by mělo být situováno v pl. km 98,88, s kótou vzdutí při normálním průtoku 124,5 m n. m. (Balt p. v.).

Návrh zásobování vodou

Pitná voda:

Po stránce zásobování pitnou vodou lze pokládat sídelní útvar Děčín v návrhovém období za zabezpečený za následujících předpokladů:

- budou rekonstruovány hlavní přírodní řady z pramenišť oblasti Děčínského Sněžníku;

- budou provedena opatření, která vyřeší provozní potíže vyplývající z nerovnoměrně rozložených akumulací;

- pro zvýšení zabezpečenosti dodávky se navrhuje posílení zdrojové kapacity o cca 50 l/s do konce návrhového období.

Navržený rozsah zástavby bytové, občanské vybavenosti i průmyslové lze zásobovat při zajištění specifických podmínek ze stávajícího systému.

Užitková voda:

V území s ohledem na existenci velkých recipientů dávajících možnost přímých odběrů a druhotné zvodnění v údolní nivě, není problém zajištění potřebného množství užitkové vody. V území nebyla uplatněna potřeba budování společných zařízení; odběratelé si zajišťují své potřeby vlastními vodovody.

Termální vody:

Pro zamezení destrukce struktury děčínských termálních vod se navrhuje postup opatření, který zajistí optimální využívání těchto vod pro zásobování, rekreaci, energetiku ap.

Nejdůležitější je zabezpečit strukturu před neovladatelnými úniky. Dále je nutno zamezit spontánnímu narušování ochranného nadloží a zajištění patřičné ochrany térem

Návrh likvidace odpadních vod

Koncepčně se přejímá záměr vybudování centrální čistírny odpadních vod pro celý sídelní útvar v Boleticích a hlavních sběračů A a B, které podchytí odpadní vody z podstatné části města. Návazně je řešena koncepce přivedení zbylých částí města z navržené zástavby do tohoto systému k možné likvidaci odpadních vod. Řešení odkanalizování u nové zástavby je navrženo převážně oddílnou kanalizací pro vyloučení proniknutí znečištění do toků a zlepšení provozních podmínek čerpání odpadních vod. V celém sídelním útvaru je navrženo vyloučení vtoku povrchových (balastních) vod do kanalizace.

Zároveň je řešena v nutném rozsahu ochrana zástavby před extravilánovými vodami.

b.7.    Základní energetická koncepce

Základní energetická koncepce řešeného území je založena na dodávkách elektřiny a zemního plynu. Elektřina je dodávána z rozvoden 110 kV Želenice a Děčín - východ. Sítě VN jsou provozovány na napěťové hladině 10, 22 a 35 kV. Výhledově se předpokládá unifikace na 22 kV. Uvedené rozvodny stačí pokrýt i rozvojové plochy města. Zdrojem elektřiny jsou i kogenerační jednotky v Býnově a Želenicích. Dalším zdrojem bude malá vodní elektrárna Prostřední Žleb.

Těžištěm energetiky bude využívání zemního plynu, který je do řešeného území přiváděn dvěma vysokotlakými plynovody a jedním středotlakým plynovodem. Podstatná část území je plošně plynofikována NTL a STL rozvody. Předpokládá se plynofikace sídel Křešice, Marjanín, Vilsnice a Nebočady.

Rovněž rozvoj centrálního zásobování teplem bude řešen na bázi zemního plynu. V provozu je od roku 1996 moderní kogenerační jednotka Býnov. Následně v roce 1998 byla zprovozněna stejná jednotka v Želenicích. V roce 2002 bude uveden do provozu zdroj CZT Děčín - východ., který pokryje podstatnou část města na pravém  břehu řeky Labe a umožní zrušit celou řadu kotelen s neekologickými palivy. Palivovou základnou zdroje bude zemní plyn, pomocí tepelných čerpadel bude využívána geotermální energii podzemních vod a bude řešen jako kogenerační (výroba elektřiny). Rozvoj systému CZT po celé ploše Podmokel nepokryje rezerva ze stávajícího zdroje v Želenicích. Jako ekonomicky nejvýhodnější se jeví využití volné kapacity v kotelně Kabelovny a výstavba poměrně krátkého tepelného napaječe do uvažovaného území. Tento záměr je však třeba podložit technicko - ekonomickým podkladem.

Spoje

Oblast telekomunikační sítě je vyřešena. Rychlým tempem byla vybudována místní telekomunikační síť a všechny analogové ústředny byly nahrazeny moderní digitální technologií. Děčín se stal prvním městem v ČR s plně digitálním provozem. Navrhuje se dále rozšiřovat rozvody kabelové televize, která umožní nejenom příjem mnoha rozhlasových a televizních programů ale i zavedení dalších služeb pro připojené účastníky.

Telekomunikační možnosti umožňují i rychle se rozvíjející sítě GSM (mobilní telefony).

C. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

c.1.  demografický vývoj

Výchozí data demografické prognózy města

Hlavním podkladem pro problematiku obyvatelstva, domů a bytů byly v předchozích etapách zpracování územně plánovací dokumentace města data ze sčítání v roce 1991. V době mezi tímto a připravovaným cenzem v roce 2001 se průběžně sledoval vývoj obyvatelstvo v omezeném rozsahu a v maximální podrobnosti za území obcí. Jako ilustraci vývoje obyvatelstva města je uveden vývoj přirozenou měnou a migrací v období od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1999.

| rok | stav k 1.1. | narození | zemřelí | přirozená měna | přistěhovalí z ČR | přistěhovalí z ciziny | vystěhovalí do ČR | vystěhovalí do ciziny | přírůstek migrací | přírůstek celkový | stav k 31.12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 991 | 55 155 | 752 | 638 | 114 | 776 | 83 | 960 | 23 | -124 | -10 | 55 145 |
| 1 992 | 54 351 | 651 | 594 | 57 | 676 | 91 | 943 | 14 | -190 | -133 | 54 218 |
| 1 993 | 54 218 | 707 | 553 | 154 | 632 | 65 | 849 | 15 | -167 | -13 | 54 205 |
| 1 994 | 54 205 | 544 | 583 | -39 | 596 | 95 | 786 | 0 | -95 | -134 | 54 071 |
| 1 995 | 54 071 | 508 | 592 | -84 | 610 | 81 | 729 | 11 | -49 | -133 | 53 938 |
| 1 996 | 53 938 | 486 | 571 | -85 | 679 | 88 | 748 | 11 | 8 | -77 | 53 861 |
| 1 997 | 53 427 | 467 | 526 | -59 | 579 | 51 | 704 | 18 | -92 | -151 | 53 276 |
| 1 998 | 53 276 | 510 | 522 | -12 | 602 | 70 | 797 | 16 | -141 | -153 | 53 123 |
| 1 999 | 53 123 | 467 | 570 | -103 | 584 | 73 | 706 | 20 | -69 | -172 | 52 951 |
| 1991/1999 |  | 5 092 | 5 149 | -57 | 5 734 | 697 | 7 222 | 128 | -919 | -976 |  |

Z  přehledu je zřejmé, že všechny hodnoty přírůstků přirozenou měnou, migrací a nakonec i přírůstek celkový jsou v záporných číslech. Obyvatel v důsledku vývoje přirozenou měnou a migrací ubylo v tomto období celkem 976 osob. Počet obyvatel charakterizovaný stavy na počátku a konci roku zaznamenává i změny v rozloze města a to z  důvodů vyčlenění dnes obcí Kámen, Ludvíkovice a později Těchlovic.

Jako jeden z  hlavních vstupů pro stanovení  vývoje obyvatelstva je výpočet projekce obyvatelstva podle okresů  České republiky do roku 2020, kterou zpracoval Český statistický úřad v roce 1993. Tato projekce je řešena za předpokladu vývoje přirozenou měnou, tedy bez zápočtu vlivu migrace. Pro okres Děčín byl vypočten následující trend vývoje:

Okres Děčín  - projekce obyvatelstva do roku 2020

|  | rok 1995 |  |  | rok 2000 |  |  | rok 2010 |  |  | rok 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Věk | muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem | Muži | ženy | celkem | muži | ženy | celkem |
| 0-4 | 4 371 | 4 164 | 8 535 | 4 797 | 4 554 | 9 351 | 3 945 | 3 748 | 7 693 | 3 728 | 3 540 | 7 268 |
| 5-9 | 4 345 | 4 087 | 8 432 | 4 362 | 4 157 | 8 519 | 4 434 | 4 214 | 8 648 | 3 675 | 3 493 | 7 168 |
| 10-14 | 4 536 | 4 349 | 8 885 | 4 337 | 4 083 | 8 420 | 4 777 | 4 543 | 9 320 | 3 929 | 3 737 | 7 666 |
| 15-19 | 5 938 | 5 528 | 11 466 | 4 522 | 4 345 | 8 867 | 4 340 | 4 147 | 8 487 | 4 413 | 4 205 | 8 618 |
| 20-24 | 6 491 | 6 212 | 12 703 | 5 904 | 5 519 | 11 423 | 4 301 | 4 072 | 8 373 | 4 737 | 4 528 | 9 265 |
| 25-29 | 4 578 | 4 343 | 8 921 | 6 449 | 6 197 | 12 646 | 4 468 | 4 326 | 8 794 | 4 288 | 4 130 | 8 418 |
| 30-34 | 4 180 | 4 008 | 8 188 | 4 546 | 4 330 | 8 876 | 5 823 | 5 489 | 11 312 | 4 242 | 4 048 | 8 290 |
| 35-39 | 4 075 | 3 978 | 8 053 | 4 138 | 3 990 | 8 128 | 6 336 | 6 154 | 12 490 | 4 391 | 4 295 | 8 686 |
| 40-44 | 5 283 | 5 535 | 10 818 | 4 010 | 3 950 | 7 960 | 4 429 | 4 284 | 8 713 | 5 669 | 5 428 | 11 097 |
| 45-49 | 6 227 | 6 049 | 12 276 | 5 142 | 5 469 | 10 611 | 3 967 | 3 918 | 7 885 | 6 074 | 6 042 | 12 116 |
| 50-54 | 4 194 | 4 157 | 8 351 | 5 952 | 5 935 | 11 887 | 3 729 | 3 828 | 7 557 | 4 126 | 4 155 | 8 281 |
| 55-59 | 2 911 | 3 130 | 6 041 | 3 894 | 4 030 | 7 924 | 4 556 | 5 198 | 9 754 | 3 525 | 3 727 | 7 252 |
| 60-64 | 2 720 | 3 220 | 5 940 | 2 590 | 2 973 | 5 563 | 4 900 | 5 461 | 10 361 | 3 065 | 3 518 | 6 583 |
| 65-69 | 2 319 | 3 320 | 5 639 | 2 257 | 2 946 | 5 203 | 2 882 | 3 508 | 6 390 | 3 356 | 4 509 | 7 865 |
| 70-74 | 1 921 | 3 447 | 5 368 | 1 730 | 2 839 | 4 569 | 1 616 | 2 337 | 3 953 | 3 033 | 4 277 | 7 310 |
| 75-79 | 844 | 1 509 | 2 353 | 1 205 | 2 610 | 3 815 | 1 055 | 1 903 | 2 958 | 1 365 | 2 286 | 3 651 |
| 80-84 | 540 | 1 199 | 1 739 | 421 | 951 | 1 372 | 533 | 1 314 | 1 847 | 506 | 1 096 | 1 602 |
| 85+ | 180 | 601 | 781 | 210 | 642 | 852 | 226 | 810 | 1 036 | 208 | 644 | 852 |
| úhrn | 65 653 | 68 836 | 134 489 | 66 466 | 69 520 | 135 986 | 66 317 | 69 254 | 135 571 | 64 330 | 67 658 | 131 988 |
| 0-14 | 13 252 | 12 600 | 25 852 | 13 496 | 12 794 | 26 290 | 13 156 | 12 505 | 25 661 | 11 332 | 10 770 | 22 102 |
| 15-59 | 43 877 | 39 810 | 83 687 | 44 557 | 39 735 | 84 292 | 41 949 | 36 218 | 78 167 | 41 465 | 36 831 | 78 296 |
| 60 + | 8 524 | 16 426 | 24 950 | 8 413 | 16 991 | 25 404 | 11 212 | 20 531 | 31 743 | 11 533 | 20 057 | 31 590 |
| prod. Věk | 43 877 | 39 810 | 83 687 | 44 557 | 39 735 | 84 292 | 41 949 | 36 218 | 78 167 | 41 465 | 36 831 | 78 296 |
| poprod. Věk | 8 524 | 16 426 | 24 950 | 8 413 | 16 991 | 25 404 | 11 212 | 20 531 | 31 743 | 11 533 | 20 057 | 31 590 |
| narození | 940 | 889 | 1 829 | 967 | 915 | 1 882 | 772 | 730 | 1 502 | 767 | 725 | 1 492 |
| zemřelí | 781 | 761 | 1 542 | 822 | 803 | 1 625 | 902 | 853 | 1 755 | 996 | 900 | 1 896 |
| přiroz měna | 159 | 128 | 287 | 145 | 112 | 257 | -130 | -123 | -253 | -229 | -175 | -404 |
| Pramen: ČSÚ Praha 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na sledované období se předpokládá do roku 2000 mírný růst, v dalším desetiletí bude pokračovat mírným poklesem (spíše stagnací). Období 2010 - 2020 bude charakteristické značným úbytkem obyvatel, kdy se do pásma zvýšené pravděpodobnosti úmrtí dostane jedna dosud nejčetnější část populace České republiky, tj. osoby narozené v letech 1945 - 1950. Tuto část populace nenahradí ani "druhá populační vlna" narozených v období 1970 - 1975.

V roce 1998 byla v ČSÚ zpracována pro území okresů České republiky projekce obyvatelstva do roku 2020 bez promítnutí procesů migrace. Výsledky této projekce jsou podstatně z  hlediska budoucího vývoje pesimistické. Do stanovení tohoto trendu nejvíce zasáhlo výrazné zpomalení vývoje v průběhu let 1991 – 1997. Dále uvedená tabulka ukazuje rozdíl výpočtu z  roku 1993 a 1998:

| rok | 2 000 | 2 010 | 2 020 |
| --- | --- | --- | --- |
| výpočet 1993 | 135 986 | 135 571 | 131 988 |
| výpočet 1998 | 133 409 | 132 506 | 129 074 |
| rozdíl 1998/93 | -2 577 | -3 065 | -2 914 |

Ze stejného základu vychází další prognózní podklad, který byl zpracován v a.s. Terplan Praha. Kromě jiného zde je vývoj obyvatel do roku 2020 podle okresu dnešního Ústeckého kraje se započtením vlivu migrace. S  daty za okresy je dále vypočten vývoj za města s  více než 10 tisíci obyvatel.

| území | 31.12.1999 | 2 000 | 2 010 | 2 020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Okres Děčín | 133 768 | 133 600 | 133 300 | 133 100 |
| Děčín | 52 951 | 52 900 | 52 700 | 52 500 |
| Rumburk | 11 081 | 11 000 | 10 800 | 10 600 |
| Varnsdorf | 16 144 | 16 000 | 15 800 | 15 600 |
| Města celkem | 80 176 | 79 900 | 79 300 | 78 700 |
| Ostatní obce | 53 592 | 53 700 | 54 000 | 54 400 |
| Podíl měst v % | 59,94 | 59,81 | 59,49 | 59,13 |
| Okres Chomutov | 125 427 | 125 600 | 125 800 | 125 500 |
| Chomutov | 51 405 | 51 500 | 51 100 | 50 700 |
| Jirkov | 20 738 | 20 600 | 20 700 | 20 800 |
| Kadaň | 17 854 | 18 000 | 17 800 | 17 600 |
| Klášterec nad Ohří | 16 148 | 16 000 | 15 900 | 15 750 |
| Města celkem | 106 145 | 106 100 | 105 500 | 104 850 |
| Ostatní obce | 19 282 | 19 500 | 20 300 | 20 650 |
| Podíl měst v % | 84,63 | 84,47 | 83,86 | 83,55 |
| Okres Litoměřice | 114 181 | 114 300 | 114 500 | 114 300 |
| Litoměřice | 25 549 | 25 600 | 25 400 | 25 200 |
| Roudnice nad Labem | 13 311 | 13 300 | 13 100 | 13 000 |
| Města celkem | 38 860 | 38 900 | 38 500 | 38 200 |
| Ostatní obce | 75 321 | 75 400 | 76 000 | 76 100 |
| Podíl měst v % | 34,03 | 34,03 | 33,62 | 33,42 |
| Okres Louny | 86 094 | 86 000 | 86 200 | 86 400 |
| Louny | 19 984 | 19 950 | 19 700 | 19 500 |
| Žatec | 20 214 | 20 200 | 20 000 | 19 800 |
| Města celkem | 40 198 | 40 150 | 39 700 | 39 300 |
| Ostatní obce | 49 896 | 45 850 | 46 500 | 47 100 |
| Podíl měst v % | 46,69 | 46,69 | 46,06 | 45,49 |
| Okres Most | 119 178 | 119 300 | 118 900 | 118 500 |
| Most | 69 852 | 69 900 | 69 600 | 69 400 |
| Litvínov | 27 995 | 28 000 | 27 800 | 27 600 |
| Města celkem | 97 847 | 97 900 | 97 400 | 97 000 |
| Ostatní obce | 21 331 | 21 400 | 21 500 | 21 500 |
| Podíl měst v % | 82,1 | 82,06 | 81,92 | 81,86 |
| Okres Teplice | 129 909 | 129 000 | 128 600 | 128 200 |

| Teplice | 52 964 | 52 700 | 52 500 | 52 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bílina | 17 250 | 17 000 | 16 800 | 16 600 |
| Krupka | 13 528 | 13 000 | 12 800 | 12 600 |
| Města celkem | 83 742 | 82 700 | 82 100 | 81 500 |
| Ostatní obce | 46 167 | 46 300 | 46 500 | 46 700 |
| Podíl měst v % | 64,46 | 64,11 | 63,84 | 63,58 |
| Okres Ústí nad Labem | 118 594 | 118 500 | 118 300 | 118 000 |
| Ústí nad Labem | 96 070 | 96 000 | 95 600 | 95 300 |
| Ostatní obce | 22 524 | 22 500 | 22 700 | 22 700 |
| Podíl měst v % | 81 | 81,01 | 81,07 | 80,76 |
| Ústecký kraj celkem | 827 151 | 826 300 | 825 600 | 824 000 |
| Města s 10000 a více obyvateli | 543 038 | 541 650 | 538 100 | 534 850 |
| Ostatní obce | 284 113 | 284 650 | 287 500 | 289 150 |
| Podíl měst v % | 65,65 | 65,55 | 65,18 | 64,91 |

Pro jiné potřeby byl na základě projekce obyvatel vytvořen model možného rozložení obyvatel v obcích okresu. V rámci návrhu územního plánu města Děčín je tento model uveden proto, aby byl znám rámec, ve kterém se dále uvedené úvahy o demografickém růstu města mohou a zřejmě i budou ubírat. Z  modelu rozložení obyvatel vyplývá, že i nadále bude město Děčín jednoznačně největším v okrese.

Model rozložení obyvatelstva v obcích okresu Děčín

| Obec | výměra v ha | obyvatelstvo 1991 | obyvatelstvo 1999 | obyvatelstvo 2010 | obyvatelstvo 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín | 11 803,47 | 53 899 | 53 123 | 54 600 | 51 700 |
| Arnoltice | 553,41 | 261 | 246 | 200 | 150 |
| Benešov nad Ploučnicí | 977,19 | 4 233 | 4 098 | 4 100 | 4 000 |
| Bynovec | 635,94 | 215 | 224 | 220 | 250 |
| Česká Kamenice | 3 876,37 | 5 646 | 5 636 | 5 700 | 5 500 |
| Dobkovice | 575,12 | 632 | 645 | 650 | 700 |
| Dobrná | 881,87 | 370 | 349 | 350 | 300 |
| Dolní Habartice | 557,6 | 508 | 551 | 550 | 700 |
| Dolní Podluží | 1 548,26 | 1 244 | 1 205 | 1 200 | 1 000 |
| Dolní Poustevna | 1 107,17 | 1 746 | 1 739 | 1 750 | 1 700 |
| Doubice | 1 928,75 | 53 | 79 | 100 | 150 |
| Františkov nad Ploučnicí | 536,77 | 397 | 386 | 300 | 200 |
| Heřmanov | 1 771,1 | 395 | 439 | 400 | 400 |
| Horní Habartice | 726,43 | 368 | 368 | 300 | 350 |
| Horní Podluží | 732,1 | 687 | 698 | 650 | 600 |
| Hřensko | 1 990,69 | 199 | 234 | 250 | 300 |
| Huntířov | 1 423,19 | 535 | 644 | 650 | 850 |
| Chřibská | 1 595,97 | 1 411 | 1 405 | 1 400 | 1 300 |
| Janov | 466,23 | 116 | 167 | 150 | 200 |
| Janská | 536,15 | 203 | 202 | 200 | 150 |
| Jetřichovice | 4 421,46 | 306 | 368 | 350 | 400 |
| Jílové | 3 656,75 | 5 195 | 5 329 | 5 300 | 5 500 |
| Jiřetín pod Jedlovou | 1 120,6 | 614 | 590 | 500 | 450 |
| Jiříkov | 1 331,89 | 3 638 | 3 798 | 3 900 | 4 200 |
| Kámen | 178,35 | 145 | 135 | 100 | 100 |
| Krásná Lípa | 3 139,35 | 3 381 | 3 442 | 3 500 | 3 100 |
| Kunratice | 1 365,65 | 184 | 221 | 200 | 300 |
| Kytlice | 2 676,55 | 365 | 397 | 400 | 450 |
| Labská Stráň | 288,37 | 158 | 212 | 200 | 300 |
| Lipová | 1 282,18 | 627 | 636 | 650 | 700 |
| Lobendava | 1 954,54 | 315 | 314 | 350 | 400 |
| Ludvíkovice | 948,12 | 650 | 693 | 700 | 700 |
| Malá Veleň | 502,38 | 405 | 427 | 400 | 400 |
| Malšovice | 1 304,54 | 652 | 661 | 600 | 600 |
| Markvartice | 854,5 | 578 | 630 | 650 | 600 |
| Merboltice | 825,38 | 97 | 112 | 150 | 200 |
| Mikulášovice | 2 585,72 | 2 546 | 2 476 | 2 500 | 2 400 |
| Rumburk | 2 469,7 | 10 789 | 11 056 | 11 500 | 11 800 |
| Růžová | 1 787,11 | 201 | 264 | 250 | 300 |
| Rybniště | 1 271,5 | 668 | 713 | 750 | 800 |
| Srbská Kamenice | 1 173,53 | 172 | 178 | 200 | 200 |
| Staré Křečany | 3 677,18 | 1 147 | 1 180 | 1 200 | 1 200 |
| Starý Šachov | 342,4 | 180 | 158 | 150 | 100 |
| Šluknov | 4 748,58 | 5 568 | 5 577 | 5 550 | 5 500 |
| Těchlovice | 1 048,04 | 442 | 425 | 400 | 300 |
| Valkeřice | 1 414 | 369 | 414 | 400 | 400 |
| Varnsdorf | 2 620,99 | 16 266 | 16 247 | 16 500 | 16 500 |
| Velká Bukovina | 1 434,67 | 415 | 418 | 400 | 400 |
| Velký Šenov | 1 982,24 | 1 943 | 1 899 | 1 850 | 2 000 |
| Verneřice | 3 141,43 | 1 074 | 1 080 | 1 100 | 1 000 |
| Veselé | 738,48 | 229 | 257 | 250 | 300 |
| Vilémov | 406,86 | 1 011 | 1 055 | 1 100 | 1 100 |
| OKRES CELKEM | 90 916,82 | 133 448 | 133 800 | 135 770 | 133 200 |

Pro návrhové období bude mít vliv na růst počtu obyvatel města rozvoj obytného území. Přes velkou rozlohu má pro tento rozvoj Děčín omezené podmínky. Současnost také ukončila řešení problematiky výstavby nových bytů formou tzv. komplexní bytové výstavby, kdy se řešila pouze otázka kvantity a to navíc nikoli podle místních potřeb, nýbrž na základě centrálního rozhodnutí. Pro návrhové období není již uvažováno v rámci řešení rozvoje obytného území s  realizacemi rozsáhlých obytných souborů typu kdysi zamýšlených sídlišť v Krásném Studenci či Folknářích. Rozvoj obytných ploch bude mít v návrhovém období odlišný charakter, jehož hlavním znakem bude důraz na řešení kvality bydlení. Obytné území - jeho rozvoj - bude probíhat dvěma hlavními směry.

První bude realizace nových bytů v rodinných domech v předem vytypovaných lokalitách. Zde bude tempo výstavby plně závislé na možnostech soukromých investorů, pro které bude připravena příslušná plocha. Tuto formu řešení otázky bydlení lze očekávat zejména u osob produktivního věku s  dobrým ekonomickým zázemím.

Druhým směrem rozvoje obytného území bude realizace bytů pro okrajové kategorie populace města, čímž jsou míněny věkově mladé osoby usilující o svůj první byt (v přiměřené cenové hladině), dále začínající mladá manželství na jedné straně a skupina osob důchodového věku, kterým jejich dosavadní způsob bydlení již z  mnoha důvodů nevyhovuje. Pro tuto část populace bude vyhovující realizace bytů s  menší užitkovou plochou, což by se mělo projevit i přijatelnou cenou za jejich užívání. Na této formě řešení či realizace nových bytů lze očekávat ekonomickou spoluúčast státu nebo města

Značné rezervy pro rozvoj bydlení lze dále vidět v bytovém fondu stávajícím, jehož momentálně velký úbytek (bude plně kvantifikovatelný až sčítání lidu domů a bytů v roce 2001) není dán jeho fyzickou likvidací, nýbrž jinou formou využití. Toto využívání k  nebytovým účelům je z  velké části záležitostí vynucenou okolnostmi, kdy výnosy z  pronájmu kryjí novým majitelům domů provozní náklady a také dávají možnost vložit takto získané prostředky do rekonstrukcí v převážné míře dříve málo udržovaných či spíše zanedbávaných domů resp. bytů.

Výhledový počet obyvatel a jeho rozložení ve městě

Průmět záměrů rozvoje obytných ploch na území města dovádí k  závěru, že na konci návrhového období se počet bydlících osob mohl pohybovat v rozmezí 55 - 58tis. Zde je třeba opět velmi intenzivně zdůraznit, že těchto hodnot lze dosáhnout za předpokladu plné realizace všech záměrů v obytném území. Vyšší uvedená hodnota v sobě zahrnuje plnou realizaci všech podle návrhu uvažovaných rezervních ploch.

Modelové rozložení obyvatelstva ovlivněné předpokladem rozvoje obytného území v návrhovém období i do dalšího výhledu

| Obec | výměra v ha | obyvatelstvo 1991 | obyvatelstvo 1999 | obyvatelstvo 2010 | obyvatelstvo 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín | 11 803,47 | 53 899 | 53 123 | 54 600 | 51 700 |
| Arnoltice | 553,41 | 261 | 246 | 200 | 150 |
| Benešov nad Ploučnicí | 977,19 | 4 233 | 4 098 | 4 100 | 4 000 |
| Bynovec | 635,94 | 215 | 224 | 220 | 250 |
| Česká Kamenice | 3 876,37 | 5 646 | 5 636 | 5 700 | 5 500 |
| Dobkovice | 575,12 | 632 | 645 | 650 | 700 |
| Dobrná | 881,87 | 370 | 349 | 350 | 300 |
| Dolní Habartice | 557,6 | 508 | 551 | 550 | 700 |
| Dolní Podluží | 1 548,26 | 1 244 | 1 205 | 1 200 | 1 000 |
| Dolní Poustevna | 1 107,17 | 1 746 | 1 739 | 1 750 | 1 700 |
| Doubice | 1 928,75 | 53 | 79 | 100 | 150 |
| Františkov nad Ploučnicí | 536,77 | 397 | 386 | 300 | 200 |
| Heřmanov | 1 771,1 | 395 | 439 | 400 | 400 |
| Horní Habartice | 726,43 | 368 | 368 | 300 | 350 |
| Horní Podluží | 732,1 | 687 | 698 | 650 | 600 |
| Hřensko | 1 990,69 | 199 | 234 | 250 | 300 |
| Huntířov | 1 423,19 | 535 | 644 | 650 | 850 |
| Chřibská | 1 595,97 | 1 411 | 1 405 | 1 400 | 1 300 |
| Janov | 466,23 | 116 | 167 | 150 | 200 |
| Janská | 536,15 | 203 | 202 | 200 | 150 |
| Jetřichovice | 4 421,46 | 306 | 368 | 350 | 400 |
| Jílové | 3 656,75 | 5 195 | 5 329 | 5 300 | 5 500 |
| Jiřetín pod Jedlovou | 1 120,6 | 614 | 590 | 500 | 450 |
| Jiříkov | 1 331,89 | 3 638 | 3 798 | 3 900 | 4 200 |
| Kámen | 178,35 | 145 | 135 | 100 | 100 |
| Krásná Lípa | 3 139,35 | 3 381 | 3 442 | 3 500 | 3 100 |
| Kunratice | 1 365,65 | 184 | 221 | 200 | 300 |
| Kytlice | 2 676,55 | 365 | 397 | 400 | 450 |
| Labská Stráň | 288,37 | 158 | 212 | 200 | 300 |
| Lipová | 1 282,18 | 627 | 636 | 650 | 700 |
| Lobendava | 1 954,54 | 315 | 314 | 350 | 400 |
| Ludvíkovice | 948,12 | 650 | 693 | 700 | 700 |
| Malá Veleň | 502,38 | 405 | 427 | 400 | 400 |
| Malšovice | 1 304,54 | 652 | 661 | 600 | 600 |
| Markvartice | 854,5 | 578 | 630 | 650 | 600 |
| Merboltice | 825,38 | 97 | 112 | 150 | 200 |
| Mikulášovice | 2 585,72 | 2 546 | 2 476 | 2 500 | 2 400 |
| Rumburk | 2 469,7 | 10 789 | 11 056 | 11 500 | 11 800 |
| Růžová | 1 787,11 | 201 | 264 | 250 | 300 |
| Rybniště | 1 271,5 | 668 | 713 | 750 | 800 |
| Srbská Kamenice | 1 173,53 | 172 | 178 | 200 | 200 |
| Staré Křečany | 3 677,18 | 1 147 | 1 180 | 1 200 | 1 200 |
| Starý Šachov | 342,4 | 180 | 158 | 150 | 100 |
| Šluknov | 4 748,58 | 5 568 | 5 577 | 5 550 | 5 500 |
| Těchlovice | 1 048,04 | 442 | 425 | 400 | 300 |
| Valkeřice | 1 414 | 369 | 414 | 400 | 400 |
| Varnsdorf | 2 620,99 | 16 266 | 16 247 | 16 500 | 16 500 |
| Velká Bukovina | 1 434,67 | 415 | 418 | 400 | 400 |
| Velký Šenov | 1 982,24 | 1 943 | 1 899 | 1 850 | 2 000 |
| Verneřice | 3 141,43 | 1 074 | 1 080 | 1 100 | 1 000 |
| Veselé | 738,48 | 229 | 257 | 250 | 300 |
| Vilémov | 406,86 | 1 011 | 1 055 | 1 100 | 1 100 |
| OKRES CELKEM | 90 916,82 | 133 448 | 133 800 | 135 770 | 133 200 |

Pro návrhové období bude mít na růst počtu obyvatel města rozvoj obytného území. Přes velkou rozlohu má pro tento rozvoj Děčín omezené podmínky. Současnost také ukončila řešení problematiky výstavby nových bytů formou tzv. komplexní bytové výstavby, kdy se řešila pouze otázka kvantity a to navíc nikoli podle místních potřeb, nýbrž na základě centrálního rozhodnutí. Pro návrhové období není již uvažováno v rámci řešení rozvoje obytného území s  realizacemi rozsáhlých obytných souborů typu kdysi zamýšlených sídlišť v Krásném Studenci či Folknářích. Rozvoj obytných ploch bude mít v návrhovém období odlišný charakter, jehož hlavním znakem bude důraz na řešení kvality bydlení. Obytné území - jeho rozvoj - bude probíhat dvěma hlavními směry.

První bude realizace nových bytů v rodinných domech v předem vytypovaných lokalitách. Zde bude tempo výstavby plně závislé na možnostech soukromých investorů, pro které bude připravena příslušná plocha. Tuto formu řešení otázky bydlení lze očekávat zejména u osob produktivního věku s  dobrým ekonomickým zázemím.

Druhým směrem rozvoje obytného území bude realizace bytů pro okrajové kategorie populace města, čímž jsou míněny věkově mladé osoby usilující o svůj první byt (v přiměřené cenové hladině), dále začínající mladá manželství na jedné straně a skupina osob důchodového věku, kterým jejich dosavadní způsob bydlení již z mnoha důvodů nevyhovuje. Pro tuto část populace bude vyhovující realizace bytů s menší užitkovou plochou, což by se mělo projevit i přijatelnou cenou za jejich užívání. Na této formě řešení či realizace nových bytů lze očekávat ekonomickou spoluúčast státu nebo města

Značné rezervy pro rozvoj bydlení lze dále vidět v bytovém fondu stávajícím, jehož momentálně velký úbytek (bude plně kvantifikovatelný až sčítání lidu domů a bytů v roce 2001) není dán jeho fyzickou likvidací, nýbrž jinou formou využití. Toto využívání k  nebytovým účelům je z velké části záležitostí vynucenou okolnostmi, kdy výnosy z pronájmu kryjí novým majitelům domů provozní náklady a také dávají možnost vložit takto získané prostředky do rekonstrukcí v převážné míře dříve málo udržovaných či spíše zanedbávaných domů resp. bytů.

Výhledový počet obyvatel a jeho rozložení ve městě

Průmět záměrů rozvoje obytných ploch na území města dovádí k  závěru, že na konci návrhového období se počet bydlících osob mohl pohybovat v rozmezí 55 – 58 tis. Zde je třeba opět velmi intenzivně zdůraznit, že těchto hodnot lze dosáhnout za předpokladu plné realizace všech záměrů v obytném území. Vyšší uvedená hodnota v sobě zahrnuje plnou realizaci všech podle návrhu uvažovaných rezervních ploch.

Modelové rozložení obyvatelstva ovlivněné předpokladem rozvoje obytného území v návrhovém období i do dalšího výhledu

|  |  | OB91 | obyvatel – nové obytné plochy |  |  | počet bydlících osob |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. UO | urbanistický obvod |  | OB návrh I | OB návrh II | OB rezerva | návrh | návrh+ výhled |
| 1 | Děčín-střed | 5 443 | 260 | 135 | 120 | 5 695 | 5 815 |
| 2 | Přístav | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | Děčínská výšina | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | Nemocnice | 0 | 355 |  |  | 355 | 355 |
| 5 | Kamenická | 3 215 |  |  | 210 | 3 000 | 3 210 |
| 6 | U nemocnice | 3 106 |  |  |  | 3 000 | 3 000 |
| 7 | Nad Slovankou | 10 |  | 160 |  | 170 | 170 |
| 8 | U cihelny | 70 |  | 35 |  | 85 | 85 |
| 9 | Východní nádraží | 34 |  |  |  | 30 | 30 |
| 10 | Zámek | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 11 | U koupaliště | 77 | 25 |  |  | 75 | 75 |
| 12 | Staré Město | 4 628 |  | 360 | 355 | 4 760 | 5 115 |
| 13 | U Ploučnice | 121 |  |  |  | 100 | 100 |
| 14 | Chlumská stráň | 27 |  |  |  | 20 | 20 |
| 15 | Pod Chlumem | 176 |  |  |  | 150 | 150 |
| 16 | Vilsnice | 610 |  |  |  | 600 | 600 |
| 17 | Chrochvice | 1 349 | 65 | 45 | 220 | 1 360 | 1 580 |
| 18 | Rozbělesy | 569 |  |  |  | 500 | 500 |
| 19 | Hlavní nádraží | 152 |  |  |  | 150 | 150 |
| 20 | Želenice | 5 566 | 310 | 105 |  | 5 715 | 5 715 |
| 21 | Popovice | 707 | 75 |  | 125 | 725 | 850 |
| 22 | Letná | 3 510 | 290 | 620 | 75 | 4 310 | 4 385 |
| 23 | Podmokly | 4 957 | 115 | 200 | 285 | 5 015 | 5 300 |
| 24 | U stadiónu | 8 |  |  |  | 10 | 10 |
| 25 | Červený vrch | 477 |  |  |  | 450 | 450 |
| 26 | Pastýřská stěna | 1 |  |  |  | 5 | 5 |
| 27 | Přípeř | 136 |  |  |  | 100 | 100 |
| 28 | Jalůvčí | 460 | 70 |  |  | 470 | 470 |
| 29 | Žlíbek | 391 | 285 |  |  | 635 | 635 |
| 30 | Dolní Oldřichov | 645 |  |  |  | 600 | 600 |
| 31 | Horní Oldřichov | 360 |  |  | 15 | 300 | 315 |
| 32 | Bynov | 4 897 |  |  |  | 4 700 | 4 700 |
| 33 | Bělá | 1 182 |  | 150 |  | 1 250 | 1 250 |
| 34 | Kristin Hrádek | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Havraní vrch | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Maxičky | 59 | 15 |  | 65 | 65 | 130 |
| 37 | Telefonka | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Přípeřské polesí | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Prostřední Žleb | 238 |  |  | 30 | 200 | 230 |
| 40 | Loubí | 214 |  |  |  | 200 | 200 |
| 41 | Chmelník | 0 |  |  | 150 | 0 | 150 |
| 42 | Krásný Studenec | 401 |  |  | 180 | 350 | 530 |
| 43 | Nad Dolním Žlebem | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dolní Žleb | 120 |  |  | 100 | 100 | 200 |
| 47 | Folknáře | 214 |  | 150 | 350 | 350 | 700 |
| 48 | Březiny | 2 224 |  |  | 235 | 2 000 | 2 235 |
| 49 | Chlum | 303 |  |  |  | 300 | 300 |
| 51 | Křešice | 726 |  |  | 375 | 700 | 1 075 |
| 52 | Boletice nad Labem | 5 238 | 330 | 70 | 165 | 5 400 | 5 565 |
| 53 | Velká Veleň | 31 |  |  |  | 25 | 25 |
| 54 | Lesná | 153 | 45 |  |  | 185 | 185 |
| 55 | Lesní Mlýn | 9 |  |  |  | 5 | 5 |
| 56 | Hoštice | 15 |  |  |  | 10 | 10 |
| 57 | Nebočady | 363 |  |  | 120 | 350 | 470 |
| 58 | Jakuby | 28 |  |  |  | 20 | 20 |
| 64 | Nová Ves | 209 |  |  | 240 | 200 | 440 |
| 65 | Horní Žleb | 375 |  |  |  | 350 | 350 |
| 66 | Průmyslový obvod Křešice | 95 |  |  |  | 80 | 80 |
| 67 | Labská niva | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 68 | Průmyslový obvod Boletice | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Město c e l k e m |  | 53 899 | 2 240 | 2 030 | 3 415 | 55 225 | 58 640 |

Promítnutí bytové výstavby do vývoje obyvatel je časově specifikováno do dvou základních období - návrhu, který se člení na realizace končící se závěrem tisíciletí a realizace dokončené s  konce návrhového období. Druhou část modelu rozložení obyvatel tvoří výhledové plochy pro bytovou výstavbu s  možností realizace po uplynutí návrhového období.

uspořádaný soubor urbanistických obvodů podle počtu obyvatel

| Poř. č. UO | urbanistický obvod | OB 1991 | obyv. –nové obytné plochy |  |  | počet bydlících osob |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OB návrh I | OB návrh II | OB rezerva | návrh | návrh + rez. |
| 20 | Želenice | 5 566 | 310 | 105 |  | 5 715 | 5 715 |
| 1 | Děčín-střed | 5 443 | 260 | 135 | 120 | 5 695 | 5 815 |
| 52 | Boletice nad Labem | 5 238 | 330 | 70 | 165 | 5 400 | 5 565 |
| 23 | Podmokly | 4 957 | 115 | 200 | 285 | 5 015 | 5 300 |
| 32 | Bynov | 4 897 |  |  |  | 4 700 | 4 700 |
| 12 | Staré Město | 4 628 |  | 360 | 355 | 4 760 | 5 115 |
| 22 | Letná | 3 510 | 290 | 620 | 75 | 4 310 | 4 385 |
| 5 | Kamenická | 3 215 |  |  | 210 | 3 000 | 3 210 |
| 6 | U nemocnice | 3 106 |  |  |  | 3 000 | 3 000 |
| 48 | Březiny | 2 224 |  |  | 235 | 2 000 | 2 235 |
| 17 | Chrochvice | 1 349 | 65 | 45 | 220 | 1 360 | 1 580 |
| 33 | Bělá | 1 182 |  | 150 |  | 1 250 | 1 250 |
| 51 | Křešice | 726 |  |  | 375 | 700 | 1 075 |
| 21 | Popovice | 707 | 75 |  | 125 | 725 | 850 |
| 30 | Dolní Oldřichov | 645 |  |  |  | 600 | 600 |
| 16 | Vilsnice | 610 |  |  |  | 600 | 600 |
| 18 | Rozbělesy | 569 |  |  |  | 500 | 500 |
| 25 | Červený vrch | 477 |  |  |  | 450 | 450 |
| 28 | Jalůvčí | 460 | 70 |  |  | 470 | 470 |
| 42 | Krásný Studenec | 401 |  |  | 180 | 350 | 530 |
| 29 | Žlíbek | 391 | 285 |  |  | 635 | 635 |
| 65 | Horní Žleb | 375 |  |  |  | 350 | 350 |
| 57 | Nebočady | 363 |  |  | 120 | 350 | 470 |
| 31 | Horní Oldřichov | 360 |  |  | 15 | 300 | 315 |
| 49 | Chlum | 303 |  |  |  | 300 | 300 |
| 39 | Prostřední Žleb | 238 |  |  | 30 | 200 | 230 |
| 40 | Loubí | 214 |  |  |  | 200 | 200 |
| 47 | Folknáře | 214 |  | 150 | 350 | 350 | 700 |
| 64 | Nová Ves | 209 |  |  | 240 | 200 | 440 |
| 15 | Pod Chlumem | 176 |  |  |  | 150 | 150 |
| 54 | Lesná | 153 | 45 |  |  | 185 | 185 |
| 19 | Hlavní nádraží | 152 |  |  |  | 150 | 150 |
| 27 | Přípeř | 136 |  |  |  | 100 | 100 |
| 13 | U Ploučnice | 121 |  |  |  | 100 | 100 |
| 44 | Dolní Žleb | 120 |  |  | 100 | 100 | 200 |
| 66 | Průmyslový obvod Křešice | 95 |  |  |  | 80 | 80 |
| 11 | U koupaliště | 77 | 25 |  |  | 75 | 75 |
| 8 | U cihelny | 70 |  | 35 |  | 85 | 85 |
| 36 | Maxičky | 59 | 15 |  | 65 | 65 | 130 |
| 9 | Východní nádraží | 34 |  |  |  | 30 | 30 |
| 53 | Velká Veleň | 31 |  |  |  | 25 | 25 |
| 58 | Jakuby | 28 |  |  |  | 20 | 20 |
| 14 | Chlumská stráň | 27 |  |  |  | 20 | 20 |
| 56 | Hoštice | 15 |  |  |  | 10 | 10 |
| 7 | Nad Slovankou | 10 |  | 160 |  | 170 | 170 |
| 55 | Lesní Mlýn | 9 |  |  |  | 5 | 5 |
| 24 | U stadiónu | 8 |  |  |  | 10 | 10 |
| 26 | Pastýřská stěna | 1 |  |  |  | 5 | 5 |
| 2 | Přístav | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | Děčínská výšina | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | Nemocnice | 0 | 355 |  |  | 355 | 355 |
| 10 | Zámek | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 34 | Kristin Hrádek | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Havraní vrch | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Telefonka | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Přípeřské polesí | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Chmelník | 0 |  |  | 150 | 0 | 150 |
| 43 | Nad Dolním Žlebem | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Labská niva | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 68 | Průmyslový obvod Boletice | 0 |  |  |  | 0 | 0 |

Návrh rozvoje obytného území se výrazněji neprojeví. Mezi urbanistickými obvody města zůstanou nejlidnatějšími UO výše uvedené, změní se pouze jejich pořadí. Změny v rozložení obyvatel na území města charakterizovanou možným přírůstkem či úbytkem osob dokumentuje následující přehled:

uspořádaný soubor urbanistických obvodů podle přírůstku obyvatel daného návrhem rozvoje obytného území v závěru návrhového období

| poř. č. UO | urbanistický obvod | OB91 | počet bydlících osob |  | přírůstek osob podle návrhu | přírůstek osob podle návrhu+rez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | návrh | návrh + rez. |  |  |
| 22 | Letná | 3 510 | 4 310 | 4 385 | 800 | 875 |
| 4 | Nemocnice | 0 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 1 | Děčín-střed | 5 443 | 5 695 | 5 815 | 252 | 372 |
| 29 | Žlíbek | 391 | 635 | 635 | 244 | 244 |
| 52 | Boletice nad Labem | 5 238 | 5 400 | 5 565 | 162 | 327 |
| 7 | Nad Slovankou | 10 | 170 | 170 | 160 | 160 |
| 20 | Želenice | 5 566 | 5 715 | 5 715 | 149 | 149 |
| 47 | Folknáře | 214 | 350 | 700 | 136 | 486 |
| 12 | Staré Město | 4 628 | 4 760 | 5 115 | 132 | 487 |
| 33 | Bělá | 1 182 | 1 250 | 1 250 | 68 | 68 |
| 23 | Podmokly | 4 957 | 5 015 | 5 300 | 58 | 343 |
| 54 | Lesná | 153 | 185 | 185 | 32 | 32 |
| 21 | Popovice | 707 | 725 | 850 | 18 | 143 |
| 8 | U cihelny | 70 | 85 | 85 | 15 | 15 |
| 17 | Chrochvice | 1 349 | 1 360 | 1 580 | 11 | 231 |
| 28 | Jalůvčí | 460 | 470 | 470 | 10 | 10 |
| 36 | Maxičky | 59 | 65 | 130 | 6 | 71 |
| 26 | Pastýřská stěna | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 24 | U stadiónu | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 2 | Přístav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Děčínská výšina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kristin Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Havraní vrch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Telefonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Přípeřské polesí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Chmelník | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 43 | Nad Dolním Žlebem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Labská niva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Průmyslový obvod Boletice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hlavní nádraží | 152 | 150 | 150 | -2 | -2 |
| 11 | U koupaliště | 77 | 75 | 75 | -2 | -2 |
| 49 | Chlum | 303 | 300 | 300 | -3 | -3 |
| 9 | Východní nádraží | 34 | 30 | 30 | -4 | -4 |
| 55 | Lesní Mlýn | 9 | 5 | 5 | -4 | -4 |
| 56 | Hoštice | 15 | 10 | 10 | -5 | -5 |
| 53 | Velká Veleň | 31 | 25 | 25 | -6 | -6 |
| 14 | Chlumská stráň | 27 | 20 | 20 | -7 | -7 |
| 58 | Jakuby | 28 | 20 | 20 | -8 | -8 |
| 64 | Nová Ves | 209 | 200 | 440 | -9 | 231 |
| 16 | Vilsnice | 610 | 600 | 600 | -10 | -10 |
| 57 | Nebočady | 363 | 350 | 470 | -13 | 107 |
| 40 | Loubí | 214 | 200 | 200 | -14 | -14 |
| 66 | Průmyslový obvod Křešice | 95 | 80 | 80 | -15 | -15 |
| 44 | Dolní Žleb | 120 | 100 | 200 | -20 | 80 |
| 13 | U Ploučnice | 121 | 100 | 100 | -21 | -21 |
| 65 | Horní Žleb | 375 | 350 | 350 | -25 | -25 |
| 51 | Křešice | 726 | 700 | 1 075 | -26 | 349 |
| 15 | Pod Chlumem | 176 | 150 | 150 | -26 | -26 |
| 25 | Červený vrch | 477 | 450 | 450 | -27 | -27 |
| 27 | Přípeř | 136 | 100 | 100 | -36 | -36 |
| 39 | Prostřední Žleb | 238 | 200 | 230 | -38 | -8 |
| 30 | Dolní Oldřichov | 645 | 600 | 600 | -45 | -45 |
| 42 | Krásný Studenec | 401 | 350 | 530 | -51 | 129 |
| 31 | Horní Oldřichov | 360 | 300 | 315 | -60 | -45 |
| 18 | Rozbělesy | 569 | 500 | 500 | -69 | -69 |
| 6 | U nemocnice | 3 106 | 3 000 | 3 000 | -106 | -106 |
| 32 | Bynov | 4 897 | 4 700 | 4 700 | -197 | -197 |
| 5 | Kamenická | 3 215 | 3 000 | 3 210 | -215 | -5 |
| 48 | Březiny | 2 224 | 2 000 | 2 235 | -224 | 11 |

Z  tohoto přehledu je v podstatě zřejmý základní koncepční záměr stanovený pro rozvoj obytných ploch, kde důraz je kladen na doplnění a navazování na obytné plochy stávající a to hlavně v centrální části. Nejvyšší přírůstky bydlících jsou očekávány v nynějších z  hlediska lidnatosti dominantních prostorech města nebo na územích na tyto prostory bezprostředně navazujících. Úbytek bydlících osob bude pravděpodobný v klasických obytných souborech realizovaných v minulých desetiletích (70. a 80. léta) Zde zasáhnou důsledky stárnutí populace těchto území a snižování tzv. obložnosti bytů.

Ekonomická aktivita, zaměstnanost

Poslední podrobné charakteristiky o ekonomické struktuře obyvatel pocházejí z roku 1991, z posledního sčítání obyvatel. Časový odstup a hlavně léta 1991-1999, která jsou obdobím významných ekonomických změn způsobují omezené využití dat ze sčítání pro úvahu o dalším vývoji hlavně její konkrétnější kvantifikace. To je jeden z  důvodů, že je nutné se omezit na verbální popis možného vývoje v této oblasti, který momentálně nelze podpořit příslušným numerickým doprovodem.

Počet ekonomicky aktivních osob se v návrhovém období bude pohybovat na polovině úhrnu bydlících osob a to i přes skutečnost, že populace města bude v tomto období stárnout, což se projeví zvyšováním podílu osob "důchodového" věku. Počet ekonomicky aktivních se v závěru návrhového období bude pohybovat v rozmezí 26 - 28 tisíc osob.

K  roku 1991 pří sčítání obyvatel bylo možno z  poskytnutých dat vypočítat okamžitý stav počtu pracovních míst, avšak ve vymezení města k 3. 3. 1991 tj. včetně dnešních obcí Kámen, Ludvíkovice a Těchlovice. K  tomuto datu bylo v Děčíně celkem 34,5 tisíce pracovních míst, což je o 4,6 tisíc více než tehdejší počet ekonomicky aktivních, bydlících ve městě. Území okresu Děčín v současnosti je popředí mezi ostatními svojí mírou nezaměstnanosti, která se pohybuje na 13,3%. Chod změn tohoto ukazatele podle obcí je značně proměnlivý a prognózy na tomto stupni podrobnosti by byly značně velkou spekulací. Je však zřejmé, že hodnoty míry nezaměstnanosti budou zcela určitě nižší než průměr za celý okres. Je dále jasné, že počet pracovních míst bude nižší než hodnota zjištěná v roce 1991. Navíc k  obdobným srovnatelným počtům již asi vzhledem ke změněným podmínkám nedojde.

Jako odborný odhad lze přijmout tezi, že počet pracovních míst bude okolo hodnoty v rozmezí 25 - 30 tisíc.

Obdobně jako nyní, bude město Děčín cílem uspokojení ekonomické činnosti pro velkou část okresu, hlavně jeho jižní část, která byla značně postižena úbytkem počtu pracovních míst Proto lze očekávat i nadále značnou intenzitu pohybu za prací mezi Děčínem a jeho zázemím i přesto, že náklady s tím spojené jsou již dnes vysoké.

Demografický vývoj podle sektorů města

Pro potřeby dílčích bilancí bylo území města rozčleněno na 9 sektorů, kde základní skladební jednotkou je urbanistický obvod. Tyto urbanistické obvody jsou podle řady dílčích kritérií zařazeny do sektorů.

Sektor I - Centrum

Již z  názvu sektoru je zřejmé, že jde o seskupení urbanistických obvodů města, zahrnující jeho centrum a to na obou březích řeky Labe. Podíl obyvatel tohoto sektoru v roce 1991 tvořil více než pětinu celkového počtu. Tento podíl se v návrhovém období výrazněji nezmění (zvýšení o cca 2%). Za předpokladu plné realizace rozšíření obytného území, které bude v tomto sektoru uskutečněno formou bytů v bytových domech, se počet bydlících zvýší z hlediska absolutních hodnot o necelý jeden tisíc osob. Ve srovnání s trendy v jiných velikostně srovnatelných městech je třeba považovat kladný vývoj počtu obyvatel v jeho centrální části za jev příznivý a také z  mnoha důvodů žádoucí.

| pořad. číslo UO | char. UO | Název urbanistického obvodu | OB91 | nové obytné plochy |  |  | počet bydlících osob |  | OB přírůstek návrh | OB přírůstek návrh +rez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OB návrh I | OB návrh II | OB rezerva | návrh | návrh + rez. |  |  |
| 1 | O | Děčín-střed | 5 443 | 260 | 135 | 120 | 5 695 | 5 815 | 252 | 372 |
| 10 | V | Zámek | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | V | U koupaliště | 77 | 25 |  |  | 75 | 75 | -2 | -2 |
| 23 | O | Podmokly | 4 957 | 115 | 200 | 285 | 5 015 | 5 300 | 58 | 343 |
| 24 | V | U stadiónu | 8 |  |  |  | 10 | 10 | 2 | 2 |
| 25 | O | Červený vrch | 477 |  |  |  | 450 | 450 | -27 | -27 |
| 26 | R | Pastýřská stěna | 1 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 |
|  |  | sektor I | 10 963 | 400 | 335 | 405 | 11 250 | 11 655 | 287 | 692 |

Sektor II - Letná, Želenice

| poř.č.UO | char. UO | název urbanistického obvodu | OB91 | nové obytné plochy |  |  | počet bydlících osob |  | OB přírůstek návrh | OB přírůstek návrh +rez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OB návrh I | OB návrh II | OB rezerva | návrh | návrh + rez. |  |  |
| 18 | P | Rozbělesy | 569 |  |  |  | 500 | 500 | -69 | -69 |
| 19 | D | Hlavní nádraží | 152 |  |  |  | 150 | 150 | -2 | -2 |
| 20 | O | Želenice | 5 566 | 310 | 105 |  | 5 715 | 5 715 | 149 | 149 |
| 21 | O | Popovice | 707 | 75 |  | 125 | 725 | 850 | 18 | 143 |
| 22 | O | Letná | 3 510 | 290 | 620 | 75 | 4 310 | 4 385 | 800 | 875 |
|  |  | sektor II | 10 504 | 675 | 725 | 200 | 11 400 | 11 600 | 896 | 1 096 |

Tento sektor je charakteristický existencí dvou v celoměstském kontextu výrazných funkčních pólů - obytného na jedné straně a dopravně výrobního na straně druhé. Obytné území je dáno urbanistickými obvody Želenice. Popovice a Letná. V návrhovém období je do tohoto prostoru navrženo objemem hlavní rozvojové území obytné funkce města. Zde je přepokládána realizace formou rodinných domů, která by měla být vylepšením a jistou protiváhou obytnému panelovému sídlišti v Želenicích. Těžiště rozvoje obytného území se předpokládá v oblasti Letné, kde by měl být zaznamenán v rámci absolutně nejvyšší růst počtu bydlících. Protipólem v tomto sektoru bude vývoj počtu obyvatel v UO Rozbělesy a Hlavní nádraží. V těchto urbanistických obvodech je uvažováno s růstem jiných funkcí a obytné území by mělo být v tomto prostoru omezováno.

Sektor III - Chrochvice, Vilsnice

V nedávné minulosti byl tento sektor považován za jeden možných pro realizaci rozsáhlého obytného souboru Krásný Studenec. Z řady příčin, hlavně z důvodu ochrany půdního fondu se od uskutečnění tohoto záměru upustilo. Obytné území sektoru bude i nadále plynule přecházejícím od zástavby rodinných domků do volné krajiny. Pro návrhové období je počítáno doplněním o nové plochy se zástavbou rodinných domů. Možnost dalšího rozšíření je i po uplynutí návrhového období. Až naplnění těchto rezerv způsobí kladný přírůstek obyvatel tohoto území.

| poř.č.UO | char. UO | název urbanistického obvodu | OB91 | nové obytné plochy |  |  | Počet bydlících osob |  | OB přírůstek návrh | OB přírůstek návrh +rez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OB návrh I | OB návrh II | OB rezerva | návrh | návrh + rez. |  |  |
| 16 | O | Vilsnice | 610 |  |  |  | 600 | 600 | -10 | -10 |
| 17 | O | Chrochvice | 1 349 | 65 | 45 | 220 | 1 360 | 1 580 | 11 | 231 |
| 41 | Z | Chmelník | 0 |  |  | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 42 | N | Krásný Studenec | 401 |  |  | 180 | 350 | 530 | -51 | 129 |
|  |  | Sektor III | 2 360 | 65 | 45 | 550 | 2 310 | 2 860 | -50 | 500 |

Sektor IV - Bynov, Oldřichov

Toto území má z hlediska rozvoje obytné funkce omezené prostorové možnosti. Současné těžiště obytných ploch je v oblasti Bynova, kde byl v osmdesátých letech realizován jeden z posledních souborů tzv. komplexní bytové výstavby na území města. Již dřívější územní plány uvažovaly s výstavbou rodinných domů v Jalůvčí a Žlíbku. K uskutečnění tohoto záměru patrně dojde právě v návrhovém období podle zpracovávaného územního plánu. Po návrhovém období je v tomto sektoru připravena rezervní plocha pro realizaci rodinných domů v lokalitě Horního Oldřichova. Celkový vývoj počtu obyvatelstva sektoru bude ve výsledku v záporných hodnotách. Hlavní příčinou zde bude úbytek bydlících v rozhodující obytné oblasti - Bynově, kde postupný proces stárnutí zdejší populace povede i ke snižování počtu osob v jednotlivých bytech.

| poř.č.UO | char. UO | název urbanistického obvodu | OB91 | nové obytné plochy |  |  | počet bydlících osob |  | OB přírůstek návrh | OB přírůstek návrh +rez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OB návrh I | OB návrh II | OB rezerva | návrh | návrh + rez. |  |  |
| 27 | O | Přípeř | 136 |  |  |  | 100 | 100 | -36 | -36 |
| 28 | O | Jalůvčí | 460 | 70 |  |  | 470 | 470 | 10 | 10 |
| 29 | O | Žlíbek | 391 | 285 |  |  | 635 | 635 | 244 | 244 |
| 30 | O | Dolní Oldřichov | 645 |  |  |  | 600 | 600 | -45 | -45 |
| 31 | O | Horní Oldřichov | 360 |  |  | 15 | 300 | 315 | -60 | -45 |
| 32 | O | Bynov | 4 897 |  |  |  | 4 700 | 4 700 | -197 | -197 |
| 33 | O | Bělá | 1 182 |  | 150 |  | 1 250 | 1 250 | 68 | 68 |
| 64 | O | Nová Ves | 209 |  |  | 240 | 200 | 440 | -9 | 231 |
|  |  | sektor IV | 8 280 | 355 | 150 | 255 | 8 255 | 8 510 | -25 | 230 |

Sektor V - Loubí, Žleb

Tento sektor je pro město významný jinými funkcemi, ne však funkcí obytnou. Proto lze vývoj obyvatelstva v tomto území definovat jako stagnaci. Za zmínku stojí pouze to, že v Horním Žlebu byl realizován objekt pro osoby či domácnosti potýkající se s povinností placení nájemného resp. jeho neplatiči.

| poř.č.UO | char. UO | název urbanistického obvodu | OB91 | nové obytné plochy |  |  | počet bydlících osob |  | OB přírůstek návrh | OB přírůstek návrh +rez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OB návrh I | OB návrh II | OB rezerva | návrh | návrh + rez. |  |  |
| 2 | D | Přístav | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | L | Děčínská výšina | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | N | Prostřední Žleb | 238 |  |  | 30 | 200 | 230 | -38 | -8 |
| 40 | N | Loubí | 214 |  |  |  | 200 | 200 | -14 | -14 |
| 65 | N | Horní Žleb | 375 |  |  |  | 350 | 350 | -25 | -25 |
|  |  | sektor V | 827 |  |  | 30 | 750 | 780 | -77 | -47 |

Sektor VI - Staré Město, Nové Město

Tento sektor města je z hlediska města jako celku nejlidnatějším a obsahuje na svém území rozhodující část městotvorných funkcí pravobřežní části města. V návrhovém období se v tomto sektoru s rozsáhlými změnami obytných ploch neuvažuje. V této době lze počítat pouze s doplněním v lokalitách zřejmých z  následujícího přehledu.

| poř.č.UO | char. UO | název urbanistického obvodu | OB91 | nové obytné plochy |  |  | počet bydlících osob |  | OB přírůstek návrh | OB přírůstek návrh +rez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OB návrh I | OB návrh II | OB rezerva | návrh | návrh + rez. |  |  |
| 4 | V | Nemocnice | 0 | 355 |  |  | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 5 | O | Kamenická | 3 215 |  |  | 210 | 3 000 | 3 210 | -215 | -5 |
| 6 | O | U nemocnice | 3 106 |  |  |  | 3 000 | 3 000 | -106 | -106 |
| 7 | P | Nad Slovankou | 10 |  | 160 |  | 170 | 170 | 160 | 160 |
| 8 | O | U cihelny | 70 |  | 35 |  | 85 | 85 | 15 | 15 |
| 9 | D | Východní nádraží | 34 |  |  |  | 30 | 30 | -4 | -4 |
| 12 | O | Staré Město | 4 628 |  | 360 | 355 | 4 760 | 5 115 | 132 | 487 |
| 13 | P | U Ploučnice | 121 |  |  |  | 100 | 100 | -21 | -21 |
| 14 | L | Chlumská stráň | 27 |  |  |  | 20 | 20 | -7 | -7 |
| 15 | Z | Pod Chlumem | 176 |  |  |  | 150 | 150 | -26 | -26 |
| 47 | N | Folknáře | 214 |  | 150 | 350 | 350 | 700 | 136 | 486 |
| 48 | N | Březiny | 2 224 |  |  | 235 | 2 000 | 2 235 | -224 | 11 |
|  |  | sektor VI | 13 825 | 355 | 705 | 1 150 | 14 020 | 15 170 | 195 | 1 345 |

Sektor VII - Boletice

Při celkovém pohledu lze tuto část města charakterizovat jako relativně samostatnou a z mnoha hledisek i soběstačnou až nezávislou na ostatním městě. Rozvoj obytné funkce zde byl rozsáhlý v osmdesátých letech, kdy zde proběhla výstavba panelových domů. Pro návrhové období se s přílišným rozvojem obytného území nepočítá. Jsou zde však využitelné plochy pro výstavbu rodinných i bytových domů, jejichž realizace se předpokládá zejména po návrhovém období. To je také jedna z hlavních příčin, že celkový přírůstek obyvatel v návrhovém období bude mít hodnotu, kterou lze považovat jako stagnaci.

| poř.č.UO | char. UO | název urbanistického obvodu | OB91 | nové obytné plochy |  |  | počet bydlících osob |  | OB přírůstek návrh | OB přírůstek návrh +rez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OB návrh I | OB návrh II | OB rezerva | návrh | návrh + rez. |  |  |
| 34 | L | Kristin Hrádek | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | L | Havraní vrch | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | N | Maxičky | 59 | 15 |  | 65 | 65 | 130 | 6 | 71 |
| 37 | L | Telefonka | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | L | Přípeřské polesí | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | L | Nad Dolním Žlebem | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | N | Dolní Žleb | 120 |  |  | 100 | 100 | 200 | -20 | 80 |
|  |  | sektor VIII | 179 | 15 |  | 165 | 165 | 330 | -14 | 151 |

| poř.č.UO | char. UO | název urbanistického obvodu | OB91 | nové obytné plochy |  |  | počet bydlících osob |  | OB přírůstek návrh | OB přírůstek návrh +rez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OB návrh I | OB návrh II | OB rezerva | návrh | návrh + rez. |  |  |
| 51 | O | Křešice | 726 |  |  | 375 | 700 | 1 075 | -26 | 349 |
| 52 | O | Boletice nad Labem | 5 238 | 330 | 70 | 165 | 5 400 | 5 565 | 162 | 327 |
| 57 | O | Nebočady | 363 |  |  | 120 | 350 | 470 | -13 | 107 |
| 58 | N | Jakuby | 28 |  |  |  | 20 | 20 | -8 | -8 |
| 66 | P | Průmyslový obvod Křešice | 95 |  |  |  | 80 | 80 | -15 | -15 |
| 67 | Z | Labská niva | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | P | Průmyslový obvod Boletice | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | sektor VII | 6 450 | 330 | 70 | 660 | 6 550 | 7 210 | 100 | 760 |

Sektor VIII - Dolní Žleb, Maxičky

S rozvojem obytné funkce územní plán uvažuje pouze v lokalitě Maxičky.

Sektor IX - Lesná

Celkový charakter tohoto sektoru je vysloveně venkovský. V celém území je v návrhovém období uvažováno s realizací rodinných domů v lokalitě Lesná, což se na celkovém přírůstku projeví nepatrně v kladném smyslu.

| pořad. číslo UO | char. UO | název urbanistického obvodu | OB91 | nové obytné plochy |  |  | počet bydlících osob |  | OB přírůstek návrh | OB přírůstek návrh +rez. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OB návrh I | OB návrh II | OB rezerva | návrh | návrh + rezerva |  |  |
| 49 | N | Chlum | 303 |  |  |  | 300 | 300 | -3 | -3 |
| 53 | N | Velká Veleň | 31 |  |  |  | 25 | 25 | -6 | -6 |
| 54 | N | Lesná | 153 | 45 |  |  | 185 | 185 | 32 | 32 |
| 55 | N | Lesní Mlýn | 9 |  |  |  | 5 | 5 | -4 | -4 |
| 56 | N | Hoštice | 15 |  |  |  | 10 | 10 | -5 | -5 |
|  |  | sektor IX | 511 | 45 |  |  | 525 | 525 | 14 | 14 |

C.2.  NÁVRH OBYTNÉHO ÚZEMÍ

Pro prostorové uspořádání obytné zóny je charakteristické:

  - rozložení a prostorové uspořádání města, postupně vzniklého nejen z původně samostatných měst na obou březích Labe, ale i z celé řady dříve samostatných obcí – vsí;

  - uspořádání centrálního prostoru na soutoku čtyř vodotečí s dominantami zámku a Pastýřské stěny, regulované ve svém vývoji zejména trasami železniční dopravy a zátopovým územím řeky Labe;

  - rozložením historicky vzniklé struktury komplexní zástavby "vnitřního města", zahrnujícího vlastní centrum a přilehlé městské čtvrti s charakterem smíšených, obytných či výrobních zón (Děčín, Nové Město, Staré Město, Podmokly, Rozbělesy, Letná, Dolní Oldřichov, Bynov, Želenice);

- lokalizací původních vsí, pokud nebyly pohlceny zástavbou obytných souborů, s kterými město postupně doznívá v dosud harmonické krajině obou CHKO (Březiny, Chrochvice, Vilsnice, Krásný Studenec, Horní Oldřichov, Boletice n. L.) "vnější město".

Návrh řešení obytného území ÚPN vychází z analýzy dosavadního vývoje (současného stavu) a předpokládaným možným rozvojem, formulovaných v požadavcích ÚHZ a souborného stanoviska.

Navržené řešení upřednostňuje formu "kompaktního města".

Navržená koncepce rozvoje:

- regeneruje a posiluje všechny významné funkce, urbanistickou strukturu i funkční využití jednotlivých městských čtvrtí – zón;

- stabilizuje zejména funkčně i prostorově centrální část - zónu města;

- navrhuje rozvoj obytného území do nejvhodnějších prostorů s příznivými dopravními i technickými podmínkami s vymezením odpovídajících rezerv;

- navrhuje regulativy pro výhledové funkční a prostorové uspořádání, nevhodná zařízení vymisťuje, všechna vhodná návrhem stabilizuje;

- nenavrhuje žádné dominantní struktury, ve výškovém zónování uplatňuje max. 4-5 podlaží pro městské a bytové domy a 2 podlaží pro rodinné domy;

- jako hlavní prostory možné dostavby a přestavby území města jsou navrženy lokality: Podmokly, Děčín střed a Staré Město.

Návrh rozvoje jednotlivých funkčních zón a systémů je obsahem následujících kapitol, podrobná specifikace využití jednotlivých lokalit a prostorů je patrna z tabelárního přehledu členěného dle městských sektorů (I - IX).

Funkční využití území města

- současné zastavěné území města, včetně veřejné zeleně a lesoparků je cca 1290 ha, což představuje 11 % z celkové plochy území města (11 803 ha);

- z hlediska funkčního využití pak obytné území (městské domy, obytné domy a rodinné domy) zahrnuje plochy v rozsahu 583 ha, plochy vybavenosti a sportu 147 ha, plochy veřejné zeleně a lesoparků 120 ha, plochy výroby a techn. vybavení 244 ha a dopravy 302 ha;

- z hlediska intenzity zástavby a využití území města dominují svou strukturou městské sektory VI. Nové Město, Staré Město, Březiny (25 %), II. Letná - Želenice (17,5 %), IV. Bynov - Oldřichov (14,5  %) a I. centrum (10,5 %) z celkového zastavěného území města.;

- na základě těchto skutečností je zřejmé, že Děčín lze charakterizovat jako "město kompaktní" s širokým zázemím přírodních faktorů (lesy 59 % a ZPF 24 % plochy města). V tomto rámci a vytčených zásadách je uplatněna i navržená koncepce jeho územního rozvoje.

Současný rozsah území (individuelní a kolektivní bydlení) činí 583,47 ha, což představuje 32 % z plochy současného zastavěného území města a 5 % z celkové plochy města v rámci administrativních hranic.

Zástavba rodinných domů je včetně obytných zahrad na ploše 469 ha (dle počtu objektů 64 %, 36 % objektů jsou pak obytné domy celkem - městské polyfunkční, panelové sídlištní). Zástavba rodinných domů je potom lokalizována v nejatraktivnějších prostorech města (Bělá, Jalůvčí, Škrabky, Horní Oldřichov, Letná, Nové Město, Chrochvice), v prostorech ostatních představuje spíše ojedinělé lokality charakteru spíše venkovského bydlení (Vilsnice, Křešice, Krásný Studenec, Březiny, Folknáře, Horní, Dolní a Prostřední Žleb, Lesná, Velká Veleň apod.).

Návrh řešení lokalizuje formu rodinného bydlení na ploše 54 ha, 97ha představují výhledové rezervy.

Charakteristická zástavba městských polyfunkčních domů je lokalizována především v centrech na obou březích Labe na ploše 45 ha (Děčín, Podmokly - 42 %, na Novém Městě a Starém Městě (27 %), Bynově a Oldřichově (12 %) a zčásti Letné a Želenic (9 %). Návrh řešení lokalizuje formu bydlení na ploše 7 ha, 1,3 ha představují výhledové rezervy.

Monofunkční obytné domy jsou potom charakteristické pro zástavbu "obytných souborů (Nové Město a Staré Město 36 %, Letná a Želenice 26 %, Bynov 15 %), jejichž současná celková plocha činí 68 ha. Návrh řešení lokalizuje tuto formu bydlení na ploše 6,85 ha, 3,37 ha představují výhledové rezervy.

Sociální bydlení

Do této kategorie je zařazena forma "kolektivního bydlení" v malometrážních bytech (garsonky, 1+1), sloužící zejména jako "startovací bydlení" pro mladé rodiny a ostatní obyvatele, pro které je tato forma bydlení optimální. (dostavba proluk v centru na obou březích Labe 
– 100 b. j., Kamenická ul. - 150 b. j. , Jiřího z Poděbrad - 40 b. j.).

Holobyty

Do této kategorie bývá zpravidla zařazena forma "jednoduchého bydlení", plně odpovídající mentalitě a způsobu života jejich obyvatel (maloplošné jednotky, vybavené pouze nejzákladnějším vybavením). Záměr vybudovat menší ubytovací kapacitu byl realizován v Horní Žlebu. Nové požadavky nejsou nárokovány.

Pro event. řešení nově vzniklé situace se doporučuje využít vhodného objektu, bez ohledu na funkci zóny (např. Rozbělesy). Jako nevhodná se považuje lokalizace v centrální části města, lokalitách rod. bydlení nebo v obytných souborech "kolektivního bydlení".

Koncepce rozvoje obytného území vychází zejména z:

  - celkové základní koncepce rozvoje města;

  - stávající urbanistické struktury této zóny;

  - reálných možností rozvoje této funkce včetně výhledu – rezerv;

  - zásad rozvoje "kompaktního města" tak, že nenavrhuje izolované lokality;

  - regulativů výstavby navržených lokalit;

  - z reálné výhledové dopravní situace a možnosti napojení na sítě technické infrastruktury;

  - stavebního stavu a využití objektů pro možnou komplexní přestavbu navrženého prostoru (ul. Litoměřická Staré Město);

  - rozsahu bytové výstavby byl redukovaného a upřesněného jednak dle požadavků souborného stanoviska (Chrochvice, Folknáře, Křešice) a jednak dle projednaných studií (Jesenice, St. Město - Trabalka, ARMEX) a existence "interakčních prvků ÚSES" (Horní Oldřichov, Čechy).

návrh obytného území

| městský S E K T O R |  | Rodinné domy (objekty) |  |  | Bytové domy (byt. jednotky) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | návrh | výhled | celkem | návrh | výhled | celkem |
| I.A | Podmokly | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
| I.B | Děčín | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 |
| CENTRUM CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 |
| II. | Letná - Želenice | 201 | 224 | 425 | 350 | 0 | 350 |
| III. | Chrochvice - Vilsnice ** | 44 | 185 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Bynov - Oldřichov | 163 | 85 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Loubí - Žleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | N. Město - St. Město * | 116 | 190 | 306 | 332 | 250 | 582 |
| VII | Boletice - Křešice * | 35 | 205 | 240 | 126 | 20 | 146 |
| VIII | Maxičky - Žleb | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Lesná ** | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| MĚSTO CELKEM |  | 579 | 889 | 1 468 | 1 422 | 270 | 1 692 |

* do bilance nejsou zahrnuty lokality při ul. Kamenické a v Křešicích neboť se jednáo individ. výstavbu bez bližší specifikace s možnou funkcí bydlení nebo i malého 	podnikání (dodatečný požadavek pořizovatele)

**  do bilance nejsou zahrnuty  lokality v Krásném Studenci, Horním Chlumu a Velké Veleni, neboť se jedná o individ. výstavbu bez bližší specifikace s možnou funkcí rekreace nebo i malého podnikání  (dodatečný požadavek pořizovatele)

Návrh obytného území  ( v ha )

| Městský sektor |  | Rodinné domy |  |  | Bytové domy |  |  | Městké domy |  |  | Celkem |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | návrh | 2. etapa | výhled | návrh | 2. etapa | výhled | návrh | 2. etapa | výhled | návrh | výhled |  |  |
| I.A | Podmokly | - |  | - | - |  | - | 1,96 |  | - | 1,96 | - | 1,96 | 1 |
| I.B | Děčín |  |  |  | 0,01 |  | - | 1,57 |  | - | 1,58 | - | 1,58 | 1 |
| II | Letná - Želenice | 13,55 |  | 17,16 | - |  | - | 1,69 |  | - | 15,24 | 17,16 | 32,40 | 19 |
| III | Chrochvice - Vilsnice | 4,24 |  | 20,71 | - |  | - | - |  | - | 4,24 | 20,71 | 24,95 | 15 |
| IV | Bynov - Oldřichov | 15,31 |  | 10,99 | - |  | - | - |  | - | 15,31 | 10,99 | 26,30 | 15 |
| V | Loubí - Žleb | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - |
| VI | N. Město - St. Město | 9,78 |  | 22,34 | 3,64 |  | 3,37 | 0,81 |  | 0,76 | 14,23 | 26,47 | 40,70 | 24 |
| VII | Boletice - Křešice | 2,47 |  | 26,14 | 3,20 |  | - | 1,26 |  | 0,53 | 6,93 | 26,67 | 33,6 | 20 |
| VIII | Maxičky - Žleb | 0,53 |  | - | - |  | - | - |  | - | 0,53 | - | 0,53 | - |
| IX | Lesná | 8,18 |  | - | - | - | - | - |  | - | 8,18 | - | 8,18 | 5 |
| Město celkem |  | 54,06 |  | 97,34 | 6,85 |  | 3,37 | 7,29 |  | 1,29 | 68,20 | 102,00 | 170,20 | 100 |

C3. Občanská vybavenost

Plochy a objekty občanské vybavenosti nesporně patří k významným strukturám městského organizmu, zejména proto, že uspokojují nejen nároky všech věkových i sociálních kategorií obyvatel města, ale v celé řadě případů i jeho návštěvníků. Plní tedy nejen funkce lokální a celoměstské, ale i  regionální - cestovní ruch.

Význam a rozsah těchto zařízení by měl tedy odpovídat i poloze a významu města v dopravním systému ČR, poloze při státní hranici, ojedinělému přírodnímu zázemí s řadou atraktivit, ale i skutečnosti, že do Děčína v průměru dojíždí každý den cca 10 000 osob (za prací, žáci a studenti, návštěvníci).

Lokalizace těchto zařízení je dána jednak historickým vývojem jednotlivých částí města či jeho venkovských sídel s přirozenými centry - Děčín a Podmokly (náměstí, hlavní třídy, návsi) a jednak i realizaci obytných souborů - obvodová centra (Bynov, Želenice, Nové Město, Staré Město, Boletice).

V oblasti občanského vybavení díky restituci a privatizaci podnikání se spektrum zařízení, zejména obchodu, služeb, stravování, ubytování či administrativy, změnilo nejen koncepčně, ale i lokalizačně a to i mimo přirozené centrální prostory.

Řada zařízení zcela zanikla, celá řada však byla nově zprovozněna, řada objektů není využívána vůbec.

S ohledem na tyto skutečnosti lze obecně konstatovat tyto současné problémy:

  - nedostatečné kapacity a funkční závady okrskových center;

  - relativní přetíženost levobřežního centra v Podmoklech ;

  - zcela nedostatečné kapacity ve veřejném ubytování, tělovýchově a sportu (plavecká hala v realizaci, sport pro všechny);

  - nevyhovující stav a nefunkčnost objektů i areálů (Bažantnice, Atlantik, zámek v postupné přestavbě, kino Kotva a Boletice n. L., pův. hotel Labský dvůr, církevní objekt v Rozbělesích, vyhlídka nad přístavem apod.);

  - tlak investorů na výstavbu nákupních středisek - Marketů a čerpacích stanic PHM;

  - ambulantní pouliční prodej (asijské tržnice);

  - zánik celé řady zařízení z důvodů změny vlastnických práv k objektům;

  - fyzická zaostalost stavebního fondu mnohých zařízení.

Navržené řešení v maximální míře eliminuje stávající deficity, zohledňuje připravované investice (územní rozhodnutí, stavební povolení), vychází z projednaných urbanistických studií center na obou březích Labe, stávající, výhledově využitelné respektuje v plném rozsahu.

Základní koncepce řešení akceptuje charakteristickou strukturu dvou center na březích Labe, stabilizovanou populační velikost města s cca 55 000 obyvateli, navrhuje postupnou možnou přestavbu stávajících fondů, výstavbu zcela nových kapacit a včetně dalších reálných dílčích doporučení.

Síť občanského vybavení je rozdělena na:

školství, kulturní zařízení, sport a tělovýchovu, zdravotní služby, sociální péči, obchod a služby, veřejné ubytování a stravování a administrativu.

c3.1. Školství

Tento obor zahrnuje všechna zařízení předškolní a školní výchovy (mateřské školy, základní školy, střední odborné školy, učiliště, vysokou školu, výchovné ústavy, domovy mládeže a internáty).

| Zařízení |  | počet zapsaných dětí - žáků |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d r u h | 2000 počet | 1984 | 1995 | 2 000 | výhled (odhad) |
| MŠ - mateřské školy | 22 +1privat | 2 200 | 1 653 | 1 420 | 1 200 |
| ZŠ - základní školy 1 - 5.ročník | 4 | 9 070 | 5 561 | 346 | 5 500 |
| ZŠ - základní školy 1 - 5.ročník | 11 |  |  | 5 446 |  |
| Zvláštní + speciální škola | 2 | - | - | 215 | 200 |
| Gymnázium a střední odborné školy | 8 | 3 336 | 2 539 | 3 808 | 3 500 |
| ČVUT - vysoká škola | 1 | - | 100 | 100 | 150 |
| Střední odborná učiliště | 2 |  |  | 395 | 400 |
| výchovné ústavy, domovy mládeže | 1 | 1 100 | 245 | 155 | 200 |
| domovy mládeže, umělecká škola, stanice mladých přírodovědců a techniků | 4 | - | 2 282 | 2 481 | 2 500 |
| celkem ve všech formách | 56 | 15 706 | 12 380 | 14 366 | 13 650 |

V průběhu minulých let je zřejmý úbytek dětí a žáků ve všech školských zařízeních (negativní demografický vývoj ČR), výjimku tvoří střední odborné školství a zahájení výuky na vysoké škole.

Konkrétní dopady rozpracované "Optimalizace školství v ČR" nejsou v současné době známy a proto výhledové počty je nutno chápat spíše jako "odhad" než jako návrh.

Návrh opatření, doporučení

  - s ohledem na stávající síť škol a jejich kapacity se nová zařízení nenavrhují;

  - uvážlivě rozhodnout o případném zrušení zařízení a o jeho následném využití (upřednostnit zájmy města či čtvrti, před komerčním využitím);

  - s ohledem na tradici a ekonomickou základnu města neredukovat střední odborné školství, vyznačující se pestrou nabídkou a mnohdy i ojedinělou specializací (strojírenství, doprava, stavebnictví, zemědělství).

c3.2. Kulturní zařízení

Do tohoto oboru jsou zařazena všechna zařízení plnící funkci kultury, osvěty, společenského života či zábavy a trávení volného času obyvatel města.

Tento druh zařízení patří mezi obory s nejvyšším úbytkem kapacit za období posledních let.

Řada zařízení zcela zanikla nebo nejsou v provozu:

  - kina představují úbytek 2 160 sedadel (Kotva, Labe, Boletice n. L.);

  - letní kino Bažantnice 2 100 sedadel (mimo provoz);

  - kulturní a společenské sály představují úbytek 3 400 sedadel (Atlantik, Grand, Bynov, Želenice, Boletice n. L.), V podstatě jediným zařízením města tohoto typu je "Společenský dům Střelnice", nyní v majetku města.

Řada z nich zcela oprávněně ztratila svoji funkci (agitační střediska a osvětové besedy). Plně funkční jsou rekonstruované divadlo a kino Sněžník (538 sedadel), vyhovují provozy knihoven, muzea, areálu ZOO, výstavní síň, okresní archiv apod. Na druhé straně byly ve městě (centru) zprovozněny různé herny a kluby, jejichž hodnocení je z hlediska ÚPN problematické.

Návrh opatření a doporučení:

  - pokračovat v přestavbě areálu zámku dle schváleného záměru (4 víceúčelové sály, kaple, muzeum, archiv, knihovna, společenské prostory);

  - rekonstrukcí redukovat kapacitu areálu Bažantnice tak, aby plnil funkci veřejného víceúčelového prostoru v navrženém lesoparku;

  - rekonstruovat a zprovoznit původní kino Kotva (víceúčelové zařízení);

  - zprovoznění objektu kina v Boleticích n. L. považovat za problematické s ohledem na jeho současný stavební stav (řešit individ. záměrem – bydlení + podnikání);

  - odsvětit kostel sv. Václava v Rozbělesích, urychlenou rekonstrukcí zabránit jeho likvidaci a následně rozhodnout o možném využití této významné architektury (lapidárium, restaurátorská škola, příp. i komerční využití);

  - za významné prostory veřejného zájmu považovat všechna náměstí, Labské nábřeží a ostatní veřejná prostranství (kulturní a společenské akce, výstavy, lunaparky, cirkusy apod.);

  - postupnou rekonstrukcí modernizovat halu zimního stadiónu na víceúčelové zařízení (kultura, sport, veřejné a společenské akce);

  - v maximální míře zachovat funkčnost ostatních stávajících zařízení.

c3.3. Tělovýchova a sport

V současné době plní tuto funkci v podstatě všechna zařízení tohoto oboru, ať již na úrovni TJ, škol, sdružení technických sportů či zařízení ostatních.

Na základě současného stavu je zřejmé, že město Děčín:

  - má široké zastoupení oborů sportovních zařízení;

  - řada zařízení je díky technickému stavu v podstatě nevyužitelná (lyžařské svahy, TJ START na Starém Městě, městské lázně apod.);

  - výstavba krytého bazénu byla zahájena v letošním roce;

  - díky řece Labi má dobré podmínky pro vodní sporty;

  - nemá odpovídající rozsah zařízení typu "sport pro všechny";

  - v průběhu minulých let se nerealizovalo v podstatě žádné nové zařízení sportu, výjimkou je plavecký otevřený bazén na St. Městě, 2 areály bowlingu;

  - řady škol postrádá odpovídající sportovní zařízení (školy na Komenského nám.).

| zařízení | stav | m2 hrací plochy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1984 | 1995 | výhled |
| stadióny a velkoplošná hřiště | vyhovující | 90 000 | 78 800 | 72 800 |
| ostatní hřiště | nevyhovující | 18 930 | 16 200 | 30 000 |
| sportovní haly a tělocvičny | nevyhovující | 4 460 | 7 260 | 8 800 |
| dětské dopravní hřiště | nová lokalizace | 2 400 | 2 400 | 2 000 |
| autocvičiště | vyhovující | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| plavecké bazény otevřené | bvyhovující | 3 000 | 5 100 | 5 100 |
| plavecké bazény | v yhovující | 220 | 100 | 840 |
| zimní stadióny kryté | v yhovující | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| zimní stadióny otevřené | vyhovující | 1 800 | 0 | 1 800 |
| loděnice | v yhovující | 1 166 | 960 | 1 100 |
| střelnice tunelové a otevřené | vyhovující | 7 600 | 8 000 | 8 000 |
| lyžařské svahy a vleky | zrušeny | 6 600 | 0 | 0 |
| cyklotrial, bicros | vyhovující | 11 500 | 10 000 | 1 0 000 |
| školní zařízení - hřiště, tělocvičny | nevyhovující | 44 500 | 44 500 | 78 800 |

Návrh opatření, doporučení

Zachovat rozsah všech zařízení, málo funkční rekonstruovat a modernizovat a umožnit jejich využití i široké veřejnosti města. Za hlavní prostory tělovýchovy a sportu považovat areály na obou březích Labe (kopaná, tenis, lehká atletika, plavání, vodní sporty, rekreační sport "sport pro všechny").

Novou výstavbou rekreačně-sportovních areálů založit systém obvodových sportovních center, doplněné o plochy lesoparků:

  - u Terezínského rybníka lokalita IV/17 (víceúčelové hřiště 2400 m2, tenis 2400 m2, tělocvična - hala Jitřenky);

  - na Folknářích lokalita VI/30 (víceúčelové hřiště 2400 m2, tenis 2400 m2, rekr. louka, dětské hřiště a pod.)  a lokalita VI/8 "Cihelna" (včetně trvalého bydlení);

  - v prostoru Bažantnice - U kaple  (tenis, hřiště, dět. hřiště);

  - v areálu TJ START vymístit stavební dvůr a nahradit jej loděnicí pro vodní turistiku, celý areál komplexně rekonstruovat (lokalita VI/16);

  - v rámci rozšíření areá TS na Starém Městě vymezit plochu pro víceúčelové hřiště na břehu Ploučnice (lokalita VI/24);

  - prostor soutoku Labe a Ploučnice považovat za sportovně rekreační prostor města (přívoz, cyklistické a pěší trasy, rekreační louka, park, hřiště a zařízení pro dospělou mládež, veřejné WC, občerstvení, arboretum apod.). Prostor kompozičně, funkčně i dopravně řešit s ohledem na ostatní přilehlé prostory (zámek, Děčín střed, Staré Město) lokalita IB/17 a VI/23;

  - s ohledem na rekonstrukci hlavního nádraží a nové uspořádání dopravy v ul. Práce je nutno počítat s nově navrženou přístupovou komunikací z Nábřežní, s vybudováním nových objektů šaten, technického zázemí, parkoviště a event. i nového malého hřiště či sportovní haly v areálu TJ LOKOMOTIVA. Areál LTC Děčín zachovat v plném (umožnit realizaci cyklistické stezky podél Jílovského potoka);

  - dle navržené koncepce dostavby Podmokel je nutno zrušit stávající dětské dopravní hřiště v Hankově ul., nové zařízení tohoto typu realizovat v areálu ZŠ Máchovo náměstí nebo i v prostoru soutoku Labe – Ploučnice;

  - rekonstruovat objekt městských lázní pod zámkem a výhledově i nefunkčního topného zdroje "pod zámkem" s cílem vybudování komplexního relaxačního centra (lázně, tělocvična, sauna, posilovny, rehabilitace);

  - ostatní nabídku sportovních ploch řešit postupnou realizací víceúčelových hřišť v navržených městských parcích (lokalita na Hůrkách VI/20, Březiny VI/22, Bažantnice II/22);

  - jako výhledová rezervy respektovat navržené plochy v Bělé IV/18 a při ul. Kamenické (VI/30);

  - postupně rekonstruovat lesopark "Stoliční hora" (promenády, odpočívky, hřiště, střelnice);

  - rozšířením systému cyklistických tras vytvořit ucelený a funkční systém cykloturistiky Dolní Žleb - Podmokly - St. Město - Boletice - Ústí n. L. (S - J), Benešov n. Pl. - Březiny - 	Staré Město - Podmokly - Jílové (V-Z);

  - prověřit pro potřeby sportu (klubu) mládeže objekt původní kotelny v Ruské ul.;

  - rekonstruovat plochu v Bynově pro tréninkové hřiště.

c3.4. Zdravotnictví

Základním zdravotním zařízením města a jeho spádového území je nemocnice (390 - 440 lůžek, 870 zaměstnanců), které včetně helioportu a pavilonu dialýzy může i výhledově dobře plnit svoji funkci.

Další zdravotní služby poskytují: poliklinika u Zámeckého rybníka, dětská poliklinika v ul. 28. října, odd. psychiatrie, gynekologie na Starém Městě, zdravotní  střediska v Boleticích, Bynově, Želenicích, Rozbělesích, Podmoklech a síť ordinací privátních lékařů.

Původní kapacita jeslí (600) byla zcela redukována, v provozu je v současné době pouze jedno privátní zařízení. Tato forma by měla být uplatňována i výhledově, pokud "město" nebo i jiný subjekt nenabídne řešení lépe vyhovující.

Mezi technická zařízení lze zařadit sklady v Horním Žlebu a garáže v Ovocné ulici.

Tento obor může výhledově doznat určitých rekonstrukčních změn v systému. Jejich rozsah nelze bez přijaté koncepce ve zdravotnictví ČR na úrovni ÚPN blíže specifikovat, a proto se na tomto úseku žádná opatření nenavrhují.

c3.5. Sociální péče

V současné době plní tuto funkci:

  - domovy s pečovatelskou službou (294 bytů - garsonka, 1+1 s cca 350 - 400 lůžky);

  - domov důchodců (Kamenická ul., 112 lůžek);

  - ústavy soc. péče (2 zařízení, 86 lůžek);

  - azylový dům (20 lůžek).

Pro obyvatele města důchodového věku i pro domy s pečovatelskou službou jsou zajišťovány úklidové služby, rozvoz obědů, praní prádla, nákupy i služby osobní hygieny.

Rozšíření kapacity se doporučuje formou malometrážních bytů, event. výstavbou "penzionů pro seniory" s kompletními službami, pro "nemobilní obyvatele" pak využít předpokládané lůžkové rezervy v areálu nemocnice.

Návrh výstavby malometrážních bytů je situován jednak do městského centra (3 lokality v Podmoklech I/2, I/3, I/4) a při Kamenické ul. ve vazbě na obytný okrsek OK5 (VI/1). Tato forma bydlení by zásadně neměla být situována do izolovaných okrajových lokalit. Nelze vyloučit i možné využití stávajícího bytového fondu v průmyslové zóně Rozbělesy nebo i rekonstrukcí jiných vhodných objektů.  Pro tato zařízení se navrhuje kapacita cca 200 míst - malometrážních bytů.

c3.6. Obchod, nevýrobní služby

Rozvojem privátního sektoru byly v posledních letech zprovozněny nové obchodní jednotky takřka na celém území města s širokou nabídkou potravinářského a nepotravinářského zboží. Současně celá řada provozoven zanikla, změnila sortiment nebo plní zcela nové funkce.

Přirozenými centry obchodu a služeb je Děčín  střed a Podmokly, dále pak  původní obvodová centra v Bynově, Želenicích, Starém Městě a Boleticích n. L., mezi obchodní ulice - bulváry lze zařadit ulice: Teplickou, Prokopa Holého, Kamenickou, Litoměřickou, Vilsnickou, Vítězství, Labské nábřeží a ul. Tyršovu.

Všechna tato zařízení vykazují různorodý stavební stav i "kulturu prodeje" (garáže, skladovací objekty, rodinné domy). Specifickým problémem města jsou nejméně vyhovující "stánkové prodejny" (asijské tržnice), nejen v centru, ale i při státní silnici do Hřenska ke státní hranici. Tato chaotická forma prodeje (hygienické, provozní, dopravní závady) je nositelem celé řady problémů a její výhledová forma je v podstatě neudržitelná.

U nevýrobních služeb došlo opět k redukci původní sítě, řada zanikla, ale řada zcela nových byla zprovozněna (kosmetika, salóny, videopůjčovny, směnárny, cestovní kanceláře, autosalóny, bezpečnostní služby atd.)

S ohledem na privátní zájmy (životnost, lokalizace, rentabilita) nelze tento obor v podstatě regulovat. Celková plocha těchto zařízení na území města činí bez stánkového prodeje cca 39 000 m2, z toho centrum nabízí takřka 70 % těchto ploch (Podmokly 18 000 m2, Děčín střed 9 000 m2). Určitý deficit představoval pravý břeh Labe, který byl výrazně posílen výstavbou obchodního střediska v Obloukové ulici (KAUFLAND 10 000 m2), další nová nákupní centra byla postupně realizována v Podmoklech (PLUS, areál Jordánka), Bynově (EDEKA) a Boleticích n. L.

V posledním období je typická snaha vstoupit na trh s dalšími velkoprodejními kapacitami formou nákupních středisek se záměrem využít pro výstavbu relativně vhodné plochy v centrální části. Jedná se o akceptovaný záměr PRIMY v Podmoklech (lokalita I/17) a změnu funkce areálu pivovaru. Další investorské tlaky lze očekávat i v budoucnu, i když je zřejmé, že tato nabídka bude spíše převyšovat poptávku na jedné straně a s negativním dopadem na stávající maloobchodní síť na straně druhé. Obdobná situace je i na trhu pohonných hmot (čerpací stanice PHM).

Návrh opatření, doporučení

pro výstavbu velkoplošných nákupních jednotek s širokým sortimentem se ve smyslu požadavku SS a ověřovacích studií navrhují lokality:

- Staré Město prostor bývalých jatek (HOBBY CENTRUM - lokalita IB/14);

- Podmokly (ul. Poštovní a Hankova, prostor bývalých uhelných skladů - lokalita IA/17);

- areál pivovaru (přestavba a rekonstrukce v rámci stávajícího areálu);

- pro prodej nepotravinářského sortimentu včetně autoslužeb se navrhuje využít stávající areál;

- Kabelovny v ul. Ústecké s vnitřním parkovištěm (lokalita II/17).

pro maloobchodní jednotky se navrhují lokality:

- prostor břehů a vnitrobloků u Jílovského potoka v Podmoklech (od ul. Jungmannovy po ul. Plzeňskou) s cílem realizovat pestré obchodní solitéry s pěší promenádou a občerstvením;

- prostor při ul. Pohraniční stráže (schválený záměr);

- prostor náměstí 5. května na Starém Městě (komplexní přestavba a dostavba);

- centrální prostor v Boleticích n. L. (ul. Vítězství) přestavbou a dostavbou území kolem městského parku;

- síť služeb postupně realizovat dle indiv. podnikatelských záměrů.

ostatní doporučení

- podpořit podnikatelské záměry směřující k renesanci obchodu a služeb v centrální zóně i okrajových obytných zónách města

- volný a neregulovaný stánkový prodej postupně likvidovat mimo tradiční prostory

- stávající vyhovující síť prodeje pohonných hmot rozšířit o lokalitu při Benešovské ul., jako výhledová vhodná lokalita se jeví i "křižovatka Vilsnice" při nové trase přeložky I/13

c3.7. Veřejné ubytování a stravování

Do této kategorie jsou zařazena všechna zařízení poskytující ubytovací a stravovací služby.

Pro veřejné ubytování slouží hotely všech kategorií Maxičky, Bowling, Česká koruna, Faust, Pošta, Senátor, Schwarz, U kaple apod. (550 - 600 lůžek), ubytovny (80 lůžek), autokemp (20 stanů, 20 autokaravanů, 20 chat), penziony (250 lůžek), a privátní pokoje (cca 100 - 200 lůžek). Z přehledu je zřejmý deficit lůžek v hotelích vyšší kategorie (-300), ubytovnách (-300) a naopak nárůst nekapacitních privátních jednotek (300 - 500).

S ohledem na velikost, význam města a intenzitu turistického ruchu je nabídka lůžek spíše podhodnocena, velká část potenciální klientely je nucena se ubytovat mimo město.

Veřejné stravování je poskytováno na základě vydaných 300 živností. Řada kapacitních zařízení zanikla (Atlantik, GRAND), řada privátních vznikla na celém území města s celkovým počtem cca 3700 míst u stolu (54 % kapacit je lokalizováno v centrální části města na obou březích Labe).

Stávající síť nabídky je velmi proměnlivá a nelze ji opět v podstatě regulovat.

Návrh opatření, doporučení

- pro zvýšení lůžkové kapacity se navrhuje dostavba a zprovoznění objektu hotelu GRAND (80 lůžek), zprovoznění bývalého hotelu Labský dvůr (**** hotel s cca 60 lůžky, využitím kina na klub a kasino, podzemní parkoviště) a zprovoznění části zámku na hotel (120 lůžek), výstavbu hotelu v areálu Jordánka již nelze realizovat;

- sezónní ubytování v kempu pod zámkem se i přes řadu problémů v návrhovém období zachovává (jako velmi vhodná a kapacitní lokalita se nabízí v areálu "lidových milicí" u Ludvíkovic, k. ú. Huntířov);

- nové kapacity stravovacích zařízení všech forem se předpokládají v rámci nových ubytovacích kapacit, v prostoru objektu Atlantiku (parter, přístav osobních lodí, parkoviště) a jako námět i využití torza kaple v ul. Loubské při státní silnice na Hřensko.

c3.8. Administrativa

Tato zařízení správy a ostatní administrativy jsou v Děčíně zastoupena Okresním úřadem, Městským úřadem, soudem, finančními a peněžními ústavy, dalšími úřady (katastrální, pozemkový, školský, finanční, práce), kancelářemi obchodních firem a společností, orgány policie a celnice apod.

Celkový počet pracovníků není znám (nepřístupné či diskrétní údaje), ale dle odborného odhadu lze předpokládat cca 4,5 – 5 000 pracovních míst.

Nová zařízení tohoto typu se nenavrhují, ÚPN pouze respektuje známé a prověřené záměry na jejich výstavbu.

- zámek (reprezentační prostory města, podnik. kanceláře);

- katastrální úřad  - ve výstavbě (Tržní ul.);

- OBALEX (prezentace firmy, vzorkovna v Obloukové ul.).

c.4. rekreace a cr

Rozsáhlé území chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a České středohoří, včetně vyhlášeného národního parku Česko-Saské Švýcarsko zahrnují v podstatě celé řešené území města. Toto území včetně přilehlého okolí je zejména charakteristické rozsáhlé lesní komplexy, dynamickým reliéfem v koridoru řeky Labe s četnými  pískovcovými útvary (Děčínský Sněžník, Maxičky,Hřensko - soutěsky, Pravčická brána, Belvedér, Jetřichovické stěny, údolí Ploučnice). Díky těmto přírodním fenoménům patří i území města k velmi navštěvované oblasti evropského významu.

Významným turistickým cílem s bohatou historií a tradicí osobní labské plavby patří i vlastní město, s dominantami zámku a Pastýřské stěny, historickými, kulturními památkami (kostely, rozhledny, kamenný most přes Ploučnici, ovčí lávka, řetězová lávka pod zámkem, roubennými domky, secesní architekturou v Podmoklech i Děčíně ),přírodními památkami (Březinské tisy, Nebočadský luh, Bohyňská lada), ale i dalšími atraktivitami (ZOO, autokempink, areály koupališť) či sportovními a kulturními akcemi. Vysoká návštěvnost města i tohoto regionu je umocněna výhodnou polohou v nadřazeném dopravním systému s dvěma hraničními přechody (Hřensko, Rosenthal).

Pro individuelní rekreaci jsou využívány především sídla v zájmovém území vlastního města a v údolí Labe (Dolní a Prostřední Žleb, Maxičky, Horní a Dolní Chlum, Velká Veleň, Lesná, Hoštice). Individuelní rekreační kapacita činí za řešené území celkem cca 250 lůžek

Z hlediska přírodních a klimatických podmínek má řešené území města výborné předpoklady pro:

- krátkodobou letní rekreaci;

- pěší, vodní a cykloturistiku;

- horolezectví.

Významné turistické trasy

- E3 evropská dálková trasa (červená) vede od Tisé přes Děčínský Sněžník, Děčín (Pastýřská stěna, Stoliční hora), Labskou stáň (Belveder), Hřensko, Mezní louku dále do Chřibské s pokračující trasou Lužickými horami;

- 0308 červená (Děčín Staré Město, Chlum, Lesná, Vrabinec, Buková hora);

- 0310 červená (Děčín, Pastýřská stěna, Děčínský Sněžník, Ostrov);

- 0311 červená (Děčín, Stoliční hora, Kamenský vrch, Labská stráň - Belveder);

- 3918 zelená (Horní Žleb, Čertova voda, Maxičky, Děčínský Sněžník, Jílové);

- 3928 zelená (Děčín, Folknáře, Huntířov, Horní Habartice);

- 3943 zelená (Děčín, nad Loubím, Kamenský vrch, Bynovec);

- 6921 žlutá (Podmokly, červený vrch, Maxičky, Dolní Žleb);

- 7001 žlutá (Horní Chlum, Boletice n. L.).

Cykloturistika

- mezinárodní cyklistická trasa č. 2. trasovaná z Vídně přes Prahu a Děčín do Berlína;

- dálková trasa č. 53, vedená po Krušných horách přes Sněžník a Děčín na Liberec;

- cyklistický okruh vedený kolem masivu Děčínského Sněžníku po stávajících zpevněných účelových komunikacích, trasa vedená od Sněžníku pod Maxičkami přes Čertův hřbet do Dolního Žlebu;

- trasa vedená z Jalůvčí a Přípeře do Prostředního a Dolního Žlebu podél toku řeky 	Labe;

- nově zřízená trasa vedená z Dolního Žlebu podél Labe ke státní hranici se SRN, kde je otevřen přechod pro cyklisty a chodce s vazbou na systém cyklotras v sousedním Německu.

Předmětem návrhu jsou:

- cyklistická trasa vedená po pravém břehu řeky Labe ve směru od Těchlovic do Děčína (je součástí mezinárodní trasy č.2),dále od Tyršova mostu podél Labe (levý břeh) na 	Dolní Žleb s vazbou na hranici SRN s přechodem H1 - 17 400 m);

- cyklistická trasa vedená podél Ploučnice ve směru na Benešov (H3 – 6 400 m);

- cyklistická trasa vedená údolím Jílovského potoka z Podmokel přes Horní Oldřichov do Jílového (H2 - 7300 m).

c5. zeleň

Krajinná zeleň s ohledem na své vysoké hodnoty (přírodní, půdoochranná, estetická apod.), rozsáhlost a rozmanitost doplněna pískovcovými stěnami na severu a mohutnými kopci Českého středohoří na jihu jí činí velmi přítažlivou a vhodnou pro rekreační využití a turistiku.

Lesních plochy

Lesních ploch je v řešeném území cca 57 % z celkové výměry. Koeficient ekologické stability je pro celé území 4.48, což je území s vysokou převahou přírodních prvků, ekologicky velmi stabilní. Plocha zemědělského půdního fondu je 26 %, z toho orná je 36%. Ostatní plochy zemědělské půdy jsou plochy trvalých travních porostů a sadů. Plochy zemědělské půdy v okrajových částech se budou snižovat v rámci neefektivní zemědělské výroby ve prospěch trvalých travních porostů a z důvodů protierozní ochrany svažitých pozemků i ve prospěch krajinotvorné zeleně, v některých případech i ve prospěch lesních ploch. Změna kultury přispěje k dalšímu zkvalitnění přírodního prostředí.

strukturní zeleň

Mimo lesní porosty je v řešeném území vysoce zastoupena strukturní zeleně, která v okrajových částech zastavěného území přechází až do obytného prostředí města, propojuje městskou část s přírodním prostředím v krajině. Část této zeleně je zařazena i do kategorie lesoparku. Celá řada ploch je na pozem. parcelách "ostatní půda", jedná se zejména o plochy v CHKO České středohoří.

doprovodná zeleň

Důležitým krajinným prvkem je doprovodná zeleň podél vodotečí, místních a polních komunikací. Nejvýraznější břehové porosty jsou podél Jílovského, Chrochvického a Folknářského potoka a Ploučnice. Jílovský potok mimo zastavěné území má hodnotné břehové porosty, které je možné v rámci úprav rozšířit. Ostatní drobné vodoteče mimo zastavěné území mají poměrně zachovalé břehové porosty. Při realizaci přeložky komunikace I/13 do prostoru údolí Chrochvického potoka bude v maximální možné míře zachován přirozený charakter toku, včetně jeho doprovodné zeleně.

Městská zeleň

Městská zeleň je nenahraditelnou biologickou složkou životního prostředí pro městské obyvatele, chrání je před faktory poškozující životní prostředí - hluk, prach, zachycuje znečištění ovzduší. Důležitým prvkem zeleně je zeleň příměstská, která umožňuje obyvatelům pohyb ve volné přírodě, nahrazuje zčásti zeleň veřejnou.

Specifické pro Děčín jsou plochy parků na půdoryse města, které plní funkci veřejné zeleně - Stoličná hora, Pastýřská stěna, U kaple a Bažantnice.

Plochy veřejné zeleně jsou roztroušeny i mezi zástavbou, celková výměra veřejné zeleně je cca 24 ha, chybí centrální městský park uprostřed města. U zámeckého rybníka je souvislejší plocha zeleně, která nemá parametry parku.

Nevyužité území je podél Ploučnice, před vyústěním do Labe. Území sloužilo jako skládka demoličního odpadu a je velmi zdevastované.

Navrženo je vybudování souvislé zelené plochy v tomto prostoru s  tím, že dojde k  propojení stávající zeleně pod zámkem s  navrhovanými sadovými úpravami až k  novému koupališti. Celý komplex zeleně bude doplněn sportovními plochami a cyklistickou stezkou. Podél pravého břehu Labe bude vybudováno nábřeží s  malým přístavem až na úroveň zastávky Děčín - Staré město. Úpravou nábřeží a přilehlých ploch s propojením na zeleň pod zámkem by vznikl v centru města areál zeleně a sportu. Všechny plochy zeleně by měly vytvořit jeden organický celek, včetně zeleně zámku.

Navrženo je i ozelenění a úpravy levobřežní části nábřeží, v prostoru zhruba vymezeném novým a starým mostem přes Labe. Nábřeží je nejcennější plochou pro odpočinek ve městě. Pěší zóny podél vodotečí jsou oživením a zkvalitněním životního prostředí ve městě a jsou všude nejkrásnějšími a nejnavštěvovanějšími částmi města. Děčín má ideální předpoklady pro vytvoření nábřeží na obou březích Labe, s možností propojení navrženým přívozem. I z hlediska intenzivního rozvoje vodní osobní dopravy by bylo vhodné vybudovat kvalitní nábřeží, s možností poskytování základních služeb pro kotvící lodě.

Důležitým prvkem v kategorii městské zeleně jsou uliční stromové aleje. Proto při realizaci nové výstavby budou ulice založeny tak, aby bylo možné vysázet aleje buď po obou stranách ulice, nebo pouze po jedné.

Sídlištní zeleň

Sídlištní zeleň je na různém stupni kvality. Převážná část je zatravněna s ojedinělou výsadbou vysoké nebo střední zeleně. Řada sídlišť nemá zeleň řešenu vůbec. Proto je nutné tento problém řešit pořízením projektové dokumentace - generelu zeleně (zpracování projektovou organizací zabývající se zahradní tvorbou) nejen na ozelenění sídlišť, ale i pro navrhovanou zeleň. Sídlištní zeleň vyžaduje rekonstrukci a doplnění, aby splňovala požadavky moderního bydlení, bez nároků na její rozšíření.

Plochy zeleně na půdorysu města musí být nezastavitelnými, limitujícími novou výstavbu pro jejich nezastupitelnou funkci.

Zahrádkářské osady

Zahrádkářské osady jsou převážně umístěné v okrajových částech města. Celková plocha je cca 103 ha.

Největší množství zahrádek je v k.ú. Bělá, Děčín (při Kamenické ul.), Folknáře, Chrochvice, Podmokly a na Starém Městě (pod Chlumem). Zahrádkářské osady vznikly na místech, která nevyhovovala zemědělské velkovýrobě, nebo na ostatních nevyužívaných plochách. Zcela nevhodné je umístění zahrádek v průmyslové zóně u Benaru a v Dělnické ulici. Jde o mimořádně cenné zainvestované plochy z hlediska podnikatelské činnosti, byly zde proto navrženy výhledové plochy pro výstavbu objektů podnikatelských aktivit. Několik lokalit je vymezeno pro trvalé bydlení.

Mimo osady zahrádkářského svazu existují plochy soukromých zahrádek, které však netvoří větší souvislé plochy. Tyto zahrádky mají individuální charakter, některé jsou i stavebními parcelami.

Cílem Zahrádkářského svazu je nájemcům prodat zahrádky do soukromého vlastnictví, aby byla zajištěna jejich právní ochrana.

Pro rozvoj individuálních zahrádek jsou navrženy 3 lokality v k.ú. Staré Město (prostor mezi stávající a navrženou trasou silnice II/261) o celkové rozloze 3,0 ha. Pro tuto činnost - funkci je možno v podstatě využít i jiných nezemědělsky využívaných ploch (nejsou předmětem záboru ZPF), mimo lokalit navržených pro územní rozvoj města (návrhové období, výhledové rezervy).

| katastrální území | s t a v |  |
| --- | --- | --- |
|  | počet lokalit | výměra v ha |
| Bělá u Děčína | 4 | 10,41 |
| Boletice nad Labem | 3 | 2,95 |
| Březiny u Děčína | 2 | 3,69 |
| Bynov | 2 | 1,04 |
| Děčín | 8 | 15,51 |
| Děčín-Staré Město | 14 | 21,65 |
| Dolní Žleb | 0 | 0 |
| Folknáře | 4 | 8,84 |
| Horní Oldřichov | 4 | 2,93 |
| Hoštice nad Labem | 0 | 0 |
| Chlum u Děčína | 0 | 0 |
| Chrochvice | 2 | 9,18 |
| Krásný Studenec | 1 | 2,70 |
| Křešice u Děčína | 1 | 0,43 |
| Lesná u Děčína | 0 | 0 |
| Loubí u Děčína | 0 | 0 |
| Maxičky | 0 | 0 |
| Nebočady | 1 | 0,34 |
| Podmokly | 10 | 22,30 |
| Prostřední Žleb | 0 | 0 |
| Velká Veleň | 1 | 0,59 |
| Vilsnice | 1 | 0,44 |
| Město celkem | 58 | 103,00 |

C.6. Ekonomická základna

Ekonomickou základnu města tvoří souhrn areálů a provozoven, v nichž probíhají převážně činnosti výrobní (průmyslové, řemeslné), opravárenské, skladové (velkoobchod) a dopravní, včetně návazných ostatních výrobních služeb a komerce.

Stávající odvětvová struktura

| ekonomická činnost | počet areálů | výměra v ha | % | lokalizace v sektorech |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zemědělství a lesnictví | 7 | 2,43 | 1,2 | III, VI, VII, IX |
| zpracovatelský průmysl | 70 | 113,39 | 54,4 | I, II, III, IV, VI, VII |
| výroba a rozvod energií a vody | 10 | 12,02 | 5,8 | I, II, III, VI, VI, VII |
| stavebnictví | 20 | 13,52 | 6,5 | I, II, IV, VI, VII |
| obchod, oprava vozidel a spotř. zboží | 44 | 28,31 | 13,6 | I, II, III, IV, VI, VII |
| doprava a skladování | 17 | 25,14 | 12,1 | I, II, V, VI, VII |
| ostatní * | 17 | 8,37 | 4 | I, II, III, IV, VI |

* bez ploch železniční dopravy

Z celoměstského pohledu je patrné, že

  - nosnými ekonomickými činnostmi jsou odvětví zpracovatelského průmyslu, tedy podniky s více jak 500 pracovníky (Ferox, Aluminium a Kabelovna). Vývojový útlum (likvidace výroby) se nejvíce projevil u textilního průmyslu (Benar), výroby potravin (Diana, Labena, pivovar) a v posledním období i DESTY;

  - největší koncentrace EZ je lokalizována v Rozbělesích, Želenicích (Dělnická ul.), Dolním Oldřichově, východním nádraží, při Benešovské ulici, na Starém Městě a Boleticích n. L.;

  - typickou územní koncentrací je průmyslová zóna Rozbělesy - Želenice (ul. Ústecká a Dělnická) o rozloze cca 200 ha, představující určitá urbanistická rizika s centrální zónou města a obytným územím Letná – Želenice;

  - systém volného seskupení představuje prostor kolem východního nádraží (St. Město a Nové Město s málo přehledným dopravním uspořádáním) a prostor podél Jílovského potoka v Dolním Oldřichově;

  - vhodné solitérní umístění je typické pro areály v sektoru Boletice n. L – Křešice;

  - druhou největší kategorií činností je prodej a velkoobchod spolu s dopravou a skladováním (železniční dílny, loděnice, přístavy, terminál ČSPL);

  - odvětví zemědělské výroby jsou lokalizována v podstatě mimo Libverdy (školství) ve venkovském příměstském území (Krásný Studenec, Lesná, Boletice n. L.);

  - průměrná velikost areálu činí 1,12 ha, 6 % areálů je výměrou větších než 5,0 ha (parametry málo vypovídající o intenzitě využití pozemku);

  - pokles počtu pracovníků o téměř 50 % (1980 - 19 7709, 1995 - 9 750);

  - na "malé podnikání" připadá 58 % všech areálů, na "střední" 39 % a na velké pouze 3 % (co do počtu), ve 4 největších podnicích však pracuje 30 % všech zaměstnanců EZ. Počet pracovních míst se tedy stále snižuje, což vyvolává nezaměstnanost na jedné straně, ale i značnou intenzitu pohybu za prací mimo vlastní město.

Urbanistická koncepce rozvoje EZ

Návrh koncepce rozvoje ekonomické základny

podmiňují základní rozvojové předpoklady města:

  - geografická poloha a hospodářský význam města;

  - atraktivita obytného prostředí, vzdělanost a kvalifikace obyvatel;

  - omezené podmínky pro územní rozvoj (zábor ZPF, reliéf);

  - tradiční denní migrace obyvatel za prací;

  - struktura a intenzita výrobního území - areálů EZ;

  - poloha města v dopravním systému;

  - struktura a funkčnost systémů technické infrastruktury.

Na základě uvedených předpokladů a požadavků se navrhuje varianta optimální, tzn. varianta, která:

  - nesleduje pouze princip nabídky územní náhrady pro vymístěné areály - alternativa minimální;

  - nesleduje vizi zřízení max. počtu pracovních míst a tedy i maximální nabídku ploch pro rozvoj EZ;

  - sleduje jednak vizi územních náhrad. Jedná se o ty provozovny EZ, které jsou v zásadním rozporu s navrženým funkčním využitím města (zaměření a ostatní negativní vlivy zásadním způsobem ovlivňující existenci a funkci zóny, v které jsou lokalizovány - centrum, obytné území);

  - sleduje jednak vizi "kvalifikované nabídky vhodného území" pro lokalizaci nových podnikatelských záměrů.

Zásady urbanistické koncepce EZ

  - postupně vymístit závadné subjekty EZ, které brání a jsou v rozporu s návrhem komplexního rozvoje města (změna funkce, rekonstrukce);

  - stávající a bezkonfliktní subjekty EZ považovat v rámci průmyslové a výrobní zóny za stabilní (činnost a zaměření redukovat PHO);

  - územní nabídka - lokalizace bude v souladu s funkcí a územně technickými podmínkami navrženého prostoru města;

  - územní nabídka nebude vytvářet rozptýlené lokality.

Územní nabídka - návrh EZ

S ohledem na objektivnost odvětvového třídění, lokalizační nároky a ekologii jsou navržené areály EZ v půdoryse města členěny dle následných urbanistických kategorií:

| kategorie | základní znaky areálu |
| --- | --- |
| A | *dynamický vývoj aktivit a potřeba odpovídajících územních rezerv, *vlastní energetika a vodohospodářské systémy, závodní vlečka a vnitrozávodový dopravní systém *nevylučují se hygienická nebo bezpečnostní rizika i vně areálu *vesměs zpracovatelský průmysl, s objemově náročnou výrobou *situování je vhodné s odstupem mimo intravilán města |
| B | *uzavřené provozní schéma, variabilní podnikové programy s limitem územního rozvoje *dopravní napojení na městské sběrné komunikace, dostupnost ze stanic MHD *občasné hygienické a provozní závady se omezují v rámci areálů *podnikatelské aktivity vyžadují nádvorní činnosti *situování je vhodné na okrajích obytných zón |
| C | *areály nebo provozovny a v nich realizované aktivity se plně podřizují urbanisticko - architektonickým podmínkám svého okolí *dopravní napojení na obslužné ulice a jsou v docházkové vzdálenosti od obytné nebo centrální zóny *hygienicky a provozně jsou nezávadné *jde převážně o malé podnikání s výhodnou vazbou na místní odbyt výrobků a služeb *situování je vhodné v zastavěném území města |

Návrh na vymístění areálů a provozoven EZ

| lokalita | areál - firma | plocha v ha | návrh využití dle konceptu ÚPN | současný stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A/15 | ČEZ dílny - Jordánka - Teplická ul. | 0,67 | společ. kulturní centrum | realizováno obchodní středisko + parkoviště |
| 1A/17 | DITAS - prodej uhlí, Poštovní ul. | 1,67 | nákupní středisko + P | v přípravě |
| - | Pneuservis HACARO, Teplická ul. | 0,10 | rest. Slovanský dům | v provozu |
| 1A/16 | MM velkoobchod - Podmokly Jíl. potok | 0,25 | maloobchod | v provozi |
| - | Klempířství a pokr. - Mírové nám. | 0,10 | obytný vnitroblok | v provozu |
| - | pneuservis, nábřeží levé přemostí | 0,15 | veřejná zeleň | v provozu |
| IB/4 | DESTA servis, Duchcovská ul. | 0,81 | bydlení + vybavenost | podnik v likvidaci |
| IB/14 | Jatky (areál asanován) Provaznická ul. | 1,05 | nákupní středisko | v přípravě |
| IB/13 | Stavební dvůr NIKL, Provaznická ul. | 0,48 | integr. záchranný systém | realizováno |
| - | prodej stavebnin, u ZŠ Vrchlického | 0,02 | sport. zázemí pro ZŠ | v provozu |
| II/17 | Kabelovna, Ústecká ul. | 0,90 | HOBBY CENTRUM + P | v provozu |
| II/23 | SPOZEX zelenina, Dělnická ul. | 0,88 | dopravní podnik | realizováno |
| II/25 | pivovar - Sofijská ul. | 2,92 | výroba piva a nápojů | přestavba na integrov. areál obchodu a služeb |
| - | H-STYL velkoobchod, Dělnická | 0,95 | dopravní podnik | realizováno |
| - | Protektory RTS, Na stráni | 0,16 | bydlení, nevýr. služby | v provozu dle PHO |
| IV/17 | Jitřenka a.s., výrobna - mimo provoz LESKO doprava | 0,20 0,45 | sportovně rekreační areál Terezínský rybník | v provozu |
| VI/9 | MARBORO stavebniny nám. 5. května | 0,45 | dostavba náměstí | v provozu |
| VI/10 | TRABALKA st. dvůr, Oblouková ul. | 2,50 | trvalé bydlení po etapách | v provozu |
| VI/16 | MATĚJÍČEK st. dvůr, TJ START | 0,20 | sport. loděnice | v provozu |
| Celkem 19 areálů |  | 14,91 |  |  |
| Z ostatních výrobních služeb se doporučují postupně vymístit zejména autoopravárenské služby, lokalizované v "čistém obytném území" - Bělá, Škrabky, Jalůvčí a Horní Oldřichov |  |  |  |  |

LOKALIZACE AREÁLŮ PO SEKTORECH MĚSTA

| číslo sektoru | výchozí stav |  |  | návrh v ha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | počet |  | plocha v ha | změna funkce | 1. a 2. etapa | celkem | výhledové rezervy |
|  | areálů | pracovníků |  |  |  |  |  |
| I | 20 | 626 | 6,37 | 3,86 | - | 2,51 | - |
| II | 58 | 5 210 | 73,92 | 2,90 | - | 71,02 | 1,03 |
| III | 12 | 367 | 7,93 | - | - | 7,93 | - |
| IV | 34 | 1 234 | 22,60 | - | 4,41 | 27,01 | - |
| V | - | - | - | - | - | - | - |
| VI | 47 | 1 085 | 52,46 | 2,26 | 3,19 | 53,39 | 7,42 |
| VII | 14 | 788 | 35,66 | - | 9,35 | 45,01 | 10,5 |
| VIII | - | - | - | - | - | - | - |
| IX | - | - | - | - | - | - | - |
| celkem | 185 | 9 310 | 198,94 | 9,02 | 16,95 | 206,87 | 18,95 |

do bilance nejsou zahrnuty areály zemědělské výroby a technické infrastruktury

NÁVRH NOVÝCH AREÁLŮ EZ

| sektor číslo | lokalita | plocha v ha | počet pracovníků | kategorie | etapa výstavby 1-2 | výhledová rezerva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II/24 | Dělnická - zahrádk. osada | 1,03 | 50 | B |  | V |
| IV/19 | H. Oldřichov (areál TS) | 3,78 | 160 | B | 1 |  |
| IV/20 | H. Oldřichov (zahr. osada) | 0,63 | 30 | C | 2 |  |
| VI/18 | ARMEX sro. | 1,61 | 30 | C výr.služby | 1 - 2 |  |
| VI/24 | St. Město, TS rozšíření areálu + sport při nábřeží | 1,03 | - | C | 1 |  |
| VI/25 | Benešovská ul. | 0,58 | 25 | C | 2 |  |
| VI/26 | Libverda - (I/13) | 5,16 | 200 | B |  | V |
| VI/27 | St. Město "U Benaru" | 1,69 | 50 | B |  | V |
| VI/28 | St. Město "Za Benarem" | 0,57 | 25 | C |  | V |
| VI/31 | Fůgnerova - výr.lahůdek | 0,5 | 25 | C | v realizaci |  |
| VI/37 | St. Město, ul. Zelená | 0,38 | 15 | C | 1 - 2 |  |
| VII/15 | Boletice ul. Spojenců | 1,26 | 50 | C | 2 |  |
| VII/17 | u trati ČD | 4,7 | 100 | B,C |  | V |
| VII/18 | Křešice "U Labeny" | 3,37 | 150 | B | 2 |  |
| VII/19 | Křešice "U loděnice" | 4,72 | 300 | A,B | 2 |  |
| VII/20 | Křešice "U loděnice" | 5,8 | 500 | A |  | V |
| město CELKEM |  | 35,90 | 1 910 | A,B,C | 1 - 2 | V |
| z toho : 1 a 2. etapa |  | 16,95 | 915 | poznámka: volné disponibilní plochy ČD (Děčín hlavní nádraží, Děčín - východ) prověřit pro event. výhledový rozvoj města. |  |  |
| výhledová rezerva |  | 18,95 | 925 |  |  |  |

Navržená koncepce, včetně navržených regulativů (A, B, C) je podkladem pro následné vypracování ověřovacího dokumentu - studie, která ověří na základě podnikatelských záměrů reálnost urbanistického návrhu (majetkoprávní vztahy, kapacita území, počet pracovníků, výrobní program, technická infrastruktura, PHO a pod.).

Lokalizace a rozsah územní nabídky pro ekonomické aktivity, představuje bezkonfliktní uspořádání výrobního území ve složité struktuře města.

C7. Zemědělská výroba

areály zemědělské výroby

Zemědělskou výrobu zajišťuje několik soukromých zemědělských podniků, které hospodaří i mimo řešené území.

Na levém břehu Labe je to zemědělský podnik v Krásném Studenci. Převažují zde trvalé travní porosty, výměra orné půdy je nižší. Podíl TTP se bude zvyšovat na úkor orné půdy vzhledem ke značné svažitosti území a nižší úrodnosti půd. Specializace je na produkci mléka a drůbeže, rostlinná výroba je zaměřena na obilnářství, omezeně na ovocnářství. V areálu v Krásném Studenci je umístěno cca 10 000 ks kuřat, ve Vilsnici 100 ks krav.

V Nebočadech se zemědělský podnik specializuje na chov skotu v areálu v Nebočadech, rostlinná výroba je zaměřena na produkci obilovin, krmných směsí, víceletých pícnin, ovocnářství a zelinářství.

V Lesné má firma zemědělský areál s  OMD pro 112 ks, kravín s 350 ks a část stáda je trvale umístěna v pastevním areálu Babětín.

V Březinách je soukromý zemědělec, v areálu je cca 70 ks krav, ostatní prostory byly v restituci předány majiteli a jsou nevyužité.

Živočišná výroba se u všech zemědělských firem podřizuje trhu. To znamená, že pokud je zájem o určitý druh masa, zvýší se jeho produkce zvýšením počtu zvířat, když je trh nasycen a prodej klesá, sníží se jeho výroba. kAPACITY LZE TEDY POVAŽOVAT POUZE JAKO ORIENTAČNÍ.

Školní statek Libverda hospodaří na pravém břehu Labe, specializuje se na produkci drůbeže, v rostlinné výrobě na ovocnářství, včetně výroby ovocnářského a okrasného školkařského materiálu. V areálu skleníků se pěstují okrasné dřeviny a hrnkované pokojové květiny.

Součástí komplexu je i botanická zahrada s dlouholetou tradicí, vybavená skleníky. Jsou zde soustředěny ojedinělé exotické exponáty, zvláště konifery a okrasné keře. Zahrada je přístupná veřejnosti.

V areálu školního statku jsou stáje pro jezdecké koně a vedle objektu je cvičná louka s překážkami. Výměra školního statku se rapidně snížila na dnešních cca 70 ha.

Kvalita zemědělského půdního fondu

ZPF se posuzuje podle zařazení do bonitované, půdně ekologické jednotky, /BPEJ/, která vystihuje vlastnosti a kvalitu půdy. Pro určení kvality půdy je druhé a třetí číslo BPEJ, udávající hlavní půdní jednotku.

V nižších a středních polohách jsou HPJ s následující charakteristikou:

HPJ 	10: hnědozemě typické na spraši, středně těžké, vodní režim je příznivý

14. illimerizované půdy hnědozemní, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry

22: hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech, lehčí, s příznivým vodním režimem

28: hnědé půdy kyselé, slabě oglejené, kamenité, dobré vláhové poměry

40: svažité půdy (víc než 12°), lehké, štěrkovité, vláhové poměry závislé na srážkách

50: hnědé půdy oglejené na vyvřelinách, středně těžké, dočasně zamokřené

56: nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry

58: nivní půdy glejové na nivních uloženinách, vláhové poměry méně příznivé.

Vyšší polohy:

HPJ 	20: rendziny hnědé na jílech, slínech, těžké a málo propustné pro vodu

41: svažité půdy, středně těžké, štěrkovité, jejich vláhové poměry jsou závislé na srážkách

52: oglejené půdy hnědé, středně těžké, náchylné k zamokření

78: hluboké strže, nevhodné pro zemědělskou půdu, nutné převést do ostatních ploch

Z uvedeného přehledu charakteristik jednotlivých BPEJ je zřejmé, že půdní poměry jsou středně vhodné pro zemědělskou činnost. Zvláště půdy ve svahových a vyšších polohách jsou náročné na obhospodařování, proto je vhodné je začlenit do trvalých travních porostů. Pokud je na těchto stanovištích orná půda, dochází k erozi a ke splavování velkých objemů zeminy do vodotečí.

Struktura půdního fondu

Z celkové plochy řešeného území je zemědělské půdy celkem 2 897,07 ha, což představuje 24,5 % z celkové výměry řešeného území. Z toho je orné půdy 893 ha, tj. 9.1 %. Trvalých travních porostů /louky a pastviny/ je celkem 962 ha, to je 9,9 % z celkové rozlohy.

STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

| katastrální území | zemědělská půda celkem | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | sady | louky | pastviny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín | 85,4 | 12,21 | 0 | 0 | 49,2 | 14,54 | 5,53 | 3,93 |
| Bělá u Děčína | 70,93 | 0,21 | 0 | 0 | 30,39 | 2,36 | 31,96 | 6,02 |
| Bynov | 46,39 | 0,65 | 0 | 0 | 19,65 | 0,79 | 23,02 | 2,27 |
| Horní Oldřichov | 65,19 | 7,58 | 0 | 0 | 21,18 | 0 | 31,22 | 5,21 |
| Chrochvice | 75,13 | 16,47 | 0 | 0 | 26,99 | 1,97 | 2,03 | 27,68 |
| Loubí u Děčína | 15,34 | 0,15 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 7,53 | 2,56 |
| Maxičky | 20,25 | 0,25 | 0 | 0 | 4,55 | 0,97 | 12,91 | 1,57 |
| Podmokly | 196,64 | 41,29 | 0 | 0 | 102,92 | 5,38 | 32,07 | 14,99 |
| Prostřední Žleb | 98,86 | 6,74 | 0 | 0 | 34,85 | 1,28 | 45,63 | 10,36 |
| Děčín - Staré Město | 87,72 | 31,75 | 0 | 0 | 29,91 | 0 | 21,69 | 4,37 |
| Vilsnice | 191,48 | 49,64 | 0 | 0 | 25,47 | 22,78 | 19,69 | 73,9 |
| Dolní Žleb | 28,87 | 1,98 | 0 | 0 | 12,04 | 0,72 | 10,41 | 3,72 |
| Krásný Studenec | 331,65 | 173,9 | 0 | 0 | 18,79 | 0 | 61,63 | 77,33 |
| Březiny u Děčína | 197,57 | 53,7 | 0 | 0 | 16,41 | 35,64 | 56,68 | 35,14 |
| Folknáře | 131,26 | 89,85 | 0 | 0 | 17,86 | 11,05 | 8,38 | 4,12 |
| Chlum u Děčína | 197,52 | 36,45 | 0 | 0 | 6,24 | 0 | 64,68 | 90,16 |
| Boletice nad Labem | 113,13 | 46,98 | 0 | 0 | 23,08 | 15,07 | 22,26 | 5,75 |
| Křešice u Děčína | 196,55 | 103,19 | 0 | 0 | 21,49 | 27,83 | 29,28 | 14,75 |
| Nebočady | 134,28 | 68,48 | 0 | 0 | 9,45 | 1,57 | 37,04 | 17,73 |
| Lesná u Děčína | 216,29 | 127,78 | 0 | 0 | 8,19 | 0 | 63,99 | 16,35 |
| Hoštice nad Labem | 109,89 | 2,33 | 0 | 0 | 2,36 | 9,95 | 14,79 | 80,46 |
| Velká Veleň | 268,79 | 104,91 | 0 | 0 | 5,64 | 1,74 | 52,28 | 104,22 |
| CELKEM 1/1/1997 | 2 879,13 | 976,49 | 0 | 0 | 491,75 | 153,62 | 654,68 | 602,6 |

Celkové snížení zemědělské výroby má za následek i snížení obdělávaných ploch zemědělské půdy. Tato půda leží ladem, stává se zdrojem devastace krajinného prostředí. Agresivní nálet plevelů a plevelných dřevin na neudržované pozemky je nebezpečným jak pro zemědělskou půdu, tak i pro lesní porosty, následná likvidace stávajícího stavu bude finančně náročná.

Mohou vzrůst plochy nejen trvalých travních porostů, ale i lesních ploch či ostatní strukturní krajinné zeleně. Změna kultury přispěje k dalšímu zkvalitnění přírodního prostředí, neboť se změní i procentický poměr ploch ve prospěch ekologických porostů včetně ÚSES.

C.8. Lesnictví

Lesní porosty se rozkládají na ploše 5 013 ha, což představuje 57 % a je to největší zastoupení ve struktuře ploch. Převážná část lesních porostů je ve správě Lesů ČR se sídlem v Hradci Králové, oblastní inspektorát Děčín. Došlo ke sloučení Lesní správy Děčín a lesní správy Sněžník do jedné a to LS Děčín. V rámci restitucí byly obecní lesy vráceny Městskému úřadu. Vybrané plochy těchto lesů uvažuje MěÚ převést na lesy rekreační, se sportovně rekreační funkcí a pro příměstskou turistiku. Hospodaření v lesích si zajišťuje MěÚ vlastní organizací.

Na pravém břehu Labe jsou lesní porosty ve správě Lesní správy Děčín, na levém břehu Lesní správy Sněžník.

Hospodářská činnost v lesích probíhá podle nového Lesního hospodářského plánu, který má platnost od r. 1995.

Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesů 3e- lesy postižené exhalacemi, místy se překrývají s lesy půdoochrannými zvláště ve svažitých polohách a v místech, která jsou ohrožena sesuvy.

Druhová skladba je přizpůsobena hospodářskému významu lesa, ze 60 % převládají jehličnaté porosty, z  toho je smrku cca 62 %, borovice 38 %. Listnatých porostů je zhruba 40 %, největší zastoupení má buk 20 %, dub 15 % a ostatní listnaté dřeviny 5 %. V nové výsadbě se prosazují listnaté dřeviny (dub, jasan, lípa, buk), které se svou skladbou přibližují původní dřevinné skladbě lesa v tomto prostředí.

Pásma ohrožení lesních porostů jsou v rozmezí stupně B až D.

Nejstarší porosty jsou na vrcholu Popovického vrchu a Chmelníku, kde rovněž mají půdoochrannou funkci. Stávající lesní cesty nebudou návrhem územního plánu dotčeny, ani polní komunikace, navazující na lesní cesty. Tím bude zajištěn přístup lesní mechanizace do lesních porostů.

Návrhem územního plánu dochází k  záboru ploch určených k  plnění funkce lesa:

Folknářská spojka (D) ......................................	0,08 ha (k.ú.Folknáře)

přeložka silnice I/13 (B3) ................................	0,09 ha ( k.ú. Březiny)

rekonstrukce MK Chlum-St. Město (F)  .............	0,01 ha (k.ú. St. Město, Horní Chlum)

přístupová MK k VD Prostřední Žleb  ...............	0,02 ha (k.ú. Loubí)

Vyhodnocení trvalého záboru (výpočtu trvalého záboru) PUPFL , provede referát životního prostředí OkÚ Děčín, který je tímto úkolem ze zákona pověřen (viz. vyjádření referátu životního prostředí Okresního úřadu Děčín ze dne 06. 06. 1997).

Návrh přeložky silnice I/13 v úseku "křižovatka Vilsnice - Jílové" je navržena jako výhledová rezerva, tedy až po návrhovém období. Na stavbu přeložky I/13 bylo provedeno krajinářské vyhodnocení vlivu variant a navržená varianta byla přijata jako nejvýhodnější.

C.9. Vodní toky a plochy

C.9.1. Stručná charakteristika hydrologických poměrů:

Území sídelního útvaru Děčín náleží celé do povodí Labe (hydrologické pořadí 1-14-02-021, 1-14-02-023, 1-14-02-25, 1-14-04-001, 1-14-04-003, 1-14-04-005), které je recipientem celých Čech a tomuto faktu odpovídá i velikost průtoků. Labe má zde charakter nížinného toku s relativně malým spádem a širokou inundací, vyjma úseku pod Děčínem, kde si řeka prorazila cestu hraničním pohořím. Na území sídelního útvaru vstupuje cca v ř. km 26,0 (Přerov) a opouští jej zhruba v ř. km 5,0 (Dolní Žleb). Délka toku přes celý sídelní útvar je cca 21 km, území města je k řece spádováno, místní vodoteče do Labe přímo ústí. Na území sídelního útvaru jsou zleva hlavními přítoky Chrochvický potok, Jílovský potok (včetně svého levostranného přítoku Bělského potoka)), (1-14-02-030, 1-14-02-031, 1-14-02-032, 1-14-02-033), Ostružník (1-14-04-002), Čertova voda (1-14-04-006).

Pravostrannými přítoky jsou: Těchlovický potok (1-14-02-016), Rychnovský potok (1-14-02-018), Kamenička (1-14-02-024l), Ploučnice (1-14-03-102) včetně Folknářského potoka a Ludvíkovický potok.

Kromě Ploučnice a Jílovského potoka jsou přítoky Labe malé potoky, jejichž povodí je menší než 10km2.

Pro orientaci se uvádějí hlavní hydrologická data dle publikace HMÚ Praha: Hydrologické poměry ČSR a projektových dokumentací.

HYDROLOGICKÁ DATA

| Tok, profil | plocha povodí | Qa | Q355 | Q364 | Velké vody opakující se jednou za v m3/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km2 | m3/s | m3/s | m3/s | 1 | 5 | 50 | 100 let |
| Labe nad ústím Jílového potoka | 49 843,38 | 296 | 59,1 | 42 | 1 467 | 2 848 | 3 866 | 4,45 |
| Jílovský potok ústí do Labe | 76,82 | 0,71 | 0,16 | 0,11 | 8 | 16 | - | 125 |
| Labe pod ústím Jílového potoka | 49 920,2 | 297 | 59,3 | 42,2 | 1 469 | 2 452 | 3 872 | 4 458 |
| Labe nad ústím Ploučnice | 49 920,21 | 297 | 59,3 | 42,2 | 1 469 | 2 452 | 3 872 | 4 458 |
| Ploučnice ústí do Labe | 1 193,41 | 8,59 | 3,6 | 2,46 | 64 | 108 | 108 | 222 |
| Labe pod ústím Ploučnice | 51 113,62 | 305 | 62,1 | 43,8 | 1 520 | 2 490 | 3 895 | 4 460 |
| Bělský potok ústí do Jílov.potoka | 8,62 | 0,08 | 0,02 | - | 1,4 | 5,4 | 18,6 | 25 |
| Ostružník nad Vlčím j. | 1,46 | - | - | 0 | 0,6 | 1,4 | 4 | 5,4 |
| Ostružník ústí do Labe | 7,72 | 0,07 | 0,02 | - |  |  |  |  |
| Folknářský p.ústí | 4,88 | 0,04 | 0,01 | - |  |  |  |  |
| Kamenička | 6 225 | 0,05 | 0,01 | - |  |  |  |  |
| Chrochvický p.ústí | 3,63 | 0,03 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Oldřichovský potok | 0,56 | 0,01 | 0 | - | - |  |  |  |
| Jelení potok ústí | 1,88 | 0,02 | 0 |  |  |  |  |  |

ČHMÚ Praha v letech 1994 a 95 inovoval hydrologické údaje; do úvahy byl zohledněn vliv obvyklého provozu nádrží vltavské kaskády a nádrže Nechranice na Ohři na průtoky na Labi v profilu Ústí n. L. a Děčín. U M -denních průtoků jsou nové hodnoty vyšší, například pro Q355 až o 35 %. Naopak N - leté průtoky jsou nižší u Q50 (padesátileté povodně) o cca 5 %.

Zátopové území: všechny hlavní toky v území se rozlévají.

inundace Labe

Podél Labe je zakreslena čára zátopového území při stoleté povodni (Q100) převzatá z materiálu BP Teplice zpracovaného v roce 1998 pro povodí Labe. Povodňové stavy Labe zasahují částečně zástavbu na pravém i levém břehu Labe.

Inundace Ploučnice

je zakreslena ze studie Povodí Ohře: Zátopové území Ploučnice. Materiál vyhodnotil povodeň z července 1981 jako stoletou.

Inundace Jílovského potoka

je převzata z Hydraulické studie Jílovského potoka zpracované Povodím Ohře Chomutov (7/1995).

Kóty maximálních hladin Labe (ve výškovém systému B.P.V)

| Staničení Plav. km | kóta Q5 | kóta Q50 | kóta Q100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2438 m3/s | 4191 m3/s | 4765 m3/s |
| 88,5 | 130,86 | 133,71 | 134,62 |
| 89 | 130,67 | 133,57 | 134,5 |
| 90,2 | 130,07 | 133,07 | 134,04 |
| 91,1 | 129,62 | 132,77 | 133,78 |
| 92,2 | 129,4 | 132,46 | 133,47 |
| 93,2 | 128,75 | 132,1 | 133,09 |
| 94,2 | 128,37 | 131,79 | 132,81 |
| 95,3 | 127,86 | 131,18 | 132,16 |
| 96,2 | 127,38 | 130,77 | 131,75 |
| 97,03 | 127,13 | 130,53 | 131,52 |
| 98 | 126,66 | 129,99 | 130,97 |
| 99,2 | 126,27 | 129,69 | 130,68 |
| 100,2 | 125,97 | 129,36 | 130,34 |

Plavební km začínají v Mělníce (0,0)

S ohledem na přírodní podmínky mají malé přítoky Labe vysoké specifické odtoky. Hodnoty extrémních průtoků Q100 u nich dosahují značných násobků oproti průtokům minimálním. Např. u Jílovského potoka 1:1000.

C.9.2. Návrh úpravy vodních toků

Labe

Řeka je kanalizována pro plavební účely. Břehy jsou zpevněny, kapacita koryta je většinou na 1 až 2 letou povodeň, vyšší vodní stavby se již vylévají. Eventuelní břehové úpravy, a to jak na levém, tak na pravém břehu, jsou navrženy v souvislosti s výstavbou a zátopou vodního díla Prostřední Žleb. Předpokládané úpravy břehů jsou následující:

Levý břeh

-	v úseku levého břehu mezi horní rejdou plavebních komor a železničním mostem Loubí - Prostřední Žleb, t. j. pl. km 98,3  až 97,2 se navrhují břehové úpravy, které vytvoří provozně příznivé podmínky pro vjezd lodních souprav do a z  horní rejdy a možnost čekacích stání.

-	v úseku pl. km 97,2 až 95,5 - železniční most Loubí - Prostřední Žleb - náplavka pod Tyršovým mostem se provedou opravy a doplnění břehového opevnění.

-	v úseku plavebního km 95,65 - 95,05 - Tyršův most a nábřeží pod Pastýřskou stěnou se navrhuje zvýšení náplavky pod Tyršovým mostem na kótu 125,70 m n. m. (t. j. max. 1,2 m oproti současnému stavu) s příslušným zvýšením břehového opevnění a rekonstrukcí dlažby vozovky. Náplavka pod nábřežní zdí bude zvýšena o max. 0,6 m, břehové opevnění bude opraveno a doplněno

-	v úseku pl. km 95,05 až 94,3 Podmokly je navržena oprava a doplnění břehového opevnění.

-	v úseku pl. km 94,3 až 91,9 t. j. v prostoru zimního přístavu Rozbělesy a podniku Kovošrot je navržena též oprava a doplnění břehového opevnění.

Pravý břeh

-	v úseku pravého břehu nad vodním dílem po překladiště Loubí, t. j. v pl. km 98,7 až 98,15 se provede přisypání břehové lavice s úrovní 60 cm nad hladinu 210 denní vody. Břehové opevnění se doplní k této úrovni.

-	v úseku pl. km 98,15 až 96,4 - překladiště Děčín Loubí - bude provedena revize přístavních zdí.  Na základě výsledku budou provedeny jejich opravy.

-	v úseku pl. km 96,4 až 95,9 Smetanovo nábřeží je navrženo stávající šikmou nábřežní zídku nahradit betonovou opěrnou zdí s korunou na úrovni 125,1 m n. m.

-	v úseku pl. km 95,85 až 95,55 - nábřeží pod Tyršovým mostem, kde je břeh tvořen nábřežními zdmi, bude v rámci projektu navržena oprava zdiva.

-	v úseku pl. km 95,55 až 95,3 - nábřeží nad Tyršovým mostem je navrženo zvýšení úrovně stávající náplavky o max. 1,4 m, t. j. na kótu 125,5 m n. m. Náplavka bude opatřena dlažbou.

-	v úseku pl. km 95,3 až 94,25 v prostoru zaústění řeky Ploučnice bude nutno provést úpravy výústní trati Ploučnice. Opravy a zvýšení opevnění řeky Ploučnice se navrhují v délce 600 m od soutoku proti vodě.

-	v úseku pl. km 94,25 až 92,4 nábřeží Děčín Staré Město se provedou drobné břehové úpravy (odtěžení a přisypání břehu) a opravy a doplnění opevnění.

V rámci prací jsou navrženy též úpravy zaústění vodotečí Ostružníku, Ludvíkovického potoka a Zámeckého náhonu.

Ochrana města před velkými vodami Labe a Ploučnice

Ploučnice

Tok je ve správě Povodí Ohře Chomutov, provoz Česká Lípa. Koryto toku přes zástavbu má částečnou úpravu, je stabilizované, avšak jeho kapacita od km 1,54 až po km 2,86 nedosahuje kapacity ani pro provedení desetileté povodně (Q10). Soustavná úprava koryta by byla jednak značně nákladná, jednak by zlikvidovala současný přírodní charakter tok. Proto se komplexní úprava nenavrhuje.

Pro zlepšení odtokových poměrů se doporučuje rekonstrukce pevného jezu v km 1,6 výšky 3,7m doplněním o vyhraditelný objekt (rybí přechod, vodácká propust). Při povodních by v daném úseku bylo možné hladinu snižovat. Zátopa byla zakreslena dle materiálu zpracovaného Povodím Ohře Chomutov na základě vyhodnocení povodně 1981. Materiál se přehodnocuje, definitivní podobu má získat koncem roku 2000. Poté bude požádáno o vyhlášení zátopového území. Do doby vyhlášení vodohospodářským orgánem se doporučuje respektovat uvedený zákres s  dodržováním stejných zásad jako v zátopě Labe.

Labe

Navrženými úpravami Labe se kapacita koryta prakticky nezvýší. Zátopové území Labe vyhlásil RŽP Okresní úřad Děčín 5. 5. 1993 Zn. ŽP 1899/93/ZF/K. Zátopové území je území ohrožené povodněmi vymezené záplavovou čarou maximální povodně.

-	Do zátopového území lze umísťovat stavby všeho druhu po zajištění kladného stanoviska příslušného vodohospodářského orgánu ve smyslu § 13 odst. 1. a 2. zákona 138/73 Sb., (ve znění pozdějších předpisů). Stavby obytných a hospodářských budov, veřejných budov a průmyslových závodů jsou nežádoucí.

-	Liniové stavby (komunikace, mosty, dálkovody) je nutné zabezpečit tak, aby nezpůsobily zvyšování hladiny vody při povodních a jinak nezhoršovaly odtokové poměry. Výjimečně mohou být povolovány stavby objektů, jejichž provoz souvisí s vodním tokem a stavby v tiché, mělké a plošně rozsáhlé inundaci.

-	ČOV a čerpací stanice je nutné výškově umísťovat tak, aby byla zachována jejich funkce v celém rozsahu i při povodních.

-	U staveb obytných domů, pracovišť a skladišť, pokud jejich výstavba byla výjimečně povolena, je nutné uplatňovat stejná kritéria jako u liniových staveb, tj. nezhoršení odtokových poměrů.

-	Velmi přísně je nutné posuzovat umístění výroby, skladování nebo manipulace s chemickými, toxickými nebo jinak nebezpečnými materiály v inundačním území. Musí být učiněna taková opatření, aby při povodních nedošlo k  obecnému ohrožení.

-	Skládky stavebního materiálu je možné povolit jen v takovém rozsahu, aby mohly být při povodni nebo při chodu ledu odstraněny, popřípadě zajištěny před odplavením.

-	Stavby škol, nemocnic a jiných zdravotních a sociálních zařízení a trvalé skládky by neměly být v inundačním území vůbec povolovány. Přesné znění podmínek je obsahem uvedeného výměru, který je nutno dodržovat.

Jílovský potok

Tok je ve správě povodí Ohře Chomutov (provoz Terezín). Potok od přehrážky Martiněves po ústí je veden v upraveném korytě. Úprava je rozdílná v jednotlivých úsecích, často se mění tvar průtočného profilu, způsob upevnění břehů i použitý materiál. To má vliv na nestejnou kapacitu koryta.

Velmi nepříznivým jevem na Jílovském potoce je velký počet mostů a lávek, které jsou až na výjimky nekapacitní už pro Q50, někde již pro Q10. Tyto objekty vytvářejí za povodňových průtoků zčásti nebo zcela neprůtočné překážky způsobující velké vzdutí nad těmito objekty. Navíc zábradlí na mostech je často nevhodně řešeno. Podélně přímo v korytě je vedeno velké množství potrubí. V některých profilech je vedeno i příčně.

Po povodni v roce 1987, které předcházeli povodně v roce 1979, 1981 a 1984 byl vypracován "Návrh vodohospodářských opatření povodí Jílovského potoka". Navržená opatření se realizují postupně od horní části povodí z  Libouchce. V Děčíně byla realizována oprava Jílovského potoka v km 2,5 až 2,7 u Vojanovy ulice, úprava koryta pod přehrážkou Martiněves a úprava vyústní části koryta. Bylo dokončeno zkapacitnění koryta v úseku km 2,7 až 2,9, tj. Vojanova ulice – Kovočas Děčín. Snahou je, aby celé koryto od přehrážky Martiněves po ústí do Labe mělo kapacitu na provedení minimálně padesátileté povodně (Q50).

V plánu realizace Povodí Ohře Chomutov jsou následující úseky k úpravě:

úsek od km 4,821 až po km 5,683 u benzinové pumpy v Bynově.

Zbylé úseky nutné k  úpravě jsou vyznačeny v situaci. Jedná se o úsek od km 2,9 po km 4,025, úsek od km 4,528 po km 4,821 a úsek od km 0,635 po km 1,065. Zde koryto nemá kapacitu ani na Q50.

Pro přehled se uvádí seznam nekapacitních objektů, které by bylo vhodné upravit:

Místo				        staničení říční 	            kapacita

Lávka Písecká ul.			4,279 			Q 20

Most Netex (MITOP) 			4,025 			Q10

Most WICO (KOH-I-NOOR) 		3,438 			Q5

Most Kovočas				3,262 			Q10

Most u Technoplynu 			3,079 			Q10

Jez Technoplynu 			3,049 			Q2

Most Vojanova ul. 			2,700 			Q10

Most RUKOV 				2,642 			Q20

Most ZPA 				2,400 			Q20

Lávka ZPA 				1,917 			Q20

Lávka Jeronýmova 			1,515 			Q20

Most Jungmannova ul. 		1,343 			Q20

Most Tř. Čs. mládeže 		0,983 			Q5

Most Ul. Práce 			0,890 			Q10

Lávka k tenisovému areálu 		0,635 			Q20

Bělský potok

Potok je ve správě Povodí Ohře Chomutov (provoz Terezín) od ústí do Jílovského potoka nad Čechy. Dále proti proudu je ve správě LČR.

Bělský potok je levostranným přítokem Jílovského potoka (vlévá se v km 2,3). Koryto je vedené místy zakrytými profily, vcelku je v dezolátním stavu. Největší škody v minulosti potok působil v dolní části toku před zaústěním do Jílovského potoka, kde byl zcela nevyhovující profil. Úprava byla v nedávné době provedena od Terezínského rybníka do Jílovského potoka. Nové koryto je v části trasy otevřené, zbytek uzavřený železobetonový monolit s  kapacitou na provedení stoleté povodně (Q100). K  úpravě se navrhuje i část toku nad Terezínským rybníkem pro zvýšení ochrany území. Na úpravu je již zpracována dokumentace a to jak pro úsek ve správě Povodí Ohře, tak úsek ve správě LČR. Záměry se přebírají.

Soustavně bude upraven úsek ve správě Povodí a to od km 0,418 až do km 1,418, kde je koryto nekapacitní a je místy vedeno bývalými náhony nad původním korytem v údolnici. Návrh úpravy byl zpracovaný ve dvou variantách. Dle informací pracovníků P. O. se preferuje varianta, kterou bude část trasy opět vedena nejnižším místem v údolnici. (viz situace) Část ve správě LČR a to konkrétně v úseku od km 2,8 po 6,4 zahrnuje část soustavné úpravy (km 2,83 až 2,910) a dále výstavbu přehrážek a pročištění koryta. Úpravy jsou navrženy s  cílem celkové stabilizace odtoků.

Připravena je též dokumentace na sanaci původního koryta Bělského potoka nahrazeného novou trasou pod Terezínským rybníkem. Původní koryto by mělo být upraveno (část vložením potrubí do původní stoky, část vyčištěním původního koryta) neboť funguje jako drenážní systém a převádí vody ze zbytku povodí jako propustky pod Saskou a Teplickou ulicí. Vodohospodářský orgán by měl určit provozovatele původního koryta, zajistit je nutno i údržbu fungujícího náhonu podél Teplické ulice.

Oldřichovský potok

Tok ve správě povodí Ohře Chomutov. 260m od zaústění proti proudu je koryto upraveno, vyústní úsek přes Kovočas je zakrytý. Otevřené koryto ohrožuje nad zakrytou částí souběžnou komunikaci. Proto se navrhuje úprava v délce cca 350m od začátku zakryté části proti proudu do Jeleního potoka. K  úpravě je navržena i část Jeleního potoka.

Kamenička

Potok nad Boleticemi je ve správě Povodí Ohře, od Lesního Mlýna je ve správě LČR. Potok přes celou zástavbu Boletic je upravený s  dostatečnou kapacitou. Dno i břehy jsou zpevněny dlažbou na cementovou maltu. Délka úpravy, která je v dobrém stavu je 1 800m. Nad Boleticemi je tok většinou v přírodním stavu. Přes Lesnou není koryto soustavně upraveno, jsou zde pomístní úpravy. Zde se navrhují opravy zdí, další úpravy se nenavrhují.

Chrochvický potok

Potok ve správě P. O. Chomutov od ústí k  objektu SČE. Dále je ve správě SMS Ústí nad Labem. Část toku od zaústění proti proudu má částečnou úpravu. Plánuje se kompletní obnova opevnění v zastavené části po štěrkovou přehrážku včetně náhrady přehrážky.

Větší toky ve správě LČR

Ostružník

Hlavní tok Ostružníku začíná v Maxičkách. Od Maxiček nad Vlčí jezero se jedná o umělou vodoteč. Koryto zde bylo místy zanesené a zarostlé. Z  tohoto důvodu od soutoku s hlavním tokem Ostružníku bylo umělé koryto obnoveno v délce 3952 m tak, aby se zamezilo ztrátám vody po trase. Zároveň byl opraven rybník Jalůvčí (celková oprava, odbahnění) a revitalizováno koryto potoka nad hrází v délce cca 200m. Vyústní část toku od Labe nad zástavbu Přípeře je potok ve správě Povodí Ohře. Nezbytná je údržba.

Potok přes Jakuby

Neupravený, bez problémů. Potřebná běžná údržba.

Březinský potok

Na potoce jsou dílčí úpravy ze 60. let Potok zatím bez problémů, potřebná je běžná údržba.

Folknářský potok

Potok v otevřené části tj. od vstupu do zakrytého profilu pod nádražím Děčín – východ proti proudu je ve správě LČR. Potok v otevřené části je neupravený. Dílčí úprava je naplánována v rámci malé kruhové křižovatky Benešovské s  Libereckou a Folknářskou ulicí. Jinak na toku je potřebná běžná údržba. Vhodná by byla obnova zcela zaneseného rybníka na pozemku p.č. 2775 a to pro snížení spádu a zachycení splavenin.

Loubský potok

Potok neupravený v přírodním stavu. Tok má bystřinný charakter. Úpravy se nenavrhují.

Čertova voda

Potok neupravený ve větší části trati. Pomístní úprava staršího data (zídky z kamenné rovnaniny) je již dožitá, navrhuje se proto její rekonstrukce.

Dolnožlebský potok

Potok převážně neupravený v lesní trati. Přes zástavbu jsou zídky, zatím bez většího poškození. Úprava se nenavrhuje. Ostatní bezejmenné toky ve správě LČR jsou vesměs v přírodním stavu, povodňové průtoky neohrožují prakticky zástavbu. Úpravy se nenavrhují.

Dobrnský potok

Potok neupravený, bez větších problémů. Úprava se nenavrhuje.

Potok ve Velké Veleni

Potok neupravený, v přírodním stavu. Potřebná je běžná údržba, především prořez křovin zasahujících do koryta. Vhodná by byla pomístní úprava pod křížením potoka s  místní cestou, kde v minulosti potok podemílal svah pod dvěma domky.

Toky ve správě SMS Ústí nad Labem

Většina toků ve správě, Státní meliorační správy Ústí nad Labem je bezejmenná, uvádějí se tedy dle registračních čísel správce. Z  větších toků je ve správě SMS horní část Chrochvického potoka.

Chrochvický potok horní část: (č. 4) a bezejmenné přítoky 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Potoky jsou neupravené, nutná je údržba, kterou bude pročišťován průtočný profil.

Potoky 4, 6 a 6A ve Vilnici: potoky špatně udržované zvláště na soukromých pozemcích. Nutné jsou periodické prohlídky, jako prevence předcházení povodňových situací. Navrhuje se zkapacitnění všech tří potoků zvláště v prostoru přes zástavbu.

Potoky 33, 34, 35: stékají z  úbočí Chlumu před Starým Městem do Labe. Toky jsou neupravené, potřebná je běžná údržba.

Potoky 37, 38: pod zastávku ČD v Křešicích. Toky jsou neupravené, úprava se nenavrhuje. Nutná je údržba průtočného profilu.

Potok 39 s  přítokem 42: toky neupravené. Potok č.39 přes Křešice je zatrubněn (max. DN 500), což je málo kapacitní. Pro snížení kulminačních průtoků se v horní části toku navrhuje realizace retenčních přehrážek. Stávající přehrážka na soutoku obou toků vyžaduje úpravy.

Potoky 43, 45, 46, 47: neupravená koryta, zástavba není ve větší míře ohrožována. Nutná údržba všech těchto toků, kterou bude průtočný profil pročištěn a zprůchodněn.

Potoky 52A, 53B: Mají neupravená koryta, potřebná pouze údržba.

Potok 50 s  přítokem 50A: Toky neupravené. V místech průtoku přes zahrádky dochází ke svévolnému přehrazování koryt. Při velkých vodních stavech jsou přehrážky odplavovány a dochází k  ohrožení spodních nemovitostí podél potoka. Přehrazování je nutno zamezit. V sousedství nové navržené zástavby se navrhuje zkapacitnění koryta.

Potok 51: Tok z  větší části je zatrubněn a plní úlohu HMZ. Nutná pouze běžná údržba.

Všechny navržené úpravy se navrhují při použití především za použití přírodních materiálů s  citlivým začleněním do krajiny.

C.9.3. Vodní plochy

Na území města Děčína lze mezi významné vodní plochy zařadit Zámecký rybník, Terezínský rybník, Vlčí jezero a rybníky v Maxičkách. Tyto nádrže mají především krajinotvornou funkci. Ostatní nádrže jsou malé a mají pouze místní význam. V přehledu se uvádějí vodní plochy s ohledem na podrobnost zpracování ÚPN s  výměrou větší než cca 600 m2, menší nádrže jsou pro území zcela bezvýznamné. S ohledem na význam byly na základě projednání zařazeny i některé nádrže s menší rozlohou.

Přehled hlavních vodních ploch s  návrhem úprav a funkčního využití

| K. Ú. | parcelní číslo | výměra m2 | název, charakter | vlastník | návrh úprav a funkčního využití |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín | 2 819 | 1 608 | vodní nádrž "Hřbitovní ul" | Pozemkový fond ČR | nádrž vyžaduje odbahnění, odběr pro závlahu TS |
| Děčín | 2 824 | 1 720 | Vodní nádrž pod Kamenickou ul. | Město Děčín | odběr pro zahrádky |
| Děčín | 2 294 | 19 535 | Zámecký rybník | Město Děčín | rybník opravený (1999) odbahnění, těsnění hráze, funkce okrasná |
| Prostř. Žleb | 1 050 | 2 959 | Jalůvčí | LČR | rybník opravený, (hráz, odbahnění), funkce retenční, krajinotvorná |
| Prostř. Žleb | 752/2 | 1 357 | nádrž Přípeř | Město Děčín | nutná celková údržba, funkce retenční |
| Děčín | 2 775 | 994 | Průtočná nádrž na Folknářském p. | Lineta severočeská dřevařská spol. | rybník je zcela zanesený, návrh obnovy |
| Podmokly | 461 | 7 671 | Terezínský rybník | LČR | rybník po opravě, v dobrém stavu, funkce retenční, okrasná, požární zásoba |
| Bynov | 1 095 | 4 460 | Vlčí jezero | LZ Děčín | Návrh rekonstrukce požeráku, vybudování bezp. přelivu, funkce retenční, rekreační, okrasná |
| Vilsnice | 561 | 450 | Nádrž Chmelnice | Okresní úřad Děčín | návrh údržby, funkce retenční, okrasná |
| Boletice | 231 | 300 | Nádrž Dětský domov | Město Děčín | funkce okrasná |
| Nebočady | 2 | 10 700 | slepá ramena | Povodí Labe | funkce krajinotvorná |
| Nebočady | 22 | 42 670 | slepá ramena | Průsaky Labe | funkce krajinotvorná |
| Loubí | 467/1 | 451 | Loubský rybník | LZ Děčín | po rekonstrukci, funkce krajinotvorná |
| Maxičky | 230 | 6 033 | Mlýnský ryb. Napajedla | LČR | běžná údržba, funkce krajinotvorná |
| Maxičky | 172 | 14 705 | rybník | Policie ČR | funkce rekreace, retence |
| Maxičky | 173/7 | 970 | Lesní rybník | Policie ČR | funkce okrasná |

Navrhované nádrže

V řešeném území bylo navrženo v rámci prací na směrném "vodohospodářském plánu vodní dílo Dolní Žleb". Dílo je doposud součástí platného směrného vodohospodářského plánu schváleného v r. 1976 vládou ČSSR (usnesení vlády č. 121/1975) a může být vypuštěno pouze na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR. Následně Měst NV Děčín vydal 15. dubna 1987 Vyhlášku č. 6/87, kterou stanovil stavební uzávěru pro přípravu vodního díla. Stavební uzávěra byla zrušena rozhodnutím MR/1132/97.

Vodní dílo mělo být situováno v pl. km 103,3 a s hladinou normálního vzdutí na kótě 126,70 (BALT p.v.). Zvýšení vodní hladiny ve zdrži v oblasti Děčína by vyvolalo značné zásahy do inženýrských sítí a objektů na březích řeky. Nutná by byla demolice min. 30 objektů vyžadujících náhradní bytovou výstavbu a technické zabezpečení dalších staveb. Nutné by byly i úpravy u průmyslových objektů v Rozbělesích. Koncepce díla v daném vzdutí se ukázala jako značně kontroverzní z hlediska ochrany životního prostředí. Městská rada Děčína tuto koncepci jednoznačně odmítla.

Na základě následných studijních prací byla navržena nová koncepce se situováním vodního díla do Prostředního Žlebu. V současné době se prověřují i další možná technická řešení.

Vodní dílo je součástí opatření, která mají zlepšit plavební podmínky na Labi v úseku od Střekova po státní hranici. Navíc bude umožněno využití části hydroenergického potenciálu řeky. Osa vodního díla byla navržena v plavebním kilometru 98,88.

Vodní dílo se skládá z:

Jezové části

zaujímá vlastní řečiště Labe v profilu vodního díla. Jejím úkolem je udržování hladiny v nadjezí na úrovni stálého nadržení na kótě 124,50 m n.m., tedy o cca 2m níže než byl původní záměr. Jez má být pohyblivý o polích 3 x 43m.

Plavebního zařízení

náplní je výstavba malé a velké plavební komory. (200 x 24 x 4m a 190 x 12,5 x 4m) situované na levém břehu řeky.

Energetické části

vodního díla je navržena s  cílem maximálního využití daného potenciálu díla pro získání max. množství vyrobené energie. Dosažitelný výkon vodní elektrárny je cca 12 MW a výroba elektrické energie v průměrně vodném roce cca 74 GWh. Elektrárnu je navrženo situovat v pravém břehu. Součástí vodního díla bude i rybí přechod.

Úpravy v souvislosti se zátopou vodního díla:

Úpravy, které bude nutno provést v souvislosti se zátopou lze rozdělit do následujících skupin stavebních objektů:

-	úpravy břehů;

-	úpravy zaústění vodotečí;

-	sanace objektů;

-	přeložky silnoproudých a slaboproudých vedení;

-	přeložky plynovodů a vodovodů;

-	úpravy na kanalizační síti;

-	úpravy plavebního značení a zařízení.

Úpravy břehů a úpravy zaústění vodotečí jsou popsány v předchozí kapitole. Podkladem pro základní údaje sloužil elaborát HDP Praha (12/98) kde jsou údaje zpracovány podrobněji pro účely žádosti o územní rozhodnutí díla. V další projektové dokumentaci bude při přijetí dané koncepce záměr zpřesňován. Pro potřebu územního plánování byl zahrnut profil díla a navržená trvalá zátopa. Vliv na infrastrukturu města bude nutné v další přípravě zpřesňovat.

Jiné větší nádrže se v území nenavrhuje realizovat.

C.9.4. Čistota vody

Labe

Dle dokumentace řešící vliv VD Malé Březno na životní prostředí zpracované Severočeským centrem ekologických služeb Ústí n. L. v září 1995:

Kvalita vody v Labi je doložena výsledky z měření profilu Děčín, který odpovídá mezinárodnímu kontrolnímu profilu (sledovaný MKOL). V tabulce jsou vedeny hodnoty koncentrací vybraných ukazatelů "mgfe" a třídy čistoty vody v daném ukazateli (stav r. 1992, laboratoře Povodí Labe).

| Mezinárodní profil | BSK5 |  | CHSKex |  | A-NH4 |  | A-NO3 |  | Pcelk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín | C90 | třída | C90 | třída | C90 | třída | C90 | třída | C90 | třída |
|  | 7,8 | III | 43,5 | IV | 1,9 | IV | 7,6 | IV | 0,3 | III |

C90  - koncentrace s pravděpodobností nepřekročení 90 %.

V profilu Vaňova, přítoku Bíliny a Děčína byly zjištěny (r. 1992 Laboratoře Vodní zdroje GLS) dále uvedené koncentrace specifických organických látek ( g.1-1).

| Profil | chlorbenzen |  | dichlorbenzen |  | trichlorbenzen |  | trichloretylen |  | 1,2 trichloretan |  | PCB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Labe Vaňov | 0,1 | <0,1 | 1,55 | 0,22 | 0,3 | <0,1 | 0,2 | 0,1 | 22,5 | 5,7 | 0,1 | <0005 |
| Labe Děčín | 0,2 | <0,1 | 1,64 | 0,2 | 0,7 | <0,1 | 1 | 0,3 | 14,3 | 5,2 | 0,08 | 0,02 |
| Bílina Ústí n/L | 2,2 | 0,5 | 2,1 | 0,72 | <0,1 | <0,1 | 11 | 4,9 | 529,1 | 37,4 | 1,9 | <0,005 |

Voda je dle různých kritérií znečištěná až velmi silně znečištěná (ČSN 75 7221). Kvalita se v průběhu let stabilizovala, nevykazuje další prudké zhoršování, naopak trend je ke zlepšování. Širší využití vody ke koupání, rybolovu a závlahám však nelze zatím v daném úseku řeky doporučit.

Ploučnice

V profilu Děčín má následující znečištění:

A (kyslíkový režim) 	B. (chemické ukazatele) 		C. (Chem. ukaz. doplňující)

III. 			III. 					II.

D. (Těžké kovy) 		E. (biolog. a mikrobiol. ukaz.)

III.	 III.

Voda je ve všech kritériích klasifikovaná jako znečištěná.

U ostatních toků nejsou soustavné rozbory k dispozici. Pouze však na základě místní prohlídky lze konstatovat, že průtokem přes zastavěné území se kvalita všech toků viditelně zhorší, což je nejvíce patrné u málo vodných toků. Nezbytná je proto dostavba kanalizace a podchycení všech zdrojů znečištění k likvidaci v celém řešeném území.

(Z1) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY

PŘÍRODNÍCH, CLVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

Základní předpoklady a podmínky rozvoje nových lokalit jsou dány existujícími hodnotami celého správního území města, včetně všech jejich částí. Za nejdůležitější lze považovat hodnoty přírodní a kulturní.

Hodnoty přírodní

Stávající přírodní podmínky - terénní, klimatické, geologické, pedologické jsou podrobně popsány v průzkumech a rozborech ÚPn z roku 2002.

Řešené území l. změny ÚPn M je převážně situováno do okrajových částí města na stávající zemědělský půdní fond. Nové lokality jsou většinou situovány v CHKO České středohoří a to v jeho lV zóně. Výjimku tvoří část pastevního areálu navrhované farmy (lokalita c. 6 Velka Veleň), kde malá část leží v II. zóně. Část nových lokalit je situována uvnitř ochranného pásma nadregionálního biokoridoru K8. Žádná nová lokalita není umístěna v konfliktu s cenným přírodním prostředím. Část lokality č. 3 - Folknáře leží v ochranném pásmu lesa a v kontaktu s lokálním biocentrum, žádná nová lokalita nezasahuje do územního systému ekologické stability (SES) ani do pozemků určených k plnění funkce lesa.

Lokality 1 a 3 leží částečně v území, kde je orientačně vymezená hranice pasivního sesuvu.

Dochované přírodní hodnoty

V řešeném území l. změny nejsou registrovány žádné dochované přírodní hodnoty.

Hodnoty kulturní

Kulturní památky

V řešeném území l. změny nejsou registrovány žádné nemovité památky ani jiné neregistrované drobné památky.

Hodnoty urbanistické a architektonické

Jak již bylo uvedeno řešené území l, změny je situováno převážně na zemědělský půdní fond (vyjma lokality 9). Řešení nových obytných ploch většinou navazuje na stávající okrajové části města, Charakteristické nízkopodlažní zástavbou s isolovanou rodinnými domy. Nová zástavba musí tyto stávající urbanistické hodnoty respektovat a navázat na ně.

Životní prostředí

Celé řešené území 1. změny ÚPn je v oblasti zvýšeného rizika úniku radonového plynu.

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Urbanistická struktura a koncepce navržená v ÚPn z roku 2002 nebude zásadně 1. změněnou ÚPn měněna. Lokality 2, 3, 5, 8 byly již předmětem návrhu schváleného ÚPn, převážně však v dlouhodobém výhledu nebo s jinou funkční náplní. Vyjma lokality 4 (Horní Oldřichov) lokality navazují na současně zastavěné území. Urbanistická koncepce l. změny je převážně založena na rozvoji funkčních ploch bydlení, částečně vybavenosti, nerušící výroby (plocha č. 2 a 5) a zemědělské výroby (plocha č. 6). Rozvoj ostatních funkčních ploch se nenavrhuje.

Zástavba nových obytných lokalit vychází z předpokladu převážně izolované zástavby odpovídající měřítku okrajových částí města. Při zpracování dalších stupňů ÚPD bude nutno vycházet ze stávajícího charakteru a měřítka bytových objektů v sousedství nových lokalit (převážně isolovaná nízkopodlažní zástavba) a ze stávajících hodnot území. Předpokladem je že, funkční a prostorové uspořádání každé lokality bude řešeno jednotným urbanistickým konceptem, u větších lokalit nejlépe regulačním plánem.

Rozvoj výrobních funkcí (nezávadná výroby, služby a zemědělská výroba- farma) je ve srovnání s rozvojem funkčních ploch bydlení malý. Nerušící výroba služby předpokládá činnosti nerušící na své okolí nad míru obvyklou.

Koncepce rozvoje občanské vybavenosti není navržena v samostatné lokalitě jako monofunkční plocha, ale možnost je dána přípustnými eventuálně podmínečně přípustnými funkcemi v plochách bydlení. Dle zadání se předpokládá větší míra využití pro vybavenost v ploše č. 7 vzhledem ke komplikovanému využití plochy (bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a ochranné pásmo železnice).

(Z2) 2. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE

Základní koncepce 2. změny ÚPn M je dána potřebami města, kde 2. změna ÚPn .M doplňuje nové rozvojové plochy obytného území, částečně občanské vybavenosti, výrobního území a zeleně v kontextu s existujícími hodnotami celého správního území. “Návrh řešení 2. změny UPn M vychází z původního územního plánu z roku 2002 a navazuje na něj.

(Z2) HODNOTY PŘÍRODNÍ - Zpracovaný návrh klade důraz na uchování hodnot přírodního a kulturního dědictví, které vyplývají ze schválených regulativů ochrany přírody CHKO České středohoří (CS) a CHKO Labské pískovce (LP) z vymezených evropsky významných lokalit EVL dle ustanovení 5 187 odstavce 7, zákona 183/2006 Sb. a schváleného místního systému ekologické stability dle UPn M Děčín z roku2002. Navržené lokality 2. změny leží v II. - IV- zóně CHKO CS a IV. Zóně CHKO LP Podmínky hospodářského smíru jsou řešeny návrhem nových obytných ploch převážně ve vazbě na zastavěné území.

C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,

PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE

Pokud bychom vycházeli z nabídky rozvojových ploch bydlení 2. změny ÚPn M vycházel by počet obyvatel, při plné realizaci Všech nových ploch 2. změny cca 1 000 – 1 200 obyvatel.

Prostorové a funkční uspořádání

Urbanistická koncepce 2. změny ÚPn M je založena převážně na rozvoji funkčních ploch bydlení, částečně občanské vybavenosti, výrobního území (nerušící výroba a služby) a zeleně. Rozvoj ostatních funkčních složek se v rámci 2. změny nenavrhuje.

Návrh nových rozvojových ploch je koncepčně/převážně založen na návrhu nových rozptýlených rozvojových ploch v kontaktu s ZU. Rozvoj ploch bydlení je podstatný ve srovnání s ostatními rozvojovými funkčními plochami nerušící výroby, občanské vybavenosti a výroby.

Funkční plochy bydlení jsou rozděleny do dvou kategorií a to na plochy městské a příměstské s vazbou na stávající charakter a hmotové řešení existující zástavby a na plochy venkovské, kde se nepředpokládá přímá vazba na stávající vilové části města.

(Z4) 4. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY VÝVOJE OBCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ

Základní předpoklady a podmínky rozvoje nové lokality jsou dány existujícími hodnotami celého správního území města, včetně všech jejich částí. Za nejdůležitější lze považovat hodnoty přírodní a kulturní.

Stávající přírodní podmínky - terénní, klimatické, geologické, pedologické jsou podrobně popsány v průzkumech a rozborech UPn M 2 roku 2002.

Řešené území 4. změny ÚPn M je situováno do okrajové části města na stávající zemědělský půdní fond. Nová lokalita leží v CHKO České středohoří a to v jeho IV. zóně. Jedná se o pozměněné ekosystémy a části krajiny, zejména souvisle zastavěná území. Nová lokalita není umístěna v konfliktu s cenným přírodním prostředím a nezasahuje do územního systému ekologické stability (SES), ani do pozemků určených k plnění funkce lesa.

DOCHOVANÉ PŘÍRODNÍ HODNOTY - V řešeném území 4. změny nejsou registrovány žádné dochované přírodní hodnoty.

HODNOTY KULTURNÍ - Kulturní památky - V řešeném území 4. změny nejsou registrovány žádné nemovité památky ani jiné neregistrované drobné památky.

HODNOTY URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ - Jak již bylo uvedeno, řešené území 4. změny je navrhováno na pozemcích dnes nevyužívaného zemědělského půdního fondu. Řešení nové obytné plochy navazuje na stávající okrajové části města, charakteristické nízkopodlažní zástavbou s isolovanými rodinnými domy (funkční charakteristika -rodinné domy městského typu). Nová zástavba tyto stávající urbanistické hodnoty respektuje a navazuje nejen navrhovanou charakteristikou nové plochy, ale i dopravní napojení navazuje na stávající uliční skelet.

ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ - Celé řešené území 4. změny ÚPn M je v oblasti zvýšeného rizika úniku radonového plynu.

Z hlediska ochrany ovzduší jsou navržena v částí energetika opatření na ochranu ovzduší v souladu s emisním stropem a programem na snižování emisí v souladu s §17 odst. a) zákona. 86/2002 Sb.

(Z4) Funkční uspořádání - Urbanistická struktura a koncepce navržená v ÚPn M z roku 2002 nebude zásadně 4. změněnou ÚPn M měněna. Lokalita Krásný Studenec byla již předmětem návrhu schváleného ÚPn M 2 roku 2002, v dlouhodobém výhledu se stejnou funkční náplní.

Urbanistická koncepce 4. změny je převážně založena na rozvoji funkční plochy bydlení. Rozvoj jiných funkčních ploch se nenavrhuje.

Řešení lokality bylo prověřeno zastavovací studii. Zástavba nové obytné lokality vychází z předpokladu převážně izolované zástavby odpovídající měřítku sousedních částí města. Při zpracování dalších stupňů UPD se doporučuje vycházet ze stávajícího charakteru a měřítka bytových objektů v sousedství, tak jak je řešeno zastavovací studií

Dopravní obsluha celé lokality je dána uličním skeletem sousední zástavby a je zakreslena ve výkresové části (hlavní výkres).

(Z6) 6. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE

(Z6) Na základě schváleného zadání 6. změny bylo řešeno celkem 82 lokalit 6. změny ÚP M Děčína. Po projednání s DO byly některé lokality vyřazeny a konečná verze návrhu ÚP M Děčína řeší 56 rozvojových lokalit. Číslování lokalit zachovává členění, číselné řady, dle schváleného zadání a neprojednané lokality byly vypuštěny.

Lokalita 6Z-38 byla, vzhledem k rozsahu, podmíněna zpracováním územní studie v podrobnějším měřítku. Studie zpřesní rozsah navrhované plochy a způsob využití. Studie bude zpracována do 5 let od vydání změny ÚP M Děčína.

Celkem pro 10 nových lokalit je navržena změna původní funkce a plochy jsou charakterizovány jako přestavbové (plochy 6Z-15, 6Z-39, 6Z-71., 6Z-81a-d, 6Z-81g, 6Z-8111, 6Z-85).

Největší počet nových ploch tvoří lokality bydlení (44 ploch). Celkem 5 lokalit je navrženo v kategorii plochy pro drobnou výrobu a služby (jedná se převážně o plochy přestavbové 6Z-81b-d, 6Z-81g) a lokalitu 6Z-28. Plochy občanského vybavení tvoří 4 lokality (6Z-71, 6Z-81a, 6Z-8111, 6Z-85). Smíšené obytné území je navrženo u lokalit 6Z-39 a 6Z-60.

Názvosloví nových ploch 6. změny vychází z nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky 501/20068b. Názvosloví nových ploch má provázanost s plochami schváleného územního plánu z roku 2002:

- Plochy bydlení individuální - obsahově odpovídá plochám -rodinné domy městského typu.

- Plochy pro drobnou výrobu a Služby - obsahově odpovídá plochám -zóny nerušící výroby a služeb.

- Plochy občanského vybavení - obsahově odpovídá plochám – monofunkčními objekty a areály občanského vybavení.

- Plochy obytné smíšené nebyly předmětem návrhu z roku 2002 a nahrazují se nově včetně regulativů.

Původní regulativy ploch ze schváleného územního plánu z roku 2002, jsou u nových ploch 6. změny v zásadě použity, ale byly doplněny konkrétními regulativy, které se vztahují pouze k novým plochám a původní regulativy doplňují. Doplňující regulativy vycházejí ze stanovisek DO.

Základní koncepce 6. změny ÚPn M je dána potřebami města, kde 6. změna ÚPn M doplňuje nové rozvojové plochy obytného území, výrobního území v kontextu s existujícími hodnotami celého správního území. Návrh řešení 6. změny UPn M vychází z původního územního plánu z roku 2002 a navazuje na něj.

HODNOTY PŘÍRODNÍ - Zpracovaný návrh klade důraz na uchování hodnot přírodního a kulturního dědictví, které vyplývají ze schválených regulativů ochrany přírody CHKO České středohoří (CS) a CHKO Labské pískovce (LP) z vymezených evropsky významných lokalit EVL dle ustanovení 5 187 odstavce 7, zákona 183/2006 Sb. a schváleného místního systému ekologické stability dle UPn M Děčín 2 roku 2006. Navržené lokality 6. změny leží v II. - IV- zóně CHKO CS a IV. Zóně CHKO LP

Podmínky hospodářského smíru jsou řešeny návrhem nových obytných ploch převážně ve vazbě na zastavěné území.

C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH., PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENÉ.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE OBCE

Pokud bychom vycházeli z nabídky rozvojových ploch bydlení 6. změny ÚPn M vycházel by počet obyvatel v nových lokalitách při plné realizaci všech nových ploch 6. změny cca 
250 - 300 obyvatel.

Prostorové a funkční uspořádání

Urbanistická koncepce 6. změny ÚPn M je založena převážně na rozvoji funkčních ploch bydlení, výrobního ú

zemí (nerušící výroba a služby) částečně občanské vybavenosti. Rozvoj ostatních funkčních složek se v rámci 6. změny nenavrhuje.

Návrh nových rozvojových ploch je koncepčně převážně založen na návrhu nových rozptýlených rozvojových ploch v kontaktu s ZU. Rozvoj ploch bydlení je podstatný ve srovnání s ostatními rozvojovými funkčními plochami nerušící výroby, občanské vybavenosti a výroby.

Funkční plochy bydleni jsou zařazeny do kategorie bydlení individuálního (dle územního plánu bydlení městské a příměstské). Plochy bydlení jsou dále i součástí smíšeného obytného území. Nové plochy bydlení mají vazbu na stávající charakter a hmotové řešení existující sousedící zástavby.

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Navrhované řešení 6. změny územního plánu podmiňuje realizaci plochy G: 6Z-38 zpracováním územní studie. Územní studie bude zpracována do 5 let od vydání územního plánu.

(Z8) 8. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE

(Z8) Základní koncepce rozvoje nových lokalit 8. změny je dána potřebami města. Nové rozvojové plochy navazují na koncepci územního plánu z roku 2002, eventuálně schválených změny územního plánu č. 1- č. 6. Rozsah lokalit 8. změny vychází ze zadání 8. změny ÚP Děčín, schváleného zastupitelstvem města dne 18. 12. 2008 usnesením č. ZM 08 11 03 01, opětovně jsou však prověřovány i dříve připomínkované lokality. Rozšířením rozsahu o dalších 17 lokalit ze dne 23. 9. 2010 usnesením č. ZM 10 07 08 01 byl celkový počet projednávaných ploch 59.

Hodnoty urbanistické a architektonické - Urbanistická struktura a koncepce 8. změny ÚP M navazuje na koncepci navrženou v ÚP M z roku 2002 a na následné schválené změny ÚP M 1- 6. Rozvojové zastavitelné plochy 8. změny převážně navazují na zastavěné území.

Hodnoty přírodní

Ochrana ZPF - Rozvojové plochy 8. změny územního plánu města Děčín jsou převážně situovány na zemědělském půdním fondu ve vazbě na stávající zástavbu. 8Z -1, -2, -3, -6, -7, -8, -10, -11, -12, -13, -15, -18, -19, -23, -25, -26,-33a, -33b, -33c, -34, -35, -36, -40, -43, -45 -8Z- 47, -48,  -49, -50b, -52,  -55.

Ochrana PUPFL  -  Pozemky lesní (PUPFL) nejsou rozvojovými plochami dotčeny. Část navrhovaných ploch leží zcela nebo z části v ochranném pásmu lesa 9Z -10, -11, -34, - 45, -48, -49,

Dochované přírodní hodnoty - Návrhové lokality leží na území CHKO České středohoří nebo na území CHKO Labské pískovce a respektují jejich zonaci i charakteristiku krajinných celků.

8. změna respektuje nadregionální a regionální systém ekologické stability respektuje rovněž i prvky lokálních ÚSES, schválených v rámci Územního plánu města Děčín.

Dochované přírodní hodnoty území jsou respektovány (významné krajinné prvky, maloplošná chráněná území včetně ochranných pásem apod.), rovněž památné stromy včetně ochranných pásem.

Hodnoty kulturní

Kulturní památky - Řešením 8. změny nejsou dotčeny registrované nemovité památky ani jiné neregistrované drobné památky.

Část navržených ploch 8. změny leží zcela, nebo z části v místech předpokládaných archeologických nalezišť (8Z- 1, -16, -17,-30, -37, -47). Tyto plochy jsou považovány za podmínečně vhodné.

Životní prostředí

Niva Labe leží v prostoru nízkého radonového indexu. Ve svazích převládá přechodný radonový index, který v místech výstupů hornin přechází do středního radonového indexu. Územím dále probíhá řada tektonických zlomů, nad kterými lze očekávat střední až vysoký radonový index. Vzhledem k proměnlivosti radonového indexu je nutno jeho úroveň prověřit pro každý záměr samostatně.

Z hlediska ochrany ovzduší jsou navržena v části energetika opatření na ochranu ovzduší v souladu s emisním stropem a programem na snižování emisí v souladu s § 17 odst. a) zákona. 86/2002 Sb.

U nových lokalit bydlení se nepředpokládá zasažení nepříznivými účinky hluku a vibrací od sousedících komunikací. Ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Na základě společného jednání s dotčenými orgány o návrhu 8. změny Územního plánu města Děčín došlo na základě jejich nesouhlasu k vyřazení některých lokalit a zmenšení počtu na 40. Na základě veřejného projednání byly na žádost vlastníka vyřazeny plochy 8Z-53 a 8Z-54, byla zmenšena lokality č. 8Z-55. Do projednání byla vrácena plocha rekreace 8Z-10. Stávající počet je 39 ploch.

### URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ,

### Prostorové a funkční uspořádání

Urbanistická struktura a koncepce 8. změny ÚP M navazuje na koncepci navrženou územním plánem z roku 2002. Plochy individuálního bydlení byly ÚP rozděleny na plochy rodinných domů městského typu a venkovského typu. ÚP vymezil katastry, pro které toto členění platí. Změna ÚP toto pravidlo respektuje. Plochy individuálního bydlení tvoří cca 80 % všech ploch 8. změny ÚP. Převážně se jedná o plochy do 0,5 ha. Plochy občanské vybavenosti tvoří 5 %. Plochy nerušící výroby a výrobních služeb tvoří 5 %. Plochy bydlení v RD venkovského typu tvoří 5%, plochy bydlení v RD městského typu 74,5 % plochy smíšené městské cca 2,5 % a plochy rekreace 8 %.

Rozvojové plochy 8. změny jsou členěny na zastavitelné (29) a přestavbové (10).

Řešení nových obytných ploch převážně navazuje na stávající obytné plochy v okrajových částech města a v prolukách, nebo navazuje na navrhované rozvojové plochy předcházejících změn ÚP. Plochy bydlení jsou charakteristické nízkopodlažní zástavbou s převážně isolovanou zástavbou rodinnými domy.

(Z12) 12. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU - ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE

Změna č. 12 ÚP respektuje zásady celkové koncepce rozvoje obce a dále je nemění. V rámci změny dochází ke zpřesnění vedení a vymezení dopravního koridoru silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka) a s ním též k související úpravě lokálních a nadregionálních prvků ÚSES.

D. Chráněná území a objekty 
     ochranná pásma

d1. Ochrana přírody

Řešené území města Děčína leží na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí - Českého středohoří a Labských pískovců. Hranice prochází přímo zastavěným územím města. Pro zachování krajinného a přírodního prostředí je veškerá činnost v území regulována.

CHKO České středohoří je svojí rozlohou nejrozsáhlejší krajinnou oblastí v republice. Ve značné výškové členitosti v teplé a poměrně suché oblasti se vytvořila velice rozmanitá rostlinná a živočišná společenstva, dochovaly se zde na řadě míst dnes chráněné zbytky původní vegetace.

Vyhlášené chráněné území přírody je v Březinách - národní přírodní památka Březinské tisy, společenstva břehových porostů v nivě Labe jsou chráněna u Nebočad - přírodní památka Nebočadský luh. V přípravě je vyhlášení chráněného území v  k.ú. Nová Bohyně - orchideové louky, v  k.ú. Dolní Žleb "Štěrkopískový náplav u Dolního Žlebu", přírodní památky "Rybník u Králova mlýna" (Mlýnský rybník v k.ú. Maxičky v přípravě) a národní přírodní rezervace "Kaňon Labe" v  pravobřežní části labského údolí od Loubí až po ústí Suché Kamenice do Labe. Tato rezervace je již mimo řešené území.

Mimo tato chráněná území přírody je zde ještě řada drobných lokalit s výskytem chráněných druhů rostlin, jako např. Podzimní louky u Popovic, louky u Horního Oldřichova, louky v  Prostředním Žlebu, a v  Maxičkách. U všech těchto lokalit je třeba zajistit pravidelné sečení, které tyto rostliny potřebují ke svému přežití.

V  řešeném území jsou vyhlášené tyto památné stromy:

CHKO Labské pískovce 		Bynov - dub lesní (pč.1099)

Děčín – skupina stromů pod Stoliční horou (pč.655)

Děčín – buk lesní (pč.2847)

Podmokly – tis červený (82/1)

CHKO České středohoří  	Boletice - skupina stromů (pč.16)

Podmokly - platan javorolistý (pč.2660)

Podmokly - jasan dvoulaločný (811)

Podmokly - tisovec dvouřadý (821)

Podmokly - skupina stromů (963,964/1)

Děčín – liliovník tulipán. (105)

Děčín – tis červený (2346)

Děčín – skupina stromů (2390/1)

Děčín – tisovec dvouřadý (2395)

Děčín – buk lesní (2346)

Děčín – jínan dvoulaločný (2350)

Děčín - dub červený (2944)

Děčín – platan javorolistý, borovice (2401/1)

Děčín – jilm vaz (2924)

Březiny – skupina stromů (847/2)

Březiny – skupina stromů (332/1)

Březiny – jínan dvoulaločný (332/1)

Tyto památné stromy mají dle zákona 114/92 Sb., § 46, odst. 3 ochranné pásmo, rovnající se kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

CHKO Labské pískovce je atraktivním územím, s velkým množstvím skalnatých útvarů, vzniklých erozivní činností vody a větru na pískovém podloží. Vegetační kryt není tak bohatý jako v Českém středohoří, na pískovcových hřbetech se vyskytují zbytky původních borových porostů a některé chráněné rostliny.

Zónování CHKO

V oborových dokumentech obou CHKO jsou vymezeny zóny, které podle zachovalosti přírodních a krajinářských hodnot rozdělilo celé území na čtyři základní zóny. První zóna je nejdochovalejší a nejhodnotnější částí území, s nejvyšší esteticko - krajinářskou úrovní, s převažujícími přirozenými ekosystémy. Ve druhé a třetí zóně tyto hodnoty postupně klesají, čtvrtá zóna je urbanizované území s nejméně dochovalou krajinářskou hodnotou, s větším počtem sídel, zemědělským využitím a technickými díly.

Vymezení zón bylo upřesněno správou CHKO a převzato do územního plánu. První zóna v CHKO Labské pískovce je v řešeném území zastoupena prudkým kaňonovitým pravobřežním údolím Labe od Loubí až po Hřensko. Druhá levobřežní část údolí je ve druhé zóně, od Dolního Žlebu pokračuje směrem ke státní hranici jako první zóna. Vrcholové partie jsou ve třetí zóně. Zastavěné území Jílovského potoka, vlastní město Děčín až po Prostřední Žleb a údolí Ploučnice jsou ve čtvrté zóně.

V CHKO České středohoří druhá zóna přechází z okr. Ústí n. Labem po pravé straně labského údolí, kde je velmi členitý terén, přes k.ú. Jakuby, Horní Chlum až k Děčínu. Značná výšková členitost zde vytváří atraktivní krajinu se zachovalým přírodním prostředím. Na levobřežní části je zalesněná oblast zařazena do třetí zóny /Chmelník, Klobouk/, odkud přechází do okr. Ústí n. L.

Zónování bylo provedeno na základě nového zákona o ochraně přírody č. 114/1992 Sb. Každá zóna má svůj řád, který musí respektovat všichni uživatelé území. Nejpřísnější režim ochrany má první zóna. První a druhá zóna jsou limitujícími faktory pro využití území.

Ochranná pásma těžby pro nepřítomnost ložisek nerostných surovin zde nejsou.

Veškeré prvky lokálního i regionálního systému ekologické stability jsou ze zákona chráněny /zákon č. 114/1992 Sb./ a tedy nezastavitelné, limitující jakoukoliv činnost v krajině.

d2. KULTURNÍ PAMÁTKY

(dle ústředního seznamu nemovitých kulturních památek)

Bělá 		4104			areál kostela sv. Františka Xaverského

4104/1	 		kostel sv. Františka Xaverského

4104/2 		fara č. p. 74

4105 			chalupa č. p. 25/65

4106 			chalupa č. p. 30/84

Březiny 		3604 			kaple

3606 			chalupa č. 7

Bynov 		4107 			boží muka

4109 			zámek č. p. 8

5410 			dům č. p. 75

Děčín 		5053 			archeolog. památka - lokalita zaniklého města

3603			socha sv. Matouše

3608 			socha sv. Marka

3973 			socha sv. Antonína

4082 			areál zámku č. p. 1

4082/1			zámek č. p. 1

4082/2			most s 2 kašnami a sochami

4082/3 		příkop

4082/4 		mostní cesta

4082/5 		terasa tzv. Dělová zahrada

4082/6 		terasa - jižní

4082/7 		terasa - severní

4082/8 		hlavní brána

4082/9 		dům č. p. 2

4082/10 		dům č. p. 3

4082/11 		dům č. p. 4

4082/12 		dům č. p. 5

4082/13 		terasy se schodišti

4082/14 		zahrada

4082/15 		zahradní pavilon č. p. 17

4082/16 		terasní ohradní zeď

4082/17 		soubor 2 zásobních zahrad s ohradními zdmi

4082/18 		jízdárna

4082/19 		sýpka č. p. 21

4082/20 		ohradní zeď

4082/21 		komunikace s ohradními zdmi, branami a exedrami zv.

Dlouhá jízda

4082/22 		Růžová zahrada

4082/23 		salla terrena

4082/24 		soubor 3 branek

4082/25		schodiště

4082/26 		jardiniery

4082/27 		soubor 4 váz - pův. 3746/6-9

4082/28 		balustráda se sochařskou výzdobou

4082/29 		gloriet se sochařskou výzdobou

4082/30 		hradební zeď se dvěma baštami

4082/31 		spojovací chodba

4082/32 		zámecký park

4082/33 		řetězová lávka - pův. 4094

4083 			kostel sv. Kříže

4084 			areál kostela sv. Václava a Blažeje

4084/1 		kostel sv. Václava a Blažeje s náhrobníkem

4084/2 		kaple P. Marie

4088 			dům č. p. 4/5 Masarykovo náměstí

4089 			dům č. p. 21/14

4091 			býv. špitál č. p. 12

4092 			most se sousoším sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého

a sv. Václava

4095 			socha P. Marie

4098 			nádražní budova č. p. 362

4747 			boží muka

4748 			morový sloup

4100 			morový sloup

5025 			kašna

5027 			radnice č. p. 1

5031 			chalupa č. p. 30/13

5032 			chalupa č. p. 29/11

5033 			chalupa č. p. 33/16

5302 			socha sv. Floriana

5411 			sklepy v č. p. 1- 3

Podmokly 	4090 			mostek sv. Ovčí

4096 			socha sv. Floriana

4097 			socha sv. Jana Nepomuckého

4102 			areál hrobní kaple sv. Jana Nepomuckého

4102/1 		hrobní kaple

4102/2			socha sv. Markéty

4102/3 		socha sv. Barbory

4102/4 		socha sv. Achaja

4102/5 		socha sv. Blažeje

4102/6			socha sv. Šebestiana

4102/7 		socha sv. Kateřiny

4102/8 		socha sv. Jiří

4102/9 		socha sv. Erasma

4102/10 		socha sv. Cyriaka

4102/11		socha sv. Víta

4102/12 		socha sv. Diviše

4102/13 		socha sv. Eustacha

4102/14 		socha sv. Jiljí

4102/15 		socha alegorie I.

4102/16 		socha alegorie II.

4102/17		socha alegorie III.

4102/18 		schodiště

4103 			areál zámečku č. p. 1/31

4103/1 		zámeček č. p. 1/31

4103/2 		socha boha Ariona  pův. 3746/10

4103/3 		historická sadová úprava

5026			evangelický kostel

5621, 10163		Jordánka

5718, 11106 		Synagoga

5765 			Restaurace Pastýřská stěna č. p. 236

Areál městského pivovaru

5830			budov a hlavního nádraží ČD - v návrhu

Rozbělesy	4101 			areál kostela sv. Václava

4101/1 		kostel sv. Václava

4101/2 		fara č. p. 440

Dolní Žleb 	3661 			kostel Nejsvětější Trojice

3662 			socha sv. Vojtěcha

3663 			socha sv. Anny

3664 			boží muka

Folknáře 	3607 			chalupa č. p. 13

Horní Chlum 	3609 			milník

Horní Oldřichov 4110 			chalupa č. p. 34

Jalůvčí		5-4111			chalupa č. 13

Lesná 		3805 			chalupa č. p. 7

3806 			chalupa č. p. 15

3807 			chalupa č. p. 26

Nebočady 	3593 			areál kostela sv. Vavřince

3593/1 		kostel sv. Vavřince s náhrobníky

3593/2 		sousoší Navštívení P. Marie - pův. 3594

3593/3 		ohradní zeď s branou

3593/4 		márnice

3595			kaple Nejsvětější Trojice

3596 			chalupa č. p. 2

3597 			chalupa č. p. 25

Prostřední Žleb 4108 			podstavec kříže

Velká Veleň 	4047 			chalupa č. p. 78L, pův. č. p. 23

4048 			chalupa č. p. 79L, pův. č. p. 27

Návrh doporučení, opatření

- navržené řešení ÚPN města respektuje v plném rozsahu všechny kulturní památky pro objekty v současné době nefunkční, navrhuje výhledově možné využití (investiční záměry, doporučení orgánů kultury a památkové péče).

- areál zámku (4082) - pozemek 90 000 m2, zast. pl. 5070 m2, ob. prostor 2 350 m2 jedná se v současné době o zčásti využívaný významný historický areál (sýpka - kolej ČVUT, postupné zpřístupnění objektu zámku ) pro který je zpracován následující program využití s komplexní přestavbou:

- reprezentační prostory města (zasedací místnosti, kanceláře starosty a přednosty, repre salónky - 70 míst);

- společenské a kongresové sály - (200  - 270 sedadel/míst);

- víceúčelový sál (konírna 90 - 100 míst);

- pronajímatelné prostory a kanceláře (48 míst);

- archiv (3 600 bm);

- knihovna se sálem (357 m2, 21 000 knih. jednotek);

- kaple (výstavní síň, muzeum 66 m2);

- hotel (120 lůžek, restaurace, vinárna, herna, 6 kanceláří);

- komunikační napojení: Dlouhá jízda, výtahem ve studni, komunikací podle výtopny z ul. U plovárny, z Křížové ul. do Růžové zahrady;

- vlastní technické zázemí.

- mostek zv. Ovčí (4090) - Jílovský potok.

Z důvodů přestavby křižovatky ul. Teplické a Pivovarské v Podmoklech (směrové a profilové úpravy komunikace) je reálné ohrožení existence této "dopravní stavby", proto je nutno najít takové řešení, které tuto památku zachová v plném rozsahu.

- Jordánka (5621) -  Podmokly.

Rozsáhlá rekonstrukce areálu je již realizována (společensko nákupní centrum, parkové úpravy, parkoviště, halová garáž).

- -Synagoga(5718) 
Rekonstrukce objektu pro církevní a kulturní účely je realizována.

- Areál kostela sv. Václava (4101) – Rozbělesy

S ohledem na stavební stav objektů (kostel, fara) se jedná o mimořádně ohroženou památku i s možnou likvidací. Po odsvěcení areál urychleně rekonstruovat a rozhodnout o možném využití (lapidárium, restaurátorská škola, přípustně i komerční využití).

Z ostatních významných objektů města byly v posledním období prohlášeny za kulturní památku: restaurace Pastýřská stěna, areál městského pivovaru, areál Jordánka a budova hlavního nádraží v Podmoklech. Naopak byla zrušena památková ochrana pro objekt na Teplické ulici (osvěta).

D3.  Děčín - krajinná památková zóna

Návrh, zpracovaný v roce 1993 Památkovým ústavem Ústí n. L. (důvodová zpráva, vymezení, návrh podmínek ochrany) nebyl do současné doby dopracován a zóna nebyla vyhlášena. Na základě řady doporučení orgánu kultury a ochrany krajiny, je návrh zóny zahrnut do řešení ÚPN v původním rozsahu, tedy bez rozšíření zástavby městské části Podmokel (možný návrh městské památkové zóny). Urbanisticko krajinná památková zóna zaujímá část města s výrazně dominujícím přírodním prostředím labského údolí, které zůstává dosud prakticky neosídlené, avšak tvůrčími kulturními a technickými zásahy člověka zhodnocené a eopakovatelné.

Nejstarší děčínské hradiště (hrad) lze lokalizovat do prostoru děčínského zámku. V jeho blízkosti se nacházela nejstarší děčínská sídliště - severně a jižně od zámku (město od poloviny 13. stol.). Na skalním ostrohu 50m nad soutokem řek Ploučnice a Labe stával původně románský a gotický hrad (připomínán 1128) s cílem ochrany labské vodní cesty. Od 16. století přestavovaný na renesanční a později barokní zámek s areálem budov, zahrad, příjezdové cesty zv. Dlouhá jízda (ojedinělý stavební prvek v raně barokním stavitelství), je dominující architekturou území, s doplňujícím protějškem romantické stavby výletní restaurace na Pastýřské stěně s okolní zelení.

Neméně významným a ojedinělým fenoménem území je uplatnění, výtvarné pojetí a vhodné začlenění technických děl čtyř století do urbanizované krajiny.

Jedná se o přehlídku mostů:

- nejstarší, kamenný most přes Ploučnici, 84m dlouhý, z let 1564 - 67 s barokním sousoším od M. J. Brokoffa z r. 1714;

- řetězová lávka, 30m dlouhá, pod zámkem (jediná toho druhu v ČR na původním místě
- 1831);

- železobetonový most přes Ploučnici z dvacátých let 20. stol.;

- železniční příhradový most přes Labe z konce 19. století;

- Tyršův most, 179m dlouhý, přes Labe, jehož ocelová nýtovaná konstrukce byla dokončena v roce 1933, umístěná na pilířích původního řetězového mostu z roku 1855;

- moderní estakáda, přemostění Labe a části obou břehů, zajišťující komunikační průtah městem.

POPIS HRANICE

Hranice urbanisticko krajinné památkové zóny Děčín začíná na pravém břehu Labe, severní stranou Tyršova mostu. Pokračuje jihovýchodním směrem stejnojmennou ulicí, dále ulicí Radniční, pokračuje po jižní straně Masarykova náměstí a ulicí Lázeňskou přechází na Zámecké náměstí. Z tohoto náměstí pokračuje ulicí Obloukovou podél jatek a zimního stadionu až na křižovatku s ulicí Březovou. Pokračuje ulicí Rytířskou, stáčí se k jihu ulicí Polabí, na jejímž konci hranice památkové zóny odbočuje směrem západním, přetíná koryto řeky Labe a po místní komunikaci navazuje na ulici Ústeckou. Prochází železničním podjezdem a za ním odbočuje směrem severním po západním chodníku ulice Čs. mládeže.

Na křižovatce u muzea odbočuje severozápadním směrem, ulicí Prokopa Holého dále přetíná ulici Teplickou, pokračuje Úpatní ulicí, obchází synagogu a ulicí Resslovou, následně Žižkovou ulicí směřuje ke vstupu do zoologické zahrady. Odtud pokračuje po východní hranici areálu zoologické zahrady, severním směrem přetíná svah Červeného Vrchu přímo až na křižovatku ulic Bělské a Puchmajerovy. Ulicí Bělskou se stáčí severovýchodně po jižním okraji lesního porostu k železničnímu tunelu. Po jeho přední hraně směřuje k východu, přechází Labské nábřeží zpět na Tyršův most, kde se hranice zóny uzavírá.

návrh podmínek ochrany

- Předmětem ochrany a péče o KZP Děčín je urbanisticko krajinná kompozice vázaná na architektonické soubory a technické zásahy člověka v území (údolí Labe, areál Pastýřská stěny, areál zámku se zahradou a parkem, soubor technických památek a objektů, ostatní kulturní památky a objekty památkového zájmu se svým přirozeným prostředím včetně přírodních prvků).

- Při pořizování programů a obnově území a při zpracování ÚPD je nutné vycházet z potřebných průzkumů (stavebně historický, krajinářský, vodohospodářský, dendrologický apod.), jejichž druh a rozsah určí příslušný regionální památkový ústav.

- Využití jednotlivých částí území, prostorů a objektů musí odpovídat jejich kapacitě, technickým možnostem a krajinnému charakteru prostředí, musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny s cílem celkové rehabilitace území.

- Při terénních, sadových a krajinářských úpravách, budování technické infrastruktury, nové výstavbě a výsadbě dřevin je nutné respektovat historický charakter území, jeho prostorové uspořádání, měřítko jednotlivých objektů, historické zástavby a krajinného prostředí.

- Obnovu nebo restaurování nemovitostí je možno provádět jen na základě předchozího průzkumu a dokumentace, jejichž druh a rozsah určí příslušný regionální památkový ústav.

- Při provádění zemních a výkopových operací v zóně musí být brán zřetel na ochranu a záchranu archeologických nálezů, na zachování a zhodnocení jejich dokumentární funkce.

- Pro zabezpečení památkových hodnot území, nemovitostí a v zájmu ochrany a zajištění kvality zeleně a cenných architektonických prvků musí být prováděny neodkladné udržovací práce.

- Respektovat jedinečnost panoramatu a proto více nezatěžovat hlavní pohledový koridor mezi zámkem a Pastýřskou stěnou další výstavbou.

- Vhodnými úpravami a využitím ploch jihozápadní, jižní a jihovýchodní části zóny docílit ozdravění tohoto území.

doporučení

Na základě zpracovaných urbanistických levého a pravého břehu (Podmokly, Děčín-střed) a konzultace s referátem kultury OkÚ v Děčíně se doporučuje rozšířit KPZ města zástavbu zahrnující "děčínskou a podmokelskou secesi".

Na pravém břehu to znamená zahrnout do zóny i bloky severně od kostela sv. Václava včetně areálu Střelnice (dříve Desta klub).

Na pravém břehu to znamená zahrnout do zóny i bloky vymezené ul. Teplickou, Máchovou, tělesem dráhy ČD (Děčín-Oldřichov u D.).

chybí schéma

D4.  OCHRANNÁ PÁSMA dopravy

Silniční ochranné pásmo

Toto ochranné pásmo upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Zřizuje se na dálnicích, silnicích a místních komunikacích I. nebo II. třídy mimo zastavěné území obce.

Silniční ochranné pásmo představuje prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m, pro silnice I. a II. třídy ve vzdálenosti:

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy;

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.

V silničních ochranných pásmech lze provádět stavby a nestavební záměry pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu. Vlastník pozemní komunikace je vždy účastníkem řízení o povolení stavby nebo činnosti v ochranném pásmu.

Výjimky z ochranného pásma uděluje silniční správní úřad za podmínek uvedených v zákoně.

Ochranné pásmo dráhy

Ustanovení o ochranném pásmu obsahuje zákon o drahách.

Ochranné pásmo dráhy činí:

- u drah celostátních (tratě tvořící souvislou železniční síť) 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy (tj. od hranic drážních pozemků);

- u vleček, městských rychlodrah a drah zvláštního určení (jako dráhy lesní, důlní, lanové) 30 m od osy krajní koleje.

Ustanovení o ochranném pásmu se nevztahuje na vlečky v uzavřeném obvodu závodu nebo přístavu, takže v tomto případě není třeba žádat o udělení výjimky z ochranného pásma dráhy.

V ochranném pásmu je povoleno stavět pouze drážní stavby. Stavební činnost neželezničního investora je možná pouze s nutným souhlasem Drážního úřadu.

D5.  ochranná pásma vodního hospodářství

- CHOPAV Severočeská křída

Omezení se týká rozsahu lesní těžby, odvodnění, těžby nerostů, vrtných prací a zemědělského využívání.

- PHO vodních zdrojů

PHO I., II.A a II.B stupně mají 		prameniště Děčínský Sněžník.

prameniště Bynov

prameniště Maxičky

místní zdroje mají vyhlášena I. PHO.

K  veškeré činnosti v  PHO je nutný souhlas správce a majitele zdrojů a vodohospodářského orgánu.

- c.)  Ochranné pásmo ČOV Boletice

V  OP je vyloučena bytová výstavba.

- Ochranné pásmo vodovodních potrubí dle ČSN 75 5401 je doporučeno 2,0 m od vnějšího okraje horizontálně na obě strany.

- Ochranné pásmo kanalizace je ve smyslu ČSN 75 6101 v  šířce 3,0 m od vnějšího okraje horizontálně na obě strany. V  ochranném pásmu je možné provádět jakoukoli stavební činnost jen se souhlasem provozovatele kanalizace.

- Správce vodního toku může užívat dle vyhlášky bývalého MLVH č. 19/1978 pozemky podél splavného vodního toku v  šířce 10m, u ostatních toků 6m od břehové čáry k  údržbě a přístupu k  toku.

- Jako hranice ochrany termálních vod pro potřeby ÚPN na území města Děčína se přebírá návrh RN dr. Nakládala (ochranné pásmo vrtu DC-6 z  roku 1999 a návrh ochranných pásem z roku 1996). V  ploše ochrany další odběry podzemních vod lze povolovat pouze na základě odborné expertizy, jejíž součástí musí být i návrh optimalizace odběrů podzemní vody z  hlediska kvality, kvality a termální energie podzemní vody.

D6.  ochranná pásma energetiky a spojů

Níže uvedená ochranná pásma jsou platná pro zařízení vybudovaná po 31. 12. 1994. U zařízení vybudovaných do uvedeného data (elektrorozvodná a plynovodní zařízení) zůstávají v platnosti ochranná pásma dle původní legislativy. Tato ochranná pásma jsou uvedena v závorce kurzívou.

Elektroenergetika

Zařízení pro výrobu elektřiny (dále jen "výrobní zařízení") a rozvodná zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy.

Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti výrobního zařízení a rozvodného zařízení, určený k zajištění jejich spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna venkovní vedení, podzemní vedení a elektrické stanice.

Ochranné pásmo venkovního vedení

Je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu:

- u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m (10 m);

- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m (15 m).

Ochranné pásmo sloupové trafostanice je shodné s ochranným pásmem venkovního vedení vysokého napětí (trafostanici možno považovat za součást venkovního vedení).

V lesních průsecích jsou vlastníci a uživatelé nemovitostí povinni udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m (4 m) po jedné straně základů podpěrných bodů.

V ochranném pásmu venkovních vedení je zakázáno:

- zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky;

- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m;

- provádět činnosti ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu nebo životy, zdraví a majetek osob.

Ochranné pásmo podzemního vedení

Do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m (1 m) po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce;

- zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu;

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 3 t.

Ochranné pásmo elektrické stanice

je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m (30 m) kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice. Sloupové trafostanice VN mají ochranné pásmo shodné s venkovním vedením VN.

V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení životů, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo znemožňující či podstatně znesnadňující její údržbu.

Fyzické nebo právnické osoby, zřizující zařízení  napájená stejnosměrným proudem v bezprostřední blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících podzemní vedení, jsou povinny tyto skutečnosti oznámit dodavateli a provést opatření k jejich omezení.

K ochraně výroben elektřiny se přiměřeně použijí ustanovení odstavců 9 a 10.

Výjimky z ochranných pásem povoluje ministerstvo.

Plynárenství

Ochranná pásma

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy.

Plynárenskými zařízeními se rozumí plynovody, přípojky a technologické objekty.

Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu.

Ochranná pásma činí:

- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně 4 m (20 m)

- u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm včetně 8 m (50 m)

- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm 12 m (50 m)

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce 1 m

- u technologických objektů 4 m (5 až 20 m)

Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m.

Stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

U vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích jsou vlastníci a uživatelé pozemků povinni udržovat volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.

Bezpečnostní pásma

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Bezpečnostním pásmem se pro účely energetického zákona rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.

Plynovými zařízeními se pro účely energetického zákona rozumí zařízení na výrobu a úpravu plynu, podzemní zásobníky, tlakové zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací, odpařovací, kompresorové a regulační stanice, vysokotlaké a velmi vysokotlaké plynovody.

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s písemným předchozím souhlasem fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

Rozsah bezpečnostních pásem:

| druh zařízení | velikost pásma (m) |
| --- | --- |
| Odpařovací stanice zkapal. plynů | 100 m |
| Regulační stanice vysokotlaké | 10 m |
| Vysokotlaké plynovody : |  |
| do DN 100 | 15 m |
| do DN 250 | 20 m |
| nad DN 250 | 40 m |

Teplárenství

Ochranným pásmem se pro čely energetického zákona rozumí prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepla určený k zajištění spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob.

Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.

U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosného média v samostatných budovách je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic.

Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranných pásmech, které by mohly ohrozit bezpečný provoz a údržbu zařízení pro výrobu či rozvod tepla, je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného držitele autorizace, který odpovídá za provoz těchto zařízení.

Prochází-li zařízení pro rozvod tepla budovami, ochranné pásmo se nevymezuje. Vlastníci budov jsou však povinni umožnit držiteli autorizace přístup a provádění nezbytných prací na tomto zařízení.

Spoje

Telekomunikační kabely jsou chráněny ochranným pásmem 1 m na každou stranu od krajního kabelu.

U radioreléových tras musí být zachována přímá viditelnost a u jejich koncových bodů je vymezeno ochranné pásmo o poloměru 500 m, kde nesmí být umístěn rušivý zdroj elektromagnetického vlnění.

Televizní převaděče jsou chráněny kruhovým ochranným pásmem o poloměru 30 m.

(Z1) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÍ ZÁTOPOVÝCH ÚZEMÍ

LIMITY VSTUPNÍ

Ochrana přírody

CHKO České středohoří

Lokální a nadregionální USES a jeho ochranné pásmo (K 8)

Ochranné pásmo lesa

Hranice záplavy Q 100

Doprava

Silniční ochranné pásmo

Toto ochranné pásmo upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Zřizuje se na dálnicích, silnicích a místních komunikacích I. nebo II. třídy mimo zastavěné území obcí. Silniční ochranné pásmo činí:

- 15 m kolmo od osy vozovky nebo od osy přilehlého pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.

V silničních ochranných pásmech je zakázáno mimo jiné provádět stavby a stavební práce. Výjimky z ochranného pásma uděluje silniční správní úřad za podmínek uvedených v zákoně.

Ochranné pásmo dráhy

Ustanovení o ochranném pásmu obsahuje zákon o drahách. Ochranné pásmo dráhy činí:

- u drah celostátních (tratě tvořící souvislou železniční síť) 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy (tj. od hranic drážních pozemků)

V ochranném pásmu je povoleno stavět pouze drážní stavby. Stavební činnost neželezničního investora je možná pouze s nutným souhlasem Drážního úřadu.

(Z2) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 2.

(Z4) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 4.

(Z6) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 6.

(Z8) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 8.

(Z12) KAPITOLA BYLA VE ZMĚNĚ Č. 12 V ROZSAHU ČÁSTI D4 UPRĚSNĚNA DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.

E.  KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ 			KVALITY  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

e.1. Ovzduší

Řešení otázky životního prostředí ve městě Děčíně a to zejména v oblasti čistoty ovzduší, je bezprostředně spojeno s energetikou. Na znečištění ovzduší se podílejí cca ze 30 % velké elektrárenské a průmyslové zdroje a ze 70 % místní energetické zdroje, které vyrábějí převážně teplo pro vytápění a v menší míře pro technologické účely. Je tedy zcela logické začít řešit problematiku ovzduší u ekologizace místních tepelných zdrojů. V uplynulých letech byla ze strany města realizována řada opatření (plošná plynofikace, výstavba kogenerační jednotky v Bynově a Želenicích, elektrifikace, legislativní opatření ve formě vyhlášek MěÚ), která se pozitivně projevila v kvalitě přízemní vrstvy atmosféry.

Pro tuto kapitolu byly použity výsledky z kontinuálního měření znečištění ovzduší OHS a ČHMÚ v Děčíně za posledních 10 let na stanicích č. 1040-ČHÚ Staré Město a č. 576 – OHS Děčín a nemocnice. Údaje z měřící stanice Bynov jsou do roku 1999, kdy byla stanice zrušena. Tímto opatřením bylo vlastně zrušeno sledování znečištění ovzduší v Podmoklech, kde je velká koncentrace průmyslu a automobilového provozu, který negativně ovlivňuje kvalitu ovzduší.

Proto, aby byla možnost kontrolovat hodnoty znečištění ovzduší v Podmoklech (levobřežní část města), je třeba zřídit měřící stanici v centru Podmokel, tzn. v oblasti Mírového nebo Husova náměstí. Stanice na Starém městě nepostihuje přímý vliv dopravy na znečištění ovzduší, i když je pro objektivní hodnocení kvality ovzduší v Děčíně vhodnější než stanice 576 (OHS).

Děčínská kotlina má z hlediska rozptylu exhalací nevýhodnou polohu, kde dno kotliny má nadm. výšku 135 m a je obklopeno terénem s nadm. výškou cca 400-500 m. Kotlina je na severu a jihu uzavřena úzkým údolím Labe a to nezaručuje její dostatečné větrání. Při anticyklóně dochází ke stékání studeného vzduchu na dno kotliny a vytváří se inverze, při které zůstává vzduch téměř bez pohybu a dochází ke zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší.

Podobný efekt, jako má horní hranice přízemní inverze, má i spodní hranice inverze výškové. Ta vzniká tak, že se přízemní inverze začne od spodu vlivem slunečního záření rozpouštět, ve spodní vrstvě nastává vertikální výměna vzduchu a tím se znečištěný vzduch z výšky dostává na dno kotliny a může způsobit vysoké koncentrace znečišťujících látek. Tyto situace nemají dlouhodobé trvání jako inverze přízemní (RNDr. Maňák, rozptylová studie Děčín 1991).

Na základě naměřených koncentrací lze zhodnotit vývoj znečištění ovzduší v Děčíně jako zlepšující se, sporné jsou pouze údaje o množství NOX v ovzduší. Podle naměřených hodnot na sledovaných stanicích nelze jednoznačně rozlišit vliv dopravy a topných zdrojů (plyn) na kvalitu ovzduší v Děčíně/ viz tabulky/.

Tabulka 1- průměrné roční koncentrace SO2, NOX, prachu

stanice	   	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

______________________________________________________________________________________________________________________________

OHS

SO2	89,0	94,8	61,8	70,1	49,4	41	32,5	26	20,4	14,3

NOX	67,9	60,8	53,1	49,1	58,8	147	159	158,8	144,3	157,3

prach	88,3	93,4	59,7	64,8	45,4	38,9	45,5	48,8	55,1	53,5

nemocnice

SO2	99,5	102	56,4	68,1	44,4	48,6	40,3	28,6	13,7	13,1

NOX					27,5	58,6	40,3	36,3	25,2	16,3

Bynov

SO2	44,6	44,3	34,5	57,5	40,3	38,6	39,5	36,3	32	16,9

NOX	16,8	40,4	17,9	10,4	20	27,5	zrušeno

St.Město

SO2	80,3			48,7	30	48	37,1	30,7	23,5	23,6

Poznámka :

u měřící stanice OHS byla do 12/94 prováděna měření metodou kolorimetrickou, od 12/94 analyzátorem 	O-NO2-NOX Thermo –M 42, kde měření do 12/94 bylo zatíženo chybou na měřícím přístroji (měřeno pravděpodobně jenom NO2). Proto tyto údaje nelze brát jako standardní.

Pro ilustraci hodnot znečištění ovzduší – maximálních denních koncentrací je uvedena tabulka z měřící stanice OHS a Staré Město za období 1990 – 1999.

Na základě vyhodnocených naměřených hodnot lze hodnotit znečištění ovzduší ve městě jako klesající u všech sledovaných látek, mimo NOX u stanice OHS. Jak již bylo uvedeno, měřící stanice je umístěna na frekventované ulici, kde je pravděpodobně zvýšené množství NOX způsobeno dopravou. Tyto údaje nejsou standardní pro celé město Děčín.

V roce 1998 bylo uskutečněno v Děčíně mobilní měření SZÚ - "Trendové vyhodnocení dat o kvalitě venkovního ovzduší v Děčíně a vyhodnocení průřezového proměření vybraných devíti lokalit v Děčíně" ve vybraných lokalitách města tak, aby se ověřilo, zda měřící síť dostatečně popisuje rozložení koncentrací sledovaných látek na půdoryse města. Výsledky ze stanice OHS Děčín totiž významně zvyšují střední hodnoty imisních charakteristik Děčína, zvláště imisní koncentrace oxidů dusíku a nejsou tudíž reprezentativními ukazateli.

Na základě zadání úkolu byly sledovány hodnoty koncentrací vybraných látek v topné, netopné a přechodné sezóně.

Výsledky jednotlivých sledovaných látek Staré Město:

- SO2 vzniká především ze spalovacích procesů fosilních paliv s obsahem síry. Hodnoty koncentrací postupně klesají, z ročního průměru v roce 1990 89,0 ug/m3 je to v roce 1999 již jen 14,3ug/m3. Podle naměřených půlhodinových hodnot se v topné sezóně pohybují koncentrace mezi 30-40ug/m3, stanovený imisní limit je 500ug/m3.

- v přechodné sezóně se hodnoty pohybovaly mezi 20-30ug/m3, v netopné sezóně dosahovaly 10-20ug/m3.

Oxid siřičitý již nepředstavuje škodlivinu významně zatěžující město, s výjimkou nepříznivých rozptylových situací, kdy může dojít k  překročení 30 minutového limitu.

- NO – na základě měření je stanice spíš zatížená dopravou, hodnoty mají výrazný denní cyklus a víkendové minimum. Mimo inverzní situace nedochází k  významné zátěži města NO.

- NO2 - v topné sezóně dochází k  pravidelnému výskytu zvýšení koncentrací dvakrát během dne, pravděpodobně vlivem automobilového provozu a z vyššího stupně plynofikace města. V přechodné sezóně má týdenní cyklus ranní a večerní maxima – po 18. hod. a jejich průběh je strmější. V netopné sezóně dosahují hodnoty minimálních koncentrací.

Měřením se potvrdilo, že se v celém městě jedná o látku s homogenním polem koncentrací, v nepříznivých rozptylových situacích může hodnota dosáhnout až
150-200 ug/m3 .

- NOX - suma oxidů dusíku- hodnoty naměřené na této stanici ukazují na výrazný denní cyklus s max. hodnotami od 6. - 8. hod. ranní v topné i netopné sezóně. Průměrné hodnoty NOX svědčí o vyšší zátěži města, kdy při inverzi mohou hodnoty přesahovat 600ug/m3. V extrémně zatížených lokalitách jsou koncentrace vyšší než hodnoty naměřené na stanici.

- prach – existuje vyšší stupeň znečištění s plošným charakterem, daným nevýhodnou údolní polohou města, dopravním systémem a umístěním zdrojů znečištění.

Ze závěrečné zprávy vyplývá, že morfologie terénu nedovoluje přesné stanovení imisní zátěže, ovlivněné rozložením bodových, liniových a plošných zdrojů ve městě. Údaje ze stanice na Starém Městě je možné použít pro hodnocení kvality ovzduší v Děčíně. Stanice OHS umístěná v extrémně zatíženém dopravním uzlu spíše charakterizuje zvýšené koncentrace škodlivých látek z dopravy.

Pro orientaci je přiloženo grafické znázornění naměřených hodnot.

Návrh opatření na zlepšení kvality životního prostředí

Jak již bylo uvedeno, nelze od sebe odlišit množství výskytu NOX z dopravní zátěže a z plynofikace města. Oba dva zdroje způsobují nárůst NOX, ale v jakém poměru nelze stanovit. Návrh územního plánu obsahuje pro zlepšení kritického stavu řešení dopravní situace vybudováním obchvatu města I/13 směrem na Teplice ( křižovatka Vilsnice - Jílové ), z důvodů snížení hlukové hladiny v obytných částech podél průjezdních komunikací, pak vybudováním Folknářské spojky (odklonění dopravy z ul. Kamenické) a přeložky II/261 v Boleticích n. L.

Tyto návrhy i přes dílčí problémy jsou studijně ověřeny. Jejich postupná realizace je obsahem návrhu koncepce dopravy.

Ve stávající zástavbě podél frekventovaných komunikací lze snížit hladinu hluku v obytných budovách pouze technickým opatřením, tzn. použít izolačních trojskel, změnit dispozici bytu a fasády opatřit protihlukovým obkladem a tam, kde to dopravní situace dovolí, zjednosměrnit komunikace.

Dalším řešením na snížení imisní zátěže v ovzduší je vybudování  CZT, pro zásobování města teplem s využitím termálních vod. Instalována budou geotermální čerpadla a kogenerační jednotka. Po jeho spuštění do provozu budou uzavřeny některé sídlištní kotelny ve městě.

Mimo to je v územním plánu rozděleno město do jednotlivých zón, ve kterých je doporučen způsob vytápění, aby se nezhoršovalo znečištění ovzduší v nejzatíženějších částech města a omezilo budování individuálních plynových kotelen ve více podlažních obytných domech napojených na centrální zdroje.

V rámci zlepšování životního prostředí ve městě jsou postupně jeho jednotlivé složky systematicky řešeny. Prioritně je řešeno snižování množství znečišťujících látek v ovzduší (rozsáhlá plynofikace jak velkých, tak i středních a malých zdrojů znečišťování), prakticky je plošná plynofikace ukončena, výhledově by se jednalo o jednotlivé malé a střední zdroje, které podstatně neovlivní současnou imisní situaci v Děčíně. Z dalších priorit je řešení dopravy ve městě (obytné území), kde dochází k největšímu zatížení obyvatelstva z hlediska NOx, hluku a prachu z automobilového provozu, včetně snížení hlukové hladiny (měření OHS), separace odpadu, budování ČOV atd.

e.2.   Odpadové hospodářství

nakládání se směsným komunálním odpadem

Zajišťují pro celé správní území Technické služby Děčín odvozem na skládku Orlík IV. (skládka skupiny S3) v k.ú. Borek, obec Malšovice. Celková kapacita lokality určené pro skládkování je 1,5 mkil. m3, k 31. 12. 2000 uloženo 140 000 m3. Skládka se postupně rozšiřuje novými kazetami. První kazeta bude zaplněna v 07-08/2001, kdy bude zprovozněna kazeta č. 2 s kapacitou 220 000 m3 (využití na cca 7 - 9 let). Objem ukládaného odpadu roste rychleji než jeho hmotnost.

Množství komunálního odpadu od občanů se pohybuje okolo 9 000 t/rok (2000), včetně podnikatelské sféry je to celkem 10 300 t/rok. Toto množství představuje 192 kg SKO/obyv.

Na skládku Orlík IV., s velkoobjemným a dalšími odpady kategorie O skupiny 20 00 00 je nakládáno individuálně - úprava a následné využití či zneškodnění.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad je od občanů i od podnikajících subjektů pravidelně sbírán ambulantně a 	nebo jej lze předat ve sběrném dvoře, či přímo v Technických službách Děčín a.s.

Nebezpečné odpady se přepravují na zařízení mimo okres Děčín - zejména na skládky v okresech Litoměřice a Ústí nad Labem, spalovny v okresech Ústí nad Labem a Mělník a k úpravě v okresech Česká Lípa, Ústí nad Labem, Louny a Praha-sever. Vybudování skládky nebezpečných odpadů v řešeném území města je vyloučeno.

Pro recyklovatelný odpad

Je ve městě rozmístěno 91 stání (k 31. 12. 2000) 185ti kontejnerů v převážně duálních sestavách duté obaly (plast, sklo, kov) a směsný papír (karton, noviny, jiné). Systém je doplněn sběrným dvorem v Horním Oldřichově (DEPO) jehož provoz bude ukončen v roce 2001 a nahrazen sběrnými dvory v Děčíně IV. "Pískovna" a Centrálním sběrným dvorem (CSD) v Děčíně II. na části pozemků CZT při Benešovské ulici.

Sběrný dvůr Pískovna nahradí stávající sběrný dvůr DEPO pro levobřežní část města s umístěním demontážní linky pro elektro a chladírenská zařízení (2002). CSD bude sloužit zejména pro občany pravobřežní části města, doplněný o sklad nebezpečných odpadů a dekontaminační plochu. Ve druhé etapě (2002) zde bude vybudováno překladiště směsného komunálního odpadu.

Mimo to uvažuje MěÚ Děčín se zřízením sběrných míst v prostoru panelových sídlišť, kde by se v týdenním, event. čtrnáctidenním intervalu umísťovaly kontejnery na ostatní odpad s obsluhou. Ta by dohlížela na správné rozdělení odpadu do jednotlivých kontejnerů. Tím chce MěÚ zamezit vzniku drobných skládek na území města a zároveň kvalitu separovaných odpadů. Sběrných míst má být 4 – 5.

Průmyslové odpady

Jsou likvidovány podle stanovených pravidel, tzn. že každý producent průmyslového odpadu je povinen každoročně předkládat OkÚ - referátu životního prostředí hlášení o produkci a nakládání s odpady podle limitů stanovených zákonem č. 125/97 Sb. Množství průmyslového odpadu se každoročně zásadně mění, v závislosti na prosperitě jednotlivých podniků a firem a proto nelze s těmito údaji operovat v návrhu územním plánu. Odpad charakteru TKO bude ukládán na skládce Orlík, nebezpečné odpady pak zásadně mimo město i okres.

Nemocniční odpad je likvidován ve spalovně nemocnice, která byla uvedena do provozu v roce 1993. V současné době vznikly problémy s překračováním hygienických limitů podle kontroly České inspekce životního prostředí a provoz bude ukončen 12/2000. Odpad ze zdravotnických zařízení bude proto zneškodňován mimo území okresu Děčín.

Biologický odpad

se z větší části zpracovává v rámci technologií používaných v Technických službách	 Děčín a.s. - zahradnictví Folknáře. V tomto areálu je připravena k realizaci kompostárna.

Pokud výhledově bude zaveden sběr biologického odpadu z domácností, pak si toto opatření vyžádá zřízení kompostárny, kde by byla ukládána biomasa z města a z domácností. Pro zřízení kompostárny lze doporučit lokalitu v k.ú. Huntířov, kde v minulosti byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum pro zřízení kompostárny pro město Děčín. Další vhodná lokalita je v Růžové, kde se dají využít silážní plata a u skládky Orlík III.

ČOV Boletice nemá vhodnou plochu na likvidaci kalů, kterých podle projektové dokumentace 	má být cca 4 000 m3/rok v první etapě a 4 856 m3/rok ve výhledu. První provozní rok se kaly musí nechat stabilizovat, poté se provede chemický rozbor a na základě obsahu sledovaných látek bude určen způsob likvidace kalů. Pokud kaly splní normu ČSN 465735, pak jich lze použít v zemědělství. Čistírenské kaly budou, na základě výsledků jednání ze dne 05. 09. 2000, smluvně likvidovány firmou oprávněnou k likvidaci mimo areál ČOV i území města.

Likvidaci autovraků

není na řešeném území města zajištěna.

recyklace stavebního odpadu

areál je umístěn na k.ú. Malšovice, tedy mimo řešené území města.

e.3. Kontaminace zeminy

podle provedených průzkumů podzemních vod a jejich kontaminace škodlivými látkami (závěrečná zpráva Aquatest - stavební geologie a.s. Praha 1993) je v průmyslové zóně Rozbělesy kontaminováno celé území chemickými a ropnými látkami různého stáří. Spolu se zeminou jsou kontaminované spodní vody, kde byla zjištěna přítomnost těžkých kovů, ropných látek, chlorovaných uhlovodíků, xylenu, toluenu atd. Na základě doporučení této zprávy je nutno provést průzkum i na pravé břehu Labe.

Obdobný stav lze předpokládat i v Boleticích, Křešicích, Dolním Oldřichově a v Bynově (areály původních výroben a továren). Nebezpečné látky se dostávají do spodních vrstev, kde dochází ke kontaminaci spodních vod. To je nebezpečné právě ve štěrkopískovém podloží, které se zde vyskytuje.

Likvidace je velice obtížná a náročná, vzhledem k  plošnému zasažení. Nelze jí řešit sanací v jednotlivých podnicích, ale sanací v celé průmyslové zóně. Tomu bude muset předcházet podrobný hydrogeologický průzkum s cílem stanovit rizikové analýzy průmyslové výroby (revize areálů, stanovit historickou rešerži, návrh následné likvidace). Specifikace a možné řešení této problematiky postupně zpracovává OkÜ - RŽP.

předpoklad výskytu

- jatka - sanace již proběhla;

- Staré Město - Pod Chlumem – vojenské garáže – ropné látky;

- všechny plochy tratí ČD pod železničním svrškem - ropné látky.

sanace těchto tratí je problematická, zatím bude provedena na nově rekonstruované části Ústí nad Labem – Děčín, kde bude odtěženo téměř celé těleso náspu a vybudováno nové. U ostatních tratí sanace není provedena.

- loděnice, přístavy - ropné látky;

- výrobní zóna Rozbělesy;

- výrobní zóna Dolní Oldřichov (Netex - netkané textilie);

- Armaturka Bynov - těžké kovy, ropné látky;

- výrobní zóna Boletice n. L. (organické látky, chlorované uhlovodíky, ropné látky, těžké kovy);

- bývalá skládka pod novým mostem na břehu Ploučnice - chlorované uhlovodíky, těžké kovy, kontaminace podzemních vod;

- všechny ostatní "historické skládky" na území města.

e.4. vyhlášená Pásma hygienické ochrany -  PHO

ČSPL závod Loděnice Křešice

HOCO s.r.o. Technik Boletice n. L.

ČSPL tankovací stanice Loubí

Karned a.s. (Nářadí)

Hujo prádelna

Rukov Děčín, Teplická Ústí nad Labem.

BP kotelna Zelená

Desta - v likvidaci (bude přepracováno dle nového výrobního programu)

kravín Vilsnice

ŽOS

BP kotelna Dělnická

Dopravní podnik

Silike s.r.o. (Keramické Závody)

Ferox

Centroflor Děčín

BP kotelna Boletice

kravín Nebočady

Armaturka

Kablo

Pekárny - St. Město

Protektory RTS - Letná

Eurotel stanice na Chlumu

Ve výčtu platných PHO jsou zařazeny i podniky nefunkční nebo i zlikvidované, přesto jejich PHO má platnost, neboť nebylo zrušeno. Stavební úřad vyzve všechny majitele nebo uživatele těchto podniků k  vypracování, úpravě či ke zrušení těchto PHO (nové výrobní zaměření anebo změna technologie). Rovněž tak nově vzniklé podniky a provozovny budou muset předložit ke schválení nová pásma.

Nově by mělo být zejména vymezeno PHO Kovošrotu - Rozbělesy, kde hluk z provozu ohrožuje pravobřežní část města v Křešicích a Boleticích n. L.

e.5. ohrožení Hlukem

Doprava ve městech je nezbytnou součástí života, kde jsou nároky na přepravu úměrné velikosti sídla. Pravidlem je, že vnitroměstské přepravní vztahy několikrát převyšují intenzitu tranzitu. Tato skutečnost má samozřejmě vliv na úroveň bydlení v městských centrech, kde doprava svými negativními účinky výrazně narušuje životní prostředí.

Jedním z nepříznivých prvků je hluk z dopravy. S rostoucím stupněm automobilizace vzrůstají i jeho ekvivalentní hodnoty, které se stávají z hygienického hlediska nepřijatelnými.

Hlukovými vlivy z dopravy jsou postižena území, která těsně přiléhají k exponovaným dopravním trasám. Těmi jsou podle dopravního sčítání silnice a místní komunikace, přesahující intenzitu 30 voz/hod. Všechny jsou v intravilánu těsně obestavěny bytovými objekty, které se pak nacházejí v pásmu s nepřípustnou hlukovou hladinou. Sevřená poloha města nedovoluje vybudování všech obchvatů a přeložek dráhy tak, aby nedošlo k  dotčení jiných zájmů (ochrana přírody, zábor ZPF, PUPFL).

Z možných opatření, která připadají v Děčíně v úvahu, je pro postižené objekty aktuální úprava oken situovaných k silnici, snížení rychlosti tranzitní dopravy či její vyloučení, úprava krytu vozovek nebo změna funkce objektů. Protihlukové clony jsou použitelné pouze u novostaveb v extravilánu. Celkové radikální omezení dopravy (s výjimkou pěších a zklidněných zón) není s ohledem na nutnost zajištění kvalitní obsluhy sídla možné. Problém spojený s nepříznivými hlukovými projevy vlivem nárůstu intenzit vnitroměstské a radiální dopravy je charakteristický pro všechna města a v ulicích typu městských tříd dopravního a společenského významu je nutno se zvýšenou ekvivalentní hlukovou hladinou na fasádách objektů počítat a některá z výše uvedených opatření přijmout.

Výpočet vzdáleností polohy přípustných izofon byl proveden podle platných předpisů a norem. Bylo použito metodických pokynů pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy, podkladem pro výpočet byly výsledky sčítání automobilové dopravy z roku 1995 resp. podklady studie či expertizy City Planu.

Jako jeden z podkladů pořizovatele pro územní plán byla hluková mapa automobilové dopravy, zpracovaná pro město v roce 1996 jako technická expertiza. Je z ní patrné, že hluková zátěž přímo v ulicích dosahuje hodnot 70-75 dB(A) na celém současném průtahu silnice I/13, I/62 (dříve II/253) a II/262 v úseku do Březin. Hodnot 65-70 dB(A) je dosahováno na průtahu sil. II/261 a v ulicích Teplická, Jungmannova, Labské nábřeží, Dělnická, Ruská, část Slovanské, Želenická a Březová. Přípustné normové hodnoty jsou u obou skupin nižší, v těchto ulicích je tedy nutné provést výše zmíněné úpravy a opatření.

Návrh dopravy v územním plánu zmírňuje u některých nejvíce exponovaných tahů negativní dopady vyvolané hlukem a emisemi. Zlepšení poměrů umožňují některé zásadní koncepční návrhy, které byly přijaty jako závazné či výhledové záměry na přestavbu dopravního systému města jsou:

- přeložka silnice I/13 Jílové - Děčín, odlehčí dopravní zátěže a zlepší tak hlukové a emisní poměry v ulicích Teplická, Pivovarská, Podmokelská; přeložka je zařazena ve výhledové etapě a v návrhu je opatřena protihlukovými stěnami;

- přeložka silnice II/261, odlehčí dopravní zátěže a zlepší hlukové a emisní poměry v Křešicích a Boleticích v ulici Vítězství;

- přeložka silnice I/13 Děčín - Benešov n.Pl., odlehčí dopravní zátěže a zlepší tak hlukové a emisní poměry v ulicích Kamenická a Benešovská;

- Folknářská spojka převádí část dopravních intenzit z ulice Kamenická.

V grafické části jsou znázorněny orientační izofony 55 dB(A). Poloha izofon je uvedena i pro hluk od železnice. V prostoru seřaďovacího nádraží nejsou teoretické výhledové ekvivalentní hlukové hladiny určovány.

Výsledky výpočtů jsou obsahem tabulkové části dokumentace.

Dalším zdrojem hluku jsou některé výrobní podniky na území Děčína, které musí řešit tuto situaci novým PHO, přičemž nesmí hranice PHO překročit hranici pozemku závodu.

U nových lokalit bydlení se nepředpokládá zasažení nepříznivými účinky hluku a vibrací od sousedících komunikací. Ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

e.6. Radiační riziko

Podle mapy předpokládaného radonového rizika je celé území ve druhém pásmu, tzn. se zvýšeným rizikem úniku radioaktivního radonu z půdního podloží. Poněvadž podrobný průzkum nebyl proveden, musí Stavební úřad vyžadovat na stavebnících ověření přítomnosti půdního radonu na staveništi, ověřeném geologickou sondou. Na základě výsledků naměřených hodnot se určí způsob zakládání stavby a stavební postup při realizaci suterénu domů, aby půdní radon nevnikal do obytného objektu.

E.7.  Čistota vody

Labe

Dle dokumentace řešící vliv VD Malé Březno na životní prostředí zpracované Severočeským centrem ekologických služeb Ústí n. L. v září 1995:

Kvalita vody v Labi je doložena výsledky z měření profilu Děčín, který odpovídá mezinárodnímu kontrolnímu profilu (sledovaný MKOL). V tabulce jsou vedeny hodnoty koncentrací vybraných ukazatelů mgfe a třídy čistoty vody v daném ukazateli (stav r. 1992, laboratoře Povodí Labe).

| Mezinárodní profil | BSK5 |  | CHSKex |  | A-NH4 |  | A-NO3 |  | Pcelk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín | C90 | třída | C90 | třída | C90 | třída | C90 | třída | C90 | třída |
|  | 7,8 | III | 43,5 | IV | 1,9 | IV | 7,6 | IV | 0,3 | III |

| Profil | chlorbenzen |  | dichlorbenzen |  | trichlorbenzen |  | trichloretylen |  | 1,2 trichloretan |  | PCB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Labe Vaňov | 0,1 | <0,1 | 1,55 | 0,22 | 0,3 | <0,1 | 0,2 | 0,1 | 22,5 | 5,7 | 0,1 | <0005 |
| Labe Děčín | 0,2 | <0,1 | 1,64 | 0,2 | 0,7 | <0,1 | 1 | 0,3 | 14,3 | 5,2 | 0,08 | 0,02 |
| Bílina Ústí n/L | 2,2 | 0,5 | 2,1 | 0,72 | <0,1 | <0,1 | 11 | 4,9 | 529,1 | 37,4 | 1,9 | <0,005 |

C90  - koncentrace s pravděpodobností nepřekročení 90 %.

V profilu Vaňova, přítoku Bíliny a Děčína byly zjištěny (r. 1992 Laboratoře Vodní zdroje GLS) dále uvedené koncentrace specifických organických látek ( g.1-1).

Voda je dle různých kritérií znečištěná až velmi silně znečištěná (ČSN 75 7221). Kvalita se v průběhu let stabilizovala, nevykazuje další prudké zhoršování, naopak trend je ke zlepšování.

Širší využití vody ke koupání, rybolovu a závlahám však nelze zatím v daném úseku řeky doporučit.

Ploučnice

v profilu Děčín má následující znečištění:

A (kyslíkový režim) 	B. (chemické ukazatele) 		C. (Chem. ukaz. doplňující)

III. 			III. 					II.

D. (Těžké kovy) 		E. (biolog. a mikrobiol. ukaz.)

III.	 III.

Voda je ve všech kritériích klasifikovaná jako znečištěná.

U ostatních toků nejsou soustavné rozbory k dispozici. Pouze však na základě místní prohlídky lze konstatovat, že průtokem přes zastavěné území se kvalita všech toků viditelně zhorší, což je nejvíce patrné u málo vodných toků. Nezbytná je proto dostavba kanalizace a podchycení všech zdrojů znečištění k likvidaci v celém řešeném území.

(Z1) PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V souladu s §17 odst. a) zákona. 86/2002 Sb. nově navržené lokality musí respektovat požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek.

Z hlediska ochrany ovzduší jsou navržena v části energetika opatření na ochranu ovzduší v souladu s emisním stropem a programem na snižování emisí v souladu s § 17 odst. a) zákona. 86/2002 Sb.

Nakládání s odpady - beze změny. Likvidace TKO - likvidaci tuhého komunálního odpadu zajišťují TS města Děčín odvozem na skládku Orlík.

(Z2) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 2.

(Z4) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Beze změny. Likvidace tuhého komunálního odpadu bude prováděna na veřejnou skládku.

(Z6) KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Koncepce nakládaní s odpady se 6. změnou ÚP nemění.

### (Z8) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Niva Labe leží v prostoru nízkého radonového indexu. Ve svazích převládá přechodný radonový index, který v místech výstupů hornin přechází do středního radonového indexu. Územím dále probíhá řada tektonických zlomů, nad kterými lze očekávat střední až vysoký radonový index.

Vzhledem k proměnlivosti radonového indexu je nutno jeho úroveň prověřit pro každý záměr samostatně.

Z hlediska ochrany ovzduší jsou navržena v části energetika opatření na ochranu ovzduší v souladu s emisním stropem a programem na snižování emisí v souladu s § 17 odst. a) zákona. 86/2002 Sb.

U nových lokalit bydlení se nepředpokládá zasažení nepříznivými účinky hluku a vibrací od sousedících komunikací. Ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Na základě společného jednání s dotčenými orgány o návrhu 8. změny Územního plánu města Děčín došlo na základě jejich nesouhlasu k vyřazení některých lokalit a zmenšení počtu na 40. Na základě veřejného projednání byly na žádost vlastníka vyřazeny plochy 8Z-53
a 8Z-54, byla zmenšena lokality č. 8Z-55. Do projednání byla vrácena plocha rekreace 8Z-10. Stávající počet je 39 ploch.

(Z12) KAPITOLA SE ZMĚNOU Č. 12 NEMĚNÍ.

F. NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY

Návrh dopravního řešení vychází jednak z podkladů dlouhodobých koncepcí, které se v regionu sledují a které vážou na nadřazený systém dopravy celostátního významu a jednak z podkladů a požadavků zástupců města či dalších orgánů a organizací státní správy a institucí. Vlastní návrh dopravního řešení se snaží tyto aspekty zohlednit a veškeré požadavky na optimální rozvoj území tak v územním plánu uplatnit.

Celá široká problematika je rozdělena do několika okruhů, které mají odlišné základní specifické znaky a různá funkční využití.

# F1. PROBLEMATIKA SOUČASNÉHO STAVU DOPRAVY

Současný stav dopravní sítě a problematika přepravních vztahů jsou podrobně definovány a popsány v průzkumové a rozborové části územního plánu. Pro ilustraci výchozích podmínek, stanovených pro návrh dopravy, jsou uvedeny některé základní poznatky a závěry, které jsou součástí úvodní rozborové fáze územního plánu, a to včetně podstatných závad a nedostatků v dopravním systému města.

Průzkumem bylo zjištěno, že nárůst dopravní intenzity zejména v poslední době výrazně stoupá. Např. na průtahu silnice I/13 v centrální části města na Teplické, Pivovarské a Podmokelské ulici jsou v některých úsecích vykazovány dopravní zátěže tak vysoké hodnoty, že se tento průtah stává obtížně propustným a ve vztahu k městu a nakonec i samotné dopravě vysoce kolizním.

Dlouhodobé koncepce a rozvojové předpoklady v přestavbě a výstavbě nadřazené dopravní sítě prokazují, že ve výhledu budou intenzity ještě vyšší. Vzhledem k nadregionálnímu významu celého tahu silnice I/13, vedeného z Podkrušnohoří do prostoru liberecké aglomerace, je potřebné realizovat jeho obchvat. K tomu přistupuje fakt, že levobřežní část tahu bude zčásti přebírat zátěž ve směru na plánovanou dálnici D8.

Pravobřežní část silnice I/13 je vedena po Kamenické ulici ve směru na Nový Bor. Tento úsek je jeden z nejvíce problematických na celém tahu. Plánovaná změna trasy na Benešov n. Pl. je z pohledu rozvoje města nezbytně nutná.

Silnice I/62 (dříve 11/253) je zatížena dopravou, která se odehrává (kromě tranzitu) zejména mezi městy Ústí nad Labem a Děčín. V úseku na Ústecké ulici přichází do konfliktu s činností v průmyslové zóně Rozbělesy (S 9,5/70).

Silniční tahy II. třídy vykazují rozdílné dopravní intenzity a to podle funkce jejich využití. Silnice 11/261 je vedena zástavbou Boletic a Starého města a je současně jedinou přístupovou trasou do prostoru průmyslové zóny v Křešicích a Boleticích. Na Starém Městě přechází nevhodně železniční trať a pokračuje Litoměřickou ulicí, kde nevyhovuje průjezdní profil.

Na nadřazené průtahové úseky silničních tahů úzce váže sít hlavních místních komunikací, které mají převážně charakter sběrných tras,

Komplikovaná dopravní situace v Podmoklech vyvolává potřebu přestavby stávající sítě MK. Velmi vysoká přepravní intenzita na Podmokelské ulici vyžaduje řešení problematiky v nejvíce exponovaných úsecích od pošty po Revoluční náměstí a po Ovčí lávku resp. komplexní rekonstrukci této ulice.

Velmi komplikovaný je také prostor hlavního nádraží. Oba podjezdy pod tratí ČD nevyhovují požadavkům na bezkolizní provoz a vyžadují zásadní rekonstrukci.

Na druhém břehu řeky v děčínské části města je důležitý záměr na vybudování ”Folknářské spojky”, která má odlehčit současnému provozu na Kamenické ulici. Po odvedení tranzitu ve směru na Benešov bude mít kombinovanou funkci dopravně-obslužnou s určitým podílem tranzitních vztahů ve směru na Českou Kamenici.

Otázka přestavby železničního uzlu v Děčíně je záležitostí velmi nesnadnou jak z pohledu koncepčního, tak i technického. V celé problematice hraje významnou roli otázka investic. Lze tedy očekávat, že přestavba uzlu bude akcí dlouhodobou a v průběhu rekonstrukce zřejmě dojde k řadě nových úprav a doplňků, které upřesní cílový stav. V každém případě se tak musí dít v součinnosti s územním plánem a se spoluúčastí města.

V současnosti je zřejmé, že původně navrhovaná výměnná pohraniční stanice nebude v Děčíně v plném rozsahu realizována. Bylo potvrzeno, že některými úpravami lze její funkci nahradit i pro výhledový počet zátěže.

Zvýšení výkonnosti trati se dotýká území města pouze v místech, kde dojde ke směrovým úpravám poloměrů oblouků. Zásahy do území nevybočují z ochranného pásma dráhy a nejsou plošně náročné.

Autobusová doprava ČSAD má lokalizováno autobusové nádraží v Hankově ulici. Jeho poloha a funkce není pro město optimální. V návrhu je nutné nalézt jiné řešení.

V oblasti klidové dopravy je třeba počítat s deficitem, který bude muset být vykryt novými kapacitami zřejmě v podzemí nebo v hromadných objektech.

Vodní doprava je územně poměrně stabilizována. Plochy přístavů se výrazně nerozšiřují a nejsou ani ve výhledových koncepcích rozvoje.

# F2. MĚSTO VE VÝHLEDOVÉM DOPRAVNÍM SYSTÉMU

Poloha města Děčína na obou březích řeky Labe při soutoku Ploučnice a Jílovského potoka byla již v minulosti jednoznačně předurčena k vytvoření rozvětvené sítě dopravních cest, které vznikaly zejména podél zmíněných vodních toků. Současně byly tyto dopravní cesty vymezeny přirozenými útvary, patřící do skupiny masivu Českého středohoří a Labských pískovců.

Hlavním a rozhodujícím prvkem přírodního charakteru je v řešeném území tok řeky Labe, v jehož stopě jsou vedeny nadřazené trasy silniční a železniční dopravy. Další tahy jsou pak směrovány v údolí řeky Ploučnice a Jílovského potoka a na hlavní dopravní koridor jsou napojeny právě v prostoru města Děčína. Významný nositel tranzitních přepravních vztahů, tah silnice I/13, se směrově odchyluje mimo stávající labské údolí a sleduje trasu vedenou Českým středohořím a Děčínskou vrchovinou do prostoru sídel Česká Kamenice, Nový Bor a Liberec.

Ze současného pohledu a i do výhledu lze město Děčín považovat za jedno z nejvýznamnějších dopravních center v celém širokém regionu. Faktem zůstává, že jsou přímo v jeho intravilánu soustředěny tři nejdůležitější druhy doprav včetně svých významných uzlů:

## SILNIČNÍ DOPRAVA

Město Děčín patří z pohledu výhledové dopravy ve vztahu k širšímu nadřazenému silničnímu systému k sídelním útvarům, které mají jednak vazbu na preferovanou soustavu vybraných silničních tahů a jednak na dálniční síť resp. její připravovanou trasu Praha - Ústí nad Labem - hranice SRN.

Tato vazba je zprostředkována dálkovými a regionálními silničními tahy a připravovanými dálničními přivaděči, které se na dálnici napojují ve významných uzlových bodech s mimoúrovňovými křižovatkami ve vzdáleném zájmovém prostoru na území sousedního okresu.

Dálniční tah D8 je bezesporu nejvýznamnějším dopravním prvkem dotčené oblasti. Pro širší zájmové území mají stěžejní význam dva uzlové body na její trase:

Mimoúrovňová křižovatka v Trmicích, kde se odbočující větev dálnice přímo napojuje na silnici první třídy I/62, vedenou přes Ústí nad Labem do Děčína. Tato pouze zdánlivě nesouvisející skutečnost však znamená pro dopravní situaci v Děčíně řadu změn- Přes veškeré teoretické úvahy o přerozdělení dopravních intenzit v regionu po zprovoznění dálnice D8 zůstává stále aktuální skutečnost, že nejbližší spojnicí mezi prostorem Ústecka a Děčínska je právě regionální tah silnice I/62. Jeho šířkové parametry jsou příznivé a celý tah je vyjma několika problémových míst v Ústí nad Labem a

Neštěmicích pro toto dopravní spojení velmi atraktivní. Po zprovoznění dálnice D8 je tedy nutné očekávat také zvýšení dopravní zátěže na této trase v řešeném prostoru Děčína.

Mimoúrovňová křižovatka v Trmicích, kde se napojuje stávající silnice I/13 na dálniční tah. V předchozích koncepčních záměrech byla sledována myšlenka, která je v současnosti zpochybněna a to zejména v souvislosti s koncepčními záměry uvedenými v územním plánu města Ústí n L. Jedná se o vedení silnice 1/1 3, jejíž stopa se proti záměrům, původně uváděných v územně plánovacích dokumentacích, dostává do jiné polohy. Ty předpokládaly vedení tahu v trase Řehlovice - Trmice Ústí n L. - Děčín na levém břehu řeky Labe ve stopě současné silnice první třídy I/62. S přehodnocením celé situace a s přihlédnutím k řadě problémů při trasování silnice zejména v prostoru sídelního útvaru Ústí nad Labem se začalo opět uvažovat o původní koncepci, která lokalizovala tah do údolí Jílovského potoka. To však znamená navrhnout zcela novou trasu mimo stávající průtah silnice I/13 obcemi Libouchec, Jílové a Děčín, který je již dnes nevyhovující a jako silniční tah napojený přímo na dálnici nevhodný.

Silniční doprava je tedy v regionu a v nejbližším zájmovém území zastoupena nadřazeným tahem první třídy I/13, který propojuje prostor podkrušnohorské pánevní oblasti s aglomerací Liberecka. Na tento vymezený tah váží regionální silnice, směrované podél toků řek Labe a Ploučnice. Jejich uzlové body se vzájemným křížením jsou situovány na území města.

Celá trasa silnice I/13 bude přeložena do nové polohy a to jak na levém, tak i na pravém břehu řeky Labe.

## ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

Prostory a tratě železniční dopravy vykazují na katastru města rozsáhlé plošné zábory v prostoru železničních uzlů jak na levém tak i na pravém břehu Labe. Funkčně lze oba uzly považovat za jeden z nejvýznamnějších drážních prvků celostátního významu s nezastupitelnou úlohou stanice mezinárodního charakteru s přechodovou funkcí do SRN a ostatních severských států Evropy, To platí i do výhledu kdy se postupně plánuje zkapacitnění levobřežní trati ČD související se zvýšením rychlosti, komplexní přestavby železniční stanice Děčín včetně výstavby nového mostu přes Labe a úprav v lokalitě Prostřední Žleb. V úvodních etapách však lze počítat pouze s rekonstrukcemi, které budou vymezeny pozemky chráněnými ochranným pásmem dráhy.

## VODNÍ DOPRAVA

V Děčíně je provozována nákladní i osobní doprava. K tomu slouží řada zařízení, technického vybavení a provozních ploch, které jsou lokalizovány v přístavu Loubí a Rozbělesy. Ten je rozdělen na Nové Loubí, teminál a Děčín-město. Přístav je veřejný a je přístupný pro všechny zájemce, zabývající se lodní dopravou. Děčínský přístav je v rámci komplexního dopravního systému považován za jeden z nejvýznamnějších prvků republikového významu a s touto jeho funkcí lze počítat i do výhledu.

# F3. DOPRAVNÍ SÍŤ

Návrh dopravní sítě je rozdělen do několika samostatných částí, týkající se podrobně specifiky vzájemně odlišných druhů doprav. Silniční trasy jsou členěny na vnější silniční a vnitřní komunikační síť, které jsou svou funkcí výrazně rozdílné.

# F3.1. VNĚJŠÍ SILNIČNÍ SÍŤ

Vnější silniční síť má z dopravního hlediska na řešeném území města Děčína jedno z prioritních postavení. Má to přímou souvislost s výrazným rozvojem silniční dopravy zejména v posledním období, kdy zvýšenou mírou vzrůstají potřeby na přepravu zboží a osob.

Územním plánem navrhovaná koncepce rozvoje dopravní sítě nadřazených vnějších silničních tahů vychází z dlouhodobých záměrů, které byly v minulosti několikrát korigovány a k jejich úpravám dochází průběžně i v současné době. Snahou je optimalizovat vnější silniční síť tak, aby respektovala nejen zájmy dopravy ale i zájmy urbanistické a požadavky obyvatel města Děčína. To se týká zejména tras tranzitní dopravy a některých silných regionálních tahů, které se postupně staly pro město a život v něm konfliktní.

NADŘAZENÝ SILNIČNÍ TAH I/13

Vedený v současnosti ve směru od Teplic přes Libouchec údolím Jílovského potoka a pokračující přes Nový Bor do Liberce, je rozhodujícím tahem v řešeném i zájmovém prostoru. Je součástí mezinárodní sítě a má označení E 442.

Výhledově lze oprávněně očekávat posílení jeho významu zejména v oblasti tranzitní přepravy a to v souvislosti s výstavbou dálnice D8 Praha - Drážďany.

Návrh předpokládá realizaci nové levobřežní obchvatové silnice, vedené mimo centrální část města. Studijně byla v řadě alternativ a variant prověřena trasa, vedená mimo zastavěnou část jak Děčína a jeho čtvrtí Podmokly, Dolní Oldřichov a Bynov tak i obcí Jílové a Libouchec ležící vně řešeného prostoru v širším zájmovém území.

Jako optimální se ukazuje varianta situovaná do údolí Chrochvického potoka s mimoúrovňovým překonáním železniční trati a s mimoúrovňovou křižovatkou na silnici I/62 v Želenicích. Trasa je v území vedena tak, aby minimalizovala střet se zástavbou a přitom splňovala podmínku být ještě v kontaktu s vlastním městem.

Otázka vedení silnice I/13 není dosud zcela jasně definována a závisí na poloze dálnice D8. Existují prakticky dvě možnosti jejího vedení tahu první třídy:

- Trasu silnice I/13 vést po levém břehu Labe ve stopě stávající silnice I/62 a to ve směru od Trmické mimoúrovňové křižovatky na dálnici D8 až do Děčína na MÚK levého předmostí Nového mostu. Stávající trasa silnice I/13 by měla funkci silnice druhé třídy.

- Trasu silnice I/13 vést po navrhované trase přeložky silnice údolím Chrochvického potoka, levobřežní silnice první třídy by zůstala ve stávající podobě a původní trasa I/13 by měla charakter silnice druhé třídy. Toto řešení je v územním plánu preferováno a koncepčně drženo.

Obě uvedené možnosti byly již v minulosti zvažovány. O první bylo diskutováno v souvislosti se zpracováním územního plánu města Ústí nad Labem. Zde bylo koncepčně stanoveno, že silnice 1/13 nebude vedena přes město a její trasa si podrží původní stopu přes katastr obce Libouchec a Jílové. V tomto smyslu je akceptováno i řešení v Děčíně a v územním plánu tedy navrhujeme zařadit přeložku vedenou údolím Chrochvického potoka mezi silnice první třídy s označením I/13. Tah je navržen v kategorii SI, 5/70 a bude vázat přepravní vztahy ve směru od Liberce, Č. Lípy, Benešova a Děčína.

U tohoto řešení je zřejmé, že přeložka tahu nebude zdaleka nositelem veškerých přepravních vztahů směřujících k dálnici. Dopravní vazba Děčín - Ústí nad Labem po levobřežní silnici I/62 zůstává i nadále nejkratším spojením a pokud nebude nějakým způsobem na průjezdu v Ústí n L. výrazně komplikována, zůstane pro automobilisty vysoce atraktivní.

Výhledové zátěže dosahují v extravilánu hodnot:

- pro úsek Ústecká - Želenická	10 600 voz/den;

- pro úsek Želenická - hr. území	 10 000 voz/den.

Uváděné zátěže jsou stanoveny a upraveny výhledovými nárůstovými koeficienty na základě výsledků sčítání z roku 1995 a na základě expertizy City Planu s.r.o. a jsou informativní (to platí o všech uvedených zátěžích). V současné době není možné výhledové dopravní zátěže určit přesně (otázka vlivu dálnice ap.).

SILNICE PRVNÍ TŘÍDY I/62

má charakter regionálního tahu a vzájemně propojuje okresní města Děčín a Ústí nad Labem. V celém svém úseku má kapacitní dvoupruhové uspořádání a odpovídající kategorii S 11, 5/80. Takto je také vedena v registru silnic Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V návrhu zůstává její funkce zachována. V Děčíně je trasa vedena ulicí Práce v nové rekonstruované trase v kategorii čtyřpruhové komunikace. Napojuje se do připravované mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/13 na levém předmostí Nového mostu. Ulice Ústecká v Rozbělesích bude mít funkci místní sběrné komunikace.

Úsek Děčín - Hřensko vykazuje zejména rekreační charakter dopravní zátěže, směrovaný jak do prostoru Hřenska a Jetřichovická, tak za hranice státu do SRN přes přechod ve Hřensku (severně od Děčína v kateg. S 9,5/70). Vyznačuje se minimálním podílem nákladní přepravy. Výhledová dopravní zátěž není vysoká a nepřekračuje 4 000 voz/den.

Návrh nepředpokládá změny směrového vedení trasy. V rámci prací na konceptu územního plánu byla prověřena možnost nového vedení trasy z Kamenické na Wolkerovu ulici. Toto řešení není z urbanistického hlediska vhodné (zásah do klidové zóny rodinného bydlení, likvidace zařízení tělovýchovy) a technicky by představovalo náročnou investici s velkými zemními pracemi.

SILNICE DRUHÉ TŘÍDY II/261

Děčín - Boletice - Ústí nad Labem má mimo intravilán relativně nejnižší dopravní zatížení. Silniční tah přebírá komplexní skladbu všech typů doprav regionálního a lokálního významu včetně obvyklého podílu nákladní dopravy. Poměrně silná dopravní intenzita na Litoměřické ulici při vztahu Děčín - Boletice vyvolává nutnost postupného řešení komplikované situace na Starém Městě, kde je stávající trasa vedena zastavěnou částí sídelního útvaru a kde směrové a výškové parametry neodpovídají požadavkům na bezkonfliktní a plynulý provoz automobilové dopravy. Mezi hlavní dopravní závady se řadí úrovňový železniční přejezd, kde je silnice vedena ve složitých spádových poměrech a v nevhodném směrovém oblouku (nedostatečný rozhled).

Návrh přeložky silnice sleduje řešení dokumentované ve zpracované studii. Předpokládá realizaci trasy v těsném souběhu s tratí ČD, s mimoúrovňovým přechodem dráhy a s opětným napojením na stávající trasu v ul. Vítězství. Úsek trasy vedený kolem Labeny a loděnic až do Nebočad spadá do etapy po návrhovém období a je pro něj držena územní rezerva. Kategorie komunikace je volena v zástavbě v parametrech M 9/60 s chodníkem, ve volné trase v kat. S 9,5/60. Přeložka má význam zejména pro vztahy Děčín - Boletice, které jsou velmi silné. Ve směru na Ústí n Labem intenzita zřejmě nepřekročí ani ve výhledu hodnotu 3 000 voz/den.

SILNICE DRUHÉ TŘÍDY II/262

bude po realizaci nové trasy silnice I/13 výrazně zklidněna, část jejích zátěží právě tato trasa převezme. Sil. 11/262 zůstane zachována v současné podobě a bude přebírat místní zátěže. V intravilánu Děčína bude mít charakter místní komunikace.

SILNICE DRUHÉ TŘÍDY II/613

je původním tahem první třídy I/13, trasa bude takto vyznačena po zprovoznění nové přeložky silnice 1/13. Bude výrazně zklidněna a to zejména pak po realizaci tzv. „Folknářské spojky“, která přebere podstatnou část nákladní a cílové dopravy směřující do Děčína. Těmito úpravami bude docíleno žádoucího zklidnění v současnosti silně frekventované Kamenické ulice, která získá charakter městské komunikace.

SILNICE TŘETÍ TŘÍDY

vytvářejí systém radiál, které přivádějí dopravu ze zájmové oblasti nejbližšího okolí do města. V území jsou stabilizovány a případné úpravy na těchto silnicích budou drobného charakteru bez výrazných nároků na zábory území. Návrh pouze předpokládá výhledové rozšíření vozovky silnice 111/25381 na Starou Bohyni.

Základní návrh uspořádání vnější silniční sítě vychází z dlouhodobě sledovaných koncepcí a navazuje na závěry průzkumových a rozborových prací. Uvedené odhady zátěží silniční dopravy vycházejí z údajů celostátního sčítání dopravy na silniční síti z roku 1995 a ze studie (forma expertizy) City Planu s.r.o. Praha. Údaje jsou upraveny nárůstovými koeficienty k roku 2010. Výsledné přerozdělení zátěží je poměrně komplikované a dá se stanovit pouze orientačně.

# F3.2. MÍSTNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ

Systém městských ulic je tvořen sběrnými komunikacemi, které jsou doplněny soustavou obslužných ulic a cest. Je vázán na síť vnějších tahů, zejména na průtahy silnic I/13, I/62 a 11/261 .

Pro vnitroměstské a radiální přepravní vztahy mají rozhodující význam trasy základního komunikačního systému města, kterými jsou místní tahy sběrného typu. Průtah silnice I/13 vykazuje na Novém mostě a jeho estakádě znaky rychlostní komunikace.

Hlavní sběrná komunikace typu BI s převažující dopravní funkcí je zastoupena stávajícím průtahem silnice I/13. Na levém břehu má až na část Podmokelské ulice dvoupruhové uspořádání. Šířkové parametry komunikace jsou vymezené okolní zástavbou a ani ve výhledu nelze uvažovat s možností výrazného rozšíření trasy. Šířková úprava je plánována pouze v úseku na teplické ulici v Dolním Oldřichově. Po převedení silnice I/13 na přivaděč je možné očekávat snížení podílu tranzitu a zejména pak její nákladní složky. Přesto je nutné počítat s tím, že sběrný tah bude i nadále vysoce zatížen a to až na hranici jeho únosnosti. Proto jsou na trase navrženy následující úpravy:

- Na Teplické ul. se počítá s místními úpravami, které by zlepšily průjezdnost komunikace (na vybraných úsecích zřízení nouzových či zastavovacích pruhů, úprava kvality vozovky, značení ap.).

- Rekonstrukce a přestavba křižovatky Teplická - Pivovarská u Ovčí lávky.

- Úprava křižovatky na Revolučním náměstí, zlepšení její průjezdnosti lokální stavební úpravou (možnost zřízení okružní křižovatky je nutno podrobně prověřit).

- Úprava a zkapacitnění Podmokelské ulice.

- Rekonstrukce podjezdu pod tratí ČD na Podmokelské ulici.

- Realizace mimoúrovňové křižovatky na levém předmostí Nového mostu.

V úvahu je brána také skutečnost, že část dopravních intenzit s cílem v centru města bude vedena po Teplické ulici ve směru na Labské nábřeží. Nejvíce kapacitní zátěž se tak před vstupem do centra Podmokel alespoň částečně rozdělí do dvou směrů.

Sběrný tah pravého břehu je veden po kapacitní mostní estakádě, která je schopna převést přes 30 000 vozidel. Z mimoúrovňové křižovatky na Benešovské je trasa vedena po Kamenické ulici až na hranici intravilánu. Tento úsek je v současnosti kritický, k výraznému zlepšení dopravních poměrů dojde po realizaci přeložky silnice I/13 a zejména pak Folknářské spojky. Pak je možné považovat Kamenickou ulici již pouze za komunikaci městského typu.

Ostatní sběrné komunikace funkční třídy B1 v intravilánu města jsou nositelem základní funkce dopravně - obslužného charakteru. Je na nich kladen důraz na dostatečnou přepravní kapacitu, mají dvoupruhové nebo čtyřpruhové šířkové uspořádání. Křižovatky jsou řešeny jako úrovňové a některé jsou světelně řízeny.

V NÁVRHU JSOU ZAČLENĚNY VE FUNKČNÍ TŘÍDĚ „B1“ TYTO ULICE

Průtah sil. I/62 Ústecká - ul. Práce je veden podél nádraží ČD v nové trase, která se připravuje k realizaci. Tah je napojen do mimoúrovňové křižovatky s navrhovanou přeložkou silnice I/13. Přestavba ulice Práce respektuje podjezd do Dělnické ulice, napojení na Ústeckou ulici a napojení plochy nádraží ČD. Vlečku překonává úrovňově. Na průtahu jsou omezeny přímé přístupy do okolí, komunikace je čtyřpruhová a má zejména dopravní funkci.

Průtah sil. I/62 Děčín - Loubí je veden městskou zástavbou přes nám. Svobody ve směru na

Loubí. V návrhu jeho poloha zůstává zachována. Křižovatka ulic Pohraniční stráže - 28. října Radniční je navržena jako okružní (Duchcovská ulice je obousměrná). Totéž platí i o křižovatce na Nám. Svobody.

Průtah sil. 11/261 Boletice - Staré Město vykazuje výrazný podíl cílové dopravy do prostoru zástavby v Boleticích. Po realizaci přeložky silnice dojde ke zlepšení dopravních poměrů na úseku mezi Křešicemi a Starým Městem. V rámci přestavby lokality na Litoměřické ulici v zástavbě Starého Města bude rekonstruována a zkapacitněna i komunikace. Tato úprava je podle očekávaného dopravního zatížení na průtahu pro město nezbytná.

Průtah sil. 11/262 Děčín - Březiny má zejména dopravní význam s omezeným přístupem do zástavby. V úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou na Kamenické a MOK na Folknářské spojce je nutné počítat se čtyřpruhovým uspořádáním vozovky. Komunikační spojky ulic Příkrá a Lipová budou mít omezený provoz (výhl. zaslepení Příkré). Úsek od okružní křižovatky na Folknářské spojce ve směru na Březiny bude mít po výstavbě přeložky sil. I/13 charakter místní sběrné komunikace.

SBĚRNÉ KOMUNIKACE FUNKČNÍ TŘÍDY ”B2”

mají dopravní význam a současně přímo obsluhují území. Do této kategorie jsou také začleněny průtahy silnic III. třídy. V Děčíně to jsou:

Teplická - Labské nábřeží - Tyršova - Radniční tvoří hlavní dopravní spojovací osu městského typu mezi oběma centry města. Komunikační tah je silně zatížen vnitroměstskými vztahy a vyžaduje zajištění bezkonfliktního průjezdu v celé své trase. Šířkové uspořádání vozovky MK je nutné upravit tak, aby tento požadavek mohl být zajištěn (omezení dalších nových přímých vstupů k objektům, využití volného prostoru - pokud je to možné - k rozšíření vozovky, organizační úpravy).

Návrh zahrnuje rekonstrukci podjezdu pod tratí ČD pod Pastýřskou stěnou a úpravu vedení trasy na Masarykově náměstí v rámci jeho komplexní přestavby.

Hankova - Dělnická - Želenická - Vilsnická propojuje osídlení v levobřežní části města za tratí. Má zásadní význam pro lokální vztahy mezi centrem Podmokel a okrajovými částmi města. Návrh předpokládá následující úpravy:

- zprovoznění Hankovy ulice pro individuální dopravu.

- rekonstrukci křižovatky Dělnická-Ruská-Hankova-Slovanská.

- šířková úprava se změnou základní kategorie na MS 14/50 (alespoň jednostranné zastavovací nebo parkovací pruhy) Dělnické ulice.

- místní úprava profilu (rozšíření, rek, vozovky) v úseku mezi Vilsnicí a Chrochvicemi.

Ústecká - Předmostí je vedena průmyslovým obvodem Rozbělesy a za křižovatkou levého předmostí se napojuje na Labské nábřeží. V návrhu zůstává bez úprav.

Průtah sil. 111/25852 Přípeř - Jalůvčí napojuje části řešeného prostoru v Jalůvčí a Maxičkách. V rámci přestavby železniční trati Děčín - Drážďany bude rekonstruován přejezd.

Saská - 5. května propojuje centra osídlení v kopcovité části území. Komunikační tah nemá v současnosti optimální šířkové parametry. Návrtl předpokládá šířkovou úpravu v profilech, kde je dostatečný prostor a komunikace není těsně obestavěna. Součástí rekonstrukce je celkové zabezpečení trasy a úprava vozovky. Komunikace má funkci záložní trasy v případě neprůjezdnosti tahu Přípeř - Jalůvčí.

Soustavu městských komunikací sběrných doplňuje řada obslužných ulic, zpřístupňujících území a konkrétní objekty vybavenosti a bydlení. Jedná se vesměs o funkční třídy C2 a C3 v kategorii MO 8 resp. MO 7 s rychlostmi 50-30 km/hod. Intenzity dopravních zátěží nejsou v mnoha případech příliš vysoké. Šířkové parametry odpovídají dané kategorii. Navrhované úpravy a nové trasy jsou dokladovány v grafické části územního plánu a v tabulkové části s komentářem v poznámkách k jednotlivým lokalitám v urbanistických obvodech a sektorech. Kategorie ulic jsou voleny v parametrech MO 8/40-50 resp. MO 7/40.

K oběma centrům města lze v rámci návrhu komunikační sítě na závěr zdůraznit následující fakta a předpoklady:

Levý břeh

- podmínkou pro výhledovou bezkonfliktní dopravu na Teplické a Podmokelské ulici je realizace dálničního přivaděče Děčín - Knínice. Vyloučení tranzitu a některé cílové dopravy z Teplické ulice výrazně pomůže při odlehčení tohoto tahu, který je i tak téměř kriticky vytížen lokální zátěží. Rozšíření Teplické ul. na čtyřpruh není technicky reálné.

- intenzivní vnitroměstská doprava je v Podmoklech rozdělena do dvou sběrných tahů na Podmokelskou a Teplickou ulici.

- ulice Čs. mládeže bude zklidněna. Úsek mezi ul. Prokopa Holého a Tržní bude pro individuální dopravu uzavřen (pouze průjezd obsluhy, taxi, BUS), pro veřejnost bude umožněn pouze přístup na parkovací plochy před nádražím. Jako náhrada plně postačuje ulice Předmostí  ulice Práce kde v prostoru současného napojení na Ústeckou ulici u podjezdu trati ČD zaslepena.  budou rekonstruovány oba podjezdy pod tratí ČD.

- Hankova ulice bude po vymístění autobusového nádraží zařazena do běžného komunikačního systému města s veškerou skladbou dopravy.

- komunikačně bude propojen Homí Oldřichov a Letná a Letná s Václavovem.

Pravý břeh

- bude provedena komplexní přestavba Masarykova náměstí.

- dojde k rekonstrukci křižovatek Radniční - Pohraniční stráže - 28. října a Nám. Svobody (okružní křižovatky).

- v rámci výstavby okružní křižovatky Radniční - Pohraniční stráže - 28-října bude vedena Duchcovská ulice jako obousměrná.

- ulice Oblouková bude napojena na ul. 2. polské armády (úprava s ohledem na funkci marketu).  poloha průtahu sil. I/62 ve směru na Hřensko zůstane v současném stavu.

- ulice Kamenická bude odlehčena realizací Folknářské spojky a to v etapě, která bude předcházet výstavbě přeložky silnice I/13 ve směru na Benešov.

# F3.3. ŽELEZNIČNÍ SÍŤ

Železniční doprava vykazuje jeden z rozhodujících podílů přepravních výkonů a i ve výhledu bude hlavním nositelem přepravy nákladů. Určitý pokles je střídavě zaznamenáván v přepravě osob, kde důležitou roli sehrává otázka tarifů, kvalita služeb, rychlost a dostupnost v území. Předpokládá se, že tento trend nebude mít všeobecně trvalý charakter a že se zkvalitněním dopravní obsluhy ČD dojde postupně k celkovému zatraktivnění přepravy osob po železnici.

Významným dopravním prvkem v intravilánu města jsou železniční stanice Děčín - hl. nádraží a Děčín-východ. Vytvářejí spolu s tratěmi a vlečkami jeden železniční uzel, jehož jednotlivé prvky jsou navzájem úzce provázány. Uzel zaujímá rozsáhlé plošné zábory cenného území městského intravilánu. Důležitost děčínského dopravního uzlu je zřejmá. Vyžaduje nezbytně nutné plošné nároky, avšak v žádném případě není žádoucí je rozšiřovat a to zejména ve vnitřní části města.

MĚSTEM JSOU VEDENY CELKEM 4 ŽELEZNIČNÍ TRATĚ:

Trať č. 090 Praha - Ústí n. Labem - Děčín, vytváří jeden tah s tratí č. 098 Děčín - Bad Schandau, na kterou v ŽST Děčín navazuje. Trať je dvojkolejná, elektrifikovaná, rychlíková s mezinárodním provozem. Spadá do kategorie státních drah, je součástí nadřazené dopravní sítě celorepublikového významu a přenáší významný podíl tranzitu za hranice do SRN.

Trať č. 072 Lysá -Všetaty - Děčín je dvojkolejná elektrifikovaná a má vazbu na železniční stanici Děčín - východ. Mostním objektem přes Labe je napojena na ŽST Děčín - hlavní nádraží. Spadá do kategorie státních drah. Trať je zařazena do Dohody AGTC a předpokládá se na ní výhledově provést optimalizace s cílem dosažení parametrů daných touto dohodou.

Trať č. 082 Česká Lípa - Děčín je neelektrifikovaná železniční trať vedlejšího významu s vazbou na obě železniční stanice. Spadá do kategorie celostátních drah a podle koncepce rozvoje dopravních sítí ČR se řadí mezi významné spojovací tratě.

Trať č. 132 Děčín hl. n. - Oldřichov u Duchcova je jednokolejná a neelektrifikovaná trať vedlejšího významu, vedená pod masivem Krušných hor. Spadá do kategorie regionálních drah.

Děčínský železniční uzel má bezpochyby celostátní význam. Jeho součástí je železniční pohraniční přechod Děčín - Bad Schandau, ležící na tahu propojujícím jihovýchod a jih Evropy se severskými státy a jejich přístavy. V nákladní dopravě patří k nejzatíženějším pohraničním přechodům v Evropě.

Veškeré funkce jsou v rámci celého uzlu rozděleny na mezinárodní přepravu osob a zavazadel, kde hlavní nádraží je pohraniční stanicí pro vlaky v obou směrech na ČD.

Železniční stanice Děčín hl. n. a Děčín východ jsou určeny jako pohraniční stanice na ČD pro mezistátní přepravu zboží, železniční stanice Děčín východ je výměnnou stanicí pro směr ČR - SRN.

Železniční stanice Děčín - hlavní nádraží disponuje čtyřmi propojenými obvody, kterými jsou osobní nádraží, staniční střed, nákladní nádraží a západní nádraží.

ŽST Děčín - východní nádraží má tři obvody a to horní nádraží, dolní nádraží a přechodní nádraží, které propojuje oba obvody. Říční překladiště Děčín - Loubí, propojené spojovací kolejí s dolním nádražím, je obvodem navazujícím na východní nádraží.

V železniční stanici Prostřední Žleb je jeden svazek kolejí, kde se neprovádějí žádné ložné manipulace ale jen pobyty při úvraťových jízdách mezi hlavním nádražím a DC - východem.

Návrh předpokládá realizaci dvou zásadních staveb a rekonstrukcí:

- Modernizace I. železničního koridoru Břeclav - Brno - Praha - Děčín - Berlín, který je prvou prioritou při realizaci záměrů modernizace sítě ČD. Limitní výška traťové rychlosti je 160km/hod a její reálná velikost je v daném místě dána obtížností terénu. Modernizace uzlu Děčín není v rámci této stavby řešena. Cílem je zkrátit cestovní doby a zvýšení kapacity cestujících.

Železniční stanice budou vybaveny peronizací. Zásadou je zavádět vyšší rychlosti na dostatečně dlouhých úsecích, aby bylo možno vysoké rychlosti efektně využít. Stavební práce zahrnují činnost, týkající se ochranného pásma dráhy. Nový tunel pod Pastýřskou stěnou není součástí výstavby l. koridoru, spadá do výhledového období. V rámci modernizace budou provedeny některé úpravy, týkající se mimo jiné některých korekcí směrového vedení trati v úseku Děčín státní hranice SRN. Realizace spadá do etapy návrhového období.

- Na základě množství zpracované dokumentace a řady projednání vyplynulo, že přechod Děčín Bad Schandau je provozně a ekonomicky nejvýhodnějším mezi oběma sousedními státy a že obě strany budou sledovat jeho maximální využití. Současné vybavení a uspořádání železničního uzlu Děčín neodpovídá požadavkům na tuto funkci. Je potřeba realizovat takové řešení, které by v poměrně krátké době a co nejefektivněji s minimálními náklady přineslo výrazné zkvalitnění práce a odstranilo stávající problémy v železniční dopravě. Návrh vychází z těchto předpokladů a zahrnuje řadu úprav, jako je např. zdvoukolejnění spojky DC hl. n. - DC východ, etapovitá přestavba hlavního nádraží včetně peronizace a podchodu pro pěší z přednádražního prostoru do ulice Práce, úpravy uvnitř areálu dráhy P. Žleb aj. V návrhovém období je možné počítat s první etapou přestavby osobního nádraží. Výstavba mostní spojky přes Labe Děčín hl. n. - Děčín východ je v každém případě nutná, spadá však do horizontu po návrhovém období. Přestavba a rozšíření kolejiště v Prostředním Žlebu váže na rekonstrukci ŽST Děčín východ. Dá se říci, že úpravy v Prostředním žlebu jsou variantním řešením. Komplexní přestavba železničního uzlu vyžaduje buď rekonstrukci a přestavbu východního nádraží v rámci vlastních pozemků nebo výstavbu nových železničních ploch v Prostředním Žlebu. V každém případě úpravy spadají do horizontu po návrhovém období. Návrh územního plánu preferuje řešení přestavby ŽST Děčín východ bez úprav v Prostředním Žlebu. Přesto je nutné v lokalitě Pr. žleb držet pro tento záměr územní rezervu.

Na území sídla Boletice n. Labem je navržena na železniční trati č. 072 v prostoru za úrovňovým přejezdem ul. Spojenců nová zastávka Boletice - město.

# ŽELEZNIČNÍ VLEČKY

Řešené území je také obsluhováno vlečkami. Jedná se o lokality, podniky a provozovny, umístěné v průmyslových a výrobních zónách v blízkosti železničních stanic. Jsou to zejména prostory a území:

Průmyslový obvod Rozbělesy - napojení na vlečku vedenou ze železniční stanice Děčín hl. nádraží. V rámci přestavby ulice Práce je navrženo nové vlečkové napojení s úrovňovým křížením zmíněné ulice.

Průmyslový obvod Boletice - napojení na vlečku vedenou ze železniční stanice Boletice n. L. V návrhu zůstává vlečka bez úprav.

Přístav Loubí - napojení na vlečku vedenou ze železniční stanice Děčín východ. Kolejiště není součástí ČD, jde o vlečku ve správě přístavu. Vnitřní vlečkový provoz provádějí ČD. Staré Loubí slouží pro překládku velkých kontejnerů a Nové Loubí pro sestavu kusovek a substrátů. V návrhu zůstává vlečka beze změny.

ČOV Boletice - v Boleticích je navržena vlečka k objektu ČOV.

# F3.4. OSTATNÍ SÍŤ

VODNÍ DOPRAVA

Město Děčín má jeden z jmenovitě uvedených veřejných přístavů ČR, kde je provozována jak prioritní nákladní, tak i osobní doprava.

Přístav Loubí má několik částí - Nové Loubí, terminál a Děčín-město. Jeho součástí je rovněž kontejnerový terminál a tankovací stanice ropných produktů. Využíván je zejména Československou plavbou labskou a.s., přístav je však veřejný a je určen pro všechny provozovatele lodní dopravy.

Přístav v Rozbělesích má funkci ochranného přístavu.

Nákladní doprava je provozována převážně tlačnými čluny a motorovými nákladními loděmi.

Provoz osobní dopravy není v současnosti na Labi pravidelný a je omezen na jízdy zejména zahraničních společností. Osobní přístav je v prostoru Tyršova mostu.

Návrh územního plánu ponechává osobní přístav u Tyršova mostu (pod zámkem)a další umisťuje na levý břeh na Labské nábřeží. Sportovní přístav pro motorový a bezmotorový provoz bude umístěn v rámci lokality č. 17 v urbanistickém obvodu č. 11 sektoru I. v prostoru soutoku Labe s Ploučnicí. Lokalizace a režim provozu v osobních přístavech bude upraven současně s výstavbou vodního stupně Prostřední žleb. V Rozbělesech je navržen přívoz přes Labe.

Výstavba vodního stupně Prostřední Žleb spadá do návrhového období a je veřejně prospěšnou stavbou.

# REKREAČNÍ, PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA

REKREAČNÍ DOPRAVA

Tento druh dopravy je vázán na přírodní atraktivity na území města a zejména pak v jeho nejbližším okolí. Návrh respektuje záměry obsažené v ÚPn VÚC Labské pískovce a Šluknovsko, kde je držena koncepce dvou dopravních polookruhů. Záměrem je v maximální míře chránit zmíněnou oblast. Tzv. ”vnější ” okruh je veden v trase Petrovice - Děčín - Hřensko - Dolní Poustevna, ”vnitřní ” okruh v trase Hřensko - Jetřichovice - Doubice. Oba okruhy jsou doplněny kolejovým polookruhem. Tzv. „zelený vlak" je veden v trase Dolní Žleb - Děčín - Č. Kamenice - Jedlová - Dolní Poustevna.

Všechny uvedené tahy jsou vzájemně propojeny s pěšími a cyklistickými trasami a mají vazbu na hraniční přechody Sněžník - Rosenthal, Hřensko - Schona (přívoz) a Hřensko - Shona levý břeh.

PĚŠÍ TRASY

Návrh dopravy stanovuje zásady pro pěší provoz a následné vymezení hlavních tras, užívaných chodci. Síť pěších cest, chodníků a komunikací je v centru města již v zásadě vybudována a soustřeďuje se do hlavních ulic s vysokou společenskou aktivitou. Významným místem s výraznou koncentrací pěších jsou obě historická jádra města.

Silné pěší vztahy jsou také mezi městským jádrem v Podmoklech a lokalitou v Želenicích, na pravém břehu pak vztahy mezi centrem a Starým a Novým městem. Přirozenými zdroji a cíli jsou pak dále prostory autobusového a vlakového nádraží, nemocnice a školských areálů.

V kategorii pěších tras a prostranství je v územním plánu navrženo:

- Úprava a rekonstrukce stávající pěší zóny v Podmoklech v ulici Prokopa Holého, rozšíření do části ulice Plzeňská. Linka hromadné dopravy na pěší zóně zůstává zachována.

- Vytvoření pěšího tahu podél Jílovského potoka v centru Podmokel, kombinace s cyklistickou dopravou. Realizace v rámci rekonstrukce a obnovy zadních traktů obytných bloků, situovaných u potoka.

- Pěší podchod pod nádražím ČD s propojením do ulice Práce.

- Pěší stezka kombinovaná s cyklistickou podél břehu Labe od navrhovaného přívozu v Rozbělesech po Tyršův most.

- Rekonstrukce Masarykova náměstí v Děčíně s preferencí pěší dopravy a s vytvořením nových úseků pěší zóny.

- Systém pěších chodníků rekreačního charakteru na pravém břehu Labe v prostoru koupaliště a soutoku s Ploučnicí (kombinace s cyklotrasami).

- Pěší napojení objektu zámku ve směru od Zámecké ulice a od koupaliště s vazbou na výtahy navržené přímo v budově zámku.

- Chodník podél místní komunikace vedený od MŠ v Březinách do Libverdy.

Děčín má k dispozici řadu atraktivních míst v okolí, která jsou hojně navštěvována turisty. Přístup do těchto lokalit je možný po četných stávajících chodnících a pěšinách. Takto jsou jak v současnosti, tak i v návrhu zpřístupněny prostory zoologické zahrady, Pastýřské stěny, Maxiček, Horního Chlumu a Prostředního či Dolního Žlebu.

CYKLISTICKÉ TRASY

Výstavba cyklistických tras je v Děčíně podstatně ztížena vzhledem k reliéfu krajiny s hluboce zaříznutým údolím Labe do okolního terénu a k hustě obestavěným komunikacím. Přesto je možné využít zejména volných prostorů podél říčních toků a potoků, kde jsou podmínky pro vedení stezek poměrně příhodné. Cyklotrasy turistického charakteru lze pak vést prakticky neomezeně po četných stávajících málo frekventovaných silnicích, místních komunikacích a účelových cestách ve volné přírodě.

Prudký rozvoj cyklistické dopravy vyžaduje zřízení odpovídajících cest a tras. Na to reaguje územní plán návrhem řady cyklistických tras. Doplní se tak již stávající systém funkčních tras, jako je např. cyklistický okruh vedený kolem masivu Děčínského Sněžníku po stávajících zpevněných účelových komunikacích, trasa vedená od Sněžníku pod Maxičkami přes Čertův hřbet do Dolního žlebu, trasa vedená z Jalůvčí a Přípeře do Prostředního a Dolního Žlebu podél toku řeky Labe nebo nově zřízená trasa vedená z Dolního žlebu podél Labe ke státní hranici se SRN, kde je otevřen přechod pro cyklisty a chodce s vazbou na systém cyklotras v sousedním Německu-

Prostorem města je vedena mezinárodní cyklistická trasa č. 2. trasovaná z Vídně přes Prahu a Děčín do Berlína a dálková trasa č. 53, vedená po Krušných horách přes Sněžník a Děčín na Liberec.

Předmětem návrhu jsou:

- Cyklistická trasa vedená po pravém břehu řeky Labe ve směru od Těchlovic do Děčína. Je součástí mezinárodní trasy č. 2, vedené a projekčně připravené resp. zčásti již realizované v úseku od Litoměřic přes Ústí nad Labem do Děčína s vazbou na sousední SRN-

- Cyklistická trasa vedená od Tyršova mostu podél Labe (levý břeh) na Dolní žleb s vazbou na hranici SRN s přechodem.

- Cyklistická trasa vedená údolím Jílovského potoka od nábřeží po Ovčí lávku, je součástí komplexní přestavby celého prostoru.

- Cyklistická trasa směřující z Podmokel přes Horní Oldřichov do Jílového. Je vedena po stávajících místních komunikacích a nezpevněných cestách.

- Cyklistická trasa vedená po levém břehu Labe od přívozu po Tyršův most a s vazbou na hlavní trasu vedenou k přechodu se SRN.

- Cyklistická trasa vedená podél Ploučnice ve směru na Benešov.

- Cyklistická trasa vedená po pravém břehu řeky Labe ve směru od Těchlovic do Děčína, dále od Tyršova mostu podél Labe (levý břeh) na Dolní žleb s vazbou na hranici SRN s přechodem ( HI - 17 400 m).

- Cyklistická trasa vedená podél Ploučnice ve směru na Benešov (H3 - 6400 m).

- Cyklistická trasa vedená údolím Jílovského potoka z Podmokel přes Homí Oldřichov do Jílového (H2 - 7300 m).

LETECKÁ DOPRAVA

Město Děčín nemá letiště. V současné době je k dispozici pouze heliport umístěný u nemocnice. V návrhu územního plánu uvádíme jako další možnost využití pro heliport plochu u Labského nábřeží nebo pro případ nouze kterékoliv hřiště v Podmoklech.

# F4. HROMADNÁ DOPRAVA

V Děčíně a v jeho řešeném prostoru je hromadná doprava osob zajištována autobusovou a železniční dopravou.

Městskou hromadnou dopravu provozuje Dopravní podnik města Děčína a.s., nosným systémem je a zůstane i do výhledu doprava autobusová. Rozhodující zdroje a cíle jsou v obou centrech města. Z periferních oblastí města hromadná doprava obsluhuje Maxičky, Jalůvčí, Bělou, H. Oldřichov, Letnou, Kr. Studenec, Chrochvice, Vilsnici, V. Veleň, Březiny, Folknáře, Javory a Podskalí. V rámci integrované příměstské dopravy jsou rovněž obsluhovány sídla Libouchec, Jílové a Sněžník přes Jalůvčí.

Objekty dopravního podniku jsou situovány v Dělnické ulici.

Předmětem návrhu je:

- zřízení linek integrované příměstské dopravy do lokalit Ludvíkovice, Kámen, Bynovec, Arnoltice, Labská stráň, Růžová, Janov a Těchlovice. Výhledově lze uvažovat s obsluhou Hřenska a české Kamenice.

- zřízení nové linky vedené Vilsnickou ulicí.

- zřízení otočky ve Slovanské ulici na Letné, v Želenicích v ul. U Tvrze a v Jakubech.

- zřízení nové linky vedené Rudolfovou ulicí a Na Vyhlídce v Bynově s výstavbou otočky.

ČSAD a.s. BUS Ústí n. Labem obsluhuje obce a sídla na území okresu- Autobusová doprava je vedena po státních silnicích a vzájemně propojuje sídelní lokality v celém zájmovém území. Děčínem jsou vedeny některé tranzitní a dálkové spoje regionálního charakteru. Současná poloha autobusového nádraží v Hankově ulici není pro město vhodná a vyžaduje náhradní řešení.

Navrhuje se přemístění autobusového nádraží a vznik nového terminálu hromadné dopravy mimo Hankovu ulici do prostoru za poštu. Při výběru lokality byly zohledněny některé urbanistické aspekty, které jsou příznivé pro výběr této lokality a terminál začleňují do zóny vybavenosti s výrazným zdrojem a cílem pěších. Vjezd je navržen z nové komunikace, která je napojena na Hankovu ulici. Přístupová MK je současně určena pro obsluhu obch. střediska v prostoru dnešních uhelných skladů. Přístup do Poštovní ulice je z Podmokelské uzavřen.

Pro nové řešení se předpokládá sdružení některých funkcí dopravy ČSAD a MHD. Prostorové poměry neumožňují návrh kapacitnějších odstavných a manipulačních ploch. Pro případ nutnosti zřídit další nezbytná vyčkávací stání pro autobusy, kterým se nevyplatí zajíždět do vozovny (otázka časových ztrát, spotřeby paliva, zvýšení úrovně exhalací), je v územním ptánu navržena vyčkávací plocha na pozemku ČD naproti uhelným skladům.

Dráhy ČD využívají obyvatelé města na obou březích města. Ze stanice Děčín - hl. nádraží převažují vztahy na Ústí nad Labem, z Děčína - východu ve směru na Benešov a Českou Lípu. Trať ve směru na Jílové je poměrně málo vytížena, má však nezastupitelnou roli doplňkového systému k autobusové obsluze. Hlavním dopravním prostředkem do prostoru Dolního Žlebu je i nadále železnice.

Po přestavbě železničního uzlu Děčín a zvýšení výkonnosti trati Praha - Drážďany dojde v oblasti osobní dopravy k výraznému zlepšení kultury cestování.

# F.5. DOPRAVNÍ VYBAVENOST

Do objektů a zařízení dopravní vybavenosti se řadí opravárenské provozovny a objekty poskytující služby motoristům. Jedná se jak o větší, tak i o drobné privátní firmy. Jejich rozvoj popř. vznik nových drobných služeb je podmíněn poptávkou. Jejich vznik je možný na územních rezervách, které jsou určeny územním plánem pro drobnou podnikatelskou činnost.

Autoservisy a objekty sloužící motoristům jsou rozptýleny v okrajových částech sídla a v městské zástavbě.

Čerpací stanice pohonných hmot jsou lokalizovány v místech:

- v prostoru MÚK levého předmostí;

- na Benešovské ulici - na Teplické ul. v Bynově - v Boleticích n. L.;

- v Loubí;

- na Kamenické;

- na Teplické;

- v oku MÚK na Litoměřické ulici v rámci integrovaného záchranného systému.

# F6. KLIDOVÁ DOPRAVA

Plošné a kapacitní nároky na klidovou dopravu jsou jedním z hlavních faktorů v dopravní části územního plánu. Návrh parkovacích a odstavných ploch ve větších městech je spojen vždy se značnými problémy. Nedostatek vhodných kapacit pro dopravu v klidu je patrný zejména v centrálních zónách městského intravilánu a dále pak v historických částech sídla, kde se s vyloučením individuální dopravy nedá zcela počítat.

Zdánlivě příznivější je situace v urbanistických obvodech, kde převažuje bytová výstavba v panelových domech. Zde jsou odstavná a parkovací stání zčásti již realizována. Přesto však průzkumy prokázaly, že pro konečný výhledový stupeň automobilizace vzniká značný deficit, který je třeba po etapách v závislosti na růstu stupně automobilizace vyloučit. Všeobecnou snahou je minimalizovat zábory ploch městské zeleně a tak jako optimální řešení se nabízí výstavba objektů hromadných garáží a podzemních parkovišť, které jsou z hlediska záboru cenných ploch v intravilánu výhodné. Návrh objektů představuje nabídku, která zabezpečuje potřebu odstavných a parkovacích stání pro návrhový stupeň automobilizace 1 :3,5.

Bezkolizní je situace v oblastech zástavby rodinných domků. Zde se předpokládá umístění vozidel individuální automobilové dopravy v garážích a na odstavných plochách na vlastních pozemcích.

Celkové nároky na odstavná a parkovací stání včetně deficitů jsou uvedeny v tabulkové části dokumentace. Nedílnou součástí tabulek je komentář, ve kterém jsou zdůvodněny úvahy o přerozdělení stávajících i navrhovaných kapacitách klidové dopravy po urbanistických sektorech popř. po urbanistických obvodech.

Bilance potřeb klidové dopravy byly stanoveny podle ČSN 73 6110.

(Z1) KONCEPCE DOPRAVY

Návrh dopravního řešení v rámci změny č. 1 ÚPn M Děčína vychází ze zásad, které jsou pokládány v současnosti za koncepčně stabilizované a jsou doplněny o další některé změny.

Jsou to:

- Úpravy stávajících místních komunikací rozšíření profilu MK, umožňující bezkonfliktní provoz ve vazbě na nově vzniklé lokality výstavby.

- Návrh dopravy v řešeném území města Děčína závisí v rámci změny č. 1 na několika základních faktorech, které jsou považovány v současné době za koncepčně ustálené. Podle současných znalostí o území a vývojových předpokladů lze za stabilní označit následující:

Návrh dopravního řešení vychází z podkladů a požadavků zástupců města. Vlastní návrh dopravního řešení tyto aspekty zohledňuje a veškeré požadavky na optimální rozvoj území uplatňuje.

SILNIČNÍ SÍŤ

Změna č. 1 ÚPn M Děčína se silniční sítě netýká.

SÍŤ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Síť místních komunikací (MK) zahrnuje systém obslužných MK, zpřístupňujících detailně obytné objekty (rodinné domy) a objekty provozoven.

Obslužné komunikace mají funkční třídu C3 a zpřístupňují jednotlivé části území a konkrétní objekty rodinných domů. Odpovídají základní kategorii MO 7/30.

Ve změně č. 1 územního plánu města Děčína jsou navrženy:

Lokalita č. 1 - Stará Chmelnice

Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů. Přístupná je z ulice V Lukách. Vjezd do lokality je veden z křižovatky s ulicí Višňová. Navržená komunikace je obousměrná a odpovídá funkční třídě C 3 základní kategorie MO 7/30. Původní návrh na rozšíření ulice Višňová, uvedený v územním plánu, zůstává v platnosti.

Lokalita č. 2 - Křešice

Lokalita je určena pro nerušící výrobu, služby a obchod. Má vazbu na ulici Vítězství (průtah silnice druhé třídy 11/261) a Klicperova. Pro dopravní obsluhu lokality je navržena nová místní komunikace vedená zhruba středem území. J e napojená na průtah silnice II. třídy a na cestu navrženou k rozšíření a zpevnění, která se napojuje na ulici Klicperovu.

Navržená komunikace je obousměrná a odpovídá funkční třídě C 3 základní kategorie MO 7/30. Lokalita je dotčena ochrannými pásmy silnice a železnice.

Lokalita č. 3 - Folknáře I

Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů. Má vazbu na místní komunikaci vedenou od hřbitova na Folknáře. Vjezdy do jednotlivých částí lokality jsou navrženy jako obousměrné & odpovídají funkční třídě C 3 základní kategorie MO 7/30. Stávající obousměrná místní komunikace, vedená od hřbitova na Folknáře, má nevyhovující šířkové parametry. Vozovka má šířku pouze 3-4 m a v návrhu změny je rozšířena.

Lokalita č. 4 - Letná

Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů. Má vazbu na stávající nezpevněnou polní cestu, zpřístupňující zahrádky. Vjezdy do jednotlivých částí lokality jsou navrženy jako obousměrné & odpovídají funkční třídě C 3 základní kategorie MO 7/30.

Stávající prašná cesta, vedená podél zahrádek, má nevyhovující šířkové parametry. Vozovka má šířku pouze 3-4 m a v návrhu změny je rozšířena a zpevněna. Její rozšíření je navrženo v celém jejím úseku a to od Slovanské ulice na Letné po ulici Jelení v Dolním Oldřichově. Uprava je nezbytná pro optimální provoz individuální automobilové dopravy (zajištění přístupu od Letné i Oldřichova). Navrženo je také rozšíření stávajících místních komunikací (Jelení, prodloužená Slovanská), které je v souladu s územním plánem a které je pro uvedený záměr nezbytné.

Lokalita č. 5 - Folknáře

Lokalita je určena pro lehkou výrobu bez rušivých účinků na okolní zástavbu. Má vazbu na silnici třetí třídy III/26228. Její hranice sleduje záměr na výstavbu „Folknářské spojky“. Dopravní napojení lokality je navrženo přímo ze stávající silnice třetí třídy, řešení je v souladu s návrhem přeložky silnice a neomezuje ji.

Lokalita č. 6 - Velká Veleň

Lokalita je určena pro výstavbu zemědělského areálu. Komunikačně je napojena na stávající průtah silnice třetí třídy III/25851.

Lokalita č. 7 - Staré Město

Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů a občanské vybavenosti. Má vazbu na místní komunikaci vedenou k pekárně & řadovým garážím. Stávající úsek ke garážím je rozšířen na šířku odpovídající bezkonfliktnímu obousměrnému provozu vozidel individuální automobilové dopravy. Nová přístupová komunikace je navržena jako slepá. Je obousměrná a odpovídá funkční třídě C 3 základní kategorie MO 7/30.

Lokalita č. 8 - Chrochvice

Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů. Má vazbu na ulici U Obory, která je navržena k rozšíření. Při severním okraji lokality je v původním územním plánu navržena nová místní komunikace ve výhledové etapě. Ve změně územního plánu je část této komunikace zařazena do návrhového období územního plánu. Navržené místní komunikace jsou obousměrné a odpovídají funkční třídě C 3 základní kategorie MO 7/30.

Lokalita č.9 - ulice Březová (Staré Město)

Lokalita je v ulici Kubelíkova a je určena pro výstavbu jednoho rodinného domu. Přístup je přímo z ulice Kubelíkova.

Lokalita č. 10 - Staré Město 1 (nad pekárnou)

Lokalita je určena pro výstavbu rodinných domů. Má vazbu na místní komunikaci vedenou k pekárně a řadovým garážím. Stávající úsek ke garážím je rozšířen na šířku odpovídající bezkonfliktnímu obousměrnému provozu vozidel individuální automobilové dopravy. Nová přístupová komunikace je navržena jako slepá. Je obousměrná a odpovídá funkční třídě C 3 základní kategorie MO 7/30.

ŽELEZNIČNÍ SÍŤ

Železniční síť je v kontaktu pouze s lokalitami výstavby č. 2, 4 a 7. Jedná se o železniční trati č. 132 a č. 072. Změna územního plánu se těchto tratí netýká, lokality jsou pouze zčásti v jejich ochranných pásmech.

OSTATNÍ DOPRAVNÍ SÍŤ

Změna č. 1 ÚPn M Děčína se netýká zemědělské, pěší ani cyklistické dopravy.

KLIDOVÁ DOPRAVA

U výstavby rodinných domů je držena zásada, že parkování a odstavování vozidel u rodinných domů bude prováděno na vlastních pozemcích majitelů domů. Změna č. 1 ÚPn M Děčína se klidové dopravy netýká.

HROMADNÁ DOPRAVA OSOB

Změna č. 1 ÚPn M Děčína se hromadné dopravy osob netýká.

DOPRAVNÍ VYBAVENOST

Změna č. 1 ÚPn M Děčína se dopravní vybavenosti netýká.

HLUKOVÉ VLNY DOPRAVY

Jako zdroj hluku se posuzují komunikace (železnice), kde intenzity přesahují 30 vozidel/hod. V řešeném prostoru týkající se změny územního plánu to jsou lokality č. 2, 4 a 7.

Použité údaje jsou převzaty z celostátního sčítání dopravy na silniční sítí 2 roku 2000, vypracované Ředitelstvím silnic a dálnic CR Praha. V rámci hlukového posouzení byla uvažována také železnice.

Pro výpočet bylo použito nařízení vlády č. 502/2000 Sb., částka č. 146 Sb. z 27. 11. 2000 (nařízení nabylo účinnosti 1. ledna 2000) a pro zjednodušení metodických pokynů pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy. Výpočet je proveden v tabulkové části dokumentace.

TABULKOVÁ ČÁST DOPRAVA

(Z2) KONCEPCE DOPRAVY

DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ

Územím města jsou vedeny silnice I., II. a III. třídy. Úpravy na silniční síti nejsou předmětem řešení změny č. 2 územního plánu města Děčína.

Řešení „Folknářské spojky“ navržené územním plánem V roce 2002 se 2. změnou UPn M nemění. Koncepce směrového řešení silnice I/13 bude předmětem řešení nového územního plánu kraje. Do doby konečného řešení zůstává „Folknářská spojka součástí závazné části “UPn M z roku 2002.

SÍŤ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Všechny plochy určené pro výstavbu rodinných domů a objektů vybavenosti mají navrženy komunikační přístupy

V územním plánu jsou navrženy:

- Přístupové komunikace k nově navrženým pozemkům a i nemovitostem v lokalitách č. 2Z5a, 2Z18, 2Z21a, b, 2Z31, 2Z1, 2Z8, 2Z9, 2Z20, 2Z28, 2Z3, 2Z27, 2Z25a, 2Z2 a 2Z13.

- Ostatní lokality jsou zpřístupněny ze stávajících místních komunikací.

- Výstavba na nových lokalitách je podmíněna řešením vazeb na stávající komunikační síť a nebude na navrhovaných plochách 2. změny realizována bez vyřešení potřebných vazeb v území.

CYKLISTICKÉ TRASY

V územním plánu je navrženo:

- Cyklistická stezka podél Jílovského potoka.

(Z4) KONCEPCE DOPRAVY

ÚVODEM

Návrh dopravy v řešeném území města Děčína vychází v rámci změny č. 4 z koncepčních zásad, které jsou považovány v současné době v území za ustálené. Na základě současných znalostí o území a vývojových předpokladů lze za stabilní označit 3 následující:

Síť stávajících místních komunikací je V řešené lokalitě, týkajících se změny územního plánu stabilizovaná & plně funkční. V souvislosti s novou výstavbou však budou některé komunikace intenzivněji zatížené a budou vyžadovat úpravu šířkových parametrů.

Železniční síť je na území města stabilizovaná & změnou územního plánu nebude dotčena.

NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY

Návrh dopravního řešení vychází z podkladů a požadavků zástupce pořizovatele dokumentace. Návrh dopravního řešení 4. změny tyto aspekty zohledňuje a požadavky na optimální rozvoj území uplatňuje.

Silniční sít'

Změna č. 4 ÚPn M Děčína se silniční sítě netýká.

Síť místních komunikací

Síť místních komunikací (MK) zahrnuje systém obslužných MK, zpřístupňujících detailně obytné objekty (rodinné domy).

Obslužné komunikace mají funkční třídu C a zpřístupňují jednotlivé části území a konkrétní objekty rodinných domů. Odpovídají základní kategorii MO2 10,6/6,5/30.

Ve změně č. 4 územního plánu města Děčína jsou navrženy:

Rozšíření a komplexní rekonstrukce Albánské ulice; komunikace zpřístupňuje severní část lokality určené pro výstavbu RD. Navržená komunikace je obousměrná a odpovídá funkční třídě C základní kategorie MO2 10,6/6,5/30.

Nová místní komunikace, zpřístupňující severní část lokality RD; je navržena jako pokračování Albánské ulice. Komunikace je obousměrná a odpovídá funkční třídě C základní kategorie Mo2 10,6/6,5/30.

Vjezd do lokality RD na konci MK navržené v původním územním plánu; propojení z této komunikace do ulice Polská je zrušeno.

Železniční síť

Změna územního plánu se železniční sítě netýká, lokalita je pouze zčásti v ochranném pásmu železniční tratě č. 132 Děčín - Oldřichov.

Ostatní dopravní síť

Podél východního okraje lokality určené pro výstavbu RD je navržen chodník pro pěší. Původní navržená místní komunikace je zrušena. Cyklistická trasa (navržená v původním územním plánu) vedená ulicí Albánská je zachována. Změna č. 4 ÚPn M Děčína se netýká zemědělské dopravy.

Klidová doprava

U výstavby rodinných domů je držena zásada, že pro parkování a odstavování vozidel jsou určeny plochy před vjezdy do [garáží u jednotlivých RD nebo na vlastních pozemcích těchto objektů. Změna č. 4 UPn M Děčína se klidové dopravy netýká.

Hromadná doprava osob

Změna č. 4 ÚPn M Děčína se hromadné dopravy osob netýká.

Dopravní vybavenost

Změna č. 4 ÚPn M Děčína se dopravní vybavenosti netýká.

(Z6) KONCEPCE DOPRAVY

KONCEPT ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

Dopravní řešení 6. změny ÚP M Děčín je v souladu s navrženou koncepcí rozvoje města, prezentovanou v původním platném územním plánu včetně všech jeho předchozích změn. Prvky dopravní infrastruktury doplňují urbanistické řešení rozvojových lokalit tak, aby každá z lokalit byla dopravně napojena na stávající komunikační síť. Návrh dopravní sítě neomezuje prostupnost územím.

Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umisťování

Dopravní infrastruktura

Návrh dopravního řešení vychází z výsledků průzkumu a z podkladů a požadavků zástupců města. Konkrétní návrh dopravního řešení požadavky města zohledňuje a v 6. změně územním plánu je uplatňuje.

Silniční síť

Na katastru města Děčín je zastoupena kategorie silnic I., II. a III. třídy., jejich trasy a poloha v území se 6. změnou nemění. Nové úseky silnic se v 6. změně nenavrhují.

Síť místních komunikací

Všechny plochy určené pro výstavbu mají navrženy přístupové komunikace.

V územním plánu je navrženo:

- Přímé vjezdy k lokalitám ze stávajících místních komunikací, kde jednotlivé lokality navazují převážně na místní komunikace a jen částečně na silniční sít'.

- Možnost dopravního napojení některých rozvojových ploch byla prokázána zpracovanými dopravními studiemi 62-4, 62-10, 62-23b, 62-26, 62-27a, 62-27b, 62- 27c, 62-32, 62-40, 62-45, 62-47, 62-60, 62-82, 62-86, 62-87.

- Přímé vjezdy k lokalitám z místních komunikací, které byly navrženy v původním územním plánu nebo v jeho následných změnách;6Z-38, 62-40.

- Přímé vjezdy k lokalitám ze silnic II. a III. třídy v zastavěném území sídla: 6-21, 62-29, 62-34, 62-43, 62-70, 62-87.

- Samostatné, nově navržené přístupové komunikace k lokalitám výstavby spadají do místních komunikací obslužných, funkční skupiny C. Jsou to přístupové komunikace k lokalitán1:62-2(), 62-27a, 62-28, 62-57, 62-75.

- Místní komunikace funkční skupiny „C“ jako samostatné lokality; 62-63, 62- 72.

- Lokality s přímou vazbou na sít' stávajících místních komunikací. Kde samostatné vjezdy nejsou navrženy (většinou objekty občanské vybavenosti a objekty se změnou funkčního využití; 62-15, 62-39, 62-71, 62-81a-c, 62-81d, 62-85.

Podmínečně vhodné jsou lokality:

- Lokalita 62-87 je. podmíněna splněním hygienických limitů vůči navrhované trase „Folknářské“ spojky (návrh UP M 2 roku 2002).

- Lokalita 27a_b„c je podmíněna nutnou úpravou napojení ulice Třešňová na ulici Vilsnická (úprava rozhledových poměrů).

- Lokalita 47 bude napojena jedním vjezdem s obratištěm o minimální šíři 8111 mezi oplocením, pro celou plochu.

- Lokalita 6Z -80 je podmíněna napojením na MK na parcele 1575/2.

- Plochy 62-20, 62-21, 62- 30, 62- 50, 62- 79, 62- 83. jsou podmíněny kladným výsledkem následných dopravních studií, které navrhnou opatření pro bezkonfliktní napojení lokalit na MK.

Podmínky napojení jednotlivých lokalit na komunikační síť

Součástí dopravního řešení je cyklistická stezka Křešicích, přeložená resp. Upřesněná (ve vztahu k původnímu územnímu plánu) do nové polohy, která není v rozporu s koncepčním záměrem vedení trasy v původním územním plánu.

Plochy klidové dopravy

Samostatné plochy klidové dopravy vozidla individuální automobilové dopravy nejsou v dopravní části 6. změny územního plánu navrženy. Odstavování a parkování vozidel je na pozemcích určených pro výstavbu rodinných domů.

#### (Z8) DOPRAVA

Dopravní řešení 8. změny územního plánu města Děčín je v souladu s navrženou koncepcí rozvoje města. Prvky dopravní infrastruktury doplňují urbanistické řešení rozvojových lokalit tak, aby lokality byly dopravně napojitelné na stávající komunikační síť. Dopravní přístupnost některých ploch je podmíněna řešením úpravy na stávajících místních komunikacích i mimo plochy navržené k rozvoji, nebo prověřením dopravní napojitelnosti. Koncepce dopravního řešení 8. změny územního plánu města Děčín navazuje na návrhy, projednané v rámci 6. změny Územního plánu města Děčín.

### NÁVRH 8. ZMĚNY - SILNIČNÍ SÍŤ

Na katastru města Děčín je zastoupena kategorie silnic I., II. a III. třídy, jejich trasy a poloha v území se 8. změnou nemění. Nové úseky silnic se ve 8. změně nenavrhují.

### Síť místních komunikací

Nové přístupové komunikace jsou navrženy k následujícím lokalitám 8Z -:

- Lokalita č. 20 – Vjezd do lokality;

- Lokalita č. 34 – Vjezdy z ulice Luční a přístupová komunikace k lokalitě, napojená na ulici Pod Úvozem. Podmínkou výstavby v lokalitě je úprava s územním dopadem mimo řešené území 8. změny ÚP Děčín v ulici Luční;

- Lokalita č. 18 – Navržen vjezd do lokality;

- Lokalita č. 16 – Navržen vjezd do lokality;

- Lokalita č. 11 – Navržen vjezd do lokality;

- Lokalita č. 43– Vjezd z ulice Albánská. Podmínkou výstavby v lokalitě je úprava s územním dopadem mimo řešené území 8. změny ÚP Děčín v ulici Jelení a Albánská.

- Lokalita č. 8 – Navržen vjezd do lokality;

- Lokalita č. 40, č. 6, č. 50b– navržené přístupové komunikace k lokalitám;

- Lokalita č. 48 – Navržen vjezd do lokality;

- Lokalita č. 31 – Navržen vjezd do lokality;

- Lokalita č. 33a,b,c – Navržen vjezd do lokality;

- návrh přístupové komunikace s územním dopadem mimo řešený prostor 8. změny ÚP Děčín;

- Lokalita č. 46 – Navržen vjezd do lokality;

- Lokalita č. 32 – Navržen vjezd do lokality;

- Lokality č. 7, č. 19 a č. 35  - Navržen vjezd do lokality;

- Lokality č. 36 a č. 12 – Přístupové komunikace k lokalitám, napojené na Kališní ulici a na Vřesovou ulici;

- nových přístupových komunikací s územním dopadem mimo řešený prostor 8. změny ÚP Děčín;

- Lokalita č. 52 – Navržen vjezd do lokality;

- Lokalita č. 23 – Vjezd do lokality;

- Lokalita č. 45 – Vjezd do lokality;

- Lokalita č. 15 – Přístupová komunikace k lokalitě;

- Lokalita č. 10 – Vjezd do lokality;

- Lokalita č. 47 – Přístupová komunikace k lokalitě;

- Lokalita č. 5 – Vjezd do lokality.

Napojení lokalit 8Z – 2, -13, je podmíněno prověřením dopravní napojitelnosti v detailu.

### Plochy klidové dopravy

Samostatné plochy klidové dopravy vozidel individuální automobilové dopravy nejsou v dopravní části 8. změny územního plánu navrženy. Odstavování a parkování vozidel je na pozemcích určených pro výstavbu rodinných domů, pouze podmínečně na veřejných pozemcích v případě svažitých pozemků a nepřístupných pozemků.

(Z12) KONCEPCE DOPRAVY

Koncepce dopravy se Změnou ÚP č. 12 nemění. Změnou se upravuje vymezení koridoru CNZ.D(12) pro umístění silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka) dle aktuálních územně-technických podkladů (ŘSD, 2024).

KORIDOR CNZ.D(12)

SILNICE I/13 – FOLKNÁŘSKÁ SPOJKA

Silnice I/13 v úseku Děčín – Ludvíkovice, dále na Nový Bor a Liberec patří spolu se silnicí II/262 k základnímu komunikačnímu systému města Děčín a jeho pravobřežní části. Navrhovaný záměr navazuje na předchozí stavbu I/13 - „Děčín, OK Benešovská“ v blízkosti mimoúrovňové křižovatky silnic  I/13 a II/262, který končí v místní části Březiny na silnici II//262. Navrhovaný záměr je vedený v počátečním úseku společně se silnicí II/262 a dále ve větvi  Folknářské spojky“ přeložka  silnice I/13 prochází volným terénem mimo zastavěné území ve směru na Ludvíkovice.  Navazující úsek mimo města Děčín je součástí sledované přestavby celého úseku Děčín – Okrouhlá u Nového Boru.

Změna č. 12 ÚP upravuje vedení koridoru CNZ.D(12) pro přeložku silnice I/13 v úseku Děčín – Ludvíkovice v nové stopě. Začátek řešeného úseku je v mimoúrovňové křižovatce silnic I/13 a II/262 v Děčíně, konec řešeného úseku je na hranici správního území města Děčín, Ludvíkovice. Realizací záměru dojde ke zkvalitnění dopravního systému města, výraznému odlehčení dopravní zátěže v ul. Kamenická a vymístění komunikace mimo zastavěnou část města Děčín a obce Ludvíkovice. Silnice je navržena  jako dvoupruhová  (úsek Děčín – Březiny v kat. S11,5/90, úsek „Folknářská spojka“ v kat. S9,5/90).

Koridor CNZ.D(12) je vymezen v proměnlivé šířce tak, že v něm lze umístit stavbu hlavní, všechny stavby související a zařízení nezbytné pro realizaci a provoz stavby hlavní s tím, že stavby vedlejší, též nezbytné pro realizaci a provoz předmětného záměru, mohou být umístěny i s přesahem mimo koridor. Mimo zastavěné území Děčína a Ludvíkovic nebudou v návaznosti na přeložku silnice I/13 umísťovány doplňkové stavby dopravní infrastruktury, typu - odpočívadla, čerpací stanice, reklamní panely apod.

G. NÁVRH ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

g1. Návrh zásobování pitnou vodou

g1.1.  Stručný popis stavu a zhodnocení systému

Převážná část řešeného území sídelního útvaru Děčín je zásobována pitnou vodou v rámci skupinového vodovodu Děčín. Pouze Velká Veleň, Lesná, Jakuby, Maxičky a Chlum mají samostatné vodovody.

Skupinový vodovod zahrnuje oblast Děčína a pás obcí na Arnoltické plošině podél přivaděče z úpravny vody Hřensko do města.

Celou vodárenskou soustavu lze označit za značně komplikovanou, hlavně s ohledem na její postupný vývoj. Postupem doby byly do soustavy integrovány původně samostatné vodovody jako Folknáře, Březiny, Nebočady, Krásný Studenec, Horní Oldřichov, Boletice atd.

Vzhledem k velice členitému terénu sestával téměř každý ze jmenovaných vodovodů z několika tlakových pásem, využívajících obvykle vlastní zdroje vody. Soustavy byly od sebe odděleny terénními překážkami. V současné době je většina těchto systémů alespoň částečně hydraulicky propojena.

Hlavní zdroje vody

Největšími zdroji vody pro město jsou následující oblasti:

-	jímací území Děčínský Sněžník s celkovou kapacitou 58 - 123 l/s. Rozsáhlá oblast s řadou pramenů, které vykazují značné výkyvy vydatnosti v čase. Kvalita vody je vysoká;

-	jímací území Bynov s kapacitou 25 l/s. Jde o jímací vrt DN 3 s velmi kvalitní vodou. Vrt MITOP (DN - 3a) dodává vodu do sítě bez úpravy;

-	jímací území Hřensko s kapacitou 110 až 140 l/s. Oblast je vzdálená cca 15 km od středu města. Voda odebíraná z vrtů (125 l/s) a pramenů (15 l/s) se upravuje v ÚV Hřensko. Voda je čerpána do vodojemů Kámen – Hřensko;

- 	pro úplnost se uvádí přehled o zdrojích převzatý z bilance ve skupinovém vodovodu Děčín – Hřensko, zpracované SčVaK Teplice 12/99.

Přehled o zdrojích provozovaných v roce 1998 ve skupině Děčín

| Název zdroje | VH1 - 1998 |  | průměrná roční vydatnost v I. 75-98 |  | průměrná roční vydatnost v I. 86-98 |  | Povolení k nakl. s vodami ze 16.1.1989 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Qmin | Qprům |  | Qmax |
|  | m3/rok | l/s | m3/rok | l/s | m3/rok | l/s | l/s |  |  |  |
| Hřensko ÚV | 2 831 100 | 89,77 | 3 007 986 | 95,38 | 3 662 796 | 116,15 | 110 | 120 |  | 140 |
| Zdroje město Děčín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Studený pramen | 156 400 | 4,96 | 213 907 | 6,78 | 202 496 | 6,42 | 10 | 11 |  | 15 |
| Vlčí pramen | 115 800 | 3,67 | 171 716 | 5,45 | 166 871 | 5,29 | 5 | 7 |  | 10 |
| Bělá pod Sněžníkem | 249 500 | 7,91 | 400 510 | 12,7 | 253 477 | 80,4 | 23 | 32 |  | 50 |
| Bělá pod Maxičkami | 168 400 | 5,34 | 242 721 | 7,7 | 178 989 | 5,68 | 15 | 18 |  | 25 |
| Chrochvice | 1 500 | 0,05 | 4 095 | 0,13 | 3 015 | 0,1 | 5 | 1 |  | 2 |
| Č. Voda, D.Žleb | 1 025 200 | 32,51 | 1 012 226 | 32,1 | 1 004 719 | 31,86 | 30 | 32 |  | 36 |
| St.město Nad zastávkou | 14 800 | 0,47 | 16 345 | 0,52 | 25 146 | 0,8 | 1 | 1,5 |  | 2 |
| St.Město Pod Chlumem | 16 200 | 0,51 | 19 455 | 0,62 | 9 615 | 0,3 | 1,2 | 2,8 |  | 3 |
| Bynov N.Ves | 10 300 | 0,33 | 16 445 | 0,52 | 12 838 | 0,41 | 0,6 | 0,85 |  | 1,1 |
| Bynov stř.pásmo | 10 200 | 0,32 | 24 647 | 0,78 | 14 738 | 0,47 | 1 | 1,2 |  | 1,8 |
| Jalůvčí | 9 400 | 0,3 | 16 226 | 0,51 | 11 069 | 0,35 | 0,4 | 0,5 |  | 0,8 |
| Mitop vrt DN3 | 95 700 | 3,03 | 741 355 | 23,51 | 613 407 | 19,45 | 25 | 25 |  | 25 |
| Vilsnice | 7 900 | 0,25 | 25 619 | 0,81 | 15 363 | 0,49 | 1,1 | 1,6 |  | 3,5 |
| Celkem |  | 59,66 |  | 92,13 |  | 79,66 | 113,8 | 134,45 |  | 175,2 |
| Zdroje venkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pod Velení – Jasanka | 32 400 | 1,03 | 43 484 | 1,38 | 37 215 | 1,18 | 1,2 | 1,5 | 2 |  |
| U Polanských | 4 500 | 0,14 | 2 460 | 0,08 | 715 | 0,02 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Lesní Mlýn | 3 300 | 0,1 | 9 781 | 0,31 | 5 058 | 0,16 | 0,7 | 0,8 | 1 |  |
| Nad Němcem | 12 900 | 0,41 | 36 420 | 1,15 | 27 862 | 0,88 | 0,7 | 1 | 1,7 |  |
| Nad hostincem | 4 300 | 0,14 | 4 105 | 0,13 | 4 315 | 0,14 | 0,2 | 0,7 | 2 |  |
| Rybníček | 4 400 | 0,14 | 8 755 | 0,28 | 7 115 | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |  |
| Pod Chlumem | 3 000 | 0,1 | 445 | 0,01 | 685 | 0,02 |  |  |  |  |
| Bejchejovice | 4 600 | 0,15 | 6 315 | 0,2 | 6 408 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |  |
| Pod Dobrnou – štola | 17 500 | 0,55 | 21 165 | 0,67 | 22 169 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,6 |  |
| Beckel | 2 000 | 0,06 | 780 | 0,02 | 315 | 0,01 | 0,5 | 0,6 | 1 |  |
| Hlavní Waltrův | 6 100 | 0,19 | 3 712 | 0,12 | 3 792 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,4 |  |
| U tří bříz | 6 200 | 0,2 | 5 000 | 0,16 | 4 338 | 0,14 | 0,1 | 0,15 | 0,3 |  |
| Kamenná | 6 800 | 0,22 | 25 560 | 0,81 | 11 615 | 0,37 | 2 | 2,5 | 5 |  |
| Nové Jílové | 11 900 | 0,38 | 24 910 | 0,79 | 25 492 | 0,81 | 0,6 | 1,5 | 2,5 |  |
| U rybníka | 3 400 | 0,11 | 10 415 | 0,33 | 9 100 | 0,29 | 1,4 | 1,6 | 3 |  |
| U Majerika | 12 200 | 0,39 | 43 700 | 1,39 | 31 446 | 1 | 3,1 | 4 | 7 |  |
| Pod lesem | 1 100 | 0,03 | 4 275 | 0,14 | 3 700 | 0,12 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 4,33 |  |  |  |  | 12,55 | 16,95 | 29 |  |
| Převod z okr.Ústí n/L | 328 700 | 10,42 |  |  |  |  | 15 | 17,5 | 20 |  |
| Zdroje celkem |  |  |  |  |  |  | 251,4 | 288,9 | 364,2 |  |

Poznámka: Bynov vrt DN 2 byl odpojen, v součtu již není zahrnut.

V přehledu nejsou uvedeny zdroje:

| l o k a l i t a | Vydatnost 94 | Vydatnost 98 |
| --- | --- | --- |
| Maxičky | 1,7 l/s | 0,35l/s |
| Chlum | 0,7 l/s | 0,07l/s |
| Jakuby - Všeraz | 0,48 l/s | 0,40l/s |
| Velká Veleň | 0,61 l/s | 0,50l/s |
| Celkem | 3,49 l/s | 1,32l/s |

Tlaková pásma, vodojemy

V celé soustavě si pouze Čertovy vodojemy, vodojem Kamenická s vodojemem Studený a vodojem Vysoký (Bynov) s vodojemem Pastýřská stěna odpovídají kótou hladiny. Velmi zhruba lze soustavu rozdělit do 7 tlakových pásem, přesněji do 7 skupin vodojemů, zhruba si odpovídajících svými hladinami. Ve středu města po obou stranách Labe dosahuje tlak 70 m v. sl.

Celková akumulační kapacita v současnosti provozovaných vodojemů včetně vodojemů lokálních vodovodů činí 31.220 m3.

Malé vodojemy zásobují většinou malá tlaková pásma v okrajových čtvrtích: Bechlejovice, Nebočady, Křešice, Krásný Studenec, Folknáře, Jalůvčí, Přípeř, Loubí, Horní Oldřichov, atd. Některé z těchto vodojemů byly již propojeny přímo na hlavní síť přivaděčů.

Informace o vodojemech jsou shrnuty v tabulce "Seznam vodojemů ve skupin. vodovodu Děčín" (převzato z 1. etapy generelu vodovodu Děčín - SčVaK Teplice, projekce Liberec 12/95, Ing. Nevole).

Seznam vodojemů v sídelním útvaru Děčín

| vodojem | tl. pásmo | objem m3 | komor | horní | dolní | hřeb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bechlejovice | 1 | 20 | 1 |  |  | 191,7 |
| Boletice NP | 1 | 1 300 | 2 | 209,0 | 204,0 |  |
| Boletice VP | 2 | 2 000 | 2 | 245,5 | 240,5 |  |
| Čechy | 4 | 1 320 | 2 | 306,0 | 301,0 |  |
| Čertův | 1 | 1 130 | 2 | 203,78 | 199,78 |  |
| Čertův nový | 1 | 3 000 | 2 | 203,79 | 198,79 |  |
| Jakuby | vlastní | 30 |  | 178,78 | 176,2 |  |
| Hlavní ( Kr.Studenec ) | 5 | 80 | 1 | 352,85 |  |  |
| Horní Oldřichov | 4 | 100 | 1 | 283,9 | 280,9 |  |
| Jalůvčí | 4 | 300 | 2 | 327,67 | 323,95 | 329,6 |
| Kámen | 6 | 30 | 1 | 385,24 |  |  |
| Kámen Hřensko nový | 7 | 5 000 | 2 | 404,0 | 399,0 |  |
| Kámen Hřensko starý | 7 | 1 000 | 2 | 404,0 | 399,0 |  |
| Kamenická | 3 | 3 000 | 2 | 274,12 | 269,12 |  |
| Libverda | 1 | 40 | - | 138,4 | 136,6 |  |
| Loubí | 1 | 40 | 2 | 153,3 | 150,3 |  |
| Marjanin vrch | 2 | 150 | 2 | 229,75 | 226,6 |  |
| Nad hostincem (Folknáře) | 5 | 30 | 1 | 358,54 | 356,84 |  |
| Nad Kmentem | 6 | 20 | 1 | 3 980,93 |  |  |
| Nad kravínem | 6 | 14 |  | 395,68 |  |  |
| Nad motorestem | 5 | 10 | 1 | 354,46 | 352,46 |  |
| Nad němcem | 2 | 70 |  | 232,39 | 229,09 |  |
| Nad zastávkou | 1 | 80 |  | 155,85 | 152,85 |  |
| Nad zast.(Březiny) | 1 | 100 | 2 | 193,45 | 191,4 |  |
| Nová Ves | 4 | 80 | 2 | 297,4 | 294,5 |  |
| Nový ( Březiny ) | 2 | 1 300 | 2 | 230,0 | 225,0 |  |
| Pastýřská stěna | 3 | 400 | 2 | 266,85 | 263,35 |  |
| Pastýřská stěna n. | 3 | 650 | 1 | 266,85 | 263,35 |  |
| PK Kamenická | 2 | 100 | 2 | 238,0 | 235,0 |  |
| PK Pod Chlumem | 3 | 50 | - | 276,0 | 273,0 |  |
| Pod Dobrnou | 2 | 50 | 1 |  |  | 245,01 |
| Pod Dobrnou | 2 | 100 | 1 |  |  | 245,01 |
| Pod Chlumem | 1 | 230 | 2 | 187,64 | 184,64 |  |
| Popovice | 4 | 150 | 1 | 326,03 | 323,03 |  |
| Přípeř | 1 | 500 | 1 | 199,1 | 196,1 |  |
| Staré město | 1 | 1 300 | 2 | 205,0 | 202,0 |  |
| Střední ( Bynov ) | 2 | 100 | 2 | 233,05 | 230,35 |  |
| Studený | 3 | 1 000 | 2 | 274,12 | 270,62 |  |
| Škrabky | 1 | 1 100 | 2 | 198,94 | 195,44 |  |
| U Bačkovských | 1 | 25 | 2 | 189,4 | 188 |  |
| U Dubce | 1 | 10 |  | 198,64 | 197,39 |  |
| U hřbitova ( Bynov ) | 2 | 100 | 2 | 230,52 | 228,52 |  |
| U hřbitova ( Folknáře ) | 3 | 24 | 1 | 268,84 | 263,88 |  |
| U hřbit. nový ( Bynov ) | 2 | 300 | 2 | 231,3 | 226,3 |  |
| Velká Veleň | vlastní | 25 |  |  |  | 455,95 |
| Lesná | vlastní | 60 |  |  |  | 439,22 |
| U obory | 1 | 75 | 1 | 218,7 | 215,7 | 217 |
| U Polanských | 2 | 210 | 2 | 239,09 | 236,09 |  |
| U Poustků | 1 | 60 | 2 | 179,95 | 178,05 |  |
| U statku | 4 |  |  | 294,34 |  |  |
| U tří dubů | 3 | 25 | 1 | 257,46 | 256,46 |  |
| U Turečka | 5 | 3 |  |  |  |  |
| Václavov | 2 | 500 | 2 | 235,57 | 231,07 |  |
| Václavov n. | 2 | 650 | 1 | 235,57 | 231,07 |  |
| Vilsnice NP | 2 | 100 | 2 | 234,25 | 232 |  |
| Vilsnice VP | 4 | 40 | 1 | 307,1 | 305,1 |  |
| Vysoký ( Bynov ) n. | 3 | 2 000 | 2 | 267,0 | 262,0 |  |
| Maxičky | vlastní | 40 |  |  |  | 473,31 |

Hlavní přívodní řady

V rámci skupinového vodovodu lze za hlavní zdroje považovat jímací území Děčínský Sněžník, Bynov a Hřensko. Zdroj Bynov leží přímo ve městě.

a)	voda z vrtu MITOP se voda čerpá potrubím DN 350 na vodojem Škrabky a do 1. pásma v Podmoklech.

b)	voda z Děčínského Sněžníku je do města přiváděna z jednotlivých pramenišť. Zejména přívody z Bělé pro vodojem Škrabky a vodojem Pastýřská stěna a přívod z Dolního Žlebu přes ČS Žleb do vodojemu Čertův jsou ve velmi špatném stavu. Prameniště Bělá pod Sněžníkem zásobuje oblast Bělé a přes vodojem Škrabky nejnižší pásmo ve středu města na levém břehu. Vlčí pramen dodává vodu do Přípeře a přes ČS i do vodojemu Jalůvčí. Studený pramen, Čertova voda a Dolní Žleb zásobují mimo lokality, jimiž je voda vedena hlavně Čertovy vodojemy na pravém břehu Labe a vodojem Loubí.

c)	ÚV Hřensko dodává vodu přes ČS Janov do vodojemu Kámen - Hřensko (1000 + 5000 m3), z něhož se odebírá voda pro obce Arnoltické plošiny a hlavním přivaděčem DN 300 se voda dodává do vodojemů Kamenická, Přerušovací komora Kamenická a Studený.

Z přivaděče odbočuje větev DN 500 k vodojemu Staré město, po trase jsou odbočky do vodojemů ve Folknářích a vodojemu Nový v Březinách. Před vodojemem Staré město se opět přivaděč větví. Část vody pokračuje do Boletic a Křešic, část na vodojem Staré město a část přechází po Novém mostě na levý břeh do vodojemů Václavice, Popovice a Horní Oldřichov. Od posledního vodojemu přivaděč vede dále na Martiněves. Přívodní řady jsou ze 70. a 80. let, vesměs vyhovují.

Zásobní síť

Dle generelu vodovodu (SčVaK Teplice, projekce Liberec 1995) je plná třetina vodovodní sítě ve městě starší než 75 let. Jde vesměs o zásobní řady v centru města a ve staré zástavbě okrajových čtvrtí. Další více než třetinu tvoří řady vybudované od roku 1975. Rekonstrukci vyžadují vodovody v Lesné, Velké Veleni a Vilsnici.

G1.2. Výpočet potřeby pitné vody

V rámci konceptu návrhu ÚPN byla zpracovaná výhledová bilance potřeb vycházející z normativní metody dle směrnice č. 9/73 Ústředního věstníku ČSR, avšak redukovaná s ohledem na snížené odběry pitné vody po zavedení ekonomické ceny vody. V prosinci 1999 vlastní bilance pro skupinový vodovod Děčín – Hřensko byla zpracována SčVaK Teplice. Bilance zpracovaná na základě trendů ve vývoji skutečné potřeby vody v zásadě potvrdila závěry bilance obsažené v konceptu. Protože se jedná o zcela aktuální materiál a použitá metodika je majiteli i správci vodovodů preferována, pro sjednocení hledisek se po souhlasu zpracovatelů SčVaK v ÚPN používá tento materiál převzatý prakticky v plném znění.

Bilance vody ve skupinovém vodovodu Děčín – Hřensko:

(zpracovatel SčVaK Teplice 12/1999)

Účelem předkládané práce je stanovení potřeby vody v souvislosti s požadovanou rekonstrukcí 	čerpadel v čerpacích stanicích Hřensko a Janov z důvodů snižování spotřeby vody.

Pro výpočet spotřeby vody ve skupinovém vodovodu Děčín – ÚV Hřensko bylo vycházeno z těchto předpokladů:

Rozsah skupiny

Dle "Přehledu o roční výrobě a spotřebě vody" (VH1) je skupina rozdělena na jednotlivé vodovody:

- Děčín – město;

- Skupina - Arnoltice, L. Stráň, Bynovec, Růžová a Janov;

- Kámen;

- Folknáře;

- Skupina – Boletice, Křešice a Nebočady		-     Krásný Studenec;

- Skupina – Jílové, Martiněves, Modrá, Kamenec a Kamenná.

V přiložené tabulce č. 1 "Vývoj spotřeby vody v domácnostech na obyvatele v letech 1991 – 1998" je patrný vývoj spotřeby vody v uvedených letech. Ze 178 l/os/den v roce 1991 poklesla spotřeba na 106 l/os/den v roce 1998.

Tabulka č. 1

Vývoj spotřeby vody v domácnostech na obyvatele v letech 1991 – 1998

| rok | 1 991 |  |  | 1 993 |  |  | 1 998 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obec | počet obyvatel | voda fakturovaná domácnosti |  | počet obyvatel | voda fakturovaná domácnosti |  | počet obyvatel | voda fakturovaná domácnosti |  |
|  |  | m3/rok | l/os/den |  | m3/rok | l/os/den |  | m3/rok | l/os/den |
| Březiny | 2 224 | 137 891 | 170 | 2 224 | 141 750 | 175 | 2 220 | 62 344 | 77 |
| Děčín | 43 448 | 2 901 181 | 183 | 43 448 | 2 214 320 | 140 | 53 276 | 2 032 602 | 105 |
| Folknáře | 214 | 6 333 | 81 | 214 | 6 489 | 83 | 212 | 6 483 | 84 |
| Křešice | 821 | 43 213 | 144 | 821 | 31 244 | 104 | 819 | 40 834 | 137 |
| Nebočady | 363 | 17 603 | 133 | 363 | 15 532 | 117 | 383 | 13 717 | 98 |
| Kr. Studenec | 401 | 14 443 | 99 | 401 | 14 526 | 99 | 388 | 16 082 | 114 |
| Boletice n/L | 5 238 | 303 726 | 159 | 5 238 | 269 736 | 141 | 5 224 | 240 302 | 126 |
| Celkem | 52 709 | 3 424 390 | 178 | 52 709 | 2 693 597 | 140 | 62 522 | 2 412 364 | 106 |

Výpočet potřeby vody vychází z hodnot VH1 za rok 1998 viz tabulka č.  2 Údaje z VH1¨ za rok 1998"

Tabulka č. 2

| Skupina | voda vyrobená |  | voda převzatá |  | voda fakturovaná |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | celkem |  | domácnost | ostatní |
|  | m3/rok | l/s | m3/rok | l/s | m3/rok | l/s | m3/rok | l/s |
| Děčín | 5 297 100 | 168 | 0 | 0 | 2 894 512 | 91,8 | 2 032 602 | 861 910 |
| Arnoltice | 0 | 0 | 77 400 | 2,5 | 67 777 | 2,1 | 54 476 | 13 301 |
| Boletice | 53 100 | 1,7 | 312 400 | 9,9 | 343 643 | 10,9 | 285 339 | 58 304 |
| Kámen | 0 | 0 | 7 300 | 0,2 | 5 937 | 0,2 | 5 763 | 174 |
| Březiny | 31 500 | 1 | 58 900 | 1,9 | 74 970 | 2,4 | 62 344 | 12 626 |
| Folknáře | 4 300 | 0,1 | 3 400 | 0,1 | 6 814 | 0,2 | 6 483 | 331 |
| Jílové | 43 900 | 1,4 | 328 700 | 10,4 | 253 555 | 8 | 193 593 | 57 962 |
| Kr. Studenec | 12 300 | 0,4 | 6 100 | 0,2 | 17 552 | 0,6 | 16 082 | 1 470 |
| Celkem | 5 442 200 | 173 | 794 200 | 25 | 3 664 760 | 116 | 2 656 682 | 1 006 078 |

Za základ byla vzata voda fakturovaná celkem + 30% na ztráty.

V tabulce č. 3 "Stanovení výhledové spotřeby pro jednotlivé části" byl proveden výpočet výhledové spotřeby pro různé hodnoty specifické spotřeby na obyvatele a den.

- -průměr za ČR;

- -průměr za SČVK Teplice a.s.;

- -průměr za závod Děčín (bez okresu Č. Lípa);

- -průměr za Děčín – skupina Hřensko;

- -pro hygienické minimum pro obyvatelstvo = 80 l/os/den.

Tabulka č. 3

| Průměr za | část skupiny | 1 998 |  | výhled |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qd | Qmax | Qd | kd = 1,5 | Qmax |
|  |  | l/s | l/s | l/s |  | l/s |
| ČR | Dc – město | 153 | 214 | 154 | 1,5 | 231 |
|  | venkov | 18 | 25 | 18 |  | 27 |
|  | Jílové | 12 | 12 | 12 |  | 17 |
|  | Celkem | 183 | 256 | 184 |  | 276 |
| SčVK | Dc – město | 153 | 214 | 167 |  | 251 |
|  | venkov | 18 | 25 | 20 |  | 29 |
|  | Jílové | 12 | 12 | 13 |  | 19 |
|  | Celkem | 183 | 256 | 199 |  | 299 |
| Děčín závod | Dc – město | 153 | 214 | 135 |  | 202 |
|  | venkov | 18 | 25 | 16 |  | 24 |
|  | Jílové | 12 | 12 | 10 |  | 15 |
|  | Celkem | 183 | 256 | 161 |  | 241 |
| Děčín skupina Hřensko | Dc – město | 153 | 214 | 127 |  | 191 |
|  | venkov | 18 | 25 | 15 |  | 22 |
|  | Jílové | 12 | 12 | 10 |  | 14 |
|  | Celkem | 183 | 256 | 152 |  | 227 |
| při hygienickém minimu pro obyv atele 80 l / os / den | Dc – město | 153 | 214 | 104 |  | 157 |
|  | venkov | 18 | 25 | 12 |  | 18 |
|  | Jílové | 12 | 12 | 8 |  | 12 |
|  | Celkem | 183 | 256 | 125 |  | 187 |

Z provedeného výpočtu je patrno, že by minimální množství pro skupinu nemělo poklesnout pod Qmax = 187l/s.

Po dohodě se závodem Děčín je pro další výpočet uvažováno s hodnotami – průměr SčVK, což představuje  Qmax = 299l/s.

Zdroje

Vydatnost zdrojů je převzata z "Povolení k  nakládání s vodami ze dne 16. 01. 1989.

V tabulce č. 4 jsou uvedeny hodnoty zdrojů, které byly provozovány v roce 1998.

V dalším pak je uvažováno s využíváním zdrojů: Tabulka č. 5 (dle čísl. SčVaK)

- ÚV Hřensko – Děčín Bělá, Kristin Hrádek, Mitop vrt DN 3, Studený pramen, Č. voda, D. Žleb, Vlčí pramen, Chrochvice, Staré město Nad zastávkou, St. Město Pod Chlumem, Bynov N.Ves, Bynov stř. pásmo, Vilsnice, Jalůvčí;

- Boletice – Pod Velení, Jasanka, U Polanských, Lesní Mlýn, Nad Němcem;

- Folknáře – nad hostincem;

- Březiny – Rybníček, Pod Chlumem, Bechlejovice, Pod Dobrnou – škola, Beckel;

- Kr. Studenec – Hlavní Waltrův, U tří bříz;

- Jílové – Kamenná, Nové Jílové, U rybníka (Modrá), U Majerika, Pod lesem, převod z okresu Ústí n/L.

U malých zdrojů se jedná převážně o zdroje vzdálené, nebo vyšších tlakových pásem, jejichž náhrada ze skupiny by byla finančně nákladná.

Z výpočtu spotřeby a zdrojového krytí vyplývá:

Vlastní skupina je z hlediska zdrojového krytí rozdělena na tři základní části (viz Tabulka č. 5 a Bilanční schéma – výhled):

Děčín město

Venkov

Skupina Jílové

Celkové množství vody pro celou skupinu činí Qmax = 299 l/s

• Skupina Jílové - Qmax = 19 l/s bude i nadále zásobena z okresu Ústí nad Labem

• Skupina Děčín - Děčín město 	Qmax = 251 l/s, vlastní zdroje Qmin = 121,0 l/s

- venkov		Qmax =   29 l/s, vlastní zdroje Qmin =     5,5 l/s

- celkem		Qmax = 280 l/s, vlastní zdroje Qmin = 126,5 l/s

- ÚV Hřensko Qmin 110 l/s

Přehled krytí spotřeby ve skupině Děčín

dle prům. – SčVK – spec spotřeba VFC 192 l/os/den

Tabulka č. 5

| Název zdroje | Vydatnost dle Povolení k nakl. s vodami ze 16.1.1989 |  |  | spotřeba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Výhled |  |
|  | Qmin | Qprům | Qmax | Qd | Qmax |
|  | l/s |  |  | l/s |  |
| Hřensko ÚV | 110 | 120 | 140 |  |  |
| Město Děčín |  |  |  |  |  |
| Bělápod Sněžníkem | 38 | 50 | 75 |  |  |
| Kristin Hrádek | 8 | 8 | 8 |  |  |
| mezisoučet | 46 | 58 | 83 |  |  |
| Mitop vrt DN3 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| Studený pramen | 10 | 11 | 15 |  |  |
| Č. Voda, D.Žleb | 30 | 32 | 36 |  |  |
| Ostatní zdroje |  |  |  |  |  |
| Vlčí pramen | 5 | 7 | 10 |  |  |
| Chrochvice | 0,5 | 1 | 2 |  |  |
| St.město Nad zastáv. | 1 | 1,5 | 2 |  |  |
| St.Město Pod Chlumem | 1,2 | 2,8 | 3 |  |  |
| Bynov N.Ves | 0,6 | 0,85 | 1,1 |  |  |
| Bynov stř.pásmo | 1 | 1,2 | 1,8 |  |  |
| Vilsnice | 1,1 | 1,6 | 3,5 |  |  |
| Jalůvčí | 0,4 | 0,5 | 0,8 |  |  |
| mezisoučet | 10,8 | 16,45 | 24,2 |  |  |
| Celkem město | 122 | 142 | 183 | 167 | 251 |
| V e n k o v |  |  |  |  |  |
| Boletice |  |  |  |  |  |
| Pod Velení – Jasanka | 1,2 | 1,5 | 2 |  |  |
| U Polanských | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| Lesní Mlýn | 0,7 | 0,8 | 1 |  |  |
| Nad Němcem | 0,7 | 1 | 1,7 |  |  |
| mezisoučet | 2,9 | 3,6 | 5 |  |  |
| Arnoltice |  |  |  |  |  |
| Kámen |  |  |  |  |  |
| Folknáře |  |  |  |  |  |
| Nad hostincem | 0,2 | 0,7 | 2 |  |  |
| Březiny |  |  |  |  |  |
| Rybníček | 0,3 | 0,4 | 0,6 |  |  |
| Pod Chlumem |  |  |  |  |  |
| Bechlejovice | 0,3 | 0,5 | 0,6 |  |  |
| Pod Dobrnou – štola | 1 | 1,2 | 1,6 |  |  |
| Beckel | 0,5 | 0,6 | 1 |  |  |
| mezisoučet | 2,1 | 2,3 | 3,8 |  |  |
| Kr.Studenec |  |  |  |  |  |
| Hlavní Waltrův | 0,15 | 0,2 | 0,4 |  |  |
| U tří bříz | 0,1 | 0,15 | 0,3 |  |  |
| mezisoučet | 0,25 | 0,35 | 0,7 |  |  |
| Celkem venkov | 5,45 | 6,95 | 11,5 | 20 | 29 |
| Celkem skupina Děčín | 237 | 269 | 335 | 187 | 280 |
| Jílové |  |  |  |  |  |
| kamenná | 2 | 2,5 | 5 |  |  |
| Nové Jílové | 0,6 | 1,5 | 2,5 |  |  |
| U rybníka (Modrá) | 1,4 | 1,6 | 3 |  |  |
| U Majerika | 3,1 | 4 | 7 |  |  |
| Pod lesem |  |  |  |  |  |
| mezisoučet | 7,1 | 9,6 | 17,5 |  |  |
| převod z okr.Ústí n/L | 15 | 17,5 | 20 |  |  |
| Celkem Jílové | 22,1 | 27,1 | 37,5 | 13 | 19 |

G1.3. Posouzení a návrh zdrojového krytí sídelního útvaru a posouzení velikosti vodojemů, návrh rozšíření

Zdrojové krytí

Celková potřeba ve vlastním Děčíně činí tedy ke konci návrhového období 251 l/s (Qmax) při započtení zbytku řešeného území města 280 l/s (Qmax). V této hodnotě není započítána potřeba Jílového. Zdroje, které jsou v řešeném území k  dispozici, mají minimální vydatnost 237l/s. Bude tedy chybět v extrémním období cca 43 l/s.

Dalším důvodem pro nárokování nové kapacity zdrojů pro Děčín je skutečnost, že přívod vody ze Hřenska pokrývá cca 50% potřeby. Jakákoli kolize způsobí vážné problémy v zabezpečenosti dodávky. Exploatace stávajících zdrojů na maximálně možnou kapacitu se jeví jako riziková. Navrhuje se proto pro Děčín zajistit nový zdroj v maximální kapacitě 40 – 50 l/s k závěru návrhového období.

Jako potenciální zdroje připadají v úvahu následující kapacity:

Stará Oleška SO – 1

Všemily HV – 3, DK j – 1

Děčínské termy

Podzemní voda z povodí Bynovského potoka

Konečné řešení je podmíněno hlavně dokončením průzkumných prací a ekonomickou rozvahou.

Vodojemy

Celková maximální denní potřeba v Děčíně (Qmax) v návrhovém období byla vypočtena na 24 200 m3/den. Současná kapacita vodojemů činí 31.220 m3/den, což je cca 129% Qmax. Z tohoto důvodu se jeví rozšiřování akumulace jako zbytečné, neboť je spíše předimenzované.

Problémem je rozložení akumulací v jednotlivých tlakových pásmech, či spíše zásobních oblastech vodojemu.

Markantní je deficit v zásobní oblasti vodojemu Škrabky; naopak přebytky jsou v pásmu vodojemů Kamenická a Studený a vodojemů Čertův nový a starý. Z tohoto důvodu se navrhuje pro lepší využití stávajících akumulací zkapacitnění řadu DN 200 přes Tyršův most: zdvojení, či nahrazení kapacitnějším profilem.

Z provozních důvodů se pro pásmo vodojemu Pastýřská stěna na Letné pod Popovickým vrchem navrhuje vybudování nového vodojemu 100 - 150 m3 na výšce vodojemu Pastýřská stěna (266,85 / 263,35 m n. m.) s plněním z řadu DN 400 z vodojemu Kámen - Hřensko.

Jiné rozšíření akumulace se nenavrhují.

G1.4. Návrh doplnění a rekonstrukce stávajících řadů

Rekonstrukce zlepšující využití zdrojů a provozní podmínky vodovodu

Nezbytné jsou následující úpravy:

1.	Rekonstrukce přívodního řadu z pramenišť v Dolním Žlebu a Čertovy vody na DN 300 do vodojemu Čertův - starý.

2.	Výměna přívodního řadu z prameniště Bělá DN 200 ze sběrny vysokého pásma pod Sněžníkem do vodojemu Škrabky. Zároveň se navrhuje výměna souběžného řadu DN 300 (část přívodu již byla rekonstruovaná, viz situace)

3.	Propojení řadů na Ústecké ulici novým řadem DN 200 (viz situace).

4.	Na pravém břehu Labe postupně vyměnit řad DN 80 na DN 110 v trase po ulici Vítězství.

5.	Zkapacitnění řadu DN 80 podél Dopravního podniku do Dělnické ulice na DN 150.

6.	Kompletní rekonstrukce vodovodu Vilsnice.

7.	Rekonstrukce vodovodu Lesná.

8.	Rekonstrukce vodovodu Velká Veleň.

9.	Rekonstrukce přivaděčů pramenišť Kristin Hrádek a Vlčí pramen.

10.	Postupná výměna starých řadů v Podmoklech a Děčíně.

Návrh napojení nové zástavby na vodovod

Návrh napojení je řešen s přihlédnutím k  požadavkům ČSN 73 08 73 čl. 3 a 4 "Zásobování požární vodou" tak aby pitný vodovod plnil zároveň funkci požárního vodovodu.

G1.5. Ochrana vodních zdrojů

a) CHOPAV Severočeská křída

V roce 1981 byla vládním nařízením č. 85 vyhlášena Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Severočeská křída. Část řešeného území do této oblasti spadá. V chráněných vodohospodářských oblastech se (mimo jiné) zakazuje:

- zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha, celkově smí být rozsah lesních pozemků snížen maximálně o 500 ha;

- odvodňovat více než 250 ha souvislé plochy lesních pozemků, zemědělských více než 50 ha.

Vládní nařízení omezuje těžbu nerostů, rašeliny, radioaktivních surovin. Omezení se vztahuje na vrtné práce a zemědělskou velkovýrobu. Přesná citace podmínek je ve shora uvedeném vládním nařízení.

b) ochranná pásma vodních zdrojů

Pásma hygienické ochrany jsou vyhlášena pro:

1.)	Prameniště Děčínský Sněžník - toto prameniště zahrnuje dílčí prameniště Studený pramen, Vlčí pramen, Bělou, Čertovu vodu, Dolní Žleb, Kristin hrádek. Všechna dílčí prameniště mají vyhlášena I. a II. A pásma hygienické ochrany (PHO) vlastní, PHO II. B je společné. (Rozhodnutí VLHZ 1339/85/235/KL z 28. 1. 1986. Dodatek rozhodnutí je z roku 1990).

2.)	Prameniště Bynov - PHO I., II. A a II. B jsou stanovena rozhodnutím VLHZ 249 / 86 /2 35 /KL z 15.7. 1986.

3.)	Prameniště Maxičky má stanoveno PHO I. stupně z 20. 9. 1984. Ostatní místní zdroje mají vyhlášena pouze I. PHO. Mimo území je prameniště Hřensko. PHO má vyhlášena z r. 1970.

K  veškeré činnosti v PHO je nutný souhlas správce a majitele zdrojů a vodohospodářského orgánu.

G2. Zásobování užitkovou vodou

Průmyslové podniky řeší krytí potřeby užitkové vody jednak odběrem podzemní vody z vlastních vrtů a studní, nebo odběry povrchové vody z toků na území sídelního útvaru.

G2.1. Odběry podzemní vody

byly stanoveny dle elaborátů návrhu pásem hygienické ochrany závodů a v některých případech vlastním šetřením. Údaje byly aktualizovány dle šetření SčVaK, projektový odbor Liberec z března 1996.

| Závod | množství tis. m3/den | l/s |
| --- | --- | --- |
| Pivovar (výroba ukončena) | 150 | 4,7 |
| Kablo | 550 | 24,5 |
| Přádelny Boletice (VLNAP) | 20 | 2,4 |
| ČD Děčín | 150 | 4,7 |
| FEROX | 52 | 2,3 |
| Aluminium | 455 | 20,25 |
| ČSPLO Děčín | 15 | 0,5 |
| SEMPRA Děčín | 17 | 0,3 |
| Sč. keramické závody | 16 | 0,7 |
| OBALEX Boletice | 35 | 1,55 |
| CHEMOTEX Děčín | 120 | 4,4 |
| Jatky (likvidace provozu) | neměřeno |  |

V Rozbělesích je podzemní voda kontaminována látkami PCE a TCE. Některé podniky jako DESTA a Dopravní podnik odebírají vodu zatím výhradně z pitného vodovodu. Vlastní zdroj, zatím odstavený, chce ve větší míře využívat SEMPRA. PHO jsou stanovena.

G2.2. Odběry povrchové vody

| Podnik | množství tis. m3/den | tok |
| --- | --- | --- |
| ČD LOKO DEPO + ŽOS | 12,5 | Jílovský potok |
| SEMPRA | 8,9 | Ploučnice |
| NETEX (MITOP) | 30 | Jílovský potok |
| WICO (KOH-I-NOOR) | 120 | Ploučnice |
| TS Děčín | 70 | Ploučnice |
| karned (Nářadí) | 30 | Ploučnice |
| Lineta (Dřevařské závody) | 9,2 | Folknářský potok |
| Sběrné suroviny Bynov | 44 | Jílovský potok |
| Kovočas | 15 | Jílovský potok |
| Výtopna | 70 | Ploučnice |
| SČA | 8,95 | Jílovský potok |

Předpokládá se, že vlastní zdroje si vybudují i nově navržené provozy. Vodní toky i zvodnění v jejich sousedství dávají předpoklady bezproblémového zajištění užitkové vody v potřebných množstvích. Děčín v tomto směru má dobré podmínky.

Uvedené odběry nutno pokládat za orientační, neboť se mění v závislosti na výrobě a úsporných opatřeních závodu.

G3. Termální vody

Na území sídelního útvaru Děčín se vyskytuje struktura podzemních křídových termálních vod. Termální vody děčínské termální struktury se řadí k  podzemním vodám křídy ohřátých vlivem přísunu tepla z podložního krystalinika jako pozůstatek vulkanické činnosti Českého středohoří. Komunikačním a akumulačním prostředím nízkotermální vody jsou křídové horniny, konkrétně pískovcové sedimenty cenomansko - turonského souvrství o mocnosti až 300 m. Nadloží uvedeného kolektoru je chráněno 100 až 160 m mocným stropním izolátorem. Tento strop zajišťuje hydrostatický tlak podzemní vody kolektoru do min. úrovně 150 m n. m. a zabraňuje spontánnímu odvodnění kolektoru do Labe a současně plní i funkci ochrany před vnějšími negativními vlivy. Teplota vody se pohybuje v rozmezí 24°C až 33°C. Využitelné množství stanovil orientačně RNDr. Nakládal na 150 - 160 l/s dle současných znalostí.

Přehled známých vrtů a jejich využívání a orientační vydatnost

1.)	JUSTRA Vilsnice (dř. Strojobal) - voda nevyužívaná, odtéká bez užitku do Labe

2.)	Alusuisse (dř. Aluminium) voda 25°C. Původní vrt byl tamponován a nahrazen novým vrtem. Využívá se jako voda užitková

3.)	ČD Lokodepo Rozbělesy – zdroj likvidován, tamponování není doloženo

4.)	Vrty DC-1 a DC-4 jsou využívány pro koupaliště Děčín. Teplota 27,2° C.

5.)	Vrt DC-5 využívaný společností Termo

6.)	Vrt DC-6 zatím zprovozněný zkušebně bude využíván spol. Termo hlavně v nově budované kogenerační teplárně.

Následující vrty byly provedeny v rámci průzkumu, nejsou využity.

7.)	DC-2 vrt

8.)	DC-3 vrt

Oba vrty se využívají jako monitorovací objekty.

Dále jsou na území Děčína starší nevyužívané vrty, které nejsou blíže dokumentovány:

9.)	Desta Club

10.) UJP 527 303 – je likvidován, chybí likvidační protokol. (ŠŮLA)

Dle RNDr. Nakládala je současná bilance (2000) využití následující:

Vrty	DC-1				 	 55,0 l/s

DC-4

Vrt	Alusuisse			  	10,0 l/s

Vrt	Vilsnice				    	  5,0 l/s

Vrt	SK-1 (mimo řešené území Děčín)	  4,0 l/s

Vrt	DC-5				    	  7,8l /s

Vrt	DC-6				 	 53,0 l/s

Celkem						134,8 l/s

Prozatím povolená a nárokovaná maximální množství tuto hodnotu převyšují.

Jako limitní odběr v celé struktuře OkÚ Děčín stanovil 150l/s.

Z hlediska potřeby ochrany navrhuje se přijmout následující opatření vedoucí k  promyšlenému využití termálních vod a zamezení destrukce struktury:

1.)	Prověřit všechny objekty pro odběr termální vody, tj. prověřit odebíraná množství, povolení, stav objektů. Návazně vypracovat plán a časový harmonogram nápravných opatření. V prvé řadě nutno přistoupit k likvidaci vrtů, které nejvíce ohrožují strukturu termálních vod (Vilsnice). Za kontrolu by měl být odpovědný příslušný vodohospodářský orgán.

2.)	Je nutno zavést režimní sledování hladin podzemní vody na objektech souvisejících s Děčínskou termální strukturou.

3.)	Do doby realizace navržených opatření je třeba respektovat vodohospodářská rozhodnutí OKÚ Děčín.

4.)	Další odběry podzemních vod nad rámec dosud povolených OKÚ Děčín, lze povolovat v ploše ochrany pouze na základě odborné expertizy, jejíž součástí musí být i návrh optimalizace odběrů podzemní vody z hlediska kvantity, kvality a termální energie podzemní vody. Jako hranice ochrany pro potřeby ÚPN na území města Děčína se přebírá návrh RNDr. Nakládala (ochranné pásmo vrtu DC-6 z roku 1996 a návrh ochranných pásem termálních vod z roku 1996).

5.)	Doposud není zcela dořešena otázka ochrany Děčínské termální struktury (DTS) v rozsahu navrhovaném RNDr. Nakládalem z roku 1990. V návaznosti na výše uvedené a výsledky nejnovějších monitorovacích prací v celé ploše výskytu Děčínských termálních vod se doporučuje urychleně stanovit a legislativně odsouhlasit ochranu celé DTS z pohledu kvality, množství a stability teploty, která s největší pravděpodobností bude rozsáhlejší než hranice města.

Pro hospodárné využití vrtů DC -1 a DC - 4 pro koupaliště se doporučuje zavedení recirkulace vody.

H.  NÁVRH LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

h1. Popis současného stavu

V současné době je v Děčíně vybudován systém jednotné kanalizace s kmenovými stokami, které převážně bez předčištění odvádějí odpadní vody do Labe a Ploučnice.  Na celém území existují dvě oblasti s oddílnou kanalizací - v Březinách a v Boleticích.

V Březinách je před vyústěním oddílné kanalizace mechanicko-biologická ČOV s kapacitou pro cca 3500 EO. Využita je odhadem na 50 %. MČOV VHS -1 je pro omezený počet objektů v Bělé. Na čistírně je volná kapacita.

V Boleticích je v současné době před vyústěním do Labe pouze hrubé předčištění. Od samostatné ČOV Boletice bylo upuštěno.

Dále je v provozu po celém městě před vyústěním do kanalizace přesněji nezjistitelný počet biologických septiků. Z průmyslových podniků mají vlastní čištění odpadních vod firmy OBALEX, HOCO, CHEMOTEX, VLNAP a ČSPL. Ostatní průmyslové závody vypouštějí odpadní vody buď do kanalizace nebo přímo do recipientu.

Popis hlavních stok a problematiky v jejich povodí

Stoka I - výúsť č. 1, 1a, 1b, 1c s vyústěním na levém břehu Labe.

- výúsť I    říční km 18,663, plavební km 90,600;

- výúsť 1a říční km 18,020, plavební km 91,260 do stoky je zaústěn potok;

- výúsť 1b říční km 17,700, plavební km 91,580;

- výúsť 1c říční km 18,552, plavební km 90,740.

Jednotlivé kanalizační svody odvádí odpadní vody z části čtvrti Vilsnice a Nové Chmelnice. Jedná se o charakteristické osídlení venkovského typu s orientací na rodinné bydlení. Stávající kanalizace je nesoustavná, převážně ji tvoří zatrubněné silniční příkopy betonovým potrubím DN 300 - 400 mm.

Stoka II - výúsť č. 2 s vyústěním na levém břehu Labe říční km 17,339, plavební km 91,945. Odvádí odpadní vody z převážné části Chrochvic s osídlením venkovského typu. Stávající kanalizace je stará v běžném provozu.

Stoka III - výúsť č. 3 s vyústěním na levém břehu Labe pod areálem Kovošrotu, říční km 16,765, plavební km 92,525. Odvádí odpadní vody ze sídliště Želenice, průmyslové části Rozběles a z části zástavby rodinných domů Letná. Hlavní stoka 500/750 je stará, stejně jako uliční stoky ve staré zástavbě, pouze stoky v sídlišti jsou nové, v horní části do kanalizace jsou zaústěny výustě drenáží.

Stoka IV - výúsť č. 4 s vyústěním na levém břehu Labe u Zimního přístavu říční km 16,460, plavební km 92,820. Odvádí odpadní vody z průmyslové části Rozběles, hlavně ze závodů v Ústecké ulici. Stoky jsou staré v běžném provozu, umístěny hluboko pod terénem (5 - 6 m).

Stoka V - sběrač Jílové - Bynov - Podmokly výúsť č. 5 s vyústěním na levém břehu Labe cca 100 m od mostu Budovatelů, říční km 14,542, plavební km 94,700. Odvádí odpadní vody z Jílového (sídliště Kamenná), Martiněvsi (zástavba venkovského typu),  Bynova (sídliště), Nové Vsi (zástavba venkovského typu),  Dolního Oldřichova (zástavba rod. domky), část Bělé (zástavba rod. domky), části Škrabek (zástavba rod. domky), části Podmokel (průmyslová zástavba), Letné, Václavova a Chrástu (zástavba rod. domky).

Kanalizační sběrač Jílové - Děčín je nově vybudovaný podél Jílovského potoka z Jílového, ulicí Na hrázi, až k ulici Saské (DN 800 - 1000). Odtud dolů až do Labe je sběrač starý a ve špatném stavu. V sídlištích je nově vybudována kanalizační síť, zbývající uliční rozvody jsou staré. Do sběrače jsou zaústěny potoky v Jílovém a Bynově (balastní vody, které zbytečně odebírají kapacitu).

Stoka VI - výúsť č. 6 vyúsťuje na levém břehu Labe pod Pastýřskou stěnou cca 100 m od restaurace U přístavu, říční km 14,100, plavební km 95,160. Odvádí odpadní vody z části Podmokel. Podmokly jsou přirozené centrum města se zachovalým charakterem blokové výstavby. Kanalizační rozvody jsou zde staré v běžném provozu.

Stoka VII - výúsť č. 7 s vyústěním na levém břehu Labe cca 150 m pod železničním přejezdem, říční km 13,330, plavební km 95,920. Odvádí odpadní vody z Přípeře (Drážďanská ulice) a z části Jalůvčí. Jedná se o charakteristické osídlení venkovského typu. Kanalizace je převážně nová pouze spodní část hlavní stoky je stará.

Stoka VIII - jedná se pouze o místní svod s výustí č. 8 na levém břehu Labe, říční km 13,100, plavební km 96,180. Odvádí odpadní vody z části Horního Žlebu v ul. Pod Svahem a Slepé.

Stoka IX - výúsť č. 9, s vyústěním na pravém břehu Labe, cca 140 m u závodu CHEMOTEX, říční km 19,910, plavební km 89,370. Odvádí odpadní vody z části Nebočad. Jedná se o osídlení venkovského typu s převahou zemědělské půdy. Stávající kanalizace je stará ve špatném stavu.

Stoka X-  výúsť č. 10 s vyústěním na pravém břehu Labe pod střediskem SčVaK a. s., říční km 19,000, plavební km 90,280. Odvádí odpadní vody ze sídliště Boletice (oddílná kanalizace) a převážné části starší zástavby. Před vyústěním je osazeno hrubé předčištění - česle. Od samostatné ČOV pro Boletice bylo upuštěno. Kanalizační rozvody v sídlišti jsou nové, ostatní jsou staré.

Stoka XI - výúsť č. 11 vyúsťuje do otevřeného příkopu nad závodem ČSPL, příkop je zaústěn do pravého břehu Labe, říční km 17,360, plavební km 91,920. Odvádí odpadní vody z Křešic i ze starší zástavby nad statkem včetně ZŠ. Stávající rozvody kanalizace jsou staré, zatrubněnou část stoky je nutné prodloužit až k vyústění.

Stoka XII - výúsť č. 12 vyúsťuje pod areálem LABENA na pravém břehu Labe, říční km 16,715, plavební km 92,570. Odvádí odpadní vody ze starší zástavby nad Labenou. Charakter zástavby je smíšený, původní zástavba venkovského typu a drobný průmysl. Stávající kanalizační rozvody jsou staré, jsou ve velmi špatném stavu.

Stoka XIV - výúsť č. 14 vyúsťuje na pravém břehu Labe cca 50 m před mostem Budovatelů, říční km 14,750, plavební km 94,500. Odvádí odpadní vody ze starého města - Chlum (ul. Březová, Žerotínova, Zelená). Zástavba je zde smíšená - sídliště, stará bloková zástavba a průmyslová zóna. Kanalizace v sídlišti je nová, zbývající stoky staré. Do stoky se dostávají balastní vody z prostoru nad Semprou (potok) a z náhonu v Březové ulici.

Stoka XV - výúsť č. 15 vyúsťuje na pravém břehu Labe u paty pilíře Tyršova mostu, říční km 13,780, plavební km 95,480. Odvádí odpadní vody ze staré činžovní zástavby pod děčínským zámkem. Stará stoka 500/750.

Stoka XVI - výúsť č. 16 vyúsťuje do pravého břehu Labe u nástupiště parníků, říční km 13,665, plavební 95,590. Odvádí odpadní vody z oblasti Tyršovy ul. Bloková zástavba. Stávající stoka je stará.

Stoka XVII - výúsť č. 17 vyúsťuje do pravého břehu Labe, říční km 13,480, plavební km 95,770. Odvádí odpadní vody z Plavební ul. a Masarykova nám. Bloková zástavba. Stávající stoka je stará.

Stoka XVIII - výúsť č. 18 vyúsťuje do pravého břehu Labe, říční km 13,360, plavební km 95,890. Odvádí odpadní vody z ulice Duchcovské a Labské. Zástavba panelová. Stávající stoka je stará.

Stoka XIX - výúsť č. 19, vyúsťuje do pravého břehu Labe pod internátem stavební průmyslovky, říční km 13,080, plavební km 96,200. Odvádí odpadní vody z oblasti ul. Čs. armády s panelovou a blokovou zástavbou. Stoka je stará.

Stoka XX - štola Maroldova, výúsť č. 20 s vyústěním do pravého břehu Labe, říční km 12,990, plavební km 96,300. Kmenová stoka vede přes Nové Město ze zastoupením bydlení všech forem, dále jsou zde lokalizovány prostory výroby, skladového hospodářství a železniční dopravy. Stoka odvádí odpadní vody z ulic Sládkova, Maroldova, Myslbekova, Anenská, Riegrova a okolí, náměstí Komenského, Svobody a dále část ul. 17. listopadu, ul. Benešovská, Liberecká a Liliová se sídlištěm OK 5. Kmenová stoka od vyústění do Labe přes náměstí Svobody, ul. 17. listopadu, Benešovskou a Libereckou je vybudována nová v profilech DN 2200, štola 1800/1900, DN 1200 a DN 600 mm nádraží Děčín - východ má svoji ČOV. Napojené uliční stoky jsou staré. Je třeba připojit novou kanalizaci u hřiště "Slovanka" (přechod Folknářského potoka).

Stoka XXI - výúsť č. 21 s vyústěním na pravém břehu Labe (přístav), říční km 12,820, plavební km 96,460. Stará stoka v havarijním stavu, která byla z velké části nahrazena stokou XX - štola Maroldova.

Pouze spodní část stoky mezi ulicí Kaštanovou a vyústěním do Labe zůstává ve funkci a odvádí odpadní vody z okolí ul. Nerudovy, část ul. 28. října a Kaštanové. Při výstavbě nové stoky XX. nebyla provedena všechna přepojení staré stoky nad Kaštanovou ulicí dosti důsledně, což je do dnešního dne zdrojem mnoha provozních problémů. Jedná se o samostatné přípojky na novou stoku z objektů policie, školní družiny, SEŠ, Autoškoly. Dále je především třeba revize a případná rekonstrukce stoky v ul. Pohraniční stráže a Maroldově, připojení MŠ a Radioopravny KNEŘ.

Stoka XXII - výúsť č. 22 s vyústěním do pravého břehu Labe Labskou ulicí, říční km 12,705, plavební km 96,580. Odvádí odpadní vody z oblasti ulice Lužické včetně nemocnice. Stoka je stará ve velmi špatném stavu.

Stoka XXIII - výúsť č. 23 s vyústěním do pravého břehu Labe u lávky u tankovací stanice ČSPL. Odvádí odpadní vody z části oblasti Loubí. Stará kanalizace místní svod s napojením cca 100 obyvatel.

Stoka XXIV - výúsť č. 24 s vyústěním do pravého břehu Ploučnice u mostu Budovatelů pod areálem koupaliště. Odvádí odpadní vody z části nového města. Z okolí ulic Provaznická, Dvořákova, Fügnerova, Zámecké náměstí a stará zástavba z ulic Kamenická. Sídliště Kamenická OK 5 je převedena ulicí Liliovou do nové stoky XX. ul.. U plovárny (výhledové napojení zámku). V sídlišti je nová kanalizace. Stará stoka DN 600/900 vede ul. Kamenickou a v parku podél ulice a Provaznické až k vyústění DN 1200/1800 mm. Stoka je v běžném provozu.

Stoka XXV - výúsť č. 25 s vyústěním do levého břehu Ploučnice před mostem v Ploučnické ulici. Odvádí odpadní vody z oblasti ulice Ploučnické. Stará stoka DN 400, pouze kanalizační svod.

Stoka XXVI - výúsť č. 26 s vyústěním na levém břehu Ploučnice před areálem zimního stadionu u mostu. Odvádí odpadní vody z části vilové zástavby u zimního stadionu. Stoky jsou staré v běžném provozu.

Stoka XXVII - výúsť č. 27, 27a, 27b. Výúsť č. 27 je odpad z ČOV Březiny, který je sveden do pravého břehu Ploučnice. Na čistírně odpadních vod Březiny jsou čištěny odpadní vody ze sídliště v Březinách. Kanalizace je oddílná, nová.

Výúsť č. 27a pouze kanalizační svod se zaústěním do pravého břehu Ploučnice. Odvádí odpadní vody z části staré zástavby. Stará stoka, která potřebuje jen propojit na kanalizaci sídliště.

Výúsť č. 27b pouze kanalizační svod se zaústěním do levého břehu Ploučnice. Odvádí odpadní vody z části staré zástavby.

Na kanalizaci je v současné době napojeno cca 47 000 obyvatel Děčína, což je 87 % z celkového počtu. Bez kanalizace jsou dnes Krásný Studenec, Horní Oldřichov, Horní Žleb, Folknáře a okrajové části v Bělé, Čechách, části Jalůvčí, Červeném vrchu.

h2. Návrh hlavních zásad koncepčního řešení dostavby a rekonstrukce kanalizace a ČOV

Dostavba kanalizace

Dostavba kanalizační sítě v Děčíně si vyžádala náročnou vodohospodářskou investici, kterou je městská čistírna odpadních vod s hlavním kanalizačním sběračem A a sběračem B ve smyslu přijaté koncepce Severočeské vodárenské společnosti a. s. a SčVaK a. s. Teplice. Uvedený záměr, který vytvoří základ pro soustředění odpadních vod z celého města na ČOV, je ve stavbě.

Čištění odpadních vod bude probíhat na centrální ČOV, která je situována na pravém břehu Labe v Boleticích n. L.. ČOV bude klasická mechanicko-biologická s odstraňováním uhlíkatého znečištění, odstraňováním sloučenin dusíku a též s odstraňováním fosforu. Čistírenské kaly budou, na základě výsledků jednání ze dne 05. 09. 2000, smluvně likvidovány firmou oprávněnou k likvidaci mimo areál ČOV i území města.

Čistírna má navrženo ochranné pásmo, v kterém není možno lokalizovat bytovou zástavbu. Rozsah je patrný ze situace. ČOV není zatím dokončená.

Plocha čistírny včetně místa pro rozšíření ve výhledu činí 2,85 ha.

Návrhové parametry ČOV pro Děčín v Boleticích.

Celkem 			Q24 m3/s 	BSK 5 kg/den 		EO

1. etapa 			13 610,8 	     4.097 		68 285

výhled 			17.949 	     5.580 		92 998

z toho

domácnosti

1. etapa 			5.531 		     2.181 		36.349

výhled 				8.553 		     3.439 		57.314

nespecifikované

živnosti a vybavenost

1. etapa 			1.197 		     351			5.850

výhled 				2.122 		     516 		8.600

průmysl a živnosti

1. etapa 			3.762 		     1.565 		26.086

výhled 				4.196 		     1.625 		27.084

balastní vody

1. etapa 			3.120 		        - 			    -

výhled 				3.078 		        - 			    -

Probíhající stavbu sběrače A a výtlaku A ze  sběrače "B" i ČOV v Boleticích je nutno chápat jako nezbytnou I. etapu dostavby. Kanalizační systém města Děčína je převážně jednotný, jako jednotná kanalizace je budována i I. etapa.

Popis I. etapy:

Sběrač "A":

Sběrač začíná v hlavní čerpací stanici odpadních vod situované u vjezdu do přístavu Rozbělesy a vede podél Ústecké ulice až na křižovatku s ulicí J.Š.Baara, kde podchycuje stoku V.

Výtlačný řad "A" 2x DN600 začíná v ČSOV V. Trasa výtlaku podchází zimní přístav a vede v patě ochranné hráze přístavu. Dále prochází areálem Kovošrotu a pokračuje pruhem mezi starou a novou Ústeckou ulicí cca 250m. Zde se výtlak lomí a podchází silnici a Labe na pravý břeh. Po pravém břehu Labe vede výtlak po zemědělských pozemcích na čistírnu odpadních vod. Délka výtlaku je cca 3900m. V místech kanalizačních stok IV., III., II. budou čerpací stanice, které budou odpadní vody z těchto stok přečerpávat do výtlaku. ČSOV IV je situován na břehu Labe, ČSOV III je situována v areálu Kovošrotu a ČSOV II je situovaná v blízkosti Chrochvického potoka mezi novou a starou Ústeckou ulicí.

Sběrač "B":

Sběrač ústí do gravitační části sběrače "A" v Ústecké ulici, podchází areál Desty směrem ke břehu Labe. Podchod Labe je dvouramenná shybka o celkové délce 200m.

Dále trasa sběrače vede směrem k  Rytířské ulici, kde je sběrač ukončen v regulační komoře. Celková délka sběrače B je cca 337m. Do sběrače B budou napojeny stoky XIV a XIII. Dále budou do sběrače B napojeny přečerpáním odpadní vody ze stoky XXIV a části stoky XX. čerpací stanicí odpadních vod Kamenická. Výtlačný řad z ČSOV Kamenická do sběrače B má délku 417m. Součástí stoky je i rekonstrukce stoky XXIV od náměstí Svobody do čerpací stanice.

V přípravě jsou další stavby: na pravém břehu Labe se jedná o "Napojení kanalizace Nového města". Účelem této stavby je podchycení odpadních vod ze stávajících vyústí a jejich přečerpání do stoky XXIV propojené předchozí etapou na ČOV. V rámci stavby bude vybudován kombinovaný systém sběračů B1, B2 a B3 a dílčího výtlaku z čerpací stanice Plavební, který podchytí stoky XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a převede do hlavní čerpací stanice Maroldova. Odtud výtlakem "V1" budou odpadní vody přečerpány do stoky do stoky XXIV.

Na levém břehu Labe se jedná o "napojení Teplické ulice". Účelem stavby je podchycení odpadních vod ze stávající vyústí stoky VI. pod Pastýřskou stěnou a přečerpání do nového sběrače B. Součástí této stavby je čerpací stanice odpadních vod Teplická, kam bude přepojena stávající stoka a výtlak odpadních vod V3 do sběrače B. Zbytek stoky slouží pro odkanalizování ulice Labské nábřeží bude sveden do čerpací stanice odpadních vod Pastýřská a výtlakem V4 budou odpadní vody z této části přečerpány do ČSOV Teplická.

Návazně na daný základ, který dá předpoklad k  integraci kanalizačního systému Děčína, se navrhují další následující úpravy a dostavby, jejichž účelem je vybudování kanalizace pokud možno ve všech částech města a převedení odpadních vod na ČOV v Boleticích:

- rekonstrukce kmenové stoky V. od konce nového úseku DN 1000 po křižovatku Podmokelské ulice s ulicí Čs. mládeže (bezvýkopovou technologií).

- vybudovat nový úsek stoky V. od křižovatky Písecké ulice s Teplickou v Bynově ulicí Na hrázi po křižovatku s ulicí Oseckou, kde se napojí na nový sběrač. Novou stoku se navrhuje vybudovat jako DN 800 jednotné kanalizace.

- pro podchycení stok VII. (Jalůvčí, Přípeř), a vyústění navržené kanalizace z Červeného vrchu se navrhuje svedení odpadních vod do čerpacích stanic situovaných v sousedství vyústí a společným výtlačným řadem do čerpací stanice Pastýřská.

- vybudování nové splaškové kanalizace v Křešicích a přečerpání do ČOV Boletice.

- odpadní vody ze stoky XXV. po oddělení přečerpat do stoky XIV.

- odpadní vody ze stoky XXVI. po oddělení přečerpat do stoky v Provaznické ulici.

- vybudovat splaškovou kanalizaci ve Folknářích.

- v Březinách dobudovat splaškovou kanalizaci. Prvořadě podchytit část nové zástavby nedokonale čištěnou do přívodu na ČOV  Březiny. Po dožití ČOV (po návrhovém období) přečerpat splašky do nově navržené splaškové kanalizace v Benešovské ulici.

- vybudovat splaškovou kanalizaci v Horním Oldřichově s napojením do stávající kanalizace na Teplické ulici (sběrač V.) a Oldřichovské ulici.

- vybudovat novou jednotnou kanalizaci ve Sněžnické ulici návazně na hotový úsek DN 600.

- vybudovat oddílnou kanalizaci v Jalůvčí; splašky přečerpat do povodí stoky VII.

- vybudovat splaškovou kanalizaci v Bělé (po vybudování event. svést odpadní vody i z přilehlého povodí v Jalůvčí).

- vybudovat splaškovou kanalizaci na Červeném vrchu.

- vybudovat splaškovou kanalizaci v Krásném Studenci a svést ji do sběrače III. nad SČE. Zároveň nutno rekonstruovat stoku III. v Krásnostudenecké a Novoměské ulici.

- vybudovat splaškovou kanalizaci ve Vilsnici a přečerpat do výtlaku A.

- vybudovat splaškovou kanalizaci v Nebočadech a splašky přečerpat do kanalizace Boletice.

- výstavba splaškové kanalizace v Chmelnici.

Z daného přehledu je patrný obrovský rozsah prací pro dokončení celého kanalizačního systému tak, aby byly všechny odpadní vody odvedeny z celého sídelního útvaru k vyčištění.

Podrobný seznam dostavby je obsahem návrhu veřejně prospěšných staveb VH s uvedením charakterem kanalizace a uvedením i jednotlivě navrhovaných uličních stok (K1 – K41).

Požadovaný rozsah bytové výstavby v návrhovém období kromě základní I. etapy výstavby kanalizace, která zahrnuje ČOV, sběrač A a sběrač B a dále "napojení" kanalizace Nového města a napojení Teplické ulice podmiňují stavby uvedené v bodech a.) b.) c.) d.) g.) h.) ch.) i.) j.). Tento program je třeba chápat jako minimální k  realizaci do roku 2010.

Rekonstrukce stávající kanalizační sítě

Značná část uličních stok vyžaduje dle provozovatele rekonstrukci. Jedná se zejména o stoky v okrajových částech města (problematiku řeší navržené dostavby), a kanalizace v obou centrech, t.j. Podmoklech a v Děčíně. Zde je třeba přistoupit k rekonstrukci stávající sítě na základě podrobného průzkumu, kterým se určí nutný rozsah a způsob rekonstrukce.

Problematika balastních vod

V řešeném SÚ se jedná dle provozovatele o následující lokality, kde jsou do kanalizačního systému napojeny povrchové vody.

Želenice - napojení drenážního systému nad elektrárnou do stoky III. Navrhuje se vybudování dešťové stoky v daném místě, kterou budou podchyceny i povrchové odtoky a svedeny do Chrochvického potoka.

Letná - extravilánové vody svedené do stoky v Slovanské ulici. Navrhuje se vybudování dešťové stoky svedené do Jílovského potoka.

Vilsnice - Květinová ulice. Zde je navrženo vybudovat novou splaškovou kanalizaci. Starý systém bude sloužit pro odvedení povrchových a dešťových vod a nebude do sběrače A zaústěno.

Staré Město - místní vodoteč u závodu Sempra. Navrhuje se podchycení a svedení do Ploučnice.

Staré Město - náhon z Benaru, v Březové ulici není provozován a způsobuje problémy. Do stávajícího náhonu je nutné zabetonovat přítok a zrušit ho. Zbylou část povodí stáhnout do navržené dešťové stoky od Sempry.

Bynov - zaústěný potok v ulici "U korkárny" je navrženo svést do nově navržené dešťové stoky a do Jílovského potoka.

boletice n. L. - vybudování příkopu podél Kostelní ul., podchycené povrchové odtoky svést do potoka.

Navržená řešení nejsou samoúčelná. V prostoru Vilsnice, Bynova, Letné a Želenic bude položen základ oddílné, v tomto případě dešťové kanalizace. Nezbytná je obnova dešťového odvodnění Oldřichov. Navrhuje se dešťové odvodnění Lesní cesty Bynov, dešťová kanalizace Červený vrch. Dešťová kanalizace v ulici Pod svahem, Odvodnění Březiny, odvodnění ulic Zabořova, Kotlářská, u Dvora.

Dešťové odvodnění je navrženo i z potřeby ochrany zástavby před extravilánovými vodami. Podrobný seznam navrženého odvodnění je obsahem návrhu veřejně prospěšných staveb.

V Lesné, Lesním Mlýnu, Velké Veleni, Loubí, Horním Žlebu, Prostředním Žlebu, Dolním Žlebu, Horním Chlumu a Maxičkách je navrženo řešit likvidaci odpadních vod individuelně v souladu s vodním zákonem.

ch. vodohospodářská koncepce napojení rozvojových ploch

a. zásobování vodou

b. likvidace odpadních vod

specifikace použitých zkratek

| RD | rodinný dům |
| --- | --- |
| MD | městský polyfunkční dům (trvalé bydlení + vybavenost, komerce) |
| BD | monofunkční bytový dům (čisté kolektivní bydlení) |
| OV | zařízení občanského vybavení |
| R | lokalita realizována |
| V | výhledová územní rezerva |
| P | povrchové stání - parkoviště |
| PP | podzemní stání - parkoviště, garáže |
| HG | halová garáž |
| b.j. | bytová jednotka |
| prac. | pracovní místo |

(Z1) KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ODKANALIZOVÁNÍ

VODNÍ TOKY A PLOCHY, ÚPRAVA ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Navržené změny návrhu ÚPn, t.j. změny funkcí některých lokalit či doplnění o další lokality se nedotýkají původního rozsahu navržených úprav toků. Přesunem některých lokalit k dřívější realizaci narůstá zároveň aktuálnost navržených úprav vodotečí, v jejichž povodí se má výstavba uskutečnit (CHROCHVICKY POTOK, JELENÍ POTOK). Dále na některých lokalitách, v jejichž dosahu není vodní tok pro odvedení dešťových vod, je nezbytné připravit zásady pro realizaci, které při dodržení maximální míře omezí povrchový odtok. Přednostně je nutno regulovat rozsah zpevněných ploch s povrchovým odtokem a zajistit retenci a infiltraci vod v území (STARÉ MĚSTO, CHMELNICE, FOLKNARE). Pro tyto účely je žádoucí typ zástavby, kde jednotlivé objekty jsou izolované v zahradách.

Všechny řešené lokality v rámci 1. změny ÚPn jsou mimo možný dosah záplav vodotečí, neboť jsou situovány vysoko nad niveletami toků. Výjimku tvoří lokalita č. 9, která leží na okraji záplavového území Labe, vymezené záplavovou čarou Q 100.

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Zásobování pitnou vodou

Navržené změny se ve větší míře nedotýkají původního koncepčního řešení zásobování pitnou vodou.

Zdrojové zajištění, velikost akumulací

Navržené změny se bilance potřeb dotýkají v zanedbatelné míře a to v řádu 1 - 2 1/5.

Krytí potřeb pitné vody nových lokalit lze zajistit v rámci zdrojové i akumulační rezervy skupinového vodovodu Děčín. Separátně je řešena lokalita ve VELKÉ VELENI.

Zásobování užitkovou vodou

Změny ÚPn nemají vliv na původní koncepci řešení zásobování užitkovou vodou.

Odkanalizování, čištění odpadních vod

Navržené změny nevyvolávají změnu původní koncepce dostavby kanalizace Děčína. Všechny lokality, kromě lokality č. 6. - VELKA VELEN lze technicky napojit, do stávající, či plánované kanalizace (podmínkou je její realizace jak je navrženo v ÚPn z roku 2002) a přivést odpadní vody z nich na COV Děčín k vyčištění. Změny nemají praktický vliv na kapacitní vytížení hlavních sběračů a čištění odpadních vod.

Podmínkou je důsledné budování oddílných kanalizací, kterým se zamezí přívodu dalších dešťových vod do kanalizace a na COV. Do kanalizace budou napojovány pouze splaškové vody. Podrobněji je navržená koncepce odkanalizování uvedena u jednotlivých lokalit.

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT

LOKALITA č. 1. - STARÁ CHMELNICE

Odtokové poměry

Lokalita je mimo dosah velkých vod. Pod uvažovanou plochou je horní úsek malého občasného potoka, který je ve správě „Zemědělské vodohospodářské správy Ústi nad Labem“(veden u správce pod číslem 6).

V UPN bylo navrženo celé koryto zkapacitnit, v současné době má malou průchodnost. Toto řešení je nadále platné s tím, že by koryto mělo být prodlouženo podél komunikace pod lokalitou tak, aby bezpečně odvádělo vody z povodí nad zástavbou. Dešťové vody z lokality je třeba podchycovat a likvidovat na pozemcích jednotlivými stavebníky.

Zásobování pitnou vodou

Potřeba lokality QM=0,19 l/s; QH=2,5 l/s.

Napojit lze na vodovod pro veřejnou potřebu. Nezbytná je výstavba nového výtlačného řadu DN 90 od vodojemu VILSNICE n.p. k již vybudovanému novějšímu kapacitnímu řadu DN 90 vedoucímu pod lokalitu. Na tento nový řad bude lokalita napojena.

Odkanalizování

Odkanalizování bude řešeno oddílnou kanalizací. Pro lokalitu bude realizována nová splašková stoka podél komunikace „V LUKÁCH“ (návrh ÚPN z roku 2002). Tato stoka bude svedena do plánovaného přepojení VILSNICE a CHROCHV IC na centrální ČOV. Realizace přepojení podmiňuje výstavbu na této lokalitě s ohledem na nemožné vypouštění čištěných odpadních vod do místní vodoteče, která má pouze občasný charakter.

LOKALITA č. 2. - KŘEŠICE

Odtokové poměry

Lokalita je mimo záplavové území Labe, ani přes ni nepřechází žádná vodoteč. Pří řešení zástavby je nutno dešťové vody z plochy podchycovat a likvidovat je na vlastním pozemku.

Zásobování pitnou vodou

Pro výstavbu bude vybudován nový řad DN 110 namísto stávajícího nevyhovujícího DN 80 v ulici VÍTĚZSTVÍ. Nový řád je třeba realizovat od přivaděče DN 160 vodojemu MARJANIN VRCH až k samotné lokalitě. Dle konkrétního rozsahu a charakteru výstavby bude třeba v další přípravě rozhodnout o zajištění požární vody.

Odkanalizování

Odkanalizování bude řešeno oddílnou kanalizací. Splaškové vody budou odvedeny do plánovaného podchycení a převedení kanalizace Křešice na centrální ČOV Děčín. Realizace tohoto záměru podmiňuje výstavbu na této lokalitě.

LOKALITA č. 3 - FOLKNÁŘE I.

Odtokové poměry

Lokalita není ohrožována velkými vodami. Nutno však řešit podchycení dešťových vod a jejich likvidaci na vlastních pozemcích (domovní nádrže, bazény s následnou zálivkou). Zároveň je nutno minimalizovat rozsah zpevněných ploch.

Zásobování pitnou vodou

Potřeba lokality QM=0,30 l/'s; QH=3,16 l/s.

Zásobování je řešeno napojením na vodovod pro veřejnou potřebu. Pro lokalitu je nutno vybudovat nový zásobní řad DN 90 - 100 (prodloužení stávajícího řadu), od konce stávajícího profilu DN 100 z vodojemu „NAD HOSTINCEM“ a to přes zástavbu obce až k lokalitě. Přes plochu lokality přechází tranzitní vodovodní řad DN 500. Tento řád je nutno

respektovat zástavbou, ochranné pásmo s ohledem na význam řadu a potenciální nebezpečí při poruše požaduje provozovatel o šířce 5 m na každou stranu. Rad musí zůstat na volně přístupném pozemku (komunikace, zeleň). Dále je nutno respektovat vodojem „U HRBITOVA“ situovaný na okraji lokality. Vlastní vodovodní řad mají separátní 4 rodinné domy na druhé straně silnice (projekt Ing. Hora Děčín 10/2003).

Odkanalizování

Odkanalizování bude řešeno oddílnou kanalizací. Nově navržená splašková stoka podél „HRBITOVNI ULICE“ bude svedena do konce hlavní stoky v „LIBERECKÉ ULICI“. Separátně jsou řešeny 4 rodinné domy na druhé straně silnice. Projektovány jsou domovní COV (projekt Ing. Hora Děčín 10/2003).

LOKALITA č. 4. - LETNÁ

Odtokové poměry

Lokalita je mimo dosah případných záplav. Dešťové vody se navrhuje odvést dešťovou kanalizací (kombinovaný otevřený a zatrubněný profil), do „JELENÍHO POTOKA“.

Zásobování pitnou vodou

Potřeba lokality QM=0,05 l/s; QH=1,22 l/s.

Lokalita bude napojena na řad DN 100 vodovodu pro veřejnou potřebu v sousedství plochy. Do vybudování vodojemu LETNÁ lze gravitačně (bez AT stanice) zásobovat do kóty 210 m n. m.

Odkanalizování

Odkanalizování bude řešeno oddílnou kanalizací. Splašková stoka pro lokalitu bude odvedena do stávající kanalizace v OLDŘICHOVSKÉ ULICI.

LOKALITA č. 5 - FOLKNÁŘE 11.

Odtokové poměry

Lokalita je mimo dosah případných záplav. Dešťové vody je nutno podchycovat a likvidovat na pozemcích v rámci předmětné plochy.

Zásobování pitnou vodou

Zásobování bude řešeno napojením na vodovod pro veřejnou potřebu. Pro dostatečné zabezpečení dodávky vody je nutno nahradit stávající málo kapacitní řad novým řadem DN 90 - 150 z vodojemu „U TŘÍ DUBŮ“ až k vlastní lokalitě.

Odkanalizování

Odkanalizování bude řešeno oddílnou kanalizací. Bude vybudovaná nová splašková stoka podél FOLKNÁŘSKÉ ULICE, která bude svedena do stoky XX. v místě křižovatky ulic BENEŠOVSKÁ, LIBERECKÁ.

LOKALITA č. 6. - VELKÁ VELEŇ

Řešení převzato dle projektu architektonické kanceláře J. JEHLÍKA, Ústí nad Labem IV/2002.

Odtokové poměry

Z plochy budou odvedeny dešťové vody do dešťové nádrže, Odkud budou přečerpány do potoka.

Zásobování vodou

Zásobování řešeno v rámci areálu z vlastního zdroje.

Odkanalizování

Odkanalizování je řešeno oddílnou kanalizací. Splašková kanalizace je svedena do vlastní ČOV areálu s odvedením vyčištěné odpadní vody do potoka.

LOKALITY č. 7. - STARÉ MĚSTO

Odtokové poměry

V prostoru garáží je malý vývěr u cesty, který je svedený do kanalizace v RŮŽOVÉ ULICI nad tratí ČD. Zaústění povrchové vody do kanalizace je nežádoucí, proto bylo v ÚPn M 2 roku 2002, po dohodě s provozovatelem, navrženo vybudovat dílčí dešťovou stoku, do které bude vývěr zaústěn a odveden přímo do PLOUČNICE (VPS K 45 z roku 2002). Pro ochranu lokalit č. 7 a 10 před přívalovými vodami z extravilánu se navrhuje nad zástavbou vybudovat záchytný příkop a svést jej též do navržené dešťové stoky. Toto řešení vyplývá z požadavku ČSN 756101 čl. 4.3.2.3. Dešťovou vodu z vlastních lokalit pak likvidovat u jednotlivých objektů (podchycení s následnou zálivkou).

Zásobování pitnou vodou

Potřeba lokality QM=0,06 l/s; QH=1,4 l/s.

Napojení lokality je navrženo z vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro zásobování bude vybudován nový řad DN 90-110 odbočující z řadu DN 250 z vodojemu STARÉ MĚSTO. Zásobovat lze objekty do kóty 160 m n,m. Při eventuálním rozšíření plochy nad tuto kótu, bude řešení stejné jako u lokality č 10 tj. z nového přívodního radu, z přerušovací komory a vodojemu Chlum.

Okrajem lokality č. 7 procházejí 3 řady veřejného vodovodu DN 700, DN 400 a DN 250. Trasy je nutno respektovat zástavbou, musí zůstat na veřejně přístupném pozemku bez oplocení. Pro řad DN 700 s ohledem na jeho význam a nebezpečí při havárii požaduje se po dohodě s provozovatelem ochranné pásmo o šířce 5 m od okraje potrubí na obě strany.

Odkanalizování

Odkanalizování bude řešeno oddílnou kanalizací. Napojení splašků bude řešeno do stávající stoky V RŮŽOVÉ ULICI.

Technické podmínky se dořeší v projektu.

LOKALITA č. 8. - CHROCHVICE

Odtokové poměry

Lokalita je mimo dosah záplav. Dešťové vody se odvedou do CHROCHVICKÉHO POTOKA, zároveň je nutno zajistit jeho průtočnost.

Zásobování pitnou vodou

Potřeba lokality QM=O,49 l/s; QH=4,03 l/s.

Napojení navrženo z vodovodu pro veřejnou potřebu. Pro lokalitu se vybuduje vlastní vodovodní řad DN 150, který odbočí ze stávajícího řadu DN 150 v ŽATECKÉ ULICI.

Objekty gravitačně lze zásobit do kóty 200 m n.m.

Odkanalizování

Odkanalizování bude řešeno oddílným systémem. Splaškové stoky budou odvedeny do stávajících stok v ulicích „VILSNICKÁ, TRUHLAŘSKÁ, MENDELOVA či ODBOJE“ dle konkrétního řešení zástavby.

Dešťová kanalizace bude odvedena do CHROCHVICKÉHO POTOKA (viz odtokové poměry).

LOKALITA č. 9

Odtokové poměry

Lokalita č. 9 leží 2 větší části ve stanoveném záplavovém území toku Labe. Záplava je vymezena záplavovou čarou Q lOO, vyznačenou v hlavním výkresu (výkres - A) a výkresu vodní hospodářství, odkanalizování (výkres - B 1 Původně navrhovaný rozsah byl redukován na jediný objekt v KUBELÍKOVĚ ULICI. Napojit na vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu (vodovod, kanalizace) lze na stávající zařízení v této ulici.

LOKALITA č. 10

Odtokové poměry

Řešení je společné s lokalitou 7 (viz text lokalita 7).

Zásobování pitnou vodou

Potřeba lokality QM=O,O3 l/s; QH=1,O l/s. Dle požadavku SčVaK bude tato lokalita zásobena z PK Chlum (přerušovací komory) tak, aby byly dodrženy podmínky ochranných pásem stávajících řadů.

Odkanalizování

Odkanalizování bude řešeno oddílnou kanalizací. Napojení splašků je navrženo do stávající stoky v Růžové ulici. Dešťová voda bude zachycována u jednotlivých stavebníků a likvidována na vlastních pozemcích.

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Ve schváleném územním plánu z roku 2002 jsou vymezena záplavová území Labe, Jílovského potoka a Ploučnice.

Pouze lokalita č. 9 leží na vnitřním okraji záplavy Q100. Hranice záplav je patrná z výkresu č. Bs.

REGULATIVY VH

- Nově navržené lokality, kromě lokality č. 6., budou napojeny na stávající vodovod a kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zásad uvedených v návrhu změny ÚPN. Detailní podmínky určí správci těchto sítí na úrovni projektů. Investoři nechají vodohospodářské sítě přesně vytyčit.

- Pitný vodovod bude plnit zároveň funkci požárního vodovodu pro novou 	bytovou výstavbu ve smyslu ČSN 730873 „Zásobování požární vodou“.

- Likvidace odpadních vod bude řešena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. a souvisejícími předpisy (nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a zákon č. 20/2004 Sb.).

- Veškerá nově navrhovaná kanalizace bude řešena jako oddílná, popřípadě splašková.

- Dešťové vody na lokalitách č. 1., 2., 3., 5., 7., a 10. je nutno podchycovat a likvidovat na ploše uvedených lokalit.

- Odvedení splašků z lokality č. 2 je podmíněno realizací podchycení převedení odpadních vod KŘEŠIC na centrální ČOV DĚČÍN. Odvedení splašků z lokality č. l. je podmíněno kromě vybudování splaškové stoky podél ulice „V LUKÁCH“ realizací podchycení a přepojení stávajících kanalizačních vyústí ve VISLSNICI a CHROCHVICÍCH na centrální ČOV.

- Pro ochranu zástavby na lokalitách č. 7. a 10. je třeba vybudovat záchytný příkop extravilánových vod nad zástavbou a zajistit převedení vod do PLOUČNICE.

- Pro odvedení dešťových vod z lokality č. 8. - CHROCHVICE je třeba zajistit průtočnost CHROCHVICKÉHO POTOKA.

(Z2) KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

- Nově navržené lokality (kromě lokalit č. 24a, 30) budou napojeny na vodovod pro veřejnou potřebu.

- Pro lokality č. 24a a 30 je nutno realizovat vlastní zdroje pitné vody odpovídající kapacity a kvality.

- V ploše č. 18 je nutno respektovat ochranné pásmo vodního zdroje v rozsahu jeho vyhlášení (prameniště Vilsnice).

- Nově navržené lokality (kromě 24a. a 30) budou napojeny na kanalizaci Děčín. V případě dlouhodobého odkladu napojení prostoru Vilsnice na kanalizaci Děčín je navrženo pro lokalitu č. 18 a 19 dočasné řešení likvidace odpadních vod místním čištěním s odvedením čištěných odpadních vod do Labe trasou, která bude využitelná pro konečné řešení ve smyslu koncepce obsažené v Generelu kanalizace města Děčína. Individuálně je řešena situace u lokality č. l do doby výstavby společně z K. Studence.

- Pro lokality 24a. a 30 je trvale navržena individuální likvidace odpadních vod dle rozhodnutí vodoprávního úřadu.

- Lokality 25a. a 25b. jsou částečně zasaženy záplavovým územím (Q100) Labe. Podmínky pro stavby zde stanoví vodoprávní úřad na základě posudku podniku Povodí Labe Hradec Králové.

- Na lokalitách, kde řady vodovodů pro veřejnou potřebu prochází přes jejich území, musí zůstat na veřejných neoplocených pozemcích.

- Vodovod pro veřejnou potřebu bude zároveň plnit funkci požárního vodovodu ve smyslu ČSN 730873. Pro odběry požární vody je nutno osadit příslušné objekty.

- U lokalit č. 25a. a 30. bude vytvořena vlastní akumulace vody pro požární účely.

- Veškerá nová kanalizace se navrhuje jako oddílná.

- Dešťové vody ZRD a přilehlých ploch se navrhuje podchytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích.

- Pro ochranu lokalit č. 2 a 3 před přívalovými vodami z extravilánu je třeba realizovat převod povrchových vod.

- Pro ochranu lokalit č. l a 18 je nutno zajistit průchodnost koryt malých toků (správce ZVS Ústí nad Labem) v blízkosti sousedství lokalit.

- V lokalitách 2,3,27,31 je navrženo obslužné komunikace v plochách odvodnit otevřenými zatravněnými příkopy s osazenými objekty: pro retenci a infiltraci.

(Z4) KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ODKANALIZOVÁNÍ

VODNÍ TOKY A PLOCHY, ÚPRAVA ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Původního rozsahu navržených úprav toků se 4. změna ÚPn M nedotýká. Avšak tím, že se výstavba RD na lokalitě stává aktuální, je nutno zároveň řešit ochranu plochy před přívaly srážkových vod z výše položeného povodí. Koncepce ochrany je v zásadě navržena v původním ÚPn M.

S ohledem na velký spád území je též nezbytné regulovat rozsah budovaných zpevněných ploch a zajistit v lokalitě retenci srážkových vod tak, aby nedocházelo k podstatnému zvýšení povrchového odtoku oproti současnému stavu. Pro tyto účely je žádoucí typ výstavby, kde jednotlivé objekty jsou izolované v zahradách.

Zásobování vodou

Navržená změna se nedotýká ani původního koncepčního řešení zásobování pitnou vodou ani původní koncepce zásobování užitkovou vodou.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Navržená změna ÚPn M nevyvolává změnu původní koncepce dostavby kanalizace Děčína.

VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ LOKALITY

Návrh odtokových poměrů:

Lokalita je mimo dosah záplav velkých vod. Nezbytné však je zajistit ochranu plochy před srážkovými vodami a vodami z tání sněhu z výše položeného povodí na svahu Popovického vrchu. Vody, které na pozemek stékají jej podmačují a v budoucnu mohou zatékat do objektů. Proto je navrženo povrchový odtok podchytit a převést jej bezpečně mimo předmětnou plochu.

Vlastní návrh sestává z podchycení vod nad plochou dvěma záchytnými příkopy již nad Slovanskou ulicí. Dále je navrženo svedení vod jedním převážně otevřeným, příkopem podél východního okraje lokality do občasného toku ústícího zprava do Jílovského potoka naproti zástavbě ulice „U Splavu“.

Z vlastní plochy (cca 4,5 ha) je současný odtok po dešti cca 100 1/5. Po urbanizaci bude cca 270 1/5 (patnáctiminutový déšť n = 0,5).

Dešťové vody z komunikací a jednotlivých parcel se navrhuje odvést podél obslužných komunikací do hlavního příkopu navrženého v sousedství plochy a tím dále do zmíněné občasné vodoteče. Aby nedocházelo k neúměrnému odtoku z plochy po dešti (spád 9-10%), navrhuje se u každého objektu vybudovat domovní dešťovou nádrž pro podchycení srážkových vod ze zpevněných ploch. Velikost každé nádrže vychází na 9-11 m3 dle dimenze na maximální denní srážku. Zachycené vody se použijí k zálivce, do domovních bazénů, jako užitková voda apod. Eventuální přebytky se v bezdeštném období mohou odvést do odvodňovacího systému.

Návrh zásobování pitnou vodou:

Potřeba lokality: 	QM cca 18,4 m3/den (0,2 V5)

QH cca 2,6,l/s

Lokalita bude napojena v horní části na nově vybudovaný vodovodní řad DN90.

Ostatní objekty budou napojeny na stávající procházející řad DN200.

V části, kde tento řad prochází přes soukromé pozemky, bude nutno jej přeložit do veřejného prostranství (dle výkresu B 2 - vodní hospodářství).

Návrh odkanalizování:

Odkanalizování je navrženo řešit oddílnou kanalizací.

DEŠŤOVÉ VODY budou podchyceny a odvedeny dle koncepce uvedené v návrhu úpravy odtokových poměrů.

SPLAŠKOVÉ VODY z objektů v horní části lokality budou odvedeny vybudovanou splaškovou stokou do stávající kanalizace v Polské ulici.

Napojení většiny dalších níže položených RD na lokalitě bude možné pouze po vybudování nové gravitační splaškové stoky od konce stávající stoky v Albánské ulici (beton profil 400/600) k lokalitě.

Do nově vybudované stoky budou odvedeny pouze vody splaškové.

REGULATIVY VH:

- Předmětná lokalita pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Krásný Studenec bude napojena na stávající vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu ve smyslu zásad uvedených v tomto elaborátu.

- Pitný vodovod bude plnit zároveň funkci požárního vodovodu ve smyslu ČSN 730873 „Zásobování pitnou vodou“.

- Veškerá nově navrhovaná kanalizace bude řešena jako oddílná.

- Dešťové vody budou podchycovány u jednotlivých objektů & likvidovány na vlastních plochách.

- Pro ochranu před vodami z extravilánu nad lokalitou je třeba vybudovat záchytný systém odvádějící vody bezpečně mimo plochu dle navržené koncepce.

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Ve schváleném územním plánu z roku 2002 jsou vymezena záplavová území Labe, Jílovského potoka a Ploučnice.

Lokalita Krásný Studenec je mimo záplavové území. Řešení ochrany před povrchovými vodami je součástí oddílu g2) koncepce vodního hospodářství, odkanalizování.

(Z6) KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ,

Základní koncepce vodního hospodářství

Řešení nově zařazených lokalit v návrhu územního plánu sídelního útvaru města Děčína podstatným způsobem nemění původní řešení. Na původní řešení plynule navazuje a již navrženou koncepci vodohospodářské problematiky rozvíjí o nové oblasti. Současně podtrhuje důležitost návrhu opatření zapracovaných v původním řešení návrhu vodovodního a kanalizačního systému. Návrh je řešen v souladu se zpracovaným „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje ( PRVKÚK).

Společné zásady pro všechny lokality

Všechny nově plánované vodohospodářské objekty budou umístěny pouze na veřejných pozemcích. Soukromé pozemky zůstanou nedotčeny.

Odtokové poměry

Žádná ze zájmových lokalit není ohrožována záplavami. Terén je přirozené svažitý, a nová výstavba bude respektovat jeho charakter. Dešťové vody z nové zpevněných ploch budou zachytávány do dešťových nádrží a budou likvidovány na místě dopadu (vsak. zálivka druhotné využití apod.) nebo budou vypouštěny do stávající jednotné kanalizace nebo do nové dešťová kanalizace. Eventuálně je bude možno vypouštět přímo do potoka.

Pokud budou srážkové vody odváděny do stávajícího stokového systému města, bude nutno respektovat kapacitní možnosti tohoto systému a v případě potřeby zřídit retenční prvky pro snížení velikosti nárazového přítoku vody do tohoto systému.

Zásobování pitnou vodou

Pro zásobování zájmových lokalit pitnou vodou jsou stávající vodovodní řady dostatečně kapacitní. Nové vodovodní řady stejně jako stávající, budou současně plnit i požární funkci, musí však být opatřen odběrnými objekty (hydranty) ve smyslu CSN 73 08 73.

Odkanalizování

Město Děčín je vybaveno jednotnou kanalizační sítí ukončenou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s vypouštěním vyčištěných vod do řeky Labe. Tato ČOV je dostatečně kapacitní pro zvýšený přítok odpadních vod zplánované výstavby. Ne vždy je však kapacitní stokový systém a to zejména v těch lokalitách, kde lze při realizaci nové výstavby očekávat značně zvýšený přítok srážkových vod. Odpadní vody nekomunálního charakteru nemohou být do stávajícího kanalizačního systému zaústěny.

V současnosti připravuje město Děčín výstavbu celé řady kanalizačních sběračů pro zahuštění stokového systému. Termín realizace připravovaných investic však není dosud znám.

Vzhledem k tomu, že v této dokumentaci je navrženo zahuštění stávající zástavby, přičemž se v jednotlivých lokalitách uvažuje většinou s drobnou výstavbou rodinných domků, není realizace drobné výstavby podmiňována existencí výše zmíněných masivních investic do kanalizačního systému. Je však nezbytné vzít na zřetel, že po realizaci zahuštění stokové sítě bude nutno všechny objekty se stávajícími čistícími zařízeními na nové stokové sítě přepojit a čistící zařízení vyřadit z provozu.

### (Z8) KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ODKANALIZOVÁNÍ

### Řešení vodního hospodářství

Řešení nově zařazených lokalit v návrhu územního plánu města Děčína podstatným způsobem nemění původní řešení. Na původní řešení plynule navazuje a již navrženou koncepci vodohospodářské problematiky rozvíjí o nové oblasti. Současně podtrhuje důležitost návrhu opatření zapracovaných v původním řešení návrhu vodovodního a kanalizačního systému. Návrh je řešen v souladu se zpracovaným „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“ (PRVKÚK).

#### Odtokové poměry

Vyjma lokalit 8Z-16 a 8Z-17 žádná ze zájmových lokalit není ohrožována záplavami. Dešťové vody z nově zpevněných ploch budou zachytávány do dešťových nádrží a budou likvidovány na místě dopadu (vsak, zálivka, druhotné využití apod.) nebo budou vypouštěny do stávající jednotné kanalizace nebo do nové dešťové kanalizace.

#### Zásobování pitnou vodou

Pro zásobování zájmových lokalit pitnou vodou jsou stávající vodovodní řady dostatečně kapacitní. Nové vodovodní řady, stejně jako stávající, budou současně plnit i požární funkci, musí však být opatřeny odběrnými objekty (hydranty) ve smyslu ČSN 73 08 73.

Zásobování pitnou vodou se předpokládá ze stávajícího systému v uliční síti. Výjimku tvoří lokality 8Z – 5, kde napojení není možné; zásobování je nutno řešit individuálně pro každou budoucí stavbu. Na vodovod budou napojeny - Lokalita 8Z – 3, Lokalita 8Z – 4, Lokalita 8Z – 7, Lokalita 8Z – 12, Lokalita 8Z – 19, Lokalita 8Z – 30, Lokalita 8Z – 35, Lokalita 8Z – 36, Lokalita 8Z – 47, Lokalita 8Z – 52 je podmínečně vhodná. Je podmíněna prověřením stávajících tlakových poměrů v příslušném řadu. V případě nevyhovujících poměrů, bude nutno řešit zásobení vodou této lokality individuálně v souladu s vodním zákonem pro každou novou stavbu.

#### Odkanalizování

Větší část města Děčín je vybavena jednotnou kanalizační sítí, která je ukončenou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s vypouštěním vyčištěných vod do řeky Labe. Tato ČOV je dostatečně kapacitní pro zvýšený přítok odpadních vod z plánované výstavby.

Na kanalizaci pro veřejnou potřebu budou napojeny lokality č. 8Z – 43, 8Z – 3, 8Z – 4, 8Z – 6, 8Z – 7, 8Z – 8, 8Z – 12, 8Z – 19, 8Z – 35  8Z – 39b, 8Z – 40, 8Z – 47, 8Z – 50b, 8Z – 52.

Napojení lokalit č. 8Z – 15, 8Z – 20, 8Z – 23, 8Z – 36, 8Z – 45, je podmíněno vybudováním vyprojektované kanalizační sítě, případě jiným řešením v souladu s Vodním zákonem.

(Z12) ZMĚNA Č. 12 NEZASAHUJE DO ÚZEMNÍ KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ODKANALIZOVÁNÍ

- ENERGETIKA A SPOJE

Úvod

Návrh tohoto územního plánu, obor energetika, byl zpracován na základě těchto informací  		a materiálů :

- schválené souborné stanovisko pro dokončení ÚPN (9/1999)

- koncept ÚP města (9/1997)

- informace OkÚ Děčín, odboru ŽP

- informace a.s. SČE Děčín

- informace a.s. SčP Ústí n.L., odbor perspektivního rozvoje, provozní oblast Děčín

- informace MěÚ Děčín

- informace a.s. TERMO Děčín

- projektové dokumentace pro systém CZT (Energoprojekt Praha)

- vlastní terénní průzkumy prováděné za účelem doplnění informací

Grafická příloha je zpracována v mapových podkladech 1:5 000 a 1:10 000, které mají stejný grafický klíč a číselné označení koresponduje s textovou částí.

Řešení otázky životního prostředí ve městě Děčíně a to zejména v oblasti čistoty ovzduší, je bezprostředně spojeno s energetikou. Na znečištění ovzduší se podílejí cca ze 30 % velké elektrárenské a průmyslové zdroje a ze 70 % místní energetické zdroje, které vyrábějí převážně teplo pro vytápění a v menší míře pro technologické účely. Je tedy zcela logické začít řešit problematiku ovzduší u ekologizace místních tepelných zdrojů. V uplynulých letech byla ze strany města realizována řada opatření (plošná plynofikace, výstavba kogenerační jednotky v Bynově a Želenicích, elektrifikace, legislativní opatření ve formě vyhlášek MěÚ), která se pozitivně projevila v kvalitě přízemní vrstvy atmosféry.

Cílem řešení problémů energetiky je vytěsnění neekologických paliv nejrůznějšími typy ekologických paliv a vybudovat efektivně fungující systémy rozvodu tepla. Problematika energetické koncepce města je řešena v době, kdy ještě není "energetické klima" v naší republice ustálené. Neustále je odkládáno schválení zákona o hospodaření energiemi a předpokládá se zpracování zcela nového základního energetického zákona (termín již několikrát odložen). Přijetím zákona o hospodaření energiemi dojde k nemalým energetickým úsporám, vzniknou volné kapacity ve zdrojích a sítích, které bude možné využít pro připojení dalších odběratelů.

U stávajících objektů bude o volbě energetického média rozhodovat majitel objektu v souladu s legislativou o ochraně ovzduší a v souladu s místními vyhláškami regulující využití paliv v dané lokalitě. U nově navržené výstavby budou druhy energetických médií určeny na základě tohoto územního plánu (případně komplexního energetického generelu, který problematiku podrobněji rozpracovává) v rámci územního a stavebního řízení.

Energetická politika České republiky a ceny energií

Základní energetická koncepce ČR byla schválena již v roce 1992. Z této koncepce jednoznačně vyplývá zvětšující se podíl plynných paliv na celkové potřebě primerních energetických zdrojů. V porovnání s ES však nadále zůstává velký podíl uhlí na celkové bilanci.

Předpokládaná energetická koncepce města Děčín je založena v oblasti "těžké energetiky" (vytápění a ohřev užitkové vody, průmyslové odběry) na plynu a dodávkovém teple, vyráběném z plynu. Tato koncepce je zcela v souladu s dlouhodobou koncepcí energetické politiky České republiky.

Principy cenových a daňových úprav

Předpokládá se co nejširší prosazování tržních principů a uvolnění zahraničního obchodu obchodovatelnými druhy energie, tzn. liberalizaci cen ropy, ropných produktů, zemního plynu, černého uhlí a koksu tak, jak předpokládají zásady státní energetické politiky.

Ceny elektřiny a tepla budou regulovány tak, aby se přiblížily dlouhodobým marginálním nákladům, přičemž budou respektovány i přepravní a ekologické náklady.

Cenové relace mezi jednotlivými energetickými zdroji budou v zásadě odpovídat relacím, které se vytvoří podle výše uvedených principů. Vláda si však vyhrazuje právo dostatečně zvýhodnit ekologicky přijatelnější druhy energetických zdrojů.

V současné době jsou plně liberalizovány ceny pevných paliv, dodávkového tepla, topných olejů a kapalného propan-butanu. U zemního plynu a elektřiny bude pokračovat odstranění tzv. křížových dotací (snížení cen velkoodběru a nárůst cen maloodběru).

i.1. Současný stav zásobování energiemi

Město má dostatek energetických zdrojů. Vzhledem k předpokládaným tlakům na energetické úspory, bude možné pokrýt ze stávajících energetických systémů i budoucí rozvoj města. Zásadní problematiku představuje dostavba teplárny Děčín - východ, která po realizaci pokryje podstatnou část pravobřežní části města a umožní zrušení řady významnějších tepelných zdrojů. V roce 1996 byla zprovozněna kogenerační jednotka v Bynově, která představuje realizaci vzorového projektu moderního způsobu vytápění městských sídel. Následně v roce 1998 byla obdobná jednotka zprovozněna v Želenicích.

Elektřina je dodávána z rozvodny 110 kV Želenice a Děčín-východ. Obě rozvodny disponují s dostatečným transformačním výkonem.

Zásobování města zemním plynem bylo posíleno propojením středotlaké místní sítě s regulační stanicí v Martiněvsi.

Z ostatních sídel mimo město Děčín jsou plynofikovány Boletice. Zde je také menší soustava CZT. Předpokládá se plynofikace sídel Nebočady, Křešice, Marjanín a Vilsnice.

i.2. Zásobování elektrickou energií

i.2.1.  Sítě velmi vysokého a vysokého napětí, rozvodny

velmi vysokého napětí

Městská aglomerace Děčín je zásobovaná elektrickou energií z distribučního systému velmi vysokého napětí 110 kV. Napájecími body jsou tyto rozvodny :

Rozvodna Děčín Želenice

transformace     110/35 kV		1 x 40 MVA + 1 x 25 MVA

110/22 kV		25 MVA

110/10 kV		25 MVA

Rozvodna Děčín východ

transformace     110/10 kV		25 MVA

10/22 kV		16 MVA

Rozvodna Kovohutě (Aluminium)

transformace 	  110/10 kV		2 x 25 MVA

Řešeným územím prochází následující linky velmi vysokého napětí 110 kV :

Ústí n.L. sever - Děčín Želenice

Chotějovice - Děčín Želenice

Děčín Želenice - Podhájí

Děčín Želenice - Děčín východ

Děčín východ - Babylon

2T přípojka do Kovohutí (Aluminium)

Rezervní území je drženo pro  výstavbu linky 110 kV Děčín Želenice - Babylon. Tato trasa je vyprojektovaná, územně projednaná a je v grafické příloze zakreslena.

Městský kabelový systém 10 kV je posílen mezitransformací 35/10 kV v trafostanici Chepos    (2 x 10 MVA, cca 3 MW pro městskou síť, ostatní výkon pro průmysl). Výhledově bude kabelová síť unifikována na napěťovou hladinu 22 kV. Tohoto stavu bude dosaženo až po roce 2000  ( konečný termín ovlivní investiční náročnost unifikace ). Při obnově kabelové sítě jsou již pokládány kabely s izolací na 22 kV (cca 50% sítě), rovněž trafostanice jsou rekonstruovány na izolační hladinu 22 kV.

Ze systému 22 kV je napájena pouze trakční měnírna ČD v Děčíně (zálohové napájení z rozvodny Děčín východ).

i.2.2. Trafostanice vn/nn

Trafostanice jsou uvedeny níže v tabulce a číselné označení koresponduje s grafickou přílohou. Označení typu trafostanice :

KA - kabelová   VĚ - věžová   PŘ - příhradová   VEST - vestavěná   ZD - zděná   SL – sloupová

| č. | název TS | sídlo | typ TS | kV/kV | č. | název TS | sídlo | typTS | kV/kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Severografie | Bělá | VĚ | 10/0,4 | 130 | Slovanka | Děčín | PŘ | 35/0,4 |
| 2 | 5. května | Bělá | KA | 10/0,4 | 131 | Dřevař. závody | Děčín | VĚ | 35/0,4 |
| 3 | Jasná | Bělá | KA | 10/0,4 | 132 | OSP | Děčín |  | 35/0,4 |
| 4 | Čechy | Bělá | KA | 10/0,4 | 133 | Centr. teplárna | Děčín | PŘ | 35/0,4 |
| 5 | Potraviny | Bělá | KA | 10/0,4 | 134 | Narex, Kamenická | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 6 | U školy | Bělá | KA | 10/0,4 | 135 | Anenská | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 7 | U obchodu | Jalůvčí | VĚ | 10/0,4 | 136 | Plynárna | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 8 | U lesa | Jalůvčí | PŘ | 10/0,4 | 137 | Obec | Folknáře | PŘ | 35/0,4 |
| 9 | Škrabky, horní | Děčín | KA | 10/0,4 | 138 | RZ DC východ | Děčín | PŘ | 35/0,4 |
| 10 | Obec | Maxičky | PŘ | 10/0,4 | 139 | Horní | Kr. Studenec | PŘ | 35/0,4 |
| 11 | Rekreace | Maxičky | PŘ | 10/0,4 | 140 | Dolní | Kr. Studenec | PŘ | 35/0,4 |
| 12 | Čertova Voda | P. Žleb | PŘ | 10/0,4 | 141 | Vilsnice | Děčín | PŘ | 22/0,4 |
| 13 | Zděná | P. Žleb | VĚ | 10/0,4 | 142 | ŽOS | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 14 | Podskalí | Loubí | SL | 10/0,4 | 143 | Kotel.Želenická | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 15 | Volgogradská | Bynov | KA | 10/0,4 | 144 | Dopravní podnik | Děčín | VEST | 10/0,4 |
| 16 | Holešovská | Bynov | KA | 10/0,4 | 145 | Měnírna ČSD | Děčín | ZD | 22/6,3 |
| 17 | U školy | Bynov | KA | 10/0,4 | 146 | Aroma | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 18 | Výměník | Bynov | KA | 10/0,4 | 147 | Diana | Děčín | VEST | 10/0,4 |
| 19 | U benzinky | Bynov | KA | 10/0,4 | 148 | Školní | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 20 | Pod lesem | Bynov | KA | 10/0,4 | 149 | Chrochvická | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 21 | Nálepkova,vodárna | Bynov | KA | 10/0,4 | 150 | Školka Krásnostudenecká | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 22 | Kotelna | Bynov | KA | 10/0,4 | 151 | Rokycanova | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 23 | Gagarinova | Bynov | KA | 10/0,4 | 152 | Kalininova II | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 24 | U Koh-i-noru | Bynov | KA | 10/0,4 | 153 | Kalininova I | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 25 | Dům peč. služby | Bynov | KA | 10/0,4 | 154 | Žatecká | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 26 | Chlupárna | Bynov | KA | 10/0,4 | 155 | Internát | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 27 | KIN | Bynov | KA | 10/0,4 | 156 | Severní | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 28 | Armaturka | Bynov | KA | 10/0,4 | 157 | Želenická | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 29 | Pod vrchem | Bynov | KA | 10/0,4 | 158 | Chrochvice schody | Děčín | VEST | 10/0,4 |
| 30 | Překladiště | Loubí | KA | 10/0,4 | 159 | V hliništi | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 31 | U viaduktu | Horní Žleb | VĚ | 10/0,4 | 160 | Podmostní | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 32 | Střed | P. Žleb | PŘ | 10/0,4 | 161 | U obory | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 33 | Přechodová | Bynov | ZD | 10/0,4 | 162 | Kovošrot | Děčín | KA | 35/0,4 |
| 34 | Korkárna | Bynov | VĚ | 10/0,4 | 163 | Severografie | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 35 | Dol. Oldřichov | Děčín | KA | 10/0,4 | 164 | Ústecká | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 36 | D.Oldřich,Kohinoor | Děčín | VEST | 10/0,4 | 165 | Ker.záv. Samotar | Děčín | KA | 35/0,4 |
| 37 | Kovočas | Děčín | KA | 10/0,4 | 166 | Rozbělesy | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 38 | Na spádu | Děčín | KA | 10/0,4 | 167 | Kovohutě | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 39 | Rukov, Vojanova | Děčín | KA | 10/0,4 | 168 | Mlékárna | Křešice | VĚ | 35/0,4 |
| 40 | Kohinor,Teplická | Děčín | VEST | 10/0,4 | 169 | Marjanín | Křešice | PŘ | 35/0,4 |
| 41 | ZPA | Děčín | KA | 10/0,4 | 170 | Loděnice | Křešice | VĚ | 35/0,4 |
| 42 | Sofijská | Děčín | KA | 10/0,4 | 171 | ZSS | Křešice | PŘ | 35/0,4 |
| 43 | Pivovarská | Děčín | KA | 10/0,4 | 172 | Učiliště ČSPLO | Křešice | PŘ | 35/0,4 |
| 44 | Resslova | Děčín | KA | 10/0,4 | 173 | U rozvod. Křešice | Děčín | PŘ | 35/0,4 |
| 45 | Chelčického | Děčín | KA | 10/0,4 | 174 | Motokov | Děčín | VEST | 10/0,4 |
| 46 | Dům pionýrů | Děčín | KA | 10/0,4 | 175 | Sempra | Děčín | PŘ | 35/0,4 |
| 47 | Řecká | Děčín | KA | 10/0,4 | 176 | Benar | Děčín | ZA | 35/0,4 |
| 48 | Školka SČE,Ress | Děčín | KA | 10/0,4 | 177 | Pekárny | Děčín | ZA | 35/0,4 |
| 49 | SČE, pod.řed. | Děčín | KA | 10/0,4 | 178 | JZD | Březiny | PŘ | 35/0,4 |
| 50 | Tržní | Děčín | KA | 10/0,4 | 179 | Vulkan, lesy | Děčín | ZA | 35/0,4 |
| 51 | VPS | Děčín | KA | 10/0,4 | 180 | Nářadí, Krokova | Děčín | PŘ | 35/0,4 |
| 52 | Raisova | Děčín | KA | 10/0,4 | 181 | Libverda,skleníky | Děčín | PŘ | 35/0,4 |
| 53 | Slovanská | Děčín | KA | 10/0,4 | 182 | Horní | Březiny | PŘ | 35/0,4 |
| 54 | Pivovar | Děčín | KA | 10/0,4 | 183 | Krmiva | Březiny | SL | 35/0,4 |
| 55 | Varšavská | Děčín | KA | 10/0,4 | 184 | U samoobsluhy | Březiny | PŘ | 35/0,4 |
| 56 | Kablo, školka | Děčín | KA | 10/0,4 | 185 | Sídliště | Březiny | 31 | 35/0,4 |
| 57 | Na stráni | Děčín | KA | 10/0,4 | 186 | Bytovky Ferox | Březiny | PŘ | 35/0,4 |
| 58 | Jiráskova | Děčín | KA | 10/0,4 | 187 | U školy | Březiny | PŘ | 35/0,4 |
| 59 | Klostrmanova | Děčín | KA | 10/0,4 | 188 | Obec | Bechlejovice | PŘ | 35/0,4 |
| 60 | Třebovka | Děčín | KA | 10/0,4 | 189 | Obec | Bechlejovice | PŘ | 35/0,4 |
| 61 | U kaple | Děčín | KA | 10/0,4 | 190 | U Jirkala | Březiny | PŘ | 35/0,4 |
| 62 | Václavov, Veveří | Děčín | KA | 10/0,4 | 191 | Libverda,statek | Děčín | PŘ | 35/0,4 |
| 63 | Techn. služby | Děčín | KA | 10/0,4 | 192 | Říční | Boletice | SL | 35/0,4 |
| 64 | Prior | Děčín | VEST | 10/0,4 | 193 | Kino | Boletice | PŘ | 35/0,4 |
| 65 | Plzeňská | Děčín | KA | 10/0,4 | 194 | OÚ | Boletice | PŘ | 35/0,4 |
| 66 | Jeronýmova | Děčín | KA | 10/0,4 | 195 | Česana | Boletice | VĚ | 35/0,4 |
| 67 | Jungmanova | Děčín | KA | 10/0,4 | 196 | Spolchemie | Boletice | PŘ | 35/0,4 |
| 68 | Grand | Děčín | KA | 10/0,4 | 197 | Úprav. vody ČOV | Boletice | SL | 35/0,4 |
| 69 | Hlavní nádraží | Děčín | KA | 10/0,4 | 198 | Internát | Boletice | PŘ | 35/0,4 |
| 70 | Škrabky, dolní | Děčín | KA | 10/0,4 | 199 | Vodárna | Boletice | PŘ | 35/0,4 |
| 71 | Pod lesem | Děčín | KA | 10/0,4 | 200 | Mostárna | Boletice | PŘ | 35/0,4 |
| 72 | Měnírna | Děčín | VEST | 10/0,4 | 201 | Střed-přechod. | Boletice | VĚ | 35/0,4 |
| 73 | Jesenice,Polská | Děčín | KA | 10/0,4 | 202 | Energocentrum | Boletice | VEST | 35/0,4 |
| 74 | Kovohutě sauna | Děčín | KA | 10/0,4 | 203 | Zápotoc. horní | Boletice | KA | 35/0,4 |
| 75 | Chepos | Děčín | ZD | 35/10 | 204 | Kostelní - přechod | Boletice | VĚ | 35/0,4 |
| 76 | Centroflor | Děčín | KA | 10/0,4 | 205 | V sídlišti | Boletice | KA | 35/0,4 |
| 77 | Desta - Odol. | Děčín | VEST | 10/0,4 | 206 | Kovona | Boletice | VĚ | 35/0,4 |
| 78 | Přípeř | Děčín | KA | 10/0,4 | 207 | Zápotockého | Boletice | ZD | 35/0,4 |
| 79 | Teplická, byt SČE | Děčín | KA | 10/0,4 | 208 | Školní | Boletice | ZD | 35/0,4 |
| 80 | Pastýřská stěna | Děčín | VEST | 10/0,4 | 209 | JZD | Nebočady | SL | 22/0,4 |
| 81 | Puchmajerova | Děčín | VEST | 10/0,4 | 210 | Obec | Nebočady | SL | 22/0,4 |
| 82 | Lab.nábř.,u výtahu | Děčín | KA | 10/0,4 | 211 | Koupaliště | Nebočady | PŘ | 22/0,4 |
| 83 | Nábřeží, zast.MHD | Děčín | KA | 10/0,4 | 212 | HOCO | Boletice | PŘ | 35/0,4 |
| 84 | ČD, tunel | Děčín | KA | 10/0,4 | 213 | Strojobal | Vilsnice | PŘ | 22/0,4 |
| 85 | ČSPLO, Atlantik | Děčín | VEST | 10/0,4 | 214 | Obec | Vilsnice | PŘ | 22/0,4 |
| 86 | Střed, Plavební | Děčín | KA | 10/0,4 | 215 | Zastávka | Bechlejovice | PŘ | 35/0,4 |
| 87 | Dům služeb | Děčín | VEST | 10/0,4 | 216 | Centrální zdroj | N. Město | KA | 35/0,4 |
| 88 | Nerudova | Děčín | KA | 10/0,4 | 217 | Desta | Děčín | VEST | 10/0,4 |
| 89 | Destaklub | Děčín | KA | 10/0,4 | 218 | Kablo | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 90 | ČSPLO pod Destou | Děčín | KA | 10/0,4 | 219 | U Kupce | Křešice | PŘ | 35/0,4 |
| 91 | Nemocnice | Děčín | KA | 10/0,4 | 220 | VPZ | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 92 | Vrchlického | Děčín | KA | 10/0,4 | 221 | Obec I | H. Oldřichov | PŘ | 10/0,4 |
| 93 | Lužická | Děčín | KA | 10/0,4 | 222 | Obec II | H. Oldřichov | PŘ | 10/0,4 |
| 94 | ČSLA | Děčín | KA | 10/0,4 | 223 | U převozu | Dol. Žleb | PŘ | 10/0,4 |
| 95 | Severka | Děčín | VEST | 10/0,4 | 224 | U zastávky | Dol. Žleb | PŘ | 10/0,4 |
| 96 | Maroldova | Děčín | VEST | 10/0,4 | 225 | Obec | Jakuby | PŘ | 22/0,4 |
| 97 | ÚNZ,pod.řed. | Děčín | KA | 10/0,4 | 226 | Obec | Hoštice | PŘ | 22/0,4 |
| 98 | Jedličkova | Děčín | KA | 10/0,4 | 227 | Zadní | Nebočady | SL | 22/0,4 |
| 99 | Riegrova | Děčín | KA | 10/0,4 | 228 | Obec | Smordov | PŘ | 22/0,4 |
| 100 | Východ. nádraží | Děčín | KA | 10/0,4 | 229 | Jelení | H. Oldřichov | PŘ | 10/0,4 |
| 101 | Desta,Duchcovská | Děčín | VEST | 10/0,4 | 230 | Horní | Čechy | KA | 10/0,4 |
| 102 | Zámecká | Děčín | KA | 10/0,4 | 231 | U sjezdovky | Bělá | KA | 10/0,4 |
| 103 | Česká koruna | Děčín | KA | 10/0,4 | 232 | Purkyňova | Děčín | KA | 10/0,4 |
| 104 | U brány | Děčín | KA | 10/0,4 | 233 | Nové Folknáře | N. Město | KA | 10/0,4 |
| 105 | Elektrárna | Děčín | KA | 10/0,4 | 234 | U rozvodny | N. Město | PŘ | 35/0,4 |
| 106 | Lázeňská | Děčín | KA | 10/0,4 | 235 | Altera | N. Město | KA | 10/0,4 |
| 107 | Kovočas Fugnerova | Děčín | VEST | 10/0,4 | 236 | Obec | Lesná | PŘ | 22/0,4 |
| 108 | Fugnerova II | Děčín | KA | 10/0,4 | 237 | Obec | Lesní mlýn | PŘ | 22/0,4 |
| 109 | Poliklinika | Děčín | VEST | 10/0,4 | 238 | Obec | Ludvíkovice | PŘ | 35/0,4 |
| 110 | Most | Děčín | KA | 10/0,4 | 239 | Benzina | Loubí | KA | 10/0,4 |
| 111 | Jatky | Děčín | KA | 10/0,4 | 240 | Obec | Velká Veleň | PŘ | 22/0,4 |
| 112 | Garáže SU Oblouková | Děčín | KA | 10/0,4 | 241 | K Děčínu | Bechlejovice | PŘ | 35/0,4 |
| 113 | Kohinoor- baterie | Děčín | VEST | 10/0,4 | 242 | Litoměřická | St. Město | KA | 10/0,4 |
| 114 | Zimní stadion | Děčín | VEST | 10/0,4 | 243 | U viaduktu | Vilsnice | PŘ | 22/0,4 |
| 115 | Ploučnická | Děčín | KA | 10/0,4 | 244 | Sběrna | Křešice | KA | 35/0,4 |
| 116 | Oblouková | Děčín | KA | 10/0,4 | 245 | Penzion | Křešice | PŘ | 35/0,4 |
| 117 | Jezdecká | Děčín | KA | 10/0,4 | 246 | Kogenerace | Želenice | KA | 10/0,4 |
| 118 | Kubelíkova | Děčín | KA | 10/0,4 | 247 | Kaufland | St. Město | KA | 10/0,4 |
| 119 | Úzká | Děčín | KA | 10/0,4 | 248 | Ford Homolka | Rozbělesy | KA | 10/0,4 |
| 120 | Březová | Děčín | KA | 10/0,4 | 249 | Plus | Rozbělesy | KA | 10/0,4 |
| 121 | Hotelový dům | Děčín | KA | 10/0,4 | 250 | Obec | Horní Chlum | PŘ | 35/0,4 |
| 122 | Liberecká | Děčín | KA | 10/0,4 | 251 | V kopci | Prostř. Žleb | PŘ | 10/0,4 |
| 123 | Školka,Kamenická | Děčín | VEST | 10/0,4 | 252 | Plav. areál | St. Město | KA | 10/0,4 |
| 124 | St. město, Zelená | Děčín | VEST | 10/0,4 | 253 | Rytířská | St. Město | KA | 10/0,4 |
| 125 | St. město , kotelna | Děčín | VEST | 10/0,4 | 254 | U křížku | Bynov | KA | 10/0,4 |
| 126 | Peron východ ČD | Děčín | KA | 10/0,4 | 255 | Nádraží | P. Žleb | PŘ | 10/0,4 |
| 127 | Kamenická | Děčín | VEST | 10/0,4 | 256 | U nádraží | P. Žleb | SL | 10/0,4 |
| 128 | Kamenická,sídliště | Děčín | KA | 10/0,4 | 257 | Zahradní | Boletice | SL | 35/0,4 |
| 129 | Charita | Děčín | KA | 10/0,4 | 258 | MAVE | Březiny | SL | 35/0,4 |

i.2.3. Odběry elektrické energie

Celkový odběr v řešeném území u kategorie velkoodběr a střední odběr (odběratelé, kteří mají vlastní trafostanici) činil v roce 1994 celkem 121 674 369 kWh.

Kategorie maloodběru (obyvatelstvo, komunální maloodběry - připojené na sekunderní síť) je níže rozklíčována podle sídla a z celkového odběru je ještě vyčíslen maloodběr s elektrickým vytápěním (elektrizační stupeň C - elektřiny je využíváno ke svícení, vaření, ohřevu užitkové vody a vytápění).

| sídlo | celkem ( kWh ) | z toho v kat. C (kWh ) |
| --- | --- | --- |
| Boletice | 5 903 971 | 256 145 |
| Březiny | 2 714 000 | 94 523 |
| Bynov | 5 540 719 | 174 425 |
| Děčín | 38 453 250 | 3 684 940 |
| Dolní a Horní Chlum | 0 | 0 |
| Bechlejovice | 97 435 | 0 |
| Dolní Žleb | 381 114 | 112 201 |
| Folknáře | 475 027 | 30 751 |
| Horní Žleb | 578 715 | 27 209 |
| Hoštice | 28 728 | 0 |
| Chmelnice | 560 007 | 10 491 |
| Jakuby | 52 035 | 0 |
| Jalůvčí | 1 155 502 | 185 535 |
| Krásný Studenec | 863 538 | 36 025 |
| Křešice, Marjanin | 1 344 029 | 215 599 |
| Lesná | 252 791 | 0 |
| Lesní Mlýn, Kamenička | 21 819 | 0 |
| Loubí | 269 512 | 61 851 |
| Maxičky | 310 422 | 110 691 |
| Nebočady | 596 022 | 2 468 |
| Prostřední Žleb | 565 002 | 82 846 |
| Přípeř | 172 265 | 1 711 |
| Smordov | 6 810 | 0 |
| Velká Veleň | 90 870 | 16 398 |
| Vilsnice | 669 146 | 83 473 |
| celkem Město | 61 102 729 | 5 187 282 |

| druh odběru | kWh |
| --- | --- |
| maloodběr | 61 102 729 |
| velkoodběr | 121 674 369 |
| řešené území celkem | 182 777 098 |

Elektrické vytápění

Elektrické vytápění se v letech 1992 až 1996 pro svoji nízkou investiční náročnost (dotace státu a obcí) a nízké ceny elektřiny značně rozšířilo. Dalšímu rozšiřování zabránilo avizované zvýšení cen elektrické energie v roce 1995 a vyhláška č. 169/95 k zákonu č. 222/95, kde je zavedena povinnost odběratele podílet se investičně na přípojce el. energie v závislosti na velikosti odebíraného výkonu.

Za perspektivní je možné považovat využití elektřiny pro tepelná čerpadla, kde z celkové tepelné potřeby jsou 2/3 až 3/4 získávány z okolního prostředí a zbytek je pokryt elektřinou. Jejich cena v poslední době klesá (od cca 65 000 Kč). Jejich využití lze doporučit převážně u nových staveb, kde bude realizován teplovodní systém využívající nižších teplot (40/35 oC). Z dalších typů elektrického vytápění možno doporučit hybridní systémy (kombinace akumulace a přímotopu), které optimálně umožňují využívat kapacitu zejména sekunderních rozvodů a současně umožňují regulaci celkového zatížení elektrizační sítě.

Poněkud horší je pohled na elektrické vytápění z hlediska využití primárních paliv. Elektřina je v současné době vyráběna v kondenzačních elektrárnách, kde účinnost energetické přeměny dosahuje cca 30% a ekologizace těchto zdrojů tuto účinnost ještě snížila. Je nutné změnit strukturu výroby elektrické energie.

Elektrické vytápění bude pro svoji technickou dokonalost a nízkou investiční náročnost nadále žádáno. Bude se jednat o vrstvu obyvatelstva, která nebude "citlivá" na ceny elektřiny pro maloodběratele.  Před instalací elektrického vytápění je nutné řešit tepelně-technické vlastnosti budov a bude-li to nutné, investovat poměrně značné částky do tepelných izolací plášťů budov.

i.3.  Zásobování teplem

i.3.1. Klimatické podmínky

Dle ČSN 38 3350 a 06 0210 patří řešené území  do teplého pásma s těmito klimatickými údaji:

| nadmořská výška |  | 141 m |
| --- | --- | --- |
| nejnižší venkovní teplota |  | - 12 oC |
| denní střední teplota v lednu |  | - 1,0 oC |
| topné období pro tem = 12oC : | tes | 3,8 oC |
|  | počet topných dní | 225 |
| topné období pro tem = 15OC : | tes | 5,5 oC |
|  | počet topných dní | 269 |
| roční průměrná teplota vzduchu |  | 8,3 oC |
| Poznámka: |  |  |
| tem - střední denní teplota ohraničující žačátek a konec topného období |  |  |
| tes - střední teplota venkovního vzduchu v topném období |  |  |

i.3.2. Současný stav zásobování teplem

V řešeném území se nachází velké množství tepelných zdrojů, které jsou sestaveny níže v tabulkách a zakresleny v grafické příloze měřítka 1 : 5 000. Z hlediska výkonu jsou zdroje rozlišeny na střední (výkon 0,2 až 5 MW) a velké (výkon nad 5 MW).

| č. | zdroj, provozovatel | název velkého zdroje | sídlo | ulice | č.p. | MW | palivo | mn. paliva | m.j. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | TERMO a.s. | kotelna Boletice | Boletice | Vítězství | 374 | 2 x 5,8 | ZP | 2 371 | tis.m3 |
| 102 | OBALEX s.r.o. Jílové | podniková kotelna | Boletice | Tovární | 424 | 23 | TTO | 3 000 | t |
| 103 | TERMO a.s. | kotelna Březiny | Březiny |  |  | 9,2 | TTO | 858 172 | t |
| 104 | TERMO a.s. | kogenerační zdroj Bynov | Bynov | Bynovská | 302 | 18 | ZP | 4 992 | tis.m3 |
| 105 | Teplárna Ústí n.L. a.s. | výtopna Děčín | Děčín 1 | U plovárny | 20 | 27,8 | TTO | 6 500 | t |
| 106 | RYKO s.r.o. | podniková kotelna | Letná | Dělnická | 29 | 25,7 | ZP | 469 | tis.m3 |
| 107 | TERMO a.s. | kotelna Liberecká | Nové Město | Liberecká | 300 | 6,5 | ZP | 2 063 | tis.m3 |
| 108 | Nemocnice Děčín | nemocnice | Nové Město | U nemocnice | 606 | 7,6 | ZP | 1 273 | tis.m3 |
| 109 | ALUSUISSE Děčín s.r.o. | podniková kotelna | Podmokly | Ústecká | 37 | 57,2 | ZP | 28 960 | tis.m3 |
| 110 | TERMO a.s. | kogenerační zdroj Želenice | Podmokly | Dělnická | 11 | 18 | ZP | 739 | tis.m3 |
| 111 | České dráhy | lokomotivní depo | Podmokly | Poštovní | 49 | 5 | ZP | 472 | tis.m3 |
| 112 | DESTA - CZ, a.s. | podniková kotelna | Rozbělesy | Ústecká | 20 | 10 | ZP | 200 | tis.m3 |
| 113 | Kabelovna Dč., a.s. | podniková kotelna | Rozbělesy | Ústecká | 33 | 18,8 | ZP | 3 310 | tis.m3 |

| č. | zdroj, provozovatel | název středního zdroje | sídlo | ulice | č.p. | MW | palivo | mn. paliva | m.j. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grafiatisk a.s. | kotelna - Saská 60 | Bělá | Saská | 60 | 2 x 0,1 | ZP | 47,45 | tis.m3 |
| 2 | UNI PRAKTIK s.r.o. | kotelna | Boletice | K.H.Borovského | 330 | 1,56 | HUTR | 454 | t |
| 2 | UNI PRAKTIK s.r.o. | kotelna | Boletice | K.H.Borovského | 330 | 1,56 | KOKS | 50 | t |
| 3 | Střední zahr.škola | SZŠ Libverda | Březiny | Českolipská | 123 | 2 x 0,26 | ZP | 156,54 | tis.m3 |
| 4 | Školský úřad | SMT Děčín Březiny | Březiny |  |  | 0,25 | KOKS | 78,27 | t |
| 5 | BONKAR s.r.o. | kotelna Březiny | Březiny |  | 58 | 0,17 | HUTR | 310,4 | t |
| 6 | Gymnázium Děčín | kotelna | Děčín 1 | Komenského nám. | 0 | 0,4 | ZP | 50,85 | tis.m3 |
| 7 | Okresní soud Děčíně | kotelna | Děčín 1 | Masarykovo nám. | 1 | 0,58 | ZP | 38,67 | tis.m3 |
| 8 | Pramet Děčín a.s. | parní kotelna | Děčín 1 | Krokova |  | 1,86 | HUTR | 1 011 | t |
| 9 | VOŠ a SPŠ stavební | kotelna SPŠ stavební | Děčín 1 | Labská | 0 | 1,86 | ZP | 112,81 | tis.m3 |
| 10 | GSK Spartak | kotelna GSK Spartak, Vokolkova | Děčín 1 | Vokolkova | 0 | 0,36 | ZP | 9 | tis.m3 |
| 11 | Stavební bytové družstvo DC | SBD kotelna Wolkerova | Děčín 1 | Wolkerova | 0 | 0,349 + 0,232 | LTO | 32,23 | t |
| 12 | Termo Děčín a.s. | kotelna 17. listopadu | Děčín 1 | 17.listopadu | 20 | 0,29 | ZP | 60,56 | tis.m3 |
| 13 | Termo Děčín a.s. | kotelna Kaštanová | Děčín 1 | Kaštanová | 1 353 | 1,14 | ZP | 396,78 | tis.m3 |
| 14 | Nemocnice s poliklinikou Dě | kotelna ředitelství NSP Děčín | Děčín 1 | nám.Svobody | 0 | 0,14 + 0,168 | KOKS | 92 | t |
| 15 | PROMPTUS spol.s r.o. | ohřívač vzduchu MTP 225 + kotelna | Děčín 1 | Krokova | 6 | 0,26 + 0,21 | ZP | 266,56 | tis.m3 |
| 16 | Severka s.r.o. | Severka Děčín - Kotelna | Děčín 1 | Sládkova | 453 | 0,3 | HUTR | 45 | t |
| 17 | SPT Telecom a.s. oblast Sev.Č. | SPT TELECOM, a.s., kotelna Děčín | Děčín 1 | 2.pol.armády | 668 | 2 x 0,12 | ZP | 132,29 | tis.m3 |
| 18 | Obchodní akademie a OŠ | kotelna Obchodní akademie | Děčín 1 | Komenského nám. | 2 | 0,33 | ZP | 43,09 | tis.m3 |
| 19 | Město Děčín | kotelna ZŠ Komenského nám | Děčín 1 | Komenského | 23 | 0,31 | ZP | 162 | tis.m3 |
| 20 | Město Děčín | kotelna ZŠ Vojanova | Dolní Oldřichov | Vojanova | 178 | 0,47 | ZP | 25,27 | tis.m3 |
| 21 | Milan Tůma | K+T Děčín - kotelna | Dolní Oldřichov | Teplická | 144 | 0,8 | DREV | 156 | t |
| 22 | WICO s.p. v likvidaci | kotelna WICO Na hrázi | Dolní Oldřichov | Na hrázi | 25 | 1,16 | HUTR | 390 | t |
| 23 | Kovočas v.d. | kotelna Oldřichovská | Horní Oldřichov | Oldřichovská | 15 | 2 x 0,575 + 0,405 | ZP | 42,68 | tis.m3 |
| 24 | GSK Spartak | kotelna GSK Spartak, H.Žleb | Horní Žleb | Horní Žleb | 54 | 0,2 | ZP | 14,5 | tis.m3 |
| 25 | MONOSH s.r.o. | Kotelna Monosh | Chrochvice | Podmostní | 39 | 2 x 0,185 | HUTR | 69,5 | t |
| 26 | Kovočas v.d. | kotelna Kovočas | Chrochvice | Mendelova | 0 | 0,28 | HUTR | 22 | t |
| 27 | SOU dopravní a Učiliště | kotelna SOU Křešice | Křešice | Vítězství | 194 | 0,27 | KOKS | 95 | t |
| 28 | FEROX a.s. | FEROX - kotelna Slovanská 1346 | Letná | Slovanská | 1 346 | 0,58 | ZP | 50,5 | tis.m3 |
| 29 | FEROX a.s. | FEROX - kotelna Slovanská 1521 | Letná | Slovanská | 1 521 | 0,22 | ZP | 8,36 | tis.m3 |
| 30 | Ing.Vojtěch Kilián KOBED | kotelna KOBED | Letná | Budapešťská | 13 | 0,29 | HUTR | 28 | t |
| 31 | Integrovaná střední škola t | plynová kotelna | Letná | Dělnická | 15 | 0,4 | ZP | 66 | tis.m3 |
| 32 | RYKO PLUS spol. s r.o. | Plynová kotelna WOLF | Letná | Dělnická | 73 | 0,42 + 0,15 | ZP | 157,52 | tis.m3 |
| 33 | ČSPL a.s.Svč.přístavy-Loděn | kotelna přístavyLoubí | Loubí | Loubská | 728 | 0,91 | KOKS | 254 | t |
| 34 | JUDr.Třešňák Zdeněk | kotelna | Maxičky |  | 1 | 0,39 | KOKS | 45 | t |
| 35 | ing. Michal Kolář - TESTSVA | TESTSVAR kotelna | Nové Město | Folknářská | 21 | 0,25 | HUTR | 20 | t |
| 36 | Stavební bytové družstvo Dě | SBD kotelna Stoliční | Nové Město | Stoliční | 0 | 2 x 0,409 + 0,27 | LTO | 130,69 | t |
| 37 | Termo Děčín a.s. | kotelna Riegrova | Nové Město | Riegrova | 0 | 0,84 | MSTO | 153,49 | t |
| 38 | České dráhy - DDC, GŘ Praha | Správa dopravní cesty Litoměřice | Nové Město | 17. listopadu | 8 914 | 0,31 | KOKS | 18 | t |
| 38 | České dráhy - DDC, GŘ Praha | Správa dopravní cesty Litoměřice | Nové Město | 17. listopadu | 8 914 | 0,34 | DREV | 250 | t |
| 39 | Zemědělské zásobování a nák. | ZZN Sušárna obilí Děčín | Nové Město | 17. Listopadu | 0 | 1,16 | LTO | 28,8 | t |
| 40 | ARMEX HOLDING, a.s. | kotelna | Nové Město | Folknářská | 21 | 1,6 | TTO | 275,38 | t |
| 41 | LINETA Severočeská dřevařs | Lineta závod Děčín-kotelna | Nové Město | Benešovská | 33 | 2,5 | DREV | 373 | t |
| 42 | Termo Děčín a.s. | kotelna Nedbalova | Nové Město | Nedbalova | 7 | 1,16 | ZP | 184 | tis.m3 |
| 43 | Město Děčín | kotelna ZŠ Kamenická | Nové Město | Kamenická | 1 145 | 0,34 | ZP | 27,2 | tis.m3 |
| 44 | Stavební bytové družstvo DC | SBD kotelna Slezská | Podmokly | Slezská | 0 | 4 x 0,493 | LTO | 250,9 | t |
| 45 | Termo Děčín a.s. | kotelna Slovanská č.69 | Podmokly | Slovanská | 69 | 0,7 | ZP | 65,28 | tis.m3 |
| 46 | Termo Děčín a.s. | kotelna Slovanská 71 | Podmokly | Slovanská | 71 | 0,7 | ZP | 74,96 | tis.m3 |
| 47 | Termo Děčín a.s. | kotelna Plzeňská 1 | Podmokly | Plzeňská | 1 | 0,3 | ZP | 41,2 | tis.m3 |
| 48 | Termo Děčín a.s. | kotelna Zbrojnická | Podmokly | Zbrojnická | 14 | 0,2 | ZP | 40,22 | tis.m3 |
| 49 | Termo Děčín a.s. | kotelna Čsl. legií | Podmokly | Čsl. legií | 10 | 0,3 | ZP | 25,93 | tis.m3 |
| 50 | CENTRO Děčín, kom.spol. | kotelna | Podmokly | Dělnická | 208 | 0,98 | HUTR | 170 | t |
| 51 | OMIKRON - EKO a.s. | Kotelna | Podmokly | Teplická | 105 | 2,15 | HUTR | 110 | t |
| 52 | KORÁL Děčín a.s. - obchodní | kotelna KORÁL Děčín a.s. | Podmokly | Plzeňská | 9 | 1,73 | ZP | 118,79 | tis.m3 |
| 53 | Stroj-Union spol.s r.o. | kotelna Stroj-Union | Podmokly | Teplická | 395 | 2 x 0,2 | ZP | 119,03 | tis.m3 |
| 54 | Komerční banka, a.s. Praha, | kotelna | Podmokly | Zbrojnická |  | 0,4 | ZP | 20,4 | tis.m3 |
| 55 | České dráhy - DDC, GŘ Praha | ČD kotelna stav. oddílu DDC | Podmokly | Poštovní | 0 | 0,29 |  | 0 |  |
| 56 | Ministerstvo vnitra | kotelna -Státní oblastní archiv Dě | Podmokly | Zbrojnická | 14 | 2 x 0,2 | ZP | 47,73 | tis.m3 |
| 57 | Grafiatisk a.s. | kotelna v Převozní ul. | Rozbělesy | Převozní | 10 | 2 x 0,365 | ZP | 77,9 | tis.m3 |
| 58 | Kovošrot a.s. Děčín | kotelna UUP Kovošrot | Rozbělesy | Papírnická | 3 | 0,92 | KOKS | 93 | t |
| 58 | Kovošrot a.s. Děčín | kotelna K1 - autodílna | Rozbělesy | Papírnická | 3 | 2 x 0,360 + 0,28 | ZP | 121,44 | tis.m3 |
| 59 | SILIKE s.r.o. Praha | vypalovací pece | Rozbělesy | Obchodní |  | 2,5 | ZP | 1 862,48 | tis.m3 |
| 59 | SILIKE s.r.o. Praha | kotelna | Rozbělesy | Obchodní |  | 2,08 | ZP | 149,64 | tis.m3 |
| 60 | Dopravní podnik města Děčín | DPmD kotelna K1 | Rozbělesy | Dělnická | 106 | 2 x 0,35 | ZP | 115,33 | tis.m3 |
| 61 | PSD s.r.o. | kotelna | Staré město | Oblouková | 10 | 0,5 | DREV | 20 | t |
| 61 | PSD s.r.o. | kotelna | Staré město | Oblouková | 10 | 0,5 | HUTR | 28 | t |
| 62 | Sempra a.s. Děčín | kotelna zámečna | Staré město | Pod Chlumem | 209 | 0,29 | ZP | 104 | tis.m3 |
| 63 | INPEKO spol.s r.o. | kotelna, pece | Staré město | Pod chlumem | 253 | 1,25 | ZP | 653 | tis.m3 |
| 64 | Termo Děčín a.s. | kotelna Zelená | Staré město | Zelená | 22 | 4,65 | ZP | 1 969,4 | tis.m3 |
| 65 | AFS Milan Fišer | sušící box | Vilsnice | Podmostní | 2 | 0,25 | NAFT | 4,5 | t |

Městský úřad v Děčíně v posledních letech věnoval značnou pozornost tepelné energetice ve vztahu k životnímu prostředí. Byla zpracována celá řada projektových dokumentací, které byly již realizovány. Tato snaha se výrazně projevila ve zlepšení kvality přízemní vrstvy atmosféry.

Dalším velmi závažným materiálem pro tvorbu energetické koncepce města je usnesení č. IX/95 z 8. zasedání městského zastupitelstva dne 8. 6. 1995. Zde jsou definovány oblasti vhodné pro zásobování dodávkovým teplem. Jedná se celkem o 5 oblastí (Bynov, Podmokly, Želenice, Děčín, Boletice). Obdobně vyhláška č. 15/1999 vymezuje energetické zóny a reguluje výstavbu tepelných zdrojů.

V levobřežní části města pokračuje plynofikace a výroba tepla z neekologických paliv je postupně nahrazována plynem. Byla plynofikována následující sídla : Dolní a Horní Oldřichov, Jalůvčí, Škrabky, Bělá, Žlíbek. Generelně je řešena plynofikace Křešic, Marjanína, Vilsnice a Nebočad. V místech, kde nebude zaveden zemní plyn či dodávkové teplo, lze z centrálních zdrojů využít k vytápění pouze elektřinu (s ohledem na kapacitu sítí). Vzhledem k předpokládaným cenám a připojovacím podmínkám, nelze očekávat velký zájem. Bude třeba využívat jiných, na sítích nezávislých paliv, jako jsou kapalný plyn, extralehký topný olej, biopalivo ap.

Tepelný zdroj  CZT Děčín - východ

Roku 1985 začala výstavba teplárny Děčín východ. V roce 1992 byla dokončena první etapa, 		dostavba zdroje byla zastavena. Tepelný výkon byl projektován na hodnotu 2 x 18,7 MW, 		teplonosným mediem měla být horká voda a pára, palivem hnědouhelný prach. Realizovány byly 	horkovody do sídel Březiny a Nové Město, dále parovody propojující centrální zdroj s výtopnami 	"Pod zámkem" a "Staré Město".

Dánskou firmou byla zpracována studie na ekologizaci tohoto významného tepelného zdroje v 		návaznosti na dodávky tepla celé pravobřežní části města.

Studie je zpracována ve dvou rovinách, řeší problematiku ovzduší z hlediska energetiky a 		manipulaci s odpady v oblasti Děčína. Stručně bude pojednáno pouze o energetické části studie.

Řešení zásobování města teplem je zpracováno ve dvou alternativách. V první alternativě je 		problematika řešena na základě maximálního využití místních paliv, druhá alternativa počítá s 		maximálním využitím zemního plynu. Každá z alternativ je ještě rozpracována do 4 variant. 		Městský úřad schválil alternativu 2, která byla již dále rozpracována Energoprojektem Praha a 		doplněna o využití geotermální energie podzemních vod pomocí tepelných čerpadel. Teplo bude 	rozváděno horkovodními napaječi. Již relizované parní propojení centrálního zdroje s kotelnou 		"Pod zámkem" a kotelnou "Staré město" bude zrušeno a nahrazeno horkovodním napaječem v 		jiné trase.

Velmi zajímavý je pohled na energetické požadavky města, který je níže sestaven do tabulky.

Očekávaný vývoj požadavku na energie s ohledem na :

| rok | 1 991 | 1 997 | 2 004 | 2 011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| změnu zvyklostí (%) | 100 | 82 | 75 | 75 |
| zlepšení izolací budov (%) | 100 | 93 | 89 | 89 |
| rozšíření města (%) | 100 | 106 | 114 | 115 |
| celkový vývoj (TJ) | 2 267 | 1 833 | 1 731 | 1 786 |
| celková spotřeba paliva (TJ) | 3 299 | 2 132 | 2 014 | 2 078 |
| Celkové spotřebě paliva odpovídají emise znečištění ovzduší |  |  |  |  |
| SO2 (t) | 983 | 327 | 309 | 318 |
| NOx (t) | 535 | 290 | 274 | 282 |
| CO2 (t) | 281 453 | 153 787 | 145 276 | 149 847 |
| pevné částice (t) | 2 054 | 700 | 662 | 653 |

Celkové investiční náklady spojené s alternativou 2 - 2 jsou ve studii vyjádřeny  v cenových hladinách roku 1992. Používané peněžní jednotky ECU byly přepočteny na Kč v poměru 1 : 38.

mil. Kč

CZT:	 změna paliva na zemní plyn 				15,54

instalace turbíny a generátoru 				276,70

rekonstrukce kotelny "Pod zámkem"					7,29

rekonstrukce kotelny "Riegrova" 					0,64

rekonstrukce kotelny "Kamenická" 					1,71

rekonstrukce kotelny "Březiny" 					3,15

rekonstrukce kotelny "Liberecká" 					0,49

rekonstrukce kotelny "Staré město" 					0,49

Studie byla projednána MěÚ Děčín a je schválena jako základní koncepční práce pro

energetickou koncepci města a pro územně plánovací dokumentaci.

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA BYNOV

Původně uhelná kotelna byla v roce 1996 nahrazena moderním kogeneračním zdrojem pro

výrobu tepla a elektřiny. Spolu s výstavbou zdroje byla vybudována i nová teplovodní síť, která

napájí celkem 49 kompaktních, tlakově nezávislých, výměníkových stanic umístěných v

jednotlivých objektech.

Zdroj je Vybaven 4 plynovými motory o celkovém tepelném výkonu 7 MW a elektrickém výkonu

5,16 MW. Dále jsou instalovány dva špičkové plynové kotle o výkonu 11 MW. Zdro1 je vybaven

akumulátorem tepla (600 m3) s kapacitou 17,5 MWh při teplotním rozdílu 25 st. Celsia (umožní

časově rozlišení výroby tepla a elektřiny).

Prakticky stejný zdroj byl instalován v Želenicích a nahradil stávající uhelnou kotelnu. Na

stejném principu bude řešen i zdroj CZT Děčín východ, který však navíc bude využívat pomocí

tepelných čerpadel energii termálních vod v dané lokalitě.

VYUŽITÍ TERMÁLNÍCH VOD

V řešeném území se nachází celkem 8 pramenů (vrtů) teplé vody. Nejvydatnější je vrt Děčín 1

(koupaliště) o teplotě 27°C a vydatnosti 100 VS. Dále se nachází v řešeném území následující

vrty : Strojobal Vilsnice (25 l/s), Aluminium (30 VS, 25°C), Lokodepo Rozbělesy (9,3 l/s, ZOOC),

Boletice, Křešice . Vrt ve Starém městě (sídliště Chlum) provedla firma Termo a.s. a je

využíván jako zdroj teplé užitkové vody (po přihřátí) v sídlišti. Termální voda představuje

poměrně velký ekologický energetický zdroj. Rozumné a promyšlené využívání tohoto tepelného

a současně i vodního zdroje bude mít pozitivní dopad na ekologii. Nový vrt v těsné blízkosti

zdroje CZT Děčín - východ (teplota 31 ,7oC) bude využíván pomocí tepelných čerpadel pro Síť

dodávky tepla do nove vybudované tepelné sítě.

l.4. ZASOBOVANI PLYNEM

I.4.1. VYSOKOTLAKÉ PLYNOVODY A REGULAČNÍ STANICE

V současné době je město zásobováno zemním plynem z vysokotlakého plynovodu Blankartice

Děčín (DN 200, PN 25) a Chuděrov - Podmokly (DN 200, PN 25). Oba plynovody jsou propojeny na

železničním mostě přes Labe. Vzhledem k rozsáhlé plynofikaci levobřežní části města a výstavby

kogenerační jednotky v Bynově, byla navržena výstavba vysokotlakého plynovodu DN 300/200 Chlumec

Martiněves. Regulační stanice VTL/STL je umístěna v Martiněvsi a její středotlaký vývod výrazně

posílil napájení středotlaké městské sítě. Bude možné plynofikovat tepelné zdroje podél trasy

středotlakého plynovodu.

Město Děčín bylo částečně převedeno na zemní plyn v roce 1994, dokončení převodu

bylo realizováno v květnu 1995.

PŘEHLED VYSOKOTLAKÝCH REGULAČNÍCH STANIC

| označní | název | provozovatel | výkon ( m3 / hod ) | výstup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RV 1 | Robělesy | SčP a.s. | 8 000 | NTL, STL |
| RV 2 | Želenice | SšP a.s. | 5 000 | NTL, STL |
| RV 3 | Chrochvice | SčP a.s. | 1 200 | NTL |
| RV 4 | Litoměřická | SšP a.s. | 4 000 | NTL, STL |
| RV 5 | Boletice | SčP a.s. | 1 200 | NTL, STL |
| RV 6 | Děčín východ | SčP a.s. | 10 000 | STL |
| RV 7 | Vilsnice | SčP a.s. | 1 200 | STL |
| RV 8 | Martiněves | SšP a.s. | 15 000 | STL |

Vysokotlaké regulační stanice velkoodběratelů z dálkovodu:

| označení | odběratel | označení | odběratel |
| --- | --- | --- | --- |
| RV 10 | Grafiatisk Děčín | RV 14 | BP kotelna St. Město |
| RV 10 | Kovošrot a.s. Děčín | RV 15 | Sempra Děčín |
| RV 11 | SILIKE, Keramika Děčín | RV 16 | Konzervárny Křešice |
| RV 12 | Aluminium Děčín | RV 17 | Loděnice Boletice |
| RV 13 | RYKO + ŽOS Děčín |  |  |

i.4.2. Místní plynovodní sítě

Na středotlakou městskou síť jsou napojeny středotlaké regulační stanice dodávající plyn do nízkotlaké sítě. Jsou provozovány SčP a.s.

| označení | název | výkon ( m3/hod ) | označení | název | výkon (m3/hod) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 1 | Liberecká | 1 200 | RS 7 | Teplická dolní | 1 200 |
| RS 2 | Oblouková (Staré Město) | 700 | RS 8 | Saská | 1 200 |
| RS 3 | Oblouková | 3 000 | RS 9 | Přípeř | 1 200 |
| RS 4 | Duchcovská střed | 1 200 | RS 10 | Hrnčířská | 1 200 |
| RS 5 | Jiřího z Poděbrad | 15 000 | RS 11 | Žlíbek |  |
| RS 6 | Poděbradská | 1 200 | RS 12 | Klostermanova |  |

V roce 1994 bylo provedeno prodloužení vysokotlakého plynovodu až do Libverdy (DN 200). Nová regulační stanice bude sloužit pro napájení stávající středotlaké sítě a předpokládá se její využití i pro napájení zdroje CZT, jehož hodinový odběr v zemním plynu se bude pohybovat v rozmezí 5 - 10 000 m3.

Vedle již nově zplynofikovaných sídel v severozápadní části města je zpracováno generelní řešení plynofikace sídel Křešice, Vilsnice a Nebočady. Dále se bude rozšiřovat středotlaká síť v Boleticích.

i.4.3. Spotřeba plynu v řešeném území

Spotřeba plynu je uvedena pro celé řešené území za rok 1994. V tomto roce již z části bylo město převedeno na zemní plyn. Proto byla spotřeba svítiplynu přepočtena na zemní plyn a v tabulce jsou údaje odpovídající zemnímu plynu (m3).

| VO z dálkovodu | VO z místní sítě | maloodběr | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 342 585 | 5 960 370 | 17 411 128 | 36 714 083 |

VO = velkoodběr

Přehled velkoodběratelů zemního plynu dle přidělených palivových základen

| odběratel | m3/hod | tis. m3/rok |
| --- | --- | --- |
| HOCO Boletice n.L. | 240 | 355 |
| Bohemia Boletice n.L. | 260 |  |
| Avax Boletice n.L. | 125 | 235 |
| SPŠ stavební, Děčín | 127 | 134 |
| Loko depo Děčín | 533 | 472 |
| Karned Děčín 2, Kamenická | 24 | 73 |
| Termo a.s. Děčín, Bynov | 2 500 | 6 178 |
| Labena Křešice | 300 | 2 940 |
| Stř. zem. škola Libverda | 45 | 81 |
| Gymnazium Děčín | 77 | 65 |
| Termo a.s. Děčín, 17. listopadu | 32 | 114 |
| Svč. pekárny Děčín, Dělnická | 108 | 172 |
| Výrobna lahůdek, Goldberg, Dělnická | 30 | 60 |
| Dopravní podnik Dč., Dělnická | 104 | 172 |
| Termo a.s.Děčín, Dělnická 11 | 1 700 | 9 300 |
| SOU strojírenské, Dč.,Dělnická 15 | 16 | 82 |
| Ryko, Dč.,Dělnická 29 | 112 | 160 |
| Ryko, Dč.,Dělnická 29 | 162 | 309 |
| Termo a.s. Děčín, Kaštanová, jídelna | 87 | 214 |
| Karned, Děčín,Krokova 6 | 33 | 360 |
| Desta klub, Děčín,Labská 691 | 60 | 100 |
| Diana, Děčín |  | 20 |
| Hotel Česká koruna, DC,Masarykovo n. | 55 | 129 |
| ČS. pekař. společ. DC,Na hrázi 149 | 24 | 193 |
| ZŠ Na stráni ,Děčín | 38 | 65 |
| Termo a.s.Děčín, Nedbalova 1287/7 | 97 | 325 |
| Silike, Rozbělesy, Obchodní 429 | 930 | 2 830 |
| Kovošrot Rozbělesy | 90 | 90 |
| Obchod. dům Koral Podmokly | 170 | 219 |
| Sč. pekárny a cukrárny, St. Město | 293 | 1 002 |
| Sempra, St. Město, Pod Chlumem 209 | 360 | 849 |
| OkSS,Dč.,Podmokelská 148 | 103 | 196 |
| Grafiatisk Děčín, Převozní 10 | 86 | 100 |
| SOU Podmokly,Ruská 147 | 45 | 152 |
| Ferox, Slovanská, 33 b.j. | 60 | 95 |
| Termo a.s.Děčín, Slovanská 67 | 45 | 95 |
| Termo a.s. Děčín, Slovanská 71 | 45 | 104 |
| Pivovar, Podmokly, Sofijská 2 | 960 | 2 388 |
| Termo a.s. Děčín, kotel. Staré Město | 541 | 3 652 |
| Stroj-Union,Děčín,Teplická 295 | 41 | 60 |
| Ferox Rozbělesy, Ústecká 30 | 300 | 344 |
| Kabelovna Rozbělesy, Ústecká 33 | 278 | 3 310 |
| Aluminium Rozbělesy, Ústecká 37 | 3 350 | 9 800 |
| Desta Rozbělesy, Ústecká | 1 000 | 2 150 |
| Aroma Rozbělesy, Ústecká 99 | 67 | 189 |
| Eurohotel, Děčín, Zbrojnická 18 | 91 | 133 |
| Potraviny Děčín, Nejedlého 19 | 84 | 64 |

i.5. Rozvojové plochy, jejich energetická koncepce a bilance

i.5.1. Obecný pohled na energetickou koncepci řešeného území

Podklady pro návrh energetické koncepce

Navržená energetická koncepce respektuje následující materiály :

- schválené souborné stanovisko pro dokončení ÚPn města (schválené městským zastupitelstvem 	v září 1999)

- závěry dánské studie "Studie životního prostředí města Děčína" (listopad 1992)

- studie plynofikace levého břehu Labe (prosinec 1991)

- projektová dokumentace na výstavbu zdroje CZT Děčín - východ (zadávací dokumentace - 		tepelné sítě a předávací stanice)

- usnesení městského zastupitelstva č. IX/95 - doplnění energetické části územního plánu města 		Děčína (stanovení oblastí centralizovaného zásobování teplem)

- vyhláška MěÚ č.15/1999 o regulaci výstavby nových zdrojů tepla do vymezených částí města 		Děčína

- vývojové trendy doporučené Energetickou agenturou ministerstva hospodářství

Zásobování rozvojových ploch z hlediska centrálních				energetických sítí

Rozvojové plochy budou z hlediska centrálních energetických sítí zásobovány zásadně 		dvojcestně, vyjímečně jednocestně, tzn. :

a/ dodávkové teplo (vytápění, ohřev užitkové vody) + elektřina (běžné spotřebiče, vaření, 		elektrifikační stupeň B1)

b/ zemní plyn (vytápění, vaření, ohřev užitkové vody) + elektřina (běžné spotřebiče připojené na 	zásuvku, svícení, elektrizační stupeň A). U komplexní plynofikace rodinných domků se navrhuje 	využívat kombinovaných kotlů (vytápění i ohřev užitkové vody) nebo kotlů s ohřevem užitkové 		vody v akumulátorech (boilerech), dojde tak k podstatnému snížení hodinových potřeb plynu.

c/ komplexní elektrifikace (vytápění, vaření, užitková voda, běžné spotřebiče, elektr. stupeň C). 		U vytápění používat systémy hybridní, akumulační nebo tepelná čerpadla)

d/ elektrifikace ve stupni B2 (běžné spotřebiče, vaření, ohřev užitkové vody) + vytápění 			ekologickými palivy nezávislými na sítích

i.5.2. Základní energetická koncepce řešeného území

Elektroenergetické systémy

Zdrojem elektřiny pro řešené území budou nadále rozvodny 110 kV v Želenicích a ve východní 		části Děčína. K těmto zdrojům možno připočítat i kogenerační jednotku v Bynově a Želenicích o 	celkovém elektrickém výkonu 10,3 MW. Zdroj CZT Děčín východ bude řešen rovněž jako 		kogenerační s elektrickým výkonem 6,3 MW. V první fázi výstavby však kogenerační část 		vybudována nebude. O dostavbě rozhodne poptávka po výkupu elektřiny a její výkupní ceny. 		Projekčně je připravena výstavba kogenerační jednotky v Boleticích, která nahradí stávající 		výtopnu. Realizace umožní využít elektrický výkon cca 5 MW. Předpokládá se výstavba vodního 	díla Prostřední Žleb s energetickým využitím (11 MW, roční výroba 60,6 GWh). Výhledově bude 	v řešeném území využitelný výkon 32,6 MW. S vyjímkou vodního díla nebude tento výkon 		využitelný 24 hodin denně, nicméně tyto zdroje pokryjí výraznou část spotřeby elektřiny v 		řešeném území (zejména v době špiček).

Sítě vysokého napětí jsou v současné době provozovány ve třech napěťových hladinách - 10, 22 	a 35 kV. Výhledově budou unifikovány na 22 kV. Kabelové rozvody v městské části jsou 		provozovány na 10 kV, provádí se postupně výměna kabelů a trafostanice se upravují rovněž na 	napěťovou hladinu 22 kV. Časový horizont ukončení unifikace napětí není zatím znám (bude 		záviset od investičních možností provozovatele sítě), nedotkne se však odběratelů elektřiny (s 		vyjímkou krátkodobého přerušení dodávek elektřiny).

Předpokládá se výstavba nové linky 110 kV Děčín - Želenice -  Teplárna Ústí n.L. Realizace  se 	uskuteční na sloupech stávajícího vedení 110 kV a nevyžaduje zábor dalšího území. Územní 		rezerva je navržena pro případnou výstavbu vedení 110 kV Děčín - Želenice - rozvodna Babylon 	(trasa je projekčně připravena již delší dobu).

Plynárenské rozvody

Podstatná část řešeného území je plošně plynofikována. Zdrojem zemního plynu jsou 			vysokotlaké plynovody Blankartice - Děčín (DN 200) a Chuděrov - Podmokly (DN 200). Oba tyto 	plynovody jsou propojeny na železničním mostě v Děčíně. Dalším zdrojem plynu je středotlaký 		plynovod Martiněves - Děčín, jehož výstavbu si vyžádala realizace kogenerační jednotky v 		Bynově a posílení středotlaké sítě v levobřežní části města. Místní sítě jsou středotlaké a 		nízkotlaké. Rozvojové plochy v dosahu místních plynovodních sítí jsou navrženy zásadně ke 		komplexní plynofikaci. Zejména u nízkotlakých sítí, vzhledem ke zvýšenému zatížení, bude 		nutné provést přepočet sítě a zjistit, či tlaky a rychlost plynu odpovídají požadovaným hodnotám. 	Výsledek propočtu určí konečné technické řešení.

Plynovodní systém města bude zásobovat i všechny navržené zdroje centrálního zásobování 		teplem. Tyto zdroje jsou řešeny jako kogenerační jednotky, což znamená, že dojde k navýšení 		odběru plynu nejenom pro výrobu tepla ale i elektřiny.

Plošně plynofikovaná sídla - části města

| sídlo | místní síť | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Jalůvčí | STL, NTL |  |
| Bělá | STL, NTL |  |
| Škrabky | STL |  |
| Čechy | STL |  |
| Bynov | STL | pouze ul. Teplická a severní část |
| Nová Ves | STL | výhled |
| Dolní Oldřichov | STL NTL |  |
| Horní Oldřichov | STL, NTL |  |
| Žlíbek | STL, NTL |  |
| Letná | STL, NTL |  |
| Podmokly | STL, NTL |  |
| Přípeř | STL, NTL |  |
| Rozbělesy | STL, NTL |  |
| Želenice | STL, NTL |  |
| Václavov | NTL |  |
| Chrochvice | NTL |  |
| Děčín | STL, NTL |  |
| Nové Město | NTL |  |
| Staré Město | STL, NTL |  |
| Křešice | STL | výhled |
| Marjanín | STL | výhled |
| Vilsnice | STL | výhled |
| Boletice | STL, NTL | část území |
| Nebočady | STL | výhled |

Většinou sídel prochází STL sítě, ze kterých se mohou případně posílit sítě NTL (přes středotlaký regulátor), nebo při rekonstrukcích nahrazovat NTL sítě středotlakými sítěmi.

Systémy centrálního zásobování teplem

a/  Bynov a Želenice

Již výše byla popsána moderní kogenerační jednotka v Bynově. Prakticky stejná jednotka byla 		postavena v Želenicích a nahradila tak původní uhelnou kotelnu. V rámci výstavby této druhé 		jednotky byl také postaven tepelný napaječ do předávací stanice v Jeronýmově ulici, což 		umožnilo zrušit původní olejovou kotelnu a zásobovat teplem rozvojové plochy Dopravního 		podniku. Připojování další zátěže na uvedený tepelný napaječ je možné ještě v rozsahu dalších 		3 MW. Oblast Podmokly je určena usnesením městského zastupitelstva č. IX/95 pro zásobování 	teplem z CZT. Proto po vyčerpání výše uvedené rezervy napaječe z kogenerační jednotky v 		Želenicích se navrhuje využít volné kapacity kotelny v Kabelovně Děčín. Je zde instalován 		horkovodní kotel o výkonu 4,5 MW a 3 parní kotle o výkonu 19 t/hod. Všechny kotle spalují 		zemní plyn. Navrhuje se zpracovat technicko-ekonomický podklad zaměřený na využití volného 		výkonu zdroje pro tepelnou soustavu v Podmoklech.

b/  Zdroj CZT Děčín - východ

Projekčně je připravena výstavba tepelného zdroje Děčín - východ. Navržené trasy tepelných 		napaječů se ve velké míře shodují s již vybudovanými parními napaječi, které jsou mimo provoz 	a budou kompletně rekonstruovány (případně odstraněny) na napaječe horkovodní (jsou patrné z 	grafické přílohy).

Zdroj s využitím geotermální energie bude získávat teplo ochlazením geotermální vody pomocí 		tepelných čerpadel, dále bude vyrábět teplo a elektrickou energii v plynových zdrojových 		soustrojích. V období nízkých venkovních teplot bude špičková výroba tepla zajišťována 		špičkovými kotly. Teplem budou zásobováni odběratelé zrušených lokálních kotelen v Děčíně na 	pravém břehu Labe a vyrobená elektrická energie bude sloužit pro pokrytí vlastní spotřeby a její 	nadvýroba bude prodávána a.s. SČE. Ochlazená geotermální voda bude využita po úpravě jako 	pitná voda pro město Děčín. Zdroj je projektován jako kogenerační. Vlastní výstavba 			kogenerační části bude realizována v době, kdy bude pro provoz zdroje ekonomické vyrábět 		elektřinu (poptávka po výkupu elektřiny, výkupní a prodejní ceny elektřiny) .

Předpokládá se připojení následujících odběrů

| odběrné místo | výkon ( MW ) | odběrné místo | výkon ( MW ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Březiny | 3,35 | Žerotínova č. 390 | 1,83 |
| Oblouková č. 389 | 2,91 | Rakovnická č. 387 | 3,21 |
| Březová 369 | 0,85 | Oblouková 25 | 0,07 |
| Oblouková stadion | 0,19 | Daymon | 0,7 |
| Liberecká č. 300 | 3,83 | Kamenická | 2,61 |
| Riegrova č. 311 | 0,62 | Nedbalova č. 1287 | 0,52 |
| Pohraniční č. 1288 | 0,14 | Bočná č. 952 | 0,1 |
| Kovočas | 0,18 | Čistírna | 0,18 |
| U plovárny č. 1190 | 0,55 | Maroldova č. 359 | 2,53 |
| Čsl. armády č. 811 | 1,23 | TOMAZ | 0,42 |
| Věž. dům, K. Čapka | 1,06 | Průběžná č. 559 | 2,51 |
| ČSPLO, K. Čapka | 0,25 | Kino Kotva | 0,08 |
| Zámecká | 0,71 | Kaštanová | 0,5 |

Zrušeny budou následující větší tepelné zdroje :

Riegrova (LTO), Březiny (TTO), Pod zámkem (TTO) a Staré město II (plyn).

Údaje o projektovaných kapacitách zdroje

| tepelný výkon zdroje | 46,7 MW |
| --- | --- |
| z toho : špičkový plynový kotel | 2 x 16,5 MW |
| plynová zdrojová soustrojí | 7,07 MW |
| tepelná čerpadla | 6,72 MW |
| elektrický výkon zdroje | 6,35 MW |
| předpokládaná roční výroba tepla | 311 700 GJ |
| předpokládaná roční výroba elektrické energie | 31 GWh |
| předpokládaná roční dodávka pitné vody | 1 194 185 m3 |
| zahájení výstavby | září 2000 |
| zahájení zkušebního provozu | říjen 2001 |
| plný provoz | listopad 2002 |

c/  Boletice n. Labem

Výtopna Boletice spaluje zemní plyn a výhledově (zatím bez udání termínu) bude nahrazena 		kogenerační jednotkou stejného typu a výkonu jako v Želenicích a Býnově.

d/  Výroba tepla ve zdrojích nezávislých na energetických sítích

Objekty, které nebudou využívat k vytápění zemní plyn, dodávkové teplo případně elektřinu, 		budou zásadně využívat ekologických paliv dostupných na energetickém trhu. V současné době 	jsou dostupné extralehké nízkosirnaté topné oleje, kapalný plyn propan-butan a biopaliva v 		nejrůznější formě.

Energetické využití termálních pramenů

Velmi výhodné bude energetické využití termální vody pro zdroj Děčín-východ a Boletice. Vodě 		se odebere tepelná energie pomocí tepelných čerpadel a po úpravě je možné vodu zavést do 		stávajících vodovodních rozvodů. Vzhledem k tomu, že je těchto vrtů v Děčíně několik, bude 		nutné se problematikou komplexně zabývat a zpracovat odborný podklad pro optimální využití 		tohoto vodního a energetického zdroje. Nekoordinovaná činnost v této oblasti může způsobit 		nenahraditelné škody. Z tohoto důvodu se jeví jako nanejvýš důležité získat příslušné 			"Rozhodnutí o nakládání s termálními vodami" ve prospěch města Děčína".

e/  Navržené energetické koncepce jednotlivých sídel

Jednotlivé objekty budou zásobovány energiemi, jak již bylo uvedeno výše, zásadně 			dvojcestným způsoben. V hustě obydlených, plynofikovaných částech města s dostupností 		dodávkového tepla je zásadně upřednostňováno dodávkové teplo (plné vytížení tepelné sítě má 	pozitivní vliv na cenu prodávaného tepla). Rajonizace užití jednotlivých druhů energií z hlediska 		vytápění je zakreslena v grafické příloze měřítka 1 : 5 000.

| sídlo | vaření | TUV | vytápění | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalůvčí | plyn | plyn | plyn |  |
| Bělá | plyn | plyn | plyn |  |
| Škrabky | plyn | plyn | plyn |  |
| Čechy | plyn | plyn | plyn |  |
| Bynov | elektř. | CZT | CZT | plyn pouze v ul. Teplická mimo dosah CZT, rozšíření CZT severně |
| Nová Ves | plyn | plyn | plyn |  |
| Dolní Oldřichov | plyn | plyn | plyn |  |
| Horní Oldřichov | plyn | plyn | plyn |  |
| Žlíbek | plyn | plyn | plyn |  |
| Letná | plyn | plyn | plyn |  |
| Podmokly | elktř., plyn | CZT, plyn | CZT, plyn | přednostně CZT |
| Přípeř | plyn | plyn | plyn |  |
| Rozbělesy (průmysl. zóna) |  |  | plyn |  |
| Želenice | elktř., plyn | CZT, plyn | CZT, plyn | přednostně CZT |
| Václavov | plyn | plyn | plyn |  |
| Chrochvice | plyn | plyn | plyn |  |
| Děčín | elktř., plyn | CZT, plyn | CZT, plyn | přednostně CZT |
| Nové Město | elktř., plyn | CZT, plyn | CZT, plyn | přednostně CZT |
| Staré Město | elktř., plyn | CZT, plyn | CZT, plyn | přednostně CZT |
| Březiny vnitřní část | elektř. | CZT | CZT |  |
| Březiny vnější část | elektř. | elektř. | NP, elektř. |  |
| Křešice | plyn | plyn | plyn | výhled |
| Marjanín | plyn | plyn | plyn | výhled |
| Boletice | elktř., plyn | CZT, plyn | CZT, plyn | přednostně CZT |
| Nebočady | plyn | plyn | plyn | výhled |
| Krásný Studenec | elektř. | elektř. | NP, elektř. |  |
| Vilsnice | plyn | plyn | plyn | výhled |
| Popovice | plyn | plyn | plyn |  |
| Chmelnice | elektř. | elektř. | NP, elektř. |  |
| Maxičky | elektř. | elektř. | NP, elektř. |  |
| Horní Žleb | elektř. | elektř. | NP, elektř. |  |
| Prostřední žleb | elektř. | elektř. | NP, elektř. |  |
| Dolní Žleb | elektř. | elektř. | NP, elektř. |  |
| Loubí | elektř. | elektř. | NP, elektř. |  |
| Folknáře | elektř. | elektř. | NP, elektř. |  |
| Bechlejovice | elektř. | elektř. | NP, elektř. |  |
| Lesná | elektř. | elektř. | NP, elektř. |  |
| Poznámka : NP - paliva nezávislá na sítích |  |  |  |  |

i.5.3. Rozvojové plochy a jejich energetická bilance

Pro sestavení energetických bilancí byly použity následující směrnice energetických podniků :

a/ pravidla pro elektrizační soustavu č. 2 (ČEZ, 1983)

b/ směrnice ČPP č. 12 (ČPP, 1989)

c/ jednotná metodika pro bilancování tepla v oblastech a soustavách CZT (ČEZ, 1989)

Poměrně jednoznačně lze energeticky bilancovat plochy určené pro rozvoj bydlení (potřebný 		výkon i práci).

Plochy určené pro občanskou vybavenost jsou pro potřebu tepla bilancovány na základě údaje   	o obestavěném prostoru (jednoduchý výpočet pro určenou vnitřní teplotu, tepelnou 			charakteristiku a klimatické podmínky).

Zcela nemožné je provedení energetických bilancí pro plochy určené k rozvoji ekonomické 		základny, které nejsou přesněji definovány (v tabulce označeno hvězdičkou). Zde je pouze 		doporučena možnost napojení na stávající sítě, případně proveden velmi hrubý odhad. Dle 		skutečných požadavků jednotlivých investorů budou požadavky řešeny postupně a individuálně.

Bilance jsou provedeny pouze pro plochy, které jsou určeny pro zastavění v návrhovém období, 	tzn. do roku 2010.

Veřejně prospěšné stavby pro energetické systémy jsou uvedeny v kapitole M této zprávy.

Ochranná pásma energetických zařízení jsou uvedena v kapitole D této zprávy.

I.6.  Spoje

Pro přehlednost je řešené území rozděleno do sektorů a jednotlivé plochy v sektorech jsou číslovány pořadovými čísly. Popis rozvojových ploch a jejich energetická bilance je zpracována tabelárně.

I.6.1. Úvod

Návrh územního plánu, obor spoje, byl zpracován na základě těchto informací a materiálů :

- STP Telekom, Telekomunikační obvod Děčín

- schválené souborné stanovisko pro dokončení ÚPN (9/1999)

- koncept ÚPN města (9/1997)

- informace MěÚ Děčín.

- informace a.s. České radiokomunikace  Praha

- informace MV ČR

- informace firmy Media TES a.s.

Grafická příloha je zpracována vměřítcích 1 : 5 000 a 1 : 10 000, všechny mají stejný grafický 		klíč a číselné označení koresponduje s textovou částí.

i.6.2. Telekomunikace

Řešené území je součástí středového místního telefonního obvodu Děčín, dále pak uzlového telefonního obvodu Děčín.

Modernizace jednotné telekomunikační sítě v uplynulých letech rychle postupovala a v současné době je prakticky dokončena. Poslední dokončovanou oblastí jsou sídla Prostřední a Horní Žleb (do provozu v 8/2000). Modernizace sítě umožnila plně pokrýt požadavky po zavedení telefonů. Všechny ústředny jsou vybaveny digitální technologií.

Přehled telekomunikačních uzlů v řešeném území

| číslo | název ústředny | počet možných přípojek |
| --- | --- | --- |
| 1 | Děčín, hlavní ústředna | 4 370 |
| 2 | Podmokly | 2 100 |
| 3 | Letná | 1 270 |
| 4 | Želenice | 2 100 |
| 5 | Boletice | 1 700 |
| 6 | Březiny | 512 |
| 7 | Bynov | 1 600 |
| 8 | Bělá | 500 |
| 9 | Kamenická | 3 000 |

Rozvojové plochy pro bydlení se navrhuje 100% telefonizovat. U ploch určených k rozvoji občanské vybavenosti a podnikání bude vytvořena rezerva.

Níže je uveden počet telefonních přípojek v jednotlivých sektorech odpovídající navrženým rozvojovým plochám.

| městský sektor |  | byty, RD | obč. vybavenost, výroba |
| --- | --- | --- | --- |
| IA | CENTRUM - levý břeh, Podmokly | 385 | 90 |
| IB | CENTRUM - pravý břeh, Děčín | 175 | 80 |
| II | Letná, Želenice | 551 | 52 |
| III | Chrochvice, Vilsnice | 100 | 10 |
| IV | Bynov, Oldřichov | 163 | 18 |
| V | Loubí, Žleb | 0 | 14 |
| VI | Nové a Staré Město | 448 | 110 |
| VII | Boletice n.L. | 160 | 82 |
| VIII | Dolní Žleb, Maxičky | 5 | 0 |
| IX | Lesná, Velká Veleň, Horní Chlum | 28 | 0 |
| celkem |  | 2015 | 456 |

i.6.3. Televizní a rozhlasový program

Televizní signál je šířen ze základního vysílače Buková hora (program ČT 1, ČT 2, Nova), televizního převaděče Popovický vrch (program ČT 1, ČT 2, Nova, Prima), televizního převaděče Děčín - Bělá (ČT 1, Nova), televizního převaděče Děčín - Březiny (ČT 1, Nova).

Firma TES Media a.s. realizuje ve městě rozvody kabelové televize.  V současné době je provozována  kabelová televize v Bynově, Boleticích a Novém Městě (ul. Dvořákova a B. Martinů). Realizace probíhá v Děčíně I, Podmoklech a Starém Městě. Dle investičních možností bude postupně pokrýváno i ostatní území

Kabelová televize umožní přenášet nejenom větší počet TV a rozhlasových programů, ale nabídne i další služby v oblasti přenosu dat.

| vysílač (převaděč) | program | číslo kanálu | výkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| RKS Buková hora | ČT 1 | 33 | 20 |
| RKS Buková hora | ČT 2 | 50 | 0,1 |
| RKS Buková hora | Nova | 12 | 10 |
| TVP Děčín - Popovický vrch | ČT 1 | 22 | 0,01 |
| TVP Děčín - Popovický vrch | ČT 2 | 42 | 0,01 |
| TVP Děčín - Popovický vrch | Nova | 6 | 0,01 |
| TVP Děčín - Popovický vrch | Prima |  |  |
| TVP Děčín - Bělá | ČT 1 | 35 | 0 |
| TVP Děčín - Bělá | Nova | 8 | 0 |
| TVP Děčín - Březiny | ČT 1 | 39 | 0 |
| TVP Děčín - Březiny | Nova | 11 | 0 |

Rozhlasový signál v pásmech VKV a SV je na vyhovující úrovni. Město Děčín má vlastní vysílání v pásmu VKV II.

I.6.4. Radioreléové trasy

Řešeným územím prochází celkem tři radioreléové trasy.

| radioreleová trasa | provozovatel trasy |
| --- | --- |
| Buková Hora - Mikulášovice | České radiokomunikace a.s. Praha |
| Nakléřov - Policie Děčín | Ministerstvo vnitra ČR |
| Nakléřov - Prácheň | Ministerstvo vnitra ČR |

Veřejně prospěšné stavby - územní plán neřeší detailně rozvoj místní sítě, v grafické části jsou zakresleny dálkové kabely a telekomunikační uzly (ústředny). Napojení jednotlivých rozvojových ploch na místní síť bude řešeno v zastavovacích studiích rozvojových ploch a konkretizované trasy připojovacích kabelů mohou být prohlášeny za stavbu veřejně prospěšnou.

Ochranná pásma telekomunikačních zařízení jsou uvedena v kapitole D této zprávy.

(Z1) ENERGETIKA A SPOJE

Úvodem

Schválený územní plán z roku 2002 navrhuje rozvojové plochy v řešeném území pro 1 682 bytových jednotek v obytných domech a 1 181 rodinných domů. Ve 1.  změně územního plánu se navrhuje výstavba dalších cca 180-200 rodinných domků včetně menší občanské vybavenosti. Vezmeme-li v úvahu další rozvojové plochy schváleného územního plánu pro občanskou vybavenost a ekonomickou základnu, jedná se velké požadavky energetického výkonu i práce a to většinou v síťových systémech.

Doporučuje se na základě poptávky po zástavbě jednotlivých ploch zpracovat generelně řešení plynárenské a elektrorozvodné sítě na straně vysokého napětí.

Přehled rozvojových ploch schváleného územního plánu a 1. změny ÚPn M č.1 je níže uveden v tabulkách.

Poznámka uváděné počty rodinných domů a bytových jednotek mají orientační charakter

ZÁKLADNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Rozvojové plochy č. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10

Elektřiny bude využíváno v elektrizačním stupni A, tzn. bude využívána pro svícení a běžné spotřebiče připojitelné na zásuvku. Vytápění bude zajištěno na bázi plynu. Budou přednostně využívány kombinované kotle (možnost ohřevu vody) nebo kotle s akumulačním ohřevem vody. Pro ohřev vody budou rovněž využívány sluneční kolektory.

Rozvojové plochy č. 1, 3, 6

Elektřiny bude využíváno v elektrizačním stupni BZ, tzn. pro svícení, spotřebiče připojitelné na zásuvku, vaření a akumulační ohřev užitkové vody. Pro ohřev vody budou rovněž využívány sluneční kolektory. Vytápění bude zajištěno ekologickými palivy dostupnými na trhu (kapalné uhlovodíky, extra nízkosirnaté oleje, biomasa). V případě použití hnědého uhlí bude podmínkou instalovat ekologický kotel. Místní vyhláškou je třeba zamezit spalování odpadů. V blízkosti trafostanic může být po dohodě s dodavatel elektřiny použito elektrické vytápění. Bude se jednat o tepelná čerpadla, hybridní a akumulační vytápění.

Bilance spotřeby zemního plynu byla zpracována ve smyslu směrnice č. 12 ČPP z roku 1989, bilance spotřeby elektřiny pak ve smyslu směrnice ČEZ z roku 1983. (pravidla pro elektrizační soustavu č. 2, údaje v kVA představují podíl výkonu na transformátoru).

TELEKOMUNIKACE

Rozvojové plochy budou napojeny na nejbližší soustřeďovací body místní telekomunikační sítě, která je dostatečně kapacitní. Níže v tabulce je uveden počet telefonních přípojek pro navrženou výstavbu. Dle údajů a.s. Český Telecom je na 1 b.j.  počítáno 1,6 telefonní přípojky. Toto číslo je zjištěno statisticky pro potřeby plánování rozvoje telekomunikačních sítí. Předpokládá se, že do řady bytových jednotek bude přivedeno více než jedna přípojka (telefon, internet, jiné služby nabízené po telekomunikační síti).

REGULATIVY PRO UŽITÍ ENERGIÍ A SPOJE

Energetika

Rozvojové plochy č.2, 4, 5, 7, 8, 9, 10

- navržená výstavba bude komplexně plynofikována, tzn. využívat plyn pro vytápění, vaření a ohřev užitkové vody, přednostně využívat kombinovaných kotlů pro vytápění a ohřev vody nebo kotlů s akumulačním ohřevem vody

- elektřiny bude využíváno pouze pro běžné spotřebiče připojitelné přes zásuvku a svícení (tzv. elektrizační stupeň A)

- u rozptýlené zástavby využívat pro ohřev vody sluneční energie

- sekundární rozvody elektřiny do rozvojových ploch řešit jako kabelové, uložené v zemi

Rozvojové plochy č.1, 3, 6

- energetická koncepce je založena na dodávkách elektřiny a ekologických paliv nezávislých na energetických sítích

- elektřiny bude využíváno pro svícení, vaření, ohřev užitkové vody (tzv. elektrizační stupeň BZ). V blízkosti trafostanic Umožnit instalaci moderních systémů vytápění na bázi elektřiny (hybridní a akumulační vytápěcí systémy, tepelná čerpadla)

- rozvody sekundárních sítí budou realizovány jako kabelové

- u topných systémů nezávislých na energetických sítích využívat zásadně ekologických paliv dostupných na energetickém trhu

- uhlí spalovat pouze v moderních ekologických kotlích, obecní vyhláškou zamezit spalování odpadu

- u rozptýlené zástavby využívat pro ohřev vody sluneční energie

- u nové i stávající zástavby věnovat maximální pozornost tepelně-technickým vlastnostem

Spoje

- rozvojové plochy 100%-ně telefonizovat

- při zpracování dalších projektových dokumentací počítat na 1 bytovou jednotku s 1,6 telefonní přípojky

- rozšíření telekomunikační sítě do rozvojových ploch realizovat jako kabelovou (podpovrchovou) sít"

(Z2) KONCEPCE ENERGETlKY A SPOJÚ

Základní energetická koncepce řešeného území

Energetická koncepce území je založena na dostupnosti energetických médií. Do území je z centrálních zdrojů přiváděna elektřina a zemní plyn. Plyn je využíván nejenom pro malé zdroje tepla, ale také jako palivo pro rozvinutý systém centrálního zásobování teplem. Pro vytápění nezávislé na sítích jsou využívána dostupná ekologická paliva. Využívání hnědého uhlí se podmiňuje instalací ekologického kotle.

Energetika

Energetická koncepce města je založena na dodávkách elektřiny a zemního plynu z centrálních zdrojů, přičemž elektřina je vyráběna z domácích primárních zdrojů a zemní plyn je dovážen ze zahraničí (prakticky 100% závislost CR). Zemního plynu se používá pro vytápění a to jak individuálně tak pro výrobu dodávkového tepla. Tepelný kogenerační zdroj Děčín východ zásobuje rozvinutý systém CZT a vedle zemního plynu využívá i geotermální energii. Rostoucí ceny energií způsobují návrat k využívání hnědého uhlí v lokálním vytápění. Tento jev v době teplotních inverzí značně ovlivňuje kvalitu přízemní vrstvy atmosféry.

Energetická koncepce navržených rozvojových ploch je založena zásadně na dvojcestném zásobování energiemi a to:

- elektřina + zemní plyn

- elektřina + dodávkové teplo

- elektřina + ekologická paliva nezávislá na sítích

Výjimečně jednocestné zásobování (pouze elektřina) je možné pouze tam, kde to umožní kapacita elektrorozvodných sítí, druh vytápění určí dodavatel elektřiny.

Převážně rozptýlená zástavba rozvojových ploch umožňuje využívání sluneční energie pro ohřev užitkové vody. Trh nabízí řadu zařízení pro solární ohřev užitkové vody za přijatelnou cenu. Návratnost této investice vzhledem k rostoucím cenám energií se neustále zkracuje.

Následné stupně dokumentace budou při řešení ochranných a bezpečnostních pásem respektovat energetický zákon 458 /2000 Sb.

Spoje

Telefonizace rozvojových ploch bude zajištěna ze stávající rekonstruované místní telekomunikační sítě nebo z dynamicky se rozvíjejících bezdrátových sítí mobilních operátorů.

Televizní a rozhlasový signál veřejně-právních stanic je přijímán ze stávajících vzdušných sítí a kabelových sítí. Další možnosti nabízí NET a satelitní příjem.

(Z4) ENERGETIKA A SPOJE

Navržená energetická koncepce a energetická bilance

Elektřiny bude v rodinných domcích využíváno v elektrizačním stupni A, tzn. bude využívána pro svícení a běžné spotřebiče připojitelné na zásuvku. Vytápění bude zajištěno na bázi zemního plynu. Budou přednostně využívány kombinované kotle (možnost ohřevu vody) nebo kotle s akumulačním ohřevem vody. Doporučuje se též instalace kondenzačních kotlů (vysoká účinnost, v některých zemích EU již povinnost). Tím dojde k podstatnému snížení hodinového příkonu plynu, který lze použít pro další rozvoj území bez doprovodných investic. Pro ohřev vody budou rovněž využívány sluneční kolektory.

Zásobování elektřinou

Bude realizováno nově vybudovanými kabelovými sekundárními rozvody, které budou zaústěny do stávající trafostanice č.73 v Polské ulici. Bude využita stávající výkonová rezerva trafostanice, v případě nedostatečné rezervy lze vyměnit technologii za vyšší výkonovou řadu.

Zásobování plynem

Bude vybudován středotlaký plynovodní řad v délce cca 205 m, který povede mezi rozvojovými plochami II/ 14 (rezerva pro 30 rodinných domků) a II/ 13 (výstavba 10 rodinných domků), které definuje schválený územní plán. Rad bude ukončen na hranici řešené rozvojové plochy III/7 a bude zdrojem plynu také pro výše uvedené rozvojové plochy II/ 13 a II/ 14.

Vybudovaný středotlaký plynovod nahradí nízkotlaký plynovod vedený ve stejné trase a navržený ve stávajícím schváleném územním plánu.

Telekomunikace

Rozvojová plocha bude napojena na nejbližší soustřeďovací bod místní telekomunikační sítě, která je dostatečně kapacitní. Pro napojení řešeného území bude vytvořena rezerva 45 přípojek. Realizace telekomunikační sítě v území bude řešena jako podzemní kabelová.

REGULATIVY PRO UŽITÍ ENERGIÍ A SPOJE

Energetika

navržená rozvojová plocha bude komplexně plynofikována, tzn., že plyn bude využíván pro vytápění, vaření a ohřev užitkové vody, přednostně bude využíváno kombinovaných kotlů pro vytápění a ohřev vody, kotlů s akumulačním ohřevem vody a kondenzační techniky

- elektřiny bude využíváno pouze pro běžné spotřebiče připojitelné přes zásuvku svícení (tzv. elektrizační stupeň A)

- pro ohřev vody využívat sluneční energie

- sekundární rozvody elektřiny do rozvoj ové plochy budou kabelové, uložené v zemi.

Spoje

- vytvořit předpoklady pro napojení všech objektů na telekomunikační síť

- rozšíření telekomunikační sítě do rozvojové plochy realizovat jako kabelovou (podpovrchovou) síť.

(Z6) KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJÚ

Základní energetická koncepce řešeného území

Energetika a spoje

Energetická koncepce území je založena na dostupnosti energetických médií. Do území je z centrálních zdrojů přiváděna elektřina a zemní plyn. Plyn je využíván nejenom pro malé zdroje tepla ale také jako palivo pro čtyři rozvinuté systémy centrálního zásobování teplem. Pro vytápění nezávislé na sítích jsou využívána dostupná ekologická paliva. Využívání hnědého uhlí se podmiňuje instalací ekologického kotle.

Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umisťování

Energetika

Energetická koncepce města je založena na dodávkách elektřiny a zemního plynu z centrálních zdrojů, přičemž elektřina je vyráběna z domácích primárních zdrojů a zemní plyn je dovážen ze zahraničí (prakticky 100% závislost ČR). Zemního plynu se používá pro vytápění a to jak individuálně tak pro výrobu dodávkového tepla. Tepelný kogenerační zdroj Děčín východ zásobuje rozvinutý systém CZT a vedle zemního plynu využívá i geotermální energii. Rostoucí ceny energií Způsobují návrat k užívání hnědého uhlí v lokálním vytápění. Tento jev v době teplotních inverzí značně ovlivňuje kvalitu přízemní vrstvy atmosféry.

Energetická koncepce navržených rozvojových ploch je založena zásadně na dvojcestném zásobování energiemi a to

- elektřina + zemní plyn

- elektřina + dodávkové teplo

- elektřina + ekologická paliva nezávislá na sítích

Výjimečně jednocestné zásobování (pouze elektřina) je možné pouze tam, kde to umožní kapacita elektrorozvodných sítí, druh vytápění určí dodavatel elektřiny.

Převážně rozptýlená zástavba rozvojových ploch umožňuje využívání sluneční energie pro ohřev užitkové vody. Trh nabízí řadu zařízení pro solární ohřev užitkové vody za přijatelnou cenu. Návratnost této investice vzhledem k rostoucím cenám energii se neustále zkracuje.

Spoje

Telefonizace rozvojových ploch bude zajištěna ze stávající rekonstruované místní telekomunikační sítě nebo z dynamicky se rozvíjejících bezdrátových sítí mobilních operátorů.

Televizní a rozhlasový signál veřejně-právních stanic je přijímán ze stávajících vzdušných sítí a kabelových sítí. Další možnosti nabízí NET a satelitní příjem.

#### (Z8) Energetika a spoje

Energetická koncepce území je založena na dostupnosti energetických médií. Do území je z centrálních zdrojů přiváděna elektřina a zemní plyn. Plyn je využíván nejenom pro malé zdroje tepla ale také jako palivo pro čtyři rozvinuté systémy centrálního zásobování teplem. Pro vytápění nezávislé na sítích jsou využívána dostupná ekologická paliva. Využívání hnědého uhlí se podmiňuje instalací ekologického kotle.

### Koncepce energetiky a spojů

      - Rozvojové plochy a jejich koncepce užití energií

Energetická koncepce navržených rozvojových ploch je založena zásadně na dvojcestném zásobování energiemi a to:

- elektřina + zemní plyn

- elektřina + dodávkové teplo

- elektřina + ekologická paliva nezávislá na sítích

| - lokalita | zásobování elektřinou | zásobování plynem | zásobování teplem |
| --- | --- | --- | --- |
| 8z-1 | ze stávající sekunderní sítě | x | napojení na CZT |
| 8z-2 | ze stávající TS č.243 | ze stávajícího STL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-3 | ze stávající TS č.214 | z nového STL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-6 | ze stávající TS č.222 | nový STL plynovod | na bázi plynu |
| 8z-7 | z nové TS č.327 | z nového ntl plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-8 | z nové TS č.321 | nový STL plynovod | na bázi plynu |
| 8z-10 | ze stávající NN sítě |  |  |
| 8z-11 | ze stávající sekunderní sítě | ze stávající NTL sítě | na bázi plynu |
| 8z-12 | ze stávající TS č.214 | z nového STL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-13 | ze stávající TS č.209 | z nového STL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-15 | ze stávající sekunderní sítě | x | ekopoliva nezávislá na sítích |
| 8z-16 | nová TS č.328 | nový STL plynovod | na bázi plynu |
| 8z-17 | ze stávající sekunderní sítě | ze stávajícího NTL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-18 | ze stávající sekunderní sítě | ze stávající NTL sítě | na bázi plynu |
| 8z-19 | ze stávající sekunderní sítě | ze stávajícího NTL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-20 | ze stávající sekunderní sítě | ze stávající NTL sítě | na bázi plynu |
| 8z-23 | rozšíření sekunderní sítě | x | na bázi elektřiny |
| 8z-25 | rozšíření obytné části zahrady | x | x |
| 8z-26 | rozšíření stávající sekunderní sítě |  | ekopaliva nezávislá na sítích |
| 8z-30 | ze stávající sekunderní sítě | z nového STL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-31 | rozšíření sekunderní sítě | ze stávajícího NTL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-32 | ze stávající sekunderní sítě | nový NTL plynovod | na bázi plynu, dřevo |
| 8z-33a | ze stávající sekunderní sítě | ze stávajícího NTL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-33b | ze stávající sekunderní sítě | ze stávajícího NTL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-33c | ze stávající sekunderní sítě | ze stávajícího NTL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-34 | ze stávající TS č.321 | ze stávající STL sítě | na bázi plynu |
| 8z-35 | z nové TS č.327 | z nového ntl plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-36 | ze stávající sekunderní sítě | x | na bázi elektřiny |
| 8z-37 | ze stávající TS č.101 | x | ze stávajících rozvodů CZT |
| 8z-40 | ze stávající TS č.222 | nový STL plynovod | na bázi plynu |
| 8z-43 | z nové TS č.321 | nový STL plynovod | na bázi plynu |
| 8z-45 | rozšíření sekunderní sítě | ze stávajícího STL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-46 | rozšíření sekunderní sítě | ze stávajícího NTL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-47 | z nové TS č.331 | z nového STL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-48 | rozšíření stávající sekunderní sítě | x | ekopaliva nezávislá na sítích |
| 8z-49 | rozšíření stávající sekunderní sítě | x | ekopaliva nezávislá na sítích |
| 8z-50b | ze stávající TS č.222 | nový STL plynovod | na bázi plynu |
| 8z-52 | ze stávající sekunderní sítě | z nového STL plynovodu | na bázi plynu |
| 8z-55 | rozšíření stávající sekunderní sítě | ze stávajícího NTL plynovodu | na bázi plynu |

Podmínečně jednocestné zásobování (pouze elektřina) je možné pouze tam, kde to umožní kapacita elektrorozvodných sítí, druh vytápění určí dodavatel elektřiny.

      - Rozvoj energetické infrastruktury

Středotlaké resp. nízkotlaké uliční plynovody budou vybudovány pro 11 navržených rozvojových ploch, pro 2 rozvojové plochy bude nutné vybudovat trafostanice včetně přípojky vysokého napětí.

Navrhuje se zpřesnění trasy dvojnásobného vedení 110 kV mezi rozvodnami Želenice a Babylon., vymezeného v ZÚR ÚK jako vedení VVN 110 kV TR Želenice – (TR Babylon). Návrh trasy je 8. změnou vymezen jako VPS 8Z-E6 a zpřesněn v šíři 50 m.

### Spoje

Telefonizace rozvojových ploch bude zajištěna ze stávající rekonstruované místní telekomunikační sítě nebo z dynamicky se rozvíjejících bezdrátových sítí mobilních operátorů.

Televizní a rozhlasový signál veřejně-právních stanic je přijímán ze stávajících vzdušných sítí a kabelových sítí. Další možnosti nabízí internetová siť a satelitní příjem.

(Z12) ZMĚNA Č. 12 NEZASAHUJE DO ÚZEMNÍ KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJÚ

J.  NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚSTA NA		FUNKČNÍ PLOCHY A PODMÍNKY	JEJICH VYUŽITÍ

ETAPIZACE VÝSTAVBY

j1.  prostorové uspořádání

Město Děčín představuje historicky významné centrum na křižovatce obchodních cest a řece Labi s funkcí okresního města se specifickou polohou při státní hranici.

Pro prostorové uspořádání města je charakteristické:

- mimořádná kvalita krajinného fenoménu chráněných krajinných oblastí Českého středohoří a Labských pískovců;

- ojedinělá a dynamická konfigurace reliéfu s kaňonem řeky Labe;

- rozložení a prostorové uspořádání města, postupně vzniklého nejen z původně samostatných měst na obou březích Labe, ale i z celé řady dříve samostatných obcí – vsí;

- uspořádání centrálního prostoru na soutoku čtyř vodotečí s dominantami zámku a Pastýřské stěny, regulované ve svém vývoji zejména trasami železniční dopravy a zátopovým územím řeky Labe;

- rozložením historicky vzniklé struktury komplexní zástavby "vnitřního města", zahrnujícího vlastní centrum a přilehlé městské čtvrti s charakterem smíšených, obytných či výrobních zón;

- lokalizace původních vsí, pokud nebyly pohlceny zástavbou obytných souborů, s kterými město postupně doznívá v dosud harmonické krajině obou CHKO (Březiny, Chrochvice, Vilsnice, Krásný Studenec, Horní Oldřichov, Boletice n. L.) "vnější město"

- dosud nenarušenou strukturu osídlení v kaňonu Labe (Dolní, Horní a Prostřední Žleb) s dominantami skalních stěn, ale i funkcí dopravního koridoru.

Hlavními kompozičními prvky města jsou:

- tři vodní toky (Labe, Ploučnice a Jílovský potok) s charakteristickým údolím Labe ve směru sever - jih, přirozeně regulující rozvoj města ve svém historickém vývoji;

- hlavní trasy silniční a železniční dopravy regionálního i nadregionálního významu, sledující v podstatě toky vodotečí;

- dynamický reliéf skalních útvarů s celou řadou dominant, významně se uplatňujících v krajinném panoramatu (Pastýřská stěna, Stoliční hora, zámek);

- v kompozici města se jako dominanty dále uplatňují především církevní objekty, negativně potom komíny výrobní zóny a několik výškových objektů (panelové domy, nemocnice);

- důležité kompoziční osy "vnitřního města" potom zastupují hlavní městské třídy (Teplická, Prokopa Holého, Hankova, Jiřího z Poděbrad, Slovanská, Dělnická, Ústecká, Ruská, Tyršova, Pohraniční stráže, Kamenická, 17. listopadu, Litoměřická, ul. Vítězství).

Urbanistická koncepce ÚPN vychází ze zřetelně formulovaných zásad, ověřených analýzou dosavadního vývoje, současným stavem a předpokládaným možným rozvojem.

Navržené řešení ÚPN upřednostňuje formu územního rozvoje jako "kompaktní město".

Navržená koncepce rozvoje

- regeneruje a posiluje všechny významné funkce, urbanistickou strukturu i funkční využití jednotlivých městských sektorů – zón;

- stabilizuje zejména funkčně i prostorově centrální část - zónu města;

- akceptuje přírodní rámec města včetně všech hodnot přírodního prostředí (lesoparky, Labské nábřeží, údolí vodotečí);

- funkčně kategorizuje zastavitelné a nezastavitelné prostory;

- navrhuje rozvoj obytného území do nejvhodnějších prostorů s příznivými dopravními i technickými podmínkami, vymezuje odpovídající výhledové rezervy;

- navrhuje regulativy pro výhledové funkční a prostorové uspořádání zón, nevhodná zařízení vymisťuje, všechna vhodná návrhem stabilizuje;

- návrhem nového komunikačního systému zklidňuje "vnitřní město", rehabilituje fyzicky městské třídy a zcela vylučuje průjezdní dopravu, akceptuje rozvoj mezinárodní železniční tratě ČD;

- principem ochrany a návrhem nové funkce chrání významné urbanistické struktury a kulturní památky;

- nenavrhuje žádné dominantní struktury, uplatňuje max. 5 podlaží ve výškovém zónování a tím upřednostňuje stávající charakter zástavby a přírodní rámec města;

- jako hlavní prostory možné přestavby území města jsou navrženy lokality: Podmokly - ul. Tržní Hankova, Ruská a Teplická, Staré Město - nám. 5. května, ul. Březová a ul. Litoměřická, Děčín 	střed a Boletice n. L. střed.

Návrh rozvoje jednotlivých funkčních zón a systémů je obsahem následujících kapitol, podrobná specifikace využití jednotlivých lokalit a prostorů je patrna z tabelárního přehledu členěného dle městských sektorů (I-IX).

Funkční využití území města

- současné zastavěné území města, včetně veřejné zeleně a lesoparků je cca 1290 ha, což představuje 11 % z celkové plochy území města (11 803 ha)

- z hlediska funkčního využití pak obytné území (městské domy, obytné domy a rodinné domy) zahrnuje plochy v rozsahu 583 ha, plochy vybavenosti a sportu 147 ha, plochy veřejné zeleně 	a lesoparků 120 ha, plochy výroby a technického vybavení 244 ha a dopravy 302 ha.

- z hlediska intenzity zástavby a využití území města dominují svou strukturou městské sektory IA - IB. centrum (10,5 %),VI.  Nové Město, Staré Město, Březiny (25 %), II.  Letná - Želenice (17,5 %), IV.  Bynov  - Oldřichov (14,5  %) z celkového zastavěného území města.

- na základě těchto skutečností je zřejmé, že Děčín lze charakterizovat jako "město kompaktní" s širokým zázemím přírodních faktorů (lesy 59 % a ZPF 24 % plochy města). V tomto rámci a vytčených zásadách je uplatněna i navržená koncepce jeho územního rozvoje.

HLAVNÍ PROSTORY MĚSTA

PODMOKLY

- uzavřený blok (3 - 4. podlaží, vyjm. 5. podl, často s tupým nárožím), chápat jako charakteristický prvek městské zástavby, předurčující prostorové i stavební regulativy (uspořádání vnitrobloku, průchody - pasáže);

- respektovat hlavní kompoziční osy (ul. Prokopa Holého s pěší zónou, Teplickou, Ruskou, Pivovarskou, Podmokelskou, Čs. mládeže, Hankovou, Bezručovou, trať ČD, Jílovský potok) a významné průhledy;

- za veřejná prostranství s přirozenou koncentrací obyvatel považovat: pěší zónu + Husovo náměstí, Mírové náměstí, přednádražní prostor (Grand, Korál, podzemní parking, nádraží ČD - peronizace + podchod), prostor Hankova - Podmokelská (park, kino, polyfunkční objekty, nákupní středisko, terminál hromadné dopravy), areál Jordánka (kulturní a společenské centrum, parkoviště, park, průchody pro pěší), prostor Jeronýmova - Máchova (dostavba bloku, rekonstrukce hřiště + P, výstavba tělocvičny a dětského dopravního hřiště) a prostor levého předmostí s nábřežím (dopravní zpřístupnění areálu, dostavba a rekonstrukce sportovních zařízení a ploch, výstavba zařízení pro motoristy, parkoviště, nové dopravní uspořádání (křižovatka, pětimostí, ul. Práce) HOBBY CENTRUM, cyklistické a pěší trasy, promenády, odpočívky, veřejná zeleň);

- návrh předpokládá zachování stabilních objektů a ploch (provozně a stavebně bez závad), formou přestavby a dostavby řešit funkční, provozní a dopravní problémy (proluky, změna funkce, likvidace garáží a skladů), novou výstavbou podpořit funkci centra a jeho základního regulačního schématu (polyfunkční domy, 30 - 50 % trvalého bydlení).

DĚČÍN - MĚSTO

prostor Masarykova náměstí

- na možnou dostavbu tohoto prostoru bylo vysloveno mnoho názorů, byla zpracována řada studií a byla v poslední době zahájena výstavba nového dopravní uspořádání včetně navrženého kruhového objezdu před kostelem sv. Václava a Blažeje;

- problematika se pochopitelně netýká pouze dopravního řešení, ale postupně obnovy centra na pravém břehu Labe, výrazně poznamenaného likvidací původní zástavby (plošná asanace) a následnou výstavbou naprosto nevyhovujících obytných panelových domů. Touto realizací byla nejen narušena půdorysná stopa a urbanistická struktura tohoto prostoru, ale i zásadně narušeny kompoziční zásady, historická hodnota a funkční a prostorová nevyváženost;

- s ohledem na tyto skutečnosti bude nutno rozhodnout o možné výhledovém uspořádání:

    - alt. dostavba a obnova centra ve smyslu a rozsahu původního náměstí, představuje v blízkém časovém období alternativu málo reálnou (fyzická likvidace nevhodných objektů s právě realizovanou kompletní rekonstrukcí);

    - alt. 2 nové funkční a dopravní uspořádání tohoto prostoru respektující současnou situaci, tzn. chápat kostel i dopravní křižovatku jako součást Masarykova náměstí a takto jej i v celém komplexu problematiky řešit a postupně realizovat.

Návrh řešení ÚPN doporučuje sledovat alt. 2.

Ulice Pohraniční stráže

- postupnou dostavbou navržených i realizovaných objektů (Čs. spořitelna, bytové a polyfunkční objekty, středisko maloobchodu) vytvořit z ulice městskou třídu s logickou vazbou na celý prostor "zámeckého náměstí" (nám. u pošty, Fügnerova, zámecké náměstí), objekt KOKOSU - ČVUT chápat jako solitér ve veřejné zeleni.

Areál zámku

- historický významný areál (zámek, zahrady, přidružené objekty a plochy, pavilon, sýpka - kolej, CHKO, Dlouhá jízda) s dominantní polohou na ostrohu a nad soutokem Labe a Ploučnice komplexně dle přijatého a odsouhlaseného záměru rekonstruovat (společensko kulturní centrum města, kultura, veřejné ubytování), komunikačně zpřístupnit z ul. U plovárny, pro pěší pak z ul. Křížové a Zámecké (výtah);

- dostavbou a přestavbou areálu sledovat i funkční a prostorové propojení s prostorem Masarykova náměstí, nábřežím na pravém břehu Labe a prostorem zámeckého rybníka (dostavba Fügnerova, úprava břehů, zeleň, lodičky) a letního koupaliště.

Pravé předmostí

- tento rozsáhlý prostor při soutoku Labe a Ploučnice představuje nejrozsáhlejší územní rezervy centrální části města na pravém břehu Labe, jednoznačně vymezený vodotečemi, tratí ČD a městskými komunikacemi;

- navržené řešení jednoznačně upřednostňuje funkce městského parku (veřejná zeleň, sportovní zařízení, arboretum, pěší a cyklistické trasy, přívoz), celoměstské vybavenosti (plavecká hala, integrovaný záchranný systém + PHM, nákupní středisko) a trvalého bydlení (vila domy - stavební dvůr Trabalka, dostavba nám. 5. května jako nástupního prostoru do Starého Města.

levé předmostí

- tento rozsáhlý prostor při soutoku Labe a Jílovského potoka představuje rozsáhlé území v centrální části města na levém břehu Labe, jednoznačně vymezený vodotečemi, tratí ČD a městskými komunikacemi je nutno považovat za hlavní nástupní prostor do města;

- navržené řešení jednoznačně upřednostňuje funkce městského parku (veřejná zeleň, pěší a cyklistické trasy, přívoz), celoměstského sportovního areálu ( kopaná, lehká atletika, tenis, sportovní hala + technické zázemí, parkoviště), služeb pro motoristy, kapacitní parkoviště pro centrum, nové dopravní uspořádání ( silnice I/13, rekonstrukce "pětimostí", přestavba nádraží ČD s podchodem).

nemocnice - Kamenická

- zásadní koncepční myšlenkou je jednak rozvoj obytného území (malometrážní byty na ploše stávající zahrádkářské osady), založení veřejného parku a parku nemocnice (zahrádkářská osada) s komunikačním propojením ul. Kamenické a Lužické;

- a ploše likvidovaného topného zdroje je vymezena plocha pro služby a komerci.

Folknáře jih

- toto území je vymezeno v podstatě Folknářským potokem, ul. Folknářskou a ul. Benešovskou;

- navržené území upřednostňuje tento prostor pro rozšíření obytného a výrobního (CZT), území, rozšíření areálu hřbitova s parkovištěm s novým dopravním uspořádáním (I/13, Folknářská spojka).

U kaple - Bažantnice

- jedná se o území s nejlepšími předpoklady pro založení obvodového lesoparku s využitím stávajících vhodných ploch, zahrnujících, jak areál kina Bažantnice (nutná rekonstrukce), lokalitu U kaple, tak sportovní areál mládeže v Želenicích (bicros, víceúčelové hřiště)

- tento prostor je kompozičně rozdělen ul. Jiřího z Poděbrad, funkčně posílené výstavbou polyfunkčních obytných objektů

Boletice n. L.

- představují významný sektor charakteristický všemi formami bydlení a existencí podnikatelských aktivit ekonomické základny;

- navržené řešení respektuje všechny stabilní plochy a objekty, nevhodné (garáže) při městské třídě - ul. Vítězství, navrhuje likvidovat s dislokací na náhradní plochy při trati ČD a takto uvolněný prostor při městském parku potom dostavět obytnými polyfunkčními domy;

- ostatní navržená zástavba jednoznačně využívá přilehlé plochy zástavby současné (rodinné domy, bytové domy, celoměstská vybavenost, parkovací plochy, zeleň).

ostatní prostory

  - Bynov, Březiny a Letná jsou prostorově i funkčně zachovány;

- Čechy, Jalůvčí, Bělá, Škrabky, Václavov, Chrochvice a Křešice představují nosná území pro individuelní rodinnou výstavbu;

- Rozbělesy, Dolní Oldřichov, Benešovská - východní nádraží, Staré Město, Křešice a Boletice n. L. jsou prostorově i funkčně zachovány jako zóny výrobních aktivit.

- příměstská venkovská zóna je v celém komplexu prostorového uspořádání návrhem nedotčena, pro zástavbu v Krásném Studenci, Lesné, Horním Chlumu a Velké Veleni jsou vymezeny nevyužívané plochy v SZÚ. Hlavní funkcí zůstává bydlení, rekreace a zemědělská výroba;

- obytně rekreační lokalita Maxičky je zachována v plném rozsahu funkčního využití. Jako doplňující prvek je navržena "rekreační louka" (krátkodobá rekreace rodin s dětmi), nová zástavba se nenavrhuje v rozsahu vydaných stavebních povolení;

- kaňon řeky Labe (původní zástavba v Prostředním a Dolním Žlebu, biokoridor, doprava) je zachován v plném rozsahu stávajícího funkčního využití, doplněný pouze nezbytnými opatřeními v dopravě (ČD, komunikace, cyklistická stezka, vodní dílo).

j2.  funkční zónování

Cílem návrhu funkčního využití - zónování je:

- stanovit diferencované podmínky rozvoje jednotlivých charakteristických prostorů - zón města (funkce dominantní, vhodná, přípustná, nevhodná);

- funkčně, účelně, ekonomicky, hygienicky a ekologicky výhledově využívat území města;

- základním způsobem regulovat jeho rozvoj jako celku, tak i jeho městských částí – sektorů;

- členit území města na polyfunkční (objekty, plochy) a monofunkční (objekty, plochy);

- chránit historické hodnoty struktury města, jeho ojedinělý dynamický přírodní reliéf a ekologickou stabilitu;

- zdůraznit funkci centrální části, rehabilitovat typické městské čtvrti a integrovat historicky založený dopravní systém;

- uplatnit principy prostorové hierarchie, principy ochrany urbanistické struktury i principy humanizace obytného prostředí.

Cílem návrhu funkčního využití - zónování není:

- stanovit podrobné závazné regulativy pro lokalizaci areálů či objektů na jednotlivých parcelách

- nahradit regulační plány jednotlivých funkčních zón (centrum, obytné území, výrobní území, rekreační a pod)

Polyfunkční území

je charakteristické horizontální i vertikální různorodou skladebností vzájemně se nevylučujících funkcí (různorodost, pestrost) - funkce smíšená.

Monofunkční území

je charakteristické svojí homogenitou jednoho typu funkce, nepřipouštějící až na výjimky v podstatě jiné využití.

Regulace funkčního využití území

Z hlediska funkčního využití území a jeho zastavitelnosti je město členěno na:

- území zastavitelné (urbanizované), zahrnující nově navržené lokality územního rozvoje bydlení, smíšená území, území výroby, dopravy, vybavenosti, rekreace a technické infrastruktury v návrhovém období - 1 - 2. etapa;

- území nezastavitelné (neurbanizované), zahrnující území zemědělské výroby, lesního půdního fondu, ostatní krajinné a urbanistické zeleně (ÚSES, přírodní památky, parky, lesoparky, hřbitovy, sady, zahrádkářské osady mimo zastavěné území města - SZÚ);

- území potenciálně zastavitelná zahrnující všechny výhledové územní rezervy - rozvojové území po návrhovém období.

Regulace území je zpracována graficky v návrhu "hlavního výkresu 1:10 000 
a 1:5 000" a textově a tabelárně sleduje odpovídajícím způsobem urbanistické funkce se základními 	principy - regulativy.

Pro odpovídající podrobnost jednotlivých lokalit - prostorů je nutno zpracovat odpovídající regulační plány.

| POLYFUNKČNÍ území | MONOFUNKČNÍ území |
| --- | --- |
| * smíšené centrální území * smíšené městské území * smíšené obytné území * smíšené území venkovských sídel * území nerušící výroby a služeb | * čisté obytné území * území průmyslové výroby, skladového hospodářství a dopravy * lesní komplexy - PUPFL * zemědělský půdní fond - ZPF * vodní toky a plochy * chráněná území přírody a ostatní nelesní ekosystémy |
| objekty - areály | objekty - areály |
| * městské domy MD (trvalé bydlení, komerce, vybavenost) * sportovní haly a hřiště (sport, kultura,komerce) * veřejná prostranství a náměstí (výstavy, společenské a kulturní akce, zábava) * parky, lesoparky | * rodinné a kolektivní bydlení * školy a jejich zařízení všech stupňů * kultura a osvěta (kina, divadlo, kulturní sály,ZOO) * zdravotní (nemocnice, poliklinika) * sociální (domovy, penziony, ústavy) * sportovní (plavecké haly, kuželny, střelnice) * výrobní (průmyslové podniky, sklady, výrobní služby) * technického vybavení (zásobování elektr.energií, teplem, vodou, likvidace odpadních vod, spoje, likvidace odpadů) * dopravní (silniční, železniční, terminál hromadné dopravy, parkoviště, garáže, PHM, servisy) * požární ochrana - záchranný systém * hřbitovy, urnové háje, zahrádkářské osady |

J3.  FUNKČNÍ a prostorové regulativy

| zóna | v y m e z e n í z ó n y | IZP % | počet podl. | f u n k č n í v y u ž i t í z ó n y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC | smíšená centrální zóna zahrnuje centrální historické území města, vymezené v rozsahu původních samostatných měst na obou březích Labe součástí navržené krajinné p a m á t k o vé z ó n y DĚČÍN - PODMOKLY | 75 100 | 4-5 | dominantní: vybavenost celoměstského a regionálního charakteru (obchod, správa a administrativa, kultura, veřejné stravování a ubytování, nevýrobní služby) vhodné: trvalé bydlení v městských domech, zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče, tělovýchovné areály, církevní objekty, odpovídající dopravní skelet s dopravní vybaveností (městské třídy s charakterem bulváru, doprava v klidu povrchová i podpovrchová, MHD, osobní nádraží a přístavy, pěší zóny, vyhlídkové a promenádní trasy, veřejná prostranství), městská zeleň liniová i plošná, technická infrastruktura, veřejné WC, uspořádání parteru s ohledem na celoměstský charakter zóny s vysokou architektonickou úrovní nepřípustné: areály průmyslové výroby,skladů, dopravy a výrobních služeb charakteristické polyfunkční městské domy s vybaveností či komercí v parteru (1. a 2. podl.) a s 50 % zastoupením trvalého bydlení a regulativy vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality (tvar střech, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba arch. prvků a detailů, členění fasád - okna, výkladce, reklamy, obytný vnitroblok (zeleň,PP), půdní vestavby bez dominant doporučení: dostavba proluk, modernizace, rekonstrukce a přestavba tohoto území je prvořadá, zpracovat regulační plán, vymístit nevhodné provozovny |
| SM | smíšená městská zóna zahrnuje dominantní obytné území města na obou březích Labe s vysokým podílem ko- lektivního bydlení NOVÉ MĚSTO STARÉ MĚSTO ŽELENICE bynov BŘEZINY BOLETICE n.Lab. | 50 | 3-4 | dominantní: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuelní trvalé bydlení, zařízení obchodu, školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, nerušící provozy drobné výroroby a služeb vhodné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování) odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy), MHD, parkovací plochy a garáže, stanice PHM, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, monofunkční bytové domy a vila domy se 100 % trvalým bydlením a regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality |
| BM | RD městského typu zahrnuje nejkvalitnější obytné území města s nejlepšími pod- mínkami pro trvalé bydlení BĚLÁ, ČECHY, JALŮVČÍ, ŠKRABKY, CHROCHVICE, LETNÁ, POPOVICE, HORNÍ OLDŘICHOV, CHROCHVICE, FOLKNÁŘE, VILSNICE, KŘEŠICE, NEBOČADY | 25 | do 2 | dominantní: trvalé bydlení v rodinných domech vhodné: lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nerušící služby a "malé podnikání", nezbytné přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, nezbytné technické vybavení nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s obytnými zahradami, vestavěnou garáží a bez možnosti chovu domácího zvířectva a výr. podnikatelských aktivit |
| BV | smíšená zóna s RD venkovského typu KRÁSNÝ STUDENEC - LESNÁ HORNÍ A DOLNÍ CHLUM VELKÁ VELEŇ - HOŠTICE MAXIČKY | 15 | 1,5 | dominantní: individuelní trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a samozásobitelským hospodářstvím, ojedinělě i v bytových domech individuelní rekreace vhodné: lokální občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení) nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace (přístupové a účelové) turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura přípustné: areály zemědělské výroby (PHO), rodinné farmy nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby |
| OV | monofunkční objekty a areály občanského vybavení v rámci celého území města | 50 | 2-4 | dominantní: plochy a objekty školství (základní střední a VŠ), kultury a osvěty ( divadla, kina, kulturní sály, ZOO), vřejné stravování a ubytování (hotely), zdravotnictví a sociální péče (nemocnice, poliklinika, domov důchodců, ústav sociální péče, zdravotní služby), velkoplošné obchodní jednotky (obchodní dům, nákupní centrum), správa a administrativa vhodné: přístup na komunikační síť s přímou vazbou na dopravní systém města a síť MHD, odstavné a parkovací plochy, veřejné WC zeleň liniová i plošná přípustné: podnikatelská činnost zaměřená na služby sovisející s funkcí objektu, byt správce nepřípustné: průmyslová výrobní a skladovací činnost, výrobní služby, trvalé bydlení |
| S | monofunkční areály tělovýchovy a sportu PODMOKLY, BYNOV,STARÉ MĚSTO, BOLETICE, DĚČÍN - KAMENICKÁ, POD ZÁMKEM, CHROCHVICE TEREZÍNSKÝ RYBNÍK | 5 (70) | 1-2 | dominantní: plochy, zařízení a objekty pro tělovýchovu a sport ( velkoplošná hřiště a stadiony, zimní stadion, sportovní haly a tělocvičny, kryté a přírodní plavecké bazény, loděnice,autocvičiště, střelnice, cyklotrial ) vhodné: přístup na komunikační síť s přímou vazbou na dopravní systém města a síť MHD, odstavné a parkovací plochy, ŠATNY A KLUBOVNY, veřejné WC ubytování, stravování, zeleň liniová i plošná, technická infrastruktura přípustné: podnikatelská činnost zaměřená na služby pro sport a rekreaci, byt správce nepřípustné: průmyslová výrobní a skladovací činnost, trvalé bydlení |
| PV | monofunkční zóna průmyslové výroby zahrnuje výrobní území města s nosnými výrobními podniky ROZBĚLESY - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ BENEŠOVSKÁ UL. - VÝCHODNÍ NÁDRAŽÍ - STARÉ MĚSTO BOLETICE n.L. - KŘEŠICE | 80 | 1-3 | dominantní: průmyslová výroba v celém spektru odvětvové činnosti, výrobní služby, skladové plochy a areály (pho), zařízení a související provozy železniční dopravy včetně nádraží, nákladní přístavy vhodné: odpovídající komunikační síť s přímou vazbou na nadřazený dopravní systém města a síť MHD, odstavné a parkovací plochy, dopravní vybavenost, stanice PHM, odpovídající technická infrastruktura, liniová a ochranná zeleň, komerční aktivity přípustné: ubytovny, služební byty HOLOBYTY nevhodné trvalé bydlení všech forem, tělovýchovná, školní, sociální a zdravotní zařízení areály, objekty a zařízení průmyslové výroby, výrobních služeb a dopravy - urbanistická kategorie A, B (charakteristická výrobní struktura zástavby, vyplývající z výrobního programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigovaného vždy PHO |
| NV | zóna nerušící výroby a výrobních služeb zahrnuje zejména střední a malé podnikatelské aktivity DOLNÍ OLDŘICHOV BENEŠOVSKÁ - FOLKNÁŘSKÁ | 80 | 1-2 | dominantní: nerušící provozy výroby a výrobníchslužeb, hygienicky, dopravně a provozně nenarušující existenci přilehlých polyfunkčních zón, sklady vhodné: komerce, obchod, byty služební a vlastníků provozoven, parkovací plochy, garáže, odpovídající komunikační síť a technická infrastruktura, zeleň liniová a ochranná nevhodné: ostatní trvalé bydlení všech forem, sportovní, školská, zdravotnická a sociální zařízení areály, objekty a doplňující zařízení nerušící výroby a výrobních služeb celoměstského významu urbanistické kategorie B a C a rozsahem malé provozy odpovídající výrobnímu programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigované i PHO |
| TV | areály technického vybavení zahrnuje hlavní zařízení energetiky, spojů, vodního hospodářství v rámci celého území města | 75 (100) | 1-2 | dominantní: monofunkční účelové areály a objekty sloužící k zajištění energetických sítí ( rozvodny aTS elektrické energie, RS plynu, zdroje a VS tepla, ČOV pro likvidaci odpadních vod, VDJ, jímací zařízení a ČS pro zásobování vodou, recyklační a sběrné dvory odpadu přípustné: obvodové služebny a služební byty nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svojím provozem a charakterem dominantní činnosti |
| D | plochy a areály dopravy silniční, železniční a lodní doprava v rámci celého území města | 90 | 1-2 | dominantní: dopravní skelet města tvořený silnicemi, trasami a komunikacemi všech kategorií, veřejná osobní a nákladová doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty,přístavy, nádraží, služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuelní i hromadné, terminál HD vhodné: podnikatelská činnost zaměřená na služby sovisející s funkcí objektu (stravování, informace, související služby), byty služební, veřejné WC nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svojím provozem a charakterem dominantní činnosti |
| ZV uvzzZZzvZV | areály a služby zemědělské výroby, zahradnictví KRÁSNÝ STUDENEC, VILSNICE LESNÁ, BŘEZINY - LIBVERDA NEBOČADY, HORNÍ CHLUM | 60 | 1-2 | dominantní: zemědělská rostlinná a živočišná výroba se soustředěním účelových staveb do monofunkčních areálů (PHO), rodinné farmy, zahradnictví, rybářství přípustné: podnikatelská činnost zaměřená na služby sovisející s funkcí zóny, bydlení majitele nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svojím provozem a charakterem dominantní činnostÍ |
| Z | zóna rekreačně klidová zahrnuje plochy veřejné zeleně, lesoparky a rekreační lokality maxičky, STOLIČNÍ HORA SOUTOK LABE A PLOUČNICE PASTÝŘSKÁ STĚNA BAŽANTNICE - U KAPLE DĚČÍN - KAMENICKÁ | do 5 | 1 | dominantní: krátkodobá rekreace a volný čas v rámci jednotlivých lokalit, nenarušující přírodní charakter a atraktivity daného území, areály, objekty, zařízení a plochy specifického charakteru, až na výjimky se sezónním využitím, zařízení rekreačních služeb a veřejného stravování, osvěta mezinárodní i regionální význam vhodné : zařízení kultury, osvěty a sportu, veř. stravování, pěší a turistické trasy, vyhlídky, odpočívky, nezbytné OSTATNÍ účelové komunikace, základní technické vybavení, sportovní zařízení nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svojím provozem a charakterem poslání této zóny |
| CHÚ | zóna chráněných území zahrnuje přírodní ekosystémy v CHKO na území města ÚSES BŘEZINSKÉ TISY NEBOČADSKÝ LUH BOHYŇSKÁ LADA rybník u králova mlýna (v přípr.) | o | o | dominantní: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v podstatě bez dalšího možného funkčního využití vhodné: kultura a osvěta, naučné stezky nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba lesního půdního fondu a strukturní zeleně, regulace vodního toku |
| ZPF | zóna zemědělských kultur zahrnuje zemědělský půdní fond na území města KRÁSNÝ STUDENEC, LESNÁ, VELKÁ VELEŇ, CHLUM, FOLKNÁŘE, KŘEŠICE, BOLETICE, NEBOČADY, VILSNICE,CHROCHVICE |  | 1-2 | dominantní: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, školkařství) vhodné: nelesní ekosystémy, zahrádkářské osady, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a plochy, přístupové a účelové komunikace přípustné: účelové stavby, nadřazené trasy technické infrastruktury, komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika zachovat průchodnost krajiny obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v rámci souhrnných pozemkových úprav |
| LPF | zóna lesních komplexů zahrnuje všechna rozsáhlá území lesního půdního fondu v rámci celého území města |  | 1 | dominantní: produkční, ochranná, vodohospodářská, ekologická a rekreační funkce vhodné: myslivost, sběr lesních plodin, krátkodobá a turistická rekreace, cykloturistika s omezením při hranici státu přípustná: komunikační síť + P, účelové a turistické cesty, cyklotuiristika, systémy technické infrastruktury, rekreační lokality veřejných služeb (ubytování, stravování) zařízení a plochy pro lesní hospodaření a pro obranu a ochranu státu |

technické regulativy  -  etapizace

1. ETAPA 	zhruba první polovina návrhového období

2. ETAPA	ke konci návrhového období

3. ETAPA	výhledové územní rezervy

Etapizaci je nutno považovat za orientační, vyjadřuje spíše 					priority v naléhavosti výstavby

DOPRAVY

- průtah silnice I/13 městem je nutné považovat za nevhodný - jako součást základní a výchozí koncepce návrhu dopravní sítě situovat přeložku tahu do nové stopy mimo centrální zastavěnou část města a to do polohy v údolí Chrochvického potoka na levém a ve směru na Benešov n. Ploučnicí na pravém břehu řeky Labe;

- přeložku silnice II/261 v úseku mezi Starým Městem a Křešicemi včetně rekonstrukce Litoměřické ulice a úpravy její kategorie považovat vzhledem k dopravním závadám a silné dopravní intenzitě pro město za nezbytnou;

- pro správnou funkci dopravy v Podmoklech zachovat a zrekonstruovat železniční podjezdy Podmokelská - Ústecká, Teplická - Labské nábřeží a Dělnická – Ústecká;

- v rámci úpravy ŽST Děčín hl.n. a rozšíření ploch dráhy zrekonstruovat ulici Práce a realizovat komunikační spojku mezi ul. Práce a "Nábřežní" ulicí u hřiště;

- respektovat komunikační tah Saská - 5. května - Sv. Čecha jako náhradní napojení prostoru Jalůvčí a Maxičky za spojení Přípeř – Jalůvčí;

- dopravně zklidnit centrum Podmokel mezi Teplickou ul., Podmokelskou a hlavním nádraží;

- dekonstruovat prostor Masarykova náměstí v Děčíně včetně úpravy křižovatky Radniční - Pohraniční stráže;

- odlehčit dopravní zátěž na Kamenické ulici a vyloučit z ní tranzitní dopravu. Realizaci "Folknářské spojky" je nutné pokládat pro dopravní vztahy ve městě za nezbytnou;

- umožnit dopravní napojení navrhovaných lokalit rodinných domů na stávající síť místních komunikací;

- respektovat záměry ČD v souvislosti se stavebními úpravami na zvýšení výkonnosti I. železničního koridoru Břeclav-Děčín-Drážďany;

- držet územní rezervy pro přestavbu železničního uzlu Děčín a to v prostoru železničního mostu přes Labe a v lokalitě Prostřední Žleb;

- po jednání s drážními orgány počítat s využitím některých volných ploch, které jsou v majetku ČD, pro rozvojové potřeby města;

- za nosný systém MHD ve městě považovat autobusovou dopravu;

- autobusové nádraží v Hankově ulici pokládat za dočasné. Novou polohu terminálu hromadné dopravy situovat do místa optimální dostupnosti z centra levobřežní části Děčína;

- zajistit cyklistické propojení v trase podél Labe ve směru od Ústí nad Labem až po státní hranici se SRN. Na tento hlavní tah navázat odbočkami ve směru na Jílové a podél Ploučnice na Benešov;

- v rámci přestavby hlavního nádraží realizovat podchod pro pěší do ulice Práce;

- zajistit odpovídající kapacity klidové dopravy;

- v území respektovat ochranná pásma silnic a dráhy podle platných zákonů;

- navrhované přeložky silnic budou realizovány včetně protihlukových opatření (hlukové vlivy z dopravy - zofony 55 dB(A).

Do 1. ETAPY se navrhuje zařadit:

- přeložka sil. I/62 v trase ulice Práce v Rozbělesech včetně přeložky vlečky a realizace mimoúrovňové křižovatky na levém předmostí Nového mostu;

- rekonstrukce křižovatky Teplická - Pivovarská u Ovčí lávky;

- rekonstrukce podjezdu pod tratí ČD na Podmokelské ulici a pod Pastýřskou stěnou;

- úprava vedení trasy MK na Masarykově náměstí v rámci jeho komplexní přestavby;

- hlavní přístupové komunikace k nově navrženým lokalitám bytových domů v I. etapě. Jsou to: MK k zámku - lok. I/B8, MK k bytovkám v lok. II/5, II/9 a VII/4;

- modernizace I. železničního koridoru Břeclav - Děčín – Berlín;

- rekonstrukce stávající pěší zóny v Podmoklech;

- vytvoření pěšího tahu podél Jílovského potoka v centru Podmokel;

- pěší stezka kombinovaná s cyklistickou podél břehu Labe od navrhovaného přívozu v Rozbělesech po Tyršův most;

- cyklistická stezka vedená od Těchlovic přes Tyršův most do Dolního Žlebu a na hranici se SRN;

- zřízení otoček pro autobusy v Bynově, Letné, Želenicích a Jakubech;

- parkovací a odstavné plochy navržené na terénu v I. etapě;

- terminál hromadné dopravy v Podmoklech;

- tzv. "Folknářská spojka", odlehčující ulici Kamenickou;

Do 2. ETAPY se navrhuje zařadit:

- přeložka silnice I/13 v pravobřežní části Děčína v prostoru Libverdy;

- přeložku silnice II/261 v úseku Staré Město – Křešice;

- hlavní přístupové komunikace k nově navrženým lokalitám zařazených do II. etapy;

- pěší podchod pod nádražím ČD s propojením do ulice Práce;

- parkovací a odstavné plochy navržené ve II. etapě;

- komunikační propojení Letná – Oldřichov.

Do 3. ETAPY - výhledové rezervy se navrhuje zařadit:

- přeložku silnice I/13 Děčín - Knínice s mimoúrovňovou křižovatkou na Ústecké ulici a Hraniční ulici v Popovicích;

- přeložku silnice II/261 z Křešic až do Nebočad, držení územní rezervy;

- komplexní rekonstrukci železničního uzlu Děčín s novým přemostěním Labe, variantně je nutné držet územní rezervu pro kolejové úpravy v lokalitě Prostřední Žleb;

- rekonstrukci Litoměřické ulice v zástavbě Starého Města, zkapacitnění komunikace.

vodní hospodářství

Podmínkou rozvoje města je realizace a dokončení základní kostry hlavních kanalizačních sběračů zajišťujících podchycení dílčích vyústění kanalizací a převedení k místní ČOV. Tento záměr je nutno realizovat přednostně, jedná se tedy o I. etapu výstavby kanalizace, která je v  současné době rozestavěná.

I. etapa výstavby kanalizace obsahuje:

- hlavní kanalizační sběrač A, výtlak A, čerpací stanice u jednotlivě podchycených stok, sběrač B 	(pravý břeh) a ČOV Boletice.

do II. etapy bezprostředně navazující se navrhuje zahrnout:

- napojení kanalizace Nového Města;

- napojení Teplické ulice;

- rekonstrukce a přestavba stoky V. (povodí Jílovského potoka);

- kanalizace ve Sněžnické ulici;

- podchycení stoky VII. a dokončení kanalizace v Jalůvčí;

- splašková kanalizace Folknáře;

- splašková kanalizace Oldřichov;

- splašková kanalizace Bělá;

- splašková kanalizace Křešice a Boletice;

- přečerpání odpadních vod se stoky XXVI. do stoky v  Provaznické ulici;

- dobudování kanalizace Březiny.

II. etapa výstavby vodovodu obsahuje:

- do konce návrhového období je potřebné zajistit doplnění kapacity vodních zdrojů vodovodu Děčín.

etapa výstavby úpravy toků obsahuje:

- pro zajištění ochrany zástavby před velkými vodami je nutno dokončit úpravu Jílovského potoka v  intravilánu tak, aby kapacita koryta zajišťovala průchod min. padesátileté povodně (Q50).

Energetika

- objekty budou zásobovány dvoucestným způsobem (elektřina + dodávkové teplo, elektřina + plyn) nebo jednocestným způsobem (komplexní elektrifikace objektů nebo elektřina + vytápění ekologickými palivy nezávislými na síťových systémech);

- u nově budovaných objektů s elektrickým vytápěním přednostně využívat tepelných čerpadel;

- důsledně rozvíjet systém CZT v oblastech určených usnesením měst. zastupitelstva č. IX/95, dokončit kogenerační jednotku v Želenicích, zdroj Děčín - východ realizovat rovněž jako kogenerační;

- u nových staveb klást důraz na tepelně - technické vlastnosti obvodového pláště budov;

- neekologická paliva (hnědé uhlí, těžký topný olej) budou nahrazeny ušlechtilejšími palivy;

- plošně plynofikovat sídla Křešice, Majranín a Nebočady;

- držet územní rezervu pro výstavbu vedení VVN 110 kV Želenice - Ústí n .L. a Želenice – Babylon;

- v rozptýlené výstavbě využívat pro ohřev užitkové vody sluneční energieu vytápění nezávislého na sítích využívat především zkapalněné uhlovodíkové plyny, extralehké nízkosirnaté oleje, biomasu apod.;

- část plochy pro výstavbu zdroje CZT Děčín-východ rezervovat pro případnou výstavbu spalovny tuhého komunálního odpadu.

Spoje

- nové objekty pro bydlení 100%-ně telefonizovat;

- vytvořit rezervu pro telefonizaci ploch určených pro výstavbu občanské vybavenosti a pro rozvoj ekonomické základny.

ostatní regulativy

- s ohledem na výskyt ploch ohrožených sesuvy, je nutno před výstavbou provést u řady lokalit geologický průzkum, kterým se stanoví způsob založení stavby;

- ověřit přítomnost půdního radonu (druhý stupeň radonového rizika v  celém zájmovém území);

- kvalita zemědělského půdního fondu, dané hodnotou BPEJ;

- kategorizace a funkce lesního půdního fondu (OP lesa);

- existence CHKO a vyhlášená chráněná území přírody;

- územní systém ekologické stability – ÚSES;

- ochrana a využití kulturních památek, zejména areálu zámku, památková zóna.

(Z1) PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 1. ZMĚNY ÚPN M

.

(Z2) Vymezení zastavitelných ploch je navrženo v těchto katastrálních územích:

*v rámci změny č. 12 ÚP bylo upraveno přípustné využití plochy 2Z11 (2Z-11) v k.ú. Děčín.

(Z4) PŘEHLED A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH PLOCH ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ 4. ZMĚNY UPN

(Z6) Vymezení zastavitelných ploch je navrženo v těchto katastrálních územích

(Z8) Řešené území 8 změny ÚP M je navrženo v těchto katastrálních územích

| číslo plochy | navrhovaná funkce | katastr | Parcela č. | plocha v m2 | základní členění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8Z-1 | Plochy RD městského typu | Březiny u Děčína | 455 | 215 | přestavbová plocha |
| 8Z-2 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 125, 94, 129 | 22267 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-3 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 199/1, 173 | 10011 | zastavitelná plocha |
| 8Z-6 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 899/8 | 1405 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-7 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 527/8 | 1340 | zastavitelná plocha |
| 8Z-8 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1365/5 | 1204 | zastavitelná plocha |
| 8Z-10 | Plochy rekreace | Březiny u Děčína | 297/3 | 2358 | zastavitelná plocha |
| 8Z-11 | Plochy RD městského typu | Podmokly | 1384/5, /1, /3, /4 | 1112 | zastavitelná plocha |
| 8Z-12 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 169/2, 172 | 1443 | zastavitelná plocha |
| 8Z-13 | Plochy RD městského typu | Nebočady | 282, 280/2, /3, /4, 279/1, /2 | 17062 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-15 | Plochy RD venkovského typu | Březiny u Děčína | 151 | 1334 | zastavitelná plocha |
| 8Z-16 | občanské vybavení. | Podmokly | 3725/5, 3725/53 | 3118 | přestavbová plocha |
| 8Z-17 | občanské vybavení | Děčín | 2297 | 302 | přestavbová plocha |
| 8Z-18 | Plochy RD městského typu | Podmokly | 437/2 | 1079 | zastavitelná plocha |
| 8Z-19 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 4 | 677 | zastavitelná plocha |
| 8Z-20 | Plochy RD městského typu | Bělá u Děčína | 397/2 | 465 | zastavitelná plocha |
| 8Z-23 | rekreační území | Děčín | 2828/42 /72,/124 | 514 | přestavbová plocha |
| 8Z-25 | Plochy RD městského typu | Folknáře | 419/4 | 87 | zastavitelná plocha |
| 8Z-26 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1041/1 | 897 | zastavitelná plocha |
| 8Z-30 | Plochy výroby a skladování | Křešice u Děčína | 129/1, 129/2 | 713 | přestavbová plocha |
| 8Z-31 | Plochy RD městského typu | Podmokly | 2842 | 1693 | přestavbová plocha |
| 8Z-32 | Plochy výroby a skladování | Podmokly | 3147/1, /2 | 2672 | přestavbová plocha |
| 8Z-33a | Plochy RD městského typu | Podmokly | 3155/26, 3155/27 | 1473 | zastavitelná plocha |
| 8Z-33b | Plochy RD městského typu | Podmokly | 3155/29 | 875 | zastavitelná plocha |
| 8Z-33c | Plochy RD městského typu | Podmokly | 3155/31, 3155/32 | 1639 | zastavitelná plocha |
| 8Z-34 | RD venkovského typu | Prostřední Žleb | 881/2, 884/2 | 3749 | zastavitelná plocha |
| 8Z-35 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 77/6 | 636 | zastavitelná plocha |
| 8Z-36 | rekreační území | Boletice nad Labem | 979/6, 979/8 | 1202 | zastavitelná plocha |
| 8Z-37 | plocha smíšená obytná | Děčín | 305/1, 306, 307/1, 307/2 | 6975 | přestavbová plocha |
| 8Z-40 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 899/58 | 4824 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-43 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1363/1 | 2338 | zastavitelná plocha |
| 8Z-45 | Plochy RD městského typu | Děčín | 2829/16 | 1010 | přestavbová plocha |
| 8Z-46 | Plochy RD městského typu | Chrochvice | 42/2 | 1728 | přestavbová plocha |
| 8Z-47 | Plochy RD městského typu | Křešice | 379/4, | 5592 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-48 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1039/14, /5, 796, 880 | 1818 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-49 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1039/7, /8 | 2242 | zastavitelná plocha |
| 8Z-50b | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 899/64 | 2565 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-52 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 487/2 | 1275 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-55 | Plochy RD městského typu | Boletice nad Labem | 455/16, 455/19 | 3207 | Zastavitelná plocha |
|  |  | celkem |  | 115116 |  |

Poznámka: Plochy 8Z  -4, -5, -9., -14, -21, -22, -24, -27, -28, -29, -39, -41, -42, -44, -51 plochy na základě společného projednání vyloučeny a plochy 8Z - 40, 8Z - 50b, 8Z - 47 a 8Z - 55 zmenšeny.

Poznámka 2: na základě výsledků veřejného projednání a na základě žádosti vlastníka byly plochy 8Z - 53, 8Z - 54 z řešení 8. změny ÚP Děčín vyjmuty.

P)  specifické podmínky zastavitelných ploch:

8Z-6   podmínka 1 RD a 8Z-8   podmínka 1 RD a napojení dle studie 107/1087,

8Z-34  podmínka zmenšení dle CHKO LP, řešení komunikačního napojení, počet RD 3,

8Z-36  podmínka 1 RD na 979/8 a řešení dopravního napojení,

8Z-40  podmínka zmenšení na 1 RD a řešení dopravního napojení,

8Z-43  1 RD za podmínky vydaného ÚR,

8Z-50b zmenšení plochy na 1 RD a řešení dopravního napojení,

8Z-52  podmínkou studie rozšíření komunikace V Lukách,

8Z-55 lokalita zmenšena.

(Z12) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

V rámci změny č. 12 ÚP se u zastavitelné plochy 2Z-11 a plochy místní komunikace Z-2 v území II – Nové Město (k.ú. Děčín) doplňuje přípustné využití v tomto znění:

- umístění staveb souvisejících s přeložkou I/13 Děčín - Ludvíkovice,

Jedná se o tyto plochy (výrez z Hlavního výkresu ÚZ ÚP Děčín):

K. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

ochrana přírody a krajiny

- chráněná krajinná oblast Labské pískovce;

- chráněná krajinná oblast České středohoří;

- národní přírodní památka Březinské tisy;

- přírodní památka Nebočadský luh;

- přírodní památka Bohyňská lada (v návrhu);

- památné stromy (viz. seznam);

- ochranné pásmo lesa (50 m).

územní systém ekologické stability

- regionální ÚSES;

- lokální ÚSES.

životní prostředí - ochrana staveb

- vyhlášená PHO;

- území ohrožené hlukem z dopravy;

- sesuvná území;

- území s výskytem radonového rizika.

kulturní památky

- nemovité kulturní památky, popř. soubor (viz. seznam kap. D2);

- archeologické naleziště (areál koupaliště pod zámkem - poliklinika);

- krajinná památková zóna (v přípravě).

doprava

Silniční ochranné pásmo

Toto ochranné pásmo upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Zřizuje se na dálnicích, silnicích a místních komunikacích I. nebo II. třídy mimo zastavěné území obce.

Silniční ochranné pásmo představuje prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m, pro silnice I. a II. třídy ve vzdálenosti:

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy nebo místní komunikace I. třídy;

- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.

V silničních ochranných pásmech lze provádět stavby a nestavební záměry pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu. Vlastník pozemní komunikace je vždy účastníkem řízení o povolení stavby nebo činnosti v ochranném pásmu.

Ochranné pásmo dráhy

Ustanovení o ochranném pásmu obsahuje zákon o drahách.

Ochranné pásmo dráhy činí:

- u drah celostátních (tratě tvořící souvislou železniční síť) 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy (tj. od hranic drážních pozemků);

- u vleček, městských rychlodrah a drah zvláštního určení (jako dráhy lesní, důlní, lanové) 30 m od osy krajní koleje.

Ustanovení o ochranném pásmu se nevztahuje na vlečky v uzavřeném obvodu závodu nebo přístavu, takže v tomto případě není třeba žádat o udělení výjimky z ochranného pásma dráhy. V ochranném pásmu je povoleno stavět pouze drážní stavby. Stavební činnost neželezničního investora je možná pouze s nutným souhlasem Drážního úřadu.

vodní hospodářství

- CHOPAV Severočeská křída

Omezení se týká rozsahu lesní těžby, odvodnění, těžby nerostů, vrtných prací a zemědělského využívání.

- PHO vodních zdrojů

PHO I., II .A a II. B stupně mají 	prameniště Děčínský Sněžník.

prameniště Bynov

prameniště Maxičky

místní zdroje mají vyhlášena I. PHO.

K  veškeré činnosti v  PHO je nutný souhlas správce a majitele zdrojů a vodohospodářského orgánu.

*	Ochranné pásmo ČOV Boletice

V  OP je vyloučena bytová výstavba.

*	Ochranné pásmo vodovodních potrubí dle ČSN 75 5401 je doporučeno 2,0m od vnějšího okraje horizontálně na obě strany.

*	Ochranné pásmo kanalizace je ve smyslu ČSN 75 6101 v  šířce 3,0m od vnějšího okraje 	 horizontálně na obě strany. V  ochranném pásmu je možné provádět jakoukoli stavební činnost jen se souhlasem provozovatele kanalizace.

V  ochranných pásmech sítí je v  zásadě možno stavět pouze stavby bez základu. Možno zde realizovat chodníky, komunikace, zelené pruhy, odstavné plochy.

- Zátopová území

Labe, Ploučnice a Jílovského potoka. Limitní je zátopové území vymezené čarou maximální povodně (Q100). Labe má zátopové území vyhlášeno. Vyhlášení pro Ploučnici a Jílovský potok se připravují. Do doby vyhlášení by měl být respektován rozsah zátopy obsažený v  ÚPN, zároveň je k  dispozici u správců toků.

Do zátopového území lze umisťovat stavby všeho druhu po zajištění kladného stanoviska příslušného vodohospodářského orgánu ve smyslu § 13 odst. 1 a 2 zákona 138/73Sb. (Ve znění pozdějších předpisů). Stavby obytných a hospodářských budov, veřejných budov a průmyslových závodů jsou nežádoucí.

Liniové stavby (komunikace, mosty, dálkovody) je nutné zabezpečit tak, aby nezpůsobily zvyšování hladiny vody při povodních a jinak nezhoršovaly odtokové poměry. Výjimečně mohou být povolovány stavby objektů, jejichž provoz souvisí s  vodním tokem a stavby v  tiché, mělké a plošně rozsáhlé inundaci.

ČOV a čerpací stanice je nutné výškově umísťovat tak, aby byla zachována jejich funkce v  celém rozsahu i při povodních.

U staveb obytných domů, pracovišť a skladišť, pokud jejich výstavba byla výjimečně povolena, je nutné uplatňovat stejná kritéria jako u liniových staveb, tj. nezhoršení odtokových poměrů.

Velmi přísně je nutné posuzovat umístění výroby, skladování nebo manipulace s chemickými, toxickými nebo jinak nebezpečnými materiály v  inundačním území. Musí být učiněna taková opatření, aby při povodních nedošlo k  obecnému ohrožení.

Stavby škol, nemocnic a jiných zdravotních a sociálních zařízení a trvalé skládky by neměly být v  inundačním území vůbec povolovány.

- Správce vodního toku může užívat dle vyhlášky bývalého MLVH č. 19/1978 pozemky podél splavného vodního toku v  šířce 10 m, u ostatních toků 6m od břehové čáry k údržbě a přístupu k toku.

- Jako hranice ochrany termálních vod pro potřeby ÚPN na území města Děčína se přebírá návrh RNDr. Nakládala (ochranné pásmo vrtu DC-6 z  roku 1999 a návrh ochranných pásem z  roku 1996). V ploše ochrany další odběry podzemních vod lze povolovat pouze na základě odborné expertizy, jejíž součástí musí být i návrh optimalizace odběrů podzemní vody z  hlediska kvality, kvality a termální energie podzemní vody.

energetiky a spojů

Níže uvedená ochranná pásma jsou platná pro zařízení vybudovaná po 31. 12. 1994. U zařízení vybudovaných do uvedeného data (elektrorozvodná a plynovodní zařízení) zůstávají v platnosti ochranná pásma dle původní legislativy. Tato ochranná pásma jsou uvedena v závorce kurzívou.

Elektroenergetika

Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti výrobního zařízení a rozvodného zařízení, určený k zajištění jejich spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna venkovní vedení, podzemní vedení a elektrické stanice.

- ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na každou stranu:

- u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 7 m (10 m);

- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m (15 m);

- ochranné pásmo sloupové trafostanice je shodné s ochranným pásmem venkovního vedení vysokého napětí (trafostanici možno považovat za součást venkovního vedení);

- v lesních průsecích jsou vlastníci a uživatelé nemovitostí povinni udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m (4 m) po jedné straně základů podpěrných bodů.

- v ochranném pásmu venkovních vedení je zakázáno:

- zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky;

- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m;

- provádět činnosti ohrožující venkovní vedení, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu nebo životy, zdraví a majetek osob.

- Ochranné pásmo podzemního vedení

do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m (1 m) po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce;

- zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k podzemnímu vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu;

- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 3 t.

- Ochranné pásmo elektrické stanice

je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m (30 m) kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice. Sloupové trafostanice VN mají ochranné pásmo shodné s venkovním vedením VN.

V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení životů, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice, nebo znemožňující či podstatně znesnadňující její údržbu.

Fyzické nebo právnické osoby, zřizující zařízení napájená stejnosměrným proudem v bezprostřední blízkosti ochranného pásma s možností vzniku bludných proudů poškozujících podzemní vedení, jsou povinny tyto skutečnosti oznámit dodavateli a provést opatření k jejich omezení.

Výjimky z ochranných pásem povoluje ministerstvo.

Plynárenství

Plynárenskými zařízeními se rozumí plynovody, přípojky a technologické objekty.

Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu.

- ochranná pásma činí:

- u plynovodů a přípojek do průměru 200 mm včetně 4 m (20 m);

- u plynovodů a přípojek od průměru 200 mm do 500 mm včetně 8 m (50 m);

- u plynovodů a přípojek nad průměr 500 mm 12 m (50 m);

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce 1 m;

- u technologických objektů 4 m (5 až 20 m).

Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uložení plynárenských zařízení, může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m.

Stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

U vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích jsou vlastníci a uživatelé pozemků povinni udržovat volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.

- Bezpečnostní pásma

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Bezpečnostním pásmem se pro účely energetického zákona rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo na jeho obrys.

Plynovými zařízeními se pro účely energetického zákona rozumí zařízení na výrobu a úpravu plynu, podzemní zásobníky, tlakové zásobníky zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací, odpařovací, kompresorové a regulační stanice, vysokotlaké a velmi vysokotlaké plynovody.

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s písemným předchozím souhlasem fyzické nebo právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

Rozsah bezpečnostních pásem:

| druh zařízení | velikost pásma (m) |
| --- | --- |
| Odpařovací stanice zkapal. plynů | 100 m |
| Regulační stanice vysokotlaké | 10 m |
| Vysokotlaké plynovody: |  |
| do DN 100 | 15 m |
| do DN 250 | 20 m |
| nad DN 250 | 40 m |

Teplárenství

Ochranným pásmem se pro čely energetického zákona rozumí prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepla určený k zajištění spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob.

- šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m;

- u výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosného média v samostatných budovách je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic.

Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranných pásmech, které by mohly ohrozit bezpečný provoz a údržbu zařízení pro výrobu či rozvod tepla, je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného držitele autorizace, který odpovídá za provoz těchto zařízení.

Prochází-li zařízení pro rozvod tepla budovami, ochranné pásmo se nevymezuje. Vlastníci budov jsou však povinni umožnit držiteli autorizace přístup a provádění nezbytných prací na tomto zařízení.

Spoje

- telekomunikační kabely jsou chráněny ochranným pásmem 1 m na každou stranu od krajního kabelu;

- u radioreléových tras musí být zachována přímá viditelnost a u jejich koncových bodů je; vymezeno ochranné pásmo o poloměru 500 m, kde nesmí být umístěn rušivý zdroj elektromagnetického vlnění;

- televizní převaděče jsou chráněny kruhovým ochranným pásmem o poloměru 30 m.

(Z1) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÍ ZÁTOPOVÝCH ÚZEMÍ

LIMITY VSTUPNÍ

Ochrana přírody

- CHKO České středohoří;

- Lokální a nadregionální USES a jeho ochranné pásmo (K 8);

- Ochranné pásmo lesa;

- Hranice záplavy Q 100.

DOPRAVA

Silniční ochranné pásmo

Toto ochranné pásmo upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Zřizuje se na dálnicích, silnicích a místních komunikacích I. nebo II. třídy mimo zastavěné území obcí. Silniční ochranné pásmo činí:

- 15 m kolmo od osy vozovky nebo od osy přilehlého pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy.

V silničních ochranných pásmech je zakázáno mimo jiné provádět stavby a stavební práce. Výjimky z ochranného pásma uděluje silniční správní úřad za podmínek uvedených v zákoně.

OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY

Ustanovení o ochranném pásmu obsahuje zákon o drahách. Ochranné pásmo dráhy činí:

- u drah celostátních (tratě tvořící souvislou železniční síť) 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy (tj. od hranic drážních pozemků)

V ochranném pásmu je povoleno stavět pouze drážní stavby. Stavební činnost neželezničního investora je možná pouze s nutným souhlasem Drážního úřadu.

(Z2) ZMĚNA Č. 2 . (TEXT PŘEVZAT Z ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY Č. 2)

OMEZENÍ NAVRŽENÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH STÁVAJÍCÍ ENERGETICKOU A SPOJOVOU INFRASTRUKTUROU

Níže uvedené plochy jsou omezovány ochrannými nebo bezpečnostními pásmy technické infrastruktury. Jejich vymístění je možné po dohodě s provozovatelem, dle platné legislativy přeložku hradí ten, kdo ji vyvolal. Velmi problematické se jeví překládání vedení vn a vvn v ploše 2Z3.

Ochranná a bezpečnostní pásma energetických a spojových zařízení

Elektroenergetika

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti mřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace					7 m

- pro vodiče s izolací základní 				2 m

- pro závěsná kabelová vedení				1 m

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně	12 m,

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,

Plynoenergetika

Ochranná pásma

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, vymezený svislými rovinami, vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. Ochranná pásma činí:

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

- u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Bezpečnostní pásma

Bezpečnostní pásma plynových zařízení uvádí následující tabulka

| druh zařízení | velikost pásma |
| --- | --- |
| Regulační stanice vysokotlaké | 10m |
| Vysokotlaké plynovody |  |
| do DN 100 | 15 m |
| do DN 250 | 20 m |
| nad DN 250 | 40 m |

Teplárenství

Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.

U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěny v samostatných budovách je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic. Spoje

Telekomunikační zařízení

Ochranné pásmo pozemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Radiokomunikační zařízení

U radioreléových tras musí být zachována přímá viditelnost a u jejich koncových bodů je vymezeno ochranné pásmo o poloměru 500 m, kde nesmí být umístěn rušivý zdroj elektromagnetického vlnění.

(Z4) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÍ ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ

LIMITY VSTUPNÍ

Ochrana přírody

- CHKO České středohoří IV. zóna.

DOPRAVA

Ochranné pásmo dráhy

Ustanovení o ochranném pásmu obsahuje zákon o drahách. Ochranné pásmo dráhy činí:

- u drah celostátních (tratě tvořící souvislou železniční síť) 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy (tj. od hranic drážních pozemků)

V ochranném pásmu je povoleno stavět pouze drážní stavby. Stavební činnost neželezničního investora je možná pouze s nutným souhlasem Drážního úřadu.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ODKANALIZOVÁNÍ

Ochrana vody

Navržené změny se nedotýkají ochranných pásem vodních zdrojů.

Předmětná lokalita je mimo CHOPAV Severočeská křída.

Ochranná pásma vodohospodářské infrastruktury

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena §23 zákona 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu.

- u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500 mm. včetně 1,5 m;

- vodovodní řad DN 200 přecházející přes lokalitu bude z části přeložen na veřejný pozemek;

- v ochranném pásmu v zásadě lze provádět terénní úpravy, vysazovat trvalé porosty jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo “kanalizace, případně provozovatele.

Ochranná pásma energetických a spojových sítí

Elektroenergetika

Ochranná pásma

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí je 2 m.

Plynoenergetika

Ochranná pásma činí:

  - u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu;

  - u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu;

  - u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

LIMITY VÝSTUPNÍ

Vodní hospodářství, odkanalizování

- Nová splašková kanalizační stoka od lokality Krásný Studenec do stávající kanalizace v Albánské ulici;

- Přeložka části vodovodního řadu DN 200 jdoucího po soukromých pozemcích uvnitř lokality Krásný Studenec.

Energetika a spoje

- Výstavba STL plynovodu pro zásobování rozvojové plochy Krásný Studenec včetně rozvojových ploch III/7, 11/13 a 11/14 z návrhu UPn M 2002.

(Z6) ZMĚNA Č. 6.  (TEXT PŘEVZAT Z ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY Č. 6)

Ochranná a bezpečnostní pásma energetických a spojových zařízení

Elektroenergetika

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace

- pro vodiče s izolací základní

- pro závěsná kabelová vedení

b) u napětí nad 35 kV do 1 IO kV včetně	12 m,

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí I m po obou stranách krajního kabelu. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

b) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad I kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,

Plynoenergetika

Ochranná pásma

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, vymezený svislými rovinami, vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

Ochranná pásma činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek jimiž, se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Teplárenství

Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2.5 m.

U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěny v samostatných budovách je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic.

Spoje

Telekomunikační zařízení

Ochranné pásmo pozemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Radiokomunikační zařízení

U radioreléových tras musí být zachována přímá viditelnost a u jejich koncových bodů je vymezeno ochranné pásmo o poloměru 500 m, kde nesmí být umístěn rušilôľ zdroj elektromagnetického vlnění.

Elektroenergetické a plynárenské sítě jsou součástí nadmístních sítí, které jsou provozovány soukromými akciovými společnostmi. Elektřina je odebírána	I z tuzemských zdrojů, zemní plyn je dovážen ze zdrojů mimo CR.

(Z8) ZMĚNA Č. 8. (TEXT PŘEVZAT Z ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY Č. 8)

### Elektroenergetika

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti mřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace 				7 m, 10 m*

2. pro vodiče s izolací základní 				2 m,

3. pro závěsná kabelová vedení 				1 m,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 		12 m, 15 m**

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti :

a) u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

b) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m

*/ - platí pro vedení postavená před rokem 1961

**/ - platí pro vedení postavená před rokem 1995.

              - Plynoenergetika

Ochranná pásma

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, vymezený svislými rovinami, vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu.

Ochranná pásma činí:

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,

b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Bezpečnostní pásma

Bezpečnostní pásma plynových zařízení uvádí následující tabulka

| druh zařízení | velikost pásma |
| --- | --- |
| Regulační stanice vysokotlaké | 10 m |
| Vysokotlaké plynovody |  |
| do DN 100 | 15 m |
| do DN 250 | 20 m |
| nad DN 250 | 40 m |

### Teplárenství

Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.

U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěny v samostatných budovách je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic.

### Spoje

Telekomunikační zařízení

Ochranné pásmo pozemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Radiokomunikační zařízení

U radioreléových tras musí být zachována přímá viditelnost a u jejich koncových bodů je vymezeno ochranné pásmo o poloměru 500 m, kde nesmí být  umístěn rušivý zdroj elektromagnetického vlnění.

(Z12) KAPITOLA BYLA V ROZSAHU ČÁSTI „SILNIČNÍ OCHRANNÉ PÁSMO“ UPŘESNĚNA DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.

L.  Územní systém ekologické stability

Aktualizací regionálního systému ekologické stability byly podstatně zredukovány regionální biocentra, zvláště v levobřežní části řešeného území. Osou celého území je nadregionální biokoridor Labe.

V roce 1996 byl zpracován firmou Lareco Praha lokální systém ekologické stability pro k.ú. Folknáře, Březiny až po Benešov. Tento ÚSES zasahuje pouze okrajově do řešeného území.

V roce 1997 byl pro zájmové území Děčína zpracován firmou Lareco lokální systém ekologické stability pro řešené území města, který po projednání a provedených drobných změnách byl převzat zpracovatelem do návrhu územního plánu.

Generel ÚSES vychází z  aktualizované varianty regionálního ÚSES pro Sč kraj. Způsob vymezení lokálního systému spočíval především v doplnění stávající kostry ekologické stability minimem nově navržených prvků, resp. rozšířením či kvalitativním doplněním stávajících prvků. Interakční prvky se zde uplatňují zejména jako prvky typu mezí, polních cest, údolnic, extenzivních luk atd.

Řešené území se jeví jako ekologicky relativně stabilní, vzhledem k  velkému zastoupení ekologicky stabilních prvků - tzn. lesních porostů, strukturní zeleně a dostatkem trvalých travních porostů. Naopak míru ekologické stability snižuje vliv imisí na zdravotní stav lesních porostů a značný plošný podíl zastavěného území.

V tabulkové části ÚSES jsou uvedeny jednotlivé prvky v pořadí biocentra, biokoridory a interakční prvky:

- lokální biocentra: 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;

- regionální biocentra: 3, 15, 17, 18, 20, 24, 39;

- regionální a lokální biokoridory mají číslování podle toho, které prvky spojují 
/např. 14-15/, jejich výčet a popis je v tabulkové části.

Generel ÚSES je v návrhu územního plánu jak součástí hlavního výkresu 1:10 000 tak součástí jádrového území města 1:5 000 a ve výkresu širších vztahů.

Veškeré prvky lokálního i regionálního systému ekologické stability jsou ze zákona chráněny /zákon č. 114/92 Sb./ a tedy nezastavitelné, limitující jakoukoliv činnost v krajině.

l1.  biokoridory

| číslo prvku | biogeo- grafický význam stav | charakteristika prvku | šířka / délka (m) | SES | návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - 3 2 - 39 3 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 - 38 37 - 38 36 - 37 35 - 36 | NR F | Biokoridor nadreg. významu kopírující trasu Labe, prochází vesměs lesním komplexem po strmých svazích s převážně bukovými porosty nejčastěji na stanovištích svěžích, bazických a bohatých dubových bučin. Největší část biokoridoru vede II. zónou CHKO České Středohoří, územím severně od Ploučnice prochází III. zónou. | 100 cca á 700 m celkem cca 7 km | 4 | v souladu s platným LHP |
| - 39 | R F | Regionální biokoridor vstupující do řešeného území směrem od Malé Veleně a krátce na to připojující k NR biokoridoru u Březinských tisů. V tomto úseku prochází bukovými a smíšenými porosty ve 3. lvs. | 100 350 | 4 | v souladu s platným LHP |
| 11 - 39 | L F | Břehové a lesní porosty podél bezejmenného levostranného přítoku Ploučnice. V dřevinné skladbě dominuje BK, JS, OL, JIV, JV, DB, BR,... | 20 1100 | 4 | v lese v souladu s platným LHP údržba koryta toku a břehových porostů |
| 3 - 4 | L F | Břehové a lesní porosty podél toku Kameničky. V dřevinné skladbě dominuje JS, OL, JIV, JV, DB, BR, BK,... | 20 500 | 3-4 | v lese v souladu s platným LHP údržba koryta toku a břehových porostů |
| 3 - 11 | L F | Břehové a lesní porosty podél pravostranného přítoku Kameničky. V dřevinné skladbě nejčastěji zastoupeny JS, OL, JIV, VB, JV, DB, BR, BK, HB... | 20 1800 | 3-4 | v lese v souladu s platným LHP údržba koryta toku a břehových porostů |
| 3 - 31 | L SF/N | Bezejmenný přítok Labe s místy sporadickými břehovými porosty, v dolní polovině navržený kolem zastavěné části obce. | 15 1700 | 1-3 | v horní části toku doplnění břehových a doprovodných porostů, v dolní části komplexní revitalizace toku. |
| 5 - 31 | L F/N | Bezejmenný přítok Labe s břehovými a doprovodnými porosty, v dolní polovině navržený v zastavěné části obce. | 15 1900 | 1-4 | v horní části toku údržba břehových a doprovodných porostů, v dolní části dílčí revitalizace toku. |
| 6 - 33 | L F/N | Bezejmenný přítok Labe s bohatými břehovými a doprovodnými porosty, v dolní části navržený v zastavěné části obce. | 15 1300 | 0-4 | v horní části toku údržba břehových a doprovodných porostů, v dolní části dílčí revitalizace toku. |
| 7- | L F | Rychnovský potok s bohatými břehovými a doprovodnými porosty lesního i nelesního charakteru. V dřevinné skladbě dominuje BK, JS, OL, JIV, JV, DB, BR, HB.. | 20 500 | 4 | údržba břehových a doprovodných porostů |
| 4 - | L F/N | Lokální biokoridor vymezený po enklávách lesních i nelesních společenstev. V tomto úseku prochází bukovými a smíšenými porosty ve 3. lvs. V jeho J části je navržen přes ornou půdu. | 20 1500 | 4(1) | v lesích v souladu s platným LHP v navržené části založení liniového prvku s dřevinami stanovištně příslušnými |
| 9 - 31 | L N | Upravovaný vodní tok - přítok Labe. Prořídlé doprovodné porosty. | 15 500 | 2-3 | revitalizace toku |
| 34 - 36 | L F/N | Lokální biokoridor tvořený v Z části zarostlým úvozem, ve V části vymezen v lese, po jeho ochranném plášti. Střední čúsek je navržen převážně v kultuře orná půda. | 20 1200 | 1-4 | v lese v souladu s platným LHP doplnění biokoridoru založením dřevinného spol. liniového charakteru |
| 34 - 37 | L SF | Biokoridor vymezený ve V části v lesním porostu je veden ve své Z polovině po enklávách dřevinných společenstev typu remíz, mez. BK nespojitého charakteru. | 20 1600 | 1-4 | v lese dle platného LHP, mimolesní zeleň ponechat sukcesi |
| 24 - 31 | NR F/SF | Řeka Labe se sporadickými břehovými a doprovodnými porosty prochází ze značné části zastavěným územím obcí a města. Koryto převážně regulováno. Vodohospodářsky významný tok, ichtyologicky významná lokalita. Limitujícím ukazatelem ekol. hodnoty toku je kromě zástavby území kvalita vody. | 100-150 700 | 3-4 | Podporovat projekty zvyšující kvalitu vody v toku. Doplňování břehových a doprovodných porostů. |
| 32 - 31 | NR F/SF | Řeka Labe kolem ústí Ploučnice se sporadickými břehovými a doprovodnými porosty prochází ze značné části zastavěným územím obcí a města. Koryto převážně regulováno. Vodohospodářsky významný tok, ichtyologicky významná lokalita. Limitujícím ukazatelem ekol. hodnoty toku je kromě zástavby území kvalita vody. | 100-150 500 800 | 3-4 | Podporovat projekty zvyšující kvalitu vody v toku. Doplňování břehových a doprovodných porostů. |
| 33 - 31 | NR F/SF | Řeka Labe v okolí Nebočadského luhu se sporadickými břehovými a doprovodnými porosty prochází ze značné části zastavěným územím obcí a města. Koryto převážně regulováno. Vodohospodářsky významný tok, ichtyologicky významná lokalita. Limitujícím ukazatelem ekol. hodnoty toku je kromě zástavby území kvalita vody. | 100-150 700 | 3-4 | Podporovat projekty zvyšující kvalitu vody v toku. Doplňování břehových a doprovodných porostů. |
| 31 - 31 | NR F/SF | Řeka Labe se sporadickými břehovými a doprovodnými porosty prochází ze značné části zastavěným územím obcí a města. Koryto převážně regulováno. Vodohospodářsky významný tok, ichtyologicky významná lokalita. Limitujícím ukazatelem ekol. hodnoty toku je kromě zástavby území kvalita vody. | 100-150 700 | 3-4 | Podporovat projekty zvyšující kvalitu vody v toku. Doplňování břehových a doprovodných porostů. |
| 27 - 31 | L F | Biokoridor vymezený po jižním okraji lesního porostu Červeného vrchu (314,5 m n. m.) v dřevinných spol. ekotonálního charakteru v slt kyselých db BK a kyselých dbbk BO.. | 20 1600 | 4 | dle platného LHP |
| 26 - 31 | L F | Biokoridor vymezený po jižním okraji lesního porostu nad městskou částí Přípeř v dřevinných spol. ekotonálního charakteru v slt kyselých db BK. | 20 1200 | 4 | dle platného LHP |
| 18 - 26 | L F | Biokoridor vymezený po jižním okraji lesního porostu nad městskou částí Bělá, resp. Jalůvčí v dřevinných spol. ekotonálního charakteru v slt kyselých dbbk BO a chudých db BO. | 20 2000 | 4 | dle platného LHP |
| 26 - 18 | L F | Biokoridor vymezený po jižním a východním okraji lesního porostu nad městskou částí Bělá v dřevinných spol. ekotonálního charakteru v slt kyselých dbbk BO a chudých db BO. | 20 2000 | 4 | dle platného LHP |
| 24 - 25 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech v slt kyselých dbbk BO a kyselých jd BK. | 20 1500 | 3-4 | dle platného LHP |
| 18 - 26 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél potoka Ostružiník v slt sm BO. | 20 2000 | 4 | dle platného LHP |
| 24 - 25 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech, v slt uléhavých kys. jd BK a podmáčených sm JD. | 20 600 | 3-4 | dle platného LHP |
| 24 - 23 | NR F | Část složeného biokoridoru vymezený v lesních porostech, v slt kyselých dbbk BO a kyselých sm BK. | 100 700 | 3-4 | dle platného LHP |
| 20 - 23 | NR F | Část složeného biokoridoru vymezený v lesních porostech vrchu Okrouhlík (493,8), v slt převážně chudých db BO. | 100 700 | 4 | dle platného LHP |
| 18 - 25 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech, v slt kyselých dbbk BO. | 20 1400 | 3-4 | dle platného LHP |
| 21 - 23 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech, v slt chudých db BO a kyselých sm BK. | 20 1300 | 3-4 | dle platného LHP |
| 21 - 24 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél Dolnožlebského potoka (Kamenky), v slt smrkových BO a kyselých sm BK. | 20 1600 | 3-4 | dle platného LHP |
| 21 - 22 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech, v slt chudých db BO, smrkových BO a vlhkých sm BK. | 20 1600 | 3-4 | dle platného LHP |
| 22 - 24 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech, v slt smrkových BO podél Klopotského potoka jižně od státní hranice. | 20 1100 | 3-4 | dle platného LHP |
| 21 - | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél toku Potůčky, v slt podmáčených sm JD a kyselých sm BK. | 20 1400 | 3-4 | dle platného LHP |
| 20 - | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél toku Napajedla, v slt podmáčených sm JD a kyselých a svěžích sm BK. | 20 1200 | 3-4 | dle platného LHP |
| 20 - 21 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech mezi Napajedly a Potůčky, v chudých db BO a kyselých sm BK. | 20 1400 | 3-4 | dle platného LHP |
| 14 - | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél Mlžného potoka, v slt podmáčených sm JD a kyselých sm BK. | 20 1400 | 3-4 | dle platného LHP |
| 13 - 14 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech mezi Mlžným a Liščím potokem, v kyselých sm JD a kyselých sm BK. | 20 1100 | 3-4 | dle platného LHP |
| 20 - 14 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech mezi Mlžným potokem a Napajedly, v slt podmáčených sm JD a kyselých sm BK. | 20 1400 | 3-4 | dle platného LHP |
| 18 - 19 | NR F | Biokoridor vymezený v lesních porostech, v slt kyselých jd BK a kyselých sm BK. | 100 500 | 3-4 | dle platného LHP |
| 19 - 20 | NR F | Biokoridor vymezený v lesních porostech, v slt chudých db BO kyselých sm BK. | 100 700 | 3-4 | dle platného LHP |
| 19 - 20 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél levostranného přítoku Napajedel, v slt podmáčených sm JD a kyselých sm BK. | 20 1900 | 3-4 | dle platného LHP |
| 14 - 18 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél pramene Mlžného potoka v J části se napojuje na Bělský potok, v slt podmáčených sm JD, jd SM a kyselých sm BK. | 20 1800 | 3-4 | dle platného LHP |
| 18 - 19 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél vysychavého levostranného přítoku Ostružiníku, v slt podmáčených sm JD a kyselých sm BK. | 20 1400 | 3-4 | dle platného LHP |
| 14 - 15 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél vysychavého levostranného přítoku Mlžného potoka, v slt převážně podmáčených sm JD a kyselých sm BK. | 20 2000 | 3-4 | dle platného LHP |
| 13 - 15 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél Liščího potoka, v slt převážně podmáčených sm JD a kyselých sm BK. | 20 2000 | 3-4 | dle platného LHP |
| 12 - 13 | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél Liščího potoka, v S části podél Rychnovského potoka, v slt převážně podmáčených sm JD a kyselých sm BK. | 20 1000 | 3-4 | dle platného LHP |
| 12 - | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech podél Sporného potoka, v slt převážně podmáčených sm JD a kyselých sm BK. | 20 1700 | 3-4 | dle platného LHP |
| 30 - 31 | L F/N | Biokoridor vymezený v J části v dřevinných břehových a doprovodných porostech Chrochvického potoka, v S části navržen přes TTP a ornou půdu. | 15-20 2000 | 1,4 | Údržba koryta toku a dřevinných porostů, v S části založit nespojitý BK ostrůvkovitého typu. |
| 29 - 31 | L F | Biokoridor vymezený ve V části v dřevinných břehových a doprovodných porostech Chrochvického potoka, v Z části v lesních porostech S od Chmelníka v slt bazických bk DB a svěžích a bohatých db BK. | 20 2000 | 3-4 | Údržba koryta toku a dřevinných porostů, v S části založit nespojitý BK ostrůvkovitého typu. |
| 29 - | L F | Biokoridor vymezený v lesních i nelesních porostech mezi Chmelníkem a Lotarovým vrchem v řadě slt 2. a 3. lvs. | 20 1400 | 4 | v lese dle platného LHP mimolesní zeleň ponechat sukcesi |
| 29 - | L F | Biokoridor vymezený v lesních porostech J od Chmelníka v řadě slt 2. lvs. | 20 1600 | 3-4 | dle platného LHP |
| 15 - 16 | NR F | Biokoridor vymezený v lesních porostech na JV svahu pod Sněžníkem, v slt převážně kyselých sm BK. | 100 450 | 3-4 | dle platného LHP |
| 16 - 17 | NR F | Biokoridor vymezený v lesních porostech na JV svahu pod Sněžníkem, v slt převážně kyselých sm BK. | 100 250 | 3-4 | dle platného LHP |
| 17 - 18 | NR F | Biokoridor vymezený v lesních porostech na JV svahu pod Sněžníkem, v slt převážně kyselých db BK a kyselých dbbk BO. | 100 400 | 3-4 | dle platného LHP |
| 18-27 | L F/SF | Biokoridor vymezený převážně v lesních porostech ekotonálního charakteru SV okraje Písečného vrchu, v slt převážně kyselých, chudých a reliktních BO. | 20 2000 | 2,4 | dle platného LHP |
| 27 - 30 | L F/N | Biokoridor propojující S a J část území rozděleného Jílovským potokem po lesních porostech v slt převážně kyselých, chudých a reliktních BO (S část) a bohatých bk DB (J část). Přes zastavěné území D. Oldřichova je biokoridor navržen jako liniový prvek. | 15 2000 | 1,3-4 | v lese dle platného LHP, založení liniového dřevinného spol. přes intravilán |
| 17 - 28 | NR F/N | Biokoridor propojující S a J část území rozděleného Jílovským potokem po lesních porostech v slt převážně kyselých BO a bk DB (S část) a kyselých, chudých a reliktních BO, resp. slt 3. lvs (J část). Přes zastavěné území H. Oldřichova je biokoridor navržen jako liniový prvek. | 15 1600 | 1,3-4 | v lese dle platného LHP, založení liniového dřevinného spol. přes intravilán |
| 28 - 30 | L F | Biokoridor vymezený zejména v okraji lesních porostů SV od Klobouku ve své V části jako nespojitý po prvcích dřevinných spol. nelesního charakteru a TTP. | 15 2000 | 3-4 | v lese dle platného LHP nelesní zeleň ponechat sukcesi, kosení nebo spásání TTP |
| 17 - 30 | L SF | Biokoridor semifunkční vymezený na Jílovském potoce včetně jeho břehových a doprovodných porostů. Vodní tok je vesměs regulovaný (kamenná rovnanina, kamenné zdivo.). | 8-15 3500 | 2-4 | doplnění dřevinných porostů podél toku |

l2. interakční prvky

| číslo prvku | stav | charakteristika prvku | SES | návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | F | Pastviny severně od silnice Malšovice - Stará Bohyně - druhově velmi bohaté porosty, v současnosti intenzivně spásány. Blíže viz škrtací seznam č. 3. | 3(4) | Kosení nebo spásání lokality 1 - 2 krát ročně, vyloučení zásahů do vodního režimu půd a hnojení průmyslovými hnojivy, snížení intenzity stávajícího využívání. |
| 54 | F | Zbytek cca 0,5 ha původně rozlehlejšího mokřadu. Blíže viz škrtací seznam č. 4. | 3-4 | Vyloučení dalších zásahů do vodního režimu půd a hnojení průmyslovými hnojivy. |
| 57 | F | Mokřadní porost s výskytem přesličky největší. Blíže viz škrtací seznam č. 7. | 3-4 | Vyloučení dalších zásahů do vodního režimu půd a hnojení průmyslovými hnojivy. Ext, kosení. |
| 58 | F | Druhově bohaté, nyní nekosené louky. Blíže viz škrtací seznam č. 8. | 3-4 | Extenzivní využívání jako TTP. |
| 62 | F | Ruderalizovaný porost s výskytem přesličky největší. Blíže viz škrtací seznam č. 12. | 3 | Extenzivní využívání jako TTP. |
| 68 | F | Vlhké stanoviště se spol. podsvazu Filipendulenion.. Blíže viz škrtací seznam č. 18. | 3-4 | Extenzivní využívání jako TTP. |
| 70 | F | Kosený luční porost s mokřadem uprostřed (vodní zdroj). Blíže viz škrtací seznam č. 20. | 3-4 | Extenzivní využívání jako TTP.. |
| 71 | F | Převážně mezofil. stanoviště na terénním tlomu ař xerofil. - druhově bohatý porost, nekoseno. Blíže viz škrtací seznam č. 21. | 3-4 | Extenzivní využívání jako TTP.. |
| 79 | F | Nekosené druhově bohaté TTP na třech lokalitách v okolí H. Oldřichova. Blíže viz škrtací seznam č. 29. Dle informací SCHKO významné botanické lokality. | 3-4 | Extenzivní využívání jako TTP. |
| 80 | F | Dvě mezofilní louky s vlhčími stanovišti. Blíže viz škrtací seznam č. 30. Dle informací SCHKO významné botanické lokality. | 3-4 | Extenzivní využívání jako TTP. |
| 81 | SF | Nekosené TTP s vysokým obsahem kostřavy červené, druhově chudší. Blíže viz škrtací seznam č. 31. | 2-3 | Management ve smyslu zvýšení druh. diversity porostu. |
| 83 | F | V současnosti nekosené travní porosty a zahrádkářská osada. Blíže viz škrtací seznam č. 33. | 3-4 | Zahrádkářská osada. |
| 85 | F | Druhově poměrně bohatý, kosený porost louky v obci Bělá. Blíže viz škrtací seznam č. 35. | 3 | Extenzivní využívání jako TTP. |
| 88 | F | Druhově bohaté porosty s náletem dřevin, na kontaktu s intravilánem porosty ruderalizovány. Blíže viz škrtací seznam č. 38. | 4 | Extenzivní využívání jako TTP. |
| 89 | F | Kosená louka v dolní části, v horní lada, druhově rel. Bohatší porosty. Blíže viz škrtací seznam č. 39. | 3-4 | Extenzivní využívání jako TTP.. |
| 96 | F | Dnes intenzivně využívané pastevní porosty, druhově rel. bohaté. Blíže viz škrtací seznam č. 46. | 3-4 | Extenzivní využívání jako TTP.. |
| 99 | F | Druhově rel. bohaté TTP. Blíže viz škrtací seznam č. 49. | 3-4 | Extenzivní využívání jako TTP.. |
| 100 | F | Ruder. spol. vlhkomilných druhů, rel. cenný fragment. Blíže viz škrtací seznam č. 50. | 3-4 | Extenzivní management lokality. |
| 101 | F | Úzký pás o malé rozloze s ruderalizovaným porostem, druhově chudým. Blíže viz škrtací seznam č. 51. | 3-4 | Management zaměřený na zvýšení druh. diverzity.. |
| 107 | F | Druhově rel. bohaté TTP. Blíže viz škrtací seznam č. 57. | 3-4 | Extenzivní využívání jako TTP. |
| 108 | F | Nekosené TTP (travní lada, druhově bohatší. Blíže viz škrtací seznam č. 58. | 2-3 | Extenzivní využívání jako TTP. |
| 130 | F | Mokřadní lokalita kolem potoka S od obce Folknáře, s velkou populací přesličky největší. Blíže viz škrtací seznam č. 80. | 3-4 | Extenzivní využívání jako TTP. |
| 131 | F | Hustá soustava mezí, lesních enkláv a starých extenz. sadů nad H. Chlumem. Heterogenní mozaika s extenz. využ. TTP. | 4 | Extenzivní management. |
| 132 | F | Hustá soustava mezí, lesních enkláv a starých extenz. sadů nad H. Chlumem. Heterogenní mozaika s extenz. využ. TTP. | 4 | Extenzivní management. |
| 133 | F | Protierozní soustava mezí šikmo po vrstevnicích nad Kr. Studencem. | 3-4 | Extenzivní management. |
| 134 | F | Dřevinné porosty liniového charakteru podél pramene přítoku Jílovského potoka. | 4 | Údržba porostů a koryta. |
| 135 | F | Dřevinné porosty liniového charakteru podél pramene přítoku Jílovského potoka. | 4 | Údržba porostů a koryta. |
| 136 | F | Zazemněný rybník ve výběžku extenz. TTP uvnitř lesního komplexu s mezními dřev. porosty. Botanicky významná lokalita (např. prstnatec májový, p. osmahlý, aj.) | 3-4 | Extenzivní management lokality. |
| 137 | F | Dřevinné porosty liniového charakteru podél pramene přítoku Labe. | 4 | Údržba porostů a koryta. |
| 138 | F | Široké dřevinné porosty liniového charakteru podél vodního toku ve Folknářích. | 4 | Údržba porostů a koryta. |
| 139 | F | Široký liniový dřevinný porost s vodním tokem a malou vodní nádrží na svahu a terénním stupni nad Novým Městem. | 3-4 | Údržba porostů, nádrže a koryta. |
| 140 | F | Dvě lokality s lučními společenstvy uvnitř lesního porostu. Botanicky významná lokalita . | 4 | Obě lokality navrženy na vyhlášení jako přírodní rezervace |

L.3  BIOCENTRA

| Pořadové číslo 2 | Katastrální území #### Březiny, Děčín - Staré Město, Chlum |  |
| --- | --- | --- |
| Název Zelené údolí | Mapový list 02-23-24 | Výměra 21,16 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 3B3, 3BC3, 3C3, 2BD3 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru. Tvoří jej příkré svahy Zeleného údolí s velkým převýšením mezi J (vrch Chlum) a S okrajem lokality (175 - 450 m n.m.). Svah biocentra vytváří široké údolí se sklonem až 70 % a S až SV orientací. Západní hranici lokality tvoří část výrazného hřbetu. Z hlediska ekologických podmínek (zejména troficity) heterogenní stanoviště. Lesní společenstva jsou tvořena plošně vzato zejména porosty 7. a 11. věk. stupně, částečně též 8., 9. a v jižní části 3. věk. stupně. V aktuální dřevinné skladbě se uplatňuje: DB, BK, HB, JS, SM, MD, BR, KL, OS, OL, LP SES = 4 (3) Dřevinná skladba je nepestřejší v okrajových (ekotonálních) partiích v jižní části biocentra, kde se k níže uvedeným dřevinám přidávají BR, OS, JIV, TRP, JS, a další. lesní typy: 3B2 - bohatá dbBK mařinková 3S6 - svěží dbBK s mařinkou 3D3 - obohacená dbBK bršlicová 3D6 - obohacená dbBK bažanková 3J2 - lipová JV kapradinová (balv.) 2W1 - bazická bkDB Bot.: Asperula odorata, Actaea spicata, Senecio nemorensis, Mercurialis perennis, Carex sp., Dryopteris filix mas, Athyrium filix femina, Deschampsia flexuosa,... Geol.: mezotrofní až eutrofní hnědá půda Návrh opatření : dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 3B - BK6, DB3, HB1, JD 3S - BK7, DB3, HB 3D - BK6, LP2, DB2, JV, JD 3J - BK4, LP3, JV2, JD1, JL Zakládáni (v rámci plánované obnovy) a výchova mladých porostů směrem k vertikální a horizontální členitosti a ve smyslu podpory dřevin přirozené skladby, ochrana před zvěří - nátěry, oplocení |  |  |
| Vymezení LS Děčín, 754/B | Kultura les |  |
| Uživatel Lesy ČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - II. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 3 | Katastrální území #### Křešice, Chlum, Boletice |  |
| --- | --- | --- |
| Název Bučina nad Chlumem | Mapový list 02-23-24 | Výměra 113,07 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální, reprezentativní - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 3B3, 3BC3, 3C3, 2BD1, 3BD3, 3C4 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Regionální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru. Tvoří jej strmé svahy v nadm. výšce 210 - 380 m, převážně se Z, J a JZ orientací. Reliéf lokality je velmi rozmanitý, silně zvlněný, se sklonem svahů v průměru 30%. Západní hranici lokality tvoří mezní (okrajová) společenstva ekotonálního charakteru při přechodu les - extenzivní pastviny a rozptýlený intravilán. Z hlediska ekologických podmínek (zejména troficity) jde o poměrně heterogenní stanoviště. Lesní společenstva jsou tvořena věkově proměnlivými porosty. V aktuální dřevinné skladbě se uplatňuje: 756/D - MD, DB, JS, KL, OL, BR, HB, BK 756/E - SM, DB, HB, BO, JS, OS, KL, MD, OL, DG 757/B - DB, BO, SM, BR, MD, JS, OL, JR, DG, AK, BK 757/C - SM, JS, BO, BR, DB, OL, JS, OS, BK, MD 757/D - BO, DB, SM, JS, BR, MD, OL, OS 757/E - DB, BK, JS, BO, SM, KL, LP, MD 757/F - SM, DB, BO, MD, BR, KL, OL, JS, BOC SES = 4 (3,5) Dřevinná skladba je nejpestřejší v okrajových (ekotonálních) partiích vzápadní části biocentra, kde se k výše uvedeným dřevinám přidávají OS, JIV, TRP, RŠ, TR, HO,BČ. lesní typy: 3B2 - bohatá dbBK mařinková 3S6 - svěží dbBK s mařinkou 3D3 - obohacená dbBK bršlicová 3D6 - obohacená dbBK bažanková 3U1 - javorová JS bršlicová 3A3 - lpdbBK s pitulníkem 3H1 - hlinitá dbBK šťavelová 2C3 - vysýchavá bkDB teplomilná Bot.: Asperula odorata, Senecio nemorensis, Mercurialis perennis, Carex sp., Dryopteris filix mas, Athyrium filix femina, Deschampsia flexuosa, v jižní části (údolní poloha) Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Oxalis acetosella, Chaerophylum hirsutum,... Geol.: mezotrofní až eutrofní hnědá půda, v jižní části oglejená mezotrofní hnědá půda Návrh opatření: dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 3B - BK6, DB3, HB1, JD 3S - BK7, DB3, HB 3D - BK6, LP2, DB2, JV, JD 3J - BK4, LP3, JV2, JD1, JL 3U - JS4, BK3, JD2, JV1, SM, DB 3A - BK5, LP2, DB1, JV1, JD1 3H - BK6, DB3, HB1, JD 2C - DB7, BK2, HB1 Zakládáni (v rámci plánované obnovy) a výchova mladých porostů směrem k vertikální a horizontální členitosti a ve smyslu podpory dřevin přirozené skladby (cenných listnáčů), hospodaření ve vodoochranných lesích podřídit jejich funkci, ochrana před zvěří - nátěry, oplocení. |  |  |
| Vymezení LS Děčín, 756/D,E 757/B,C,D,E,F | Kultura les |  |
| Uživatel Lesy ČR | Mapovate Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - II. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 4 | Katastrální území #### Křešice, Chlum, Boletice |  |
| --- | --- | --- |
| Název Lesní a dřevinné porosty kolem Kameničky | Mapový list 02-23-24 | Výměra cca 18,5 ha (0,93 ha les) |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální, reprezentativní - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 3B3, 3BC3, 3C3, 2BD1, 3BD3, 3C4 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokalita situovaná na horním toku Kameničky při ústí pravostranného bezejmenného přítoku. Tvoří ji lesní i nelesní dřevinné porosty na svazích se všesměrnou, především Z orientací, o sklonu kolem 20 %. Nadm. výška se pohybuje od 360 do 470 m. Kamenička je ve zdejším úseku tokem s vesměs přírodním charakterem koryta, převážně hlouběji zaříznutého v terénu, s rozmanitými hydraulickými poměry. Dřevinné doprovodné a břehové porosty podél Kameničky jsou tvořeny zejména JS, OL, BK, DB, HB, SM, JIV, BR,... Dřeviny v nelesní části biocentra sestávají nejčastěji z BR, JS, DB, BK, LP, OS, JIV, SM, HB. Z hlediska ekologických podmínek (troficity a hydricity) se jedná o poměrně heterogenní stanoviště. Lesní společenstva jsou tvořena věkově proměnlivými porosty. V aktuální dřevinné skladbě se uplatňuje: JS, KL, DB, BR, OL SES = 4 lesní typy: 3U1 - javorová JS bršlicová 3S6 - svěží dbBK s mařinkou 3D3 - obohacená dbBK bršlicová 3H6 - hlinitá dbBK Bot.: Asperula odorata, Senecio nemorensis, Mercurialis perennis, Carex sp., Dryopteris filix mas, Athyrium filix femina, Deschampsia flexuosa, údolní poloha - Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Oxalis acetosella, Chaerophylum hirsutum, Corydalis cava, Ficaria verna, Asarum europaeum, Hepatica nobilis Geol.: mezotrofní až eutrofní hnědá půda, v údolní části oglejená mezotrofní hnědá půda Návrh opatření: dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 3S - BK7, DB3, HB 3D - BK6, LP2, DB2, JV, JD 3U - JS4, BK3, JD2, JV1, SM, DB 3H - BK6, DB3, HB1, JD Zakládáni (v rámci plánované obnovy) a výchova mladých porostů směrem k vertikální a horizontální členitosti a ve smyslu podpory dřevin přirozené skladby (listnáčů), ochrana před zvěří - nátěry, oplocení. |  |  |
| Vymezení LS Děčín, 761/D | Kultura les, ostatní plochy |  |
| Uživatel Lesy ČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení ###### CHKO České Středohoří - II. / IV. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 5 | Katastrální území Hoštice, Lesná |  |
| --- | --- | --- |
| Název Lesní porost nad Smordovem | Mapový list 02-41-04 | Výměra 10,62 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální, reprezentativní - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 3B3, 2BD1, |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru tvořené lesními porosty kolem bezejmenného vrchu (492,8 m n.m.). Na strmých svazích se všesměrnou orientací a o sklonu až 60% jsou místy balvanitá pole či skalní výchozy (v horních partiích vrchu). Nadmořská výška biocentra se pohybuje od 350 do 493 m. Lokalita je z ekologického hlediska (troficita a hydricita) i z hlediska věkové struktury porostů poměrně homogenní. Ve věkové struktuře dominují porosty 8. věkového stupně. Dřeviny v ekotonálních (okrajových) částech biocentra jsou reprezentovány nejčastěji LP, OS, JIV, BR, JS, DB, BK, SM, HB. V aktuální dřevinné skladbě se uplatňuje: DB, BK, BR, BO, SM, MD SES = 3 - 4 lesní typy: 3S6 - svěží dbBK s mařinkou 2C3 - vysýchavá bkDB teplomilná 3A3 - lpdbBK s pitulníkem Bot.: Asarum europaeum, Hepatica nobilis, Asperula odorata, Senecio nemorensis, Mercurialis perennis, Carex sp., Dryopteris filix mas, Athyrium filix femina, Deschampsia flexuosa, Geol.: mezotrofní až eutrofní hnědá půda Návrh opatření : dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 3S - BK7, DB3, HB 2C - DB7, BK2, HB1 3A - BK5, LP2, DB1, JV1, JD1 Zakládáni (v rámci plánované obnovy) a výchova mladých porostů směrem k vertikální a horizontální členitosti a ve smyslu podpory dřevin přirozené skladby, ochrana před zvěří - nátěry, oplocení. |  |  |
| Vymezení LS Děčín, 762/C | Kultura les |  |
| Uživatel Lesy ČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - II. / IV. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 6 | Katastrální území #### Hoštice |  |
| --- | --- | --- |
| Název Louky a pastviny nad Všerazí | Mapový list 02-41-04 | Výměra cca 10 ha |
| ###### EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální, reprezentativní - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 2B3 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokalita je situovaná nad osadou Všeraz na JZ exponovaném mírně zvlněném s četnými terénními stupni se všesměrnou orientací. Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 230 a 330 m. Prostorově heterogenní mozaika extenzivně využívaných a dočasně nevyužívaných TTP spolu s remízy, mezními dřevinnými doprovody terénních stupňů a volně rozptýlenými dřevinami je typickou ukázkou četných podobných ekosystémů doprovázejících zde údolí Labe. V dřevinné skladbě rozptýlené zeleně jsou zastoupeny zejména JS, BR, DB, ovocné stromy, OS, JIV, BK, HB,...... SES = 3-4 Skupina typů geobiocenů : FAGI - QUERCETA TYPICA Bot.: viz škrtací seznam č. 47 Geol.: mezotrofní hnědá půda Návrh opatření : Extenzivní spásání popř. kosení lokality s ohledem na zachování dřevinných porostů. Vyloučení hnojení a zásahů do vodního režimu. |  |  |
| Vymezení | Kultura louka, pastvina, ost. plochy |  |
| Uživatel | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - II. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 7 | Katastrální území Babětín, Lesná |  |
| --- | --- | --- |
| Název Lesní porost nad Babětínem | Mapový list 02-41-04 | Výměra 37,53 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální, reprezentativní - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 3BD3, 2BD3, 2AB1 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru tvořené lesními porosty na strmých mírně zvlněných svazích jižně od vrchu Hůrka. Svahy jsou vesměs orientovány JZ směrem, jejich reliéf je mírně zvlněn s výraznějším údolím v severní části biocentra. Sklon svahů je v průměru kolem 50 %. Nadmořská výška biocentra se pohybuje od 300 do 520m. Lokalita je z ekologického hlediska (troficita a hydricita) i z hlediska věkové struktury porostů poměrně variabilní. Ve věkové struktuře dominují porosty 12. a 14. věkového stupně. Dřeviny v ekotonálních (okrajových) částech biocentra (SV a JZ okraj) jsou reprezentovány nejčastěji OS, BR, JS, DB, BK, SM, HB. V aktuální dřevinné skladbě se uplatňuje: 764/B - BK, DB, BO, SM, LP, HB, MD, KL, JS, VJ 764/C - BK, DB, BO, BOC, HB, SM, BR, OS, MD, KL SES = 4 (3) lesní typy: 3W1 (2,3,4) - bazická db BK 2W1 - bazická bkDB 2Z4 - zakrslá bkDB s válečkou prapořitou Bot.: Poa nemoralis, Melica nutans, Fragaria vesca, Hieracium silvaticum, Asperula odorata, Galium silvaticum Geol.: mezotrofní až mezoeutrofní hnědá půda Návrh opatření : dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 3W - BK7, DB2, LP1, JV, JD 2W - BK4, DB4, JV1, LP1 2Z - BK7, DB2, BR1, BO Zakládáni (v rámci plánované obnovy) a výchova mladých porostů směrem k vertikální a horizontální členitosti a ve smyslu podpory dřevin přirozené skladby, ochrana před zvěří - nátěry, oplocení. |  |  |
| Vymezení LS Děčín, 764/B,C | Kultura les |  |
| Uživatel Lesy ČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - II. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 8 | Katastrální území #### Babětín, Těchlovice |  |
| --- | --- | --- |
| Název Poklona | Mapový list 02-41-04 | Výměra 7,29 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální, reprezentativní - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 3BD3, 2BD3, 2AB1 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru tvořené lesními porosty na strmých mírně, místy výrazně zvlněných svazích. Svahy jsou všesměrně orientovány. Sklon svahů je místy až 120 %. Nadmořská výška biocentra se pohybuje od 150 do 450 m. Lokalita je z ekologického hlediska (troficita a hydricita) i z hlediska věkové struktury porostů málo variabilní. Ve věkové struktuře výrazně dominují porosty 10. věkového stupně. Dřeviny v ekotonálních (okrajových) částech biocentra jsou reprezentovány nejčastěji OS, BR, JS, DB, BK. V aktuální dřevinné skladbě se uplatňuje: 766/A - BK, DB, HB, BO, SM SES = 4 (3) lesní typy: 3W1 (2,3,4) - bazická db BK 2W1 - bazická bkDB 2Z4 - zakrslá bkDB s válečkou prapořitou 3J9 - lipová JV roklinová Bot.: Poa nemoralis, Melica nutans, Fragaria vesca, Hieracium silvaticum, Asperula odorata, Galium silvaticum Geol.: mezoeutrofní hnědá půda Návrh opatření : dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 3W - BK7, DB2, LP1, JV, JD 2W - BK4, DB4, JV1, LP1 2Z - BK7, DB2, BR1, BO 3J - BK4, LP3, JV2, JD1, JL Zakládáni (v rámci plánované obnovy) a výchova mladých porostů směrem k vertikální a horizontální členitosti a ve smyslu podpory dřevin přirozené skladby, ochrana před zvěří - nátěry, oplocení. |  |  |
| Vymezení LS Děčín, 766/A | Kultura les |  |
| Uživatel Lesy ČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - II. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 11 | Katastrální území Chlum |  |
| --- | --- | --- |
| Název Louky pod Jedlovou | Mapový list 02-23-24 | Výměra cca 6 ha |
| ###### EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální, reprezentativní - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 4B3, 4B4 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokalita zahrnuje extenzivně využívané louky a pastviny vklíněné mezi lesní porosty. Směrem ze S na J se dvakrát mění gradient hydricity, neboť střed lokality leží v údolní poloze, v které pramení levostranný přítok Ploučnice. Údolní reliéf terénu je místy přerušen terénními stupni. Celé biocentrum je exponováno SZ při sklonu cca 15 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 410 a 480 m. Uvnitř lokality a po jejích krajích jsou rozptýleny v různých formacích dřevinné porosty ve formě mezí na terénních stupních, remízu či solitér. Hodnotné jsou rovněž ekotony vznikající při okrajích na přechodu les - TTP. V dřevinné skladbě rozptýlené zeleně jsou zastoupeny zejména JS, OL, JIV, LÍ, BR, DB, ovocné stromy, OS, BK, HB,...... SES = 3-4 Skupina typů geobiocenů : QUERCI - ABIETA Querceta roboris sup. Bot.: viz škrtací seznam č. 69 Geol.: mezotrofní hnědá půda, v údolní poloze hnědá půda oglejená Návrh opatření : Extenzivní spásání popř. kosení lokality s ohledem na zachování dřevinných porostů. Vyloučení hnojení a zásahů do vodního režimu. |  |  |
| Vymezení | Kultura louka, pastvina, ost. plochy |  |
| Uživatel | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - II. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 12 | Katastrální území Bynov |  |
| --- | --- | --- |
| Název Lesní porosty podél Sporného potoka | Mapový list 02-23-12 | Výměra 23,55 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 6AB3, 6AB4 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lesní porosty jižně od státní hranice na svazích levého břehu Sporného potoka. Na severu je lokalita ohraničena státní hranicí. V SV cípu biocentra se vlévá Sporný potok do Rychnovského potoka. Biocentrum je situováno na V orientovaném místy balvanitém svahu se sklonem kolem 5%. SES = 3 - 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: SM, BO, MD, SMP, BR, SMO Zastoupené lesní typy: 6K8(9) - kyselá smrková bučina 6K4 - kyselá smrková bučina třtinová 7G3 - podmáčená jedlová smrčina třtin. Hnědé půdy rašelinné podzolované oligotrofní horské a rašelinný glej Bot.: Calamagrostis villosa, Dryopteris spinulosa, Vaccinium myrtillus, Gallum hercynicum, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Carex sp. Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 6K - SM4, BK4, JD2, JR 7G - SM8, JD2, OL Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s postupnou náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu - výchovná opatření. |  |  |
| Vymezení LS Polesí Sněžník, 203/C | Kultura les |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 13 | Katastrální území Bynov |  |
| --- | --- | --- |
| Název Lesní porosty u Kristina Hrádku | Mapový list 02-23-12, 13 | Výměra 25,10 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 6AB3, 6AB4 (5) |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lesní porosty jihozápadně od Kristina Hrádku, na JZ straně ohraničené Liščím potokem. Biocentrum je situováno na mírném SZ orientovaném svahu se sklonem pouze kolem 3%. V severní části biocentra pramení pravostranný přítok Liščího potoka. Charakter obou vodních toků je vesměs přírodní bez významnější regulačních zásahů. Podél vodních toků vznikají polopropustné bariéry z důvodu změny hydrického gradientu SES = 3 - 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: BK, SM, BO, MD, SMP, SMO, s pestrou sk. 04 - SM, OL, BO, MD, JR, BR Zastoupené lesní typy: 6K8(9) - kyselá smrková bučina 6K4 - kyselá smrková bučina třtinová 7G3 - podmáčená jedlová smrčina třtin. Hnědé půdy rašelinné podzolované oligotrofní horské a rašelinný glej Bot.: Dryopteris spinulosa, Vaccinium myrtillus, Gallum hercynicum, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Carex sp. Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 6K - SM4, BK4, JD2, JR 7G - SM8, JD2, OL Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s postupnou náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu - výchovná opatření. |  |  |
| Vymezení LS Polesí Sněžník, 201/C | Kultura les |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 14 | Katastrální území Bynov |  |
| --- | --- | --- |
| Název Bučina | Mapový list 02-23-13 | Výměra 13,73 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 6AB3, 6AB4 (5) |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lesní porost situovaný v pramenné části Mlžného potoka mezi jeho dvěma prameny na severně exponovaném mírném hřbetě. Nadmořská výška biocentra se pohybuje od 430 do 442 m, sklon svahů je v průměru 3%. Charakter obou vodních toků je vesměs přírodní bez významnější regulačních zásahů. Podél vodních toků vznikají polopropustné bariéry z důvodu změny hydrického gradientu. SES = 3 - 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: BK, MD, SM, BR, SMP, OL Zastoupené lesní typy: 6K4 - kyselá smrková bučina třtinová 6G3 - podmáčená smrková jedlina třtinová Hnědé půdy rašelinné podzolované oligotrofní horské a rašelinný glej Bot.: Dryopteris spinulosa, Vaccinium myrtillus, Gallum hercynicum, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Carex sp. Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 6K - SM4, BK4, JD2, JR 6G - SM5, JD4, BK (OL)1 Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s postupnou náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu - výchovná opatření. |  |  |
| Vymezení LS Polesí Sněžník, 132/A | Kultura les |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 15 (převzato z ÚSES Jílové u DC-č.1) | Katastrální území Maxičky |  |
| --- | --- | --- |
| Název Děčínský Sněžník | Mapový list 02-23-13 | Výměra 204,55 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální - regionální, reprezentativní - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 6AB1, 6AB3, 6A4 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Biocentru částečně v řešeném území, převážně ležící ve správním území Jílového u DC. Náhorní plato stolové hory Děčínský Sněžník se strmými svahy a skalními výchozy kvádrového pískovce. Biocentrum je situováno v nadm. výšce 610 - 723 m, jeho převážnou část tvoří náhorní plato, které je ohraničeno linií pískovcových výchozů. Nejníže položené partie biocentra jsou na velmi exponovaných svazích, zejména na jihu, jihovýchodě a jihozápadě lokality. Na kvádrovém pískovci se vytvořily půdy mělké, nevyvinuté, kamenité, často pouze s horizontem A na skále. Typickým zástupcem půd je železitý podzol s kyselou až místy velmi kyselou reakcí. Lesní porosty: v dřevinné skladbě náhorního plata dominuje smrk. Jedná se převážně o rozpadající se několikametrové pahýly. V podrostu listnáčů je ojedinělé zmlazení smrku dosud s minimálními známkami poškození. Kromě smrku je výrazně zastoupen modřín, který i ve vyšších věkových stupních vykazuje relativně dobrý zdravotní stav. Vzhledem k extrémnímu klimatu vytváří vlajkové koruny. Dochází zde místy i k jeho přirozenému zmlazení. Z listnáčů má nejvýznamnější zastoupení bříza, místy přežívají i výstavky. Ojediněle jsou na platu zastoupeny - jeřáb (poškozený zvěří, rozlámaný), buk (netvárný s řidšími korunami), osika (vtroušeně v mlazinách, relativně bez známek poškození), borovice (v mládí poškozována zvěří, přirozeně se zmlazuje. Ojediněle se vyskytují (jeden až několik jedinců) smrk pichlavý, jasan, lípa, jírovec a dub. Svahy biocentra nejsou lesnicky obhospodařovány (s vyjímkou JV svahů) lesní společenstva zde jsou ponechána sukcesi. Odumřelé smrčiny jsou podrostlé břízou, modřínem a borovicí, místy podrost zcela chybí. Ve svazích dobře prosperuje modřín, bříza, buk, místy dosud relativně zdravý smrk. Les v těchto místech plní funkci půdoochrannou, příp. rekreační - nikoliv hospodářskou. Zastoupené lesní typy: 7Z2 - zakrslá buková smrčina třtinová (celá náhorní plošina) 7Z9 - zakrslá buková smrčina svahová (prudké svahy pod skalami) 6Z1 - zakrslá smrková bučina borůvková 6Y1 - skeletová smrková bučina pokračování BC č. 1 6K1 - kyselá smrková bučina metlicová 6K4 - kyselá smrková bučina třtinová 7T2 - podmáčená chudá jedlová smrčina prutnatcová (prameniště) Převážná část lokality je v pásmu ohrožení exhalacemi B, svahy v západní části pak v pásmu C. Zvěř, konkrétně vysoká je zde přemnožena, avšak její aktivity vzhledem k porostům (poškození) nejsou limitující. Jedním z určujících faktorů pro tuto lokalitu je její rekreační atraktivita a zatížení (rozhledna). Bot.: druhotné porosty jsou tvořeny druhy, jež jsou uvedeny ve škrtacím seznamu SES = 3 - 4 Návrh opatření: Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT 7Z - SM7, BK2, JD(BR,JR)1 6Y - SM4, BK4, JD1, BR1, JR 7T - SM8, JD1, BR1, JR 6K - SM4, BK4, JD2, JR 6Z - SM4, BK4, JD1, BR1, JR Lokalitu bude vhodné pojmout jako les s volnějším zápojem, místy plochy se skupinkami stromů i solitérami. Ve svazích pod náhorním platem navrhujeme ponechat lesní porost v maximální míře sukcesi, s výjimkou doplňování přirozeného zmlazení dřevinami stanovištně příslušnými. Opatření na náhorním platu navrhujeme vesměs v souladu s Biotechnickým projektem zalesnění lokality Děčínský Sněžník, Lesprojekt Jablonec, 1990, který byl již promítnut do LHP. Oproti tomuto projektu však navrhujeme při obnově vypustit modřín (i přes vesměs dobré zkušenosti s ním) a dub červený z cílových dřevinných skladeb. Uvedené dřeviny budou nahrazeny stanovištně příslušnými druhy. Mladé kultury budou chráněny proti zvěři oplocením (bukové kultury v roce výsadby - kotlíky), neoplocené kultury budou chráněny nátěrem do věku 4 - 6ti let. |  |  |
| Vymezení LZ Děčín, Polesí Sněžník, 211/C, 212/A,B,C, 213/A,C, 218/C, 258/B | Kultura les |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1996/97 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 16 | Katastrální území Bynov |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod Sněžníkem | Mapový list 02-23-18 | Výměra 6,85 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 6AB3 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru na jihovýchodně exponovaném svahu se sklonem cca 12 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 460 do 520 m. Na jihu je lokalita ohraničena místní komunikací. SES = 3 - 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: 257/C/17 - BK100 257/D/03 - BK100 257/D/06 - SM80, BR15, BO5 257/D/10 - MD100 Zastoupené lesní typy: 6K1 - kyselá smrková bučina metlicová Geol.: Hnědé půdy rašelinné podzolované oligotrofní horské . Bot.: Calamagrostis villosa, Dryopteris spinulosa, Vaccinium myrtillus, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Carex sp. Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 6K - SM4, BK4, JD2, JR Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu (při obnově sk. 10). |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 257/C/17, 257/D/03,06,10 | Kultura les |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 17 | Katastrální území Bynov |  |
| --- | --- | --- |
| Název Rokle nad Bynovem | Mapový list 02-23-18 | Výměra 138,63 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální - regionální, reprezentativní - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 3AB3, 5AB3, 4AB2, 5A1, 4A1 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Regionální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru na převážně jihovýchodně exponovaných svazích se sklonem až 60 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 210 do 435 m. Reliéf svahů je výrazně zvlněný s četnými údolími, hřbety, terénními stupni a zářezy. SES = 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: 253/A - BK, BO, SM, MD, BR, SMP, VJ 253/B - SM, BO, BK, BR 253/C - SM, BO, BK, BR, MD 253/E - SM, BO, BK, BR, MD, OL, JR 254/B - BK, SM, BO, BR, MD 254/C - BK, SM, BO, BR, MD 254/D - BK, SM, BO, BR, MD, DB 254/E - BK, SM, BO, BR, MD, DB, VJ, KL, JIV Zastoupené lesní typy: 3K1- kyselá dbBK metlicová 5K1 - kyselá jdBKmetlicová 0K4 - kyselý (dbbk) bor na výr. podzolech 0K3 - kyselý (dbbk) bor borůvkový 0N4 - smrkový bor údolní třtinový 0N3 - smrkový bor údolní metlicový 0Y1 - roklinový bor 0Z1 - reliktní bor skalnatý Geol.: Hnědé půdy rašelinné podzolované oligotrofní, podzol výrazný i nevýrazný, Bot.: Dicranum scoparium, Calamagrostis villosa, Dryopteris spinulosa, Vaccinium myrtillus, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Carex sp., Vaccinium vitis idaea, Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 3K -BK6, DB3, JD1 5K - JD3,5, BK5,5, SM1 0K - BO8, DB1, BK1 0N - BO5, SM4, BR1, BK 0Y - BO9, BR1, DB 0Z - BO9, BR1, DB Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu - výchovná opatření. Podpora cenných listnáčů. |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 253/A,B,C,E 254/B,C,D,E | Kultura les |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 18 | Katastrální území Bělá, Bynov, |  |
| --- | --- | --- |
| Název Bělská vyhlídka | Mapový list 02-23-18, 13 | Výměra 167,95 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam -lokální - regionální, reprezentativní - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 3AB3, 5AB3, 4AB2, 5A1, 4A1, 6AB3, 5C4 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Regionální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru na všesměrně exponovaných svazích se sklonem 5 - 30 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 290 do 455 m. Reliéf svahů je výrazně zvlněný s četnými údolími, hřbety, terénními stupni a zářezy. Dominantou lokality jsou skalní pískovcové výchozy v liniových formacích i rozptýleně. Z ekologického hlediska (troficita, hydricita) je biocentrum značně heterogenní. Součástí lokality jsou dva vodní toky - Bělský potok a jeho bezejmenný levostranný přítok. Charakter obou vodních toků je vesměs přírodní bez významnější regulačních zásahů. Podél vodních toků vznikají polopropustné až nepropustné bariéry z důvodu změny hydrického gradientu SES = 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: 142/A - SM, BO, MD 142/C - SM, BO 142/F - SM, MD, BR, JR, BR, KL, VJ 142/G - SM, BO, BR, BK, MD, DB 145/A - SM, BO, BR, BK, MD, DB, DBC 145/B - SM, BK, MD, BO, BR 146/A - SM, BK, BO, MD, BR 146/B - SM, BK, BO, MD, BR, VJ 146/C - SM, BK, BO, MD, BR 146/D - SM, BK, BO, MD, BR 146/E - SM, BK, BO, MD, BR, DB 147/A - SM, BK, BO, MD, BR, VJ, OL 147/B - SM, BO, MD, BR 147/D - SM, BK, BO, MD, BR, VJ 147/E - SM, BK, BO, MD, BR Zastoupené lesní typy: 3K1- kyselá dbBK metlicová 5K1 - kyselá jdBKmetlicová 0K4 - kyselý (dbbk) bor na výr. podzolech 0K3 - kyselý (dbbk) bor borůvkový 0N4 - smrkový bor údolní třtinový 0N3 - smrkový bor údolní metlicový 0Y1 - roklinový bor 0Z1- reliktní bor skalnatý 6N1 - kamenitá kys. sm BK s kapradí ost. 5U1 - vlhká jsJV úžlabní Geol.: Hnědé půdy rašelinné podzolované oligotrofní, podzol výrazný i nevýrazný, Bot.: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idaea, Dicranum scoparium, Calamagrostis villosa, Dryopteris spinulosa , Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Carex sp., Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 3K - BK6, DB3, JD1 5K - JD3,5, BK5,5, SM1 0K - BO8, DB1, BK1 0N - BO5, SM4, BR1, BK 0Y - BO9, BR1, DB 6N - SM4, BK4, JD2, KL 0Z - BO9, BR1, DB Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu - výchovná opatření. Podpora BK zejména v 146/A. |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 145/A,B 146/A-F, 142/A,C,F,G 147/A,B,D,E | Kultura les |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 19 |  | Katastrální území Maxičky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Pod Telefonkou |  | Mapový list 02-23-13 |  | Výměra 14,34 ha |  |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo |  | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální |  | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |  |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 6AB3, 3A2, 4A3 |  |  |  |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru na jihovýchodně mírném hřbetě se sklonem svahů cca 3 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 440 do 450 m. Na severu je lokalita ohraničena cestou (Telefonka). SES = 3 - 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: SM, BO, MD, BR, SMP Zastoupené lesní typy: 6K8 - kyselá smrková bučina 0M7 - chudý (db) BO 0Q3 - chudý jddb BO bezkolencový Geol.: Hnědé půdy rašelinné podzolované oligotrofní horské . Bot.: Vaccinium myrtillus, Dicranum scoparium, Dryopteris spinulosa, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Carex sp., Calluna vulgaris Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 6K - SM4, BK4, JD2, JR 0M - BO8, DB1, BR1 0Q - BO7, DB1, BR1, SM(JD)1 Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu - výchovná opatření. |  |  |  |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 141/B |  | Kultura les |  |  |  |
| Uživatel LČ |  | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |  |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo 20 |  | Katastrální území Maxičky |  |  |  |
| Název Napajedla |  | Mapový list 02-23-18, 13 |  | Výměra 166,49 ha |  |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo |  | Biogeografický význam - lokální - regionální, reprezentativní - nadregionální |  | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |  |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 6AB3, 6AB4 |  |  |  |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Regionální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru vymezené v údolní poloze potoka Napajedla podél Královomlýnské cesty. Údolí je orientováno SZ směrem, při průměrném sklonu nivelety toku a potažmo údolí cca 1-2%. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 374 do 470m. Z ekologického hlediska (troficita, hydricita) je biocentrum mírně homogenní. Součástí lokality je vodní tok - Napajedla. Charakter toku je vesměs přírodní bez významnější regulačních zásahů. Podél toku vzniká polopropustná bariéra z důvodu změny hydrického gradientu SES = 3 - 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: 115/A - SM, BO, MD 115/D - SM, BO, VJ, MD, SMP, BK 116/B - SM, BO, VJ, MD, SMP, BR 116/C - SM, BO, VJ, MD, SMP, BR 116/D - SM, BO 122/B - SM, MD, BO, BR 122/C - SM, BO, MD 123/E - SM, BR, MD, BO, SMP 123/F - SM, BR, MD 135/A - SM, BO 135/B - SM, BO, BK, BR, MD, SMP 135/E - SM, BO, BK, BR, MD, SMP 135/F - SM, BO, MD, SMP Zastoupené lesní typy: 6K1 - kyselá sm BK metlicová 6K8,9 - kyselá sm BK 6G3 - podmáčená sm JD třtinová Geol.: Hnědé půdy oligomezotrofní, glejové půdy zrašelinělé Bot.: Calamagrostis villosa, Deschampsia flexuosa, Dryopteris spinulosa , Oxalis acetosella, Carex sp. Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 6K -SM4, BK4, JD2, JŔ 6G - SM5, JD4, BK(OL)1 Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu. Redukce SMP a MD, podpora BO, BK. |  |  |  |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 115/A,D, 116/B-D, 122/B, C 123/E, F 135/A,B,E,F |  | Kultura les |  |  |  |
| Uživatel LČR |  | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |  |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo 21 |  | Katastrální území Maxičky |  |  |  |
| Název U buku |  | Mapový list 02-23-08 |  | Výměra 13,04 ha |  |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo |  | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální |  | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |  |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 6AB3, 3A2 |  |  |  |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum ve svahu nad potokem Potůčky, v jeho pramenné části na jihozápadně orientovaném svahu se sklonem cca 20 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 375 do 430 m. Na jihu je lokalita ohraničena korytem potoka. SES = 3 - 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: BO, SM, BR, VJ, MD Zastoupené lesní typy: 6K8 - kyselá smrková bučina 0M7 - chudý (db) BO Geol.: Hnědé půdy rašelinné podzolované oligotrofní horské, hluboce výrazný podzol. Bot.: Vaccinium myrtillus, Dicranum scoparium, Dryopteris spinulosa, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Carex sp., Calluna vulgaris Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 6K - SM4, BK4, JD2, JR 0M - BO8, DB1, BR1 Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu - výchovná opatření. |  |  |  |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 127/C |  | Kultura les |  |  |  |
| Uživatel LČR |  | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |  |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |  |  |  |

| Pořadové číslo 22 | Katastrální území Dolní Žleb |  |
| --- | --- | --- |
| Název Lesní porost podél Klopotského potoka | Mapový list 02-23-09 | Výměra 12,51 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 5AB3, 4AB2, 6BC4 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum ve svahu nad Klopotským potokem, podél státní hranice na severně orientovaném svahu se sklonem cca 25 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 290 do 370 m. Na severu je lokalita ohraničena státní hranicí. SES = 3 - 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: SM, BO, BK, MD, BR, SMP, VJ Zastoupené lesní typy: 5K1 - kyselá jd BK metlicová 0N3 - smrkový BO údolní metlicový 6V5 - vlhká sm BKúžlabní Geol.: Podzolované oligotrofní hnědé půdy, podzoly, oglejená mezotrofní horská půda Bot.: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Dicranum scoparium, Dryopteris spinulosa, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Blechnum spicant, Carex sp., Calluna vulgaris, Hieracium silvaticum, Luzula nemorosa, Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 5K - JD3,5, BK5,5, SM1 0N - BO5, SM4, BR1, BK 6V - BK3, JD4, SM3, KL, JS Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu - výchovná opatření. |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 101/C | Kultura les |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 23 | Katastrální území Dolní Žleb |  |
| --- | --- | --- |
| Název U křížku | Mapový list 02-23-14 | Výměra 11,75 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 6AB3, 3A2 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum vymezené v lesním porostu pod Okrouhlíkem (493,8 m n.m.) na severovýchodně orientovaném svahu výraného údolí se sklonem cca 20 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 365 do 440 m. SES = 3 - 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: SM, BO, MD, BK, BR Zastoupené lesní typy: 6K1 - kyselá sm BK metlicová 6K8 - kyselá sm BK 6V5 - vlhká sm BKúžlabní Geol.: Podzolované oligotrofní hnědé půdy, oglejená mezotrofní horská půda Bot.: Luzula nemorosa, Vaccinium myrtillus, Dicranum scoparium, Deschampsia flexuosa, Dryopteris spinulosa, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Blechnum spicant, Carex sp., Calluna vulgaris, Hieracium silvaticum, Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 6K - SM4, BK4, JD2, JR 6V - BK3, JD4, SM3, KL, JS Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu - výchovná opatření. |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 118/C | Kultura les |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 24 | Katastrální území Dolní Žleb, Prostřední Žleb |  |
| --- | --- | --- |
| Název Údolí Labe | Mapový list 02-23-09, 14, 19 | Výměra 527,58 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální - regionální, reprezentativní - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 3AB3, 4AB2, 5A1, 4A1 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Část regionálního biocentra na trase nadregionálního biokoridoru, vymezené na levém břehu Labe, spadající do řešeného území. Lesní porosty na převážně východně exponovaných svazích se sklonem převážně cca 50 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 120 do 400 m. Reliéf svahů je výrazně zvlněný s četnými údolími (ústí přítoků Labe), hřbety, terénními stupni a zářezy. Dominantou lokality jsou skalní pískovcové výchozy v liniových formacích vesměs kopírující trasu Labe i rozptýleně. Z ekologického hlediska (troficita, hydricita) je biocentrum výrazně heterogenní. Součástí lokality je řeka Labe a řada levostranných přítoků. Charakter přítoků je vesměs přírodní bez významnější regulačních zásahů. Oproti tomu je řeka Labe, zvláště v jižní části lokality, silně regulovaná s ohledem na splavnost koryta. Podél vodních toků vznikají polopropustné až nepropustné bariéry z důvodu změny hydrického gradientu Tytéž bariéry vznikají s ohledem na změnu gradientu troficity i hydricity podél skalních útvarů. SES = 3-5 Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: 102/B - BK, SM, BR, MD, BO, HB, KL 102/C - BK, SM, BR, MD, BO, HB, KL, TR, JS, OL, JR 102/C - BK, SM, BR, MD, BO, HB, KL, OL, JR 103/A - BK, SM, BR, MD, BO, HB, KL, JS, LP 103/F - SM, BO, BK, BR, OL 103/G - SM, BO, BK, KL 104/A - BK, SM, BR, MD, BO, HB, KL, JS, JDO, JR 104/B - SM, DB, BO, VJ, BK, DBC, BR, MD 104/C - BR, BO, MD, VJ, DBC, BK, SM 119/C - BR, BO, MD, VJ, BK, SM 105/A - BK, SM, BR, MD, BO, HB 105/B - BO, VJ, BK, SM, MD, BR 106/A - BR, BO, MD, VJ, DBC, BK, SM 106/B - BR, BO, MD, HB, DBC, BK, SM 106/C - BR, BO, MD, DBC, BK, SM, HB, KL, OS, DB 106/D - SM, BK, BR, MD 110/B - BK, SM, BO, MD, BR 110/C - BK, SM, BO, MD, BR, VJ 111/A - BK, SM, BO, MD, BR, KL, HB, OL 111/B - BK, SM, BO, MD, BR, KL, HB, OL 111/C - BK, SM, BO, MD, BR, KL, HB, OL, VJ 111/D - BK, SM, BO, MD, BR, KL, HB, OL, VJ 111/F - BK, SM, BO, MD, BR, KL, HB, OL, VJ 160/A - KL, JS, BK, SM, DB, HB, BR, BO, MD 160/B - KL, DBC, BK, SM, DB, BR, BO, MD 160/C - KL, BK, SM, DB, BR, BO, MD 160/D - HB, LP, DB, BR 61/A - SM, BO, MD, BR 159/A - SM, BO, MD, BR, VJ, BK, SMP 158/A - DB, HB, BR 158/B - SM, BO, MD, BR, BK, HB Nejčastěji zastoupené SLT: 3K - kyselá dbBK 3N - kamenitá kys. db BK 0K - kyselý (dbbk) bor 0N - smrkový bor údol0Y - roklinový bor 0Z - reliktní bor Geol.: Podzol výrazný i nevýrazný, hnědé půdy rašelinné podzolované oligotrofní, Bot.: Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis idaea, Dicranum scoparium, Calamagrostis villosa, Dryopteris spinulosa , Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Deschampsia flexuosa, Blechnum spicant, Carex sp., Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 3K -BK6, DB3, JD1 3N - BK6, DB3, JD1, LP 0K - BO8, DB1, BK1 0N - BO5, SM4, BR1, BK 0Y - BO9, BR1, DB 0Z - BO9, BR1, DB Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu - výchovná opatření. |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 102/B-D, 103/A,F,G 104/A-C, 119/C, 105/A,B 106/A-D, 110/B,C, 111/A-E, 160/A-D, 161/A, 159/A, 158/A,B | Kultura les, ost.pl., louka, pastvina, vod.pl, zaharda |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - I., II., IV. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 25 | Katastrální území Prostřední Žleb |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název U sudu | Mapový list 02-23-14 | Výměra 11,77 ha |  |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |  |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 5AB3, 4AB2 |  |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum v údolní poloze, na vesměs jižně orientovaném svahu se sklonem cca 10 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 388 do 410 m. Z hlediska ekologických podmínek (troficita, hydricita) se jedná o relativně homogenní stanoviště. SES = 3 - 4. Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: SM, BK, BO, MD Zastoupené lesní typy: 5K1 - kyselá jd BK metlicová 0K5 - kyselý bk BO borůvkový 5I1 - uléhavá kys. jd BK s bikou chlup. Geol.: Podzolované oligotrofní hnědé půdy, podzoly, oglejená oligotrofní horská půda Bot.: Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Dicranum scoparium, Dryopteris spinulosa, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Blechnum spicant, Carex sp., Calluna vulgaris, Hieracium silvaticum, Luzula nemorosa, Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 5K - JD3,5, BK5,5, SM1 0K - BO8, DB1, BK1 5I - JD4, BK5, SM1 Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu , postupná obnova porostu. |  |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 161/E | Kultura les |  |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |  |  |
| Pořadové číslo 26 | Katastrální území Prostřední Žleb |  |
| Název U rybníka | Mapový list 02-23-19 | Výměra 7,17 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek ###### EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 3AB3, 4AB2, 5A1, 3C4 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum nad čtvrtí Jalůvčí na okraji lesního komplexu. Z jihu je lokalita ohraničena místní komunikací. Reliéf lokality je značně členitý s pískovcovými skalními výchozy. Vesměs východně orientované svahy se sklonem cca 15 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 220 do 270 m. Z hlediska ekologických podmínek (troficita, hydricita) se jedná o značně rozmanité stanoviště. Součástí biocentra je zazemněný průtočný rybník na potoku Ostružiník. Ten tvoří východní hranici biocentra a má vesměs přírodní charakter. SES = 3 - 5 Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: sm, bk, db, bo, js, br, dbc, ol, md, os, jr, kl Zastoupené lesní typy: 3K1 - kyselá bd BK metlicová 0K4 - kyselý dbbk BO na výr. podzolech 0Y1 - roklinový BO 3U1 - javorová JS bršlicová 0N3 - smrkový BO údolní metlicový Geol.: Podzolované oligotrofní hnědé půdy, podzoly, oglejená mezotrofní hnědá půda Bot.: Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Chaerophylum hirsutum, Lysimachia nemorum, Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Dicranum scoparium, Dryopteris spinulosa, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Blechnum, spicant, Carex sp., Calluna vulgaris, Hieracium silvaticum, Luzula nemorosa, Anemone nemorosa, Corydalis cava Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 3K - BK6, DB3, JD1 0K - BO8, DB1, BK1 0N - BO5, SM4, BR1, BK 3U - JS4, BK3, JD2, JV1, SM, DB Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu - výchovná opatření. |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 153/E | Kultura les, vod.pl. |  |
| Uživatel LČR | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - IV. zóna |  |  |
| Pořadové číslo 27 | Katastrální území Podmokly, Bělá |  |
| Název Lesní porost nad Bělou | Mapový list 02-23-18 | Výměra cca 5 ha |
| ###### EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 4AB2, 4A1 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum nad městskou čtvrtí Bělá ve výběžku lesního komplexu. Z jihu je lokalita levostranným přítokem Jílovského potoka - Bělským potokem. Na něm je situován zazemněný průtočný rybník. Charakter toku je oproti přírodnímu pozměněn řadou regulačních zásahů. Reliéf lokality je značně členitý s pískovcovými skalními výchozy v SZ cípu biocentra. Vesměs JZ orientované svahy se sklonem až 70 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 160 do 240 m. Z hlediska ekologických podmínek (troficita, hydricita) se jedná o méně rozmanité stanoviště. SES = 4 - 5 Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: hb, db Zastoupené lesní typy: 0K4 - kyselý dbbk BO na výr. podzolech 0K3 - kyselý dbbk BO borůvkový 0Z1 - reliktní BO skalnatý Geol.: Podzol výrazný i nevýrazný Bot.: Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Dicranum scoparium, Dryopteris spinulosa, Sphagnum sp., Trientaliseuropea, Blechnum, spicant, Carex sp., Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 0K - BO8, DB1, BK1 0Z - BO9, DB1, HB Opatření v porostu ve smyslu Generelu rekonstrukce, který je promítnut v platném LHP, s náhradou dřevin mimo přirozenou dřevinnou skladbu. Udržet stabilitu porostu. |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 151/G | Kultura les |  |
| Uživatel LČR, město DC | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - IV. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 28 | Katastrální území Krásný Studenec |  |
| --- | --- | --- |
| Název Klobouk | Mapový list 02-23-18 | Výměra cca 18 ha |
| ###### EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 3AB3, 3BC3, 3B3, 3BD3, 2C3, 2AB1, 1D1, |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Vrch Klobouk (501,9 m n. m.) a lesní porosty severně od něj, na prudkých svazích se všesměrnou orientací se sklonem až cca 70 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 360 do 502 m. Z hlediska ekologických podmínek (troficita, hydricita) se jedná o mimořádně rozmanité stanoviště. Druhově bohatší dřevinné porosty jsou při jižním okraji, kde vzniká ekotonální efekt v okrajových partiích lesa. SES = 3 - 4 Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: db, br, sm, hb, kl, js Zastoupené lesní typy: 3K1 - kyselá db BK metlicová 3A3 - lpdb BK s pitulníkem 3S6 - svěží db BK biková s mařinkou 3H6 - hlinitá db BK 2A3 - jvbk DB lipnicová 1X9 - dřínová DB skalní lesostep 2Z4 - zakrslá bk DB s válečkou prap. 1J3 - habrová JV kakostová Geol.: oligotrofní až mezoeutrofní hnědá půda, nevyvinutá půda Bot.: Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Luzula nemorosa, Dicranum scoparium, Hieracium silvaticum, Dryopteris spinulosa, Carex sp., Dicranium scoparium Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 3K - BK6, DB3, JD1 3A3 - BK5, LP2, DB1, JV1, JD1 3S - BK7, DB3, LP1 3H - BK6, DB3, HB1, JD 2A - DB5, BK1, LP2, JV1, HB1 1X - DB6, DB.P.2, HB1, BŔEK 2Z - DB7, BK2,BR1, BO 1J - DB2, LP2, JV2, HB2, BŔEK Obnovou a výchovou v porostu podpořit dřeviny přirozené dř. skladby, zejména DB.P., břek a habr. |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 317/A,C | Kultura les |  |
| Uživatel LČR, město DC | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - III. zóna |  |  |
| Pořadové číslo 29 | Katastrální území Chrochvice, Krásný Studenec,Vilsnice |  |
| Název Chmelník | Mapový list 02-23-23 | Výměra cca 45 ha |
| ###### EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 2C3, 3C3, 2B3, 2BD1, 2AB1, 3BD3, |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Vrch Cmelník (508,1 m n. m.) s lesními porosty na všesměrně orientovaných, často balvanitých svazích se sklonem až cca 100 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 315 do 508 m. Z hlediska ekologických podmínek (troficita, hydricita) se jedná o značně rozmanité stanoviště. SES = 3 - 4 Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: db, br, sm, hb, kl, js, BO, OS, BK Zastoupené lesní typy: 2A3 - jvbk DB lipnicová 3A5 - lpdb BK kapradinová 2B1 - bohatá bk DB lipnicová s mařinkou 2B3 - bohatá bk DB mařinková 2C2 - vysýchavá bk DB lipnicová 2Z4 - zakrslá bk DB s válečkou prap. 3H1 - hlinitá db BK šťavelová 3W2 - bázická db BK Geol.: oligotrofní až mezoeutrofní hnědá půda, nevyvinutá půda Bot.: Dicranum scoparium, Hieracium silvaticum, Dryopteris spinulosa Deschampsia flexuosa, Luzula nemorosa, , Carex sp., Dicranium scoparium Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 2A - DB5, BK1, LP2, JV1, HB1 2B - DB6, BK3, HB1, LP+ 2S - DB6, BK3, HB1 2C - DB7, BK2, HB1 3A - BK5, LP2, DB1, JV1, JD1 2Z - DB7, BK2, BR1, BO 3H - BK6, DB3, HB1, JD Při obnově a výchově v porostu podpořit dřeviny přirozené dř. skladby. |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 323/B | Kultura les |  |
| Uživatel město DC | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - III. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 30 | Katastrální území Krásný Studenec, Podmokly |  |
| --- | --- | --- |
| Název Popovický vrch | Mapový list 02-23-18 | Výměra cca 18,5 ha |
| ###### EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 2C3, 2AB3, 2B3, 3C3, 2BD1 |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Popovický vrch (356,4 m n.m.) s lesními porosty na všesměrně orientovaných svazích se sklonem až cca 30 %. Nadmořská výška lokality se pohybuje od 280 do 356 m. Z hlediska ekologických podmínek (troficita, hydricita) se jedná o mimořádně rozmanité stanoviště. Druhově bohatší dřevinné porosty jsou při rozhraní les - louka, kde vzniká ekotonální efekt v okrajových partiích lesa. SES = 3 - 4 Lesní porost je tvořen následujícími dřevinami: 321/D - DB, LP, MD, SM, OL, LP, DBC 321/E - SM, DB, BO, MD, JS Zastoupené lesní typy: 2A3 - jvbk DB lipnicová 2N1 - kamenitá kys. bk DB se třtinou rákosovou 2B1 - bohatá bk DB lipnicová s mařinkou 2S4 - svěží bk DB biková s lipnicí 2K3 - kyselá bk DB biková 3J2 - lipová JV kapradinová 2C2 - vysýchavá bk DB lipnicová 2B3 - bohatá bk DB mařinková Geol.: oligotrofní až mezoeutrofní hnědá půda Bot.: Deschampsia flexuosa, Luzula nemorosa, Dicranum scoparium, Hieracium silvaticum, Dryopteris spinulosa, Carex sp., Dicranium scoparium Návrh opatření : Dřeviny přirozené rekonstruované skladby podle SLT: 2A - DB5, BK1, LP2, JV1, HB1 2N - DB7, BK3, LP 2B - DB6, BK3, HB1, LP+ 2S - DB6, BK3, HB1 2K - DB7, BK3, JR 3J - BK4, LP3, JV2, JD1, JL 2C - DB7, BK2, HB1 Obnovou a výchovou v porostu podpořit dřeviny přirozené dř. skladby. |  |  |
| Vymezení LS Sněžník, 321/D,E | Kultura les |  |
| Uživatel LČR, město DC | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - IV. zóna |  |  |
| Pořadové číslo 31 | Katastrální území Děčín, Březiny, Prostřední žleb, DC-Staré Město, Nebočady, Chrochvice, Křešice, Boletice, Těchlovice |  |
| Název řeka Labe | Mapový list 02-23-19, 23, 24 02-41-04, 09 | Výměra cca á 3 - 5 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast ###### EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 1BC5 - Querci roboris - fraxineta inf. |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru vložené, vymezené formálně z důvodu metodických pokynů. Řeka Labe o šířce cca 50 - 100 m, lemovaná po obou stranách žel. tratí, resp. silnicí, níže zástavbou až téměř k břehové hraně. Břehové a doprovodné dřevinné porosty jsou proměnlivé místy sporadické, tvořené převážně VB, JIV, DB, OL, JS, BR, .... Řeka je spolu s ekosystémy v údolí jedinečným migračním koridorem nejen pro ichtyofaunu, ale též pro ptactvo a potažmo i rostliny. SES = 3 - 4. Rybí obsádka je prokazatelně tvořena těmito druhy: - candát obecný - lipan podhorní - cejn velký - mník jednovousý (ohrožený druh) - cejnek malý - okoun říční - hrouzek obecný - parma obecná - jelec jesen - perlín ostrobřichý - jelec proudník - plotice obecná - kapr obecný - štika obecná - karas obecný - úhoř říční - lín obecný Geol.: nivní půda na nivních náplavech Návrh opatření : Doplňovat dřeviny v doprovodných dřevinných porostech a obecně revitalizovat břehy řeky. |  |  |
| Vymezení | Kultura vodní plocha, ostatní plochy |  |
| Uživatel Povodí Labe | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce II., IV.zóna , CHKO České Středohoří - IV. zóna |  |  |
| Pořadové číslo 32 | Katastrální území Děčín, Březiny |  |
| Název Ústí Ploučnice do Labe | Mapový list 02-23-19 | Výměra cca 4 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast ###### EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 1BC5 - Querci roboris - fraxineta inf. |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru vložené, vymezené u ústí Ploučnice do Labe formálně z důvodu metodických pokynů. Řeka Labe o šířce cca 80 m, lemovaná po obou stranách zástavbou až téměř k břehové hraně. Břehové a doprovodné dřevinné porosty jsou sporadické, tvořené převážně VB, JIV, DB, OL, JS, BR, .... Řeka je spolu s ekosystémy v údolí jedinečným migračním koridorem nejen pro ichtyofaunu, ale též pro ptactvo a potažmo i rostliny. SES = 3 - 4 Rybí obsádka je prokazatelně tvořena těmito druhy: - candát obecný - lipan podhorní - cejn velký - mník jednovousý (ohrožený druh) - cejnek malý - okoun říční - hrouzek obecný - parma obecná - jelec jesen - perlín ostrobřichý - jelec proudník - plotice obecná - kapr obecný - štika obecná - karas obecný - úhoř říční - lín obecný Geol.: nivní půda na nivních náplavech Návrh opatření : Doplňovat dřeviny v doprovodných dřevinných porostech a obecně revitalizovat břehy řeky. |  |  |
| Vymezení | Kultura vodní pl., ost.pl. |  |
| Uživatel Povodí Labe | Mapovatel Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - IV. zóna |  |  |

| Pořadové číslo 33 | Katastrální území Nebočady, Dobkovice |  |
| --- | --- | --- |
| Název Nebočadský luh | Mapový list 02-41-04 | Výměra cca 18 ha |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek EVKC - ekologicky významný krajinný celek EVKO - ekologicky významná krajinná oblast ###### EVLS - ekologicky významné liniové společenstvo | Biogeografický význam - lokální, reprezentativní - regionální - nadregionální | Stav - funkčně vymezený - semifunkční - navržený |
| Geobiocenologická typizace (vegetační stupeň, trofická řada, hydrická řada) 1BC5 - Querci roboris - fraxineta inf. |  |  |
| Charakter ekotopu a bioty Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru vložené, vymezené v místě PP Nebočadský Řeka Labe o šířce cca 50 m zde vytváří slepé rameno s poloostrovem s dřevinnými společenstvy . Zastoupeny jsou typické dřeviny tvrdého i měkkého luhu. Ornitologicky významná lokalita. Blíže viz rezervační kniha. SES = 4 Geol.: nivní půda na nivních náplavech Návrh opatření : Dle plánu péče o PP. |  |  |
| Vymezení | Kultura vodní pl., ost.pl. |  |
| Uživatel Povodí Labe | Mapoval Sklenička, Linhart, 1997 |  |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO České Středohoří - IV. zóna, Přírodní památka |  |  |

| Pořadové číslo 34 | Katastrální území Březiny, Folknáře |
| --- | --- |
| Název les mezi Folknáři a Březinami | Mapový list 02-23-19 |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek | Biogeografický význam : lokální biocentrum |
| Geobiocenologická typizace : 3B3, 3BC3 | Rozloha: 7,0 ha |
| Charakteristika ekotopu a bioty Lokální biocentrum umístěné při tocích potoků mezi Folknáři a Březinami. Biocentrum tvoří ve vrchních partiích Alnetum s příměsí JS, spodní partie jsou porostlé svahovým lesem, část biocentra SM monokultura s příměsí dalších dřevin. Obohacený ekoton s keři. SES = 3 Původní lesní sopolečenstva byla tvořena hlinitou dbBK a obohacenou dbBK bršlicovou. Bot. : E3 tvoří SM, OL, JS, JVK, JVM, DBL, DBZ, LPM, BK E2 tvořeno BČ, TR, RŠ, HO hl. v ekotonu E1 zastoupeno druhy , Dryopteris filix-mas, Asperula odorata, Viola riviniana, Primula veris, Anenone nemorosa, Aegopodium podagraria Geol.: Hnědé půdy mezotrofní, místě oglejené, hlinito-písčité až jílovito-hlinité Návrh opatření : Výchovné zásahy ve stávajících porostech, nové výsadby vést v poměru přirozené dřevinné skladby. Přirozená skladba podle v souborech lesních typů : 3d – BK6, LP2, DB2, JV, JD, 3H – BK6, DB3, HB1, JD |  |
| Odd., por., sk. : 603 / | Kultura : les |
| Uživatel : LČR - LZ Děčín | Mapovatel : Jebavý , 1996 |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení : CHKO Labské Pískovce - IV. zóna |  |

| Pořadové číslo 35 | Katastrální území Folknáře, Ludvíkovice |
| --- | --- |
| Název HÁJ MEZI fOLKNÁŘI A lUDVIKOVICEMI | Mapový list 02-23-19 a 02-23-20 |
| EVKP - ekologicky významný krajinný prvek | Biogeografický význam lokální biocentrum |
| Geobiocenologická typizace : 3BC5, 3AB3 | Rozloha : 13,0 ha |
| Charakteristika ekotopu a bioty : Lokální biocentrum umístěné Z od silnice z Děčína – Folknářů do Děčína – Ludvíkovic. . Biocentrum tvoří smíšený jasanový porost s dalšími listnáči a SM, část topolový porost. Vlhké stanoviště v údolí a na svazích okolo soutoku potoků ( pravostranných přítoků Ploučnice ). Původní společenstva byla tvořena jasanovými OL potočními a kyselou dbBK metlicovou. SES = 3 - 4 Bot. : E3 tvoří JS, VB, OL, BŘ, TPO, LPM, DBL, DBZ, JVK, JVM, SM E2 tvořeno BČ, VJ E1 zastoupeno druhy Primula veris, Dryopteris filix - mas, Aegopodium podagraria, Ficaria verna, Vuiola silvatica, Anemone nemorosa, Urtica dioica Geol. : Gleje až hnědé půdy oglejené, hlinito-písčité až jílovito-hlinité, štěrkovité Návrh opatření : Postupná obnova přirozené dřevinné skladby. Přirozená skladba v souborech lesních typů : 3L – OL7, JS3, SM, 3K – BK6, DB4, JD |  |
| Odd., por., sk. : 601 / D | Kultura: les |
| Uživatel : LČR - LZ Děčín | Mapovatel . Jebavý , 1996 |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - IV. zóna |  |

| Pořadové číslo 36 | Katastrální území Folknáře |
| --- | --- |
| Název západní svahy Sokolího vrchu | Mapový list 02-23-20 |
| EVKC - ekologicky významný krajinný celek | Biogeografický význam lokální biocentrum |
| Geobiocenologická typizace : 4B4, 3B3, 3BD3 | Rozloha : 8,0 ha |
| Charakteristika ekotopu a bioty : Lokální biocentrum umístěné na Z svazích Sokolího vrchu a v údolí potoka. Biocentrum tvoří porost SM monokultury s příměsí dalších dřevin a při potoce jasanová olšina, část smíšené porosty SES = 3 Původní společenstva byla tvořena svěží dbJD šťavelovou, bohatou dbBK mařinkovou a vlhkou dbBK netýkavkovou přimykající se k toku potoka. Bot. : E3 tvoří SM, JS, OL, příměsi BK, LPM, DBZ, DBL, BŘ E1 zastoupeno druhy Primula veris, Dryopteris filix - mas, Aegopodium podagraria, Ficaria verna, Vuiola silvatica, Anemone nemorosa, Urtica dioica, Asperula odorata Geol.: Oglejené půdy a hnědé půdy oglejené, hlinito-písčité až jílovito-hlinité, mezotrofní až eutrofní Návrh opatření : Postupná změna druhové skladby s cílem dosažení přirozené skladby dřevin. Přirozená skladba v souborech lesních typů : 3B, 3V – BK6, DB3, HB1, JD, 3V – BK4, DB4, JV2, JD, 4O – BK4, DB5, JD1, TPO |  |
| Odd., por., sk. : 602/C/ 1, 3, 4, 5, 8 | Kultura les |
| Uživatel LČR - LZDěčín | Mapovatel Jebavý , 1996 |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |

| Pořadové číslo 37 | Katastrální území Březiny |
| --- | --- |
| Název ptačí důl | Mapový list 02-23-20 |
| EVKC - ekologicky významný krajinný celek | Biogeografický význam lokální biocentrum |
| Geobiocenologická typizace 2BD3 | Rozloha : 9,0 ha |
| Charakteristika ekotopu a bioty : Lokální biocentrum umístěné převážně na jižních svazích Pustého vrchu a tvořené smíšeným porostem s převahou listnáčů, mezi kterými je nejvíce zastoupen BK. V části biocentra i SM porosty. SES = 4 Původní společenstva tvořily bohaté bkDB a bohaté dbBK. Bot. : E3 tvoří BK, JS, DBL, DBZ, LPM, JVM, JVK, JVB, HB, SM E1 zastoupeno druhy Hepatica nobilis, Dryopteris filix - mas, Aegopodium podagraria, Asperula odorata, Vuiola silvatica, Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Oxalis acetosella Geol.: Hnědé půdy eutrofní až mezotrofní, hlinito-písčité až jílovito-hlinité, kamenité Návrh opatření : Postupná změna druhové skladby s cílem dosažení přirozené skladby dřevin. Přirozená skladba v souborech lesních typů : 2V – DB6, BK3, HB1, LP+, 3V – BK6, DB3, HB1, JD |  |
| Odd., por., sk. : 604 / B / 11 / 6y | Kultura les |
| Uživatel LČR - LZ Děčín | Mapovatel Jebavý , 1996 |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |
| Pořadové číslo 38 | Katastrální území ###### Březiny |
| Název špičák | Mapový list 02-23-20 |
| EVKC - ekologicky významný krajinný celek | Biogeografický význam lokální biocentrum |
| Geobiocenologická typizace 2BD3 | Rozloha : 8,0 ha |
| Charakteristika ekotopu a bioty : Lokální biocentrum umístěné v lesním systému vrchu Špičák. Porosty smíšeného BK a SM lesa vrcholových partií a boků kopce převážně západní, jižní a východní orientace, charakteristické druhy bylinného patra. Kamenné výchozy. SES = 4. Původní společenstva tvořily lipové JV kapradinové (balv.) ve vrcholových partiích a bohaté dbBK strdivkové a svěží dbJD šťavelové na svazích kopce. Bot. : E3 tvoří BK, SM, DBL, DBZ, LPM, JVM, JVK, JVB,HB E1 zastoupeno druhy Hepatica nobilis, Dryopteris filix - mas, Oxalis acetosella, Asperula odorata, Vuiola silvatica, Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Geol. : Hnědé půdy eutrofní až mezotrofní, hlinito-písčité až písčito-hlinité, kamenité, hnědý ranker, skeletový, mezotrofní pseudoglej písčito-hlinitý až jílovito-hlinitý. Návrh opatření : Postupná změna druhové skladby s cílem dosažení přirozené skladby dřevin. Přirozená skladba v souborech lesních typů : 3J – BK4, LP3, JV2, JL1, JD, 3B – BK6, DB3, HB1, JD, 3D – BK6, LP2, DB2, JV, JD, 3H – BK6, DB3, HB1, JD, 4O – BK4, DB5, JD1, TPO |  |
| Odd., por., sk. : 605 / A | Kultura les |
| Uživatel LČR - LZ Děčín | Mapovatel Jebavý , 1996 |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - III. zóna |  |

| Pořadové číslo 39 | Katastrální území ###### Březiny |
| --- | --- |
| Název ###### severovýchodní svahy nad ploučnicí | Mapový list 02-23-25 |
| EVKC - ekologicky významný krajinný prvek | Biogeografický význam lokální biocentrum |
| Geobiocenologická typizace 2BD3 | Rozloha : 5,0 ha |
| Charakteristika ekotopu a bioty : Lokální biocentrum umístěné na lesem porostlých svazích SV orientace nad řekou Ploučnicí. Je tvořeno listnatým smíšeným bukovým porostem s příměsí dalších dřevin, v severní části SM porostem, poblíž řeky ve spodních partiích porostu zastoupen i JL a OL. SES = 5 Původní společenstva tvořily bohaté bkDB. Biocentrum je součástí NPP Březinské tisy. Lesní společenstva obsahují skupiny s porosty tisu společně s LPM. Bot. : E3 tvoří LPM, HB, DBL, DBZ, JVM, JVK, SM, OL, JS, BK, Taxus baccata E2 tvořeno BČ, VJ v ekotonu E1 zastoupeno druhy Hepatica nobilis, Dryopteris filix - mas, Oxalis acetosella, Asperula odorata, Vuiola silvatica, Primula veris, Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Geol. : Hnědé půdy mezotrofní, hlinito-písčité se skeletem, balvany Návrh opatření : Ochrana stávajících porostů, nové výsadby provádět v poměru přirozené skladby dřevin. Zachování světlostních podmínek ve společenstvech lípa – tis. Přirozená skladba v souborech lesních typů : 2V – DB6, BK3, HB1, LP+ , 3V – BK6, DB3, HB1, JD |  |
| Odd., por., sk. : 608/ B / 6y, 6 | Kultura les |
| Uživatel LČR - LZ Děčín | Mapovatel Jebavý , 1996 |
| Kategorie ochrany, rok vyhlášení CHKO Labské Pískovce - II. zóna |  |

(Z1) NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

KONCEPCE ŘEŠENÍ ÚSES

Koncepce ÚSES zpracovaná a schválená v ÚPn M Děčín je beze změny. Nově navržené lokality nejsou v rozporu s prvky USES. Lokality 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10 se nacházejí v ochranném pásmu (2 000 m) nadregionálního biokoridoru Labe K 8 - vodní.

(Z2) KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, UZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY,

KONCEPCE ŘEŠENÍ ÚSES

Koncepce územního systému ekologické stability schváleného územního plánu z roku 2002 není návrhem 2. změny ÚPn M dotčena.

(Z4) NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

KONCEPCE ŘEŠENÍ ÚSES

Koncepce ÚSES zpracovaná a schválená v ÚPn M Děčín je beze změny. Nově navržená lokalita se územního systému, ani ochranného pásma ÚSES nedotýká.

(Z6) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, UZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

KONCEPCE ŘEŠENÍ ÚSES

Koncepce územního systému ekologické stability schváleného územního plánu z roku 2002 je jen částečně návrhem 6. změny UPn M dotčena.

- Plocha 6Z -80 Plocha zasahuje do schváleného lokálního biokoridoru. Realizace plochy je podmíněna funkčností lokálního biokoridor.

### (z8) Koncepce řešení ÚSES

8. změna ÚP města Děčín v řešeném území zpřesňuje nadregionální a regionální prvky ÚSES dle ZÚR ÚK, lokální prvky ÚSES a zájmové plochy ochrany přírody 8. změna ÚP Děčín respektuje.

V řešeném území je navrhováno zpřesnění:

regionální biocentra 		RBC  021 Březinské tisy (NPP, PR)

RBC  1367 Chlum

RBC 1370 Údolí Labe

RBC  1371 Skalní útvary u Bělského potoka

nadregionální biokoridory -  	NRBK K8 Stříbrný roh (19) – státní hranice

regionální biokoridory     -     	RBK 550 Popovičský vrch – K8

Způsob zpřesnění: na základě ÚP, min. šíře biokoridorů 40 m.

8. změna ÚP Děčín nemění koncepci uspořádání krajiny.

(Z12) KONCEPCE ÚSES

V rámci Změny č. 12 ÚP dochází k úpravám a zpřesnění řešení ÚSES v souvislosti s úpravami vedení koridoru pro přeložku silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka).

V těch částech území, kde dochází ke střetu prvků ÚSES s koridorem CNZ.D(12) musí být zabezpečena funkčnost těchto prvků pomocí podchodů nebo nadchodů (ekodukty, mostní objekty apod.). Vedení koridoru CNZ.D(12) nemůže znemožnit nebo podstatně narušit funkčnost jednotlivých skladebních prvků ÚSES. Biokoridory, které jsou dotčeny změnou č. 12 ÚP Děčín jsou vymezeny rámcově a během komplexní aktualizace ÚSES pro celé území města Děčín budou dále zpřesněny a fixovány dle podkladů AOPK a to i s ohledem na konkrétnější podobu přeložky silnice I/13 Děčín – Ludvíkovice (Folknářská spojka).

Koridor CNZ.D(12) je ve střetu s těmito biokoridory:

- Lokální biokoridor mezi LBC Libverda a LBC Ptačí důl pod Pustým vrchem

- Lokální biokoridor mezi LBC Libverda a LBC Na ráně

- Lokální biokoridor mezi LBC Na ráně a LBC Prameny Folknářského potoka

- Lokální biokoridor mezi LBC Olšiny a LBC Kumpoltický potok

- Nadregionální biokoridor K8 Stříbrný roh (19) – státní hranice

- Regionální biokoridor 550 Popovičský vrch – K8

Vedení lokálního biokoridoru mezi LBC Libverda a LBC Ptačí důl pod Pustým vrchem se v jižní části upravuje pomocí rámcového koridoru o šíři 40 m. Původní vedení biokoridoru jižním směrem bylo zaslepeno bez vazby na další prvky ÚSES. Proto je jeho vedení v tomto úseku nahrazeno rámcovým koridorem a bude upřesněno v rámci komplexní aktualizace a úprav ÚSES v souvislostech pro celé správní území města Děčín dle aktuálních podkladů.

Vedení nadregionálního biokoridoru K8 (Stříbrný roh (19) – státní hranice) a regionálního biokoridoru 550 (Popovičský vrch – K8) střetávajících se s koridorem silnice I/13 (Folknářská spojka) neodpovídají řešení ÚSES v ZÚR ÚK – ÚZ po vydání 1., 2., 3., a 4., 5. a 7. aktualizace.  Změna č. 12 ÚP upravuje vedení těchto koridorů pomocí rámcového koridoru o šíři 100 m a současně je uvádí do souladu s platnou nadřazenou ÚPD.

Dále dochází k úpravě vymezení lokálních biocenter 36 - Prameny Folknářského potoka a 34 - Les mezi Folknáři a Březinami tak, aby nebyly v překryvu s koridorem CNZ.D(12).

M. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A ASANAČNÍCH ÚPRAV

Rozsah a vymezení "veřejně prospěšných staveb" je provedeno na základě úplného znění stavebního zákona č. 50/76 Sb. a doplňujících změn dle zákona č. 103/90 Sb. a zákona č. 262/92 Sb., části čtvrté § 108. Za veřejně prospěšné stavby se navrhují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejně technické vybavení území města podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí.

| A1 | Nové Město, Kamenická ul. - malometrážní byty 150 b.j. |
| --- | --- |
| A2 | Podmokly, Jungmanova ul. - malometrážní byty, penzion 10 b.j. |
| A3 | Podmokly, Ruská ul. - malomatrážní byty, penzion 15 b..j. |
| A4 | Podmokly, Ruská ul. - malometrážní byty, penzion 20 b..j. |
| A5 | ZŚ Máchova - dětské dopravní a sportovní hřiště, rekonstrukce zeleně |
| A6 | zámek - komplexní dostavba, přestavba a rekonstrukce areálu |
| A7 | rekonstrukce objektu městských lázní a topného zdroje - rehabilitační centrum |
| A8 | Podmokly, Jílovský potok - revitalizace a rehabilitace nábřeží, cyklistická trasa |
| A9 | Podmokly, TJ LOKOMOTIVA - šatny, techn. zázemí, parkoviště |
| A10 | Rozbělesy, Ústecká ul. - rekonstrukce areálu kostela a fary |
| A11 | Bělá, Terezínský rybník - sportovní areál (sportovní hala - JITŘENKA,hřiště, zeleň) |
| A12 | Bynov, tréninkové hřiště |
| A13 | Staré Město, TJ START - loděnice,rekonstrukce stadionu (likvidace staveb. dvora) |
| A14 | Kamenická - sportovní a rekreační areál, veřejná zeleň |
| A15 | Folknáře, hřbitov - rozšíření areálu |
| A16 | Podmokly, Labské nábřeží - komplexní rekonstrukce, promenáda, park, cyklistická trasa |
| A17 | Staré Město, Labské nábřeží, soutok - park, sport, promenáda, cyklistické trasy, přívoz |
| A18 | Popovice, U kaple - rozšíření lesoparku Bažantnice, rekonstrukce prostoru, sport |
| A19 | Děčín, Na hůrkách - rekonstrukce a rozšíření ploch na lesopark |
| A20 | Nové Město, u nemocnice - veřejná zeleň, nemocniční park |
| A21 | Boletice n. L. - rekonstrukce a rozšíření ploch na lesopark, sport |
| A22 | Březiny, obytný soubor - veřejná zeleň, sportovní hřiště |
| A23 | recyklační dvůr odpadu - areál CTZ Děčín východ |
| A24 | rozšíření areálu TS + sportovní hřiště |

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY dopravy

LINIOVÉ STAVBY

A - České dráhy

D1	A0 - Modernizace I. železničního koridoru Břeclav - Děčín - Berlín včetně úpravy přejezdu v Přípeři.

D2	A1 - Podchod pro pěší z přednádražního prostoru do ulice Práce (v rámci přestavby železniční stanice Děčín-hl. n.).

D3	A4 - Přeložka vlečky do Rozběles v ul. Práce.

D4	A5 - Vlečka k ČOV v Boleticích.

B - silnice I/13

D5	B2 - Komplexní rekonstrukce ulice Práce (přeložka sil. I/62) v Rozbělesech a realizace mimoúrovňové křižovatky na levém předmostí Nového mostu.

D6 	B3 - Přeložka sil. I/13 v pravobřežní části Děčína v prostoru Libverdy. Trasa je součástí komplexní přestavby tahu od Děčína po Nový Bor. VPS je v úseku Libverda - Březiny nahrazena koridorem CNZ.D(12).

D7	B4 - Komplexní rekonstrukce a šířková úprava stávajícího průtahu sil. I/13 v Bynově a Dolním Oldřichově

C - SILNICE II/261

D8	C1 - Přeložka silnice II/261 v úseku Staré Město - Křešice s mimoúrovňovým přechodem dráhy a s opětným napojením na stávající trasu v ul. Vítězství.

D - Folknářská spojka

CNZ.D(12) Přeložka sil. I/13 Děčín - Ludvíkovice (Tzv. Folknářská spojka odlehčujícící ulici Kamenickou) v pravobřežní části Děčína v prostoru Libverdy, včetně mimoúrovňové křižovatky na Folknářské spojce. V rámci koridoru jsou zahrnuty stavby související s touto přeložkou. Trasa je součástí komplexní přestavby tahu od Děčína po Nový Bor.

E - Letná - Oldřichov

D10	E - Komunikační propojení Horního Oldřichova s Letnou.

H - cyklistické trasy

D11	H1 - cyklotrasa vedená údolím Labe Nebočady - Prostřední Žleb.

D12	H2 - cyklotrasa vedená údolím Jílovského potoka Podmokly – Jílové.

D13	H3 - cyklotrasa vedená údolím Ploučnice Staré město – Březiny.

LOKAlity Sektor I. A

D14	I/1 - HG 56 v rámci dostavby bloku v Jeronýmově ulici.

D15	I/16 - revitalizace nábřeží, promenáda a pěší zóna na Jílovském potoku.

D16	I/17 - terminál hromadné dopravy v Podmoklech.

D17	I/19 - přístupová MK a parkoviště P50 u TJ Lokomotiva.

D18	I/20 - pěší stezka kombinovaná s cyklistickou podél břehu Labe od navrhovaného přívozu v RozbělesÍch po Tyršův most.

D19	I/23 - rekonstrukce křižovatky Teplická - Pivovarská u Ovčí lávky.

D20	I/24 - Pěší podchod pod nádražím ČD s propojením do ulice Práce a s PP200.

D21	I/25 - parkoviště u ZOO P50.

D22	I/26 - kruhové uspořádání křižovatky, rekonstrukce podjezdu ČD na Labském nábřeží.

D23	I/27 - zkapacitnění podjezdu trati ČD "Pětimostí", zaslepení ul. Práce.

D24	I/28 - parkoviště P 8 v Chelčického ulici u divadla.

D25	I/29 - parkoviště P 50 v ul. Práce u hřiště.

lokality Sektor I. B

D26	I/8 - nové napojení navrhovaného parkoviště P60 z ul. U plovárny, 2 osobní výtahy.

D27	I/18 - komplexní přestavba Masarykova náměstí, parking, okružní křižovatka.

D28	I/19 - parkoviště U plovárny, P20 + P30 + 7BUS.

D29	I/20 - halová garáž HG 280 ve Fugnerově ulici.

D30	I/21 - halová garáž HG 240 v Maroldově ulici.

D31	I/22 - halová garáž HG 100 v Zámecké ul.

D32	I/23 - parkoviště v ul. U plovárny, P80 + 5 BUS.

D33	I/24 - přestavba Oblouková ulice, napojení na 2. polské armády.

D34	I/25 - okružní křižovatka na nám. Svobody.

D35	I/26 - parkoviště na terénu a PP60 u polyfunkčního domu (KOKOS).

D36	I/27 - parkoviště na Labské u os. Přístavu P150 s přístupovou MK.

D37	I/28 - halová garáž HG 140 v Duchcovské ulici.

D38	I/30 - parkoviště  P50 + 8 BUS na Labské u nábřeží.

D39	I/31 - parkoviště P42 za střediskem na Duchcovské.

D40	I/32 - parkoviště u policie P150, rek. a dostavba.

lokality Sektor II.

D41	II/5 - přístupová MK k polyfunkčnímu bloku v ul. Jiřího z Poděbrad.

D42	II/9 - přístupová MK k bloku v ul. Kozinova.

D43	II/18 - parkoviště na Labském nábřeží P188 + BUS P30.

D44	II/20 - cyklotrasa na Labském nábřeží.

D45	II/28 - parkoviště P100 v Želenicích v Lounské ul.

D46	II/29 - dvoupodlažní halové garáže HG200, včetně návrhu přístupové MK v Želenicích.

D47	II/30 - halové garáže HG300 v Želenicích u potoka.

D48	II/31 - podzemní garáže PP200 v Želenicích.

D49	II/33 - halové garáže HG240 ve Slezské ul.

D50	II/34 - podzemní parking PP100 ve vnitrobloku na Ruské.

D51	II/36 - komunikační propojení Klostermannova – Budapešťská.

D52	II/37 - parkoviště P40 ve Slovanské ulici.

D53	II/38 - parkoviště P60 ve Slezské ulici.

D54	II/39 - rozšíření ul. Za bažantnicí, optimalizace komunikačního propojení.

D55	II/40 - obratiště pro BUS v Želenicích.

D56	II/41 - halové garáže HG200 v ul. U Tvrze.

D57	II/42 - parkoviště P67 v Ovocné ulici.

D58	II/43 - přívoz v RozbělesÍch.

lokality Sektor III.

D59	III/11 - obratiště BUS ve Slovanské ul. Na Letné.

lokality Sektor IV.

D60	IV/17 - parkoviště P15 u vodní plochy Terezínský rybník.

D61	IV/22 - hromadná garáž HG200 u výtopny v Bynově.

D62	IV/23 - parkoviště u hřiště P50 v Bynově na Teplické ul.

D63	IV/24 - hromadná garáž HG400 v Bynově na Teplické ul.

D64	IV/25 - obratiště pro BUS v Bynově.

lokality Sektor V.

v sektoru není vymezena žádná VPS (VD Prostřední Žleb vyřazeno).

lokality Sektor VI.

D66	VI/1 - parkoviště P60 a podzemní PP100 na Kamenické ul.

D67	VI/19 - parkoviště P100 u hřbitova ve Folknářích.

D68	VI/35 - parkoviště P60 a HG240 v Březinách.

D69	VI/36 - podzemní PP60 ve Forsterově ul.

D70	VI/39 - parkoviště P60+P80+P30 v sídlišti v Březinách.

D71	VI/40 - chodník podél MK od MŠ v Březinách do Libverdy.

lokality Sektor VII.

D72	VII/1 - přístupová MK k polyfunkčnímu objektu v Boleticích - u parku.

D73	VII/4 - přístupová MK k polyfunkčnímu objektu a k bytovému domu v Boleticích.

D74	VII/26 - halová garáž HG200 v Boleticích u trati.

D75	VII/27 - halová garáž HG200 a parkoviště P150 v Boleticích v obytném souboru.

D76	VII/28 - parkoviště P100 v Boleticích v obytném souboru.

D77	VII/29 - parkoviště P30 na Kostelní ulici.

D78	VII/30 - rekonstrukce a rozšíření Kostelní ulice.

D79	VII/32 - rekonstrukce, rozšíření profilu v oblouku silnice II/261 v Nebočadech.

D80	VII/33 - obratiště BUS v Jakubech.

lokality Sektor VIII.

D81	VIII/3 - parkoviště P20 v Maxičkách.

D82	VIII/4 - rekonstrukce a komunikace (lesní cesty) vedené ve směru od Maxiček do Dolního Žlebu.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

zásobování vodou

V1	Vodojem Letná 150 m3 a zásobní řady pro navrženou zásobu.

V2	Nový přívodní řad z vodojemu Václavov do vodojemu Popovice DN 100 a zásobní řady pro navrženou zástavbu z vodojemu Popovice.

likvidace odpadních vod

K1	Splašková kanalizace DN 300 (250) v Oldřichově Jelení ulici v úseku od železničního podjezdu na konec stávající zástavby.

K2	Splašková kanalizace v celé lokalitě Oldřichov.

K3	Obnova dešťového odvodnění Oldřichov (kombinace zatrubněných úseků s příkopy) v celé lokalitě.

K4	Splašková kanalizace v ulicích "U Korkárny" a "Pod vrchem" v Bynově.

K5	Jednotná kanalizace v "Kyjevské ulici" Bynov.

K6	Dešťové odvodnění Lesní cesty Bynov. Jedná se o kombinaci otevřeného příkopu a zatrubněné stoky odvádějících povrchové vody do Jílovského potoka.

K7	Splašková a dešťová kanalizace v ulici Červený vrch, čerpací stanice splašků.

K8	Dešťová kanalizace v ulici "Pod Svahem".

K9	Napojení kanalizace Nového města, podchycení jednotlivých vyústí novou kanalizací v ulici Labská svedené do navržené čerpací stanice Maroldova, odtud výtlačný řad do stoky XXIV.

K10	Dešťová kanalizace v ulici "V Sadech" – Nové město.

K11	Dešťová a splašková kanalizace v celé ulici "Za Sadem" v Březinách. Řešení spočívá v odkanalizování dolní a zvlášť horní části ulice včetně zachycení extravilánových vod a podchycení stávající kanalizace.

K12	Splašková kanalizace v Březové ulici Březiny.

K13	Splašková kanalizace Folknářská: podchycení stávající stoky a převedení do stoky Liberecká.

K14	Splašková kanalizace v ulicích Záhořova, U dvora a Kotlářská.

K15	Odvodnění v ulici "U dvora a Kotlářská".

K16	Splašková kanalizace v ulicích Staroměstské nábřeží, U trati, Sochorova, Koperníkova, Na točně, Havlíčkova, Dlouhá, Šikmá, Průchodní, Zemědělská, U Sokolovny převážně v Křešicích. Stoky svedené do čerpací stanice navržené pro tuto část, výtlačný řad a gravitační stoka do hlavní čerpací stanice Křešice.

K17	Splašková kanalizace v ulicích Družinová, Klicperova, U školy, Potoční, Luční, hlavní čerpací stanice.

K18	Křešice a výtlačný řad do výtlaku "A" k ČOV.

K19	Splašková kanalizace v ulicích "u Přívozu" a "Polabí" a přečerpání do hlavního systému města.

K20	Splašková kanalizace v celé lokalitě Krásný Studenec, zahrnutí vybudování splaškové kanalizace v ulicích "Na Skluzu" a "Hraniční" a svedení do stoky v ulici Krásnostudenecké. Napojení je podmíněno rekonstrukcí stávající stoky Krásnostudenecká a Novoměstská na potřebný profil.

K21	Splašková kanalizace v ulici Rokycanova Chrochvice a přečerpání do stoky v ulici Novoměstské.

K22	Odvodnění komunikace Jílovská - Chrochvice, Krásný studenec.

K23	Splašková kanalizace v ulici "V Lukách" od nové zástavby do ulice Vilsnické (stoku nutno též vybudovat) a napojit na navrhovanou stoku v ulici Květinové pobřežní sběrač a přečerpání do výtlaku A.

K24	Splašková kanalizace v ulici Květinové Chmelnice a v příslušně spádované části Vilsnické ulice.

K25	Splašková kanalizace Třešňová (do Květinové)

K26	Splašková kanalizace Višňová, Vřesová a Chmelnická Vilsnice. Nutno zajistit převedení k ČOV Děčín v Boleticích. Ve vyjmenovaných ulicích je návrh omezen stávající zástavbou, tj. od stávající kanalizace proti proudu na konec dnešní zástavby.

K27 	Jednotná kanalizace v ulici Lidické a části Kladské svedené do stávající stoky v Dělnické ulici Rozbělesy.

K28 	Jednotná kanalizace ve zbylé části ulice Kladské (u sv. Jana) a to v úseku od ulice Jiřího z Poděbrad do stávající stoky v Dělnické ulici.

K29 	Odvodnění ulice "Na Spádu" Škrabky a to v úseku od ulice "Pod lesem" do Terezínského rybníka.

K30 	Splašková kanalizace v ulicích Zahradní a Vančurova Škrabky.

K31 	Splašková kanalizace Žitná, Pod hřištěm a 5. května a Pod Úvozem v Jalůvčí a zajištění převedení do systému městské kanalizace. Stoku u Jalůvčí (VII) podchytit a zajistit přečerpání odpadních vod do hlavních sběračů. (čerpací stanice a výtlak) odvodnění Žitné a 5. května v Jalůvčí.

K32 	Splašková kanalizace v Bělé v ulicích Jasná, Včelná, Saská, Družstevní, Tělocvičná se svedením do stávající kanalizace DN 1000 v Saské ulici.

K33 	Jednotná kanalizace ve Sněžnické ulici (Čechy).

K34 	Podtlaková splašková kanalizace v ulicích "Ke trati" a "Říčná" splašková kanalizace v ulici Neumanově a převedení splašků z jmenovaných ulic do stávající stoky v ulici Vítězství.

K35 	Splašková kanalizace v celé lokalitě Folknáře. Jedna větev do Folknářské, druhá do Liberecké.

K36 	Splašková kanalizace v ulici Kamenná Boletice.

K37 	Splašková kanalizace Nebočady, přečerpání do Boletic.

K38 	Napojení stoky VI. "Teplická ulice" akce sestává z čerpací odpadních vod Teplická, čerpací stanice odpadních vod Pastýřská výtlaku V4 a V3 zajišťující po přepojení přečerpání do sběrače B.

K39 	Podchycení odpadních vod z povodí stoky VII. sestává z čerpací stanice Přípeř a výtlačného řadu do čerpací stanice Pastýřská. (Spolu s odpadními vodami z Červeného vrchu po vybudování zde navržené splaškové kanalizace.)

K40 	Přečerpání odpadních vod z povodí stoky XXV. do stoky XIV.

K41 	Odpadní vody ze stoky XXVI. přečerpat do stoky v Provaznické ulici.

K42 	Podchycení extravilánových vod ( Březiny, Boletice n. L., Letná ).

úpravy vodních toků

VT1	Úprava Jílovského potoka od km 4,821 po km 5,683 u benzinové pumpy v Bynově.

VT2 	Úprava Jílovského potoka v úseku od km 4,528 po km 4,821.

VT3 	Úprava Jílovského potoka v úseku od km 2,9 po km 4,025.

VT4 	Úprava Jílovského potoka v úseku od km 0,635 po km 1,065.

VT5 	Úprava Oldřichovského potoka v délce 350m od začátku zakryté části proti proudu do Jeleního potoka.

VT6 	Obnova opevnění Chrochvického potoka od vyústění do Labe přes zastavěnou část.

VT7 	Zkapacitnění koryta toku  SMS Ústí n/L 5 ve Vilsnici.

VT8 	Zkapacitnění koryt toků SMS Ústí n/L 6 a 6A ve Vilsnici.

VT9 	Úprava Bělského potoka v km 0,418 po km 1,418 nad Terezínským rybníkem.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ENERGETIKY A SPOJŮ

Podnikání v energetických odvětvích má nejen strategický význam pro chod hospodářství a životní úroveň obyvatelstva, ale může být i příčinou veřejného ohrožení. Proto je podřízeno zvláštnímu režimu stanovenému zákonem č. 222/1994 a je deklarováno jako podnikání ve veřejném zájmu. Zařízení pro rozvod energií je třeba považovat za veřejně prospěšné stavby, pro které lze rozhodnutím stavebního úřadu vyvlastnit nebo omezit vlastnická práva k pozemkům a stavbám.

| stavby elektrorozvodné |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 |  | trafostanice č. 301 včetně kabelové přípojky VN | I.A - I/9, I/17 |
| E2 |  | trafostanice č. 302 včetně kabelové přípojky VN | I.B - I/8 |
| E3 |  | trafostanice č. 303 včetně kabelové přípojky VN | II/1, II/2 |
| E4 |  | trafostanice č. 304 včetně kabelové přípojky VN | II/5, II/6, II/7 |
| E5 |  | trafostanice č. 305 včetně kabelové přípojky VN | II/8, II/9, II/10 |
| E6 |  | trafostanice č. 306 včetně kabelové přípojky VN | II/11, II/21 |
| E7 |  | trafostanice č. 307 včetně kabelové přípojky VN | IV/8 |
| E8 |  | trafostanice č. 308 včetně venk. přípojky VN | V/4 |
| E9 |  | transformovna MVE č. 309 včetně kabelové přípojky VN do rozvodny 110 kV Děčín východ | V/4 * v případě energetického využití VD |
| E10 |  | trafostanice č. 310 včetně kabelové přípojky VN | VI/1 |
| E11 |  | trafostanice č. 311 včetně kabelové přípojky VN | VI/3, VI/4, VI/8 |
| E12 |  | trafostanice č. 312 včetně kabelové přípojky VN | VI/18 |
| E13 |  | trafostanice č. 313 včetně kabelové přípojky VN | VII/4, VII/5 |
| E14 |  | trafostanice č. 314 včetně venk. přípojky VN | VII/18 |
| E15 |  | trafostanice č. 315 včetně venk. přípojky VN | VII/19 |
| E16 |  | trafostanice č. 316 včetně venk. přípojky VN | III/9 |
| E17 |  | vedení VVN 110 kV Želenice - Babylon | zvýšení spolehlivosti zásobování Děčína elektřinou |
| E18 |  | propojovací kabel VN mezi trafostanicemi č. 194 a 201 (Boletice) | uvolnění rozvojové plochy VII/15 pro výstavbu |
| E19 |  | trafostanice č. 317 včetně kabelové přípojky VN | VI/32 |
| E20 |  | 2 vývodní vedení 22 kV pro stávající trasu Děčín - Česká Kamenice | zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny do území ve směru na Č. Kamenici |
| E21 |  | propojovací vedení 22 kV | výstavba nového vedení |
| stavby teplárenské |  |  |  |
| T1 |  | primerní rozvody CZT | plošná teplofikace, Podmokly, II/2,II/25 |
| T2 |  | zdroj CZT Děčín východ | plošná teplofikace, Děčín 1, Staré Město, Nové Město, Březiny |
| T3 |  | páteřní primerní rozvody CZT ze zdroje Děčín východ | plošná teplofikace, Děčín 1, Staré Město, Nové Město |
| T4 |  | rozšíření primerních rozvodů CZT | II/25 |
| T5 |  | rozšíření primerních rozvodů CZT | VI/1 |
| T6 |  | rozšíření primerních rozvodů CZT | VI/25 |
| T7 |  | rozšíření primerních rozvodů CZT | VII/1, VII/15, VII/3 |
| T8 |  | rozšíření primerních rozvodů CZT | VII/4 |
| T9 |  | tepelný napaječ Kabelovna - Podmokly | plošná teplofikace Podmokel |
| T10 |  | výstavba kogenerační jednotky | Boletice, VII/4 |
| stavby plynárenské |  |  |  |
| P1 |  | rozšíření NTL sítě | II/3 |
| P2 |  | rozšíření STL sítě | II/5 |
| P3 |  | rozšíření STL sítě | II/6 |
| P4 |  | rozšíření STL sítě | II/7, II/8, II/9, II/10, II/11, II/21 |
| P5 |  | rozšíření STL sítě | II/12 |
| P6 |  | rozšíření NTL sítě | II/13 |
| P7 |  | rozšíření NTL sítě | III/2 |
| P8 |  | rozšíření NTL sítě | III/3 |
| P9 |  | rozšíření NTL sítě | III/4 |
| P10 |  | rozšíření STL sítě | IV/2 |
| P11 |  | rozšíření STL sítě | IV/3 |
| P12 |  | rozšíření NTL sítě | IV/4 |
| P13 |  | rozšíření STL sítě | IV/5 |
| P14 |  | rozšíření STL sítě | IV/6 |
| P15 |  | rozšíření STL sítě | IV/7 |
| P16 |  | rozšíření STL sítě | IV/8 |
| P17 |  | rozšíření STL sítě | IV/9 |
| P18 |  | rozšíření STL sítě | severní část Bynova |
| P19 |  | rozšíření NTL sítě | VI/2 |
| P20 |  | rozšíření NTL sítě | VI/18 |
| P21 |  | rozšíření STL sítě | VI/3, VI/8 |
| P22 |  | rozšíření STL sítě | VI/32 |
| P23 |  | plošná plynofikace | Křešice, VII/24 |
| P24 |  | plošná plynofikace | Nebočady, VII/21 |
| P25 |  | rozšíření NTL sítě | VII/5, VII/6 |
| P26 |  | plošná plynofikace | Vilsnice |
| spoje |  |  |  |
| S |  | Územní plán neřeší detailně rozvoj místní sítě, v grafické části jsou zakresleny dálkové kabely a telekomunikační uzly (ústředny). Napojení jednotlivých rozvojových ploch na místní síť bude řešeno v zastavovacích studiích rozvojových ploch a konkretizované trasy připojovacích kabelů mohou být prohlášeny za stavbu veřejně prospěšnou. |  |

(Z1) VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV

Dopravní část

D83	Rozšíření stávající komunikace k lokalitě č. 2.

D84	Rozšíření stávající komunikace k lokalitě č. 3.

D85	Rozšíření stávající komunikace (u zahrádek) k lokalitě č. 4.

D86	Rozšíření stávající živičné komunikace v Dolním Oldřichově k lokalitě č. 4.

D87	Rozšíření stávající živičné komunikace na Letné k lokalitě č. 4.

D88	Rozšíření stávající živičné komunikace (řad. Garáže) v lokalitě č. 7 a 10.

D89	Rozšíření stávající živičné komunikace (U Obory) k lokalitě č. 8.

D90	Místní komunikace k lokalitě č. 8 (změna etapy výstavby).

Část vodní hospodářství, odkanalizování

V3	vodovodní výtlak pro lokalitu č. 1. - STARÁ CHMELNICE

V4	nový vodovodní řad DN 110 pro lokalitu č. 2. - KŘEŠICE

V5	nový vodovodní řad DN 90 pro lokalitu č. 3. - FOLKNÁŘE I.

V6	nový vodovodní řad DN 90-150 pro lokalitu č. 5. - FOLKNÁŘE u.

V7	nový vodovodní řad DN 150 pro lokalitu č. 8 - CI-[ROCHVICE

VT 10	 záchytný příkop extravilánových vod pro lokality č. 7. a 10 - STARE MĚSTO

Část energetika a spoje

E22	výstavba kabelové trafostanice č. 320 včetně kabelové vn přípojky lokalita č. 3

E23	výstavba kabelové trafostanice č. 321 včetně kabelové vn přípojky lokalita č. 4

E24	výstavba kabelové trafostanice č. 322 včetně kabelové vn přípojky lokalita č. 7 a 10

E25	výstavba kabelové trafostanice č. 323 včetně kabelové vn přípojky lokalita č. 8

Veřejně prospěšné stavby plynárenské

P27	výstavba STL plynovodu lokalita č. 2

P28	výstavba STL plynovodu lokalita č. 4

P29	výstavba VTL regulační stanice včetně VTL přípojky lokalita č. 7 a 10

P30	výstavba STL plynovodu lokalita č. 7

P31	výstavba NTL plynovodu lokalita č. 8

P32	výstavba STL plynovodu lokalita č. 10

Využití již navržených a schválených VPS v územním plánu z roku 2002

E11	výstavba kabelové trafostanice č. 311 včetně kabelové vn přípojky (rozvoj. plocha č. 5)

E16	výstavba sloupové trafostanice č. 3 16 včetně přípojky vn (rozvoj. plocha č. 1)

P7	výstavba NTL plynovodu (rozvoj. plocha č. 8)

PS	výstavba NTL plynovodu (rozvoj. plocha č. 8)

P21	výstavba STL plynovodu (rozvoj. plocha č. 5

P23	výstavba STL plynovodu, plošná plynofikace sídla Křešice (rozvoj. plocha č. 2)

(Z2) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKÚM A STAVBÁM VYVLASTNIT

h) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO,

Stavby nebyly vymezovány.

(Z4) VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Dopravní část

Z4-D1 	Rozšíření stávající Albánské ulice a navazující nová přístupová komunikace do severní části lokality.

Z4-D2 	Chodník pro pěší při východním okraji lokality.

Část vodní hospodářství, odkanalizování

Z4-K1	nová splašková kanalizační stoka DN300(250) od lokality do stávající kanalizace v Albánské ulici.

Část energetika a spoje

Z4-P1	výstavba STL plynovodu pro zásobování rozvojových ploch III/7, II/13 a II/ 14

Poznámka: tato VPS nahrazuje VPS P6 ze schváleného územního plánu, která byla určena pro zásobování ploch II/13 a II/ 14. Povede v souběhu se stávajícím kabelem vysokého napětí.

(Z6) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Tabulka obsahuje navržené veřejně prospěšné stavby (DS 1 a W 17 - W 32) a stavby uvedené v ÚPD dříve zpracované, které budou pro navržený rozvoj rovněž využity.

h) VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO,

Stavby nebyly vymezovány.

(Z8) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

Umístění veřejně prospěšných staveb

VPO nejsou navrhována

Energetika

Tabulka obsahuje navržené veřejně prospěšné stavby (8Z-XX) a stavby uvedené v  ÚPD dříve zpracované a schválené, které budou pro navržený rozvoj rovněž využity (6Z-XX = 6.změna UPn+ označení VPS v dané dokumentaci).

| VPS č. | druh stavby | číslo parcely | pro lokalitu | katastr | podmiňující VPS dříve navržené |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8Z-P1 | STL plynovod |  | 8z-06 8z-40 8z-50b | Horní Oldřichov | x |
| 8Z-P2 | STL plynovod | pp č. 1549/4, ../3, ../2, ../1. 1341/9, 302/3, ../2, | 8z-08 8z-43 | Horní Oldřichov | 1Z-P28 /STL plynovod/ |
| 8Z-P3 | STL plynovod | pp č. 3725/16 | 8z-16 | Podmokly | x |
| 8Z-P5 | NTL plynovod | pp č. 2935/2, 3133 | 8z-32 | Podmokly | x |
| 8Z-P6 | STL plynovod |  | 8z-03 8z-12 | Vilsnice | x |
| 8Z-P8 | STL plynovod | 280/4, 280/3, 280/1281 | 8z-13 | Nebočady | návrh UPn-P24 /STL plynovod/ |
| 8Z-P9 | STL plynovod | pp č. 580, 579 | 8z-52 | Vilsnice | 6Z-WT 26 /STL plynovod/ |
| 8Z-E1 | TS + kabel. přípojka VN | pp č. 3725/16 | 8z-16 | Podmokly | x |
| 8Z-E4 | TS + venkovní přípojka VN | pp č.379/8, 373/3, 370/1 | 8z-47 | Křešice u Děčína | x |
| 8Z-E6 | venkovní vedení 110 kV |  | propojení rozvoden Želenice a Babylon | Podmokly, Chrochvice, Vilsnice, Nebočady, Hoštice u DC, Lesná u DC | Z přesněný koridor ZÚR ÚK VPS z roku 2002 (E17)v šíři 50 m |

(Z8) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo nejsou vymezovány.

(Z12) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVY

V rámci změny č. 12 se vypouští část VPS D6 a celá VPS D9 a tyto stavby jsou nahrazeny koridorem CNZ.D(12):

- CNZ.D(12) Přeložka sil. I/13 Děčín - Ludvíkovice (tzv. Folknářská spojka) odlehčující ulici Kamenickou v pravobřežní části Děčína v prostoru Libverdy, včetně mimoúrovňové křižovatky na Folknářské spojce. V rámci koridoru jsou zahrnuty stavby související s touto přeložkou. Trasa je součástí komplexní přestavby tahu od Děčína po Nový Bor.

N.  VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ NÁVRHU NA ZPF A PUPFL

n1.  zábor zpf

Pro územní rozvoj, navržený územním plánem Děčína, byly jednotlivé plochy vyhodnoceny podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č.334/1992. Řešeným územím je správní obvod Městského úřadu Děčín.

základní údaje o katastrálních územích - stav 2000

| název kat. území | výměra celkem | zemědělská půda | lesní pozemky | vodní plochy | zastavěné území | ostatní plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bělá u Děčína | 563,86 | 71,21 | 464,36 | 0,36 | 9,36 | 18,56 |
| Boletice nad Labem | 256,65 | 110,73 | 66,95 | 11,29 | 30,22 | 37,46 |
| Březiny u Děčína | 433,6 | 198,84 | 162,54 | 7,24 | 10,72 | 54,27 |
| Bynov | 1 525,32 | 46 | 1 402,23 | 4,27 | 12,76 | 60,06 |
| Děčín | 460,6 | 87,47 | 76,74 | 37,41 | 62,98 | 196 |
| Děčín-Staré Město | 297,36 | 89,44 | 102,13 | 14,26 | 20,39 | 71,14 |
| Dolní Žleb | 1 090,67 | 29,07 | 1 000,57 | 24,23 | 3,25 | 33,55 |
| Folknáře | 245,1 | 131,97 | 92,6 | 0,65 | 3,66 | 16,23 |
| Horní Oldřichov | 142,87 | 65,27 | 32,83 | 2,81 | 15,26 | 26,7 |
| Hoštice nad Labem | 255,54 | 110 | 107,81 | 0 | 2,69 | 35,04 |
| Chlum u Děčína | 343,75 | 197,86 | 125,6 | 0,35 | 3,16 | 16,78 |
| Chrochvice | 146,36 | 75,22 | 39,58 | 3,57 | 8,9 | 19,1 |
| Krásný Studenec | 591,98 | 331,97 | 224,2 | 1,79 | 5,93 | 28,1 |
| Křešice u Děčína | 391,11 | 196,72 | 117,9 | 16,51 | 10,85 | 49,13 |
| Lesná u Děčína | 346,11 | 216,92 | 93,97 | 0,95 | 3,65 | 30,63 |
| Loubí u Děčína | 47,35 | 15,34 | 8,89 | 0,85 | 1,65 | 20,62 |
| Maxičky | 1 854,12 | 20,23 | 1 790,12 | 3,1 | 3,17 | 37,5 |
| Nebočady | 276,45 | 134,45 | 68,62 | 25,75 | 5,53 | 42,09 |
| Podmokly | 688,86 | 194,99 | 100,07 | 42,13 | 112,64 | 239,03 |
| Prostřední Žleb | 1 115,27 | 99,48 | 849,39 | 89,99 | 10,01 | 66,4 |
| Velká Veleň | 396,61 | 283,58 | 58,89 | 1 | 4,12 | 49,02 |
| Vilsnice | 333,93 | 190,31 | 93,15 | 6,44 | 7,03 | 37 |
| Město celkem | 11 803,47 | 2 897,07 | 7 079,14 | 294,95 | 347,93 | 1 184,41 |

Klimatický región

je v nižších polohách T2 teplý, mírně suchý, se sumou teplot nad 10°C 2 600-2 800. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 8-9°C, průměrný roční úhrn srážek je 500-600 mm, pravděpodobnost suchých vegetačních období je 20-30, vláhová jistota 2-4. Ve vyšších polohách je klimatický región MT2, mírně teplý, mírně vlhký se sumou teplot nad 10°C 
2 200-2 500. Průměrná roční teplota je 7-8°C, průměrný roční úhrn srážek 550-650, místy až 700 mm. Pravděpodobnost suchých vegetačních období je 15-30, vláhová jistota 4-10.

Celková výměra zemědělské půdy

je v řešeném území je 2879ha, což je 24,5% z celkové rozlohy řešeného území ÚPN. Z toho je orné půdy 33%, ploch sadů a zahrad 22% a trvalých travních porostů (TTP - louky, pastviny) je 44%. Po útlumu zemědělské výroby je řada pozemků nevyužívána, zvláště ve vyšších polohách leží ladem jak orná půda, tak i louky a pastviny.

STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

| katastrální území | zemědělská půda celkem | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | sady | louky | pastviny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Děčín | 85,4 | 12,21 | 0 | 0 | 49,2 | 14,54 | 5,53 | 3,93 |
| Bělá u Děčína | 70,93 | 0,21 | 0 | 0 | 30,39 | 2,36 | 31,96 | 6,02 |
| Bynov | 46,39 | 0,65 | 0 | 0 | 19,65 | 0,79 | 23,02 | 2,27 |
| Horní Oldřichov | 65,19 | 7,58 | 0 | 0 | 21,18 | 0 | 31,22 | 5,21 |
| Chrochvice | 75,13 | 16,47 | 0 | 0 | 26,99 | 1,97 | 2,03 | 27,68 |
| Loubí u Děčína | 15,34 | 0,15 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 7,53 | 2,56 |
| Maxičky | 20,25 | 0,25 | 0 | 0 | 4,55 | 0,97 | 12,91 | 1,57 |
| Podmokly | 196,64 | 41,29 | 0 | 0 | 102,92 | 5,38 | 32,07 | 14,99 |
| Prostřední Žleb | 98,86 | 6,74 | 0 | 0 | 34,85 | 1,28 | 45,63 | 10,36 |
| Děčín - Staré Město | 87,72 | 31,75 | 0 | 0 | 29,91 | 0 | 21,69 | 4,37 |
| Vilsnice | 191,48 | 49,64 | 0 | 0 | 25,47 | 22,78 | 19,69 | 73,9 |
| Dolní Žleb | 28,87 | 1,98 | 0 | 0 | 12,04 | 0,72 | 10,41 | 3,72 |
| Krásný Studenec | 331,65 | 173,9 | 0 | 0 | 18,79 | 0 | 61,63 | 77,33 |
| Březiny u Děčína | 197,57 | 53,7 | 0 | 0 | 16,41 | 35,64 | 56,68 | 35,14 |
| Folknáře | 131,26 | 89,85 | 0 | 0 | 17,86 | 11,05 | 8,38 | 4,12 |
| Chlum u Děčína | 197,52 | 36,45 | 0 | 0 | 6,24 | 0 | 64,68 | 90,16 |
| Boletice nad Labem | 113,13 | 46,98 | 0 | 0 | 23,08 | 15,07 | 22,26 | 5,75 |
| Křešice u Děčína | 196,55 | 103,19 | 0 | 0 | 21,49 | 27,83 | 29,28 | 14,75 |
| Nebočady | 134,28 | 68,48 | 0 | 0 | 9,45 | 1,57 | 37,04 | 17,73 |
| Lesná u Děčína | 216,29 | 127,78 | 0 | 0 | 8,19 | 0 | 63,99 | 16,35 |
| Hoštice nad Labem | 109,89 | 2,33 | 0 | 0 | 2,36 | 9,95 | 14,79 | 80,46 |
| Velká Veleň | 268,79 | 104,91 | 0 | 0 | 5,64 | 1,74 | 52,28 | 104,22 |
| CELKEM 1/1/1997 | 2 879,13 | 976,49 | 0 | 0 | 491,75 | 153,62 | 654,68 | 602,6 |
| CELKEM 1/1/2000 | 2 833 | 962 | 0 | 0 | 632 |  | 1 239 |  |

Pedologická charakteristika

půd je dána bonitovanou půdně ekologickou jednotkou, a to jejím druhým dvojčíslím - hlavní půdní jednotkou. U ploch, na kterých je navržen trvalý zábor zemědělské půdy jsou následující charakteristiky HPJ:

HPJ 10 - hnědozemě, včetně slabě oglejených forem na spraši, středně těžké, vodní režim příznivý

HPJ 14 - illimerizované půdy na sprašových hlínách, středně těžké, vláhové poměry příznivé

HPJ 28 - hnědé půdy kyseléna vyvřelinách, středně těžké, dobré vláhové poměry

HPJ 41 - svažité půdy, středně těžké, štěrkovité, vláhové poměry závislé na srážkách

HPJ 50 - hnědé půdy oglejené, středně těžké, kamenité, zamokřené

Mimo hodnot BPEJ je uveden další údaj, a to stupeň přednosti a třída ochrany zemědělského půdního fondu, která je tabulkově přiřazena vždy k jednotlivé BPEJ. Tyto hodnoty určují kvalitu ZPF, nahrazující bonitní třídy. Výše uvedené údaje jsou vždy uvedeny v následujících tabulkách.

Navrhované plochy pro zástavbu se nedotknou místní komunikační sítě ani polních cest, pouze se navrhuje zkvalitnění a místní povrchová úprava (MK, ÚK).

Komplexní pozemkové úpravy v tomto území nebyly zatím zpracované, ani v nejbližší době se s nimi neuvažuje.

V řešeném území se nenachází chráněné ložiskové území ani dobývací prostor.

Na základě požadavků MěÚ Děčín pro zajištění rozvoje města byly navrženy vhodné plochy 	pro výstavbu, která by svými parametry odpovídala požadovanému rozvoji města. Plochy záboru jsou rozděleny podle způsobu využití, to znamená bydlení (MD městské domy, BD bytové domy, RD rodinné domy), objekty pro občanskou výstavbu (OV, S sport) podnikatelské aktivity (V výroba), veřejnou zeleň - parky (Z) a dopravní stavby (D).

Pro vypracování návrhu řešení ÚPN byly:

- využity všechny podklady, informace, studie a záměry Městského úřadu (územní rozhodnutí, stavební povolení)

- okresního úřadu a všech dalších organizací a správců sítí podílejících se svojí činností na rozvoji města.

- využity všechny územní rezervy - plochy ležící uvnitř současně zastavěného území, po jejich vyčerpání byla výstavba navržena za hranici zastavěného území. Dále byly v max. míře navrženy rekonstrukce event. i změny funkce u stávajících objektů či areálů.

Hranice SZÚ (současné zastavěné území)

byla oproti konceptu upravena dle: podkladů Katastrálního úřadu Děčín, "Pomůcky Ústavu územního rozvoje Brno - 1999, Metodického pokynu Pozemkového fondu ČR - 1998 a zápisu z jednání MpMR a Pozemkového fondu ČR 1999" a odsouhlasena OkÚ Děčín - RRR a schválena městským zastupitelstvem.

V následujících tabulkách je vypočten trvalý zábor ZPF, a to v členění podle městských sektorů a jednotlivých lokalit. V tabulce je ke každé lokalitě uveden kód BPEJ, třída ochrany ZPF, zábor a kultura (O ostatní plochy a stavební parcely, O orná půda, TTP louky a pastviny, S sady a zahrady). Trvalý zábor je přehledně rozdělen na zábor celkem, v současně zastavěném území a mimo něj.

V návrhu územního plánu jsou vyznačeny plochy záboru v návrhovém období, výhledové rezervní plochy, které nejsou vyhodnoceny.

Samostatně jsou vyhodnoceny liniové dopravní stavby (silnice, místní komunikace, cyklistické stezky.

Vypočtené výměry pozemků určených k trvalému záboru jsou orientačními údaji, jejich přesný rozsah bude uveden až v projektové dokumentaci stavby.

Změny v bilanci trvalého záboru ZPF oproti konceptu řešení jsou vyvolány těmito skutečnostmi:

- změnami v rozsahu a počtu lokalit dle souborného stanoviska;

- upřesněním dle vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení;

- upřesněním dle zpracovaných projektů a schválených studií;

- požadovanými změnami v etapizaci výstavby (návrhové období - výhled);

- upřesněním dle výpisů z evidence nemovitostí (kultury).

| RD | rodinný dům |
| --- | --- |
| MD | městský polyfunkční dům (trvalé bydlení + vybavenost, komerce) |
| BD | monofunkční bytový dům (čisté kolektivní bydlení) |
| OV | zařízení občanského vybavení |
| sport | tělovýchovná zařízení |
| D | dopravní plochy a zařízení |
| Z | veřejná zeleň, parky |
| VÝROBA | průmysl, sklady, výrobní služby |

0

5,444

0

0,267

0

5,711

103,178

88,763

1,856

4,815

2,011

12,101

3,867

16,916

52,059

76,420

51,119

12,343

1,856

2,011

3,867

0

0,267

0

5,444

0

5,711

3,867

16,916

2,011

12,101

1,856

4,815

103,178

88,763

52,059

76,420

51,119

12,343

1,856

2,011

3,867

n2.   zábor pupfl

Lesní porosty se rozkládají na ploše 5013 ha, což představuje 57 % a je to největší zastoupení ve struktuře ploch. Převážná část lesních porostů je ve správě Lesů ČR se sídlem v Hradci Králové, oblastní inspektorát Děčín. V lesích hospodářskou činnost provozuje a.s. Lesko Děčín. V rámci restitucí byly obecní lesy vráceny Městskému úřadu. Vybrané plochy těchto lesů uvažuje MěÚ převést na lesy rekreační, se sportovně rekreační funkcí a pro příměstskou turistiku. Hospodaření v lesích si zajišťuje MěÚ vlastní organizací.

Na pravém břehu Labe jsou lesní porosty ve správě Lesní správy Děčín, na levém břehu Lesní správy Sněžník.

Hospodářská činnost v lesích probíhá podle nového Lesního hospodářského plánu, který má platnost od r. 1995.

Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesů 3e- lesy postižené exhalacemi, místy se překrývají s  lesy půdoochrannými zvláště ve svažitých polohách a v místech, která jsou ohrožena sesuvy.

Druhová skladba je přizpůsobena hospodářskému významu lesa, ze 60 % převládají jehličnaté porosty, z toho je smrku cca 62 %, borovice 38 %. Listnatých porostů je zhruba 40 %, největší zastoupení má buk 20 %, dub 15 % a ostatní listnaté dřeviny 5 %. V nové výsadbě se prosazují listnaté dřeviny (dub, jasan, lípa, buk), které se svou skladbou přibližují původní dřevinné skladbě lesa v tomto prostředí.

Návrhem územního plánu dochází k záboru ploch určených k plnění funkce lesa - PUPFL v tomto rozsahu:

- rekonstrukce MK Chlum-St. Město (F) 		0,01 ha (k. ú. St. Město, Horní Chlum);

- přístupová MK k VD Prostřední Žleb 		0,02 ha (k. ú. Loubí).

Vyhodnocení trvalého záboru (výpočtu trvalého záboru) PUPFL, provede referát životního prostředí OkÚ Děčín, který je tímto úkolem ze zákona pověřen (viz. vyjádření referátu životního prostředí Okresního úřadu Děčín ze dne 06. 06. 1997).

(Z1) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ (TEXT PŘEVZAT Z ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY Č. 2)

PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V souladu s § 17 odst. a) zákona. 86/2002 Sb., nově navržené lokality musí respektovat požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek.

PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU ZPF

PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY NA LESNÍ PŮDNÍ FOND

K záboru lesního & půdního fondu, v důsledku návrhu 1. změny ÚPn M, nedochází.

(Z2)	PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V souladu s §17 odst. a) zákona. 86/2002 Sb. nově navržené lokality respektují požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek.

(Z2) PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA.

Návrh 2. změny ÚP byl zpracován na základě projednaného a schváleného zadání konkrétních invariantních ploch. Dle zadání nebylo požadováno variantní řešení.

Navrhovaným řešením nejsou dotčeny pozemky, do kterých v minulosti byly vloženy investice do půdy. Navrhované řešení se netýká zemědělských staveb prvovýroby a zemědělských areálů.

Celé řešené území 2. změny UP Děčína leží na území CHKO Českého středohoří nebo Labských pískovců. Ekologická stabilita území není dotčena a je v souladu s režimem v jednotlivých zónách CHKO.

Posílení retenční schopnosti krajiny je dáno návrhem retenčních opatření:

  - U větších lokalit bude vytvořena vlastní akumulace vody pro požární účely.

  - Dešťové vody z RD a přilehlých ploch se navrhuje podchytávat do domovních dešťových nádrží a likvidovat je na vlastních pozemcích.

  - Pro ochranu lokalit č. 2 a 3 před přívalovými vodami z extravilánu je třeba realizovat převod povrchových vod.

  - Pro ochranu lokalit č. 1 a 18 je nutno zajistit průchodnost koryt malých toků (správce ZVS Ústí nad Labem) v blízkosti sousedství lokalit.

U části lokalit je navrženo obslužné komunikace v plochách odvodnit otevřenými zatravněnými příkopy s osazenými objekty pro retenci a infiltraci.

PŘEHLED VYBRANÝCH NAVRŽENÝCH PLOCH ÚP

PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

| ZPF mimo zastavěné území | 42,4175 |
| --- | --- |
| ZPF v zastavěném území | 0,5630 |
| Z toho ZPF na plochách s II. stupněm ochran | 14,9825 |
| Ostatní plochy a zastavěné plochy | 7,0728 |
| celkem | 50,0434 |

PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁBOR DLE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ A ZASTAVITELNOSTI

PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA LESNÍ PŮDNÍ FOND

K záboru lesního a půdního fondu, v důsledku návrhu 2. změny UP nedojde. Plochy 2. změny

č. 2, 18, 24, 26, 29, 30, 31, leží částečně v ochranném pásmu lesa. Nutno je považovat za podmínečně vhodné. Podmínka je dána souhlasem dle zákona 289/1995 Sb.

(Z4) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V souladu s § 17 odst. a) zákona. 86/2002 Sb., nově navržená lokalita musí respektovat požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek.

PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU ZPF

Členění dle funkce

PŘEDPOKLÁDANÉ DŮSLEDKY NA LESNÍ PŮDNÍ FOND

K záboru lesního a půdního fondu, v důsledku návrhu 4. změny ÚPn M, nedochází.

(Z6) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA. (TEXT PŘEVZAT Z ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 6)

V souladu s 17 odst. a) zákona. 86/2002 Sb. nově navržené lokality respektují požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek.

(dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu)

OSNOVA:

- ÚDAJE O POZEMCÍCH DOTČENĚ PŮDY

  - CELKOVÝ ROZSAH PLOCH URČENÝCH K ROZVOJI

  - PODÍL ZPF V ROZVOJOVÝCH PLOCHÁCH

  - ÚDAJE O DRUHU POZEMKŮ ZPF V ROZVOJOVÝCH PLOCHÁCH

  - ÚDAJE O ZAŘAZENÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY DO BPEJ, TŘÍDĚ OCHRANY ZPF

- ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY

- ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

- ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF V ÚZEMÍ, ÚSES, CHKO

- HRANICE ÚZEMNÍCH OBVODŮ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ

- ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

- HRANICE SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POZEMKOVÁ DRŽBA

- DOBÝVACÍ PROSTORY, CHLÚ

- PROTIEROZNÍ OCHRANA

- PODKLADY

  - ÚDAJE O POZEMCÍCH DOTČENÉ PŮDY REKAPITULACE:

| celková výměra rozvojových ploch. | 13,1466 ha |
| --- | --- |
| výměra ZPF v rozvojových plochách | 11,0961 ha |
| ZPF uvnitř S ZÚO: | 3,7667 ha |
| ZPF vně S ZÚO: | 6,8019 ha |
| Z toho výměra půd II. stupně ochrany | 4,2716 ha |
| Nezemědělská půda (zastavěné a ostatní pl.) | 2,0505 ha |

1.1. Celkový rozsah ploch určených k rozvoji

Pro rozvoj města Děčín a obcí je navrhována plocha celkové výměry 13,1-166 ha.

Tato výměra zahrnuje zemědělské i nezemědělské pozemky.

POZNÁMKY:

Založení prvků ÚSES se děje dle § 59 zák. 114/92 Sb. Na založení prvků ÚSES se nevztahují ustanovení o ochraně ZPF a PUPFL, proto zde nejsou zábory pro nefunkční prvky ÚSES uvedeny. Prvky ÚSES nejsou navrhovány.

V tabulce 1. „ROZVOJOVÉ PLOCHY —základní údaje" jsou uvedeny základní údaje k jednotlivým rozvojovým plochám.

### Podrobné údaje obsahuje tabulka 2. „ROZVOJOVÉ PLOCHY — podrobné údaje”

TAB. 1: ROZVOJOVÉ PLOCHY - základní údaje

1.2. Podíl ZPF v rozvojových plochách

Z celé výměry ploch určených k rozvoji je 13,1466 ha je evidováno v ZPF 11,0961 ha.

Jde 0 84,4% celkové výměry rozvojových ploch.

Z toho:

ZPF uvnitř S ZÚO:	3,7667 ha

ZPF vně S ZÚO:	7,3294 ha

1.3. Údaje o druhu pozemků ZPF v rozvojových plochách

K zástavbě je navrhována převážně zahrady a trvalý travní porost, orná půda tvoří pouze 1,1 % ploch ZPF navrhovaných k záboru.

1.4. Údaje o zařazení zemědělské půdy do BPEJ, třídě ochrany ZPF

Řešené území není zahnuto do zranitelných oblastí ve smyslu Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

Výčet BPEJ, třídu ochrany dle MP OOLP MŽP ČR č. j. OOLP/1067/96 je uveden v tabulce č. 2. „ROZVO.JOVÉ PLOCHY - podrobné údaje

Zábor chráněných půd:

Třídou ochrany zemědělské půdy je určena zastavitelnost pro potřeby územního plánování. V Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. je uvedeno že:

- Do II. třídy ochrany zemědělské půdy jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu

k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

- Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. výstavbu.

- Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně průměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

- Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty půdy s velmi nízkou produkční schopností, včetně půd mělkých, svažitých, hydromorfních štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany přírody.

Pro rozvoj byly navrženy i chráněné druhy půd. Jejich rozsah uvádí následující přehled:

# 2. ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY

Na plochách určených k rozvoji nebyly v minulosti realizovány žádné zúrodňovací investice.

## 3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

Na rozvojových plochách se nenalézá žádné zařízení (silážní jáma, zpevněné polní hnojiště, rampa, a pod), sloužící v současné době zemědělské výrobě.

# 4. ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF V ÚZEMÍ, ÚSES, CHKO

Zemědělská půda není v území uspořádána do rozlehlých honů členěných zemědělskými komunikacemi i komunikacemi vyššího řádu. Stávající zemědělské komunikace nebudou navrhovaným řešením dotčeny.

ÚSES

Navržené rozvojové plochy nejsou ve střetu s lokalizací prvků ÚSES. Výjimku tvoří plocha č. 6Z-80, která částečně zasahuje do prvku ÚSES. CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce

Jižní část území leží v CHKO České středohoří Severní část řešeného území spadá do CHKO Labské pískovce. V prostoru CHKO je nutno respektovat ochranné podmínky jednotlivých zón ochrany. Vymezení CHKO je nutno respektovat až do úrovně jednotlivých parcel.

5. HRANICE ÚZEMNÍCH OBVODŮ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ

Hranice správního území města Děčín jsou hranicí řešeného území.

6. ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Zemědělství je v řešeném území není intenzivně rozvinuto. Orná půda tvoří necelých 10% ZPF. Stávající zástavba je z části situována do prostoru s výskytem chráněných druhů půd. Rozvojové plochy, navrhované jako pokračování stávající zástavby a zahrnují v některých případech i chráněnou půdu.

V přímém okolí města Děčín nedojde k oslabení zemědělského potenciálu.

Na významu bude nabývat zejména funkce obytná, která je řešením preferována. Dále bude posílena funkce obslužná a funkce drobné výroby a funkce dopravní.

# 7. HRANICE SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POZEMKOVÁ DRŽBA

Převažující část ZPF rozvojových ploch je situována vně současně zastavěného území obcí. Hranice ZUO je zobrazena v grafické části.

Plochy navržené k zástavbě jsou převážně majetkem soukromých osob, města Děčín.

## 8. DOBÝVACÍ PROSTORY, CHLÚ

Rozvojové plochy nejsou situovány do prostorů chráněných jak o zdroje nerostných surovin.

# 9. PROTIEROZNÍ OCHRANA

I Zvyšování retenční schopnosti území a protierozní ochrana půd je významnou součástí péče o území. Tato péče je zakotvena v ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy. Dále se uplatňuje jako součást metodiky 16/1995 Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu pozemkových úprav a zejména v metodice pro zpracování jednoduchých a komplexních pozemkových úprav (dále JPÚ, KPÚ).

Územní plán předpokládá zachování veškerých stávajících ploch s protierozní funkcí a doporučuje průběžné provádění pouze takových zásahů, které retenční schopnost území nenaruší.

Ohrožení zemědělských půd řešeného území erozí je předběžně hodnoceno jako středně vysoké až vysoké.

Je doporučeno případné zásahy do ploch ZPF provádět tak aby byla posílena I protierozní funkce. Dále je doporučeno čištění příkopů a odstraňování splavenin od

cest. V rámci budoucích projektů pozemkových úprav (JPÚ, KPÚ) dle zák. č. 221/1993 Sb. o pozemkových úpravách je požadováno důsledné vyhodnocení erozních poměrů a navržení protierozní ochrany pomocí souboru technických opatření proti vodní erozi na zemědělském půdním fondu v souladu s ČSN 75 450() Protierozní ochrana zemědělské půdy.

## 10. PODKLADY

Uzemní plán Děčín. 2002 a Zadání 6. změny UP M Děčína.

(Z8) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (TEXT PŘEVZAT Z ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 8)

(dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu a Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany  horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.)

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat.

Územně plánovací dokumentace tyto stavby nevylučuje.

Osnova vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení:

1. ÚDAJE O POZEMCÍCH DOTČENÉ PŮDY

Celkový rozsah ploch určených k rozvoji

Podíl ZPF v plochách určených k rozvoji

Údaje o druhu pozemků ZPF určených k zástavbě

Údaje o zařazení zemědělské půdy do BPEJ, třídě ochrany ZPF

2. ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY

3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

4. ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF V ÚZEMÍ, ÚSES

5. HRANICE ÚZEMNÍCH OBVODŮ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ

6. ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

7. HRANICE SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POZEMKOVÁ DRŽBA

8. PROTIEROZNÍ OCHRANA

9. PODKLADY

1. ÚDAJE O POZEMCÍCH DOTČENÉ PŮDY

REKAPITULACE:

celková výměra rozvojových ploch				11,5116 ha

z toho nepodléhá vyhodnocení		  	                  1,96 ha

výměra ZPF v plochách podléhajících vyhodnocení  	9,5516 ha

ZPF podléhající vyhodnocení uvnitř ZÚ:		   	       0,0 ha

ZPF vně ZÚ:					 		9,5516 ha

výměra půd I.tř. ochrany				     	 0,0 ha

výměra půd II.tř. ochrany		   		   	 2,9392 ha

výměra záboru PUPFL:					 0,0 ha

### 1.1. Celkový rozsah ploch určených k rozvoji

Pro rozvoj obcí a přestavby je navrhována plocha celkové výměry 11,5116 ha.

Tato plocha zahrnuje zemědělské pozemky podléhající vyhodnocení, dále pak nezemědělské pozemky a rovněž již zastavěné pozemky určené k přestavbě, ležící uvnitř nebo vně zastavěného území, které dle Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP červen 2011, splňují kriteria, podle kterých nepodléhají vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na ZPF. (Podrobně viz kapitola 6.)

### 1.2. Podíl ZPF v plochách určených k rozvoji

K rozvoji obcí je navrhován zábor  ZPF  o výměře 9,5516 ha.

Zábor ZPF v plochách podléhajících vyhodnocení v celém rozsahu leží vně ZÚ.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je provedeno dle Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP, červen 2011. V souladu s odst. 2. výše uvedeného Metodického doporučení:

- v zastavěných částech území se nevyhodnocuje zábor lokality do výměry 2 000m2

- plochy pro bydlení se v zastavěném území nevyhodnocují

Při akceptování uvedených Zásad řešení záboru ZPF nejsou uvnitř zastavěného území navrhovány žádné rozvojové plochy, které by podléhaly vyhodnocení důsledků řešení na ZPF.

Podrobné údaje přináší přiložená tabulka zpracovaná dle Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP z července 2011.

Tabulka „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“

Katastrální území:	Bělá u Děčína									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-20 | Plochy bydlení | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 | 0 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 | 0 |
| k.ú. BĚLÁ U DĚČÍNA ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 | 0 |

Katastrální území:	Boletice nad Labem									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-55 | Plochy bydlení | 0,3207 | 0 | 0 | 0 | 0,0044 | 0,3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2522 | 0,0685 | 0 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 0,3207 | 0 | 0 | 0 | 0,0044 | 0,3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Z-36 | Plochy rekreace | 0,1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1202 | 0 | 0,1176 | 0,0026 | 0 | 0 | 0 |
| BOLETICE Plochy rekreace celkem: |  | 0,1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1202 | 0 | 0,1176 | 0,0026 | 0 | 0 | 0 |
| k,ú. BOLETICE ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,4409 | 0 | 0 | 0 | 0,0044 | 0,3163 | 0,1202 | 0 | 0,1176 | 0,0026 | 0,2522 | 0,0685 | 0 |

Katastrální území:	Březiny u Děčína									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-1 | Plochy bydlení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Z-15 | Plochy bydlení | 0,1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1334 | 0 | 0,1023 | 0,0240 | 0 | 0,0071 | 0 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 0,1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1334 | 0 | 0,1023 | 0,0240 | 0 | 0,0071 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 8Z-10 | Plochy rekreace | 0,2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2358 | 0 | 0 | 0 | 0,2358 | 0 | 0 |
| Plochy rekreace celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,2358 | 0 | 0 |
| k.ú. BŘEZINY ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3692 | 0 | 0,1023 | 0,0240 | 0,23580 | 0,0071 | 0 |

Katastrální území:	Děčín									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-37 | Plochy bydlení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Z-17 | Plochy smíšené obytné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Z-45 | Plochy smíšené obytné | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy smíšené obytné celkem: |  | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Z-23 | Plochy rekreace | 0,0459 | 0 | 0 | 0 | 0,0459 | 0 | 0 | 0 | 0,0459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy rekreace celkem: |  | 0,0459 | 0 | 0 | 0 | 0,0459 | 0 | 0 | 0 | 0,0459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k.ú. DĚČÍN ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,1452 | 0 | 0 | 0 | 0,1452 | 0 | 0 | 0 | 0,1452 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Katastrální území:	Folknáře									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-25 | Plochy bydlení | 0,0087 | 0,0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0087 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 0,0087 | 0,0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0087 | 0 | 0 | 0 |
| k.ú. FOLKNÁŘE ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,0087 | 0,0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0087 | 0 | 0 | 0 |

Katastrální území:	Horní Oldřichov									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-6 | Plochy bydlení | 0,1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1405 | 0 | 0 | 0 | 0,1405 | 0 | 0 |
| 8Z-8 | Plochy bydlení | 0,1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1204 | 0 | 0 | 0 | 0,1204 | 0 | 0 |
| 8Z-26 | Plochy bydlení | 0,0897 |  |  |  |  |  | 0,0897 |  |  |  | 0,0897 |  |  |
| 8Z-40 | Plochy bydlení | 0,4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4824 | 0 | 0 | 0 | 0,4824 | 0 | 0 |
| 8Z-43 | Plochy bydlení | 0,2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2338 | 0 | 0 | 0 | 0,1943 | 0,0395 | 0 |
| 8Z-48 | Plochy bydlení | 0,1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1749 | 0 |
| 8Z-49 | Plochy bydlení | 0,2242 | 0 | 0 | 0 | 0,0870 | 0 | 0,1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2242 | 0 |
| 8Z-50b | Plochy bydlení | 0,2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2565 | 0 | 0 | 0 | 0,2565 | 0 | 0 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 1,7224 | 0 | 0 | 0 | 0,0870 | 0 | 1,6354 | 0 | 0 | 0 | 1,2838 | 0,4386 | 0 |
| k.ú. Horní Oldřichov ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 1,7224 | 0 | 0 | 0 | 0,0870 | 0 | 1,6354 | 0 | 0 | 0 | 1,2838 | 0,4386 | 0 |

Katastrální území:	Chrochvice									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-46 | Plochy bydlení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k.ú. CHROCHVICE ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Katastrální území:	Křešice u Děčína									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-47 | Plochy bydlení | 0,5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5592 | 0 | 0 | 0 | 0,5592 | 0 | 0 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 0,5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5592 | 0 | 0 | 0 | 0,5592 | 0 | 0 |
| 8Z-30 | Plochy výroby a skladování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k.ú. KŘEŠICE ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5592 | 0 | 0 | 0 | 0,5592 | 0 | 0 |

Katastrální území:	Nebočady									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-13 | Plochy bydlení | 1,5102 | 1,1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3654 | 0 | 1,1923 | 0,3179 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 1,5102 | 1,1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3654 | 0 | 1,1923 | 0,3179 | 0 | 0 | 0 |
| k.ú. NEBOČADY ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 1,5102 | 1,1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3654 | 0 | 1,1923 | 0,3179 | 0 | 0 | 0 |

Katastrální území:	Podmokly									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-11 | Plochy bydlení | 0,1112 | 0 | 0 | 0 | 0,1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1112 | 0 | 0 |
| 8Z-18 | Plochy bydlení | 0,1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1079 | 0 |
| 8Z-31 | Plochy bydlení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Z-33a | Plochy bydlení | 0,1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1473 | 0 | 0,0881 | 0,0592 | 0 | 0 | 0 |
| 8Z-33b | Plochy bydlení | 0,0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0875 | 0 | 0,0875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Z-33c | Plochy bydlení | 0,1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1556 | 0 | 0,0608 | 0,0948 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 0,6095 | 0 | 0 | 0 | 0,11123 | 0 | 0,4983 | 0 | 0,2364 | 0,1540 | 0,1043 | 0,1079 | 0 |
| 8Z-16 | Plochy občanského vybavení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy občanského vybavení celkem: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Z-32 | Plochy výroby a skladování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plochy výroby a skladování celkem: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k.ú. PODMOKLY ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,6095 | 0 | 0 | 0 | 0,1112 | 0 | 0,4983 | 0 | 0,2364 | 0,1540 | 0,1112 | 0,1079 | 0 |

Katastrální území:	Prostřední Žleb									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-34 | Plochy bydlení | 0,4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4333 | 0 | 0 | 0 | 0,4333 | 0 | 0 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 0,4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4333 | 0 | 0 | 0 | 0,4333 | 0 | 0 |
| k.ú. Prostřední Žleb ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4333 | 0 | 0 | 0 | 0,4333 | 0 | 0 |

Katastrální území:	Vilsnice									Název části obce:

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| 8Z-2 | Plochy bydlení | 2,2267 | 1,9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8795 | 0,1080 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,0640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1752 |  |  |  |  |  |  |
| 8Z-3 | Plochy bydlení | 1,0011 | 0,7605 | 0 | 0 | 0,2406 | 0 | 0 | 0 | 1,0011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Z-7 | Plochy bydlení | 0,1340 | 0 | 0 | 0 | 0,1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1340 | 0 | 0 |
| 8Z-12 | Plochy bydlení | 0,1443 | 0,1000 | 0 | 0 | 0,0443 | 0 | 0 | 0 | 0,1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Z-19 | Plochy bydlení | 0,0677 | 0 | 0 | 0 | 0,0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0677 | 0 | 0 |
| 8Z-35 | Plochy bydlení | 0,0636 | 0 | 0 | 0 | 0,0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0636 | 0 | 0 |
| 8Z-52 | Plochy bydlení | 0,1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1275 | 0 | 0 | 0 | 0,1275 | 0 | 0,1275 |
| Plochy bydlení celkem: |  | 3,2408 | 2,848 | 0 | 0 | 0,2653 | 0 | 0,1275 | 0 | 0,8605 | 0 | 2,2723 | 0,1080 | 0,1275 |
| k.ú. VILSNICE ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 3,7649 | 2,848 | 0 | 0 | 0,2653 | 0,3489 | 0,3027 | 0 | 1,1450 | 0 | 2,3363 | 0,28320 | 0,1275 |

SOUHRN

| Číslo lokality | Způsob využití plochy | Celkový zábor ZPF (ha) | Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  |  |  | Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | Investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | chmelnice | vinice | zahrady | ovocné sady | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| k.ú. BĚLÁ U DĚČÍNA ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0465 | 0 |
| k,ú. BOLETICE ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,4409 | 0 | 0 | 0 | 0,0044 | 0,3163 | 0,1202 | 0 | 0,1176 | 0,0026 | 0,2522 | 0,0685 | 0 |
| k.ú. BŘEZINY ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1334 | 0 | 0,1023 | 0,0240 | 0 | 0,0071 | 0 |
| k.ú. DĚČÍN ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,1452 | 0 | 0 | 0 | 0,1452 | 0 | 0 | 0 | 0,1452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k.ú. FOLKNÁŘE ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,0087 | 0,0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0087 | 0 | 0 | 0 |
| k.ú. Horní Oldřichov ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 1,4224 | 0 | 0 | 0 | 0,0870 | 0 | 1,5457 | 0 | 0 | 0 | 1,1941 | 0,4386 | 0 |
| k.ú. CHROCHVICE ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k.ú. KŘEŠICE ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,5592 | 0,0036 | 0 | 0 | 0,1935 | 0,5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3363 | 0,2832 | 0 |
| k.ú. NEBOČADY ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 1,5102 | 1,1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3654 | 0 | 1,1923 | 0,3179 | 0 | 0 | 0 |
| k.ú. PODMOKLY ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,6026 | 0 | 0 | 0 | 0,1043 | 0 | 0,4983 | 0 | 0,2364 | 0,1540 | 0,1043 | 0,1079 | 0 |
| k.ú. Prostřední Žleb ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 0,4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4333 | 0 | 0 | 0 | 0,4333 | 0 | 0 |
| k.ú. VILSNICE ZÁBOR ZPF CELKEM |  | 3,7649 | 2,848 | 0 | 0 | 0,2653 | 0,3489 | 0,3027 | 0 | 1,1454 | 0 | 2,3363 | 0,1080 | 0,1275 |
| SOUHRN |  | 9,5516 | 4,0015 | 0 | 0 | 0,6596 | 1,2244 | 3,6661 |  | 2,9392 | 0,5072 | 5,1534 | 0,9518 | 0,1275 |

### Řešené území 8 změny ÚP M je navrženo v těchto katastrálních územích

| číslo plochy | navrhovaná funkce | katastr | Parcela č. | plocha v m2 | základní členění | zdůvodnění návrhu jako nejvýhodnějšího z hlediska záboru zemědělského půdního fondu v dané lokalitě |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8Z-1 | Plochy RD městského typu | Březiny u Děčína | 455 | 215 | přestavbová plocha | plocha je ze tří stran obklopená zastavěným územím |
| 8Z-2 * | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 125, 94, 129 | 22267 | Zastavitelná plocha | plocha je ze tří stran obklopená zastavěným územím, plocha byla rozšířena o neobhospodařovatelné plochy, 4 - 5. st. ochrany |
| 8Z-3 * | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 199/1, 173 | 10011 | zastavitelná plocha | plocha je ze tří stran obklopená zastavěným územím, plocha byla rozšířena o neobhospodařovatelné plochy, 2. st. ochrany |
| 8Z-6 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 899/8 | 1405 | Zastavitelná plocha | plocha je ze dvou stran obklopená zastavěným územím a s jedné strany zastavitelným územím, neobhospodařovatelné plochy 4. st. ochrany |
| 8Z-7 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 527/8 | 1340 | zastavitelná plocha | doplnění proluky mezi zastavitelnými plochami 6. změny ÚP, 4. st. ochrany |
| 8Z-8 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1365/5 | 1204 | zastavitelná plocha | doplnění proluky mezi zastavitelnou plochou 6. změny ÚP a zastavitelným územím, 4. st. ochrany |
| 8Z 10 | Plocha rekreace | Březiny u Děčína | 1265 | 2358 | zastavitelná plocha | 8Z -10 (Březiny u Děčína) stávající plocha rekreace bez funkčního vymezení. |
| 8Z-11 * | Plochy RD městského typu | Podmokly | 1384/5, /1, /3, /4 | 1112 | zastavitelná plocha | plocha je ze tří stran obklopená zastavěným územím, plocha byla rozšířena o neobhospodařovatelné plochy, 4. st. ochrany |
| 8Z-12 * | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 169/2, 172 | 1443 | zastavitelná plocha | plocha je ze tří stran obklopená zastavěným územím a z jižní strany komunikací plocha byla rozšířena o neobhospodařovatelné plochy, 2. st. ochrany |
| 8Z-13 | Plochy RD městského typu | Nebočady | 282, 280/2, /3, /4, 279/1, /2 | 17062 | Zastavitelná plocha | plocha je ze tří stran obklopená zastavěným územím, stupeň ochrany 3-4 |
| 8Z-15 | Plochy RD venkovského typu | Březiny u Děčína | 151 | 1334 | zastavitelná plocha | plocha je ze tří stran obklopená zastavěným územím a ze 4 strany zastavitelným územím 9. změny ÚP,st. ochrany 5, 3, 2 |
| 8Z-16 | občanské vybavení. | Podmokly | 3725/5, 3725/53 | 3118 | přestavbová plocha | zastavěné území, nezemědělská půda |
| 8Z-17 | občanské vybavení | Děčín | 2297 | 302 | přestavbová plocha | zastavěné území, nezemědělská půda |
| 8Z-18 | Plochy RD městského typu | Podmokly | 437/2 | 1079 | zastavitelná plocha | plocha navazující na zastavitelné území a zastavitelná území, 5. stupeň ochrany |
| 8Z-19 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 4 | 677 | zastavitelná plocha | plocha vklíněna do proluky mezi ZÚ a oddělena komunikací, 4. st. ochrany |
| 8Z-20 | Plochy RD městského typu | Bělá u Děčína | 397/2 | 465 | zastavitelná plocha | plocha vklíněna do proluky mezi ZÚ a oddělena komunikací, 5. st. ochrany |
| 8Z-23 | rekreační území | Děčín | 2828/42, /72,/124 | 514 | přestavbová plocha | zahrádková osada, pro zem. výrobu nevhodná a nepřístupná, st. ochrany 2 |
| 8Z-25 | Plochy RD městského typu | Folknáře | 419/4 | 87 | zastavitelná plocha | rozšíření obytné části zahrady o 87 m2, samostatná parcela stupeň. ochrany 3 |
| 8Z-26 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1041/1 | 897 | zastavitelná plocha | zástavba proluky mezi zastavěným územím, st. ochrany , st. ochrany 5 |
| 8Z-30 | Plochy výroby a skladování | Křešice u Děčína | 129/1, 129/2 | 713 | přestavbová plocha | zastavěné území. st. ochrany 5 |
| 8Z-31 | Plochy RD městského typu | Podmokly | 2842 | 1693 | přestavbová plocha | plocha v zastavěném území, st. ochrany 2 |
| 8Z-32 | Plochy výroby a skladování | Podmokly | 3147/1, /2 | 2672 | přestavbová plocha | zastavěné území, nezemědělská plocha |
| 8Z-33a | Plochy RD městského typu | Podmokly | 3155/26, 3155/27 | 1473 | zastavitelná plocha | zastavěné území, nezemědělská plocha |
| 8Z-33b | Plochy RD městského typu | Podmokly | 3155/29 | 875 | zastavitelná plocha | zastavěné území, nezemědělská plocha |
| 8Z-33c | Plochy RD městského typu | Podmokly | 3155/31, 3155/32 | 1639 | zastavitelná plocha | zastavěné území, nezemědělská plocha |
| 8Z-34 | RD venkovského typu | Prostřední Žleb | 881/2, 884/2 | 3749 | zastavitelná plocha | plocha je ze tří stran obklopená zastavěným územím a komunikací, stupeň ochrany 4 |
| 8Z-35 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 77/6 | 636 | zastavitelná plocha | doplnění proluky mezi zastavitelnými plochami 6. změny ÚP, 4. st. ochrany |
| 8Z-36 | rekreační území | Boletice nad Labem | 979/6, 979/8 | 1202 | zastavitelná plocha | plocha vklíněná mezi zastavěné a zastavitelné území (proluka) st. ochrany 2 |
| 8Z-37 | plocha smíšená obytná | Děčín | 305/1, 306, 307/1, 307/2 | 6975 | přestavbová plocha | zastavěné území, nezemědělská plocha |
| 8Z-40x | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 899/58 | 4824 | Zastavitelná plocha | vazba na zastavěné území a technickou infrastrukturu, st. ochrany 4 |
| 8Z-43 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1363/1 | 2338 | zastavitelná plocha | vazba na zastavěné území a technickou infrastrukturu, st. ochrany 4 |
| 8Z-45 | Plochy RD městského typu | Děčín | 2829/16 | 1010 | přestavbová plocha | zahrádková osada, pro zem. výrobu nevhodná a nepřístupná, st. ochrany 2 |
| 8Z-46 | Plochy RD městského typu | Chrochvice | 42/2 | 1728 | přestavbová plocha | zastavěné území, st ochrany 4 |
| 8Z-47x | Plochy RD městského typu | Křešice | 379/4 | 7563 | Zastavitelná plocha | plocha je ze tří stran obklopená zastavěným územím, st ochrany 4 |
| 8Z-48 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1039/14, /5, 796, 880 | 1818 | Zastavitelná plocha | zastavěné území, stupeň ochrany 5 |
| 8Z-49 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1039/7, /8 | 2242 | zastavitelná plocha | plocha vklíněná do proluky mimo zú, st. ochrany 5 |
| 8Z-50bx | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 899/64 | 2565 | Zastavitelná plocha | plocha ze tří stran navazující na zastavěné území a zastavitelné plochy, st. ochrany 5 |
| 8Z-52 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 487/2 | 1275 | Zastavitelná plocha | plocha 5. st. ochrany odděl. od zemědělských honů strukturální zelení a vodotečí |
| 8Z-55x | Plochy RD městského typu | Boletice nad Labem | 455/16, 455/19 | 3207 | Zastavitelná plocha | plocha navazující na zastavitelné plochy 6. změny ÚP, st. ochrany 4 |
|  |  | celkem |  | 114728 |  |  |

Poznámka: Plochy 8Z  -4, -5, -9. -10, -14, -21, -22, -24, -27, -28, -29, -39, -41, -42, -44, -51 plochy na základě společného projednání vyloučeny.

* plochy rozšířeny o neobhospodařovatelné parcely, x – plochy zmenšeny, 8z-53, 8Z-54 vypuštěny po veřejném projednání na základě žádosti vlastníka

### 1.3. Údaje o druhu pozemků ZPF určených k zástavbě

K zástavbě jsou navrhovány zejména trvalé travní porosty a orná půda. Méně jsou navrhovány zahrady.

| kultura | celkový zábor /m2/ | uvnitř ZÚ /m2/ | vně ZÚ /m2/ |
| --- | --- | --- | --- |
| orná půda | 4,0051 | 0 | 4,0051 |
| zahrada | 0,8462 | 0 | 0,8462 |
| ovocné sady | 0,8755 | 0 | 0,8755 |
| trvalý travní porost (TTP) | 3,1653 | 0 | 3,1653 |
| CELKEM | 8,8921 | 0 | 8,8921 |
| les | 0 | 0 | 0 |

Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) není navrhován.

1.4. Údaje o zařazení zemědělské půdy do BPEJ, třídě ochrany ZPF

Zájmové území 8. změny ÚP Děčín není zahrnuto do zranitelných oblastí ve smyslu Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

V rozvojových plochách jsou zastoupeny následující bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) s  uvedenou třídou ochrany.

Třída ochrany byla aktualizována a je v souladu s vyhláškou 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany.

Typ půdy udává druhé a třetí číslo kódu BPEJ (tzv. hlavní půdní jednotka: HPJ).

| BPEJ | třída ochrany ZPF | HPJ | Popis HPJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 20850 | III | 08 | Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, případně i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50% na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti |
| 21010 | II | 10 | Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší. |
| 21410 | II | 14 | Luvizemě modální, hnědozemě uvité včetně slabě oglejených na sprašových hlínách (prachovicích), nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolitickou příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry |
| 22011 | IV | 20 | Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené. |
| 22051 | IV |  |  |
| 22811 | III | 28 | Kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s příznivými vlhkostními poměry, středně hluboké. |
| 22854 | V |  |  |
| 23011 | IV | 30 | Kambizemě eubazické až mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin – pískovce, permokarbon,flyš, středně těžké lehčí, až středně skeletovité, vláhově příznivé až sušší. |
| 23051 | IV |  |  |
| 24068 | V | 40 | Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici. |
| 24167 | V | 41 | Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými poměry. |
| 24168 | V |  |  |
| 24177 | V |  |  |
| 24178 | V |  |  |
| 25011 | IV | 50 | Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48 a 49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření. |
| 25041 | IV |  |  |
| 25051 | IV |  |  |
| 25211 | IV | 52 | Pseudogleje modální,kambizemě oglejené na lehčích sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a tercierní uloženiny), často s příměsí eolického materiálu, zpravidla jen slabě skeletovité, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, se sklonem k dočasnému převlhčení. |
| 25411 | IV | 54 | Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené, kambizemě pelické oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského neogenu a flyše a jílovitých sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové uloženiny), těžké až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi. |
| 26701 | V | 67 | Gleje modální na různých substrátech často vrstevnatě uložených, v polohách širokých depresí a rovinných celků, středně těžké až těžké, při vodních tocích závislé na výšce hladiny toku, zaplavované, těžko odvodnitelné. |
| 27769 | V | 77 | Mělké strže do hloubky 3m s výskytem koluvizemí, regozemí, kambizemí a dalších, s erozními smyvy ornic, různé zrnitosti, bezskeletovité až silně skeletovité, pro zemědělské využití málo vhodné. |
| 51410 | II | 14 | Luvizemě modální, hnědozemě uvité včetně slabě oglejených na sprašových hlínách (prachovicích), nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolitickou příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry. |
| 51450 | III |  |  |
| 51512 | II | 15 | Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité,vláhově příznivé pouze s krátkodobým převlhčením. |
| 51550 | III |  |  |
| 51552 | III |  |  |
| 52854 | IV | 28 | Kambizemě modální eubazické, kambizemě modální eutrofní na bazických a ultrabazických horninách a jejich tufech, převážně středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, s příznivými vlhkostními poměry, středně hluboké. |
| 54177 | V | 41 | Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud příznivějšími vláhovými poměry. |
| 54178 | V |  |  |
| 55014 | V | 50 | Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48 a 49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření. |
| 55411 | IV | 54 | Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené, kambizemě pelické oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského neogenu a flyše a jílovitých sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové uloženiny), těžké až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi. |
| 55441 | V |  |  |
| 57769 | V | 77 | Mělké strže do hloubky 3m s výskytem koluvizemí, regozemí, kambizemí a dalších, s erozními smyvy ornic, různé zrnitosti, bezskeletovité až silně skeletovité, pro zemědělské využití málo vhodné. |

Lokalizaci hranice BPEJ a třídy ochrany ZPF upřesňuje grafická část.

Zábor chráněných půd:

Půda třídy ochrany I. není k záboru navrhována.

K záboru je navrženo 2,6543 ha půd třídy ochrany II.

Většinou jde o situaci, kdy do parcely rozvojové plochy zasahuje okrajově chráněná půda.

Třída ochrany je určena dle Vyhlášky 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany.

Třídou ochrany zemědělské půdy je určena zastavitelnost pro potřeby územního plánování uvedená v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

| K.ú. | Plocha | využití | třída ochrany ZPF | zábor chráně-ných půd /ha/ | uvnitř SZÚO /ha/ | vně SZÚO /ha/ | kultura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boletice | 8Z-36 | rekreace | II | 0,1176 | 0 | 0,1176 | TTP |
| Březiny | 8Z-15 | bydlení | II | 0,1023 | 0 | 0,1023 | TTP |
| Děčín | 8Z-45 | plochy smíšené obytné | II | 0,0993 | 0 | 0,0993 | zahrada |
| Děčín | 8Z-23 | rekreace | II | 0,0459 | 0 | 0,0459 | zahrada |
| Nebočady | 8Z-13 | bydlení | II | 1,1923 | 0 | 1,1923 | TTP |
| Podmokly | 8Z-33a | bydlení | II | 0,0881 | 0 | 0,0881 | TTP |
| Podmokly | 8Z-33b | bydlení | II | 0,0875 | 0 | 0,0875 | TTP |
| Podmokly | 8Z-33c | bydlení | II | 0,0608 | 0 | 0,0608 | TTP |
| Vilsnice | 8Z-3 | bydlení | II | 0,7605 | 0 | 0,7605 | orná |
| Vilsnice | 8Z-12 | bydlení | II | 0,1000 | 0 | 0,1000 | orná |
|  | CELKEM: |  |  | 2,6543 | 0 | 2,6543 |  |

### 2. ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH INVESTICÍCH DO PŮDY

V prostoru rozvojové plochy 8Z-52 výměry 0,1275 ha byla v minulosti provedena meliorace.

### 3. ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

Na rozvojových plochách se nenalézá žádné zařízení (silážní jáma, zpevněné polní hnojiště, rampa, a pod.), sloužící zemědělské výrobě.

### 4. ÚDAJE O USPOŘÁDÁNÍ ZPF V ÚZEMÍ,  ÚSES

Rozvojové plochy nenarušují uspořádání ZPF v území ani žádnou z účelových polních cest.

###### ÚSES

8. změna ÚP Děčín po projednání s orgány OP neobsahuje rozvojové záměry, které by mohly významně negativně ovlivnit charakter krajiny nebo biodiversitu.

Rozvojové plochy 8z-18, a 8z-34 leží v CHKO Labské pískovce.

Ostatní rozvojové plochy se nalézají v CHKO  České středohoří.

8z-40, 8z-50b, byly zmenšeny a leží nyní na okraji zájmového prostoru ochrany přírody

8z-40, 8z-50b, leží po projednání a zmenšení na okraji zájmového prostoru ochrany přírody

8Z-1 leží na okraji EVL

8Z-23 a 8Z-45 leží v blízkosti NRBK K8 „Stříbrný roh-hranice ČR“ Pro 8Z-45 je požadovaná územní srudie, která musí mimo jiné doložit, že výstavba nenaruší prostor pro průchod NRBK. NRBK zde musí být vymezen zcela přesně v min. šíři 45m

8z-11, 8z-34, 8z-48, 8z-49, leží zcela nebo částečně v ochranném pásmu lesa (50m od lesního porostu).

Umístění rozvojových ploch je upraveno dle výsledků projednání s dotčenými orgány.

### 5. HRANICE ÚZEMNÍCH OBVODŮ A KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ

Hranice katastrálních území je vyznačena v grafické části.

Územní obvody nejsou vymezeny.

### 6. ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Řešením je posilována zejména funkce obytná.

Z celkového záboru jen 84,4% výměry podléhá vyhodnocení.

K záboru je navrhováno 2,6543 ha půd třídy ochrany II.

Záměry si nevyžádají zábor PUPFL.

### Odůvodnění navrhovaných zastavitelných ploch a ploch přestaveb

- 8Z -1 (k.ú. Březiny u Děčína) návrh se týká změny funkčního využití stávajícího stavebního objektu občanské vybavenosti na bydlení.  Plocha je přestavbová, nachází se v  zastavěném území.

- 8Z -10 jedná se o plochu stávající rekreace s částečným zainvestováním bez dalšího funkčního vymezení

- 8Z -2 (k.ú.Vilsnice) zastavitelná plocha pro bydlení navazuje na zastavěné územím a spojuje ho s  již dříve schválenou návrhovou plochou pro bydlení. Tím zlepšuje možnosti rozvoje bydlení, které je v  této lokalitě stále více vyhledáváno.  Plochu tvoří ZPF s  IV:a V tř. ochrany

- 8Z– 3, -12 (k.ú.Vilsnice) dvojice zastavitelných ploch pro bydlení    členěná vlastnickými zájmy. Plochy v západní i severní části navazují na stávající zastavěné území a umožňují další potřebný rozvoj bydlení v této lokalitě.   Pozemky se nachází na ZPF se stupněm ochrany II.

- 8Z – 6, -40, -50b, (k.ú.Horní Oldřichov) skupina zastavitelných ploch pro bydlení členěná vlastnickými zájmy. Plochy 8Z 40, -50b byly na základě společného jednání zmenšeny, na každé ploše je přípustný pouze 1 RD. Plochy se na jihu přimykají k zastavěnému území a umožňují uspokojit stále vzrůstající potřeby bydlení v kvalitním prostředí bez omezujících vlivů, jako je např. čistota ovzduší, záplavové území, hluková zátěž a jiné). Pozemky se nachází na ZPF se stupněm ochrany IV.

- 8Z -7 (k.ú.Vilsnice) zastavitelná plocha pro bydlení (1RD) navazuje na dříve schválené zastavitelné plochy a tvoří dostavbu ul. Třešňová. Je předpokladem k  rozvoji bydlení, požadovaném v této lokalitě. Je navrhována  na ZPF se stupněm ochrany IV.

- 8Z -8 (k.ú. Horní Oldřichov) zastavitelná plocha  pro bydlení (1RD) propojuje zastavěné území města a umožňuje další výstavbu v této lokalitě. Je navrhována  na ZPF se stupněm ochrany IV.

- 8Z-43 (k.ú. Horní Oldřichov)  zastavitelná plocha  pro bydlení (1RD), navazuje na zastavěné území města a umožňuje další výstavbu v této lokalitě. Je navrhována na ZPF se stupněm ochrany IV. a V.

- 8Z -11 (k.ú. Podmokly) zastavitelná plocha bydlení navazuje na rozptýlenou zástavbu v zastavěném území a umožňuje další rozvoj v této lokalitě. Plocha leží zcela v ochranném pásmu lesa. Je navrhována za podmínky maximálního zachování vzrostlé zeleně na ZPF s třídou ochrany IV.

- 8Z -13 (k.ú. Nebočady) zastavitelná plocha bydlení propojuje zastavěná území (stávající rozptýlenou zástavbu s bývalým areálem zemědělské výroby) a vytváří tím příležitost pro  další rozvoj kvalitního bydlení, o které je v této lokalitě stále větší zájem Plocha zahrnuje ornou půdu a trvalý travní porost, je částečně limitována kvalitním ZPF se stupněm ochrany II. (trvalý travní porost, orná půda, zahrada).

- 8Z -15 (k.ú. Březiny u Děčína) zastavitelná plocha bydlení navazuje na zastavěné území i další již dříve projednanou zastavitelnou plochu. Vytváří tak podmínky pro další rozvoj zástavby v této lokalitě. Částečně je tvořena ZPF s II. stupněm ochrany (trvalý travní porost).

- 8Z -16 (k.ú. Podmokly) přestavbová plocha v zastavěném území. Předpokládá změnu funkčního využití pro komerci. Případné nové aktivity nesmí omezit průtok záplavové vody.

- 8Z -17 (k.ú. Děčín) přestavbová plocha v zastavěném území. Jedná se pouze o změnu funkčního využití území ve stávajících prostorách. Případné nové aktivity nesmí omezit průtok záplavové vody.

- 8Z -18 (k.ú. Podmokly) zastavitelná plocha bydlení propojuje stávající zástavbu v zastavěném území s již dříve projednanou návrhovou plochou. Umožňuje tak další rozvoj bydlení v této atraktivní lokalitě. Je navrhována na ZPF s třídou ochrany V (trvalý travní porost)

- 8Z -19 (k.ú.Vilsnice) zastavitelná plocha pro bydlení (1RD) navazuje na zastavěné území. Umožňuje další rozvoj bydlení v této atraktivní lokalitě Je navrhována  na ZPF se stupněm ochrany IV.(zahrada)

- 8Z -20 (k.ú. Bělá u Děčína) plocha má vazbu na stávající zástavbu, jedná se o dostavbu proluky 1 RD. Výstavba bude orientována při hlavní komunikaci a zbývající část pozemku zůstane zachována jako zahrada Navrhovanou plochu tvoří ZPF s třídou ochrany V. (zahrada).

- 8Z -23 (k.ú. Děčín) jedná se o přestavbovou plochu se záměrem výstavby rekreačního objektu. Navrhované území je součástí zahrádkářské osady

- 8Z -25 (k.ú. Folknáře ) zastavitelná plocha u které se jedná pouze o rozšíření zázemí plochy rodinného domu a zastavitelného území, na které navazuje. Navrhovanou plochu tvoří ZPF s třídou ochrany III. (orná půda – 87 m2).

- 8Z -26 (k.ú. Horní Oldřichov). Zastavitelná plocha bydlení pro 1 RD navazuje na zastavěné území a umožňuje další rozvoj bydlení v této lokalitě. Je navržena na ZPF s třídou ochrany IV (trvalý travní porost).

- 8Z -30 (k.ú. Křešice u Děčína) přestavbová plocha  nerušící výroby a služeb. Nachází se v zastavěném území a jedná se o změnu funkčního využití u stávajícího objektu pro bydlení.

- 8Z -31 (k.ú. Podmokly)  přestavbová plocha v zastavěném území. Změna funkce na bydlení. Plocha se nachází v zastavěném území.

- 8Z -32 (k.ú. Podmokly) přestavbová plocha, změna funkčního využití z technické vybavenosti na výrobní plochy a skladování. Plocha se nachází v zastavěném území

- 8Z -33 a,b,c (Podmokly) zastavitelné plochy, jedná se o dostavbu stávajících proluk mezi rodinnými domy v zastavěném území. Každá plocha max. 1 RD umožňuje další rozvoj bydlení v této lokalitě, která je pro investory atraktivní. Jsou navrženy na ZPF s třídou ochrany II. a III. (trvalý travní porost).

- 8Z -34 (k.ú. Prostřední Žleb) zastavitelná plocha bydlení pro 3 RD, navazuje na zastavěné území a umožňuje další rozvoj kvalitního bydlení v této lokalitě. Je navržena na ZPF s třídou ochrany IV.(trvalý travní porost)

- 8Z -35 (k.ú. Vilsnice) zastavitelná plocha navazuje na zastavěné území a zastavitelné plochy předešlé změny. Umožňuje další rozvoj bydlení v této lokalitě.  Je navržena na ZPF s třídou ochrany IV.(zahrada).

- 8Z -36 (k.ú. Boletice n. L.) zastavitelná plocha rekreace navazuje na zastavěné území. Umožňuje změnu funkčního využití plochy zahrady na plochu rekreace a zvětšení stávajícího objektu. Je navržena na ZPF s II. třídou ochrany (zahrada)

- Z8 -37 (k.ú. Děčín) přestavbová plocha s funkcí smíšenou obytnou v zastavěném území  Jedná se o změnu funkčního využití stávajícího areálu.

- 8Z -43 (k.ú. Horní Oldřichov) zastavitelná plocha bydlení navazuje na zastavěné území a umožňuje výstavbu 1 RD v lokalitě, kde je o kvalitní bydlení stále větší zájem. Je navržena na  ZPF se IV a V. třídou ochrany (trvalý travní porost).

- 8Z -45 (k.ú. Děčín) přestavbová plocha se nachází na ZPF II. bonitní tř.  Plocha leží v oblasti přirozené akumulace vod a ve IV. zóně CHKO LP . Změna funkce na bydlení byla vyvolána potřebou změny zahradní chatky na objekt k trvalému pobytu a je limitována hlukovými poměry od sousedící komunikace.

- 8Z -46 (k.ú. Chrochvice) přestavbová plocha leží v zastavěném území. Navrhuje se výstavba 1RD jde o změnu funkčního využití pro bydlení

- 8Z -47 (k.ú. Křešice u Děčína) zastavitelná plocha leží mimo zastavěné území na které ale navazuje. Umožňuje další rozvoj kvalitního bydlení v této lokalitě. Je navržena na ZPF.s třídou ochrany IV. (trvalý travní porost). Původní rozsah po veřejném projednání za souhlasu vlastníka zmenšen

- 8Z -48, 49 (k.ú. Horní Oldřichov) Zastavitelné plochy bydlení (1 RD na ploše) navazují na zastavěné území. Důvodem pro jejich navržení je potřeba rozšíření stávajícího zastavěného území o pozemky zahrad, u kterých chtějí jejich vlastníci změnit funkci rekreační na funkci obytnou.   Jsou navrženy na ZPF s třídou ochrany V. (trvalý travní porost, zahrada).

- 8Z -52 (k.ú. Vilsnice) zastavitelná plocha bydlení leží mimo zastavěné území, na které navazuje. Navazuje rovněž na již dříve projednanou návrhovou plochu. Důvodem pro její navržení je potřeba dalšího rozvoje kvalitního bydlené v této lokalitě. Je navržena na ZPF s třídou ochrany IV (trvalý travní porost), do kterého byly v minulosti vloženy investice do půdy.

- 8Z -55 (k.ú. Boletice nad Labem). Zastavitelná plocha bydlení zmenšena pro 1 RD navazuje již dříve projednanou zastavitelnou plochu. Důvodem pro její návrh je další rozvoj kvalitního bydlení v této lokalitě. Je navržena na ZPF s třídou ochrany IV. a V.(ovocný sad).

Plochy 8Z -2, -3, -11, na základě požadavku orgánu ochrany ZPF byly částečně rozšířeny o neobhospodařovatelné pozemky.

### Řešené území 8 změny ÚP M je navrženo v těchto katastrálních územích

| číslo plochy | navrhovaná funkce | katastr | Parcela č. | plocha v m2 | základní členění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8Z-1 | Plochy RD městského typu | Březiny u Děčína | 455 | 215 | přestavbová plocha |
| 8Z-2 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 125, 94, 129 | 22267 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-3 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 199/1, 173 | 10011 | zastavitelná plocha |
| 8Z-6 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 899/8 | 1405 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-7 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 527/8 | 1340 | zastavitelná plocha |
| 8Z-8 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1365/5 | 1204 | zastavitelná plocha |
| 8Z-10 | Plochy rekreace | Březiny u Děčína | 297/3 | 2358 | zastavitelná plocha |
| 8Z-11 | Plochy RD městského typu | Podmokly | 1384/5, /1, /3, /4 | 1112 | zastavitelná plocha |
| 8Z-12 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 169/2, 172 | 1443 | zastavitelná plocha |
| 8Z-13 | Plochy RD městského typu | Nebočady | 282, 280/2, /3, /4, 279/1, /2 | 17062 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-15 | Plochy RD venkovského typu | Březiny u Děčína | 151 | 1334 | zastavitelná plocha |
| 8Z-16 | občanské vybavení. | Podmokly | 3725/5, 3725/53 | 3118 | přestavbová plocha |
| 8Z-17 | občanské vybavení | Děčín | 2297 | 302 | přestavbová plocha |
| 8Z-18 | Plochy RD městského typu | Podmokly | 437/2 | 1079 | zastavitelná plocha |
| 8Z-19 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 4 | 677 | zastavitelná plocha |
| 8Z-20 | Plochy RD městského typu | Bělá u Děčína | 397/2 | 465 | zastavitelná plocha |
| 8Z-23 | rekreační území | Děčín | 2828/42 /72,/124 | 514 | přestavbová plocha |
| 8Z-25 | Plochy RD městského typu | Folknáře | 419/4 | 87 | zastavitelná plocha |
| 8Z-26 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1041/1 | 897 | zastavitelná plocha |
| 8Z-30 | Plochy výroby a skladování | Křešice u Děčína | 129/1, 129/2 | 713 | přestavbová plocha |
| 8Z-31 | Plochy RD městského typu | Podmokly | 2842 | 1693 | přestavbová plocha |
| 8Z-32 | Plochy výroby a skladování | Podmokly | 3147/1, /2 | 2672 | přestavbová plocha |
| 8Z-33a | Plochy RD městského typu | Podmokly | 3155/26, 3155/27 | 1473 | zastavitelná plocha |
| 8Z-33b | Plochy RD městského typu | Podmokly | 3155/29 | 875 | zastavitelná plocha |
| 8Z-33c | Plochy RD městského typu | Podmokly | 3155/31, 3155/32 | 1639 | zastavitelná plocha |
| 8Z-34 | RD venkovského typu | Prostřední Žleb | 881/2, 884/2 | 3749 | zastavitelná plocha |
| 8Z-35 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 77/6 | 636 | zastavitelná plocha |
| 8Z-36 | rekreační území | Boletice nad Labem | 979/6, 979/8 | 1202 | zastavitelná plocha |
| 8Z-37 | plocha smíšená obytná | Děčín | 305/1, 306, 307/1, 307/2 | 6975 | přestavbová plocha |
| 8Z-40 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 899/58 | 4824 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-43 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1363/1 | 2338 | zastavitelná plocha |
| 8Z-45 | Plochy RD městského typu | Děčín | 2829/16 | 1010 | přestavbová plocha |
| 8Z-46 | Plochy RD městského typu | Chrochvice | 42/2 | 1728 | přestavbová plocha |
| 8Z-47 | Plochy RD městského typu | Křešice | 379/4, | 5592 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-48 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1039/14, /5, 796, 880 | 1818 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-49 | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 1039/7, /8 | 2242 | zastavitelná plocha |
| 8Z-50b | Plochy RD městského typu | Horní Oldřichov | 899/64 | 2565 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-52 | Plochy RD městského typu | Vilsnice | 487/2 | 1275 | Zastavitelná plocha |
| 8Z-55 | Plochy RD městského typu | Boletice nad Labem | 455/16, 455/19 | 3207 | Zastavitelná plocha |
|  |  | celkem |  | 115116 |  |

Poznámka: Plochy 8Z  -4, -5, -9., -14, -21, -22, -24, -27, -28, -29, -39, -41, -42, -44, -51 plochy na základě společného projednání vyloučeny a plochy 8Z - 40, 8Z - 50b, 8Z - 47 a 8Z - 55 zmenšeny.

Poznámka 2: na základě výsledků veřejného projednání a na základě žádosti vlastníka byly plochy 8Z - 53, 8Z - 54 z řešení 8. změny ÚP Děčín vyjmuty.

Rozvojové a přestavbové plochy, které nepodléhají vyhodnocení, nebudou mít na zemědělský potenciál území žádný vliv.

Z převážné většiny jsou k záboru navrhovány půdy nízkých stupňů ochrany. Zábor těchto půd nesníží zemědělský potenciál území.

Půda třídy ochrany I. není k záboru navrhována.

K záboru ve prospěch rozvoje bydlení a rekreace je navrženo 2,6543 ha půd třídy ochrany II.

Často jde o situaci, kdy do parcely rozvojové plochy zasahuje okrajově chráněná půda.

Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou dotčeny.

### 7.  HRANICE SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POZEMKOVÁ DRŽBA

Rozvojové plochy jsou situovány převážně vně zastavěného území. Hranice ZÚ, aktualizovaná ke dni 20.9.2012 je zobrazena v grafické části ve všech výkresech vyjma širších vztahů.

Plochy navržené k zástavbě jsou majetkem soukromých osob, právnických osob a města Děčín.

### 8. PROTIEROZNÍ OCHRANA

Zvyšování retenční schopnosti území a protierozní ochrana půd je významnou součástí péče o území. Tato péče je zakotvena v ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy. Dále se uplatňuje jako součást Metodiky 16/1995 Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu pozemkových úprav a zejména v metodice pro zpracování jednoduchých a komplexních pozemkových úprav (dále JPÚ, KPÚ).

Územní plán předpokládá zachování veškerých stávajících ploch s protierozní funkcí a doporučuje průběžné provádění pouze takových zásahů, které retenční schopnost území nenaruší.

Do doby zpracování JPÚ/KPÚ je doporučeno případné zásahy do ploch ZPF  provádět pouze tak, aby byla posílena protierozní funkce. Dále je doporučeno čištění příkopů a odstraňování splavenin od cest.

V rámci budoucích projektů pozemkových úprav (JPÚ, KPÚ) dle zák. č. 221/1993 Sb. o pozemkových úpravách je požadováno důsledné vyhodnocení erozních poměrů a navržení protierozní ochrany pomocí souboru technických opatření proti vodní erozi na zemědělském půdním fondu v souladu s ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy.

9. PODKLADY

8. změna ÚP Děčín., v rozpracovanosti 31.12.2013

(Z12) VYHODNOCENÍ ZPF NOVÉHO KORIDORU CNZ.D(12)

Koridory – odnětí ZPF

Koridor CNZ.D(12) představuje celkový zábor 66,47 ha a je určen pro přeložku silnice I/13 Děčín – Ludvíkovice. Převážná část této plochy (39,26 ha) se nalézá na ZPF III. třídy ochrany a pouze 13,06 ha spadá pod vyšší II. třídu ochrany. Zbylá část představuje zábor nejnižších tříd ochrany (IV. a V.).

Koridor zabezpečí podmínky pro vznik přeložky silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice, tzv. Folknářské spojky odlehčující dopravní zátěž v ulici Kamenická a v širším kontextu přispěje k odlehčení dopravní zatíženosti mezi Ústeckým a Libereckým krajem a to také ve vztahu k příčným spojením se Svobodným státem Sasko. Jedná se tak o záměr veřejné infrastruktury nadmístního (krajského) významu. Koridor je vzhledem ke svému významu vymezen jako VPS a převažuje nad zájmem ochrany ZPF.

#### Koridory – odnětí PUPFL

Koridor CNZ.D(12) představuje zábor PUPFL o rozsahu 13,52 ha a v celém rozsahu se jedná o les hospodářský. S ohledem na výše uvedené odůvodnění záborů ZPF i v tomto případě převažuje veřejný zájem na realizaci koridoru přeložky silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice nad ochranou PUPFL.

Vymezení záborů ZPF i PUPFL pro předmětný koridor je třeba chápat jako nadhodnocený, vzhledem k tomu, že z rozsahu koridoru o šíři 200 m bude ve skutečnosti pro záměr vedení silnice I/13  Děčín - Ludvíkovice ( Folknářská spojka) zapotřebí pouze zlomek.

Pozn.: Vyhodnocení záborů ZPF a PUPFL je také standardní součástí odůvodnění změny č. 12 ÚP Děčín. Uvedení vyhodnocení též v této části dokumentace vychází z dosavadní koncepce uspořádání textových částí územního plánu.

O.  NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ

CIVILNÍ OBRANY

O1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKY

Návrh řešení požadavků civilní obrany je zpracován jako součást návrhu řešení územního plánu města Děčína (dále jen ÚPN) vypracovaného na základě projednaného a schváleného Souborného stanoviska, které projednalo a schválilo městské zastupitelstvo 30. 09. 1999.

Rozpracovaný návrh ÚPN byl předložen orgánům města v červnu 2000. Další dílčí požadavky byly formulovány jako "doplnění souborného stanoviska", které byly městským zastupitelstvem projednány a schváleny a do návrhu řešení zahrnuty. Na základě předložení stanoviska a předaných doplňujících podkladů HZS Ústeckého kraje - Děčín, byl návrh řešení požadavků civilní obrany dopracován.

Pro vypracování návrhu požadavků CO bylo z řešení ÚPN zejména převzato:

- výhledový rozvoj města s plánovacím horizontem do roku 2010;

- návrh demografického modelu výhledové velikosti a tím i rozložení trvale bydlících obyvatel;

- návrh objemů bytové výstavby - bytových jednotek, dle rozvojových lokalit města;

- návrh formy bytové výstavby (individuelní a kolektivní bydlení);

- návrh event. redukce rozsahu a kapacit zařízení školských zařízení (základní školy, střední školy, vysoká škola ČVUT, ostatní školská zařízení-domovy mládeže);

- návrh ekonomické základny (organizace, podniky a firmy) s vyloučením všech subjektů s méně jak 10 pracovníky;

- návrh vyššího občanského vybavení (obchod, sport a tělovýchova, ubytování a stravování);

- návrh výhledového uspořádání komunikační sítě (železniční, silniční a lodní doprava) a sítě technické infrastruktury (elektro, teplo, plyn, zásobování vodou, likvidace odpadních vod);

- rozsah bilančních jednotek (urbanistické obvody - UO, městské sektory);

- ostatní dílčí návrhy a opatření (funkční zónování a regulativy územního rozvoje).

Ostatní předané podklady a materiály:

- podklady a informace předané v rámci pracovních seminářů od Okresního a Městského úřadu v Děčíně (referát obrany a ochrany):

  - technická opatření civilní obrany na území ČR;

  - souhrnný přehled o současném ukrytí v Děčíně dle urbanistických obvodů a v členění: obyvatelstvo, žactvo a podniky-firmy k datu 15. 05. 1997.

- *podklady od Českých drah s.o. (počty zaměstnanců v nejsilnější směně a kapacity současného ukrytí v členění na levý břeh (hlavní nádraží) a pravý břeh (východní nádraží) - 1997

- *podklady a informace od Čsl. plavby Labské a.s. (počty zaměstnanců a kapacity ukrytí v přístavu Loubí a loděnicích Křešice)

O2. CÍLE A STRATEGIE ZPRACOVÁNÍ

Cílem návrhu řešení požadavků civilní obrany je návrh výhledového ukrytí všech sledovaných složek - obyvatel města, v protiradiačních dvouúčelových úkrytech budovaných svépomocí (PRÚ - BS), s ohledem na ekonomické možnosti a reálné skutečnosti se forma stálých úkrytů (STOÚ) nenavrhuje.

Pro výhledové kapacity bylo využito všech stávajících vyhovujících kapacit ukrytí, pro deficit ukrytí jsou potom navrženy všechny vhodné kapacity nově navržených objektů či ta zařízení, která splňují požadavky na ukrytí (funkce, poloha, objem objektu), jako jsou podzemní garáže a parkoviště, suterény obytných domů, vhodné prostory v areálech ekonomické základny apod.

Oproti konceptu řešení ÚPN byly údaje o obyvatelstvu, školách a ekonomické základně aktualizovány.

O3. ROZBOR UKRYTÍ OBYVATELSTVA

Pro potřeby ukrytí slouží v současné době na území města:

    - 1 381 úkrytů PRÚ-BS o celkové kapacitě 69 701 osob;

    - 5 úkrytů STOÚ o celkové kapacitě 555 osob;

    - celkem 1 386 úkrytů o celkové kapacitě 70 256 osob.

Výhledový počet obyvatel města je stanoven na základě demografického modelu a nabídky pro výstavbu městských domů (54% trvalého bydlení v objektu-centrum), obytných domů a rodinných domů (100% trvalého bydlení) a možné doby realizace (1 a 2. etapa výstavby). Územní rezervy pro bydlení po návrhovém období nejsou do návrhu zařazeny.

Demografický model vychází z:

- skutečného stavu trvale bydlícího obyvatelstva dle celostátního sčítání v roce 1991;

- redukovaného počtu trvale bydlících obyvatel v roce 1997;

- navrženého objemu bytových jednotek a jejich obložnosti;

- směrné výhledové velikosti města, sektoru a urban. obvodu v roce 201.

Na základě komplexního rozboru jsou zřejmé tyto skutečnosti:

- současná kapacita ukrytí s ohledem na výhledovou směrnou velikost města představuje rezervu 15 286 osob, město jako celek je tedy i výhledově zcela zabezpečeno;

- z městských sektorů nevyhovuje výhledově č. V. LOUBÍ-ŽLEB(-239), VII. BOLETICE-KŘEŠICE (-470), VIII. MAXIČKY-ŽLEB (-81) a sektor č. IX. LESNÁ (-505);

- s ohledem na minimální deficity a možné individuelní řešení není nutno navrhovat nové kapacity ukrytí v UO č. 9, 7, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 33, 44, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65 a 66 z důvodů okrajových sídelních lokalit (venkovský prostor);

- s ohledem na kapacitní rezervy a optimální doběhové vzdálenosti není nutno problematiku ukrytí řešit v UO č. 1, 11 a 23 (centrální část města), přesto se doporučuje u nových objektů ukrytí zabezpečit z důvodů nesporné koncentrace obyvatel a návštěvníků města;

- s ohledem na rozvoj obytného území je nutno navrhnout odpovídající kapacity v UO č. 4 Nemocnice, 40 Loubí, 52 Boletice n. L. a 66 průmyslový obvod Křešice;

- s ohledem na celoměstský deficit v ukrytí všech složek (tab. 4) se s ostatními kapacitami pro ukrytí trvale bydlících obyvatel nepočítá (nelze vždy dost dobře zajistit ukrytí obyvatel či žáků v úkrytech podniků a firem).

Komplexní rozbor ukrytí trvale bydlících obyvatel ve stavu i výhledu

| UO |  | počet obyvatel |  |  |  |  | ukrytí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název |  | 1991 | red.1997 | návrh ÚP | výhled | počet |  | kapacita | rozdíl |
| 1 | Děčín střed | 5 443 | 5 400 | 395 | 5 795 | 107 |  | 7 099 | 1 304 |
| 10 | zámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 146 | 146 |
| 11 | U koupaliště | 77 | 50 | 25 | 75 | 0 |  | 146 | 71 |
| IA | sektor celkem | 5 520 | 5 450 | 420 | 5 870 | 109 |  | 7 391 | +1 521 |
| 23 | Podmokly | 4 957 | 4 700 | 315 | 5 155 | 127 |  | 6 565 | 1 135 |
| 24 | U stadionu | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | -5 |
| 25 | Červený vrch | 477 | 430 | 0 | 430 | 14 |  | 397 | -33 |
| 26 | Pastýřská stěna | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | -5 |
| IB | sektor celkem | 5 442 | 5 140 | 315 | 5 455 | 141 |  | 6 962 | +1 507 |
| 18 | Rozbělesy | 569 | 300 | 0 | 300 | 13 |  | 732 | 432 |
| 19 | Hlavní nádraží | 152 | 100 | 75 | 100 | 3 |  | 183 | 83 |
| 20 | Želenice | 5 556 | 5 200 | 415 | 5 615 | 99 |  | 7 114 | 1 499 |
| 21 | Popovice | 707 | 670 | 75 | 745 | 41 |  | 1 339 | 594 |
| 22 | Letná | 3 510 | 3 450 | 910 | 4 365 | 106 |  | 4 825 | 465 |
| II | sektor celkem | 10 504 | 9 720 | 1 400 | 11 180 | 262 |  | 14 193 | +3 073 |
| 16 | Vilsnice | 610 | 580 | 0 | 580 | 29 |  | 988 | 408 |
| 17 | Chrochvice | 1 349 | 1 270 | 110 | 1 380 | 58 |  | 1 838 | 458 |
| 41 | Chmelník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 42 | Krásný Studenec | 401 | 380 | 0 | 380 | 24 |  | 426 | 46 |
| III | sektor celkem | 2 360 | 2 230 | 110 | 2 340 | 111 |  | 3 252 | + 912 |
| 27 | Přípeř | 136 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | 0 | -120 |
| 28 | Jalůvčí | 460 | 430 | 70 | 500 | 25 |  | 689 | 189 |
| 29 | Žlíbek - Škrabky | 391 | 350 | 285 | 635 | 15 |  | 481 | -154 |
| 30 | Dolní Oldřichov | 645 | 610 | 0 | 610 | 29 |  | 880 | 270 |
| 31 | Horní Oldřichov | 360 | 330 | 0 | 330 | 19 |  | 478 | 270 |
| 32 | Bynov | 4 897 | 4 500 | 0 | 4 500 | 82 |  | 6 225 | 1 725 |
| 33 | Bělá | 1 182 | 1 050 | 150 | 1 200 | 47 |  | 1 247 | 47 |
| 64 | Nová Ves | 209 | 190 | 0 | 190 | 0 |  | 0 | -190 |
| IV | sektor celkem | 8 280 | 7 580 | 505 | 8 085 | 217 |  | 10 000 | +1 915 |
| 2 | Přístav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | Děčínská výšina0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 39 | Prostřední Žleb | 238 | 250 | 0 | 250 | 18 |  | 534 | 284 |
| 40 | Loubí | 214 | 200 | 0 | 200 | 2 |  | 57 | -143 |
| 65 | Horní Žleb | 375 | 350 | 30 | 380 | 0 |  | 0 | -380 |
| V | sektor celkem | 827 | 800 | 30 | 830 | 20 |  | 591 | - 239 |
| 4 | Nemocnice | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 |  | 0 | -355 |
| 5 | Kamenická | 3 215 | 3 000 | 0 | 3 000 | 61 |  | 5 497 | 2 497 |
| 6 | U nemocnice | 3 106 | 29z00 | 0 | 2 900 | 125 |  | 5 827 | 2 927 |
| 7 | Nad Slovankou | 10 | 10 | 160 | 170 | 0 |  | 0 | -170 |
| 8 | U cihelny | 70 | 50 | 35 | 85 | 5 |  | 162 | 77 |
| 9 | Východní nádraží | 34 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | -30 |
| 12 | Staré Město | 4 628 | 4 500 | 360 | 4 860 | 115 |  | 6 321 | 1 461 |
| 13 | U Ploučnice | 121 | 110 | 0 | 110 | 3 |  | 217 | 107 |
| 15 | Pod Chlumem | 176 | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 0 | -150 |
| 47 | Folknáře | 214 | 200 | 150 | 350 | 12 |  | 244 | -106 |
| 48 | Březiny - Libverda | 2 224 | 2 100 | 0 | 2 100 | 48 |  | 3 551 | 1 451 |
| VI | sektor celkem | 13 825 | 13 040 | 1 040 | 14 080 | 368 |  | 21 819 | +7 739 |
| 14 | Chlumská stráň | 27 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | -20 |
| 51 | Křešice | 726 | 680 | 0 | 680 | 27 |  | 784 | 104 |
| 52 | Boletice n.Labem | 5 238 | 5 000 | 400 | 5 400 | 101 |  | 4 772 | -628 |
| 57 | Nebočady | 363 | 350 | 0 | 350 | 20 |  | 534 | 184 |
| 58 | Jakuby | 28 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | -20 |
| 66 | prům.obvod Křešice | 95 | 70 | 0 | 70 | 0 |  | 0 | -70 |
| 67 | Labská niva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 68 | prům.obvod Boletice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| VII | sektor celkem | 6 450 | 6 140 | 400 | 6 540 | 148 |  | 6 090 | - 470 |
| 34 | Kristin Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 35 | Havraní vrch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 36 | Maxičky | 59 | 40 | 15 | 55 | 9 |  | 74 | 19 |
| 37 | Telefonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 38 | Přípeřské polesí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 43 | Nad Dolním Žlebem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 44 | Dolní Žleb | 120 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | -100 |
| VIII | sektor celkem | 179 | 140 | 15 | 155 | 0 |  | 74 | - 81 |
| 49 | Chlum | 303 | 280 | 0 | 280 | 0 |  | 0 | -280 |
| 53 | Velká Veleň | 31 | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 0 | -25 |
| 54 | Lesná | 153 | 140 | 45 | 185 | 0 |  | 0 | -185 |
| 55 | Lesní mlýn | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | -5 |
| 56 | Hoštice | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | -10 |
| IX | sektor celkem | 511 | 460 | 45 | 505 | 0 |  | 0 | - 505 |
| I-IX | MĚSTO CELKEM | 53 899 | 50 700 | 4 270 | 54 270 | 1 386 |  | 70 256 | +15 286 |

O4. ROZBOR UKRYTÍ ŽACTVA

Pro potřeby ukrytí slouží v současné době na území města:

    - 56 úkrytů PRÚ-BS o celkové kapacitě 9 602 žáků-studentů

    - ostatní formy ukrytí nejsou pro tuto složku k dispozici

Výhledový počet žáků - studentů ve všech druzích školských zařízení byl stanoven na základě podkladů a informací Školského úřadu, modelu "optimalizace školství v ČR", redukovaný jednak demografickým vývojem města a z části i odborným odhadem zpracovatele ÚPN, neboť žádné výhledové počty či údaje nejsou v současné době k dispozici.

Model školských zařízení:

- vychází ze současného stavu kapacit všech školských zařízení na území města, zahrnující zařízení základních škol, středních odborných škol, učiliště, vysokou školu celkem 12 636);

- do souhrnné bilance nejsou zařazena tato zařízení: výchovné ústavy, domovy mládeže, internáty a vysokoškolská kolej (duplicitní ukrytí škola/bydliště/internát);

- do souhrnné bilance nejsou zařazena naopak zařízení předškolní výchovy (jesle, mateřské školy);

- respektuje město jako významné centrum středního odborného školství s řadou ojedinělých zařízení i v rámci republiky;

- konkrétní dopady rozpracované "Optimalizace školství v ČR" nejsou v současné době známy a proto výhledové počty je nutno chápat spíše jako "odhad" než jako návrh.

Opatření, doporučení dle návrhu ÚPN

- s ohledem na stávající síť škol a jejich kapacity se nová zařízení nenavrhují;

- uvážlivě rozhodnout o případném zrušení zařízení a o jeho následném využití (upřednostnit zájmy města či čtvrti, před komerčním využitím);

- s ohledem na tradici a ekonomickou základnu města neredukovat střední odborné školství, vyznačující se pestrou nabídkou a mnohdy i ojedinělou specializací (strojírenství, doprava, stavebnictví, zemědělství).

| Zařízení |  | počet zapsaných dětí - žáků |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d r u h |  | 1995 | 2 000 | výhled (odhad) |
| 1 | MŠ - mateřské školy | 1 653 | 1 420 | 1 200 |
| 2 | ZŠ - základní školy 1 - 5. ročník | 5 561 | 346 | 5 500 |
| 3 | ZŠ - základní školy 1 - 9. ročník |  | 5 446 |  |
| 4 | Zvláštní + speciální škola | 231 | 215 | 200 |
| 5 | Gymnázium a střední odborné školy | 2 539 | 2 808 | 3 500 |
| 6 | ČVUT - vysoká škola | 100 | 100 | 150 |
| 7 | Střední odborná učiliště | 568 | 395 | 400 |
| 8 | umělecká škola, stanice mladých přírodovědců a techniků | 2 282 | 2 481 | 2 500 |
| 9 | ústavy, domovy mládeže, internáty, kolej | 245 | 155 | 200 |
| celkem ve všech formách (1-9) |  | 12 179 | 12 946 | 12 450 |
| c e l k e m ( 2 - 8) |  |  | 10 764 | 9 960 |

Na základě komplexního rozboru jsou zřejmé tyto skutečnosti:

- současná kapacita ukrytí zabezpečuje současnou kapacitu školských zařízení jako celku;

- výhledová redukovaná kapacita škol je v podstatě zabezpečena, neboť deficit představuje pouze 38 míst s ohledem stávající kapacity ukrytí;

- nejvyšší deficity představují UO č. 1 DĚČÍN (-369), č. 5 U NEMOCNICE (-450), č. 7 NAD SLOVANKOU (-300), č. 12 STARÉ MĚSTO (-208), č. 19 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ (-250 SZŠ), č. 20 ŽELENICE (-213), č. 23 PODMOKLY (-157), č. 48 BŘEZINY (-326), č. 51 KŘEŠICE 
(-198) a č. 52 BOLETICE n. L. (-570);

- problematickými se jeví zejména prostory Kamenické, Starého města, Březin, Želenic a Boletic n. L. (stávající základní školy);

- s ohledem na kapacity současného ukrytí a navržená opatření bude nutno pro osazenstvo škol využít kapacit mimo vlastní objekty a zařízení, ovšem v odpovídající doběhové vzdálenosti.

Komplexní rozbor ukrytí žáků a studentů ve stavu i výhledu

| UO |  | počet žáků - míst |  | ukrytí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název |  | stav | výhled | počet | kapacita | rozdíl |
| 1 | Děčín střed | 1 949 | 1 830 | 3 | 1 551 | -279 |
| 10 | zámek | 95 | 90 | 0 | 0 | -90 |
| 11 | U koupaliště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I A | sektor celkem | 2 044 | 1 920 | 3 | 1 551 | - 369 |
| 23 | Podmokly | 2 107 | 2 060 | 7 | 1 903 | -157 |
| 24 | U stadionu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Červený vrch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pastýřská stěna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I B | sektor celkem | 2 107 | 2 060 | 7 | 1 903 | - 157 |
| 18 | Rozbělesy | 40 | 0 | 2 | 213 | + 213 |
| 19 | Hlavní nádraží | 269 | 250 | 0 | 0 | -250 |
| 20 | Želenice | 534 | 500 | 5 | 287 | -213 |
| 21 | Popovice | 30 | 30 | 1 | 101 | + 71 |
| 22 | Letná | 918 | 900 | 7 | 1 869 | + 969 |
| II | sektor celkem | 1 791 | 1 680 | 15 | 2 470 | + 790 |
| 16 | Vilsnice | 64 | 50 | 1 | 70 | + 20 |
| 17 | Chrochvice | 312 | 300 | 3 | 382 | + 82 |
| 41 | Chmelník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Krásný Studenec | 0 | 0 | 1 | 54 | + 54 |
| III | sektor celkem | 376 | 350 | 5 | 506 | + 156 |
| 27 | Přípeř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jalůvčí | 33 | 30 | 2 | 62 | +32 |
| 29 | Žlíbek (Škrabky) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dolní Oldřichov | 334 | 0 | 1 | 59 | + 59 |
| 31 | Horní Oldřichov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bynov | 726 | 650 | 5 | 821 | + 171 |
| 33 | Bělá | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 |
| 64 | Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | sektor celkem | 1 093 | 980 | 9 | 998 | + 318 |
| 2 | Přístav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Děčínská výšina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Prostřední Žleb | 0 | 0 | 2 | 76 | + 76 |
| 40 | Loubí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Horní Žleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | sektor celkem | 0 | 0 | 2 | 76 | + 76 |
| 4 | Nemocnice | 20 | 20 | 0 | 0 | -20 |
| 5 | Kamenická | 270 | 250 | 5 | 1 310 | + 1 060 |
| 6 | U nemocnice | 502 | 450 | 0 | 0 | -450 |
| 7 | Nad Slovankou | 316 | 300 | 0 | 0 | -300 |
| 8 | U cihelny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Východní nádraží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Staré Město | 483 | 450 | 2 | 242 | -208 |
| 13 | U Ploučnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pod Chlumem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Folknáře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Březiny | 543 | 480 | 1 | 154 | -326 |
| VI | sektor celkem | 2 134 | 1 950 | 10 | 1 706 | - 244 |
| 14 | Chlumská stráň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Křešice | 343 | 300 | 2 | 134 | -166 |
| 52 | Boletice n.Labem | 876 | 800 | 3 | 230 | -570 |
| 57 | Nebočady | 0 | 0 | 1 | 28 | + 28 |
| 58 | Jakuby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | prům.obvod Křešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Labská niva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | prům. obvod Boletice n. L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | sektor celkem | 1 219 | 1 000 | 6 | 392 | - 608 |
| 34 | Kristin Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Havraní vrch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Maxičky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Telefonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Přípeřské polesí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Nad Dolním Žlebem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dolní Žleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | sektor celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Chlum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Velká Veleň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lesná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lesní mlýn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Hoštice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | sektor celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-IX | MĚSTO CELKEM | 10 764 | 9 640 | 56 | 9 602 | - 38 |

O5. ROZBOR UKRYTÍ PODNIKATELSKÝCH  SUBJEKTŮ EKONOMICKÉ ZÁKLADNY

Pro potřeby ukrytí slouží v současné době na území města:

  - jednak 170 úkrytů PRÚ-BS o celkové kapacitě 16 726 osob (pracovníků);

  - jednak dalších 16 úkrytů PRÚ-BS a 3 úkryty STOÚ o celkové kapacitě 1 794 osob, sloužící pro ukrytí pracovníků Českých drah as. a Čsl. plavby Labské a.s.

Výhledový počet pracovníků-osob v objektech a areálech ekonomické základny města je stanoven na základě analýzy současného stavu (1995), redukce pracovních míst vyplývající z transformace a privatizace podniků a "nabídky výhledových ploch", vymezující nejen lokalizaci podnikatelského subjektu, ale i jeho kategorizaci a předpokládaný počet pracovníků.

Model ekonomické základny:

- vychází ze současného stavu všech kapacit podniků (průmysl, skladové hospodářství, výrobní služby, technické služby a zařízení, ostatní výrobní a opravárenské firmy) - celkem 10 955 s vyčleněným počtem pracovníků ČD a Čsl.plavby Labské (vlastní plány ukrytí bez využitelných kapacitních rezerv);

- nezahrnuje podnikatelské subjekty s méně jak 10 pracovníky (individuelní řešení);

- respektuje město jako významné pracoviště strojírenského a zpracovatelského průmyslu a dopravy (výrobní zóna Rozbělesy - hlavní nádraží,Dolní Oldřichov, Staré město - východní nádraží, Boletice n. L. - Křešice);

Na základě komplexního rozboru jsou zřejmé tyto skutečnosti:

- současná kapacita ukrytí zabezpečuje nejen současné, ale i výhledové nároky na ukrytí města jako celku (rezerva + 6 945 míst);

- ze současných provozoven nejsou zejména zabezpečeny firmy v UO č. 11 U KOUPALIŠTĚ (-120), č. 13 U PLOUČNICE (-439), č. 16 VILSNICE (-265) a č. 27 PŘÍPEŘ (-90);

- nejvyšší kapacitní rezervy v ukrytí naopak představují UO č. 1 Děčín (+1446), č. 6 U NEMOCNICE (+397), č. 10 ZÁMEK (+374), č. 12 STARÉ MĚSTO (+585), č. 18 ROZBĚLESY (+759), č. 19 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ (+814), č. 23 PODMOKLY (+1391), č. 24 U STADIONU (+350), č. 32 č. BYNOV (+389), č. 68 PRŮMYSLOVÝ OBVOD BOLETICE (+955) a č. 66 PRŮMYSLOVÝ OBVOD KŘEŠICE (+250);

- z výhledových provozoven bude nutno zabezpečit ukrytí v UO č. 30 DOLNÍ OLDŘICHOV 
(-230) a v č. 67 LABSKÁ NIVA (-300);

- s ohledem na řadu stávajících rezerv v kapacitě ukrytí a optimálním doběhovým vzdálenostem nebude nutno nové úkrytové kapacity budovat v UO č. 12 STARÉ MĚSTO a č. 66 PRŮMYSLOVÝ OBVOD KŘEŠICE.

KOMPLEXNÍ ROZBOR UKRYTÍ PRACOVNÍKŮ EKONOMICKÉ ZÁKLADNY VE STAVU I VÝHLEDU

PODNIKATELSKÉ  SUBJEKTY - FIRMY

| UO |  | počet pracovníků |  | ukrytí |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název |  | stav | výhled | stav | kapacita | rozdíl |
| 1 | Děčín střed | 284 | 250 | 21 | 1 696 | + 1446 |
| 10 | zámek | 59 | 35 | 2 | 409 | + 374 |
| 11 | U koupaliště | 231 | 200 | 1 | 80 | -120 |
| 1A | sektor celkem | 574 | 485 | 24 | 2 185 | + 1700 |
| 23 | Podmokly | 75 | 45 | 17 | 1 436 | + 1391 |
| 24 | U stadionu | 0 | 0 | 1 | 350 | + 350 |
| 25 | Červený vrch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pastýřská stěna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | sektor celkem | 75 | 45 | 18 | 1 786 | + 1741 |
| 18 | Rozbělesy | 3 538 | 3 475 | 24 | 4 234 | + 759 |
| 19 | Hlavní nádraží | 1 011 | 1 000 | 20 | 1 814 | + 814 |
| 20 | Želenice | 327 | 350 | 6 | 326 | -24 |
| 21 | Popovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Letná | 254 | 240 | 6 | 397 | + 157 |
| II | sektor celkem | 5 130 | 5 065 | 56 | 6 771 | + 1706 |
| 16 | Vilsnice | 263 | 265 | 0 | 0 | -265 |
| 17 | Chrochvice | 100 | 100 | 3 | 143 | + 43 |
| 41 | Chmelník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Krásný Studenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | sektor celkem | 363 | 365 | 3 | 143 | - 222 |
| 27 | Přípeř | 83 | 90 | 0 | 0 | -90 |
| 28 | Jalůvčí0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Žlíbek - Škrabky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dolní Oldřichov | 683 | 890 | 11 | 660 | -230 |
| 31 | Horní Oldřichov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bynov | 456 | 470 | 17 | 859 | + 389 |
| 33 | Bělá | 40 | 40 | 1 | 50 | + 10 |
| 64 | Nová Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | sektor celkem | 1 262 | 1 490 | 29 | 1 569 | + 79 |
| 2 | Přístav | 100 | 100 | 1 | 150 | + 50 |
| 3 | Děčínská výšina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Prostřední Žleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Loubí | 50 | 50 | 1 | 200 | + 150 |
| 65 | Horní Žleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | sektor celkem | 150 | 150 | 2 | 350 | + 200 |
| 4 | Nemocnice | 1 000 | 900 | 8 | 1 050 | + 150 |
| 5 | Kamenická | 35 | 45 | 2 | 28 | -17 |
| 6 | U nemocnice | 92 | 90 | 4 | 487 | + 397 |
| 7 | Nad Slovankou | 124 | 130 | 2 | 360 | + 230 |
| 8 | U cihelny | 10 | 45 | 0 | 0 | -45 |
| 9 | Východní nádraží | 518 | 500 | 8 | 483 | -17 |
| 12 | Staré Město | 105 | 230 | 9 | 815 | + 585 |
| 13 | U Ploučnice | 780 | 780 | 4 | 341 | -439 |
| 15 | Pod Chlumem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Folknáře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Březiny - Libverda | 0 | 0 | 1 | 34 | + 34 |
| VI | sektor celkem | 2 664 | 2 720 | 38 | 3 598 | + 878 |
| 14 | Chlumská stráň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Křešice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Boletice n.Labem | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Nebočady | 0 | 0 | 1 | 20 | + 20 |
| 58 | Jakuby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | prům.obvod Křešice | 285 | 400 | 7 | 650 | + 250 |
| 67 | Labská niva | 0 | 300 | 0 | 0 | -300 |
| 68 | prům.obv.Boletice n. L | 457 | 460 | 10 | 1 415 | + 955 |
| VII | sektor celkem | 762 | 1 255 | 18 | 2 085 | + 925 |
| 34 | Kristin Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Havraní vrch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Maxičky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Telefonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Přípeřské polesí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Nad Dolním Žlebem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dolní Žleb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | sektor celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Chlum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Velká Veleň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lesná | 0 | 0 | 1 | 33 | + 33 |
| 55 | Lesní mlýn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Hoštice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | sektor celkem | 0 | 0 | 1 | 33 | + 33 |
| I-IX | MĚSTO CELKEM | 10 980 | 11 575 | 189 | 18 520 | + 7040 |

O6. KOMPLEXNÍ REKAPITULACE UKRYTÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA

Na základě provedených rozborů a bilancí ve sledovaných oblastech (urbanistické obvody a městské sektory) města jsou zřejmé jednak kapacitní rezervy v ukrytí trvale bydlících obyvatel (rezerva 15 286 míst) a ukrytí pracovníků v podnicích, organizacích a firmách (rezerva 7 040 míst) a min. rezerva v ukrytí žáků a studentů (38 míst). Z pohledu města jako celku, současná kapacita ukrytí nejen, že pokrývá současné požadavky, ale představuje i kapacitní rezervu 22 364 míst.

V mnoha případech však nelze deficity kompenzovat rezervami, neboť není dost dobře možné zajistit organizačně a s ohledem i na doběhové vzdálenosti (300 m nebo 5 minut chůze) využitelnost úkrytu pro jinou skupinu, než pro kterou je funkčně i lokalizačně vymezen.

Závěry a doporučení v ukrytí trvale bydlícího obyvatelstva:

- problematiku ukrytí s ohledem na vyhovující současný stav i výhledové nároky není nutno řešit v UO č. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 51, 57, 67 a 68;

- problematiku ukrytí s ohledem na malé deficity, lze individuálním způsobem řešit v lokalitách s převahou rodinných domů (individuelní bydlení), jedná se o UO č. 7, 9, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 33, 44, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65 a 66;

- zásadním způsobem je nutno problematiku ukrytí řešit v rámci nové výstavby "kolektivního bydlení" v UO č. 4 NEMOCNICE (-335) a č. 52 BOLETICE n. L. (- 628).

Závěry a doporučení v ukrytí zařízení škol:

- problematiku ukrytí lze "kompromisním způsobem" (využití rezerv v ostatních úkrytech) řešit v UO č. 1 DĚČÍN STŘED (-279), č. 6 U NEMOCNICE (-450), č. 12 STARÉ MĚSTO 
(-208), č. 19 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ (-250), č. 20 ŽELENICE (-213), č. 23 PODMOKLY (-157);

- zásadním způsobem je nutno problematiku ukrytí řešit v UO č.  48 BŘEZINY (-326) a č. 52 BOLETICE n. L. (-570).

Závěry a doporučení v ukrytí pracovníků podniků a firem:

- problematiku ukrytí s ohledem na vyhovující stav i výhledové nároky není nutno řešit v UO č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66 a 68

- individuálním způsobem je možno řešit malé deficity v UO č. 5, 8, 9, 20 a 27

- zásadním způsobem je nutno problematiku ukrytí řešit v UO č. 11 U KOUPALIŠTĚ (-120), č. 13 U PLOUČNICE (-439), č. 16 VILSNICE (-265), č. 30 DOLNÍ OLDŘICHOV (-230) a č. 67 LABSKÁ NIVA (-300)

KOMPLEXNÍ ROZBOR UKRYTÍ ZA MĚSTO

REKAPITULACE STAVU UKRYTÍ PRÚ-BS a STOÚ

| UO | název | stávající kapacita ukrytí |  |  | CELKEM | návrh řešení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | obyvatelé | školy | firmy |  |  |
| 1 | Děčín střed | 1 304 | -279 | 1 446 | 2 471 | nutno řešit |
| 10 | zámek | 146 | -90 | 374 | 430 | vyhovuje |
| 11 | U koupaliště | 71 | 0 | -120 | -49 | nutno řešit |
| IA | sektor celkem | 1 521 | - 157 | 1 700 | 2 852 |  |
| 23 | Podmokly | 1 135 | -157 | 1 391 | 2 369 | nutno řešit |
| 24 | Ustadionu | -5 | 0 | 350 | 345 | vyhovuje |
| 25 | Červený vrch | -33 | 0 | 0 | -33 | řešit individuelně RD |
| 26 | Pastýřská stěna | -5 | 0 | 0 | -5 | řešit individuelně RD |
| IB | sektor celkem | 1 092 | - 157 | 1 741 | 2 676 |  |
| 18 | Rozbělesy | 432 | 213 | 759 | 1 404 | vyhovuje |
| 19 | Hlavní nádraží | 83 | -250 | 814 | 647 | lze řešit v rámci UO č. 23 |
| 20 | Želenice | 1 499 | - 213 | -24 | 1 262 | nutno řešit školy |
| 21 | Popovice | 594 | 71 | 0 | 665 | vyhovuje |
| 22 | Letná | 465 | 969 | 157 | 1 591 | vyhovuje |
| II | sektor celkem | 3 073 | 790 | 1 706 | 5 569 |  |
| 16 | Vilsnice | 408 | 20 | -265 | 163 | nutno řešit firmy |
| 17 | Chrochvice | 458 | 82 | 43 | 583 | vyhovuje |
| 41 | Chmelník | 0 | 0 | 0 | 0 | vyhovuje |
| 42 | Krásný Studenec | 46 | 54 | 0 | 100 | vyhovuje |
| III | sektor celkem | 912 | 156 | - 222 | 846 |  |
| 27 | Přípeř | -120 | 0 | -90 | -210 | řešit individuelně RD |
| 28 | Jalůvčí | 189 | 32 | 0 | 221 | vyhovuje |
| 29 | Žlíbek - Škrabky | -154 | 0 | 0 | -154 | řešit individuelně RD |
| 30 | Dolní Oldřichov | 270 | 59 | -230 | 99 | nutno řešit firmy |
| 31 | Horní Oldřichov | 270 | 0 | 0 | 148 | vyhovuje |
| 32 | Bynov | 1 725 | 171 | 389 | 2 285 | vyhovuje |
| 33 | Bělá | 47 | 0 | 10 | 57 | vyhovuje |
| 64 | Nová Ves | -190 | 0 | 0 | -190 | řešit individuelně RD |
| IV | sektor celkem | 1 915 | 318 | 79 | 2 312 |  |
| 2 | Přístav | 0 | 0 | 50 | 50 | vyhovuje |
| 3 | Děčínská výšina | 0 | 0 | 0 | 0 | vyhovuje |
| 39 | Prostřední Žleb | 284 | 76 | 0 | 360 | vyhovuje |
| 40 | Loubí | -143 | 0 | 150 | - 37 | vyhovuje v rámci přístavu |
| 65 | Horní Žleb | -380 | 0 | 0 | -380 | řešit individuelně RD |
| V | sektor celkem | - 239 | 76 | 200 | - 37 |  |
| 4 | Nemocnice | -355 | -20 | 150 | -205 | nutno řešit obyvatelstvo |
| 5 | Kamenická | 2 497 | 1 060 | -17 | 3 540 | vyhovuje |
| 6 | U nemocnice | 2 927 | - 450 | 397 | 2 874 | vyhovuje |
| 7 | Nad Slovankou | -170 | -300 | 230 | -240 | řešit firmy, obyvatelstvo RD |
| 8 | U cihelny | 77 | 0 | -45 | 32 | řešit individuelně RD |
| 9 | Východní nádraží | -30 | 0 | -17 | -47 | řešit individuelně |
| 12 | Staré Město | 1 461 | - 208 | 585 | 1 838 | nutno řešit školu |
| 13 | U Ploučnice | 107 | 0 | -439 | -332 | nutno řešit nové firmy |
| 15 | Pod Chlumem | -150 | 0 | 0 | -150 | řešit individuelně RD |
| 47 | Folknáře | -106 | 0 | 0 | -106 | řešit individuelně RD |
| 48 | Březiny | 1 451 | -326 | 34 | 1 159 | nutno řešit školu |
| VI | sektor celkem | 7 739 | - 244 | 878 | 8 373 |  |
| 14 | Chlumská stráň | -20 | 0 | 0 | -20 | řešit individuelně RD |
| 51 | Křešice | 104 | -166 | 0 | -62 | nutno řešit nové firmy |
| 52 | Boletice n. Labem | -628 | -570 | 0 | -1 198 | řešit nové firmy a obyvatelstvo |
| 57 | Nebočady | 184 | 28 | 20 | 212 | vyhovuje |
| 58 | Jakuby | -20 | 0 | 0 | -20 | řešit individuelně RD |
| 66 | prům. obvod Křešice | -70 | 0 | 250 | 180 | řešit individuelně RD |
| 67 | Labská niva | 0 | 0 | -300 | -300 | nutno řešit nové firmy |
| 68 | prům.obv. Boletice | 0 | 0 | 955 | 955 | vyhovuje |
| VII | sektor celkem | -470 | - 608 | 925 | - 153 |  |
| 34 | Kristin Hrádek | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Havraní vrch | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Maxičky | 19 | 0 | 0 | 19 | vyhovuje |
| 37 | Telefonka | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Přípeřské polesí | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | Nad Dolním Žlebem | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | Dolní Žleb | -100 | 0 | 0 | -100 | řešit individuelně RD |
| VIII | sektor celkem | - 81 | 0 | 0 | - 81 |  |
| 49 | Chlum | -280 | 0 | 0 | -280 | řešit individuelně RD |
| 53 | Velká Veleň | -25 | 0 | 0 | -25 | řešit individuelně RD |
| 54 | Lesná | -185 | 0 | 33 | -152 | řešit individuelně RD |
| 55 | Lesní mlýn | -5 | 0 | 0 | -5 | řešit individuelně RD |
| 56 | Hoštice | -10 | 0 | 0 | -10 | řešit individuelně RD |
| IX | sektor celkem | - 505 | 0 | 33 | - 472 |  |
| I-IX | město celkem | +15 286 | + 38 | +7 040 | +22 364 |  |

O7. NÁVRH OCHRANY OBYVATELSTVA UKRYTÍM

Návrh řeší možnosti ukrytí všeho obyvatelstva města (trvale bydlící obyvatelé, žáci a studenti škol, pracovníci subjektů ekonomické základny) v případě mimořádné situace v:

- protiradiačních úkrytech budovaných svépomocí - PRÚ BS;

- v lokalitách a objektech k tomu vhodných v členění po UO a sektorech města a zahrnujících základní informace o jejich využití, funkci a možném pořadí výstavby;

- v max. míře upřednostňuje vhodné objekty se zapuštěným podlažím, jako jsou městské domy (MD), bytové domy (BD), podzemní parkoviště (PP) a halové garáže (HG).

Jedná se tedy o návrh kapacit ukrytí do objektů a zařízení, která mohou výhledově optimálně plnit funkci dvouúčelových objektů a postupně nahradit chybějící deficity nebo i méně vhodná stávající zařízení, neboť nejen v průběhu minulých let, ale i v současnosti, došlo a dochází k celé řadě změn (změna funkce a využití objektů a areálů, likvidace stávajících zařízení a provozů, výstavba nových provozních jednotek apod.).

individuelní ochrana obyvatelstva

V současné době slouží jako hlavní skladovací prostory materiálu PIO objekt v Malé veleni se sítí 21 výdejních středisek (převážně školy) na území města.

S ohledem na novou připravovanou koncepci (PIO bude vlastnit každý občan) se nové skladovací prostory a výdejní místa nenavrhují.

evakuace osob

V případě mimořádné situace se k evakuaci obyvatel navrhují následující prostory:

- dlouhodobé s ubytováním Maxičky ( 440 m n.m.), Ludvíkovice - střelnice ( kat. území Huntířov, 340 m n.m.) a Stará Oleška (chatové tábory a kempinky);

- krátkodobé bez ubytování Horní Chlum (400 m n.m.), Lesná a Lesní mlýn (430 m n.m.), Dobrná (43 m n.m.), Ludvíkovice (310 m n.m.) a Krásný Studenec (západní část).

ZÁCHRANNÉ PRÁCE

Při projektové přípravě (územní rozhodnutí a stavební povolení) a následné realizaci nových objektů a zařízení doporučených pro využití při mimořádných událostech (ukrytí) je nutno:

- vycházet ze zákona č. 239 a připravovaných prováděcích vyhlášek;

- vycházet z požadavků "Technických opatření CO na území ČR - hlava 2 a 3;

- ze strany státu pak se podílet na nezbytných stavebních úpravách a technickém zabezpečení kapacit PRÚ-BS.

O8. ZAJIŠTĚNÍ VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA

Varování osob nacházejících se na území města (všechny sídelní lokality) před hrozícím nebezpečím je zajištěno jednak:

- prostřednictvím 23 elektrických poplachových sirén HZS;

- vyhlášením informací v hromadných sdělovacích prostředcích Rádio Děčín (FM 91,6 94,8) a Rádio Crystal (FM 97,6);

- v regionálním televizním vysílání TV Lyra (kanál PRIMA TV);

- městském infokanálu kabelové televize,

a to na základě povinností, které těmto subjektům ukládá zákon a také na základě platných smluv o spolupráci, uzavřených mezi městem Děčín a jednotlivými společnostmi provozujících tato média.

seznam sirén umístěných na území města děčína

| pořadové číslo MěÚ / OkÚ | inv. číslo číslo dle HÚCO | umístění - lokalita |
| --- | --- | --- |
| 1 / 13 | 300 615 170 01 | Děčín 8, Teplická 165 obytný dům |
| 2 / 14 | 300 620 170 0 2 | Děčín 1, náměstí Svobody 1, Okresní hygienická stanice |
| 3 / 15 | 300 620 170 0 3 | Děčín 2, Kamenická 934 obytný dům |
| 4 / 16 | 300 631 170 04 | Děčín 13, Loubí ČSPL as. - přístav |
| 5 / 17 | 300 841 170 27 | Děčín 6, Želenice Základní škola - Školní 1544/5 |
| 6 / 18 | 300 625 170 28 | Děčín 9, Družstevní 8 Služba škole |
| 7 / 19 | 300 872 170 0 5 | Děčín 17, Jalůvčí 7 Základní škola |
| 8 / 20 | 300 618 170 29 | Děčín 32, Spojenců 159 Hasičská zbrojnice |
| 9 / 21 | 300 616 170 30 | Děčín 35, Lesná Hasičská zbrojnice |
| 10 / 22 | 300 619 170 0 6 | Děčín 3, Březová 135 Hasičská zbrojnice |
| 11 / 23 | 301 634 170 31 | Děčín 31, Klicperova 40 Hasičská zbrojnice |
| 12 / 24 | 300 617 170 07 | Děčín 5, Ústecká 1757 KOVOŠROT as. |
| 13 / 25 | 300 626 170 32 | Děčín 15, Prostřední Žleb obytný dům, Žlebská 80 |
| 14 / 27 | 300 624 170 33 | Děčín 27, Březiny 59 obytný dům |
| 15 / 28 | 301 193 170 34 | Děčín 4, Mírové náměstí 5 Městský úřad |
| 16 / 29 | 301 635 170 09 | Děčín 3, Pod Chlumem 209 SEMPRA as. |
| 17 / 30 | 301 190 170 10 | Děčín 1, Masarykovo náměstí 5 Okresní soud |
| 18 / 32 | 301 192 170 36 | Děčín 31, Vítězství 70 Dětský výchovný ústav |
| 19 / 33 | 301 178 17 037 | Děčín 6, Dělnická 51 NOWATT |
| 20 / 34 | 301 191 170 11 | Děčín 4, Podmokelská 1 Okresní správa pošt |
| 21 / 35 | 301 176 170 12 | Děčín 1, ul. 28. října 1054/15 obytný dům |
| 22 / 36 | 301 177 170 13 | Děčín 9, Bynov Kotelna |
| 23 / 38 | 301 166 170 14 | Děčín 9, Rudolfova 1 WICO as. |

O9. TELEFONNÍ SEZNAM PRO MIMOŘÁDNÉ SITUACE

| policie čr |  |  | 158 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ředitel OŘ PČR |  |  | 500 240, 510 007 |  |  |  |
| dispečink (stálá služba) |  |  | 500 235 |  |  |  |
| vedoucí dopravního inspektorátu |  |  | 500 245 |  |  |  |
| městská policie |  |  | 156 |  |  |  |
| ředitel |  |  | 593 180 |  | marcel.horak@mudecin.cz |  |
| zástupce ředitele |  |  | 593 181 |  |  |  |
| stálá služba |  |  | 516 516, 593 183 |  |  |  |
| záchranná zdravotní služba |  |  | 155 |  |  |  |
| ředitel ZZS okresu Děčín |  |  | 517 155, 709 900 |  |  |  |
| dispečink |  |  | 0602/156 732 |  |  |  |
| tel. / fax |  |  | 709 913 |  |  |  |
| e - mail |  |  |  |  | zzs.dc@telecom.cz |  |
| hasičský záchranný sbor |  |  | 150 |  |  |  |
| ústředna |  |  | 709 111 |  |  |  |
| operační důstojník |  |  | 709 410, 709 413 |  |  |  |
| fax |  |  | 709 412 |  |  |  |
| letecká záchranná služba ústí nad labem |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 047/523 4511 047/568 4443 |  |
| severočeské energetické závody as. |  |  |  |  |  |
| ústředna | 571 111 |  |  |  |  |
| hlášení poruch v pracovní době | 541 001 |  |  |  |  |
| hlášení poruch v mimopracovní době | 541 002 |  |  |  |  |
| severočeské vodovody a kanalizace as. |  |  |  |  |  |
|  | 535 012 |  |  |  |  |
| hlášení poruch v prac. i mimoprac. době | 535 011 |  |  |  |  |
| severočeská plynárenská as. |  |  |  |  |  |
|  | 516 011 |  |  | 047/ 52001250 |  |
| stálá služba | 516 013, 702 230 |  |  |  |  |
| okresní hygienická stanice |  |  |  |  |  |
|  | 502 111, 520 206 |  |  | 517 271 528 947 |  |
| okresní veterinární správa česká lípa |  |  |  |  |  |
| OVS Česká Lípa |  |  |  | 0425/227 15, 0425/912 76 |  |
| detašované pracoviště Děčín | 542 503 |  |  |  |  |
| ČESKÉ DRÁHY |  |  |  |  |  |
|  | 503 490, 530 035 |  |  | 530 042 047/5501796 |  |
| správa a údržba komunikací |  |  |  |  |  |
|  | 544 531, 544 407 |  |  |  |  |
| povodí labe |  |  |  |  |  |
| Ústí nad Labem - Vaňov | 047/521 1297 |  |  | fax. 047/521 1326 |  |
| Děčín | 512 606 |  |  |  |  |
| dispečink Hradec Králové | 049/541 0099 |  |  | 049/457 57 |  |

(Z1) NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKÚ CIVILNÍ OCHRANY

V řešeném území 1. změny ÚPn nejsou žádné jmenovité zdroje rizik od škodlivin v svislosti s výrobou nebo jinými provozy.

V řešeném území 1. změny ÚPn se nepředpokládá přeprava nebezpečných látek.

Z tohoto důvodu není nutno vymezovat nebezpečné zóny

V řešeném území 1. změny ÚPn neexistují větší zásobníky propan-butanu a čerpací stanice LPG. Z těchto důvodů nejsou vymezeny žádné nebezpečné zóny.

Město má zpracovaný „Povodňový plán“. Součástí grafické části dokumentace ÚPn O (vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF) je zákres záplavového území.

Ql00. V záplavovém území je z navrhovaných lokalit pouze lokalita č. 9 přestavbové území.

Ve všech nových lokalitách (vyjma lokality č. 6 - vlastní zdroj) plní veřejný vodovod funkcí požárního vodovodu.

(Z2) ZMĚNA Č. 2 NENÍ V KAPITOLE ZASTOUPENA.

(Z4) NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKÚ CIVILNÍ OCHRANY

V řešeném území 4. změny ÚPn M nejsou žádné jmenovité zdroje rizik od škodlivin v svislosti s výrobou nebo jinými provozy.

V řešeném území 4. změny ÚPn M se nepředpokládá přeprava nebezpečných látek.

Z tohoto důvodu není nutno vymezovat nebezpečné zóny.

V řešeném území 4. změny ÚPn M neexistují větší zásobníky propan-butanu a čerpací stanice LPG. Z těchto důvodů nejsou vymezeny žádné nebezpečné zóny.

Lokalita Krásný Studenec je mimo záplavové území.

V nové lokalitě plní veřejný vodovod funkci požárního vodovodu.

(Z6) ZMĚNA Č. 6 NENÍ V KAPITOLE ZASTOUPENA

(Z8) OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POTENCIÁLNÍMI RIZIKY A PŘÍRODNÍMI KATASTROFAMI

Respektovat zájmy obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.

Územně plánovacími nástroji legalizovat opatření pro minimalizaci rozsahu možných materiálních škod a ohrožení obyvatel z působení přírodních sil v území a havarijních situací, vyplývajících z provozu dopravní a technické infrastruktury a průmyslové výroby

Zajistit územní ochranu ploch a koridorů potřebných pro umisťování protipovodňových opatření. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území, ohrožených záplavami.

Změna ÚP nemá vliv na zájmy obrany státu, nové plochy v záplavových územích vymezuje pouze výjimečně, jako plochy přestavby, za podmínky umístění nad záplavu Q100 , činnost je podmíněna souhlasem s.p. Povodí Labe.

(Z12) ZMĚNA Č. 12 NENÍ V KAPITOLE ZASTOUPENA

P. ZÁVAZNÁ ČÁST

VE FORMĚ REGULATIVŮ

závazné části územního plánu jsou:

- urbanistická koncepce rozvoje města, využití ploch a jejich uspořádání - výkresy č. 2 a 3;

- vymezení zastavitelného území - výkresy č. 2 a 3;

- zásady uspořádání dopravního a technického vybavení - výkresy č. 4,5,6,7 a 8;

- vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) - výkresy č. 2 a 3;

- limity využití území - výkresy č. 2 – 8;

- vymezení veřejně prospěšných staveb (výkres č. 9).

závazné části územního plánu jsou vyjádřeny v grafických přílohách

- č. 2. hlavní výkres s komplexním řešením celého správního území města;

- č. 3. hlavní výkres s komplexním řešením jádrového území města;

- č. 4. návrh dopravního řešení se základní koncepcí dopravního uspořádání;

- č. 5. návrh zásobování vodou se základní koncepcí technického uspořádání;

- č. 6. návrh likvidace odpadních vod se základní koncepcí technického uspořádání;

- č. 7. návrh zásobování teplem a plynem se základní koncepcí technického uspořádání a vymezení zón s CZT;

- č. 8. návrh zásobování elektrickou energií + spoje se základní koncepcí technického uspořádání;

- č. 9 vymezení veřejně prospěšných staveb.

p1. návrh urbanistické koncepce

  - město Děčín se výhledově bude rozvíjet jako samostatné významné centrum osídlení ČR, s významnými vazbami jednak v rámci regionu, ale i s územím SRN;

  - na základě navrženého modelu v rozložení obyvatel k roku 2010 se počítá se směrnou velikostí města 55 000 trvale bydlících obyvatel, s územními rezervami potom s cca 58 000 obyvateli;

  - upřednostňuje Děčín jako "město kompaktní", s využitím všech disponibilních vnitřních územních rezerv (přestavba, dostavba proluk, změna funkce objektů a areálů);

  - řeší dostavbu centra na obou březích Labe formou "městských domů" s 50 % zastoupením trvalého bydlení - polyfunkční domy;

  - lokalizuje výhledově obytné území s převažující rodinnou zástavbou, do nejatraktivnějších poloh města s optimálním napojením na komunikační síť a systémy technické infrastruktury (Letná, Želenice, Chrochvice, Bělá, Jalůvčí, Škrabky, Folknáře, Boletice n. L.);

  - sleduje koncepci jednak "územních náhrad" a jednak "kvalifikovanou nabídku" pro nezbytný rozvoj ekonomické základny (Dolní Oldřichov, Rozbělesy-Želenice, nádraží východ-Staré Město, Boletice n. L. - Křešice);

  - využívá pro rozvoj města všech vhodných ploch funkčně diferencovaných, bezproblémové a stabilní výhledově potvrzuje, nestabilní a funkčně či provozně problémové návrhem vymisťuje (výrobní a skladové areály v centru a obytném území);

  - na úseku občanského vybavení řeší pouze deficitní nabídky obchodu, služeb, veřejného ubytování a stravování, tělovýchovy a sportu, stabilizované a funkční návrhem pouze potvrzuje s řadou doporučení. Důraz je kladen zejména na komplexnost řešení centra (Děčín, Podmokly, Boletice n. L.), areál zámku, soutok Labe a Ploučnice.

  - plně respektuje stávající ekologickou kostru zeleně (parky, doprovodná a strukturní zeleň, příměstské lesy), navrženým řešením upřednostňuje založení "centrálního parku" na obou březích Labe, plně respektuje navržený ÚSES

  - NÁVRH PROSTOROVÉHO a funkčního USPOŘÁDÁNÍ rozvoje města a jeho funkčního využití je obsahem samostatného přehledu, v řazení dle lokalit a městských sektorů, obsahující základní informace o jejich využití, funkci a možném pořadí výstavby (1 a 2. etapa, výhled).

  - dopravního řešení v plném rozsahu akceptuje všechny požadavky na uspořádání silniční sítě (přeložky silnice I/13 v úseku Jílové - Děčín - Benešov n. Pl., přeložka silnice II/261 Staré Město-Křešice-Boletice n. L., v železniční dopravě respektuje probíhající realizaci přestavby mezinárodního koridoru a železničního uzlu Děčín, vodní dílo v Prostředním Žlebu je zařazeno do návrhového období).

P2. funkční a prostorové uspořádání

- základním prostředkem regulace využití území je členění území města na prostory - zóny s přiřazenými kódy a charakteristikami jejich využití;

- pro takto vymezenou část území jsou stanoveny limity využití (funkce dominantní, vhodná, přípustná, nepřípustná), IZP - index zastavění pozemku (% zastavění) a optimální podlažnost;

- z hlediska stavební činnosti je území města členěno na území urbanizované, neurbanizované a území potenciálně zastavitelná zahrnující všechny výhledové územní rezervy - rozvojové plochy po návrhovém období;

ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ

zahrnuje současné zastavěné území (SZÚ) a území zastavitelné, zahrnující nově navržené lokality územního rozvoje bydlení, smíšená území, území výroby, dopravy, vybavenosti, rekreace a technické infrastruktury v návrhovém období (1 - 2. etapa výstavby)

SC 	smíšená centrální zóna

SM	smíšená městská zóna

BM	RD městského typu

BV	smíšená zóna s RD venkovského typu

OV	objekty a areály občanského vybavení

S	areály tělovýchovy a sportu

PV	zóna průmyslové výroby

NV	zóna nerušící výroby a výrobních služeb

TV	areály technického vybavení

D	plochy a areály dopravy

ZV	areály a služby zemědělské výroby, zahradnictví

Z		zóna rekreačně klidová

ÚZEMÍ neURBANIZOVANÉ

zahrnuje území nezastavitelné, které není návrhem územního plánu určeno k zastavění

CHÚ	ZÓNA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

ZPF	ZÓNA ZEMĚDĚLSKÝCH KULTUR

LPF	ZÓNA LESNÍCH KOMPLEXŮ

funkční uspořádání

- Návrh funkčního využití území (zón) musí odpovídat i způsob jeho využívání a zejména pak účel lokalizovaných staveb včetně jejich změn a změn jejich využití. Stavby a další opatření, která navrženému funkčnímu využití území neodpovídají, nesmí být v tomto prostoru - zóně povoleny.

- Dosavadní způsob využití polyfunkčních i monofunkčních zón, který neodpovídá navrženému funkčnímu využití dle ÚP, je možný v těch případech, pokud nenarušuje veřejné zájmy a další normativy, zejména pak z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí.

- Umisťování a povolování staveb technického vybavení pro obsluhu jednotlivých zón je přípustné jen tehdy, pokud nebudou mít vliv na jejich dominantní funkci.

- Umisťování ploch dopravy v klidu pro osobní vozidla je přípustné ve všech polyfunkčních i monofunkčních zónách, na plochách občanského vybavení a rekreace, pokud nebudou mít vliv na jejich dominantní funkci.

SC 	smíšená centrální zóna

zahrnuje centrální historické území města, vymezené v rozsahu původních samostatných měst na obou březích Labe, je součástí navržené krajinné památkové zóny

DĚČÍN - PODMOKLY (CENTRÁLNÍ ČÁST)

dominantní: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování) odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy), MHD, parkovací plochy a garáže, stanice PHM, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura

vhodné: trvalé bydlení v městských i bytových domech považovat za nezbytné, individuelní trvalé bydlení pak výjimečně, zařízení obchodu, školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, nerušící provozy drobné výroby a služeb

nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb

polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, monofunkční bytové domy a vila domy se 100 % trvalým bydlením a regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality, (tvar střech, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba arch. prvků a detailů, členění fasád - okna, výkladce, reklamy, obytný vnitroblok (zeleň, PP), půdní vestavby, bez dominant

doporučení: dostavba proluk, modernizace, rekonstrukce a přestavba tohoto území je prvořadá, zpracovat regulační plán, vymístit nevhodné provozy

SM	smíšená městská zóna

zahrnuje dominantní obytné území města na obou březích Labe s vysokým podílem kolektivního bydlení

NOVÉ MĚSTO, STARÉ MĚSTO, ŽELENICE, bynov, BŘEZINY, BOLETICE n. Lab.

dominantní: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuelní trvalé bydlení, zařízení obchodu, školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, nerušící provozy drobné výroby a služeb

vhodné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování) odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy), MHD, parkovací plochy a garáže, stanice PHM, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura

nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb

polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, monofunkční bytové domy a vila domy se 100 % trvalým bydlením a regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality

BM	RD městského typu

zahrnuje nejkvalitnější obytné území města s nejlepšími podmínkami pro trvalé bydlení

BĚLÁ, ČECHY, JALŮVČÍ, ŠKRABKY, CHROCHVICE, LETNÁ, POPOVICE, HORNÍ OLDŘICHOV,

CHROCHVICE, FOLKNÁŘE, VILSNICE, KŘEŠICE, NEBOČADY

dominantní: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové 		rodinné domy s obytnými  zahradami, vestavěnou garáží a bez možnosti chovu domácího 		zvířectva a výr. podnikatelských aktivit

vhodné : lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nerušící služby a "malé 	podnikání", nezbytné přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, nezbytné technické vybavení

nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské 	aktivity, sklady a zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby nedoporučuje se převod objektů do rekreačního fondu

BV	smíšená zóna s RD venkovského typu

zahrnuje obytné území a rekreační lokality ve venkovském prostoru města

KRÁSNÝ STUDENEC, LESNÁ, HORNÍ A DOLNÍ CHLUM, VELKÁ VELEŇ, HOŠTICE, SMORDOV, LESNÍ MLÝN, MAXIČKY

dominantní: individuelní trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuelní rekreace

vhodné: lokální občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení) nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace (přístupové a účelové) turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura

přípustné: areály zemědělské výroby (PHO), rodinné farmy

nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby

OV	objekty a areály občanského vybavení

v rámci celého území města

dominantní: plochy a objekty školství (základní střední a VŠ), kultury a osvěty (divadla, kina, kulturní sály, ZOO), veřejné stravování a ubytování (hotely), zdravotnictví a sociální péče (nemocnice, poliklinika, domov důchodců, ústav sociální péče, zdravotní služby), velkoplošné obchodní jednotky (obchodní dům, nákupní komerční centrum), správa a administrativa

vhodné: přístup na komunikační síť s přímou vazbou na dopravní systém města a síť MHD, odstavné a parkovací plochy, veřejné WC, zeleň liniová i plošná

přípustné: podnikatelská činnost zaměřená na služby související s funkcí objektu, byt správce

nepřípustné: průmyslová výrobní a skladovací činnost, výrobní služby, trvalé bydlení

S	areály tělovýchovy a sportu

PODMOKLY, BYNOV, STARÉ MĚSTO, BOLETICE n. L., DĚČÍN - KAMENICKÁ, POD ZÁMKEM, CHROCHVICE, TEREZÍNSKÝ RYBNÍK

dominantní: plochy, zařízení a objekty pro tělovýchovu a sport (velkoplošná hřiště a stadiony, zimní stadion, sportovní haly a tělocvičny, kryté a přírodní plavecké bazény, loděnice, autocvičiště, střelnice, cyklotrial, kynologie apod.)

vhodné: přístup na komunikační síť s přímou vazbou na dopravní systém města a síť MHD, odstavné a parkovací plochy, ŠATNY A KLUBOVNY, veřejné WC, ubytování, stravování, zeleň liniová i plošná, technická infrastruktura

přípustné: podnikatelská činnost zaměřená na služby pro sport a rekreaci, byt správce

nepřípustné: průmyslová výrobní a skladovací činnost, trvalé bydlení

PV	zóna průmyslové výroby

zahrnuje výrobní území města s nosnými výrobními podniky (kat. A, B)

ROZBĚLESY - HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, BENEŠOVSKÁ UL. - VÝCHODNÍ NÁDRAŽÍ, STARÉ MĚSTO, BOLETICE n. L. – KŘEŠICE

areály, objekty a zařízení průmyslové výroby, výrobních služeb a dopravy - urbanistická kategorie A, B (charakteristická výrobní struktura zástavby, vyplývající z výrobního programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigovaného vždy PHO)

dominantní: průmyslová výroba v celém spektru odvětvové činnosti, výrobní služby, skladové plochy a areály (pho), zařízení a související provozy železniční dopravy včetně nádraží, nákladní přístavy

vhodné: odpovídající komunikační síť s přímou vazbou na nadřazený dopravní systém města a síť MHD, odstavné a parkovací plochy, dopravní vybavenost, stanice PHM, odpovídající technická infrastruktura, liniová a ochranná zeleň, komerční aktivity

přípustné: komerční, servisní a skladové areály, ubytovny, služební byty, HOLOBYTY

nevhodné trvalé bydlení všech forem, tělovýchovná, školní, sociální a zdravotní zařízení

NV	zóna nerušící výroby a výrobních služeb

zahrnuje zejména střední a malé podnikatelské aktivity (kat. C)

DOLNÍ OLDŘICHOV, BENEŠOVSKÁ – FOLKNÁŘSKÁ

areály, objekty a doplňující zařízení nerušící výroby a výrobních služeb celoměstského významu urbanistické kategorie B a C a rozsahem malé provozy odpovídající výrobnímu programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigované i PHO

dominantní: nerušící provozy výroby a výrobních služeb, hygienicky, dopravně a provozně nenarušující existenci přilehlých polyfunkčních zón, sklady

vhodné: komerce, obchod, byty služební a vlastníků provozoven, parkovací plochy, garáže, odpovídající komunikační síť a technická infrastruktura, zeleň liniová a ochranná

nevhodné: ostatní trvalé bydlení všech forem, sportovní, školská, zdravotnická a sociální zařízení

TV	areály technického vybavení

zahrnuje hlavní zařízení energetiky, spojů a vodního hospodářství

v rámci celého území města

dominantní : monofunkční  účelové areály a objekty  sloužící k zajištění energetických sítí ( 		rozvodny a TS elektrické energie, RS plynu, zdroje a VS tepla, ČOV pro likvidaci odpadních 		vod, VDJ, jímací zařízení a ČS pro zásobování vodou, recyklační a sběrné dvory odpadu

přípustné : obvodové služebny a služební byty

nepřípustné : všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svojím provozem a 			charakterem dominantní činnosti

D	plochy a areály dopravy

silniční, železniční a lodní doprava (nákladní a osobní, MHD)

v rámci celého území města

dominantní : dopravní skelet města tvořený silnicemi, trasami a komunikacemi  všech 			kategorií, veřejná osobní a nákladová doprava, MHD, účelové stavby a provozní 			objekty, přístavy, nádraží, služby pro motoristy , parkovací a odstavná stání povrchová a 			podpovrchová, garážové dvory  individuelní  i hromadné, terminál HD

vhodné: podnikatelská činnost  zaměřená na služby související s funkcí objektu (stravování, 		informace, související služby), byty  služební, veřejné WC

nepřípustné : všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svojím provozem a 			charakterem dominantní činnosti

ZV	areály a služby zemědělské výroby, zahradnictví

KRÁSNÝ STUDENEC, VILSNICE, LESNÁ, BŘEZINY - LIBVERDA, NEBOČADY, HORNÍ CHLUM

dominantní : zemědělská rostlinná a živočišná výroba se soustředěním účelových staveb do 		monofunkčních areálů (PHO), rodinné farmy, zahradnictví, rybářství

přípustné : podnikatelská činnost zaměřená na služby související s funkcí zóny, bydlení 		majitele firmy - provozovny

nepřípustné : všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svojím provozem a 			charakterem dominantní činnosti

Z	zóna rekreačně klidová

zahrnuje plochy veřejné zeleně, lesoparky

maxičky, SOUTOK LABE A PLOUČNICE, PASTÝŘSKÁ STĚNA, DĚČÍN - KAMENICKÁ, U KAPLE - BAŽANTNICE, STOLIČNÍ HORA

dominantní: krátkodobá rekreace a volný čas v rámci jednotlivých lokalit, nenarušující přírodní charakter a atraktivity daného území, areály, objekty, zařízení a plochy specifického charakteru, až na výjimky se sezónním využitím, zařízení rekreačních služeb a veřejného stravování, osvěta, mezinárodní i regionální význam

vhodné: zařízení kultury, osvěty a sportu, veřejného stravování, pěší a turistické trasy, vyhlídky, odpočívky, nezbytné ostatní účelové komunikace, základní technické vybavení, sportovní zařízení a vybavení

nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem poslání této zóny

ÚZEMÍ neURBANIZOVANÉ

CHÚ	ZÓNA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

zahrnuje přírodní ekosystémy v CHKO na území města

ÚSES, BŘEZINSKÉ TISY, NEBOČADSKÝ LUH, BOHYŇSKÁ LADA

dominantní: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v podstatě bez dalšího možného funkčního využití

vhodné: kultura a osvěta, naučné stezky

přípustné: nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo zařízení

nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba lesního půdního fondu a strukturní zeleně, regulace vodního toku, výstavba všech forem

ZPF	ZÓNA ZEMĚDĚLSKÝCH KULTUR

zahrnuje zemědělský půdní fond na území města

KRÁSNÝ STUDENEC, LESNÁ, VELKÁ VELEŇ, CHLUM, FOLKNÁŘE, KŘEŠICE, BOLETICE, NEBOČADY, VILSNICE, CHROCHVICE

dominantní: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, školkařství)

vhodné: nelesní ekosystémy, zahrádkářské osady, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a plochy, přístupové a účelové komunikace

přípustné: účelové stavby, nadřazené trasy technické infrastruktury, komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika

zachovat průchodnost krajiny

obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v rámci souhrnných pozemkových úprav

LPF	zóna lesních komplexů

zahrnuje všechna rozsáhlá území lesního půdního fondu

v rámci celého území města

dominantní: produkční, ochranná, vodohospodářská, ekologická a rekreační funkce

vhodné: myslivost, sběr lesních plodin, krátkodobá a turistická rekreace, cykloturistika

přípustná: komunikační síť + P, účelové a turistické cesty, cykloturistika, systémy technické infrastruktury, rekreační lokality, veřejné služby CR (ubytování, stravování), zařízení a plochy pro lesní hospodaření a pro obranu a ochranu státu

prostorové uspořádání

SC 	SMÍŠENÁ CENTRÁLNÍ ZÓNA

počet podlaží: 4 - 5

intenzita zastavění pozemku v %: 75 – 100

SM	SMÍŠENÁ MĚSTSKÁ ZÓNA

počet podlaží: 3 - 4

intenzita zastavění pozemku v %: 50

BM	RD MĚSTSKÉHO TYPU

počet podlaží: do 2 + podkroví

intenzita zastavění pozemku v %: 25

BV	SMÍŠENÁ ZÓNA S RD VENKOVSKÉHO TYPU

počet podlaží: 1 - 2 + podkroví

intenzita zastavění pozemku v %: 15

OV	OBJEKTY A AREÁLY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

počet podlaží: 2 - 4

intenzita zastavění pozemku v %: 50 – 70

S	AREÁLY TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

počet podlaží: 1 - 2

intenzita zastavění pozemku v %: 5 (70)

PV	ZÓNA PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

počet podlaží: 1 - 3 (zohlednit speciální výrobní charakter – 15 m)

intenzita zastavění pozemku v %: 80

NV	ZÓNA NERUŠÍCÍ VÝROBY A VÝROBNÍCH SLUŽEB

počet podlaží: 1 - 2

intenzita zastavění pozemku v %: až 80

TV	AREÁLY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

počet podlaží: 1 - 2 (zohlednit speciální charakter)

intenzita zastavění pozemku v %: 75 - 100 (zohlednit speciální charakter)

D	PLOCHY A AREÁLY DOPRAVY

počet podlaží: 1 - 2 (pro HG až 3)

intenzita zastavění pozemku v %: 90 (zohlednit speciální charakter)

ZV	AREÁLY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY, ZAHRADNICTVÍ

počet podlaží: 1 - 2 (zohlednit speciální výrobní charakter až 12 m)

intenzita zastavění pozemku v %: až 60 (zohlednit speciální výrobní charakter)

Z	ZÓNA REKREAČNĚ KLIDOVÁ

počet podlaží: 1

intenzita zastavění pozemku v %: 5

CHÚ	ZÓNA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

počet podlaží: 0

intenzita zastavění pozemku v %: 0

ZPF	ZÓNA ZEMĚDĚLSKÝCH KULTUR

počet podlaží: 1 - 2

intenzita zastavění pozemku v %: dle konkrétní stavby

LPF	ZÓNA LESNÍCH KOMPLEXŮ

počet podlaží: 1

intenzita zastavění pozemku v %: dle konkrétní stavby

p3. limity využití území

ochrana přírody a krajiny

    - chráněná krajinná oblast Labské pískovce – zónování;

    - chráněná krajinná oblast České středohoří – zónování;

    - národní přírodní památka Březinské tisy;

    - přírodní památka Nebočadský luh;

    - přírodní památka Bohyňská lada (v návrhu);

    - rybník u Králova mlýna (v přípravě);

    - památné stromy;

    - ochranné pásmo lesa (50 m).

územní systém ekologické stability

- regionální biocentra: 3, 15, 17, 18, 20, 24, 39;

- lokální biocentra: 2, 4,5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;

- nadregionální biokoridory: K8 vodní (Labe), K8 mezofilní bučinný, K8 borový a K8 mezofilní hájový;

- regionální biokoridory k vymezení: RK 549, RK 550 a RK 551;

- lokální biokoridory.

životní prostředí - ochrana staveb

- vyhlášená PHO;

- území ohrožené hlukem z dopravy;

- sesuvná území;

- území s výskytem radonového rizika;

kulturní památky

- nemovité kulturní památky, popř. soubory (viz. seznam kap. D2);

- archeologické naleziště (areál koupaliště pod zámkem - poliklinika);

- krajinná památková zóna (v přípravě).

dopravy

- ochranné pásmo silnic I. a II. třídy;

- ochranné pásmo dráhy a vleček.

vodního hospodářství

- CHOPAV Severočeská křída;

- PHO vodních zdrojů PHO I., II. A a II. B stupně;

- ochranné pásmo ČOV Boletice;

- ochranné pásmo vodovodních potrubí;

- ochranné pásmo kanalizace;

- zátopová území Labe, Ploučnice a Jílovského potoka;

- pozemky podél splavného vodního toku v šířce 10m, u ostatních toků 6m od břehové čáry;

- hranice ochrany termálních vod.

elektroenergetiky

- ochranné pásmo venkovního vedení VVN, VN;

- ochranné pásmo podzemního vedení;

- ochranné pásmo elektrické stanice – rozvodny.

spojů

- ochranné pásmo telekomunikačních kabelů;

- ochranné pásmo radioreléových tras;

- ochranné pásmo televizního převaděče.

Plynárenství

- ochranná pásma plynovodů a přípojek (VTL, STL, NTL);

- ochranná pásma u technologických objektů;

- bezpečnostní pásma.

Teplárenství

- ochranná pásma zařízení na výrobu či rozvod tepla.

p4. zásady uspořádání dopravního a

technického vybavení

ZÁSADY PRO USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY

Záměry související s výstavbou dálnice D8

trasa D8 není předmětem řešeného území, avšak svým významem se samotného města Děčína dotýká. Po její realizaci a uvedení do provozu lze oprávněně očekávat zvýšení dopravních intenzit na jejích přivaděčích a silničních tazích, které budou napojeny do uzlových bodů mimoúrovňových křižovatek. V konkrétním případě u Děčína se jedná o silnici I/62 (vazba na mimoúrovňovou křižovatku Trmice) a silnici I/13 (vazba na mimoúrovňovou křižovatku Knínice). Z tohoto důvodu je nutné rekonstruovat a zkapacitnit vstupy těchto tahů na území města Děčína.

Přeložka silnice I/13 Děčín - Knínice

jeho nezbytnost je výhledově nutná vzhledem ke kritické situaci vznikající každodenně na průtahu vedeném městem po Teplické, Pivovarské a Podmokelské ulici. Je zřejmé, že podstatná část dopravní zátěže spadá do kategorie vnitroměstských či radiálních vztahů, avšak další výraznější zatížení tranzitem po zprovoznění dálnice je již těžko přípustné. Realizace se předpokládá ve výhledu a je vázána na časové období dokončení D8.

Přeložka silnice I/13 Děčín - Benešov - Nový Bor

je dlouhodobě sledovaná akce. Nahrazuje trasu vedenou v nevhodných podmínkách přes Huntířov a Českou Kamenici ve směru na Nový Bor, kde šířkové, směrové ani výškové parametry neodpovídají kategorii nadřazeného tahu.

Přeložka silnice II/261 Křešice - Boletice - Nebočady

je sledována jako výhledová. V návrhovém období připadá v úvahu pouze její část vedená v Křešicích v souběhu s tratí ČD a s vyloučením úrovňového přejezdu na Starém Městě.

Folknářská spojka

trasa zlepšuje dopravní situaci na kritickém úseku na Kamenické ulici. Je po ní vedena část tranzitní a regionální dopravy a odlehčuje stávající trasu. Opodstatnění bude mít i po vybudování přeložky silnice I/13 ve směru na Benešov.

Rekonstrukce trati ČD Břeclav - Děčín - Drážďany - souvisí se zvýšením rychlosti a výkonnosti železniční trati. Úpravy jsou uvažovány převážně v prostoru ochranného pásma dráhy. Výhledově bude realizován tunel pod Pastýřskou stěnou.

Výstavba vodního díla v lokalitě Prostřední Žleb

dlouho diskutovaná otázka ohledně nutnosti jeho realizace a umístění se zdá být již koncepčně stanovena. S jeho výstavbou se počítá v návrhovém období.

Autobusové nádraží, terminál hromadné dopravy

město Děčín má dosud provizorní autobusové nádraží v Hankově ulici. Pro jeho výstavbu je navržena lokalita za poštou v Podmoklech tak, aby odpovídala požadavkům na optimální dostupnost a lokalizaci v centru vybavenosti.

    - pro správnou funkci dopravy v Podmoklech zachovat a zrekonstruovat železniční podjezdy Podmokelská - Ústecká, Teplická - Labské nábřeží a Dělnická – Ústecká;

    - za nosný systém MHD ve městě považovat autobusovou dopravu;

    - zajistit cyklistické propojení v trase podél Labe ve směru od Ústí nad Labem až po státní hranici se SRN. Na tento hlavní tah navázat odbočkami ve směru na Jílové a podél Ploučnice na Benešov;

    - objekty a plochy klidové dopravy realizovat po lokalitách v městských sektorech v rozsahu požadavků souvisejících s bydlením v bytových domech, obč. vybaveností a výrobou;

    - územně chránit výhledové rezervní trasy.

ZÁSADY PRO USPOŘÁDÁNÍ vodního hospodářství

Podmínkou rozvoje města je realizace a dokončení základní kostry hlavních kanalizačních sběračů zajišťujících podchycení dílčích vyústění kanalizací a převedení k místní ČOV. Tento záměr je nutno realizovat přednostně, jedná se tedy o I. etapu výstavby kanalizace, která je v současné době rozestavěná.

výstavba kanalizace (I. etapa)

    - hlavní kanalizační sběrač A, výtlak A, čerpací stanice u jednotlivě podchycených stok, sběrač B 	(pravý břeh) a ČOV Boletice.

výstavba kanalizace bezprostředně navazující (II. etapa)

    - napojení kanalizace Nového Města;

    - napojení Teplické ulice;

    - rekonstrukce a přestavba stoky V. (povodí Jílovského potoka);

    - kanalizace ve Sněžnické ulici;

    - podchycení stoky VII. a dokončení kanalizace v Jalůvčí;

    - splašková kanalizace Folknáře;

    - splašková kanalizace Oldřichov;

    - splašková kanalizace Bělá;

    - splašková kanalizace Křešice a Boletice;

    - přečerpání odpadních vod se stoky XXVI. do stoky v Provaznické ulici;

    - dobudování kanalizace Březiny.

výstavba vodovodu

- do konce návrhového období je potřebné zajistit doplnění kapacity vodních zdrojů vodovodu Děčín.

výstavby úpravy toků

*	pro zajištění ochrany zástavby před velkými vodami je nutno dokončit úpravu Jílovského potoka v intravilánu tak, aby kapacita koryta zajišťovala průchod min. padesátileté povodně (Q50).

Zásady pro uspořádání Energetiky

- největší a nejdůležitější investicí bude výstavba zdroje CZT Děčín - východ a tepelných napaječů. Výstavba tohoto zdroje umožní zrušit řadu větších kotelen spalující neekologická paliva. Stavba má tedy i značný ekologický význam;

- tepelnou síť v Podmoklech bude nutné posílit dalším zdrojem. Po technicko - ekonomickém zhodnocení se navrhuje využít plynové kotelny podniku Kabelovna a vybudovat tepelný napaječ do centra Podmokel;

- jednotlivé rozvojové plochy se navrhuje zastavovat postupně. Doporučuje se vybrat několik ploch, vybudovat zde technickou infrastrukturu a parcely rozprodat. Následně předinvestovat další rozvojové plochy. Takovýmto postupem je zaručena efektivnost provozovaných sítí;

- objekty budou zásobovány dvoucestným způsobem (elektřina + dodávkové teplo, elektřina + plyn) nebo jednocestným způsobem (komplexní elektrifikace objektů nebo elektřina 
+ vytápění ekologickými palivy nezávislými na síťových systémech).

Zásady pro energetickou koncepci jednotlivých

sektorů a rozvojo-vých ploch

- objekty budou zásobovány dvoucestným způsobem (elektřina + dodávkové teplo, elektřina + plyn) nebo jednocestným způsobem (komplexní elektrifikace objektů nebo elektřina 
+ vytápění ekologickými palivy nezávislými na síťových systémech);

- u nově budovaných objektů s elektrickým vytápěním přednostně využívat tepelných čerpadel nebo hybridních systémů;

- důsledně rozvíjet systém CZT v oblastech určených územním plánem;

- u zdroje CZT Děčín - východ využívat geotermální energii;

- u nových staveb klást důraz na tepelně - technické vlastnosti obvodového pláště budov;

- neekologická paliva (hnědé uhlí, těžký topný olej) budou nahrazeny ušlechtilejšími palivy;

- plošně plynofikovat sídla Křešice, Marjanín, Vilsnice a Nebočady;

- držet územní rezervu pro výstavbu vedení VVN 110 kV Želenice – Babylon;

- v rozptýlené výstavbě využívat pro ohřev užitkové vody sluneční energie;

- u vytápění nezávislého na sítích využívat především zkapalněné uhlovodíkové plyny, extralehké nízkosirnaté oleje, biomasu apod.

- případné využívání hnědého uhlí podmínit instalací ekologických kotlů;

- v blízkosti zdroje CZT Děčín - východ rezervovat plochu pro technologii termické likvidace odpadů.

Spoje

- *nové objekty pro bydlení 100%-ně telefonizovat;

- *vytvořit rezervu pro telefonizaci ploch určených pro výstavbu občanské vybavenosti a pro rozvoj ekonomické základny;

p5. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Rozsah a vymezení "veřejně prospěšných staveb" je provedeno na základě úplného znění stavebního zákona č. 50/76 Sb. a doplňujících změn dle zákona č. 103/90 Sb. a zákona č. 262/92 Sb., části čtvrté § 108. Za veřejně prospěšné stavby se navrhují stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejně technické vybavení území města podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí.

| A1 | Nové Město, Kamenická ul. - malometrážní byty 150 bj. |
| --- | --- |
| A2 | Podmokly, Jungmannova ul. - malometrážní byty, penzion 10 bj. |
| A3 | Podmokly, Ruská ul. - malometrážní byty, penzion 15 b.j. |
| A4 | Podmokly, Ruská ul. - malometrážní byty, penzion 20 b.j. |
| A5 | ZŚ Máchova - dětské dopravní a sportovní hřiště, rekonstrukce zeleně |
| A6 | zámek - komplexní dostavba, přestavba a rekonstrukce areálu |
| A7 | rekonstrukce objektu městských lázní a topného zdroje - rehabilitační centrum |
| A8 | Podmokly, Jílovský potok - revitalizace a rehabilitace nábřeží, cyklistická trasa |
| A9 | Podmokly, TJ LOKOMOTIVA - šatny, technické zázemí, parkoviště |
| A10 | Rozbělesy, Ústecká ul. - rekonstrukce areálu kostela a fary |
| A11 | Bělá, Terezínský rybník - sportovní areál (sportovní hala - JITŘENKA,hřiště, zeleň) |
| A12 | Bynov, tréninkové hřiště |
| A13 | Staré Město, TJ START - loděnice, rekonstrukce stadionu (likvidace staveb. dvora) |
| A14 | Kamenická - sportovní a rekreační areál, veřejná zeleň |
| A15 | Folknáře, hřbitov - rozšíření areálu |
| A16 | Podmokly, Labské nábřeží - komplexní rekonstrukce, promenáda, park, cyklistická trasa |
| A17 | Staré Město, Labské nábřeží, soutok - park, sport, promenáda, cyklistické trasy, přívoz |
| A18 | Popovice, U kaple - rozšíření lesoparku Bažantnice, rekonstrukce prostoru, sport |
| A19 | Děčín, Na hůrkách - rekonstrukce a rozšíření ploch na lesopark |
| A20 | Nové Město, u nemocnice - veřejná zeleň, nemocniční park |
| A21 | Boletice n.L. - rekonstrukce a rozšíření ploch na lesopark, sport |
| A22 | Březiny, obytný soubor - veřejná zeleň, sportovní hřiště |
| A23 | recyklační dvůr odpadu - areál CTZ Děčín východ |
| A24 | rozšíření areálu TS + sportovní hřiště |

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY dopravy

LINIOVÉ STAVBY

A - České dráhy

D1	A0 - Modernizace I. železničního koridoru Břeclav - Děčín - Berlín včetně úpravy přejezdu v Přípeři.

D2	A1 - Podchod pro pěší z přednádražního prostoru do ulice Práce (v rámci přestavby železniční stanice Děčín-hl. n.)

D3	A4 - Přeložka vlečky do Rozběles v ul. Práce.

D4	A5 - Vlečka k ČOV v Boleticích.

B - silnice I/13

D5	B2 - Komplexní rekonstrukce ulice Práce (přeložka sil. I/62) v Rozbělesech a realizace mimoúrovňové křižovatky na levém předmostí Nového mostu.

D6	B3 - Přeložka sil. I/13 v pravobřežní části Děčína v prostoru Libverdy. Trasa je součástí komplexní přestavby tahu od Děčína po Nový Bor. VPS je v úseku Libverda - Březiny nahrazena koridorem CNZ.D(12).

D7	B4 - Komplexní rekonstrukce a šířková úprava stávajícího průtahu sil. I/13 v Bynově a Dolním Oldřichově

C - SILNICE II/261

D8	C1 - Přeložka silnice II/261 v úseku Staré Město - Křešice s mimoúrovňovým přechodem dráhy a s opětným napojením na stávající trasu v ul. Vítězství.

D - Folknářská spojka

CNZ.D(12) Přeložka sil. I/13 Děčín - Ludvíkovice  (Tzv. Folknářská spojka odlehčujícící ulici Kamenickou) v pravobřežní části Děčína v prostoru Libverdy, včetně mimoúrovňové křižovatky na Folknářské spojce. V rámci koridoru jsou zahrnuty stavby související s touto přeložkou. Trasa je součástí komplexní přestavby tahu od Děčína po Nový Bor.

E - Letná-Oldřichov

D10	E - Komunikační propojení Horního Oldřichova s Letnou.

H - cyklistické trasy

D11	H1 - cyklotrasa vedená údolím Labe Nebočady - Prostřední Žleb

D12	H2 - cyklotrasa vedená údolím Jílovského potoka Podmokly - Jílové

D13	H3 - cyklotrasa vedená údolím Ploučnice Staré město - Březiny

LOKAlity Sektor I. A

D14	I/1 - HG 56 v rámci dostavby bloku v Jeronýmově ulici

D15	I/16 - revitalizace nábřeží, promenáda a pěší zóna na Jílovském potoku

D16	I/17 - terminál hromadné dopravy v Podmoklech

D17	I/19 - přístupová MK a parkoviště P50 u TJ Lokomotiva

D18	I/20 - pěší stezka kombinovaná s cyklistickou podél břehu Labe od navrhovaného přívozu v RozbělesÍch po Tyršův most

D19	I/23 - rekonstrukce křižovatky Teplická - Pivovarská u Ovčí lávky

D20	I/24 - Pěší podchod pod nádražím ČD s propojením do ulice Práce a s PP200

D21	I/25 - parkoviště u ZOO P50

D22	I/26 - kruhové uspořádání křižovatky, rekonstrukce podjezdu ČD na Labském nábřeží

D23	I/27 - zkapacitnění podjezdu trati ČD "Pětimostí", zaslepení ul. Práce

D24	I/28 - parkoviště P 8 v Chelčického ulici u divadla

D25	I/29 - parkoviště P 50 v ul. Práce u hřiště

lokality Sektor I. B

D26	I/8 - nové napojení navrhovaného parkoviště P60 z ul. U plovárny, 2 osobní výtahy

D27	I/18 - komplexní přestavba Masarykova náměstí, parking, okružní křižovatka

D28	I/19 - parkoviště U plovárny, P20 + P30 + 7BUS

D29	I/20 - halová garáž HG 280 ve Fügnerově ulici

D30	I/21 - halová garáž HG 240 v Maroldově ulici

D31	I/22 - halová garáž HG 100 v Zámecké ul.

D32	I/23 - parkoviště v ul. U plovárny, P80 + 5 BUS

D33	I/24 - přestavba Oblouková ulice, napojení na 2.polské armády

D34	I/25 - okružní křižovatka na nám. Svobody

D35	I/26 - parkoviště na terénu a PP60 u polyfunkčního domu (KOKOS)

D36	I/27 - parkoviště na Labské u os. Přístavu P150 s přístupovou MK

D37	I/28 - halová garáž HG 140 v Duchcovské ulici

D38	I/30 - parkoviště P50 + 8 BUS na Labské u nábřeží

D39	I/31 - parkoviště P42 za střediskem na Duchcovské

D40	I/32 - parkoviště u policie P150, rek. a dostavba

lokality Sektor II.

D41	II/5 - přístupová MK k polyfunkčnímu bloku v ul. Jiřího z Poděbrad

D42	II/9 - přístupová MK k bloku v ul. Kozinova

D43	II/18 - parkoviště na Labském nábřeží P188 + BUS P30

D44	II/20 - cyklotrasa na Labském nábřeží

D45	II/28 - parkoviště P100 v Želenicích v Lounské ul.

D46	II/29 - dvoupodlažní halové garáže HG200, včetně návrhu přístupové MK v Želenicích

D47	II/30 - halové garáže HG300 v Želenicích u potoka

D48	II/31 - podzemní garáže PP200 v Želenicích

D49	II/33 - halové garáže HG240 ve Slezské ul.

D50	II/34 - podzemní parking PP100 ve vnitrobloku na Ruské

D51	II/36 - komunikační propojení Klostermannova - Budapešťská

D52	II/37 - parkoviště P40 ve Slovanské ulici

D53	II/38 - parkoviště P60 ve Slezské ulici

D54	II/39 - rozšíření ul. Za bažantnicí, optimalizace komunikačního propojení

D55	II/40 - obratiště pro BUS v Želenicích

D56	II/41 - halové garáže HG200 v ul. U Tvrze

D57	II/42 - parkoviště P67 v Ovocné ulici

D58	II/43 - přívoz v Rozbělesích

lokality Sektor III.

D59	III/11 - obratiště BUS ve Slovanské ul. Na Letné

lokality Sektor IV.

D60	IV/17 - parkoviště P15 u vodní plochy Terezínský rybník

D61	IV/22 - hromadná garáž HG200 u výtopny v Bynově

D62	IV/23 - parkoviště u hřiště P50 v Bynově na Teplické ul.

D63	IV/24 - hromadná garáž HG400 v Bynově na Teplické ul.

D64	IV/25 - obratiště pro BUS v Bynově

lokality Sektor V.

(D65	V/4 - výstavba vodního díla byla vyřazena)

lokality Sektor VI.

D66	VI/1 - parkoviště P60 a podzemní PP100 na Kamenické ul.

D67	VI/19 - parkoviště P100 u hřbitova ve Folknářích

D68	VI/35 - parkoviště P60 a HG240 v Březinách

D69	VI/36 - podzemní PP60 ve Försterově ul.

D70	VI/39 - parkoviště P60+P80+P30 v sídlišti v Březinách

D71	VI/40 - chodník podél MK od MŠ v Březinách do Libverdy

lokality Sektor VII.

D72	VII/1 - přístupová MK k polyfunkčnímu objektu v Boleticích - u parku

D73	VII/4 - přístupová MK k polyfunkčnímu objektu a k bytovému domu v Boleticích

D74	VII/26 - halová garáž HG200 v Boleticích u trati

D75	VII/27 - halová garáž HG200 a parkoviště P150 v Boleticích v obytném souboru

D76	VII/28 - parkoviště P100 v Boleticích v obytném souboru

D77	VII/29 - parkoviště P30 na Kostelní ulici

D78	VII/30 - rekonstrukce a rozšíření Kostelní ulice

D79	VII/32 - rekonstrukce, rozšíření profilu v oblouku silnice II/261 v Nebočadech

D80	VII/33 - obratiště BUS v Jakubech

lokality Sektor VIII.

D81	VIII/3 - parkoviště P20 v Maxičkách

D82	VIII/4 - rekonstrukce komunikace (lesní cesty) vedené od Maxiček do Dolního Žlebu

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

zásobování vodou

V1	Vodojem Letná 150m3 a zásobní řady pro navrženou zásobu

V2	Nový přívodní řad z vodojemu Václavov do vodojemu Popovice DN 100 a zásobní řady pro navrženou zástavbu z vodojemu Popovice

likvidace odpadních vod

K1	Splašková kanalizace DN 300 (250) v Oldřichově Jelení ulici v úseku od železničního podjezdu na konec stávající zástavby

K2 	Splašková kanalizace v celé lokalitě Oldřichov

K3 	Obnova dešťového odvodnění Oldřichov (kombinace zatrubněných úseků s příkopy) v celé lokalitě

K4	Splašková kanalizace v ulicích "U Korkárny" a "Pod vrchem" v Bynově

K5	Jednotná kanalizace v "Kyjevské ulici " Bynov

K6	Dešťové odvodnění Lesní cesty Bynov. Jedná se o kombinaci otevřeného příkopu a zatrubněné stoky odvádějících povrchové vody do Jílovského potoka

K7	Splašková a dešťová kanalizace v ulici Červený vrch, čerpací stanice splašků

K8	Dešťová kanalizace v ulici "Pod Svahem"

K9	Napojení kanalizace Nového města, podchycení jednotlivých vyústí novou kanalizací v ulici Labská svedené do navržené čerpací stanice Maroldova, odtud výtlačný řad do stoky XXIV.

K10	Dešťová kanalizace v ulici "V Sadech" – Nové město

K11	Dešťová a splašková kanalizace v celé ulici "Za Sadem" v Březinách. Řešení spočívá v odkanalizování dolní a zvlášť horní části ulice včetně zachycení extravilánových vod a podchycení stávající kanalizace

K12	Splašková kanalizace v Březové ulici Březiny

K13	Splašková kanalizace Folknářská: podchycení stávající stoky a převedení do stoky Liberecká

K14	Splašková kanalizace v ulicích Záhořova, U dvora a Kotlářská

K15	Odvodnění v ulici "U dvora a Kotlářská"

K16	Splašková kanalizace v ulicích Staroměstské nábřeží, U trati, Sochorova, Koperníkova, Na točně, Havlíčkova, Dlouhá, Šikmá, Průchodní, Zemědělská, U Sokolovny převážně v Křešicích. Stoky svedené do čerpací stanice navržené pro tuto část, výtlačný řad a gravitační stoka do hlavní čerpací stanice Křešice

K17	Splašková kanalizace v ulicích Družinová, Klicperova, U školy, Potoční, Luční, hlavní čerpací stanice

K18	Křešice a výtlačný řad do výtlaku "A" k ČOV

K19	Splašková kanalizace v ulicích "u Přívozu" a "Polabí" a přečerpání do hlavního systému města

K20	Splašková kanalizace v celé lokalitě Krásný Studenec, zahrnutí vybudování splaškové kanalizace v ulicích "Na Skluzu" a "Hraniční" a svedení do stoky v ulici Krásnostudenecké. Napojení je podmíněno rekonstrukcí stávající stoky Krásnostudenecká a Novoměstská na potřebný profil

K21	Splašková kanalizace v ulici Rokycanova Chrochvice a přečerpání do stoky v ulici Novoměstské

K22	Odvodnění komunikace Jílovská - Chrochvice, Krásný studenec

K23	Splašková kanalizace v ulici "V Lukách" od nové zástavby do ulice Vilsnické (stoku nutno též vybudovat) a napojit na navrhovanou stoku v ulici Květinové pobřežní sběrač a přečerpání do výtlaku A.

K24	Splašková kanalizace v ulici Květinové Chmelnice a v příslušně spádované části Vilsnické ulice

K25	Splašková kanalizace Třešňová (do Květinové)

K26	Splašková kanalizace Višňová, Vřesová a Chmelnická Vilsnice. Nutno zajistit převedení k ČOV Děčín v Boleticích. Ve vyjmenovaných ulicích je návrh omezen stávající zástavbou, tj. od stávající kanalizace proti proudu na konec dnešní zástavby

K27	Jednotná kanalizace v ulici Lidické a části Kladské svedené do stávající stoky v Dělnické ulici Rozbělesy

K28	Jednotná kanalizace ve zbylé části ulice Kladské (u sv. Jana) a to v úseku od ulice Jiřího z Poděbrad do stávající stoky v Dělnické ulici

K29	Odvodnění ulice "Na Spádu" Škrabky a to v úseku od ulice "Pod lesem" do Terezínského rybníka

K30	Splašková kanalizace v ulicích Zahradní a Vančurova Škrabky

K31	Splašková kanalizace Žitná, Pod hřištěm a 5. května a Pod Úvozem v Jalůvčí a zajištění převedení do systému městské kanalizace. Stoku u Jalůvčí (VII) podchytit a zajistit přečerpání odpadních vod do hlavních sběračů. (čerpací stanice a výtlak) odvodnění Žitné a 5. května v Jalůvčí

K32	Splašková kanalizace v Bělé v ulicích Jasná, Včelná, Saská, Družstevní, Tělocvičná se svedením do stávající kanalizace DN 1000 v Saské ulici

K33	Jednotná kanalizace ve Sněžnické ulici (Čechy)

K34	Podtlaková splašková kanalizace v ulicích "Ke trati" a "Říčná" splašková kanalizace v ulici Neumanově a převedení splašků z jmenovaných ulic do stávající stoky v ulici Vítězství

K35	Splašková kanalizace v celé lokalitě Folknáře. Jedna větev do Folknářské, druhá do Liberecké

K36	Splašková kanalizace v ulici Kamenná Boletice

K37	Splašková kanalizace Nebočady, přečerpání do Boletic

K38	Napojení stoky VI. "Teplická ulice" akce sestává z čerpací odpadních vod Teplická, čerpací stanice odpadních vod Pastýřská výtlaku V4 a V3 zajišťující po přepojení přečerpání do sběrače B

K39	Podchycení odpadních vod z povodí stoky VII. sestává z čerpací stanice Přípeř a výtlačného řadu do čerpací stanice Pastýřská. (Spolu s odpadními vodami z Červeného vrchu po vybudování zde navržené splaškové kanalizace.)

K40	Přečerpání odpadních vod z povodí stoky XXV. do stoky XIV.

K41	Odpadní vody ze stoky XXVI. přečerpat do stoky v Provaznické ulici

K42	Podchycení extravilánových vod (Březiny, Boletice n. L., Letná)

úpravy vodních toků

VT1	Úprava Jílovského potoka od km 4,821 po km 5,683 u benzinové pumpy v Bynově

VT2	Úprava Jílovského potoka v úseku od km 4,528 po km 4,821

VT3	Úprava Jílovského potoka v úseku od km 2,9 po km 4,025

VT4	Úprava Jílovského potoka v úseku od km 0,635 po km 1,065

VT5 	Úprava Oldřichovského potoka v délce 350m od začátku zakryté části proti proudu do Jeleního potoka

VT6	Obnova opevnění Chrochvického potoka od vyústění do Labe přes zastavěnou část

VT7	Zkapacitnění koryta toku SMS Ústí n/L 5 ve Vilsnici

VT8	Zkapacitnění koryt toků SMS Ústí n/L 6 a 6A ve Vilsnici

VT9	Úprava Bělského potoka v km 0,418 po km 1,418 nad Terezínským rybníkem

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY energetikY A spojŮ

| stavby elektrorozvodné |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 |  | trafostanice č. 301 včetně kabelové přípojky VN | I.A - I/9, I/17 |
| E2 |  | trafostanice č. 302 včetně kabelové přípojky VN | I.B - I/8 |
| E3 |  | trafostanice č. 303 včetně kabelové přípojky VN | II/1, II/2 |
| E4 |  | trafostanice č. 304 včetně kabelové přípojky VN | II/5, II/6, II/7 |
| E5 |  | trafostanice č. 305 včetně kabelové přípojky VN | II/8, II/9, II/10 |
| E6 |  | trafostanice č. 306 včetně kabelové přípojky VN | II/11, II/21 |
| E7 |  | trafostanice č. 307 včetně kabelové přípojky VN | IV/8 |
| E8 |  | trafostanice č. 308 včetně venk. přípojky VN | V/4 |
| E9 |  | transformovna MVE č. 309 včetně kabelové přípojky VN do rozvodny 110 kV Děčín východ | V/4 (v případě energetického využití VD) |
| E10 |  | trafostanice č. 310 včetně kabelové přípojky VN | VI/1 |
| E11 |  | trafostanice č. 311 včetně kabelové přípojky VN | VI/3, VI/4, VI/8 |
| E12 |  | trafostanice č. 312 včetně kabelové přípojky VN | VI/18 |
| E13 |  | trafostanice č. 313 včetně kabelové přípojky VN | VII/4, VII/5 |
| E14 |  | trafostanice č. 314 včetně venk. přípojky VN | VII/18 |
| E15 |  | trafostanice č. 315 včetně venk. přípojky VN | VII/19 |
| E16 |  | trafostanice č. 316 včetně venk. přípojky VN | III/9 |
| E17 |  | vedení VVN 110 kV Želenice - Babylon | zvýšení spolehlivosti zásobování Děčína elektřinou |
| E18 |  | propojovací kabel VN mezi trafostanicemi č. 194 a 201 (Boletice) | uvolnění rozvojové plochy VII/15 pro výstavbu |
| E19 |  | trafostanice č. 317 včetně kabelové přípojky VN | VI/32 |
| E20 |  | 2 vývodní vedení 22 kV pro stávající trasu Děčín - Česká Kamenice | zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny do území ve směru na Č. Kamenici |
| E21 |  | propojovací vedení 22 kV | výstavba nového vedení |
| stavby teplárenské |  |  |  |
| T1 |  | primerní rozvody CZT | plošná teplofikace, Podmokly, II/2,II/25 |
| T2 |  | zdroj CZT Děčín východ | plošná teplofikace, Děčín 1, Staré Město, Nové Město, Březiny |
| T3 |  | páteřní primerní rozvody CZT ze zdroje Děčín východ | plošná teplofikace, Děčín 1, Staré Město, Nové Město |
| T4 |  | rozšíření primerních rozvodů CZT | II/25 |
| T5 |  | rozšíření primerních rozvodů CZT | VI/1 |
| T6 |  | rozšíření primerních rozvodů CZT | VI/25 |
| T7 |  | rozšíření primerních rozvodů CZT | VII/1, VII/15, VII/3 |
| T8 |  | rozšíření primerních rozvodů CZT | VII/4 |
| T9 |  | tepelný napaječ Kabelovna - Podmokly | plošná teplofikace Podmokel |
| T10 |  | výstavba kogenerační jednotky | Boletice, VII/4 |
| stavby plynárenské |  |  |  |
| P1 |  | rozšíření NTL sítě | II/3 |
| P2 |  | rozšíření STL sítě | II/5 |
| P3 |  | rozšíření STL sítě | II/6 |
| P4 |  | rozšíření STL sítě | II/7, II/8, II/9, II/10, II/11, II/21 |
| P5 |  | rozšíření STL sítě | II/12 |
| P6 |  | rozšíření NTL sítě | II/13 |
| P7 |  | rozšíření NTL sítě | III/2 |
| P8 |  | rozšíření NTL sítě | III/3 |
| P9 |  | rozšíření NTL sítě | III/4 |
| P10 |  | rozšíření STL sítě | IV/2 |
| P11 |  | rozšíření STL sítě | IV/3 |
| P12 |  | rozšíření NTL sítě | IV/4 |
| P13 |  | rozšíření STL sítě | IV/5 |
| P14 |  | rozšíření STL sítě | IV/6 |
| P15 |  | rozšíření STL sítě | IV/7 |
| P16 |  | rozšíření STL sítě | IV/8 |
| P17 |  | rozšíření STL sítě | IV/9 |
| P18 |  | rozšíření STL sítě | severní část Bynova |
| P19 |  | rozšíření NTL sítě | VI/2 |
| P20 |  | rozšíření NTL sítě | VI/18 |
| P21 |  | rozšíření STL sítě | VI/3, VI/8 |
| P22 |  | rozšíření STL sítě | VI/32 |
| P23 |  | plošná plynofikace | Křešice, VII/24 |
| P24 |  | plošná plynofikace | Nebočady, VII/21 |
| P25 |  | rozšíření NTL sítě | VII/5, VII/6 |
| P26 |  | plošná plynofikace | Vilsnice |
| STAVBY SPOJŮ |  |  |  |
| S |  | Územní plán neřeší detailně rozvoj místní sítě, v grafické části jsou zakresleny dálkové kabely a telekomunikační uzly (ústředny). Napojení jednotlivých rozvojových ploch na místní síť bude řešeno v zastavovacích studiích rozvojových ploch a konkretizované trasy připojovacích kabelů mohou být prohlášeny za stavbu veřejně prospěšnou. |  |

MĚSTO DĚČÍN

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Č. 3/2002

O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DĚČÍN

V rámci 8. změny se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o závazné části územního plánu města Děčína, v následujícím rozsahu:

#### ČÁST PRVNÍ

#### článek 3,

Vymezující platnost územního plánu, se ruší v plném rozsahu.

#### ČÁST DRUHÁ

#### článek 6, odst. 3 – ÚZEMÍ NEURBANIZOVANÉ

-  ruší se citace „ v odůvodněných případech lze povolit i jinou stavbu (v návaznosti na příslušnou funkční plochu) po projednání s dotčenými orgány státní správy, právnickými a fyzickými osobami.

#### Článek 8. Funkční zóny

článek 8, odst. 1, písm. c) BM - RD MĚSTSKÉHO TYPU

- v přípustném využití se ruší termín „vestavěné garáže“ a nahrazuje se termínem „garáže“

článek 8, odst. 1, písm. d) BV - SMÍŠENÁ ZÓNA S RD VENKOVSKÉHO TYPU

- v přípustném využití se doplňuje termín „garáže“

článek 8, odst. 1, písm. e) OV - OBJEKTY A AREÁLY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ V RÁMCI CELÉHO ÚZEMÍ MĚSTA

- přípustné využití se doplňuje termíny „ garáže, nezbytná technická infrastruktura, trvalé bydlení v polyfunkčních domech se zachováním dominantní funkce občanské vybavenosti“

- v přípustném využití se ruší termín „služební byty“

- v nepřípustném využití se ruší termín „ trvalé bydlení“

článek 8, odst. 1, písm. f) S – AREÁLY TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

- výjimečně přípustné využití se doplňuje termínem „ubytování (max. 5% plochy-  nevztahuje se na stávající objekty)“.

- v přípustném využití se ruší termín „služební byty“

článek 8, odst. 1, písm. g) PV  -  ZÓNA PRŮMYSLOVÉ VÝROBY

- v přípustném využití se ruší termín „služební byty“

- ve výjimečně přípustném využití se ruší původně navrhované ubytování za předpokladu zachování dominantní funkce zóny a dodržení hygienických norem.

článek 8, odst. 1, písm. h)  NV - ZÓNA NERUŠÍCÍ VÝROBY A VÝROBNÍCH SLUŽEB

- ve výjimečně přípustném využití se ruší termín „služební byty“, který se nahrazuje termínem „bydlení v polyfunkčních domech s podmínkou zachování dominantní funkce zóny a dodržení hygienických limitů. Možnost výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve Výkresu základního členění území“

článek 8, odst. 1, písm. i)  TV - AREÁLY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

- ve výjimečně přípustném využití se ruší termín „ služební byty“, který se nahrazuje termínem „bydlení s podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve Výkresu základního členění území“

článek 8, odst. 1, písm. j)  D -  PLOCHY A AREÁLY DOPRAVY

- v podmínečně přípustném využití se u podnikatelské činnosti ruší termín „   zaměřená na služby související s funkcí objektu„ a dále se ruší termín „služební byty“, který se nahrazuje termínem „bydlení s podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu ve Výkresu základního členění území“

článek 8, odst. 1, písm. k)  ZV -  AREÁLY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSKÉ

VÝROBY, ZAHRADNICTVÍ

- ve výjimečně přípustném využití se ruší termín „služební byty“, který se nahrazuje   termínem „bydlení ( max 10% plochy ) za podmínky splnění hygienických limitů“

článek 8, odst. 1, písm. l)   Z – ZÓNA REKREAČNĚ KLIDOVÁ

-    charakteristika se doplňuje o termín „zahrádkářské osady na celém území

města“

- ve výjimečně přípustném využití se ruší termín „rodinné domy“

- do přípustného využití se doplňuje termín „zahrádkářské osady“

#### Článek 9. Prostorové uspořádání

článek 9 – ZV AREÁLY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY, ZAHRADNICTVÍ

- u počtu podlaží se termín „1-2 ( zohlednit speciální výrobní charakter až 12m )“  nahrazuje  termínem „1-2podlaží + podkroví (připouští se možnost  zohlednit speciální charakter zemědělských staveb)“

- u intenzity zastavění pozemku v % se termín „ až 60%“ mění na termín „ max.

10% u bydlení, max. 60 %  u ostatních staveb“

článek 9  -  ZÓNA REKREAČNĚ KLIDOVÁ

-    u počtu podlaží se ruší termín „1“ a nahrazuje termínem „ 1 – zahrádkářské

osady,

1-2 ostatní ( zohlednit specifický charakter )

-    u intenzity zastavění pozemku v % se ruší termín „ 5“ a nahrazuje termínem

„ do 25 m2 zastavěné plochy u zahrádkářských osad, 5% u ostatních funkcí“

článek 9  -  ZÓNA ZEMĚDĚLSKÝCH KULTUR

- u intenzity zastavění pozemku v % se ruší termín „ dle konkrétní stavby“ a nahrazuje termínem „ u stávajících zahrádkářských osad  max.  25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter“

(Z1) ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ

1. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Urbanistická struktura a koncepce navržená v ÚPn z roku 2002 nebude zásadně 1. změnou ÚPn měněna. Lokality 2, 3, 5, 8 byly již předmětem návrhu schváleného ÚPn, převážně však v dlouhodobém výhledu nebo s jinou funkční náplní. Vyjma lokality 4 (Horní Oldřichov) lokality navazují na současně zastavěné území.

Urbanistická koncepce 1. změny je převážně založena na rozvoji funkčních ploch bydlení, částečně vybavenosti, nerušící výroby (plocha č. 2, a 5) a zemědělské výroby (plocha č. 6). Rozvoj ostatních funkčních ploch se nenavrhuje.

2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Území urbanizované

RD MĚSTSKÉHO TYPU (BM)

Lokality 1 Stará Chmelnice, 3 Folknáře I., 4 Letná, 7 Staré Město, 8 Chrochvice, 9 Staré Město - Březová, 10 Staré Město -nad pekárnou

přípustné:

Trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomky a řadové rodinné domy s obytnými zahradami, vestavěnou garáží, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, nezbytné technické vybavení

podmínečně přípustné:

Nerušící služby a malé podnikání, za podmínky že svým počtem neohrozí dominantní funkci- bydlení a že nebude své okolí obtěžovat nad míru obvyklou

nepřípustné:

Trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva

NERUŠÍCÍ VÝROBA A SLUŽBY (NV)

Zahrnuje malé a střední podnikatelské aktivity v lokalitách 2- Křešice a 5 Folknáře II.

přípustné:

areály, objekty a doplňující zařízení výroby a výrobních služeb celoměstského významu a rozsahem malé provozy odpovídající výrobnímu programu a činnosti podnikatelského subjektu, korigovaná i PHO, hygienicky, dopravně a provozně nenarušující existenci přilehlých polyfunkčních ploch, sklady, parkovací plochy, odpovídající komunikační síť a technická infrastruktura, zeleň liniová a ochranná

podmínečně přípustné:

obchod a výrobní služby, služební byty, garáže pokud svým počtem a rozsahem neomezují dominantní funkci nerušící výroby

nepřípustné:

ostatní trvalé bydlení všech forem, otevřené sportovní plochy, zdravotnická a sociální zařízení a zařízení, která poskytují předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízení

AREÁLY A SLUŽBY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY, ZAHRADNICTVÍ ZV

Jedná se o lokalitu č. 6. Velká Veleň

Přípustné

zemědělská rostlinná a živočišná výroba se soustředěním účelových staveb do produkčních areálů (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, zahradnictví, rybníkářství

podmínečně přípustné

podnikatelská činnost zaměřená na služby související s funkcí lokality, služební bydlení

nepřípustné

všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné nebo podmínečně přípustné činnosti

(Z2) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Plochy bydlení § 4, vyhl. 501/2006 Sb.

BI - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ

Nové plochy 2Z-2, 2Z-3, 2Z-4, 2Z-5a, 2Z-5b, 2Z-6, 2Z-7, 2Z-8, 2Z-9, 2Z-10, 2Z-12, 2Z-13, 2Z-19, 2Z-20, 2Z-21b, 2Z-24a, 2Z-26, 2Z-27, 2Z-28, 2Z-29, 2Z-31, 2Z-33,

Převažující účel využití

jedná se o plochy s převažující funkcí bydlení, které tvoří převážně stavby a zařízení pro rodinné bydlení, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním pozemku,

a) přípustné

stavby s převažující funkcí bydlení v rodinných domech s maximálně dvěma nadzemními podlažími a podkrovím a stavbami s funkcí doplňkovou nebo stavbami pro podnikatelskou činnost v oboru drobné nerušící výroby a služeb, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním pozemku. Předpokládaný index zástavby je 0,4.

Přípustné jsou stavby a zařízení místní správy a občanské vybavenosti, sloužící potřebě obyvatel území, zejména stavby pro péči o děti předškolního věku, stavby základních škol, stavby pro kulturní a zájmovou činnost, stavby pro ambulantní zdravotnictví, stavby pro veřejné stravování, stavby pro nerušící služby, stavby pro denní rekreaci, tělovýchovu, sport a komerční péči o hygienu a zdraví, parkovací a odstavné plochy, veřejné plochy a zeleň,

b) nepřípustné,

Jsou stavby obchodní s výměrou větší než 1000 m2, veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a stavby a zařízení nesloužící obyvatelům takto vymezené plochy, Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako podmínečně přípustné a činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako podmínečně přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako nepřípustné, odporují-li charakteru (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům) území,

c) podmínečně přípustné

stavby nájemních domů, stavby sloužící i potřebě ostatních území, zejména stavby pro sociální péči, stavby pro komerční činnost, administrativu a veřejnou správu, a stavby a zařízení pro nerušící výrobu. Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné, mohou být v jednotlivých případech, jako podmínečně přípustné odporují-li v převažujícímu účelu využití území (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům. Podmínečně“ přípustné jsou stavby ležící v III. zóně CHKO ČS. Podmínky jsou dány regulativy hospodaření v jednotlivých zónách.

Podmínečně přípustné jsou stavby v ochranném pásmu dráhy a stavby ležící v prostoru navrhované přeložky silnice II/261 v Křešicích.

Podmínečně přípustné jsou dále stavby nerespektující hmotové a objemové řešení stávající zástavby na, které nové lokality navazují (vilové čtvrti), zejména stavby se zastavěnou plochou menší než 50 m2, se sklonem střech mimo rozpětí 35-45°, nebo s vysokou střešní nadezdívkou nad 130cm. Pro plochy 2Z 2, 3, 4, 5a, 8, 12, 19, 20, 21b, 26, 27, 28,31 je podmínkou budoucího využití zpracování urbanistického konceptu - studie řešeného území dané lokality. Urbanistická studie bude obsahovat i řešení technické infrastruktury a dopravy.

Podmínečně vhodné jsou plochy nebo části nových ploch 2Z2, 2Z5a, 2Z5b, 2Z20, 2Z27, 2Z28 ležící V možném dosahu dopravních komunikačních tras. Podmínkou je V následném stupni dokumentace prokázání nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu po dopravních komunikacích pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb na nich umístitelných, a to v průběhu celého dne a respektování územní přeložky pro plánovanou přeložku silnice II. třídy.

Plochy 2. změny č. 2, 24, 26, 29, 31, leží částečně v ochranném pásmu lesa nutno je považovat za podmínečně vhodné. Podmínka je dána souhlasem dle zákona 289/1995 Sb. Realizace plochy 2Z12 je podmíněna zachováním stávající vzrostlé po obvodu lokality.

BV- BYDLENÍ VENKOVSKÉ

Nové plochy 2Z-1, 2Z-18, 2Z-30,

Převažující účel využití

jedná se o plochy s převažující funkcí bydlení, které tvoří převážně stavby a zařízení pro rodinné nebo nájemní bydlení, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním pozemku

a) přípustné

V stavby s převažující funkcí bydlení v rodinných domech s maximálně dvěma nadzemními podlažími a podkrovím a stavbami s funkcí doplňkovou, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním pozemku. Předpokládaný index zástavby je 0,4-0,2.

Přípustné jsou stavby a zařízení místní správy a občanské vybavenosti, sloužící potřebě obyvatel území, zejména stavby pro péči o děti předškolního věku, stavby základních škol, stavby pro kulturní a zájmovou činnost, stavby pro ambulantní zdravotnictví, stavby pro veřejného stravování, stavby pro denní rekreaci, tělovýchovu, sport a komerční péči o hygienu a zdraví, parkovací a odstavné plochy, veřejné plochy a zeleň. Podmínečně přípustné jsou stavby ležící v II. a III. zóně CHKO ČS. Podmínky jsou dány regulativy hospodaření v jednotlivých zónách. Pro plochy 2Z 1 a 2Z 18 je podmínkou budoucího využití zpracování urbanistického konceptu - studie řešeného území dané lokality. Urbanistická studie bude obsahovat i řešení technické infrastruktury a dopravy.

Plochy 2. změny č. 18 a 30, leží částečně v ochranném pásmu lesa nutno je považovat v za podmínečně vhodné, Podmínka je dána souhlasem dle zákona 289/1995 Sb.

b) nepřípustné

jsou stavby obchodní s výměrou větší než 1 000m2, veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše stavby.

Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako nepřípustné, odporují-li převažujícímu účelu využití území

c) podmínečně přípustné

Podmínečně přípustné jsou dále stavby sloužící i potřebě ostatních území, zejména stavby pro sociální péči, stavby pro komerční činnost, administrativu a veřejnou správu, a stavby a zařízení pro nerušící výrobu. Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné, mohou být v jednotlivých případech, jako podmínečně přípustné odporují-li převažujícímu účelu využití území (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům). Podmínečně přípustné jsou stavby ležící v II. a III. zóně CHKO CS. Podmínky jsou dány regulativy hospodaření v jednotlivých zónách

Plochy občanského vybavení §6

OK - OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ

Nová plocha 2Z-11

Převažující účel využití

jedná se o plochy a objekty s převažující funkcí občanského vybavení, které tvoří převážně stavby a zařízení pro obchod a služby

a) přípustné

stavby s převažující funkcí občanského vybavení. Stavby drobné nerušící výroby spojené se službami parkovací a odstavné plochy, veřejné plochy a zeleň

b) nepřípustné,

veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí ve vymezené ploše. Výroba a služby rušící činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako nepřípustné, odporují-li převažujícímu účelu využití (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům) území. Nepřípustný je stupeň zastavění převyšující 80% plochy

c) podmínečně přípustné

Podmínečně přípustné jsou stavby a zařízení místní správy, zařízení pro nerušící výrobu sloužící jako součást výukových programů, stavby obchodní s výměrou větší než 1 000 m2.

Podmínečně přípustné jsou stavby pro školství, kulturní a zájmovou činnost, stavby pro ambulantní zdravotnictví, sociální péči, stavby pro veřejného stravování, činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné, mohou být v jednotlivých případech, jako podmínečně přípustné odporují-li převažujícímu účelu využití území (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům)

Plochy výroby a skladování §11

VN - VÝROBA NERUŠÍCÍ A SLUŽBY

Nové plochy 2Z25a,2Z25b

Převažující účel využití

Jedná se převážně o stavby a zařízení pro výrobu a služby, které jsou urbanisticky, architektonicky, stavebně a provozně vyřešeny tak, že bez mimořádných opatření vůči okolnímu prostředí nepřekračují stanovené limity z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí, zejména na sousedících plochách s jinou funkční náplní

a) přípustné

zařízení pro nerušící výrobu a služby, stavby a zařízení sloužící potřebě území, zejména stavby pro komerční činnost, administrativu a správu, obchod a skladování a příslušná dopravní a technická vybavenost,

b) nepřípustné,

Jsou výrobní činnosti rušící, obtěžující své okolí. Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako podmínečně přípustné a činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako podmínečně přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako nepřípustné, odporují-li charakteru (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům území). Nepřípustný je stupeň zastavění převyšující 80% plochy

c) podmínečně přípustné

stavby a zařízení pro služební bydlení, ambulantní zdravotnictví a specifické typy zdravotní pomoci, stavby veřejného stravování a pasantní ubytování, zařízení školící a školská, parkovací a odstavné plochy nákladních vozidel uvnitř areálů, čerpací stanice PHM, výrobní zařízení konečné spotřeby 5 prodejem v místě výroby a administrativní a obchodní zařízení výrobních podniků, plochy drobné zemědělské výroby. Nové plochy 25a. a 25b. jsou částečně zasaženy záplavovým územím (Q100) Labe.

Podmínky pro stavby zde stanoví vodoprávní úřad na základě posudku podniku Povodí Labe Hradec Králové.

(Z4) ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ

NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Urbanistická struktura a koncepce navržená v Územním plánu města Děčín z roku 2002 nebude zásadně 4. změnou ÚPN měněna. Lokalita Krásný Studenec již byla předmětem schváleného územního plánu města z roku 2002, ale v dlouhodobém výhledu se stejnou funkční náplní. Urbanistická koncepce 4. změny ÚPN je zaměřena na rozvoj funkční plochy bydlení. Rozvoj jiných funkčních ploch se nenavrhuje.

VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Území urbanizované

RD MĚSTSKÉHO TYPU (BM)

Lokalita Krásný Studenec

a) přípustné

Trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomky a řadové rodinné domy s obytnými zahradami, vestavěnou garáží, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytně přístupové komunikace, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, nezbytné technické vybavení

b) podmínečně přípustné

Nerušící služby a malé podnikání, za podmínky že svým počtem neohrozí dominantní funkci bydlení a že nebude své okolí obtěžovat nad míru obvyklou

c) nepřípustné

Pokud nesplňují charakteristiku uvedenou pod bodem a) nebo b)

(Z6) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Plochy bydlení § 4, vyhl. 501/2006 Sb.

BI - BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ (MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ)

Nové plochy 6Z- 2, 4, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23a,b, 24, 26, 2721, 27b, 27c . 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 57, 63, 65, 70, 72, 75, 78, 79, 80. 82, 83, 84, 87,

Převažující účel využití

jedná se o plochy s převažující funkcí bydlení, které tvoří převážně stavby a zařízení pro rodinné bydlení, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním pozemku

b) přípustné

stavby s převažující funkcí bydlení v rodinných domech s maximálně dvěma nadzemními podlažími a podkrovím a stavbami s funkcí doplňkovou, nebo doplňkovými stavbami pro podnikatelskou činnost v oboru drobné nerušící výroby a služeb, s odstavením a garážováním vozidel na vlastním pozemku. Předpokládaný index zástavby je 0,25-0,4

Přípustné jsou stavby a zařízení místní správy a občanské vybavenosti, sloužící potřebě obyvatel území, zejména stavby pro péči o děti předškolního věku, stavby pro ambulantní zdravotnictví, stavby pro veřejné stravování, stavby pro nerušící služby, stavby pro denní rekreaci, tělovýchovu, sport a komerční péči o hygienu a zdraví, parkovací a odstavné plochy, veřejné plochy a zeleň

b) nepřípustné

Jsou stavby obchodní s výměrou větší než 500 m, veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a stavby a zařízení nesloužící obyvatelům takto vymezené plochy, činnosti, děje anebo zařízení označené jako podmínečně přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako nepřípustné, odporují-li charakteru (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům) území

c) podmínečně přípustné

stavby nájemních domů, stavby sloužící i potřebě ostatních území, zejména stavby pro sociální péči, stavby pro komerční činnost, administrativu a veřejnou správu, a stavby a zařízení pro nerušící výrobu činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou, být v jednotlivých případech, jako podmínečně přípustné odporují-li převažujícímu účelu využití území (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům Podmínečně přípustné jsou stavby ležící v ll. a III. zóně CHKO CS (62- 2 v II. Zóně CHKO CS a 6Z- 10, 30, 32, 50 VIII. zóně CHKO CS). Podmínky jsou dány regulativy hospodaření v jednotlivých zónách a souhlasem SCHKO CS.

Podmínečně přípustné jsou stavby v ochranném pásmu dráhy (plochy č. 62-60 a 62-71.

Podmínečně přípustné jsou dále stavby nerespektující hmotové a objemové řešení stávající zástavby, na které nové lokality navazují (vilové čtvrti), zejména stavby se zastavěnou plochou menší než 50rn , se sklonem střech mimo rozpětí 35-45°, nebo s vysokou střešní nadezdívkou nad 130cm.

Podmínečně přípustná je nová lokalita 62-38, kde podmínkou budoucího využití je zpracování územní studie.

Podmínečně přípustné jsou plochy ležící zcela nebo zčásti na sesuvnérn území (GZ 18, 27a, 27b, 34, 35, 87).

Podmínečně vhodné jsou plochy nebo části nových ležící v možném dosahu dopravních komunikačních tras. Podmínkou je v následném stupni dokumentace prokázání nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu na dopravních komunikacích pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb na nich umístitelných a to v průběhu celého dne ve smyslu nařízení vlády č. 143/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Plochy 62-4, 62-10, (SZ-23b, 62-26, 62-27a-c, 62-32, 62-40, 62-45, 62-47, (SZ-60, 62-82, 62-87, jsou podmínečně vhodné a to za předpokladu respektování již zpracovaných dopravních studií a posudků.

Plochy 62-20, 62-21, 62- 30, (>Z- 50, 62- 61., 62- 79, 62- 83, jsou podmíněny kladným výsledkem následných dopravních studií, které navrhnou opatření pro bezkonfliktní napojení lokalit na MK.

Plochy 6. změny č. 62-2, 15, 17, 29, 30, 32, 50, 75, leží částečně v ochranném pásmu lesa nutno je považovat za podmínečně vhodné. Podmínka je dána souhlasem dle zákona č. 289/1995 Sb.

Plochy občanského vybavení §6, vyhl. 501/2006 Sb.

OV- OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Přestavbové plochy 6Z-71, 81a, 81h, 85

převažující účel využití

jedná se o plochy a objekty s převažující funkcí občanského vybavení, které tvoří převážně stavby a zařízení pro obchod a služby, sociální a zdravotní péči, školství, kulturu

a) přípustné

stavby s převažující funkcí občanského vybavení. Stavby drobné nerušící výroby spojené se službami parkovací a odstavné plochy veřejné plochy a zeleň

b) nepřípustné

veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí ve vymezené ploše výroba a služby rušící. Činnosti děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné, mohou být v jednotlivých případech, označeny jako nepřípustné, odporují-li převažujícímu účelu využití (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům) území.

c) podmínečně přípustné

Podmínečně přípustné jsou stavby a zařízení místní správy zařízení pro nerušící výrobu sloužící jako součást výukových programů, stavby obchodní s výměrou větší než 1 000 m2 Podmínečně přípustné jsou stavby pro veřejného stravování, činnosti děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné, mohou být v jednotlivých případech, jako podmínečně přípustné odporují-li převažujícímu účelu využití území (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům)

Plochy výroby a skladování §11

VD - VÝROBA NERUŠÍCÍ A SLUŽBY

Nové plochy 62 -28, 81b, 81 c, 81d, 81g

převažující účel využití

Jedná se převážně o stavby a zařízení pro výrobu a služby, které jsou urbanisticky, architektonicky, stavebně a provozně vyřešeny tak, že bez mimořádných opatření vůči okolnímu prostředí nepřekračují stanovené limity z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí, zejména na sousedících plochách s jinou funkční náplní

a) přípustné

zařízení pro nerušící výrobu a služby, stavby a zařízení sloužící potřebě území, zejména stavby pro komerční činnost, administrativu a správu, obchod a skladování a příslušná dopravní a technická vybavenost

b) nepřípustné

Jsou výrobní činnosti rušící, obtěžující své okolí, činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako podmínečně přípustné a činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako podmínečně přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako nepřípustné, odporují-li charakteru (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům území)

c) podmínečně přípustné

stavby a zařízení pro služební bydlení, ambulantní zdravotnictví a specifické typy zdravotní pomoci, stavby veřejného stravování a pasantní ubytování, zařízení školící a školská, parkovací a odstavné plochy nákladních vozidel uvnitř areálů

Plochy smíšené obytné § 8, vyhl. 501/2006 Sb.

SO.2 - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (MĚSTSKÉ) – plocha 6Z-39 a 6Z60

převažuiící účel využití

jedná se o plochy s převažující funkcí rodinného a hromadného bydlení, občanské vybavenosti a služeb

a) přípustné

jsou stavby s funkcí bydlení v rodinných a bytových domech s maximálně- 4 nadzemními podlažími + podkroví. Předpokládaný index zástavby je 0,5. Přípustné jsou stavby pro veřejnou a komerční vybavenost, sociální péči, školství, kulturu a zájmovou činnost, drobné podnikání a servisní činnost, nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené lokalitě a jsou slučitelné s bydlením. Součástí lokalit jsou veřejná prostranství, zeleň, související dopravní a technická infrastruktura

b) nepřípustné

jsou stavby obchodní s výměrou vetší než 1000 m2, veškeré stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše.

Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako podmínečně přípustné mohou být v jednotlivých případech označeny jako nepřípustné, odporují-li převažujícímu účelu využití území

c) podmínečně přípustné

Podmínečně přípustné jsou dále stavby sloužící i potřebě ostatních území, zejména stavby pro sport, rekreaci, stavby pro komerční činnost, administrativu a veřejnou správu a stavby a zařízení pro nerušící výrobu. Činnosti, děje anebo zařízení označené jinak jako přípustné mohou být v jednotlivých případech, jako podmínečně přípustné odporují-li převažujícímu účelu využití území (základním zásadám utváření území a obecným a zvláštním regulativům).

Podmínečně vhodné jsou plochy nebo části nových ležící v možném dosahu dopravních komunikačních tras. Podmínkou je v následném stupni dokumentace prokázání nepřekročení hygienických limitů hluku a vibrací z provozu po dopravních komunikacích pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb na nich umístitelných a to v průběhu celého dne ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

## (Z8) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

### Všeobecně – specifické podmínky

- přístupové místní komunikace k lokalitám výstavby. V navržených lokalitách jsou komunikace určeny pouze pro provoz individuální automobilové dopravy a pro dopravní obsluhu území;

- plochy klidové dopravy - parkování a odstavování vozidel bude součástí navrhovaných rozvojových ploch bydlení;

- nové lokality ležící podél silnic jsou podmínečně přípustné vzhledem k možnému zasažení navrhovaných lokalit bydlení nepříznivými účinky hluku a vibrací od sousedících komunikací. Podmínkou u lokalit s plochami bydlení je, aby při vlastní realizaci nových lokalit byly splněny podmínky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;

- v sektoru II.(Rozbělesy) dle vymezení ÚP z roku 2002, se nově vymezuje plocha, kde se ve výrobních plochách zásadním způsobem vylučuje funkce bydlení v rámci podmínečně přípustného využití;

- liniové stavby technické infrastruktury umístěné v silniční síti (inženýrské sítě), pokud nejsou zřizovány pro potřebu silnice anebo pokud to prokazatelně nelze řešit jinak, nesmí být podélně umísťovány v tělese silnice;

- pokud budou stavby na rozvojových lokalitách situovány v ochranném pásmu lesa (50 m od jeho okraje lokalita 8z -11, -18, -20, -48, -49), případné výjimky nutno řešit s příslušným orgánem státní správy lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon;

- lokality ležící v CHOPAV musí respektovat pravidla ochrany vod lokality 8Z -18, -20, -23 -34, -45;

- lokality ležící na sesuvném území nutno považovat za podmínečně vhodné. Podmínkou je zpracování geotechnického posudku v následném stupni. Jedná se o plochy 8z -2. -7. -19, -35, -52;

- přestavbové lokality 8z-16, -17 jsou podmínečné vhodné, vzhledem k tomu, že část plochy leží v záplavě Q100. Nové stavby přestavbového území budou umístěny mimo hranici Q100. Případné nové aktivity nesmí omezit průtok záplavové vody, kde veškerý využitelný prostor a eventuální nové stavby budou umístěny nad záplavu Q100;

- všechny nové plochy jsou podmíněny akumulací povrchových vod na vlastním pozemku;

- rekreační plochy zahrádkových osad – při výstavbě nových zahradních chat ve správním území města Děčín nesmí intenzita zastavění překročit 25 m2;

- 8Z-6  podmínka 1 RD a botanický průzkum;

- 8Z-8  podmínka 1 RD a napojení dle studie 107/1087;

- 8Z-34 řešení komunikačního napojení, maximální počet RD 3;

- 8Z-36 podmínka 1 RD na parcele 979/8 a řešení dopravního napojení;

- 8Z-40 podmínka zmenšení na 1 RD a řešení dopravního napojení;

- 8Z-43 1 RD za podmínky vydaného ÚR;

- 8Z-50b zmenšení plochy na 1 RD a řešení dopravního napojení;

- 8Z-52 podmínkou studie rozšíření komunikace V Lukách;

- ZPF podmínečně vhodné jsou plochy ležící v II. bonitní třídě 8Z – 1, -3, -8, 8Z -12, -13, -15, 23, -45;

- Zásobování vodou, odkanalizování - podmínečně vhodné jsou plochy 8Z – 1, -2, -8, -12, -13, -15, -16, -17, -18, -20, -23, -25, -26, -30, -31, -32, -33b, -33b, -34, -36, -37, -48, -49, -50b, -55.

### PLOCHY BYDLENÍ (§ 4 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

#### BM - PLOCHY RD MĚSTSKÉHO TYPU

Lokality 8Z – 1,-2, -6, -7, -8, -11, -12, -13, 18, -19, -20,-25, -26, -31, 33a, b, c, -35, -40, -43, -45, 
-46, -47, -48, -49, -50b, -52, -55

Hlavní využití: trvalé bydlení v rodinných domech

Přípustné využití: rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s obytnými zahradami, garáží a bez možnosti chovu hospodářského zvířectva a výr. podnikatelských aktivit, garážování a odstavování vozidel na vlastním pozemku, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nerušící služby a "malé podnikání", nezbytné přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu a garáže, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, nezbytné technické vybavení

Podmínečně přípustné využití: je garážování mimo pozemky RD, tehdy pokud to technické nebo terénní podmínky neumožňují na vlastním pozemku

Nepřípustné využití: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech nad 3 nadzemní podlaží, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva

Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví, 	intenzita zastavění pozemku v %: 25

#### BV - PLOCHY RD VENKOVSKÉHO TYPU

Lokality 8Z – 15, -34

Hlavní využití: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a samozásobitelským hospodářstvím

Přípustné využití: individuální rekreace, lokální občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení) nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace (přístupové a účelové) turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura a garáže

Podmínečně přípustné využití: areály zemědělské výroby a rodinné farmy za podmínky, že nesníží kvalitu prostředí souvisejících území a svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zátěž v území, nerušící výrobní aktivity a služby

Nepřípustné využití: ostatní rušící výrobní aktivity a služby

Prostorové uspořádání: 	počet podlaží: 1 - 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 15

### SM - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (§ 8 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

Lokalita 8Z – 37

Hlavní využití: trvalé bydlení v městských i bytových domech

Přípustné využití: individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, nerušící provozy drobné výroby a služeb, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování) odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem městské třídy), MHD, parkovací plochy a garáže, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura

polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením

monofunkční bytové domy a vila domy se 100 % trvalým bydlením a regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality

Nepřípustné využití: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb

Podmíněně přípustné využití: stanice PHM, nerušící provozy drobné výroby a služeb a za podmínky, že nesníží kvalitu prostředí souvisejících obytných území a svým charakterem a kapacitou nezvýší dopravní zátěž v území

Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 – 4, intenzita zastavění pozemku v %: 50

### OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (§ 6 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

Lokality 8Z – 16, -17

Hlavní využití: plochy a objekty občanské vybavenosti

Přípustné využití: plochy a objekty školství, veřejné stravování a ubytování, zdravotnictví a sociální péče, velkoplošné obchodní jednotky (obchodní dům, nákupní centrum), správa a administrativa, přístup na komunikační síť s přímou vazbou na dopravní systém města a síť MHD, odstavné a parkovací plochy, garáže a nezbytná technická infrastruktura, veřejné WC, zeleň liniová i plošná, podnikatelská činnost zaměřená na služby související s funkcí objektu, kde veškerý využitelný prostor a eventuální nové stavby budou umístěny nad záplavu Q100

Nepřípustné využití: průmyslová výrobní a skladovací činnost, výrobní služby

Podmínečně přípustné využití: garáže, nezbytná technická infrastruktura, trvalé bydlení v polyfunkčních domech se zachováním dominantní funkce občanské vybavenosti

Prostorové uspořádání: počet podlaží: 2 – 4, intenzita zastavění pozemku v %: 50 -70

### NV -  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (§ 11 vyhl. č. 501/2006 Sb.)

Lokality 8Z – 30, -32

#### Plochy výroby a skladování

Hlavní využití: nerušící provozy výroby a výrobních služeb, hygienicky, dopravně a provozně nenarušující existenci přilehlých polyfunkčních zón

Přípustné využití: sklady, trvalé bydlení v polyfunkčních domech se zachováním dominantní funkce nerušící výroby, komerce, obchod, parkovací plochy, garáže, odpovídající komunikační síť a technická infrastruktura, zeleň liniová a ochranná. Bydlení v polyfunkčních domech s podmínkou zachování dominantní funkce výroby

Nepřípustné využití: sportovní, předškolská, školská, zdravotnická a sociální zařízení

Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 – 2, intenzita zastavění pozemku: až 80%

### R - PLOCHY REKREACE (§ 5 vyhl.č. 501/2006 Sb.)

Lokality 8Z – 10, -23, -36

Hlavní využití: krátkodobá rekreace a volný čas v rámci jednotlivých lokalit, nenarušující přírodní charakter a atraktivity daného území

Přípustné využití: areály, objekty, zahradní chaty do 25 m2 zastavěné plochy u zahrádkářských osad, 5% u ostatních funkcí. Zařízení a plochy specifického charakteru, až na výjimky se sezónním využitím, zařízení rekreačních služeb a veřejného stravování, osvěta mezinárodního i regionálního významu, zařízení kultury, osvěty a sportu, pěší a turistické trasy, vyhlídky, odpočívky, nezbytné ostatní účelové komunikace, základní technické vybavení, sportovní zařízení a vybavení

Nepřípustné využití: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem poslání této plochy U zahrádkových osad nepřekročí zastavěná plocha 25 m2 u jednoho objektu

Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 – zahrádkářské osady, 1-2 podlaží – u rozptýlených staveb mimo zahrádkářské osady u zahrádkářských osad max. zastavěná plocha 25 m2, 5 % pozemku

### PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (§ 10 vyhl. č. 501/2006 Sb)

VPS 8Z-6

Hlavní využití: stavby a zařízení k obsluze území technickou infrastrukturou

Přípustné využití: stavby a zařízení k technické obsluze území, zejména koridory vedení technické infrastruktury, stavby provozních budov pro funkci a obsluhu nezbytné, zejména pracoviště dozoru, kontroly, údržby a zajištění provozu a ochrany včetně služebního bydlení nebo ubytování

Podmínečně přípustné využití: stavby a zařízení, k poskytování souvisejících služeb nebo specializované technické obsluhy

Nepřípustné využití: stavby a zařízení nesloužící technické infrastruktuře a činnosti, které nesouvisí s převažujícím účelem využití, přípustným a podmínečně přípustným využitím

U ostatních funkčních ploch zůstávají regulativy platné a nezměněny dle regulativů platného územního plánu a OZV a navržených úprav projednávaných v rámci 8. Změny.

(Z12) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ KORIDORU S URČENÍM STAVBY HLAVNÍ, SOUVISEJÍCÍCH STAVEB A STAVEB VEDLEJŠÍCH

V rámci změny č. 12 se vymezuje koridor CNZ.D(12) pro umístění stavby hlavní - přeložku silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice (Tzv. Folknářská spojka) v pravobřežní části Děčína v prostoru Libverdy, včetně mimoúrovňové křižovatky na Folknářské spojce.

V tomto koridoru lze umístit též všechny související stavby a zařízení nezbytné pro realizaci a provoz stavby hlavní. S přesahem mimo koridor mohou být umístěny stavby vedlejší, též nezbytné pro realizaci a provoz, toto pravidlo se však nevztahuje k typům staveb, jako jsou odpočivadla, čerpací stanice, reklamní panely.

Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití překrytých předmětným koridorem jsou přípustné stavby hlavní i stavby související. V plochách s rozdílným způsobem využití mimo koridor jsou stavby vedlejší podmíněně přípustné za podmínky, že nelze nalézt jiné technické řešení. Toto ustanovení má přednost před ustanoveními o podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití překrytých koridorem lze za podmínky, že nedojde k podstatnému ztížení či znemožnění stavby, pro kterou je koridor vymezen, v souladu s podmínkami pro využití ploch podmíněně připustit:

a) krajinářské úpravy, místní a účelové komunikace, parkoviště a stavby technické infrastruktury;

b) rekonstrukce, dostavby a nástavby stávajících staveb;

c) prvky ÚSES;

V těch částech území, kde dochází ke střetu prvků ÚSES s koridorem CNZ.D(12) musí být zabezpečena funkčnost těchto prvků pomocí podchodů nebo nadchodů (ekodukty, mostní objekty apod.). Vedení koridoru CNZ.D(12) nemůže znemožnit nebo podstatně narušit funkčnost jednotlivých skladebních prvků ÚSES. Biokoridory, které jsou dotčeny změnou č. 12 ÚP Děčín jsou vymezeny rámcově a během komplexní aktualizace ÚSES pro celé území města Děčín budou dále zpřesněny a fixovány dle podkladů AOPK a to i s ohledem na konkrétnější podobu přeložky silnice I/13 Děčín – Ludvíkovice (Folknářská spojka).

Koridor se nachází v sesuvném území Folknáře č. 138 – svahové deformace přírodního původu.

(Z12) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVY

V rámci změny č. 12 se vypouští část VPS D6 a D9 a tyto stavby jsou nahrazeny koridorem CNZ.D(12):

- CNZ.D(12) Přeložka silnice I/13 Děčín - Ludvíkovice (tzv. Folknářská spojka) odlehčujícící ulici Kamenickou v pravobřežní části Děčína v prostoru Libverdy, včetně mimoúrovňové křižovatky na Folknářské spojce, stavby související s touto přeložkou v rámci koridoru a realizačně a provozně nezbytné stavby vedlejší situované mimo koridor.

R. NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE

Aktualizace územního plánu města Děčína se provede na základě nových nároků či potřeb rozvoje území města formou "změn závazné části", projednaných a schválených městským zastupitelstvem.

(§ 17 vyhl. č. 131/98 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 	dokumentaci)

(Z1) NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE

Aktualizace územního plánu se navrhuje při zásadní změně v názoru na funkčnost územního plánu města Děčína, nejpozději však za čtyři roky.

(Z2) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 2.

(Z4) NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE

Aktualizace územního plánu se navrhuje při zásadní změně v názoru na funkčnost územního plánu města Děčína, nejpozději však za čtyři roky.

(Z6) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 6.

(Z8) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 8.

(Z12) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 12.

R. DOPLŇKOVÁ KAPITOLA

Tato kapitola obsahuje pasáže z jednotlivých změn ÚPN, které nebylo možno zařadit do žádné z kapitol původního územního plánu města Děčína.

(Z1) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Zadáním l. změny ÚPn M respektuje Zastupitelstvo města veřejný zájem. Návrhy na rozšíření zastavitelného území byly již uplatněny v průběhu dokončovacích prací na ÚPn M a v průběhu schvalovacího procesu v roce 2002.

Zastupitelstvo města rozhodlo nekomplikovat proces dokončení a schvalování ÚPn a schválené požadavky na další rozvoj města řešit následně v l. změně ÚPn M. Na základě zpracovaného ÚPn M v roce 2002 se předpokládal demografický rozvoj města (při realizaci všech navržených lokalit ve dvou etapách) na hodnotu 55 225 obyvatel z čehož nové lokality vytváří prostor pro 4 270 obyvatel.

Návrh l. změny navrhuje, vyjma ploch nezávadné výroby a služeb cca-4,5 ha, nové funkční plochy bydlení pro cca 550 - 750 obyvatel (27 ha). Teoreticky by se tak kapacita obytného území zvýšila na 55 800 - 56000 obyvatel. Největší nárůst je v okrajových částech Chrochvíce a Folknáře.

Z uvedených kapacit nových obytných ploch vyplývá, že veřejný zájem je respektován dostatečnou nabídkou ploch pro rozvoj funkce bydlení.

Vzhledem k velkému počtu nových lokalit bydlení v obou etapách ÚPn M by bylo hodně nově zpracovat etapizaci všech nových rozvojových ploch.

Situování nových obytných výrobních lokalit navazuje na současné zastavené území města. Plochy jsou situovány mimo cenné kvalitní přírodní prostředí a prvky systému ekologické stability.

Navržené plochy výrobní plochy (nezávadná výroba a služby) navazuje na navrženou koncepci hospodářského rozvoje UPn z roku 2002.

Navržená změna ÚPn M nemá zásadní vliv na stávající sociální podmínky v území.

V řešeném území 1. změny ÚPn nejsou žádné hodnoty kulturního dědictví.

(Z2) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 2.

(Z4) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Zadáním 4. změna ÚPn M respektuje Zastupitelstvo města veřejný zájem na rozvoj ploch bydlení.

Situování nové obytné plochy navazuje na současně, zastavené území města. Plocha je situována v souladu se schváleným výhledem ÚPn M 2 roku 2002. Plocha je navrhována ve IV. Zóně CHKO Ceské středohoří a je mimo cenné kvalitní přírodní prostředí a prvky systému ekologické stability.

Navržená změna ÚPn M nemá zásadní vliv na stávající sociální podmínky v území.

V řešeném území 4. změna ÚPn nejsou žádné hodnoty kulturního dědictví.

(Z6) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT, HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE

Politika územního rozvoje České republiky 2008

Hlavní cíle 6. změny ÚPn M Děčína vycházejí z Politiky územního rozvoje České republiky“ (PUR CR 2008).

kapitola 2 Republikové priority UP pro zajištění udržitelného rozvoje území

6. změna respektuje požadavky PUR, uplatňuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Výjimku tvoří lokalita č. 6Z - 85, která je umístěna z záplavovém území Q100 se nejedná o novou rozvojovou lokalitu, ale pouze o změnu funkce stávajícího objektu.

V sesuvném území neleží žádná plocha 6. změny UP. Plochy ležící v území potencionálně sesuvném jsou považovány za podmínečně vhodné.

kapitola 5 Koridory a plochy dopravní infrastruktury

Správním územím Děčína prochází:

- silniční koridor S 1;

- koridor vodní dopravy VD 1;

- transevropský multimodální koridor (TEMMK IV železniční);

- koridor konvenční železniční dopravy C-E-61.

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Pří zpracování návrhu 6. změny byly částečně využity zpracované ÚAP pro ORP Děčín.

Požadavky vyplývající ze schválené nadřazené dokumentace ÚP VÚC nebo zásad územního rozvoje

Pro řešené území 6. změny ÚPn M Děčína není zpracována a schválená nadřazená dokumentace ÚP VÚC nebo zásady územního rozvoje.

Návrh 6. změny ÚPn M Děčína není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky s procházejícími koridory - silničním koridor Sl l. koridorem vodní dopravy VD 1 a transevropským multimodálním koridorem (TEMMK IV železničním) koridorem konvenční Železniční dopravy C-E-61 ani s jinou nadřazenou dokumentací.

(Z6) Koncepce uspořádání krajiny

Část navrhovaných ploch leží zcela nebo zčásti v ochranném pásmu lesa s omezeným využitím 6Z-2, 15, 17, 29, 30, 32, 50, 75.

Celkem 20 nových lokalit leží na zemědělské půdě se stupněm ochrany II. 6Z 4. 21, 23, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 38, 43, 45, 47, 60, 65, 83, 84. Jedná se převážně o zábory malé neohrožující celistvost zemědělské půdy zásadním způsobem.

Podmínečně přípustné jsou plochy ležící zcela nebo z části na potencionálně sesuvném území (Plochy 62 - 18, 27 a, b, c, 34, 35, 50, 57, 65, 84).

## (Z8) koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

### Koncepce uspořádání krajiny

Dle ZÚR ÚK leží řešené území 8. změny na rozhraní dvou krajinných celků a to:

Krajinného celku CHKO Labské pískovce (KC 2 CHKO Labské pískovce)

#### Cílová charakteristika krajiny:

- krajina vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot.

#### Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny (odvozeno z plánu péče CHKO)

- preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot krajinného celku (způsoby a formy ochrany i rozvoje těchto hodnot jsou určeny zákonem, vyhlašovacím předpisem a plánem péče o chráněnou krajinnou oblast);

- ve vybraných částech preferovat ekologicky zaměřené lesní hospodářství a extenzivní zemědělství pro podporu hodnot krajinného rázu a biologické diverzity krajinného celku;

- diferencovaně korigovat rozvoj cestovního ruchu, turistiky, rekreace i sídelních a výrobních funkcí podle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku, v závislosti na potřebě respektování primárního veřejného zájmu – ochrana přírody a krajiny;

- individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit s ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních;

- koordinovat rozvoj krajiny s dosažením cílových parametrů Labské vodní cesty mezinárodního významu.

Krajinného celku CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří (KC 5a CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří)

#### Cílová charakteristika krajiny:

- krajina vysokých přírodních, krajinných a estetických hodnot;

- krajina venkovská se zachovanými a rozvíjenými typickými znaky.

#### Dílčí kroky naplňování cílových charakteristik krajiny (odvozeno z plánu péče CHKO):

- preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot krajinného celku (způsoby a formy ochrany i rozvoje těchto hodnot jsou určeny zákonem, vyhlašovacím předpisem a plánem péče o chráněnou krajinnou oblast);

- ve vybraných částech preferovat ekologicky zaměřené lesní hospodářství a extenzivní zemědělství pro podporu hodnot krajinného rázu a biologické diverzity krajinného celku;

- stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech uvážlivou podporou cestovního ruchu, turistiky, rekreace i sídelních a výrobních funkcí (zejména tradičních forem zemědělství) v souladu s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny a diferencovaně podle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku;

- zamezit otvírce nových lokalit těžby nerostných surovin (zejména čediče, znělce, štěrkopísku);

- individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit s ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních;

- koordinovat rozvoj krajiny s dosažení cílových parametrů Labské vodní cesty mezinárodního významu.

V rámci krajinných celků CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří – Milešovské a Verneřické středohoří návrh respektuje specifické hodnoty území (urbanistická poloha, hodnoty území, územně technické možnosti).

8. změna ÚP Děčín zahrnuje plochy vně i uvnitř zastavěného území a neobsahuje rozvojové záměry, které by mohly významně negativně ovlivnit charakter krajiny nebo biodiversitu.

V CHKO Labské pískovce se nachází 5 lokalit.

V CHKO České středohoří se nachází 34 lokalit.

Zájmů ochrany přírodních hodnot se dotýkají lokality:

8z-40, 8z-50b, 8Z-34 byly zmenšeny a leží nyní na okraji zájmového prostoru ochrany přírody

8z-11, 8z-34, 8z-48, 8z-49, leží zcela nebo částečně v ochranném pásmu lesa (50 m od lesního porostu)

Návrh změny ÚP nebude mít negativní vliv na celkovou koncepci ochrany přírody a krajiny a koncepci ochrany životního prostředí.

V řešeném území se nachází vyhlášené součásti systému Natura 2000:

CZ0421006	Labské pískovce (Ptačí oblast), v území leží lokalita 8Z-23, 8Z-34, 8Z-18, 
8Z-45,

CZ0424111	Labské údolí (EVL - Evropsky významná lokalita) – bez vztahu k 8. změně ÚP

CZ0513505	Dolní Ploučnice ((EVL - Evropsky významná lokalita) – při okraji navržena lokalita 8Z-1

V území jsou dle údajů Geofondu (Rešerše z ložisek a souvisejících DP a CHLÚ) evidovány zdroje nerostných surovin, kterých se lokality 8. změny nedotýkají.

## (Z8) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

Nejsou vymezovány.

(Z8) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nebyla zpracována.

(Z12) KAPITOLA NENÍ ZASTOUPENA VE ZMĚNĚ Č. 12.

# DOKUMENTY ÚPN A POŘÍZENÝCH ZMĚN č. 1, 2, 4, 6 a 8

Územní plán města Děčína

| POŘIZOVATEL | město d ě č í n ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNU |
| --- | --- |
| ZPRACOVATEL |  |
| ING. ARCH. Š A N T R Ů Č E K BOHUSLAV | autorizovaný architekt, č.autorizace 00995 / 1993 hlavní projektant - vedoucí projektového týmu projektový ateliér pro územně plánovací koncepce krajiny a sídel v Ústí nad Labem 400 01, Vinařská 736/8 IČO 120 36 102 |
| odborná spolupráce |  |
| ing. B u d i n s k ý Vladimír | specialista pro dopravu a přepravní vztahy autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT č. 0400084/93 IČO: 134 701 08 dopravně - inženýrská KANCELÁŘ 400 07 Ústí nad Labem, Obvodová 742/1/8 |
| ing. Š o b r Milan | specialista pro energetiku (elektro, teplo, plyn) a spoje oprávněn vykonávat projektovou činnost v investiční výstavbě IČO: 139 48 363 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ v OBORU ENERGETIKA, energetické koncepce obcí, energetické generely, energetické části územních plánů a urbanistických studií 415 01 Teplice, Juditina 12 |
| ING. D A V I D LUBOŠ | autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby ČKAIT č. 0400084 / 93 IČO: 114 267 13 specialista pro řešení problematiky vodních toků a ploch, zásobování vodou a likvidaci odpadních vod PROJEKČNÍ KANCELÁŘ v OBORU vodního hospodářství 400 01 Ústí nad Labem, Alešova 62 |
| ing. B r o ž o v á Ivanka | autorizovaný specialista pro ÚSES, č.autorizace 01808 oprávněna vykonávat projektovou činnost specialista pro řešení problematiky zemědělství, lesnictví, ekologie a životního prostředí IČO: 139 376 18 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ v OBORU zemědělství, lesnictví, ekologie a životního prostředí 412 01 Litoměřice, Havlíčkova 12 |
| RNDr. J E Ž E K JAN | oprávněn vykonávat ČINNOST ORGANIZAČNÍHO A EKONOMICKÉHO PORADCE IČO: 164 374 71 specialista pro ekonomiku a demografii projekčně - poradenská KANCELÁŘ v OBORU demografie, geografie a urbanismu 400 07 Ústí nad Labem, Obvodová 741/16 |

- Změna územního plánu města Děčína

- Změna územního plánu města Děčín

- schválena zastupitelstvem města dne 21.4. 2005 - usnesení č. ZM 05 04 06 01 - vydáno OZV č. 1/2005

- Změna územního plánu města Děčína

- Změna územního plánu města Děčína

- Změna územního plánu města Děčína

- Změna územního plánu města Děčína